前 言

依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、国家《节能中长期专项规划》、《四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《四川省“十二五”应对气候变化专项规划》、《四川省“十二五”节约能源规划》和《达州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，结合达州市经济社会发展现状，严格按照“加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平”的“十二五”规划目标，编制《达州市“十二五”节能减排规划》，并制定节能减排总体目标确定“十二五”期间达州市节能减排目标和任务，该规划是达州市节能减排工作指导性、纲领性文件，是实施重大节能减排工程的依据。

第一章                                                                    “十一五”节能减排的成效和经验

1.1达州市“十一五”节能成效

1.1.1 达州市节能目标完成情况

近年来，达州市大力推进节能减排工作，全市经济增长所需的能耗逐步下降。

“十一五”期间达州市节能目标为：2010年万元GDP能耗同比2009年下降4.8%，“十一五”累计下降20%。

2010年，达州市万元GDP能耗为2.164吨标准煤，同比2009年实际下降4.82%，“十一五”累计下降20.16%，圆满完成“十一五”节能目标任务。

表1-1 2005-2010年达州市经济增长与能耗状况表

| 年度 | GDP （亿元） | GDP增长率（%） | 总能耗 （万吨标煤） | 总能耗同比增长率（%） | 万元GDP能耗（吨标煤/万元） | 万元GDP能耗下降率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 342.560 | / | 928.338 | / | 2.710 | / |
| 2006 | 386.503 | 12.83 | 1011.864 | 9.00 | 2.618 | 3.39 |
| 2007 | 442.729 | 14.55 | 1105.495 | 9.25 | 2.497 | 4.62 |
| 2008 | 505.345 | 14.14 | 1225.967 | 10.90 | 2.426 | 2.84 |
| 2009 | 582.090 | 15.19 | 1323.091 | 7.92 | 2.273 | 6.31 |
| 2010 | 670.240 | 15.14 | 1450.399 | 9.62 | 2.164 | 4.80 |

注：按2005年价格核算

资料来源：根据2006-2011年达州市统计局相关资料整理得到

从表1-1可以看出，“十一五”期间，达州市GDP及总能耗量均在增加，其变化趋势不稳定，其中，2008年总能耗同比增长率最高，达到10.90%，2009年总能耗同比增长率明显降低，但到2010年又有所回升，达到9.62%；与此同时，从2006年到2010年，达州市经济增长幅度均在12%以上，即使2008年遭遇全球性的金融危机，经济增长率仍高达14.14%；综合达州市能源消耗及经济增长情况分析，“十一五”期间，达州市万元GDP能耗的年下降幅度在2.84%~6.31%之间，从2005年的2.710吨标煤到2010年的2.164吨标煤，万元GDP能耗累计下降20.16%，年均下降率保持在一个较高的水平。

1.1.2 各县（市、区）能耗情况

达州市各县（市、区）能源消耗主要以工业能源消耗为主。目前，全市初步构建起了“1＋7”的工业园区发展格局。

市域内有市天然气能源化工产业区；市农产品加工集中区——该区是和通川区工业集中区“两园合一”的工业园区，重点以食品、医药、机械、仓储物流为主；达县杨柳垭工业配套园区——该区拟打造成为川东地区规模最大、品牌最多的“汽车城”，达州市最大的医药配送中心，川东地区最大的专业家居广场，以及以机电加工业为主的产业集群；宣汉县普光经济开发区——该区重点发展天然气开发勘探配套产业、食品、医药、冶金、建材和机械制造业；开江县普安工业园区——该区以生物制品、农副产品加工、畜禽产品加工、建材加工、五金机械工业、电子仪器加工业等产业发展为主；大竹县工业园区——该区以轻纺、机电、建材、食品及相关产业为主导；渠县工业园集中区——该区重点发展煤电、食品加工、盐卤化工产业、新型建材产业链及配套产业；万源市工业园区——该区围绕“生态食品、煤炭、冶金、建材”四大支柱产业。2005~2010年达州市7个县（市、区）的能耗现状见下表。

表1-2 2005-2010年达州市各县（市、区）能耗状况表

| 地区 | 2005年 | 2006年 |  | 2007年 |  | 2008年 |  | 2009年 |  | 2010年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万元GDP能耗（吨标煤/万元） | 万元GDP能耗（吨标煤/万元） | 下降率（%） | 万元GDP能耗（吨标煤/万元） | 下降率（%） | 万元GDP能耗（吨标煤/万元） | 下降率（%） | 万元GDP能耗（吨标煤/万元） | 下降率（%） | 万元GDP能耗（吨标煤/万元） | 下降率（%） |
| 通川区 | 3.18 | 3.08 | 3.14 | 2.94 | 4.55 | 2.85 | 3.06 | 2.677 | 6.07 | 2.540 | 5.12 |
| 达县 | 2.67 | 2.6 | 2.62 | 2.48 | 4.62 | 2.43 | 2.02 | 2.24 | 7.82 | 2.132 | 4.82 |
| 宣汉县 | 2.62 | 2.494 | 4.81 | 2.378 | 4.65 | 2.301 | 3.24 | 2.149 | 6.61 | 2.093 | 2.62 |
| 开江县 | 1.91 | 1.798 | 5.86 | 1.716 | 4.56 | 1.65 | 3.85 | 1.563 | 5.27 | 1.525 | 2.41 |
| 大竹县 | 2.63 | 2.56 | 2.66 | 2.486 | 2.89 | 2.389 | 3.90 | 2.22 | 7.07 | 2.100 | 5.43 |
| 渠县 | 3.02 | 2.92 | 3.31 | 2.73 | 6.51 | 2.671 | 2.16 | 2.559 | 4.19 | 2.409 | 5.85 |
| 万源市 | 2.07 | 1.964 | 5.12 | 1.868 | 4.89 | 1.84 | 1.50 | 1.727 | 6.14 | 1.652 | 4.34 |

注：按2005年价格核算

资料来源：根据2006-2011年达州市统计局相关资料整理得到

图1-1 2006-2010年达州市各县（市、区）万元GDP能耗变化趋势图

从上图可以看出，“十一五”期间，达州市各县（市、区）万元GDP能耗均呈逐年下降趋势，由于原有产业结构的制约，以煤炭、电力、冶金、建材等高耗能行业为主的地区能源消耗较大。各县（市、区）万元GDP能耗值从大到小依次为：通川区、渠县、达县、大竹县、宣汉县、万源市、开江县。

随着各工业园区产业定位的不断优化，高新技术产业的发展和高附加值企业的入驻，同时不断淘汰落后产能，根据各县（市、区）实际情况，其节能空间较大的地区主要是：通川区、渠县、达县和大竹县，在下一步制定各县（市、区）“十二五”节能目标时，考虑适当倾斜。

根据表1-3可以看出，2010年达州市万元GDP能耗为2.164吨标准煤/万元，高于全省平均水平1.275吨标准煤/万元，超过幅度达41.08%，在全省21个州市排名第20位，仅优于以大型工业著称的攀枝花市；同比“十一五”初2005年降幅为20.16%，低于全省平均降幅20.31%，在全省21个州市与巴中市并列第13位。

表1-3 “十一五”全省及各市州万元GDP能耗表

| 指标 市州 | 2005年 | 2010年 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位GDP能耗 | 单位GDP能耗 |  |
|  | 指标值（吨标准煤/万元） | 指标值（吨标准煤/万元） | 比2005年降低（%） |
| 全省 | 1.600 | 1.275 | 20.31 |
| 成都市 | 1.010 | 0.806 | 20.23 |
| 自贡市 | 1.610 | 1.252 | 22.22 |
| 攀枝花市 | 3.064 | 2.381 | 22.30 |
| 泸州市 | 1.780 | 1.408 | 20.87 |
| 德阳市 | 1.590 | 1.272 | 20.01 |
| 绵阳市 | 1.750 | 1.399 | 20.03 |
| 广元市 | 1.550 | 1.238 | 20.11 |
| 遂宁市 | 1.580 | 1.260 | 20.26 |
| 内江市 | 2.490 | 1.971 | 20.85 |
| 乐山市 | 2.700 | 2.151 | 20.32 |
| 南充市 | 1.437 | 1.147 | 20.20 |
| 眉山市 | 2.160 | 1.725 | 20.13 |
| 宜宾市 | 1.660 | 1.321 | 20.40 |
| 广安市 | 2.700 | 2.150 | 20.36 |
| 达州市 | 2.710 | 2.164 | 20.16 |
| 雅安市 | 1.400 | 1.118 | 20.14 |
| 巴中市 | 1.350 | 1.078 | 20.16 |
| 资阳市 | 1.280 | 1.021 | 20.26 |
| 阿坝州 | 1.270 | 1.148 | 9.61 |
| 甘孜州 | 1.260 | 1.007 | 20.08 |
| 凉山州 | 1.400 | 1.117 | 20.23 |

资料来源：四川省统计局、四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化委员会联合发布。

1.2达州市“十一五”减排成效

1.2.1 减排目标完成情况

针对省政府下达的减排目标任务，达州市成立了全市节能减排领导小组，定期召开减排工作会议，分析减排形势，部署减排工作，制定了《达州市“十一五”减排实施方案》和《达州市进一步推进主要污染物总量减排行动方案》，将减排任务分解到各县（市、区）和具体单位。同时，采取多管齐下的措施确保推进减排工作。

“十一五”期间，达州市二氧化硫累计下降47174吨，化学需氧量基本持平，氮氮下降160吨。在2010年全省总量减排考核中获一等奖。

表1-4 “十一五”达州市主要污染物排放状况表（单位：吨）

| 污染物 年度 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 149198 | 55117 | 49900.5 | 2760.6 |
| 2007 | 147778 | 44308 | 48782.4 | 2723.2 |
| 2008 | 129817 | 48905 | 46384.1 | 2680.5 |
| 2009 | 116338 | 27538 | 45739.0 | 2765.8 |
| 2010 | 92780 | 37584 | 47683.0 | 2767.4 |

注：由于“十一五”不对氮氧化物核算，连续性不强

1.2.2减排工作取得的成效

1、产业结构明显优化

在减排工作中，达州市始终按照“上大压小、以新带老、总量减排”的思路，不断优化经济结构，改造提升传统产业，加快发展新兴产业，全市一、二、三产业实现了从“一二三”到“二一三”的转变。在大力实施工业强市的过程中，严格执行环保政策，从规划环评、项目环评入手，严把准入关口。同时坚决淘汰高污染、高排放、环保不达标企业。

2、基础设施不断完善

2006年以来，完成环境保护重点工程项目53个，投入资金12.5亿元，环境保护建设资金投入年均增长15.8%，重点建设了污水处理厂、垃圾填埋场、医疗废物集中处置中心、中心城区污水管网建设等一批重大项目，极大地改善了达州市环境保护基础设施条件。

3、监管能力显著提升

近年来，不断加大环保工作投入力度，市、县两级环保部门及监察、监测机构都列入了财政全额拨款单位，用于环保的投入逐年增加。建成了重点污染源监控平台1个、大气自动监测站12个，水质自动监测站3个，安装重点污染源在线监控设备58套，配置了环境应急监测车，满足了环境监管的基本需要，环境保护现代化、信息化和应对突发环境事件的应急处置能力得到大大加强，有力确保了达州市环境安全，连续三年没有发生较大环境污染事故。

4、环境质量持续改善

经过几年的努力，全市主要污染物排放总量大幅下降，促进了环境质量的持续改善。2010年，市城区环境空气质量达标天数达348天，达标率为95.3%，比2005年提升了30.7个百分点。全市主要河流水质稳中趋好，出境断面（团堡岭）、城市控制断面（车家河）水质均好于国家Ⅲ类水域标准，达标率为100%，城市控制断面（车家河）水质从2005年劣V类转变为现在的III类水域。铜钵河、明月江、双龙河、洞洱河等小流域水质明显好转，多数河段水质达Ⅲ类水域标准要求。全市城市集中式饮用水源水质良好，均符合地表水Ⅲ类水域标准要求。群众对城市环境保护的满意率由2006年的62.82%上升到2010年的86.49%，提高了23.67百分点。

1.3达州市“十一五”节能减排基本经验

1、切实加强组织领导

达州市高度重视节能减排工作，坚持把节能减排作为一项重要工作强力推进。一是建立领导机构。成立了以市长为组长、分管副市长为副组长、相关部门负责人为成员的全市节能减排领导小组，市县两级环保部门均成立了总量减排办公室。定期召开减排工作会议，分析减排形势，部署减排工作。二是分解节能减排目标。每年年初下达年度节能减排计划，细化目标，明确责任，将节能减排目标任务层层分解，落实到具体项目。三是加强督查考核。把节能减排作为市委、市政府目标考核和工作督查的重要内容。同时，制定了《达州市“十一五”节能减排工作目标考核问责办法》，对各级各部门、企（事）业单位及相关人员提出严格的考核措施。

2、大力推动结构调整

节能减排是优化产业结构、转变经济发展方式的重要抓手。达州市高度重视产业结构调整，始终坚持“上大压小、以新带老、总量减排”的工作思路，加大了“两高一资”落后产能淘汰力度，大力推进结构调整。一是加大小火电关停力度，先后关停了7家火电企业机组443.5兆瓦，关停比例达82.7%，是“十一五”目标任务的3.4倍。二是加快水泥行业结构调整，先后关停了13家企业的机立窑水泥生产线，淘汰水泥生产能力322万吨。三是淘汰落后钢铁产能，关闭了4家冶炼企业。四是淘汰环保不达标苎麻企业，关闭了20余家苎麻企业，关停精干麻生产能力超过3万吨。五是关闭了大批其他落后产能，关闭了5家化工企业；关闭了12家焦化企业，关停炼焦生产能力15.7万吨。

3、深入开展污染治理

近年来，达州市加大了工业、城市和农村面源污染治理力度，环境质量明显好转。一是狠抓工业污染源整治。“十一五”期间，累计投资6.2亿元完成了达钢等138个省（市、县）限期治理工业项目，全市新建工业废水治理设施处理能力22.5万吨/日，新建废气治理设施能力498.5万立方米/小时。二是加快环保基础设施建设。市污水处理厂一期工程和宣汉县污水处理厂已投入运行，达州市污水处理厂二期工程、渠县、大竹县、开江县、万源市污水处理厂已建成并投入试运行，“十一五”期间新增污水处理能力15.5万吨/日。各县（市、区）均建成垃圾填埋场，并配套建设了渗滤液处理设施，对生活垃圾进行了妥善处置。达州市医疗废物处置中心于2010年11月底完成工程建设，已投入试运行。三是加强农村面源污染防治。达州市率先出台了《达州市畜禽养殖业污染整治实施方案》，从环境监管、项目审批、污染治理和资金保障等方面提出了严格措施和具体要求。先后投资2000余万元对18家规模化畜禽养殖场进行了限期整治。四是强力实施“两项整治”。为进一步改善环境质量，市政府制定出台了《达州市城区空气污染综合整治方案》和《州河污染综合整治方案》，对20家重污染企业或生产线实施关闭或搬迁，对31家工业企业实施限期治理，对7个州河沿岸场镇进行污水治理，建成5个卫生填埋场。

4、不断强化环境监管

一是规范企业环保行为。制定了《达州市重点排污单位环境保护综合管理评价办法》，从污染防治、环保设施运行、节能减排等方面对企业环境保护进行综合评价，进一步明确企业节能减排责任。严格执行排污许可证制度，对无证、超标、超总量排污的实施限期治理。目前全市已安装在线监控企业52家，安装数采仪93套，省、市、县监测数据联网运行，对重点监控单位实现应安尽安、实时监控。二是开展专项行动。对全市范围内天然气开发、钢铁企业、水泥行业、纺织行业、洗选行业、造纸行业、核与辐射相关行业等开展了专项检查。2010年，进一步加大了对重金属污染物排放企业环境违法行为的排查整治力度，对涉及铅、镉、汞、铬和类金属砷的污染源进行全面排查，确保了全市环境安全。三是加强重点部位监管。加强了重点减排设施督查监管，认真开展了重点排污单位监督性监测，对少数企业治污设施运行不稳定的问题，加大了违法排污企业处罚力度。对全市燃煤电厂脱硫设施旁路实施了铅封，确保脱硫设施稳定运行。

第二章                “十二五”节能减排形势分析

2.1国际、国内能源环境分析

随着世界经济发展，各国对能源资源的需求越来越大，国际能源资源的竞争加剧，价格高位运行，能源安全成为世界各国经济社会发展的主题。我国的能源资源相对短缺，能源对外依存度高，能源安全形势也将越来越严峻。一方面，我国经济快速发展与资源环境的矛盾更加突出，近年来我国能源消费的增长率保持在10%－15%，我国处在工业化、城镇化加速发展阶段，对能源的需求会越来越大。由于资源环境的承载能力有限，传统的高投入、高消耗、高排放、高污染的发展模式必须转变为资源高效配置利用的经济发展模式。另一方面，国际投资贸易保护主义进一步加强，节能环保的标准成为一个重要的绿色壁垒。因此，我国必须顺应世界经济发展转型的要求，大力推动企业的技术改造，降低单位产品能耗，提升环境保护水平，把节能减排作为提升国际竞争力的必然选择。

2009年12月，温家宝总理在丹麦哥本哈根应对全球气候变化大会领导人会议上郑重宣布，到2020年我国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%－45%，非化石能源占一次能源的比重达到15%。这既是我国对国际社会的承诺，也是对“十二五”期间节能减排工作提出的具体要求。“十二五”国家节能减排措施将更加严厉，所有新上项目必须进行能耗审核和环境影响评价。企业的能耗和污染物排放指标必须达到国家规定标准；同时坚决淘汰落后产能。

2.2优势和机遇分析

1、国际国内产业转移的优势和机遇

伴随要素成本不断上升以及经济转型和结构升级的迫切需求，国际国内产业转移的动力日趋增强、步伐日益加快。达州市资源丰富、区位优势独特、交通条件便利、要素成本较低、市场腹地广阔，将成为承接国内国际产业转移的热点区域。

2、西部大开发新战略和加快革命老区发展的优势和机遇

达州地处西部，同时也是革命老区，是新一轮国家深入西部大开发和加快革命老区发展的重点区域。西部大开发新的十年发展规划和加快革命老区发展的规划，将更加突出对西部地区和革命老区的政策支持、资金支持和项目支持，为达州市工业结构调整提供了重要的机遇。

3、转变经济发展模式的优势和机遇

随着宏观经济形势变化和经济发展模式转变，积极扩大内需，增强自主创新，发展循环经济，加快传统产业升级、壮大特色优势产业和培育战略性新兴产业，将成为经济发展模式转型的主要方向和战略重点，这将有利于达州发挥资源、要素、区位、市场优势，促进工业结构调整，实现产业转型升级。

4、国家加快成渝经济区发展的优势和机遇

达州是成渝经济区的腹地，国家加快成渝经济区建设，将有利于达州发挥资源、要素、区位、市场优势，积极承接成都和重庆地区的产业转移，加强对成都和重庆区域的产业配套，拓展产业发展空间，通过区域合作和协同分工，促进工业结构调整。

2.3挑战和制约因素

达州市在“十一五”期间虽然全面超额完成了省政府下达的各项节能减排指标，但也必须清醒认识到，“十二五”时期，随着国内外资源环境条件的新变化，达州市在经济快速发展的同时，节能减排还面临巨大挑战和制约。

1、工业发展总体规模较小、层次不高

2010年，达州工业增加值仅占全省的5.3%，居全省第12位；人均工业增加值为3685元，仅为全省的53.1%，居全省第16位。轻、重工业发展不协调，轻、重工业增加值比接近1：4，煤炭、冶金、建材、纺织、食品等传统产业较多，高新技术产业发展相对滞后。工业产品单一。技术含量高、附加值高、具有自主知识产权的产品较少，关联度相对较低，产品链相对较短，大多数为初级产品和上游产品。

2、企业规模结构不合理，高耗能、重型化工业成节能瓶颈

达州市企业化、集团型产业数量较少，支撑力不足。主要消耗能源包括煤（原煤、洗精煤、焦炭）、石油（汽油、柴油、天然气）和电力。同时，达州市地处革命老区，经济欠发达，短期内难以实现产业结构和生产方式的根本性转变，工业重型化的特点仍将持续，火电、水泥、钢铁、化工等高能耗行业比重较大，能源利用率不能得到进一步提高，产业结构及生产方式将成为“十二五”节能任务的瓶颈问题。

3、污染排放基数大，结构性污染突出，减排形势严峻

达州市天然气、煤炭、石灰石等资源较为丰富，火电、水泥、钢铁、化工、苎麻等高能耗和高污染行业比重较大，导致地区污染物排放基数大、强度高，结构性污染突出。随着此类高污染产业生产规模的扩大，污染物新增量将急剧增加，减排形势严峻。

4、节能减排监管薄弱，宣传力度不足

很多企业只注重生产，在建立健全节能减排管理机制上，能耗、排污统计和分析制度上不完善，数据收集不准确或不全面，不能真实、准确地反映企业能耗和排污状况，直接影响了节能减排工作的开展。节能环保监测和执法队伍建设滞后，经费短缺，装备不足，达州市节能监测中心尚未建立。节能减排宣传方面培训不到位，企业主动参与较少。

第三章                指导思想和基本原则

3.1 指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以提高能源利用率、优化能源结构为发展重点，深入推进主要污染物排放总量控制工作，加快建设资源节约型、环境友好型社会，把节能减排作为调整经济结构、转变经济发展方式的突破口和重要抓手，综合运用经济、法律和必要的行政手段，控制增量、调整存量、依靠科技、加大投入，严格执法、健全规章，落实责任、强化监管，加强宣传、提高意识，突出重点、强力推进，动员全社会力量，扎实做好节能降耗和污染减排工作，确保实现“十二五”节能减排约束性指标，推动全市经济社会又好又快发展。

3.2 基本原则

1、坚持把节能减排作为转变经济发展方式的重要内容

达州市能源消耗高、浪费大、污染物排放总量大的根本原因在于粗放型的发展方式。要大幅度提高能源利用效率，努力减少污染物排放总量，必须从根本上改变单纯依靠外延发展，忽视挖潜改造的粗放型发展模式，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，努力实现经济又好又快发展、社会全面进步、资源永续利用、环境不断改善和生态良性循环的协调统一。

2、坚持节能减排与结构调整、技术进步和加强管理相结合

通过调整产业结构、产品结构和能源消费结构，淘汰落后产能，淘汰落后技术和设备，加大节能减排基础设施建设力度，加快发展以服务业为主的第三产业和以信息技术为主的高新技术产业，用高新技术和先进适用技术改造传统产业，促进产业结构优化和升级，提高产业的整体技术装备水平。开发和推广应用先进高效的能源节约和替代技术、综合利用技术及新能源和可再生能源利用技术。加大节能减排技术产业化示范和推广。加强管理，减少损失浪费，提高能源利用效率；加大污染治理投入，提高污染整治水平，努力减少污染物排放总量。

3、坚持政策引导和市场机制相结合

通过规划引导、政策推动、依法管理、经济激励、宣传教育等措施，营造有利于节能减排的体制环境、政策环境和市场环境，从源头控制高耗能高污染企业、高耗能建筑和低效设备（产品）的发展，建立符合市场经济体制要求的企业和民众自觉节能减排的机制，充分调动企业和社会组织的积极性与创造性，发挥企业和民众的主体作用，大力发展绿色经济，构建低碳社会，促进达州市节能减排工作更好更快发展。

4、坚持突出重点和分类指导

对年耗能万吨标准煤以上重点用能单位要严格依法管理，明确目标措施，公布能耗状况，强化监督检查；对中小企业在严格依法管理的同时，要注重政策引导和提供服务。交通节能减排的重点是加快转变经济发展方式，优化产业结构，减少“过度”运输，积极推广新能源汽车。建筑节能的重点是严格执行节能设计标准，加强政策导向。商用和民用节能减排的重点是提高用能设备能效环保标准，严格市场准入，运用市场机制，引导和鼓励用户和消费者购买节能环保型产品。

5、坚持树立标杆和统筹发展相结合

从全局和实际出发，选择一批重点领域、重点区域、重点企业进行突破，从政策、技术等方面给予倾斜和支持，充分发挥其在本行业、本区域的示范带动作用。通过以点带面，示范推广，加快产业结构调整，积极推进工业、交通、建筑等领域的节能减排工作，统筹推进全市节能减排工作。

6、坚持全面推进和全社会共同参与

节能减排涉及各行各业、千家万户，需要全社会共同努力，积极参与。企业和消费者是节能减排的主体，要改变不合理的生产方式和消费方式，依法履行节能减排责任；政府通过制定政策和标准，引导、规范用能行为，为企业和消费者提供服务，并带头节能减排；中介机构要发挥政府和企业、企业和企业之间的桥梁和纽带作用，促进全社会共同推进节能减排工作。

第四章                 “十二五”节能减排目标

4.1节能减排主要目标

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的节能减排目标，综合考虑达州市经济发展需求、能源消耗强度、用能行业的技术和产品能源利用效率、污染物排放强度、现有源减排潜力等因素，提出达州市“十二五”节能减排目标。

表4-1 达州市“十二五”节能减排规划总体目标

| 项目 | 单位 | 2010年基数 | 2015年目标 | 下降幅度 | 年均下降率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元GDP能耗 | 吨标准煤/万元 | 1.404 | 1.176 | 16% | 3.5% |
| 万元GDP二氧化碳排放量 | 吨二氧化碳/万元 | 3.50 | 2.93 | 16% | 3.5% |
| 化学需氧量排放量 | 吨 | 89101 | 78409 | 12% | 2.4% |
| 二氧化硫排放量 | 吨 | 60466 | 55085 | 8.9% | 1.78% |
| 氨氮排放量 | 吨 | 9029 | 8126 | 10.0% | 2.0% |
| 氮氧化物排放量 | 吨 | 52374 | 43470 | 17% | 3.4% |

4.2节能目标

4.2.1总体目标

到2015年，达州市万元GDP能耗在“十一五”的基础上下降16%，由2010年的1.404吨标煤/万元下降到2015年的1.176吨标煤/万元；万元GDP二氧化碳排放量由3.50吨二氧化碳/万元下降到2.93吨二氧化碳/万元，总体降低16%。

到2015年，达州市能源消费总量为1854.9万吨标煤，比2010年增长61.3%，“十二五”期间年均增长10%，比《达州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中GDP年均增长14%的增幅低4.0个百分点，能源消费弹性系数为0.71。

4.2.2分解目标

根据达州市总体节能目标，参考《四川省“十二五”节能专项规划》中全省各行业节能目标，并结合达州市各县（市、区）“十二五”发展规划及行业发展现状，确定达州市各行业及县（市、区）“十二五”节能目标分解如下：

表4-2 达州市“十二五”行业节能目标分解表

| 行业 |  | “十二五”节能目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业节能 |  | 万元增加值能耗下降23.5% | 达州市经济和信息化委员会 |
| 建筑节能 |  | 万元增加值能耗下降16% | 达州市住房和城乡规划建设局 |
| 交通运输节能 | 公路运输 | 万元增加值能耗下降8% | 达州市交通运输局 |
|  | 水路运输 | 万元增加值能耗下降8% | 达州市交通运输局 |
| 商业节能 |  | 万元增加值能耗降低8% | 达州市商务局 |
| 公共机构节能 |  | 人均能耗下降16% | 达州市直机关事务管理局 |
|  |  | 单位建筑面积能耗下降12% |  |

为确保“十二五”期间达州市单位GDP能耗累计下降16%的节能目标，综合考虑各县（市、区）发展实际，将各县（市、区）“十二五”时期节能目标划分为四类，见下表：

表4-3 达州市“十二五”县（市、区）节能目标分解表

| 类别 | 地区 | “十二五”节能目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一类 | 通川区、渠县 | 单位生产总值能耗下降17% | 通川区人民政府、渠县人民政府 |
| 第二类 | 大竹县、宣汉县、达县 | 单位生产总值能耗下降16% | 达县人民政府、大竹县人民政府、宣汉县人民政府 |
| 第三类 | 开江县 | 单位生产总值能耗下降15% | 开江县人民政府 |
| 第四类 | 万源市 | 单位生产总值能耗下降14% | 万源市人民政府 |

4.3减排目标

到2015年，达州市化学需氧量排放量较2010年下降12％（其中工业+生活削减率13.67%，农业削减率10%），控制在7.8409万吨以内；氨氮排放量降低10.0%（其中工业+生活削减率10.24%，农业削减率10%），控制在0.8126万吨以内；二氧化硫排放量降低8.9%，控制在5.5085万吨以内；氮氧化物排放量降低17%，控制在4.3470万吨以内。

第五章                达州市“十二五”节能重点领域和重大工程

5.1达州市“十二五”节能重点领域

5.1.1 结构优化节能

坚持优化存量与控制增量相结合，坚持走新型工业化道路，大力发展战略性新兴产业，加快发展现代服务业，大力调整产业结构，推进产业结构优化升级。积极发展高效清洁能源，优化能源结构。

1、淘汰落后产能

依据国家及四川省“十二五”落后产能淘汰计划和产业政策标准，利用上大压小、等量替代、财政奖励等方式，继续加大全市钢铁、有色金属、建材、电力、采掘等行业落后生产能力、工艺、技术和设备淘汰力度，完善落后产能退出机制。禁止企业使用国家明令淘汰的用能设备。

2、改造提升传统产业

支持和鼓励企业采用先进工艺和设备，以信息化技术、先进制造业技术、资源节约技术、清洁生产技术等为重点，加强冶金、机械、化工、建筑建材、食品、轻工业等传统行业的升级改造，提高传统产业的技术水平、竞争能力、经济效益、资源利用效率和环保水平，促进达州市优势特色产业发展壮大。

3、坚决遏制高耗能行业的过快增长

落实国家和四川省控制高耗能行业过快增长的政策措施，严格执行国家控制的钢铁、铁合金、焦化、电石、汽车等13个行业准入条件。严格执行固定资产投资项目节能评估和审查制度，以能源消费增量控制目标审批、核准各地区新建项目，大幅度提高新建项目能效准入门槛，抑制高耗能行业过快发展。落实限制高耗能产品出口的各项政策。加大差别电价实施力度，提高高耗能、高污染产品差别电价标准。

4、大力发展战略性新兴产业

大力培育新一代信息技术、新能源、高端装备、新材料、生物、节能环保等战略性新兴产业，重点发展高效节能技术产品，开发节能电器、半导体照明（LED）、无极灯等绿色照明产品，加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化。

5、积极发展现代服务业

利用统筹城乡综合配套改革的机遇，加快城镇化进程，集中释放潜在的巨大需求，大力发展金融、会展、创意文化、工业设计、服务外包等现代服务业。大力推动以连锁经营、现代物流、电子商务等为代表的现代流通方式的发展，用先进适用技术改造提升传统服务业，降低能耗，推动服务业节能。

6、优化能源结构

推动能源生产和利用方式改革，大力提高非化石能源和低碳清洁能源的比重，逐步减少原煤直接使用。优化发展煤电，加快发展生物质能、太阳能、地热、沼气等新能源和再生能源，积极发展智能电网、分布式能源。

5.1.2加强重点行业节能

1、强化工业节能

继续推动钢铁、有色金属、煤炭、电力、化工、建材等重点高耗能行业节能工作，加大重点行业能效对标工作力度，全面推行工业产品能耗限额管理，启动高耗能行业能效在线管理试点，进一步加大节能技术改造力度。建立行业企业能源管理体系，推动企业提高节能管理水平。加快企业能源梯级利用和能源系统整合，推进企业内部能源资源的循环和产业园区能源资源的循环利用，提高能源利用效率。

2、推进建筑节能

严格执行住宅和公共建筑节能标准，大力推广绿色设计、绿色施工，广泛采用自然通风、遮阳等被动节能技术，开展建筑能效公示。全市城镇新建民用建筑和公共建筑全面实现节能50%目标，鼓励有条件的地区和工程项目直接实行65%的目标，新建建筑能效测评标识率达到80%。结合城市改建，加快开展既有建筑节能改造。

3、加强交通运输节能

积极推进节能型综合交通运输体系建设，加快构建节能、高效的运输网络。优先发展公共交通和轨道交通，推广智能化数字交通管理技术，提升运输一体化。建设一批低碳交通示范项目。加快淘汰老旧汽车，鼓励发展节能和新能源汽车。加强车辆用油定额考核，严格执行车辆燃料消耗量限制标准。优化道路运输组织管理，对客车实载率低于70%的线路不得投放新的运力。

4、推进公共机构节能

贯彻落实公共机构节能绿色采购制度，禁止采购能效低的产品和国家明令淘汰的产品和设备。优先选用节能环保型车辆，加强公务用车油耗管理。加强空调、照明、电梯、热水器等公用设备日常管理，减少电脑、复印机、打印机等耗能设备的待机能耗，降低设备能耗和办公消耗。建立公共机构节能目标责任制和考核体系，会同有关部门制定公共机构节能考核办法。建立公共机构能源审计实施办法，积极开展公共机构能源审计，加强各级公共机构用能监督管理。继续开展“节约型机关”创建活动，加强节能宣传，对用能单位设备管理人员和实际操作人员进行节能培训。到2015年，力争实现按照建筑节能标准改造的政府机构建筑面积占总面积的40%，全市公共机构的单位建筑能耗和人均能耗分别降低10%以上。

5、抓好商用和民用节能

在大型商场、宾馆、写字楼等场所广泛采用节能、节水、节材性产品和技术，提供集中供风、供热设备，深入开展形势多样的节电、节油、节气活动，发展节约型服务业，建设节能高效的现代流通体系。

6、推动农村节能

加大生物质能、太阳能等可再生能源推广力度，积极推进大中型沼气工程和农村户用沼气项目。开展秸秆能源化利用示范和省柴节煤炉灶升级换代项目。鼓励使用先进节能农业机械，淘汰落后农业机械。

5.2达州市“十二五”节能重大工程

5.2.1节能改造工程

在“十一五”实施十大重点节能工程的基础上，以锅炉窑炉改造、电机系统改造、能量系统优化、余热余压利用、节约和替代石油、绿色照明和建筑节能改造等为重点，继续实施节能技术改造工程，努力提升用能设备、产品和工艺的技术水平，使重点行业主要产品单位能耗指标接近或达到国内先进水平。

5.2.2节能产品惠民工程

健全节能产品惠民工程组织管理体系，完善实施机制和政策退出机制，强化监督检查。通过实施节能产品惠民工程，大幅度提高主要用能产品能效准入标准。在“十一五”推广高效节能空调、电机、汽车、照明产品的基础上，根据国家要求继续扩大节能产品惠民工程实施范围，进一步推广高效节能的平板电视、变频空调、热水器（包括燃气和电热水器）、家用电冰箱、洗衣机、通风机、电力变压器、交流接触器、容积式空气压缩机等产品，继续落实高效节能家电、汽车、电机、照明产品等补贴政策。

5.2.3节能技术示范和产业化工程

强化关键节能装备、节能产品的研发、制造和产业化能力。建立节能技术评价认定体系，形成节能技术遴选、示范、推广的动态管理机制。加大重大节能技术研发攻关力度，提高节能产品设计和创新能力，提高高效节能产品、高效节能装备制造水平。支持高效家电产品等重点、关键节能技术产品示范项目，推动重大节能技术产品产业化生产和应用，提高高效节能技术产品的国有化水平。

5.2.4合同能源管理推广工程

贯彻国务院《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》，制定完善激励政策，引导工业、交通、建筑、商业、公共机构等重点领域积极采用合同能源管理方式实施节能改造。公共机构实施节能改造优先采用合同能源管理方式。加强对合同能源管理项目的融资扶持，鼓励银行等金融机构为合同能源管理项目提供灵活多样的金融服务。积极培育第三方评估机构。

5.2.5节能能力建设工程

通过增加资金和人力投入，加强节能监察能力建设，健全节能标准标识体系，完善节能统计监测体系和强化节能培训和节能信息传播，全面提高能源计量、节能标准标识、统计和节能监测、监察、预测预警等方面队伍、装备、信息化等节能能力水平。在“十二五”末基本形成完善的节能管理支撑体系。

表5-1 达州市”十二五”节能重点项目规划一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目 属性 | 实施部门 （企业） | 建设内容 | 总投资(万元) | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川达兴能源股份有限公司余热发电节能项目 | 工业节能 | 四川达兴能源股份有限公司 | 对四川达兴能源股份有限公司2×45孔5.5米捣固焦炉及JN4.3-804型机械化焦炉配套实施干法熄焦余热发电节能项目 | 20000 | 2011~2015 |
| 2 | 渠县华新水泥窑尾余热发电项目 | 工业节能 | 渠县华新水泥厂 | 对渠县华新水泥厂熟料生产线窑尾配套建设纯低温余热发电装置 | 16000 | 2011~2013 |
| 3 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司高炉煤气余热发电技改项目 | 工业节能 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 对四川省达州钢铁集团有限责任公司1260m3高炉煤气实施余热发电技改工程 | 8000 | 2011~2014 |
| 4 | 万源市风能发电项目 | 工业节能 | 达州市电力公司 | 在万源市建设两个6万千瓦的风力发电场 | 30000 | 2011~2015 |
| 5 | 宣汉县生物质能发电及热电项目 | 工业节能 | 达州市电力公司 | 在宣汉县征地300亩，建2×25MW热电机组，以农作物秸杆、林木三剩物为燃料实行热电联产 | 5000 | 2011~2015 |
| 6 | 达州天然气燃气汽车建设工程 | 交通节能 | 安徽投资集团有限公司 | 建设年产5000辆清洁能源汽车改装基地、LNG清洁能源生产线、储备基地及加气站 | 350000 | 2012~2015 |
| 7 | 达州电动汽车充电站建设工程 | 交通节能 | 达州市电业局 | 在达州市城区建设8座电动汽车充电站 | 10000 | 2012~2015 |
| 8 | 宣汉县九龙宾馆、宣汉县鸿丰花园酒店节能技改项目 | 建筑节能 | 宣汉县九龙宾馆、宣汉县鸿丰花园酒店 | 对宣汉县九龙宾馆、宣汉县鸿丰花园酒店采用节能墙体、装修材料、节能电器等节能措施，年节能1.8万度以上 | 5000 | 2011~2014 |
| 9 | 全市县城路灯节能改造工程 | 公共节能 | 各县（市、区）规划和住房和城乡规划建设局 | 实施全市县城路灯节能改造工程，共计改造路灯50000盏，同时，实施远程控制系统及设施设备的安装 | 32000 | 2012~2015 |
| 合计 | — | — | — | — | 476000 | — |

5.3 节能目标可达性分析

“十二五”期间，达州市万元GDP能耗需在“十一五”的基础上下降16%，由2010年的1.404吨标煤/万元下降到2015年的1.176吨标煤/万元（按2010年价格核算）。

为达到达州市总体节能目标，确定达州市各行业及各县（市、区）“十二五”期间相应的单位能耗必须达到如下年均下降率：

表5-2 达州市“十二五”行业节能年均下降率表

| 行业 |  | 节能项目 | 年均下降率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业节能 |  | 万元增加值能耗 | 5.2% |
| 建筑节能 |  | 万元增加值能耗 | 3.5% |
| 交通运输节能 | 公路运输 | 万元增加值能耗 | 1.7% |
|  | 水路运输 | 万元增加值能耗 | 1.7% |
| 商业节能 |  | 万元增加值能耗 | 1.7% |
| 公共机构节能 |  | 人均能耗 | 3.5% |
|  |  | 单位建筑面积能耗 | 2.6% |

表5-3 达州市“十二五”县（市、区）节能年均下降率表

| 地区 | 节能项目 | 年均下降率 |
| --- | --- | --- |
| 通川区、渠县 | 单位生产总值能耗 | 3.7% |
| 大竹县、宣汉县、达县 | 单位生产总值能耗 | 3.5% |
| 开江县 | 单位生产总值能耗 | 3.2% |
| 万源市 | 单位生产总值能耗 | 3.0% |

第六章                达州市“十二五”减排重点领域及重大工程

6.1 达州市“十二五”减排重点领域

6.1.1 水污染物减排

6.1.1工业污染治理.1

1、工业结构优化调整

（1）推进工业行业结构合理化、产业高级化和适度重型化，提高天然气化工产业工业产值，基本建成中国西部天然气能源化工基地，强力推进煤—电—冶—建产业转型升级，大力提升食品、纺织、机电等特色优势产业，着力培育医药、新材料、新能源、节能环保、生物产业等新兴战略产业，加快发展高新技术产业，推举成立一批循环经济示范企业、力争建立5个循环经济示范基地和1个循环经济示范工业园区，提高资源能源利用效率，减少废弃物产生量。

（2）坚持工业集中发展，新上或配套项目原则上必须进入工业集中区，以提高土地的利用率，实现工业的集约化发展，实现工业污染物的集中收集、处置和管理。

2、淘汰落后产能

严格执行国家有关产业政策和环保政策，发挥市场配置资源的基础性作用，限制并逐步淘汰高能耗、高物耗、高污染、低效率的行业、企业，大力淘汰落后的工艺技术与设备，重点推进电力、冶金、建材、焦化等行业的治理。

（1）电力行业淘汰和限制重点

淘汰运行满20年、单机容量10万千瓦级以下的常规火电机组，服役期满的单机容量20万千瓦以下的各类机组，以及供电标准煤耗高出2010年全省（区、市）平均水平10％或全国平均水平15％的各类燃煤机组。除淘汰机组外，未安装脱硫设施的燃煤机组必须安装脱硫设施，30万千瓦燃煤机组综合脱硫效率达到90%以上；已投运脱硫设施不能稳定达标排放的或实际燃煤硫分超过设计硫分的，实施脱硫设施更新改造。现役机组未采用低氮燃烧技术或低氮燃烧效率差的全部进行低氮燃烧改造；30万千瓦的现役燃煤机组实行脱硝改造，综合脱硝效率达到70%以上。

（2）冶金行业淘汰和限制重点

2013年之前，淘汰土烧结、90平方米及以下烧结机、化铁炼钢、400立方米及以下炼铁高炉（铸铁高炉除外）、公称容量30吨及以下炼钢转炉和电炉（机械铸造和生产高合金钢电炉除外）等落后工艺技术装备。除拟淘汰的外，现有烧结机和球团设备全部脱硫，综合脱硫效率达到70%。已安装脱硫设施但不能稳定达标排放的、实际使用原料硫分超过设计硫分的、部分烟气脱硫的，应进行脱硫设施改造；对已安装烧结烟气脱硫设施但脱硫效率达不到设计要求的，通过加强管理等措施，提高减排能力。

（3）建材行业淘汰和限制重点

全部淘汰非新型干法水泥，淘汰所有机立窑、水泥湿法窑生产线以直径3.0米以下的水泥磨机（生产特种水泥的除外）；淘汰年产1000万块以下的砖瓦生产企业，18门以下砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑；淘汰70万平方米/年以下的中低档建筑陶瓷砖、20万件/年以下低档卫生陶瓷生产线；淘汰所有平拉工艺平板玻璃生产线（含格法）。所有煤矸石砖瓦窑、规模大于70万平米/年且燃料含硫率大于0.5%的建筑陶瓷窑炉上脱硫设施，综合脱硫效率需达到60%。新建设水泥新型干法必须采用低氮燃烧技术，规模大于2000吨熟料/日的新型干法水泥窑综合脱硝效率应达到70%。

（4）焦化行业淘汰和限制重点

主要淘汰土法炼焦（含改良焦炉）、兰炭（干馏煤、半焦）、炭化室高度小于4.3米焦炉（3.8米及以上捣固焦炉除外）（西部地区3.8米捣固焦炉可延期至2011年）。除拟淘汰的外，炼焦炉荒煤气必须上脱硫设施，H2S脱除效率达到95%以上。

3、加强工业污染治理力度，防止污染反弹

（1）坚持“保护优先，预防为主，防治结合”和“谁污染，谁治理，污染者付费”的原则，切实加强环境监督管理，加快重点污染源治理，实现全面达标排放。

（2）严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，有效控制新污染源的产生；强化监督检查力度，督促企业污水处理设施运行正常，做到稳定达标排放。

加强对进入工业园区的企业污水排放的管理，通过合理的工业布局来实施对工业污染源的有效控制和有效处理。通过使用新工艺、新技术，提高工业用水的重复使用率达到80％以上，减少废水排放量，削减排放废水的浓度。

（3）对企业污废水排放加强监督和管理，对工业排污实行严格的排放总量及达标排放控制，指导企业开展清洁生产审核，进一步提高工业企业清洁生产水平。

6.1.1城镇生活污水治理.2

1、推进城市雨污分流改造工程

确保已建成污水处理厂正常运转，继续推进雨污分流管网建设，加快城区和各县（市、区）雨污管网配套建设工作，将饮用水源地、城市、自然保护区等重点区域内建制镇纳入污水处理范畴。同时，加快污水收集管网建设，大力推行雨污分流污水收集管道系统，提高污水管网覆盖率以及污水收集率，使现有污水处理设施的平均负荷率达到85%以上。

2、抓好城镇基础设施建设工作

在已开展“五十百千示范工程”、“生态乡镇”创建工作及场镇人口在3000人以上的50余个城镇推进城镇环境基础设施建设，以污水处理厂建设为重点，积极推进治污工程，提高城区和各县（市、区）污水集中收集率；到2015年全市城镇（含县城及建制镇）污水处理率达到85%以上，COD和氨氮的去除率均可达到70-80%，将大幅削减城镇生活水污染物的排放。

3、推进小流域污染治理

（1）结合达州市实际，针对铜钵河、东柳河、渠江、州河、巴河、前河、后河、中河等重点小流域河流污染进行综合整治，拆除河道两侧违规建筑，规范河道排污口，加强河道沿线截污工程建设，对沉积严重的河段进行疏浚、清淤，清运河道垃圾，恢复河流的正常功能。

（2）关闭非法养殖场，加强农家乐（度假村）污水治理排放管理，严禁直排入河。

3、重视污泥安全处理处置

目前，全市城镇污水处理设施每年产生污泥超过2000吨，含水率大于80%。大量剩余污泥未经无害化处理，直接排入环境，大大降低了污水处理厂削减污染物、改善环境质量的实际能力。

“十二五”期间，50000t/d规模以上的污水处理厂要因地制宜地采用土地利用、污泥农用、填埋、焚烧以及综合利用等方式，对产生的污泥进行无害化处理处置。2010~2013年，将投资500万元实施达州市污水处理厂污泥高温好氧发酵处理工程。其他污水处理厂污泥必须符合填埋场要求后送垃圾处理场填埋。到2015年，全市污泥无害化处理处置率要达到60%。

6.1.1农业污染源治理.3

1、畜禽养殖污染治理

（1）贯彻执行达州市畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场应限期搬迁；结合达州市城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，优化规模化畜禽养殖场及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。

（2）所有新建、扩建的畜禽养殖场必须严格执行环评制度，必须修建、购置粪便处理设施、设备，污染物排放达到国家规定的《畜禽养殖业污染物排放标准》。

（3）鼓励养殖小区、养殖专业户和散养户进行适度集中，对污染物统一收集和治理；规模化养殖场和养殖小区对进入贮存设施的粪便，应建立进（产生量）、出量（处理利用量）原始记录档案。

（4）鼓励建设规模化畜禽养殖场有机肥生产利用工程，继续做好各种实用型沼气工程，积极推进其他方式的畜禽粪便资源化利用；在全市范围内推广发酵垫料零排放肉鸭养殖技术，关停流域内所有岸边养鸭户，避免养殖废水直接排放污染地表水体。

（5）开展畜禽养殖污染防治示范工程建设，加大大型规模化畜禽养殖粪便处理和综合利用力度，大型规模化禽养殖场粪便综合利处置率≥95%。鼓励采用干清粪、粪便农业利用、污水进行厌氧-好氧-深度处理达标排放，确保COD平均去除率不低于95%，氨氮平均去除率不低于85%。

（6）通过推广种养结合、综合利用、沼液回用、干湿分离，减少农村水环境污染。

2、水产养殖污染治理

要求水产养殖单位内部成立专门机构负责环境管理，人员不少于3人，建立污水、垃圾、施肥、施药等各项环境管理制度并将环境保护的内容贯穿在生产过程中，特别是加强污水处理设施日常维护、保养，确保其长期、稳定地正常运行。

（1）根据水生生态系统的承载能力，逐步减少围网养殖；发展生态养殖，少投饵料；推广池塘循环水养殖技术，构建养殖池塘——湿地系统，实现养殖水的循环利用，减少污染排放。

（2）“十二五”期间，所有饮用水源、旅游景区、风景名胜区等重点流域、区域以及其他重点保护水体，禁止肥水养鱼和网箱养鱼。其它水库网箱养鱼按水面的1/3000设置，江河网箱养鱼按水面的1/5000设置。

3、强化农村面源污染管理

（1）农村面源污染物的削减潜力主要来自于科学合理使用农药、化肥，要通过测土配方施肥和改变施肥方式等措施，提高化肥的利用率；通过调整种植结构，防治污染物流失；积极推广循环农业生产模式，使污染物在农业系统内得到循环利用，以减少污染物排放；加强农药市场监管，鼓励使用高效、安全、低毒农药产品，推广新型植保机械和实用技术，提高农药的利用率。

（2）加强对农家乐污水排放的监管，杜绝餐饮废水未经处理直排，新建农家乐必须严格执行环境影响评价制度，实现污水排放达标；推进农民集中居住区、风景旅游区、农家乐的污水治理，减少水体污染；开展庭院环境整治，全面推行“改水、改厕、改厨、改圈”，清理房前屋后杂物，治理乱搭乱建、乱摆乱放。

6.1.2 大气污染物减排

6.1.2电力行业污染治理.1

至2010年底，全市燃煤脱硫机组装机容量已达到122.4万千瓦，占火电机组总容量的94.2%。“十二五”期间将进一步加大小火电机组污染整治力度，推进燃煤发电机组烟气脱硫脱硝治理，对已安装的脱硫设施中运行不稳定、排放超标的进行技术改造，提高综合脱硫效率。

（1）加大结构减排力度

按照国家产业政策，淘汰运行满20年、单机容量10万千瓦级以下的常规火电机组，服役期满的单机容量20万千瓦以下的各类机组，以及供电标准煤耗高出2010年全省（区、市）平均水平10%或全国平均水平15%的各类燃煤机组。

“十二五”期间，将关停大竹县发电厂、渠县电力公司火电厂、四川省达州市立信铁合金有限责任公司（发电厂）、达州市福源实业有限责任公司（发电厂）等5家5万千瓦以下的小火电机组。

（2）推进SO2治理工程

除淘汰机组外，未安装脱硫设施的燃煤机组必须安装脱硫设施，综合脱硫效率达到85%以上；已投运脱硫设施不能稳定达标排放的或实际燃煤硫分超过设计硫分的（小马拉大车），实施脱硫设施更新改造。“十一五”末已安装脱硫设施但脱硫效率达不到设计要求的燃煤机组，采取旁路取消或全部铅封等措施，提高减排能力。

（3）开展NOx治理工程

加强对火电厂氮氧化物排放控制工作，加严氮氧化物排放标准，现役机组未采用低氮燃烧技术或低氮燃烧效率差的全部进行低氮燃烧改造；30万千瓦的现役燃煤机组实行脱硝改造，综合脱硝效率达到70%以上。要建成一批烟气脱硝示范工程，实现对氮氧化物排放的总量控制。

（4）提高管理减排强度

加强对火电脱硫项目的监管，严格进行脱硫项目可研报告的审查，使脱硫工艺的选择满足环境要求；达不到要求的不能审批环评报告书或报告表，也不能给予国债和环保补助金支持。

把好脱硫工程验收关，达不到要求的主体工程不能通过验收，新建火电项目不能并网发电；要与电力监察部门配合严格监管脱硫设施的运行管理，保证脱硫效率和运行时间，达不到要求的要扣减上网脱硫电价，严重的依法予以处罚；定期对已建成的火电脱硫设施进行检查，将检查结果向社会公布。

加强对脱硫工程公司的管理和引导。

6.1.2非电力行业污染治理.2

1、加大推进能源结构持续优化

（1）严格执行国家产业政策，全面落实淘汰落后产能要求，在单位面积排放强度大的地区要进一步严格产业结构调整要求，遏制高耗能、高污染产业过快发展，严格控制污染物新增量。

（2）新建项目必须按照先进的生产技术和最严格的环保要求进行控制，大幅度降低污染物排放强度。进一步改善能源消费结构，控制煤炭消费增量，促进经济发展的绿色转型。

2、推广清洁能源

在“十二五”期内进一步加大能源结构调整力度，加快天然气管网建设力度，提高清洁能源敷设范围，逐步发展以气代煤和以电代煤；在城区和城镇规划区全面普及清洁能源，开展现有使用燃煤的居民的清洁能源改造工作。

（1）天然气管网到达地区的所有燃煤、燃重油锅炉实施清洁能源替代，天然气尚未到达地区的燃煤锅炉采用洁净煤，天然气管网未到的农村地区，推行液化气的使用和沼气的综合利用。

（2）城区和城镇规划区范围内划定为“禁煤区”，范围内的工业、机关、企事业单位严禁以煤为燃料。组织开展辖区内的餐饮娱乐服务业、农贸市场及其他工商经营户现有燃煤设施清洁能源改造。

（3）加大对使用燃煤（含蜂窝煤）的查处力度，在城郊结合部及农村蜂窝煤厂强制推行型煤固硫技术，降低二氧化硫及烟尘、粉尘排放。

3、建立循环经济和清洁生产审核体系

（1）全面推动循环经济

坚持开发节约并重，按照减量化、再利用、资源化的原则，努力构建集约型、节约型、生态型的发展模式，培育企业间产业生态链，实现区域内资源最有效利用，废物最少排放。加快工业园区集中供热设施的建设，要加大分散小锅炉拆除力度，鼓励企业采用集中供热，鼓励现役热电联产抽凝机组改造为背压机组。

（2）积极开展清洁生产审核

引导企业建立清洁生产运行机制，建立一批清洁生产和循环经济示范单位，推进ISO14000环境管理体系认证。强化污染减排意识，确保化学需氧量和二氧化硫“十二五”期间的削减任务全面完成。

4、分行业污染治理措施

（1）建材行业

a、结构减排

在严格执行国家产业政策基础上，淘汰境内所有机立窑、水泥湿法窑生产线以直径3.0米以下的水泥磨机（生产特种水泥的除外）。

b、NOx治理工程

现有日产2000吨及以上熟料新型干法水泥生产线氮氧化物排放加建非选择性催化还原法（SNCR）烟气脱硝设施，综合脱硝效率达到40%以上，确保氮氧化物达标排放；新建、改扩建新型干法水泥项目应采用先进的低氮燃烧技术，同步建成配套的SNCR烟气脱硝设施，综合脱硝效率达到70%以上；大力淘汰污染物排放高、不符合国家产业政策的落后水泥产能。

（2）冶金行业

a、结构减排

按照国家产业政策，淘汰土烧结、热烧结矿、90平方米及以下烧结机（2013年）、8平方米以下球团竖炉；铁合金生产用24平方米以下带式锰矿、铬矿烧结机；化铁炼钢、400立方米及以下炼铁高炉（铸铁高炉除外）、公称容量30吨及以下炼钢转炉和电炉（机械铸造和生产高合金钢电炉除外）等落后工艺技术装备。

b、SO2治理工程

除拟淘汰的外，现有烧结机和球团设备全部脱硫，综合脱硫效率达到70%；已安装脱硫设施但不能稳定达标排放的、实际使用原料硫分超过设计硫分的、部分烟气脱硫的，应进行脱硫设施改造。

c、SO2管理减排

对已安装烧结烟气脱硫设施但脱硫效率达不到设计要求的，通过加强管理等措施，提高减排能力。

（3）焦化行业

a、结构减排

淘汰土法炼焦（含改良焦炉）、兰炭（干馏煤、半焦）、炭化室高度小于4.3米焦炉（3.8米及以上捣固焦炉除外）（西部地区3.8米捣固焦炉可延期至2011年）。

b、SO2治理工程

除拟淘汰的外，炼焦炉荒煤气必须上脱硫设施，H2S脱除效率达到95%以上。

（4）燃煤锅炉

a、结构减排

淘汰能耗高、环保不达标的小型燃煤锅炉。

b、SO2治理工程

规模在20t以上、SO2排放超标的燃煤锅炉实施烟气实施脱硫或进行煤改气，综合脱硫效率达到70%。

6.1.2机动车污染治理.3

1、机动车排气污染整治

机动车尾气排放执行国家机动车第三阶段污染物排放标准，同时调整城区内对高污染车限制通行区域和时段。根据四川省《“十二五”降氮脱硝工作的意见》的要求，严格执行老旧机动车淘汰制度，除正常淘汰达到使用年限的机动车外，加速黄标车淘汰工作（黄标车：未达到国Ⅰ排放标准的汽油车，达不到国Ⅲ排放标准的柴油车）。积极推广国四油品使用，降低机动车辆排放强度。

2010年，达州市老旧机动车尤其是黄标车NOx排放量占机动车总排放量的52.0%，主要包括公交、邮政和环卫车辆，以及城市间的长途客、货运车辆，应为“十二五”淘汰重点。

（2）将机动车污染控制指标纳入维修质量保证内容，使维修、改装后的机动车稳定达到国家规定的排放标准，并提供相应的维修服务质量保证；

（3）对销售达不到国家机动车第三阶段污染物排放标准汽车的经销商实施行政处罚。

2、绿色交通参与

参与绿色交通，让驾驶变得更为“绿色”：

（1）避免冷车启动、减少怠速时间、尽量避免突然加速、选择合适挡位、避免低挡跑高速、用黏度最低的润滑油、定期更换机油、高速驾驶时不要开窗、轮胎气压要适当。

（2）购买低价格、低油耗、低污染，同时安全系数不断提高的小排量车。多步行或骑自行车，乘坐公共交通工具。

6.2达州市“十二五”减排重大工程

表6-1 达州市”十二五”节能减排重点项目规划一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目 属性 | 实施部门 （企业） | 建设内容 | 总投资(万元) | 实施时间 | “十二五”期间工程减排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业污水处理设施建设工程 | 水污染物减排 | 各相关企业 | 完成大竹县顺鑫农业发展有限责任公司、四川省渠县国家粮食储备库和达州市大竹玖源化工有限公司等3家企业的污水处理站及管网建设 | 2400 | 2010~2011.12 | COD600t、 氨氮90t |
| 2 | 小型造纸企业关停工程 | 水污染物减排 | 达州市经济和信息化委员会 | 逐步关停大竹县竹峰造纸厂、石桥铺镇鸿发再生造纸厂、渠县渠江镇渠江万胜纸业、李连纸厂等5家污染大、产量低的造纸企业 | — | 2011~2015 | COD1434.7t、氨氮12.92t |
| 3 | 达州市第二城市污水处理厂工程 | 水污染物减排 | 达州市城乡规划建设局 | 在通川区启动达州市第二城市污水处理厂工程的建设，设计处理规模为80000t/d | 15000 | 2013~2015 | COD8000t、 氨氮920 t |
| 4 | 全市城镇污水处理厂建设工程 | 水污染物减排 | 各相关县市住房和城乡规划建设局 | 通川区罗江镇污水处理厂设计处理规模为2000t/d，采用CASS工艺，配套建设1.5公里污水管网；宣汉县南坝镇污水处理厂设计处理规模为10000t/d，采用ICEAS处理工艺；达县石桥镇污水处理厂设计处理规模为8000t/d，采用ICEAS处理工艺；渠县三汇镇污水处理厂设计处理规模为8000t/d，采用ICEAS处理工艺；达县河市镇污水处理厂设计处理规模为6000t/d，采用ICEAS处理工艺；大竹县石河场镇生活污水处理厂设计处理规模为4000t/d，采用ICEAS处理工艺；宣汉县胡家镇污水处理厂设计处理规模为3000t/d，采用ICEAS处理工艺；大竹县竹阳场镇生活污水处理厂设计处理规模为1500t/d，采用ICEAS处理工艺；大竹县庙坝场镇生活污水处理厂设计处理规模为1500t/d，采用ICEAS处理工艺；此外还包括渠县天星镇污水处理厂、临巴镇污水处理厂、土溪镇污水处理厂、静边镇污水处理厂、有庆镇污水处理厂、琅琊镇污水处理厂、万源市青花镇污水处理厂、黄钟镇污水处理厂等50余家城镇污水处理厂建设工程，设计规模根据场镇排水规模确定，建议采用ICEAS或沼气池净化+生态湿地处理工艺 | 15550 | 2011~2015 | COD7200t、 氨氮700t |
| 5 | 全市养殖场废水整治工程 | 水污染物减排 | 各县（市、区）畜牧局、环境保护局 | 对大型养殖企业实施干清粪及沼液综合利用处理工程，对全市其他规模化、集约化及散户养殖场实施养殖废水的综合利用工程，避免养殖废水直接排放污染地表水体 | 3430 | 2010~2013 | COD 3748t、 氨氮318t |
| 6 | 印染行业废水治理工程 | 水污染物减排 | 各县（市、区）环境保护局 | 对重点监控的大竹县双江麻纺有限责任公司、渠县达利麻纺厂等纺织印染行业采取废水治理措施，确保达标排放 | 500 | 2010~2013 | COD 2000t、 氨氮160t |
| 7 | 石油化工行业废水治理工程 | 水污染物减排 | 各县（市、区）环境保护局 | 对化工园区及县（市、区）石油化工企业优化改造废水治理措施，提高废水处理效率，并监督企业维护设备正常运转，确保达标排放和减量排放 | 1200 | 2011~2014 | COD 500t、 氨氮100t |
| 8 | 其他行业废水治理工程 | 水污染物减排 | 各县（市、区）环境保护局 | 对达州市范围内的肉类加工、制药、农副产品加工、盐化、麻业生产等相关行业进行治污清查，强制落实废水治理措施，减少污染物排放量 | 1000 | 2013 | COD 4000t、 氨氮300t |
| 9 | 规模以下发电厂关停工程 | 大气污染物减排 | 达州市经济和信息化委员会 | 关停大竹县发电厂、渠县电力公司火电厂、四川省达州市立信铁合金有限责任公司（发电厂）、达州市福源实业有限责任公司（发电厂）等5家5万千瓦以下的小火电机组 | — | 2011~2015 | SO2 5000t、 NOx 4000t |
| 10 | 不符合产业政策企业关停项目 | 大气污染物减排 | 达州市经济和信息化委员会 | 建材、水泥行业立窑关闭；部分小型煤矸石砖厂关闭；钢铁行业90平方米以下烧结机（2013年前）关闭； | — | 2011~2015 | SO2 5000t NOx 2000t |
| 11 | 水泥旋窑脱硝项目 | 大气污染物减排 | 水泥行业各企业、环保局 | 实施达州市范围内水泥行业旋窑清理工作，采用各企业适用的脱硝工艺，安装脱硝装置 | 3000 | 2011~2015 | NOx 3000t |
| 12 | 电力机组脱硝设施安装工程 | 大气污染物减排 | 四川华蓥山发电有限公司、国电达州发电有限责任公司 | 对国电深能四川华蓥山发电有限公司两台300MW机组实施脱硝设施安装工程，对国电达州发电有限责任公司31#、32#发电机组实施脱硝设施安装工程，采用SCR脱硝工艺 | 19000 | 2011~2014 | NOx 7500t |
| 13 | 炼焦炉焦炉煤气脱硫工程 | 大气污染物减排 | 达州市福达焦化有限公司 | 对达州市福达焦化有限公司1#炼焦炉实施焦炉煤气脱硫工程 | 500 | 2010~2012 | SO2 850t |
| 14 | 燃煤锅炉烟气脱硫装置安装工程 | 大气污染物减排 | 四川梨梨生物工程有限公司 | 实施四川梨梨生物工程有限公司1#燃煤锅炉烟气脱硫装置安装工程，采用石灰-石膏湿法 | 300 | 2011~2014 | SO2 750t |
| 15 | 电力行业二氧化硫管理减排工程 | 大气污染物减排 | 达州市经济和信息化委员会、电力行业各企业、环保局 | 对国电深能四川华蓥山发电有限公司、国电达州发电有限公司、川煤集团达州煤电（集团）、达州市福源实业有限公司等电力行业企业的发电机组加强二氧化硫管理减排措施，确保小型机组综合脱硫效率达80%以上，大型机组综合脱硫效率达90%以上 | 5000 | 2011~2014 | SO2 3500t |
| 16 | 全市机动车减排 | 大气污染物减排 | 达州市公安局交通管理部门 | 严格执行老旧机动车淘汰制度，加速淘汰黄标柴油车，积极推广国四油品使用，到规划期末全市机动车辆排放氮氧化物强度降低2% | — | 2011~2015 | NOx 1550.8t |
| 17 | 源头削减+循环利用工程 | 各类污染物减排 | 达州市经济和信息化委员会、环保局 | 在全市范围内推行工业企业建立清洁生产体系，并在各园区范围内实施循环经济，减少废弃物的产生及排放量，根据清洁生产及循环经济减排效果分析，污染物减排量按照2010年工业（非电力）企业各类污染物排放量的5%核定 | — | 2011~2015 | COD350t、 氨氮12t、 SO2 1996t、 NOx 729t |
| 合计 | — | — | — | — | 613198 | — | COD27832.7t、 氨氮2612.92t、 SO217096 t、 NOx18779.8t |

6.3减排目标可达性分析

未来五年达州市节能减排目标如下：减排化学需氧量37223.57吨、二氧化硫16796.84吨、氨氮2968.91吨、氮氧化物20191.61吨。

表6-2 达州市“十二五”减排目标

| 项目 | 2010年 | 2015年目标 | 下降幅度（%） | 总减排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量排放量（吨） | 89101 | 78409 | 12 | 37223.57 （含新增量） |
| 氨氮排放量（吨） | 9029 | 8126 | 10.0 | 2968.91 （含新增量） |
| 二氧化硫排放量（吨） | 60466 | 55085 | 8.9 | 16796.84 （含新增量） |
| 氮氧化物排放量（吨） | 52374 | 43470 | 17 | 20191.61 （含新增量） |

根据表6-1 “达州市”十二五”减排重点项目规划一览表”统计分析，十二五期间达州市减排重点工程的减排量汇总见下表：

表6-3 达州市重点工程减排量汇总

| 项目 | 目标减排量 | 工程减排量 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量排放量（吨） | 37223.57 | 27832.7 | 5381.592 |
| 氨氮排放量（吨） | 2968.91 | 2612.92 | 307.2182 |
| 二氧化硫排放量（吨） | 16796.84 | 17096 | -299.157 |
| 氮氧化物排放量（吨） | 20191.61 | 18779.8 | 1411.812 |

本次规划内的重大工程实施后，减排指标中除二氧化硫可达到既定目标外，其余指标均与既定目标存在一定差距。因此，“十二五”期间，达州市减排重点为进一步加强水污染物的治理，尤其是生活污染源和畜禽养殖污染源治理，减少化学需氧量和氨氮的排放，同时，加大机动车氮氧化物排放整治力度。

6.3.1 影响减排目标完成的主要因素

本次规划中的重大减排工程主要是达州市环保及畜禽规划中明确提出的各项减排措施，而在“十二五”期间，由于经济、社会及城市的发展将产生诸多不确定因素，还有大部分减排工程不可预期，减排效果也难以估计，因此“十二五”期间实际实施的减排工程将远远大于本次规划的减排工程，同时减排效果也将高于本次预测。

6.3.2 实现减排目标的对策分析

①加大城市及各乡镇生活污水处理设施建设，配套相应的污水管网，提高生活污染源治理水平。继续加大改造城市雨污干管工程，努力提高城市污水处理率，提高市民的生活水平。重点建设达州市第二污水处理厂及配套管网、全市乡镇生活污水处理等项目。

②提高农业污染源治理水平。农业污染源主要来自于畜禽养殖业、水产养殖和种植业等，作为新的减排领域，需要全面提高农业污染源治理、运行、管理水平。

③提高减排能力。加大大气污染、水污染、固体废物和噪声污染的综合治理，改善环境质量。重点抓好工业锅炉、民用锅炉燃气化改造，改善大气环境。大力推进固体废物的综合利用，重点解决尾矿、粉尘、废渣污染，严格控制污染物的排放总量。重点建设石膏综合利用、高效煤电综合利用、生物质新能源生产、煤矿废水、矸渣综合治理、畜牧业循环经济链建设等项目。着重抓好城镇生活垃圾污水、工业废水废气、医疗垃圾、危险化学品处理，力争到2015年，全市城镇生活污水集中处理率达到85％以上，生活垃圾无害化处理率达到90％。

④加大机动车污染源控制力度。机动车污染源作为环境管理新领域，需要全面加强机动车污染源的控制工作，摸清底数、控制增量，加大不达标车辆的淘汰。

第七章                保障措施

7.1加强机制建设

1、加强组织协调机制

充分发挥市级节能减排工作领导小组的综合协调作用，指导、督促、检查各县（市、区）、各部门落实市级节能减排方案情况，及时向市委、市政府报告节能减排进展情况，提出意见和建议。各县（市、区）要切实加强对本地区节能减排工作的组织领导，落实节能减排专项经费，配备专职人员，成立专门的节能减排工作机构。

2、强化目标责任考核

把节能减排目标落实到各县（市、区）、行业和重点耗能企业，严格执行问责制，完善奖惩制度，落实奖惩措施。进一步修订完善《节能减排统计、监测及考核办法》，继续实施节能减排目标责任现场考核，强化节能减排目标进度考核，向社会公告考核结果，发挥社会和舆论的监督作用。强化部门节能减排责任，建立部门节能减排工作评价制度，每年由审计部门对有关部门落实节能减排政策情况和节能减排任务完成情况进行审计和评价，审计评价结果报市政府。

表7-1  达州市节能减排相关部门责任表

| 项目 | 责任部门 |
| --- | --- |
| 工业节能 | 达州市经济和信息化委员会 各县（市、区）人民政府 |
| 建筑节能 | 达州市住房和城乡规划建设局 各县（市、区）人民政府 |
| 交通运输节能 | 达州市交通运输局 各县（市、区）人民政府 |
| 商业节能 | 达州市商务局 各县（市、区）人民政府 |
| 公共机构节能 | 达州市直机关事务管理局 各县（市、区）人民政府 |
| 工业减排 | 达州市经济和信息化委员会 各县（市、区）人民政府 |
| 农业减排（含畜牧） | 达州市畜牧食品局 达州市农业局 达州市水产局 各县（市、区）人民政府 |
| 城镇生活废水减排 | 达州市住建局 各县（市）人民政府 |
| 机动车尾气减排 | 达州市公安局 各县（市、区）人民政府 |

3、强化节能评估审查和环境影响评价审批

加快建立项目节能评估和审查制度，开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。严格执行国家高耗能、高污染行业环评审批规定，强化环评审批向上级备案制度和向社会公布制度。实行建设项目主要污染物排放总量控制指标调剂制度，把总量指标作为建设项目环评文件审批的前置条件。各县（市、区）建设项目所增加的污染物排放总量要在本辖区内消化解决，以确保污染增量不超过污染削减量，探索鼓励和引导有需要、有条件的企业开展排污权交易。加强“三同时”管理，严把项目验收关。对建设项目未经验收擅自投运、久拖不验、超期试生产等违法行为，严格依法进行处罚。

4、实施预警调控机制

各级各部门要将节能减排工作进展情况及时报市节能减排办。市节能减排办会同各行业主管部门及统计部门，定期召开联席会议，研究分析节能减排形势任务，切实做好预警预测工作。对完成目标有困难的县（市、区）和企业，及时启动预警调控方案。对完成节能减排任务存在突出问题的地区和企业先行实施限批，确保各项目标任务按时完成。

7.2完善激励体系

1、加大财政资金投入

积极争取国家和省预算内资金，确保达州市节能减排获得安排的项目个数或投资额逐年有所增长。建立完善节能减排财政投入稳定增长机制；重大节能减排工程项目、重大节能减排技术开发示范项目，安排节能减排专项资金给予投资、资金补助或贷款贴息支持。

2、落实税收优惠政策

继续配合《企业所得税法》的实施，落实好符合条件的节能、节水、环保、资源综合利用等企业所得税优惠政策。调整、完善再生资源回收企业增殖税优惠政策。推进资源税和矿产资源补偿费制度改革，改进计征方式，提高税费标准。实行鼓励先进节能环保技术设备及其关键零部件进口的税收优惠政策。

3、加强金融信贷支持

建立金融机构与节能减排主管部门信息共享机制，切实加大各类金融机构对节能减排项目的信贷支持力度，鼓励和引导政策性金融机构和商业银行加大对节能减排项目的信贷支持，拓宽节能减排技改项目贷款渠道，抬高“两高”行业贷款门槛，实行企业节能减排成效与企业信用等级评定、贷款联动机制。

4、积极扩大社会融资

改革以政府投资为主的基础设施投融资体制，以多种方式、多种渠道筹集资金，吸引社会资本与政府投资共同发挥作用，鼓励担保机构对节能减排项目进行投资担保，保证节能减排重点项目的实施。

5、完善价格激励政策

加强电力需求侧管理，加大差别电价政策实施力度，扩大实施范围。实施节能发电调度，积极推行直供电，完善直供电、峰谷电价办法，出台鼓励余热余压发电上网的价格政策，积极推行阶梯电价，引导用户合理用电、节约用电。研究制定能耗限额加价政策，发挥价格杠杆在节能降耗中的作用。

7.3强化技术支撑

1、加大研发力度

把节能减排关键和共性技术攻关放在科技投入首位，在市科技攻关计划项目安排上列为重点领域和优先主题，下大力量解决节能减排的技术制约问题，引导企业加大节能减排方面的技术创新投入，推动以企业为主、产学研相结合的成果转化体系，支持科研单位和企业开发节能减排技术、装备和产品。

2、抓好示范推广

建立面向市场需求的节能减排技术成果数据库与科技资源共享平台。在重点耗能、高污染行业，推广一批潜力大、应用面广的重大节能减排技术。优先支持拥有自主知识产权解决共性和关键技术的示范项目。

3、加强交流合作

广泛开展国内外节能减排技术的交流合作，与有关国际、国内组织和地区建立节能减排合作机制，积极引进国内外先进节能减排技术和管理经验，在清洁发展机制方面利用发达国家同我国进行碳交易的契机，争取国际、国内组织对我市节能减排的技术和资金支持。

7.4推进依法监管

1、认真贯彻执行节能减排法律法规

认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》等法律和民用建筑节能管理、废旧家用电器回收处理管理、固定资产投资项目节能评估和审查管理、环保设施运营监督管理、排污许可、畜禽养殖污染防治、城市排水和污水管理、电网调度管理等方面行政法规以及节能监察管理、节能产品认证管理、重点用能单位节能管理、节约用电管理、工业节水管理、电子信息产品污染控制管理、二氧化硫排污交易管理、加快关停小火电机组、再生资源回收管理等方面行政规章。

2、建立健全节能和环保标准体系

严格执行主要高耗能产品能耗环保限额强制性国家标准以及本省主要耗能产品和大型公共建筑能耗限额标准，修订和完善主要耗能行业节能设计规范，健全建筑节能材料标准、节能建筑评估条件和评定标准以及相应规范，逐步建立覆盖各领域的节能标准化框架体系。

建立和完善节能减排指标体系、监测体系和考核体系，加强对重点用能单位节能指标完成情况、能源利用状况、污染物排放情况和项目建设情况的检查，依法推进企业节能减排信息公开，定期公布能耗指标、重点用能单位能源利用状况、污染物排放情况，接受社会监督。做好对重点用能单位节能管理人员的培训。

定期组织对重点用能单位开展清洁生产审核及能源审计工作，督促检查重点用能单位设立能源管理岗位，建立能源管理体系，建立健全并严格执行各项规章制度。

3、强化节能减排执法管理

加大对重点县（市、区）、重点行业和重点耗能、高污染企业节能减排的经常性监督检查力度，严肃查处违反节能减排法律法规的案件，充分发挥行政在促进节能减排工作中的监督作用。加大对高耗能、高污染企业执法监督的工作力度，对违反国家节能减排规定和产业政策的，依法吊销其生产许可证。

7.5全民节能减排行动

1、广泛深入持久开展节能减排宣传

将节能减排宣传纳入重大主题宣传活动，广泛宣传节能减排的重要性、紧迫性以及国家采取的政策措施，宣传节能减排取得的阶段性成效，大力弘扬“节约光荣，浪费可耻”的社会风尚，提高全社会的节约环保意识。组织好每年一度的节能宣传周、城市节水宣传周及世界环境日、地球日、水日宣传活动。组织企事业单位、机关、学校、社区等开展经常性的节能环保宣传，广泛开展节能环保科普宣传活动，把节约资源和保护环境观念渗透在各级各类学校的教育教学中，从小培养儿童的节约和环保意识。选择若干节能先进企业、机关、商厦、社区等，作为节能宣传教育基地，面向全社会开放。

组织编制各行业节能减排知识手册，推行节能减排科普行动计划，开展经常性的节能减排培训教育、技术和经验交流工作，将节能减排知识纳入职业教育和培训体系，提高各行业的节能减排意识、业务水平和操作技能，逐步培养和造就一支高素质、稳定的节能减排工作队伍，全面提高各行业从业人员的节能减排素质。

2、发挥舆论监督导向

充分发挥新闻媒体的舆论宣传和监督作用，宣传、报导节能减排的严峻形势和法律法规、政策。组织新闻媒体对全市节能减排典型事例进行宣传报导，对能耗高、污染大的案例进行曝光。引导合理消费，提高公众的能源忧患意识和节约意识，让节能环保成为全社会的主流意识，使节约环保成为全体公民的自觉行动。