- 总　论

“十二五”时期是全面建设小康社会承前启后的关键时期，是攀枝花市纵深推进“四个倾力打造”战略重点加快实施“打造中国钒钛之都，建设特色经济强市”战略目标的重要时期，同时也是着力解决重大环境问题的战略机遇期。科学编制“十二五”环保规划，对统筹我市“十二五”时期环保各项工作，全面贯彻落实科学发展观，积极探索环保新道路，加快推进三个历史性转变，实现经济社会又好又快发展具有重要意义。 

　　“十二五”时期，攀枝花实现跨越式发展的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，紧紧围绕“打造中国钒钛之都，建设特色经济强市”战略目标和“四个倾力打造”战略重点，着力推进产业升级、城市转型和环境优化，统筹推进城乡协调发展，全面提升综合经济实力，加速改善城乡居民生活，努力促进社会和谐稳定，在全省率先实现全面建设小康社会主要目标。 

　　今后五年，我市经济社会发展的主要预期目标是：综合考虑发展的资源环境和支撑条件，经济发展力争实现四个翻番：即地区生产总值、投资规模、地方财政收入和居民收入实现翻番；地区生产总值年均增长13%以上，经济总量突破1000亿元；固定资产投资总量五年累计突破2000亿元；地方财政收入突破110亿元；城镇居民人均可支配收入达到3.3万元以上，农民人均纯收入达到1.2万元以上。人均GDP继续在全省保持领先位置，逐步提高我市经济总量在全省的比重。扭转城乡结构失衡的状况，改变经济与社会发展不协调状况。加大经济结构调整力度，提高服务业增加值比重，三次产业结构进一步优化。大力发展民营经济，不断提高民营经济在经济总量中的比重。扩大消费需求，增加居民消费，改善居民消费结构，保持物价基本稳定。全市森林覆盖率继续保持上升。大幅提高我市能源利用效率，单位GDP能耗进一步下降，单位GDP二氧化硫排放量明显下降，设置二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物等污染物的减排指标，提高市区空气优良率，稳定市区水环境达标率，确保环境空气和饮用水水质达标。控制好人口自然增长率，提高人口素质；改善收入分配结构，实现城乡居民收入较快增长，城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入逐年提高；积极扩大就业，提高就业人员素质，保持城镇新增就业和转移农村劳动力继续增长，将城镇登记失业率指标改为城镇调查失业率指标；进一步扩大城乡社会保障覆盖面，健全城乡社会保障体系，提高城乡社会保障率；加强社会救助和救济，提高对弱势群体的福利和保障水平；努力改善人民群众的住房条件，完善城市功能，为人民群众提供良好的居住环境。 

　　本规划在全面总结“十一五”期间我市环境保护取得的成绩，宏观分析当前矛盾和问题的基础上，根据国家、省、市关于“十二五”规划编制指导思想、工作任务和具体目标，明确了我市“十二五”期间环境保护的指导思想和主要目标，确定了“十二五”期间环保工作的重点任务，提出了切实可行的规划保障措施，并将此作为我市“十二五”期间环境保护工作的重要指导依据。

1.1编制依据

1.1.1法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》（1989年） 

　　(2)《中华人民共和国水污染防治法》（修订）（2008年） 

　　(3)《中华人民共和国水法》（修订）（2002年） 

　　(4)《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年） 

　　(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年） 

　　(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年） 

　　(7)《中华人民共和国自然保护区条例》（1994年） 

　　(8)《中华人民共和国水土保持法》（1991年） 

　　(9)《中华人民共和国城乡规划法》（2007年） 

　　(10)《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发〔1996〕31号） 

　　(11)《中华人民共和国土地管理法》（2004年修改） 

　　(12)《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年） 

　　(13)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号） 

　　(14)《基本农田保护条例》（1999年） 

　　(15)《放射性废物安全管理条例》（2011年） 

　　　　1.1.2质量和排放标准 

　　(1)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 

　　(2)《地下水质量标准》（GB/T14848-93） 

　　(3)《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93） 

　　(4)《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 

　　(5)《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 

　　(6)《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 

　　(7)《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 

　　(8)《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-92） 

　　(9)《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92） 

　　(10)《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 

　　(11)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 

　　(12)《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 

　　(13)《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001） 

　　(14)《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003） 

　　(15)《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004） 

　　(16)《炼焦炉大气污染物排放标准》(GB16171-1996) 

　　(17)《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 

　　(18)《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB18285-2005） 

　　(19)《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》（GB3847-2005） 

　　(20)《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

　　(21)《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

　　(22)《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90） 

　　(23)《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） 

　　(24)《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 

　　　　1.1.3地方法规及规范性文件 

　　(1)《四川省<中华人民共和国大气污染防治法》实施办法》（2002年） 

　　(2)《四川省大气污染物排放标准》（DB51/186-93） 

　　(3)《四川省饮用水水源保护管理条例》（1997年修订） 

　　(4)《四川省人民政府关于四川省地面水水域环境功能划类管理规定》（川府发〔1992〕5号） 

　　(5)《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93） 

　　(6)《中共四川省委 四川省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》（川委发〔2004〕38号） 

　　(7)《四川省人民政府办公厅关于城镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知》（川办函〔2010〕26号） 

　　(8)《四川省人民政府办公厅转发<省环保局等部门关于加强四川省地表水水域环境功能划类管理工作的意见>的通知》（川办函〔2007〕356号） 

　　(9)《中共四川省委 四川省人民政府关于建设生态省的决定》（川委发〔2006〕18号） 

　　(10)《四川省人民政府关于开展全省“十二五”规划编制工作的通知》(川府函〔2009〕273号) 

　　(11)《攀枝花市人民政府办公厅关于攀枝花市水环境质量功能区划分标准的通知》（攀办发〔1993〕28号） 

　　(12)《攀枝花市人民政府关于印发（攀枝花市环境空气质量功能划分及执行标准规定）的通知》（攀府发〔1998〕120号） 

　　(13)《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市城市区域环境噪声功能区划的通知》（攀办发〔2010〕82号） 

　　(14)《攀枝花市人民政府办公室关于加强饮用水源保护区水污染防治工作的通知》（攀办函〔2006〕128号） 

　　(15)《攀枝花市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 

　　(16)《攀枝花市人民政府办公室关于成立攀枝花市环境保护“十二五”规划编制领导小组的通知》（攀办函〔2009〕158号） 

　　(17)《攀枝花市环境保护局关于成立“十二五”规划编制领导小组的通知》（攀环发〔2009〕123号） 

　　(18)《攀枝花生态市建设规划（2006-2020）》 

　　(19)《攀枝花市战略环境影响报告书（第四稿）》 

　　　　1.2指导思想 

　　坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，围绕“打造中国钒钛之都、建设特色经济强市”的战略目标和“四个倾力打造”战略重点，强化“抓环保就是抓发展，抓发展必须抓环保”的理念，形成环保工作齐抓共管的局面，落实环保工作三项历史性转变的要求，坚持以科学发展为主题，以加快经济发展方式转变为主线，以“促进发展、优化发展，保障民生、改善民生”为工作基调，以环保为民为工作宗旨，全面加强工业污染防治，着力强化区域污染整治，强力推进污染物总量减排，始终保持执法监管高压态势，努力推进生态文明建设，积极探索生产发展、生活富裕、生态良好的可持续发展之路，为全市经济又好又快发展提供保障。 

　　　　1.3编制原则 

　　2009年《四川省人民政府关于开展全省“十二五”规划编制工作的通知》中提出了编制“十二五”规划要遵循的原则：“一是要体现形势变化的要求，要反映国际环境的新变化、国内发展的新要求和灾后恢复重建的新情况；二是体现统筹兼顾的要求，加强各级各类规划之间的衔接和协调；三是体现创新驱动的要求，实现科技创新与制度创新、管理创新的有机统一；四是体现绿色增长的要求，增强发展的可持续性；五是体现以人为本的要求，把发展的目的真正落实到富民、惠民、安民上；六是体现充分开放的要求，立足四川、辐射西部、面向全国、融入世界；七是体现科学民主的要求，广泛听取社会各界的意见；八是体现社会主义市场经济体制改革的要求，充分发挥市场配置资源的基础性作用。”根据这一总体要求，确定本规划编制原则如下： 

　　　　（1）坚持以人为本、服务民生的原则 

　　切实保障和维护群众的环境权益，是环保工作的出发点和落脚点，发展经济与保护环境的目的都是为了人类的生存与发展，以人为本、服务民生是环保工作的根本目的。本规划在确定保护目标、路线和具体措施上，坚持“以人为本、服务民生”原则，充分考虑人的因素，统筹产业布局、城镇发展和资源开发，将与人类生存最密切的饮用水源水质、环境空气质量、环境噪声、绿地系统、辐射环境等作为重点，通过制定切实可行的“十二五”环境保护规划，确保我市水、空气、生态和声环境保护及相关环保设施的同步规划、同步实施，促进人与自然的和谐共生，实现经济、社会和环境的协调发展。 

　　　　（2）坚持统筹兼顾、加快发展的原则 

　　根据“十二五”期间经济发展速度和规模，本规划对水、大气、土地、能源等资源承载力进行科学分析，突出区域功能分工，优化产业布局，强化资源优化配置，促进主导产业积聚及产业集群度的提升；加快推进发展方式转变和产业结构优化调整，促进企业采用节能、降耗、减污的清洁生产工艺，推进资源的循环利用，延长产业链，减少资源的浪费，改变生产方式和消费方式，增强资源对经济社会可持续发展的保障力，全面提高经济增长的质量和效益，实现速度和结构、质量与效益的统一，努力做到经济发展和人口、资源、环境相协调，实现资源生态系统与社会经济系统的互动。同时，着力加强污染治理和源头污染防控，切实有效控制和削减主要污染物排放，用有限的环境容量和总量，为加快发展提供有力保障。 

　　　　（3）坚持标本兼治、综合防控的原则 

　　本规划坚持污染防治和生态保护并重的方针，突出重点治理、整体防控原则，倡导生态文明，努力从源头控制污染，减少因决策失误带来的环境损失，加强生态功能保护区和自然保护区的建设与管理，加强矿产资源和旅游开发的监管，完善基础设施建设，全面保护我市的生态环境。建立全防全控的防范体系，全面实现工业污染源达标排放，强化重点区域的污染治理和城乡环境综合整治，落实生活污水治理工程，努力减轻格里坪、河门口、弄弄坪、炳草岗片区环境空气的污染程度，进一步推进居民及餐饮业使用清洁能源的进程，切实改善环境质量。 

　　　　（4）坚持因地制宜、突出特色的原则 

　　本规划从攀枝花市地理位置、环境特征、功能定位入手，认真总结了“十一五”环保工作，对攀枝花产业结构、产业布局导致的大气污染、水污染的数量、来源、治理等方面存在问题进行深入分析。在编制本规划时，结合攀枝花实际，主动与城市总体规划、其他专项规划相结合，合理确定生态功能，突出生态特色。本规划还对“十二五”期间实施主要污染物总量控制、调整产业结构、推进清洁生产、发展循环经济、生态文明建设、农村环境保护和环保能力建设等环保工作主要任务进行全面阐述，保证了规划既实事求是，又因地制宜、突出地方特色。 

　　　　（5）坚持立足当前、着眼长远的原则 

　　本规划坚持用科学发展观指导研究环保工作中出现的新情况、新问题和新要求，立足我市现有资源优势、社会经济优势和市民日益提高的生态环境保护意识优势，充分认识制约全市发展的不利因素，结合长远发展的需要，统筹规划、合理安排、突出重点、分步实施，使规划的环境保护目标具有一定的超前性。同时，在规划内容上坚持可操作性原则，落实“以规划确定项目，以项目支撑规划”的理念，展开重大项目的研究和论证，构建合理可行的目标指标体系，强化可达性分析，确保目标任务和措施保障的匹配，确定了一批关系全局、意义深远、带动作用强的重大环保工程，保证了规划的可操作性。 

　　　　1.4基本思路和方法 

　　“十二五”规划将我市的环境控制目标、污染物排放源、污染控制项目、环境保护投入资金“四位一体”进行整体规划。以实现环境质量目标为核心，在满足环境容量的前提下实施总量控制计划。其编制方法如下图所示：

输入响应关系

污染源

环境质量

优化控制方案

图1－1　环境规划系统分析框图 

　　 

　　　　1.5规划年限 

　　　　（1）规划基准年。本规划以2009年为规划基准年，即以2009年的污染源和环境质量作为制定规划的基础。 

　　　　（2）规划时段。规划年限为2011年～2015年。 

　　　　1.6规划目标 

　　　　1.6.1总体目标 

　　突出环境问题有效解决，环境质量持续改善；污染源头控制全面加强，发展与环保有效统筹；企业环境行为全面规范，污染排放全面达标；生态保护措施全面落实，生态市建设目标基本实现；环保能力支撑全面夯实，保障发展水平显著提升。 

　　　　1.6.2具体目标 

　　全市环境污染（特别是河门口片区、弄弄坪片区的污染）得到有效控制，生态环境进一步好转；工业污染源全面达标，主要污染物排放总量控制在省下达的指标内；工业布局进一步优化；全市建成区环境空气中可吸入颗粒物（PM10）和二氧化硫（SO2）年日平均浓度达到国家二级标准，地表水环境质量和饮用水源地水质保持良好，实现环境质量全面达标；切实巩固省模创建成果，扎实推进国模创建工作，确保在2014年通过省模复查；环境保护步入良性发展轨道，生态市建设规划阶段性任务基本完成，生态市建设基本达标；环境法规、政策体系和监督管理的能力明显加强。具体目标如下： 

　　　　（1）环境质量 

　　●全市环境空气质量优良率在90%左右，环境质量持续改善，“十二五”末建成区SO2、PM10年日平均浓度达标，酸雨出现频率和强度有所下降； 

　　●集中式饮用水源水质100%达标（粪大肠菌群除外）； 

　　●城市水环境功能区水质100%达标； 

　　●城市区域噪声全市平均值≤58dB(A),交通干线噪声平均值≤68dB(A)。 

　　　　（2）主要污染物总量控制 

　　●二氧化硫排放总量控制在8.6539万吨，同比2010年的11.3867万吨减少24.00%； 

　　●氮氧化物排放总量控制在3.2675万吨，同比2010年的3.7994万吨减少14.00%； 

　　●化学需氧量排放总量控制在1.6194万吨，同比2010年的1.8764万吨减少13.7%（其中工业+生活减少14.56%）； 

　　●氨氮排放总量控制在0.1954万吨，同比2010年的0.2301万吨减少15.10%（其中工业+生活减少16.08%）。 

　　　　（3）工业防治 

　　●重点工业污染源稳定达标率保持95%以上； 

　　●工业用水重复利用率达85%； 

　　●工业废气处理率达到100%； 

　　●重点工业企业烟、粉尘排放量控制在21000吨以内； 

　　●机动车环保定期检测率>85%； 

　　●工业固废处置利用率>80%，危险废物处置利用率为100%。 

　　　　（4）城市管理 

　　●城镇生活垃圾无害化处理率达95%； 

　　●城镇生活污水集中处理率>85%； 

　　●清洁能源使用率85%（按终端能源消费计）； 

　　●城市气化率达90%； 

　　●建成区绿化覆盖率>42%。 

　　　　（5）农村管理 

　　●推进生态细胞工程创建，改善农村环境； 

　　●履行环保职责，加强农村饮用水水源地环境监测监管； 

　　●加强规模化畜禽养殖环境管理，规模化畜禽养殖场粪便综合利用率≥85%。 

　　　　（6）环保管理能力 

　　●企业法定代表人环保法律、法规普及率达到90%以上； 

　　●全市环境监察机构达到国家新标准化建设要求，市环境监察支队达到新一标，各县、区环境监察大队达新二标； 

　　●加强环境信息化能力建设，完善机构、编制，对重点源开展远程监控，对重点地区开展环境信息采集； 

　　●污染源监察率达100%，案件查处率100%； 

　　●加强监测站能力建设，开展地表水（饮用水）有机物监测，开展土壤重金属及有机物监测，开展核与辐射监测，完善县（区）监测站建设； 

　　●建成攀西危险废物处置中心； 

　　●建设攀枝花市环境管理及应急指挥中心，开展环境安全应急体系研究； 

　　●加强环保队伍的自身能力建设，提高环保队伍的行政和管理能力。 

　　●完成核与辐射环境监测站建设。 

　　●完成环保技术审查中心建设。 

　　　　1.7规划重点 

　　　　1.7.1重点区域 

　　规划的重点区域是我市建成区，要确保全市建成区环境空气质量达到二级标准；确保农村区域、风景名胜区、二滩国家森林公园环境空气质量达到一级标准；确保河门口（从清香坪到格里坪）、弄弄坪、炳草岗片区环境空气质量明显好转；确保2015年全市建成区环境空气中SO2、PM10年日平均浓度达标。 

　　将格里坪—清香坪片区、弄弄坪—炳草岗片区、安宁—金江片区列为环境监管和整治的重点区域；将饮用水源保护、重金属污染防控、核与辐射安全保障、危险废物管理、化工企业应急管理、尾矿库环境安全管理列为环境执法的重点工作领域。 

　　　　1.7.2重点流域 

　　　　本规划的重点流域是金沙江水系攀枝花段。特别是要确保徐家渡、水文站、金江水厂断面的水质达Ⅲ类水域要求，达到饮用水源的标准。 

　　　　1.7.3重点行业及企业 

　　本规划针对我市产业结构和污染物排放现状，将钒钛、钢铁、电力、建材、煤焦化、磷化工、矿石洗选、洗煤行业作为重点规划行业。将污普纳入统计范畴的重点企业列为规划的重点企业。 

　　　　1.8指标体系 

　　以实现全市环境（水、气、噪声、生态）质量的要求为目标，在满足大气和水总量控制指标的前提下，削减水、气污染源的排放量，限制金沙江水系攀枝花段污染物的入江（水库）排放量，建立本规划的指标体系。 

　　　　1.8.1地表水和废水 

　　　　（1）水域水质标准 

　　金沙江和雅砻江属于Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002），出境断面金江的水质达到Ⅲ类水域水质标准。 

　　　　（2）水污染物排放标准 

　　金沙江攀枝花段执行地表水Ⅲ类水域标准，所有的工业污染源均执行国家水污染物排放一级标准。 

　　　　1.8.2环境空气和废气 

　　　　（1）环境空气质量标准 

　　全市建成区的各个片区均执行《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）中的二级标准。农村、自然保护区、风景名胜区和其他需保护的地区执行上述标准中的一级标准。 

　　　　（2）污染物的排放标准 

　　不同排放源排放的污染物应执行相应的标准，具体为“1.1.2质量和排放标准”节所列(13)～(20)中的标准。 

　　　　1.8.3噪声 

　　　　（1）环境噪声质量标准 

　　根据《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市城市区域环境噪声功能区划的通知》（攀办发〔2010〕82号），我市各区域适用的标准如表1-1所示。 

　　表1-1　各类执行标准dB(A)及适用区域

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 区 域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 南山居民区、清香坪居民区、攀枝花公园。 |
| 2类 | 60 | 50 | 炳草岗-大渡口-仁和镇地区、瓜子坪地区、清香坪地区、陶家渡地区。 |
| 3类 | 65 | 55 | 攀密地区、弄弄坪地区、河门口-格里坪地区、宝鼎地区、金江地区、流沙坡产业园区、格里坪工业园区。 |
| 4a类 | 70 | 55 | 成昆铁路攀枝花支线主、次干线两侧35米范围；城市道路交通干线第一排建筑物面向道路一侧的区域, 具体道路街道情况为攀枝花大道南段，攀枝花大道中段，攀枝花大道东段，炳草岗大街，人民街，金沙江大道东段，金沙江大道西段，金沙江大道中段，苏铁中路，苏铁西路，陶家渡西路，太平北路，陶家渡中路，陶家渡东路，木棉路和长寿路西段、弄弄坪东路、弄弄坪中路，钢城大道西段，钢城大道中段，隆庆路，钢城大道东段，迤沙拉大道，弄弄坪西路，苏铁东路，泉福路，临江路，机场路，格萨拉大道，国道G108、省道S214、S216、S310城区内路段，西攀、攀田高速城区段，丽攀高速公路城区内路段及环岛。 |

（2）厂界噪声标准 

　　根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的规定我市各类区域厂界噪声标准按表1-2中的规定执行。 

　　表1-2　工厂企业厂界环境噪声排放限值　dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 适用范围 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 康复疗养区等特别需要安静的区域 | 50 | 40 |
| 1 | 以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。 | 55 | 45 |
| 2 | 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。 | 60 | 50 |
| 3 | 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 | 65 | 55 |
| 4 | 交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。 | 70 | 55 |

（3）建筑施工场界噪声限值 

　　建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定。 

　　表1-3　建筑施工场界噪声限值　dB(A)

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打 桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结 构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装 修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

第二章　“十一五”环保规划落实情况 

　　 

　　　　2.1“十一五”期间环保工作主要进展 

　　“十一五”期间，攀枝花市委、市政府深入贯彻落实科学发展观，高度重视环境保护工作，以创建四川省环境保护模范城市为载体，全面加强环保工作，系统解决环境问题，不断改善环境质量，各方面都取得了明显进步，环保事业总体上呈现出前所未有的良性发展局面，成功创建为四川省第一个也是目前唯一一个环保模范城市群。同时，加快国家新型工业化示范基地建设，着力优化和调整产业结构，全市经济呈现出又好又快发展的良好势头。 

　　　　（1）环保工作得到高度重视。面对严峻的形势，市委、市政府紧扣发展和为民两大主题，从贯彻党的十七大精神、全面落实科学发展观的战略高度出发，深刻认识到，要把党的十七大提出的加强环境保护、建设生态文明的战略部署落到实处，要实现省委确定的加快发展、科学发展、又好又快发展的总体工作取向，要把攀枝花建设成高水平战略资源开发基地，必须以更宽阔的视野重新审视环保工作，在更高的层次上大力推进环保工作，采取更强有力的措施切实解决环境问题。必须统筹处理好资源开发与环境保护的关系，始终坚持开发、治理、保护同步并重的原则，尽快解决加快发展与环境容量有限的矛盾，努力实现经济发展与环境保护同步、经济效益与生态效益统一、资源综合利用与环境保护并重的可持续发展。在环境保护这个问题上我们已经没有选择、没有退路，必须正视问题、迎难而上，切实解决问题。市委、市政府在这个认识的基础上，不断统一全市广大干部思想，提高对环保工作的认识，使各级领导干部牢固树立起了“抓环保就是抓发展，抓发展必须抓环保”的科学理念。 

　　　　（2）污染治理取得重大成果。受自然地理条件、产业结构特征和“先生产、后生活”指导思想的影响，我市环保工作历史欠帐多、历史包袱沉重。近年来，我市以创模为抓手，先后投入近60亿元资金用于污染治理、环境保护和相关项目建设，累计治理污染源500余个，关停、搬迁不符合产业政策、不符合城市规划、污染重、能耗高的项目100余个，建成6个污水处理厂，完成5个小流域整治，实施攀钢4个污水排放口整治。实现削减二氧化硫1.5万吨，烟粉尘5万余吨，废水2145万吨，化学需氧量2976吨，氨氮97.4吨，推动了环境质量的持续快速改善。污染源治理滞后的这一历史包袱得到了初步缓解。 

　　　　（3）环保基础设施得到全面夯实。投资2.9亿元，建成了炳草岗、仁和、大渡口、盐边县、米易县以及清香坪一期等6个污水处理厂，城市生活污水日处理能力达到10.9万吨，目前在建的有投资7000万元、日处理能力2万吨的小沙坝污水处理厂，拟建的还有马坎污水处理厂和金江污水处理厂。投资6000多万元实施了大河、巴关河、摩梭河、沿江沟、马家田沟等“三河两沟”小流域综合整治项目。投资5亿元建设了钒钛产业园区4000万立方米工业综合渣场和5万吨工业废水集中处理厂两个项目。投资2.2亿元，建成了二滩、仁和、西区3个垃圾处理场，城市垃圾日处理能力近700吨，城市生活垃圾无害化处理率达到93.56%。投资2亿元建设的攀枝花市危险废物处置中心进展顺利。 

　　　　（4）企业环境行为得到了全面规范。自2005年攀枝花被通报为全国十大空气污染城市以后，特别是2007年我市环境问题被中央电视台等新闻媒体曝光、被原国家环保总局挂牌督办以来，全市环保系统进行了认真总结和深刻反思，认识到在当前企业环保意识、法律意识、社会责任意识普遍不强的情况下，寄希望予依靠企业内在动力解决环境问题还不现实，必须依靠执法监管的外在压力来规范企业环境行为。基于这种认识，环保部门以创建国家优秀旅游城市、国家卫生城市、四川省环保模范城市以及城乡环境综合治理等活动为载体，以“整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动”为重点，持续深入开展了一系列执法行动，近5年共出动执法人员近20000人次，检查企业9000余家次，严厉查处了一批性质恶劣、影响较大的环境违法行为。在对严重环境违法行为进行查处的过程中，坚持了市委、市政府确定的“公开曝光、停产整治、顶格处罚和通报银行”四条硬措施，切实扭转了企业守法成本高、违法成本低的局面。通过保持环保执法的高压态势，有效规范了企业的环境行为，切实强化了企业的环保意识、法律意识。 

　　　　（5）环境质量得到了持续快速改善。2004年，全市环境空气质量达标率仅为16%，局部区域河门口全年环境空气质量达标天数仅有4天，2005年“6.5”世界环境日前夕，我市被原国家环保总局通报为全国十大空气污染城市之一。面对严峻的形势，全市上下知耻后勇，奋起直追，打了一场环保工作攻坚战和翻身仗。全市空气质量优良率由2004年的16%迅速上升至2005年的53.9%、2006年的80.7%、2007年的83.8%、2008年的90.2%和2009年的88.2%，大气环境质量最差的西区环境空气质量优良率已由2004年的2.6%上升至70%左右的水平。水环境方面，我市城市水域功能区水质达标率和集中式饮用水源地水质达标率持续保持100%，出境断面水质优于国家规定的Ⅲ类标准。噪声环境质量保持较好水平。固体废物处置利用率达90%以上，无危险废物排放。核与辐射环境安全得到保障。总体上讲，全市环境质量已达到和保持在一个较高水平，全市人居环境改善明显，市民对城市的认可度、归宿感和家园感明显增强。 

　　　　（6）经济发展得到进一步优化。加快了落后产能淘汰步伐，2005年以来，我市结合实际，先后关闭、淘汰和取缔了100余家不符合产业政策、不符合城市规划、污染重、能耗高的企业和项目。加快了产业结构调整步伐。加快推进“打造中国钒钛之都、建设特色经济强市”战略目标和四个“倾力打造”战略重点的实施，钒钛资源开发利用水平有了明显提升，钒制品国内市场占有率达80%，国际市场占有率达20%，钛精矿生产规模达60万吨，已经成为全国最大的钒钛原料基地、世界第二大钒产品生产基地和国内最大的钒钛钢生产基地，正在建设成为全国最大的钛白粉、富钛料和海绵钛生产基地，攀枝花已初步实现从“百里钢城”到“钒钛之都”、从“钢铁经济”到“钒钛经济”的转变。三是循环经济发展取得突破。工业固体废弃物综合利用率达到70%，工业废水重复利用率达到90%，矿产资源综合利用率达到45%，共伴生矿综合利用率达到40%。通过持续加强环境保护工作，有力推动和保障了社会经济实现又好又快发展。先后获得“中国优秀旅游城市”、“国家卫生城市”、“中国钒钛之都”、“四川省环境保护模范城市”等称号。全市主要经济指标和财政收入持续保持两位数的增长，人均GDP成功实现并持续保持全省第一，产业结构进一步优化，城市功能进一步完善，城市面貌焕然一新，社会经济后续发展的动力和保障进一步增强。 

　　　　2.2“十一五”规划执行情况 

　　　　2.2.1主要整治项目完成情况 

　　　　（1）废气 

　　　　①废气治理 

　　完成《“十一五”环保规划》中废气治理项目有20项，具体情况如下： 

　　截至2009年底，攀钢（集团）公司完成了部分烧结机的烟气脱硫治理，于2009年11月关闭1#、2#烧结机，削减SO2 20425吨，治理6#烧结机削减SO2 6580吨，预计2010年全面完成烧结机烟气脱硫治理工程；完成了1#、2#转炉、1#、2#高炉和烧结机头的烟尘治理；完成煤化工厂焦炉装煤除尘改造，并采用干熄焦。荷花池原料场和环业公司荷花池冶金渣加工扬尘已实施加蓬、建围墙或喷覆盖剂。 

　　大西南实业有限公司完成112M3高炉的关停改造。玉典公司完成了出炉口烟气收集处理红果水泥厂和二滩联发实业有限公司对机立窑更新除尘设备进行了废气治理。四川华电攀枝花发电公司关闭了所有老机组；攀枝花九鼎建材水泥厂完成立窑、磨机、水泥包装粉尘达标排放，关闭其硅酸盐水泥厂立窑一座；四川川投电冶有限责任公司（二滩黄磷厂）、坪山水泥厂已关闭；攀枝花市第二人民医院和攀煤（集团）公司总医院锅炉改用电锅炉。 

　　除此之外，“十一五”期间我市共对500余个项目进行了限期治理，在经济保持持续快速增长的情况下，主要污染物排放得到了有效控制，截至2009年底实现烟粉尘削减5万余吨，SO2削减1.1万余吨。 

　　　　②废气综合利用 

　　《“十一五”环保规划》废气综合利用项目有8项，6项基本完成，其中两家企业关闭未实施。攀枝花市翰通焦化有限责任公司、攀枝花市恒鼎焦化有限公司等5家炼焦厂均开展了焦炉煤气的综合利用，利用率高达95%。四川川投化学工业集团有限公司磷炉尾气的综合利用为20%，现已突破磷炉尾气的净化技术，硫化氢、磷化氢接近痕量，尾气将全部综合利用。攀枝花市锦燃工贸公司和攀枝花市龙洞焦化有限责任公司关闭未实施该项目。 

　　　　（2）废水 

　　　　①工业废水治理 

　　工业废水治理项目共11项，其中8项已完成，其余3项因各种原因未实施。具体为：攀钢集团焦化废水处理系统改造已完成。立宇矿业有限责任公司完成尾矿坝的建设。攀煤集团花山矿井水处理厂和大宝鼎矿井水处理厂扩建完成。米易糖业进行了锅炉冲渣水除尘水系统改造。中坝石墨矿由于尾矿坝土地手续问题，目前未完成尾矿坝建设，预计2010年完成。攀煤集团太平矿井水处理厂由于该矿矿井废水涌水量下降，现有处理能力能够满足需要，故未再进行扩建。荣欣实业公司已关闭，其钒钛渣废水治理及综合利用项目未实施。 

　　②生活污水 

　　《“十一五”环保规划》规划拟建设6个污水处理厂，其中大渡口污水处理厂，清香坪污水处理厂，红格污水处理厂，盐边县污水处理厂，米易县污水处理厂主体工程均已完成，部分处于试运行阶段。只有渔门污水处理厂由于资金问题未落实到位。 

　　“十一五”期间，全市城镇生活污水的处理率由2005年的29.93%提高到2009年的67.84%。 

　　　　③固体废弃物 

　　《攀枝花市“十一五”环保规划》中固体废弃物治理项目有10项，其中7项完成或基本完成，其余3项未实施。 

　　德铭化工有限公司已对硫酸烧渣进行了洗选，回收利用了铁矿粉。 

　　攀煤集团2006年新建2台风选煤矸石设备，因其风选效率低，目前设备闲置；该集团对煤矸石山进行了综合治理，减少了煤矸石的流失和扬散。 

　　攀钢公司已建高炉渣的高温碳化、低温氯化中试线，已开展铁渣的深度开发利用。 

　　攀西危险废物处置中心完成前期审批事项进入项目建设阶段，根据工程进度安排，预计2011年底投入使用。米易县垃圾处理厂和盐边县垃圾处理厂已完成建设并投入运行。 

　　川投电冶（二滩黄磷厂）于2008年关闭，未实施磷炉渣的综合利用。攀西电子垃圾处置场、放射性废物处理工程未建。 

　　　　④自然生态 

　　《攀枝花市“十一五”环保规划》中自然生态治理项目有5项，其中2项完成或基本完成，其余3项未实施。 

　　米易生态县建设规划已通过县政府会和县人大常委会审议；盐边生态县建设规划通过了专家评审；仁和区的生态区建设规划完成编制，经过广泛征求意见，已通过专家评审，目前正在进一步完善中。 

　　金沙江干热河谷的综合治理和保护示范工程等3项工程属于省环保局安排项目，未实施。 

　　　　2.2.2减排工作实施情况 

　　“十一五”期间，我市严格按照《攀枝花市主要污染物总量减排实施方案》，加大淘汰电力、钢铁、建材、铁合金、焦炭等行业落后产能的力度，对现有项目进行污染物的工程减排，有力推进了主要污染物的减排工作。 

　　　　（1）二氧化硫减排措施及执行情况 

　　　　①产业结构减排。截至2009年底，我市完成二氧化硫结构减排项目27个，上报削减量13386.5吨；其中国家核定认可实施的二氧化硫结构减排项目12个，削减二氧化硫 9832.2吨。 

　　　　②工程减排。按照总量减排实施方案，二氧化硫工程减排主要措施是燃煤发电机组烟气脱硫、攀钢烧结机烟气脱硫、各球团厂烟气脱硫等。 

　　截至2009年底，我市完成二氧化硫工程减排项目9个，上报削减量1318吨；其中国家认可实施的二氧化硫结构减排项目6个，削减二氧化硫1243.9吨。 

　　2006年至2009年全市新增二氧化硫排放量11726.9吨，在此期间我市采取产业结构减排和工程减排措施削减二氧化硫达11076.1吨，2009年实际排放二氧化硫103500吨。（具体见表2-1和2-2） 

　　表2-1　截至2009年底已实施完成的SO2结构减排项目（吨）

| 类别 | 序号 | 企业名称 | 关停装置 | 关停时间 | 削减量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非电 行业 结构 减排 | 1 | 攀枝花市中汇特钢有限公司 | 1、2#烧结机 | 2007年7月 | 128.7 |  |
|  | 2 | 攀枝花市西区龙洞焦化有限责任公司 | W-85型焦炉4台 | 2007年10月 | 104.36 |  |
|  | 3 | 四川广厦集团硅酸盐水泥厂 | 立窑1台 | 2007年10月 | 44.64 |  |
|  | 4 | 攀枝花大地水泥有限公司 | 3×100.94m湿法旋窑2条 | 2007年12月 | 193.98 |  |
|  | 5 | 攀枝花市鼎金焦化有限责任公司 | 66-5B型焦炉1座 | 2008年6月 | 186 |  |
|  | 6 | 攀枝花市二滩矿产品有限责任公司球团厂 | 关闭 | 2008年4月 | 27.167 |  |
|  | 7 | 攀钢新钢钒股份有限公司炼铁厂 | 1#、2#烧结机 | 2009年11月 | 1702.12 |  |
|  | 8 | 攀枝花市攀青焦化有限公司 | W-96型焦炉1座 | 2009年11月 | 12.8 |  |
|  | 9 | 攀枝花市翰通焦化有限责任公司 | W-96型焦炉1座 | 2009年11月 | 26.8 |  |
|  | 10 | 米易县水泥厂 | 关闭 | 2009年4月 | 20.6 |  |
|  | *11 | 凯源钢铁厂 | 118立方高炉1台 | 2007年10月 | 132 | 只关闭高炉不予认定 |
|  | *12 | 攀枝花市明龙金属加工厂 | 108立方高炉 | 2007年10月 | 44 |  |
|  | *13 | 长庆钙镁综合加工厂 | 关闭 | 2007年6月 | 64.8 | 未纳入2005年环统重点企业故未认可 |
|  | *14 | 白洋石灰厂 | 关闭 | 2007年6月 | 44.28 |  |
|  | *15 | 昔街石灰厂 | 关闭 | 2007年6月 | 39.15 |  |
|  | *16 | 仁和区亚华冶炼厂 | 熔炼炉1台 | 2008年6月 | 14.43 |  |
|  | *17 | 同兴达工贸有限公司 | 熔炼炉1台 | 2008年6月 | 14.38 |  |
|  | *18 | 宏兆祺工贸有限公司 | 熔炼炉1台 | 2008年6月 | 13.37 |  |
|  | *19 | 鑫和冶炼厂 | 熔炼炉1台 | 2008年6月 | 27.74 |  |
|  | *20 | 更兴工贸有限公司 | 熔炼炉1台 | 2008年6月 | 9.59 |  |
|  | *21 | 攀枝花大西南有限公司 | 122m3高炉 | 2008年10月 | 589 | 未同步关停烧结机故未认可 |

表2-1　截至2009年底已实施完成的SO2结构减排项目（续）　（吨）

| 类别 | 序号 | 企业名称 | 关停装置 | 关停时间 | 削减量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非电 行业 结构 减排 | *22 | 米易县荣昌石灰厂 | 关闭 | 2008年8月 | 42.862 | 未纳入2005年环统重点企业故未认可 |
|  | *23 | 米易县奎林矿产品加工厂 | 关闭 | 2008年8月 | 51.408 |  |
|  | *24 | 四川川投电冶 | 关闭 | 2008年10月 | 16.241 |  |
| 电力 行业 结构 减排 | 25 | 四川华电攀枝花发电公司 | 1号 | 2007年3月 | 1282.5 |  |
|  |  |  | 2号 | 2007年1月 | 1193.1 |  |
|  |  |  | 5号 | 2008年4月 | 1804.75 |  |
|  |  |  | 6号 | 2007年1月 | 2475.7 |  |
|  | 26 | 攀枝花市煤业（集团）有限公司发电厂 | 5台35t蒸汽锅炉 | 2008年4月 | 629 |  |
|  | *27 | 攀煤电厂5台35吨锅炉 | 拆除 | 2008.04 | 2451 | 根据06年环统只认可629吨。 |
| 合计 |  |  |  |  | 13386.47 |  |

注：序号前带*的项目是国家未认可项目。 

　　 

　　表2-2　截至2009年底已实施完成的SO2工程减排项目　（吨）

| 类别 | 序号 | 企业名称 | 治理装置 | 投运时间 | 削减量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 行业 工程 减排 | 1 | 攀钢集团公司发电厂 | 3台100MW机组烟气脱硫项目 | 2009年12月 | 177.372 |  |
| 非电 行业 工程 减排 | 2 | 攀枝花市圣达焦化有限责任公司 | 氨水喷淋 | 2007年3月 | 19.46 |  |
|  | 3 | 攀枝花恒弘球团有限公司 | 竖炉烟气脱硫 | 2009年7月 | 296.4 |  |
|  | 4 | 攀枝花一立冶金有限公司 | 竖炉烟气治理 | 2009年7月 | 349.3 |  |
|  | 5 | 攀枝花市广川冶金有限公司 | 竖炉烟气治理 | 2009年9月 | 180.6 |  |

表2-2　截至2009年底已实施完成的SO2工程减排项目（续）　（吨）

| 类别 | 序号 | 企业名称 | 治理装置 | 投运时间 | 削减量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非电 行业 工程 减排 | 6 | 攀枝花市红发物资有限责任公司新兴球团厂 | 竖炉烟气脱硫 | 2009年8月 | 220.8 |  |
|  | *7 | 攀枝花市金江冶金化工厂 | 锅炉烟气治理 | 2008年10月 | 14.31 | 简易工艺脱硫故未认可 |
|  | *8 | 攀枝花市红杉钒制品有限公司 | 锅炉烟气治理 | 2008年10月 | 10.79 | 简易工艺脱硫故未认可 |
|  | *9 | 米易华森糖业有限责任公司 | 35T锅炉烟气脱硫 | 2009年3月 | 49 | 简易工艺脱硫，且无在线监测故未认可 |
| 合计 |  |  |  |  | 1318.032 |  |

注：序号前带*的项目是国家未认可项目。 

　　　　（2）COD减排措施及执行情况 

　　　　①结构减排。截至2009年底，我市完成并经国家核定认可实施的COD结构减排项目1个，削减COD 61.3吨。 

　　　　②工程减排。截至2009年底，我市完成COD工业减排项目9个，上报削减量1827.4吨；其中国家核定认可实施的COD工业减排项目6个，削减COD 920.1吨。 

　　　　③新增生活污水处理能力COD减排。按照总量减排实施方案，全市已实施生活废水治理项目8个，上报削减量523.5吨；其中国家核定认定的生活废水治理COD减排项目2个，认定的减排量321.4吨。 

　　2006年至2009年新增COD排放量3501.2吨，在此期间我市通过工业废水治理及深度处理、新建集中式生活污水处理厂、完善污水收集管网等措施和结构减排措施削减COD 1302.8吨。2009年排放COD 17878.84吨，预计2010年排放量可控制在省下达的18000吨指标内。（具体见表2-3和2-4） 

　　表2-3　截至2009年底已实施完成的COD工程减排项目（吨）

| 类别 | 序号 | 企业名称 | 治理装置 | 投运时间 | 削减量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 COD 工程 减排 | 1 | 米易县安宁铁钛有限公司 | 废水回用 | 2009年1月 | 52 |  |
|  | 2 | 攀枝花市立宇矿业有限公司 | 废水回用 | 2009年1月 | 32 |  |
|  | 3 | 攀钢冷轧厂 | 废水回用 | 2009年1月 | 41 |  |
|  | 4 | 攀枝花大地水泥有限公司 | 废水回用 | 2007年12月 | 198 |  |
|  | 5 | 攀钢钛白粉厂 | 废水转供回用 | 2008年4月 | 128.2 |  |
|  | 6 | 攀钢集团0、3＃外排口废水回用工程 | 废水回用 | 2009年4月 | 469 |  |
|  | *7 | 攀煤（集团）公司花山煤矿 | 矿井废水 | 2008年10月 | 721.7 | 矿井废水治理不予认可（全国除贵州省外一律不认可） |
|  | *8 | 攀煤（集团）公司大宝顶煤矿 | 矿井废水 | 2008年10月 | 164.1 |  |
|  | *9 | 攀枝花市健园工贸有限责任公司 | 矿井废水 | 2008年10月 | 21.5 |  |
| 新增生活 污水处理 能力 | 10 | 仁和污水处理厂 | 新建污水提升泵站 | 2007年5月 | 313.1292 |  |
|  | 11 | 攀枝花学院污水处理站 | 生活废水 | 2009年7月 | 8.3 |  |
|  | *12 | 攀钢总医院 | 医院废水 | 2007年6月 | 61 | 医院废水项目不予认可 |
|  | *13 | 密地医院 | 医院废水 | 2007年6月 | 13 |  |
|  | *14 | 攀枝花市第四人民医院 | 医院废水 | 2007年7月 | 4.84 |  |
|  | *15 | 攀枝花市仁和医院 | 医院废水 | 2007年8月 | 6.82 |  |
|  | *16 | 攀枝花新钢钒股份有限公司炼铁生活废水处理站 | 生活废水 | 2007年1月 | 10.02 | 企业生活污水项目不予认定 |
|  | *17 | 攀枝花新钢钒股份有限公司热电生活废水处理站 | 生活废水 | 2007年3月 | 106.43 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2351.04 |  |

注：序号前带*的项目是国家未认可项目 

　　 

　　表2-4　截至2009年底已实施完成的COD结构减排项目　（吨）

| 类别 | 序号 | 企业名称 | 关停装置 | 关停时间 | 削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构减排 | 1 | 四川华电攀枝花发电公司 | 机组关闭 | 2007年12月 | 61.3 |
| 合计 |  |  |  |  | 61.3 |

2.2.3“十一五”期间主要指标完成情况 

　　《“十一五”环保规划》中规划了废水及COD的排放量，规划了烟（粉）尘及SO2的排放量，规划了固体废弃物排放、处置量。以下是2009年这些污染物污染源普查动态更新数据与规划指标的比较（具体见表2-5）。 

　　表2-5　2009年主要指标完成情况

| 类别 | 指标名称 | 规划指标 | 2009年实际值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD排放量 | 1.8万t/a | 1.655万t |
|  | 氨氮排放量 | 0.22万t/a | 0.175万t |
| 废气 | 烟尘排放量 | 1.75万t/a | 2.791万t |
|  | 工业粉尘排放量 | 1.5万t/a | 2.870万t |
|  | SO2排放总量 | 8.1万t/a | 10.35万t |
| 固废 | 工业固废处置利用率 | 70% | 55.39% |
|  | 城市垃圾无害化处理率 | 80% | 88.6% |

2009年我市SO2排放10.35万吨，2010年上半年国家环保部核定认可我市新增SO2削减量2.02万吨，预计2010年下半年新增SO2削减量1.77万吨，即2010年底可以完成SO2排放总量指标。为顺利实现上述目标，我市将重点做好以下工作：一是加大重点减排工程落实力度。重点督查攀钢按照时间计和节点要求，进一步推进6号烧结机烟气脱硫、新建1号360M2烧结机和发电厂烟气脱硫项目的整改，以及盐边县5家球团厂脱硫设施正常稳定运行，进一步提高脱硫效率。二是加强减排设施监督管理。球团企业已建成投运的烟气脱硫项目，按要求完成在线监测系统验收，确保正常运行并与环保部门联网。加大对重点减排企业环境监察和监测频次，确保减排设施稳定运行率、处理效率达到要求；三是加快推进新建减排项目实施。加快推进攀钢3、4、5号烧结机脱硫治理项目、钢城集团白马球团烟气脱硫项目。 

　　2009年我市COD和氨氮排放量均未超过规划指标值，2010年我市加大水污染物减排项目的实施，预计在“十一五”末可以控制在指标范围内。攀枝花市污染源普查动态更新调查汇总了118家企业工业烟粉尘排放量和248家企业固废综合利用及处置情况，而“十一五”规划的是重点工业企业的烟粉尘排放目标值和工业固废处置利用率，故我市2009年工业烟粉尘排放量、工业固废处置利用率与十一五规划指标值相差较大。 

　　　　2.3“十一五”期间全市环境质量状况 

　　按照我市“十一五”环境规划目标，河门口片区、弄弄坪片区环境空气质量应得到显著改善，全市环境空气质量符合国家环境保护模范城市的要求，地表水环境质量应继续保持良好。 

　　　　（1）环境空气质量 

　　表2-6列出了近几年环境空气中主要污染物的年日均浓度，由表可知： 

　　●“十一五”期间，全市SO2年日均浓度处于上升趋势，2009年比2008年略有下降，浓度为0.075 mg/ Nm3，已超过国家二级标准0.06 mg/Nm3，超标0.25倍，成为浓度超标最多的污染物；在片区中，只有仁和片区未超标。 

　　●近几年全市建成区环境空气中的PM10浓度大幅度下降，但年日平均浓度一直超过国家二级标准0.1 mg/Nm3；2009年，全市年日平均浓度为0.101mg/Nm3, 超标1%；炳草岗和河门口片区PM10年日平均浓度超过国家二级标准，河门口污染最为严重，浓度超过标准30%。 

　　●“十一五”期间，由于汽车的大量增加，全市N02年日均浓度呈增长趋势，但维持在一个较低的水平；2009年全市N02年日均浓度为0.043 

　　mg/Nm3，没有超过国家二级标准0.08 mg/Nm3。 

　　表2-6　2004-2009年环境空气中污染物的年日平均浓度（mg/Nm3）

| 年度 | 弄弄坪 |  |  | 河门口 |  |  | 炳草岗 |  |  | 仁和 |  |  | 全市 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | SO2 | NO2 | PM10 | SO2 | NO2 | PM10 | SO2 | NO2 | PM10 | SO2 | NO2 | PM10 |
| 2004 | .056 | .041 | .161 | .062 | .028 | .439 | .052 | .037 | .178 | .011 | .019 | .110 | .048 | .033 | .215 |
| 2005 | .060 | .038 | .116 | .056 | .026 | .324 | .051 | .047 | .138 | .008 | .019 | .101 | .046 | .035 | .164 |
| 2006 | .065 | .042 | .118 | .093 | .043 | .177 | .048 | .045 | .120 | .033 | .026 | .078 | .060 | .039 | .123 |
| 2007 | .081 | .044 | .105 | .101 | .044 | .144 | .066 | .048 | .108 | .046 | .024 | .073 | .073 | .040 | .108 |
| 2008 | .086 | .048 | .104 | .102 | .041 | .137 | .063 | .053 | .105 | .052 | .035 | .075 | .076 | .044 | .105 |
| 2009 | .077 | .049 | .099 | .107 | .043 | .130 | .067 | .053 | .109 | .047 | .028 | .066 | .075 | .043 | .101 |

表2-7　2004-2009年期间空气质量优良率（%）

| 年度 | 弄弄坪 | 河门口 | 炳草岗 | 仁和 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 49.7 | 2.6 | 26.1 | 80.3 | 16.0 |
| 2005 | 86.1 | 6.1 | 69.1 | 90.9 | 53.9 |
| 2006 | 72.7 | 30.2 | 79.8 | 98.6 | 80.7 |
| 2007 | 81.6 | 60.5 | 79.5 | 95.3 | 83.8 |
| 2008 | 82.0 | 70.5 | 86.9 | 96.2 | 90.2 |
| 2009 | 82.5 | 70.1 | 81.4 | 97.8 | 88.2 |

从表2-7可以看到，“十一五”期间，全市以“创模”为契机，以城乡环境综合整治为抓手，以工业污染全防全控为着力点，采取了一系列行之有效的举措，环保工作大见成效，全市环境空气质量有了明显的改善，空气质量优良率上升了7.5个百分点。2009年与2006年相比，弄弄坪和河门口片区空气质量优良率分别上升了9.8个百分点和39.9个百分点。 

　　2009年全市空气优良（好于二级）率分别为：全市平均88.2%，弄弄坪82.5%，河门口70.1%，炳草岗81.4%，仁和97.8%，全市无中度及重度污染（劣于四级）的天数出现。 

　　　　（2）地表水质量 

　　在全市地表水的所有监测断面和饮用水源地，参与水质评价的所有项目2009年均达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准和集中式生活饮用水水源地水质标准。 

　　未参与水质评价的项目“粪大肠菌群”是我市2009年饮用水源地水质的主要污染物。依据《地表水环境质量标准》，2009年“粪大肠菌群”在三个饮用水源地的超标频次为97.2%，最大超标倍数为8.2倍。 

　　　　（3）声环境质量 

　　2009年，全市城市区域环境噪声全年平均声级为51.3dB（A），不超标；全市各类功能区昼间噪声均不超标，但1类功能区夜间噪声超标3.6dB（A），较2008年增加3.2dB（A）；4类功能区夜间噪声超标5.4dB（A），较2008年降低3.1dB（A）。 

　　全市有48.3千米交通干线噪声超过70dB（A），全市道路交通干线噪声平均等效声级值为67.6dB（A），未超标；与2008年相比，增加1.5dB（A）。 

　　 

　　第三章　“十二五”环境保护规划 

　　 

　　　　3.1“十二五”期间环保工作的主要任务 

　　　　3.1.1持续开展总量减排工作，推动环境质量不断改善 

　　“十二五”期间，确保全市建成区的SO2和PM10的年日平均浓度达标，确保全市饮用水源地水质100%达标，是环保部门的重要任务之一。我市必须坚决贯彻环境保护基本国策，以改善我市环境质量为立足点，持续深入推进主要污染物排放总量控制工作。 

　　　　一是科学分配指标。在目前的污染形势下，制定环境容量许可的、在省下达的总量指标内的总量控制方案，合理确定各区、县化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四项污染物排放总量控制指标，科学地将其分配到各区县和主要排污企业。二是强力推进减排措施。采取“强化结构减排、细化工程减排、实化管理减排”等一系列有效措施，实行污染物排放总量控制。强力推进企业脱硫项目，严格执行大气污染物排放标准和总量控制制度，削减二氧化硫排放量；采取结构减排措施，达到氮氧化物总量控制目标，综合改善建成区环境空气质量。加快生活污水处理基础设施建设，削减化学需氧量和氨氮排放量，改善地表水和饮用水环境质量。三是严格项目审批。优先发展低碳、清洁、节约的新型产业，新引进产业项目的能耗水耗以及污染物排放必须达到国内同行业先进标准；新建项目必须通过淘汰落后产能腾出总量，方可准入。改扩建项目必须做到依靠清洁生产削减总量，实现增产不增污。对高耗能、高污染行业实行严格的准入限制，积极探索环境容量有偿使用制度，同时，结合攀枝花实际，研究各类企业排放达标许可制度，从严控制企业排放总量。四是推进清洁生产、发展循环经济、加强节能减排。支持推广采用节能、降耗、节水、环保的先进技术设备和产品，提高城市清洁能源比例和能源利用效率；强制淘汰能耗高、污染大、质量差的落后产能、工艺、设备和产品；全面推广余能、余压、余热、废气和废水的综合利用，实施清洁生产，发展循环经济，推进资源的循环利用，达到节能降耗减污增效的目的。五是进一步完善总量减排三大体系。围绕实现“十二五”规划确定的主要污染物排放控制目标，建立科学、完整、统一的总量减排统计、监测和考核体系，将污染减排完成情况纳入各县（区）经济社会发展综合评价体系，作为政府领导干部综合考核评价和企业负责人业绩考核的重要内容，实行严格的问责制，强化政府和企业责任，为“十二五”污染减排工作提供坚实的基础和保障。 

　　　　3.1.2加快推进产业结构调整，着力化解结构性污染难题 

　　产业结构问题是我市环保工作面临的根本性问题，要彻底解决环境问题，推动环保工作良性发展，必须着力调整和优化产业结构。一是大力调整产业结构。“十二五”期间，要围绕“4个倾力打造”，努力提升城市辐射能力，提高第三产业的发展水平；要围绕“6+2”产业发展重点，努力推进钢铁经济向钒钛经济转变，做大、做深、做精、做长钒钛产业；要按照立足资源、依靠科技、深度开发、综合利用的总体思路，整合工业资源，对环境敏感、能耗高、污染排放量大的企业采取技术改造，污染治理，关、停、搬迁等措施，促进产业升级；要根据国家产业政策和我市环境承载能力，加快落后产业和装备淘汰步伐。二是大力发展循环经济。我市资源型工业特征明显，资源综合利用水平不高，有价金属的有效利用空间较大，要按照“减量化、资源化、再利用”的原则，推动循环经济发展，促进企业从末端治理向全过程控制的转变。认真研究我市适合发展循环经济的产业、产品、生产技术，搞好循环经济的研究、试点和推广。从根本上转变和优化攀枝花市经济增长模式，最大限度地缓解环境与发展的矛盾。三是积极发展绿色经济。通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段，大力发展太阳能、生物质能、新材料、节能环保等绿色产业，积极培育以低碳为特征的绿色经济增长点，大力倡导社会节能和发展低碳循环经济，推动经济社会发展向低耗能、低排放模式转变，实现绿色增长。四是科学规划和确定发展目标。要科学确定各产业发展规模。必须根据我市资源和环境承载能力，特别是环境承载能力，对主要污染行业和产业的发展规模进行认真分析研究，科学确定，严格执行。要合理规划产业发展速度。在我市当前主要污染物排放量饱和的情况下，相关污染产业发展必须寄希望于总量减排工作成效，置换相应的环境容量指标，因此，发展速度必须与污染治理进度、科技发展水平和产业结构调整力度相互协调，相互匹配，相互适应。 

　　　　3.1.3不断加强生态建设和保护，全面夯实生态市建设基础 

　　“十二五”期间，生态市建设进入达标建设阶段，按照《攀枝花生态市建设规划》的要求，以打造现代生态工业城市、森林城市和山水园林城市为目标，以构建 “六大体系”建设为重点，建设环境优美乡镇、生态县区。坚持保护优先、开发有序的指导思想，以控制不合理的资源开发活动为重点，强化对水源、土地、森林等自然资源的生态保护。 

　　　　一是推进生态经济体系建设。要着力加快新型工业化进程，以发展循环经济、推进清洁生产、开展低碳经济试点为抓手，进一步延长产业链，发挥产业的关联效应和产业集群优势，建设生态工业。加快建设特色生态农业，发展壮大第三产业。二是推进自然资源保障体系。建设规范划分、严格执行鼓励开发区、限制开发区、禁止开发区管理的有关规定，加快矿山生态系统建设。要进一步强化水资源开发过程中流域生态地质环境保护，要在推动生物资源产业化的同时，确保不危害生物多样性和区域生态安全。三是推进生态环境体系建设。要以生态市建设为载体、以工业污染防治和总量控制为主线、以主要污染物减排为重点，以总量减排“三大体系”建设为契机，加强环境管理能力建设，严把新建项目审批关，控制源头污染，加强现有污染源环境监管，实现总量控制目标，平衡推进核与辐射安全管理、农村污染防治、生态环境保护，促进经济、社会、环境协调发展。四是推进生态人居体系建设。要紧扣建设区域性中心城市目标，突出安全、优美、舒适的生态山水城市特色，重点发展成昆铁路、西攀高速公路沿线城镇，形成城市干道相连、生态绿地分隔的中心城区与副中心城区的互动、主发展轴与次发展轴辉映的组团式城镇布局。五是推进生态文化体系建设。要宣传普及生态环境知识，推行绿色生产服务方式和消费模式，在全市形成节约资源能源和保护生态环境的理念。要突出地方文化特色，着力培育优势文化产业。要夯实一批文化基础设施，提升区域影响力。六是推进生态建设能力保障体系建设。要加强人力开发、社会发展和技术保障等能力建设。要积极开展生态工业、生态农业、生态旅游和服务业发展模式、生态景观等研究，以高效的资源利用体系和生态循环系统为可持续发展构筑科技支撑。要通过财政投入引导，构筑生态市建设多元化的资金保障。 

　　　　3.1.4积极推动区域污染防治，构建全覆盖的环保工作体系 

　　建立全防全控的防范体系，树立源头预防、过程控制、末端治理、风险防控的理念，彻底改变环保工作缺乏源头预防、过程控制、风险防控的被动局面。 

　　强化重点区域的污染治理和城乡环境综合整治，落实生活污水治理工程，全面实现工业污染源达标排放，努力改善格里坪、河门口、弄弄坪、炳草岗、金江片区环境质量。一是加强工业污染防治。加强对重大排污口废水的监督管理，杜绝污染事故发生，确保地表水水质达Ⅲ类标准，保障饮用水取水口的水质安全；通过调整产业结构、开展清洁生产审计、发展循环经济等措施减少废水排放总量，推动污水深度治理和回用，确保稳定达标；加大对河门口片区工业企业的“治（治理）停（停产）并（兼并）转（转产）迁（搬迁）”力度，开发利用焦炉煤气，缅气实现居民、餐饮行业能源的清洁化；治理工业粉尘、扬尘，减少无组织排放，提高粉尘治理、回收效率；对各种堆场（煤、渣、原料、固体废弃物）的面源污染进行治理；加强对固体废弃物综合利用的研究，拓展固废利用途径，减少固废的产生量、排放量，提高综合利用率。二是加强城市污染防治。抓好城市环境体系建设，城市沿江视野区建设，有效清除建成区的视觉污染。加大城区禁燃区的面积，积极推进建筑、交通的文明施工，降低大气和噪声污染；切实做好公路沿线的环境保护，减少汽车运输的抛洒、扬散污染，减少汽车尾气的排放量；对低矮排放源（餐饮业的油烟）的污染进行治理；大力推行生活垃圾减量化、资源化和无害化处理。三是加强农村污染防治。“十二五”期间，特别要做好农村环境治理和保护，抓好农村污染源头的防治工作，切实保护农村饮用水环境，做好农村垃圾处理。推进农村改水、改厕工作，搞好作物秸秆等资源化利用，积极发展农村沼气，妥善处理生活垃圾和污水，开展农村面源污染治理，解决农村环境“脏、乱、差”问题，创建创建生态乡镇、文明生态村。四是突出重金属污染防治。“十二五”期间，我市将掀起新一轮的废渣综合利用高潮，将对废渣中的钛、铬、镍、镉等进行回收、提取，这些过程可能使用酸和氯气，要研究这些涉酸、涉氯行业可能造成重金属污染的途径，防止废渣在转移、再利用过程中重金属被活化。必须加强重金属污染防治的监测和监控，要进一步确定钒钛磁铁矿中有害重金属在废气、废水、废渣中存在的形态、数量，制定减少和防治污染的措施；不利用攀枝花的废酸对外地的含铅矿物、废渣进行铅的提取，不要引进和加大攀枝花的重金属污染，特别要杜绝重金属对农村的污染。 

　　　　3.1.5全面加强建设项目管理，认真落实全过程控制的要求 

　　我市将各工业园区、弄弄坪、西区、炳草岗、金江片区列为环境监管的重点区域，将饮用水源、重金属、核与辐射、尾矿库、各种堆场的污染列为环境执法的重点领域。加强源头预防、过程控制力度，切实规范企业环境行为，防控环境风险。一是认真落实环境影响评价制度，实现源头预防。认真贯彻落实环境影响评价法的规定，推动区域规划和专项规划环境影响评价，强化建设项目的环境准入管理。按照城市总体规划要求，对全市区域开发、项目建设、企业搬迁等提出环境要求。实行资源环境优先原则，对生态环境脆弱、环境污染严重的地区限制开发建设。在项目的环评和建设期从选址、生产工艺、污染防治措施上从源头进行预防。二是严格环境执法。严格执行国家产业政策和有关规定，加强老污染源监管力度，重点抓好冶金、钒钛、电力、煤焦化、建材、化工、矿业等重点污染行业的污染控制，加快推进工业污染源全面达标排放，对不能稳定达标和没有治理设施的排污单位一律停产治理；对生产工艺落后、严重污染环境、危及水源及环境安全、缺乏治理技术或治理无望的企业，要报请政府予以关闭；对达标后仍不能满足下达的总量控制指标的企业，必须坚决削减排放量，对超过总量控制指标的企业要依法限期治理。限期治理期间，各级环保部门要检查这些企业污染治理情况、治理方案、技术可行性及实施进度，并根据治理情况采取停产或限产的方法，以减少污染物的排放量，确保所在地周围环境质量达标。继续保持对违法企业的高压态势，要把执法的重点放在查处超标排污、“十五小”、“新五小”的反弹、未执行“环评”和“三同时”制度、逾期没有完成限期治理任务、对饮用水源地构成威胁的企业，一经查实，坚决打击，对环境违法行为施行“零”容忍，确保人民群众生命健康和环境安全。三是加强监测、信息化建设，实现污染全过程自动控制。对全市重点污染源排放、污染影响、环境质量情况进行自动化监控、监测，实行污染全过程的监控，为环境管理和执法提供依据。四是推进环境风险的防控，维护环境安全。建立重大环境风险源档案，对这些源进行适时监控和评估，建立突发环境风险的事故处理机制，制定污染事故预报、预警和应急处理预案。 

　　　　3.1.6大力加强环保能力建设，不断提升环保保障水平 

　　我市不仅环保历史欠账多，而且结构性、区域性环境污染治理任务繁重，随着环保工作的领域不断拓展，“十二五”期间必须加强环保能力建设，提高环境监管效能。一是加强总量减排“三大体系”建设。继续推进我市总量减排统计、监测和考核体系建设，切实改变污染源监测、环境执法、统计能力薄弱的局面，大力开展人员专业素质教育，不断提高新形势下环保系统执法管理能力，为全面完成主要污染物减排任务创造条件，为可持续发展提供技术支持，为生态市建设奠定基础。二是加强基层环保机构能力建设，提高环保监测、监察工作水平。鉴于我市社会经济总体发展水平较高，经济水平已达到中部地区，为了使监测、监察队伍能更好地为环保服务，参照中部地区相应的建设标准解决监测、监察系统人员编制，加强软硬件建设，解决县（区）、园区及农村环保部门的机构设置、人员编制及经费渠道。三是加强环境监测能力建设。开展地表水（饮用水）有机物监测，开展土壤重金属及有机物监测；以环境质量监测、污染源监督性监测、减排和应急监测能力建设为重点，增加自动化监测、应急监测设备的投入，切实提升环境监测技术装备水平，促进环境监测的现代化建设。完善全市地表水、环境空气质量的自动监测系统。四是加强我市信息、应急、宣教中心建设。加强环保信息中心建设，结合电子地图，实现环境质量、污染源监控数据、污染源监控视频、企业信息、区域规划、危废及危险物资的运输监控等各业务的统一集成；建设攀枝花市环境管理和应急指挥系统，开展环境安全应急体系研究；严格按照全国环保系统环境宣传教育机构规范化建设标准，建设攀西一流的攀枝花市环保宣教中心；开展环境保护的科研工作，提高科学技术对环境保护的支撑作用。 

　　　　3.2“十二五”环保工作重要专项 

　　“十二五”环保工作要紧紧围绕工作目标，持续五大专项，推动环境质量持续快速改善，努力维护群众环境权益。 

　　　　（1）开展总量减排专项，在污染防控水平方面上新台阶 

　　一是要在污染治理上实现突破，全面提升污染源稳定达标水平。加大污染源治理力度，由“十一五”的以工程减排措施为主转变为工程减排、结构减排和管理减排措施全方位实现减排目标。二是要在源头污染防控上实现突破，全面提升项目审批管理水平。严格执行国家产业政策和环保两项制度，强化新建项目环境管理，建立完善项目相关体系，确保环评文件的执行到位，严格控制污染物新增量。三是要在执法监管上实现突破，全面提升企业自律水平。积极强化减排项目监管，确保既有减排工程发挥效益。对重点减排项目加大环境监察、监测频次和现场核查力度，不断完善自动监控网络，实行实时监控、动态管理，提升环境监控能力。 

　　　　（2）开展生态建设专项，在生态市建设方面取得新进展 

　　一是要在生态县（区）创建上取得新突破。在2015年前要实现东区、仁和区、盐边县、米易县要达到省级生态县考核指标的要求，其中米易县还要达到国家级考核指标的要求，西区完成生态区建设“十二五”阶段任务，为2016年达到省级生态区奠定基础。二是要在生态细胞建设上取得新突破。要按照典型带动、打造亮点，循序渐进、以点带面的原则，加强环境优美乡镇、生态家园等生态细胞建设，“十二五”期间完成18个环境优美乡镇建设。三是要在生态保护和恢复上取得新突破。坚持生态保护与生态建设并重，按照保护优先、有序利用的原则，加强对资源开发活动及建设项目的生态环境监管，促进重要资源开发区的生态恢复。防治水土流失、地质灾害，防治干热河谷生态系统退化，构建生态安全体系。 

　　　　（3）开展执法监管专项，在规范企业环境行为方面求新突破 

　　一是要强化宣传教育，进一步增强全社会环保意识。充分发挥广播、电视和报刊等新闻媒体的作用，综合运用宣传、教育、法律、行政和舆论等手段，向各级决策层及公众进行环境宣传，努力提高全民环保法制意识，为执法监管当好参谋，着力提高政策保障、制度保障、服务保障，着力提高阳光执法、严格执法、人性执法。二是要严厉打击环境违法行为，进一步增强企业的法律意识、风险意识、责任意识。重点围绕影响饮用水安全、影响空气质量、影响环境安全、重金属土壤污染、违法排污和影响群众生产、生活的环境违法行为，加大力度开展环境执法行动，进一步规范企业的环境行为，增强企业的法律意识、风险意识、责任意识。 

　　　　（4）开展综合防控专项，在推动污染联防方面开创新局面 

　　一是要全面落实“一控双达标”的刚性要求，将总量控制、环境质量达标和企业达标排放作为环境管理的综合手段加以落实。落实总量控制要求，采用污染物排放总量倒逼机制使污染控制从末端逐步延伸到中端和前端，将环境管理从排污口向环保设备、环保设施延伸，建立以末端控制为主、体现清洁生产要求、覆盖生产全过程的排放标准体系，加强源头控制和全程管控，实现大幅度减少工业污染物的产生和稳定的达标排放。二是要探索区域大气污染联防联控机制。为确保到2015年全市环境空气质量全面改善，针对我市区域空气质量状况和污染特征，以严格控制二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘、挥发性有机物和机动车尾气的排放为目的，将格里坪、河门口、弄弄坪、炳草岗、金江片区作为大气污染联防联控的重点区域，将火电、钢铁、有色、水泥、化工、焦化、采选等生产性企业，喷绘、印刷、加油站、餐饮等服务性企业，建筑工地、道路运输、机动车等污染排放源作为联防联控重点，建立大气污染联防联控机制，开展区域大气污染联防联控工作。 

　　　　（5）开展环境风险管理专项，在环境应急管理方面形成新机制 

　　为保障环境安全，维护群众环境权益，我市要加强企业环境风险防控，落实环境应急工作，防止环境污染事故发生，提高对突发环保事件的应对能力。一是在核与辐射方面。加强核与辐射安全的日常监督管理和应急体系建设，健全核与辐射装置生产、购销、使用、报废全过程控制机制，努力确保核与辐射环境安全。二是在饮用水源保护方面。制定饮用水源应急预案，建设备用水源，加强水质监测，确保群众饮水安全。三是在危险废物管理方面。调查和摸清本市危险废物产生的现状，严格执行危废转移联单制度，确保所产生的危险废物全部依法处置，进一步规范危废暂存场，严格按照规定进行贮存。四是在涉氯、渉酸、涉磷的企业管理方面。加大对涉氯涉酸涉磷装置及相应环境应急设施排查力度，消除污染隐患，确保环境安全。特别是要针对涉氯、渉酸、涉磷行业可能造成重金属污染严加监管，防止废渣在转移、再利用过程中重金属的被活化。五是在长效机制建设和应急准备方面。全面落实重点企业应急预案、应急机构、应急演练、应急物资储备、应急人员培训。加快建立主要污染企业的环保审计制度、环保风险评估制度和环保监督员制度，完善风险源监管的长效机制。 

　　　　3.3规划的具体内容 

　　　　3.3.1环境空气 

　　　　（1）指导思想。以环境容量为基础，依据上级下达的污染物排放总量控制目标，采取“强化结构减排、细化工程减排、实化管理减排”等一系列有效措施，实行污染物排放总量控制，实现环境空气质量全面达标。 

　　　　（2）目标。“十二五”期间全市环境空气质量优良率达90%左右，SO2、PM10年日平均浓度达标，酸雨出现频率和强度有所下降。 

　　　　（3）环境空气质量现状。由表3-1（来源于环统数据）和表2-2可知，近五年全市工业烟粉尘排放量、PM10浓度呈逐年递减趋势，而且PM10浓度由2005年的0.164 mg/Nm3减少到2009年的0.101 mg/Nm3，接近可吸入颗粒物国家二级质量标准（0.100 mg/Nm3）。河门口测点PM10年平均浓度远远高于其它站点，但近年来其污染程度已大幅度减轻。弄弄坪站点2009年PM10年平均浓度已达标。 

　　表3-1　攀枝花市2005～2009年主要工业企业烟粉尘排放情况　（吨）

| 污染物 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 14402.79 | 11922.68 | 8551.41 | 6441.06 | 6293.43 |
| 粉尘 | 15071.24 | 13247.55 | 10865.47 | 10259.02 | 14654.27 |

2009年PM10浓度在空间上从大到小的排序依次为：河门口>炳草岗>弄弄坪>仁和。由此可知，河门口的河谷内有大量的PM10排放源；炳草岗承接了来自弄弄坪排放的PM10，片区内又有较多的汽车源和建筑开放源。 

　　PM10源解析结果表明，攀枝花市大气颗粒物污染属于以颗粒物开放源、煤烟尘和二次污染为主的多源类复合污染类型。其中硫酸盐、二次有机碳粒子、硝酸盐二次粒子对环境空气颗粒物的分担率达到23%（硫酸盐12.2%、二次有机碳占8%、硝酸盐3%），排放的<=10μm的尘源量约为0.42万t/a。其中，硫酸盐、二次有机碳的贡献均比较高，尤其是硫酸盐不容忽视。攀枝花排放的SO2数量大，大气环境中具有良好的形成硫酸盐粒子条件（气温高、太阳辐射强、有催化剂V2O5），SO2转化为二次硫酸盐气溶胶的比例约为20%。2009年，攀枝花全市排放的SO2为10.35万t，依据源解析结果，二次硫酸盐粒子对攀枝花PM10全年受体的贡献浓度为0.015mg/Nm3。由此可见，SO2在攀枝花的大气环境中比其他城市更容易转化为硫酸盐颗粒物，因此我市必须大力控制SO2排放量，这不仅可使SO2年日平均浓度达标，也可减少环境空气中的硫酸盐粒子，降低PM10浓度。 

　　近几年，全市SO2年日均浓度处于上升趋势，2009年比2008年略有下降，但仍超过国家二级标准0.25倍，成为浓度超标最多的污染物；在片区中，只有仁和片区未超标。2009年万元GDP SO2排放强度最大的区域是西区，东区、米易次之，盐边、仁和排放强度最小，西区的万元GDP SO2排放强度是仁和区的8.1倍。 

　　2009年炳草岗、矿务局、十九冶3个降水测点位均出现酸性降水，全市年降水pH均值为4.68，较2008年下降0.19；酸雨pH均值为4.50，较2008年下降0.18；全年酸雨频率为54.3%，较2008年降低4.6个百分点。 

　　　　（4）“十二五”期间SO2、NOx排放量预测 

　　　　①预测基数及主要参数 

　　●预测的基准年为2010年，规划目标年为2015年。 

　　●以2010年污染源普查动态更新数据为基数，2010年二氧化硫排放量为113867吨、氮氧化物排放量为37994吨（工业+生活32335吨、机动车5659吨）。 

　　●根据《攀枝花市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，2015年GDP达1000亿元（2010年可比价），即GDP年均增幅13.8%。 

　　●总煤耗按万元GDP综合能耗计算，电力和钢铁行业煤耗按全口径计算。2010年取万元GDP综合能耗(可比价)2.381吨标煤/万元，现有火电装机容量84万kw。 

　　●“十二五”期间万元GDP综合能耗累计降幅17%，新增火电机组容量2*30万kw，同时关停3*10万kw机组。经预测，到2015年全社会煤耗3499万吨、一次能源中煤炭占48.41%、电力行业煤耗量537万吨、钢铁行业煤耗量344万吨。 

　　　　②二氧化硫新增量预测 

　　参照《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》、《主要污染物总量减排核算细则》推荐的污染物预测公式，分为电力行业、钢铁烧结机（球团）和其他行业三部分测算。电力行业和钢铁烧结机（球团）的新增量采用全口径核算方法，其他行业的新增量采用宏观核算方法。 

　　　　a.电力行业 

　　电力行业全口径二氧化硫新增量根据各电厂分机组燃料消耗量、含硫率、脱硫设施运行情况，采用物料衡算法核算。“十二五”期间电力行业新增火电机组容量2*30万kw，新建攀钢煤矸石电厂综合脱硫效率要求达到90%。经预测，到2015年电力行业新增二氧化硫排放量1656吨。 

　　表3-2　电力行业新增二氧化硫排放量　（吨）

| 项 目 | 机组容量（MW） | 煤耗 （万吨） | 含硫率(%) | 综合脱硫 效率(%) | 新增 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 攀钢矸石电厂 | 2*300 | 224 | 0.48 | 90 | 1656 |

b.钢铁烧结（球团）行业 

　　钢铁行业烧结、球团设备新增二氧化硫排放量根据铁矿石和固体燃料用量、含硫率、综合脱硫效率，采用物料衡算法核算。经预测，到2015年钢铁行业新增二氧化硫排放量27000吨。 

　　表3-3　钢铁烧结（球团）行业新增二氧化硫排放量　（吨）

| 类 别 | 新增烧结球团产能（万吨） | 综合脱硫效率（%） | 新增排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 攀钢烧结机 | 134 | 70 | 3400 |
| 拟建球团 | 1622 | 75 | 23600 |
| 合计 | 1756 | / | 27000 |

c.其他行业 

　　除电力、钢铁烧结机（球团设备）外的其他行业二氧化硫新增量根据其他行业煤炭消费增量和二氧化硫排放强度测算，经预测，“十二五”期间其他行业二氧化硫新增6620吨（见表3-4）。 

　　表3-4　“十二五”期间其他行业二氧化硫新增排放量　（吨）

| 类别 | 2010其他行业SO2 排放量（吨） | 其他行业煤耗 年均增幅(%) | 其他行业SO2排放 强度年均增幅(%) | 新增排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他行业 | 13429 | 9.85 | 6.31 | 6620 |

d.二氧化硫新增量小计 

　　表3-5　“十二五”期间二氧化硫新增排放量小计　（吨）

| 行业类别 | 电力行业 | 钢铁行业 | 其他行业 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增量 | 1656 | 27000 | 6620 | 35276 |

③氮氧化物新增量预测 

　　氮氧化物新增量预测参照《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》、《主要污染物总量减排核算细则》推荐的污染物预测公式，分为电力行业、交通运输行业、水泥行业和其他行业四部分测算。电力行业氮氧化物新增量采用全口径核算方法，交通运输业采用分车型排污系数法，水泥行业采用单位产品排污系数法，其他行业采用宏观测算法。 

　　　　a.电力行业 

　　“十二五”期间电力行业新增火电机组容量2*30万kw，经预测，2015年电力行业氮氧化物排放2250吨。 

　　表3-6　电力行业新增氮氧化物排放量　（吨）

| 项 目 | 机组容量（MW） | 煤耗(万吨) | 新增排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 攀钢矸石电厂 | 2*300 | 224 | 2250 |

b.水泥行业 

　　水泥行业氮氧化物新增量采用单位产品排污系数法进行测算，经预测，2015年我市水泥行业新增氮氧化物排放量2300吨。 

　　表3-7　水泥行业新增氮氧化物排放量　（吨）

| 行 业 | 2010年产量（万吨） | 2015年产能（万吨） | 新增排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥行业 | 231 | 300 | 2300 |

c.交通运输行业 

　　机动车氮氧化物新增量以车辆新注册、车辆转入产生的氮氧化物新增排放为口径，采用系数法进行核算。“十二五”期间，按新增车辆4.4万辆（新注册5.6万辆，淘汰1.2万辆）计，经预测2015年交通运输行业新增氮氧化物排放量3550吨。 

　　　　d.其他行业 

　　除电力、水泥和交通运输行业，其他行业的氮氧化物新增量采用单位煤炭消费量的污染物排放强度法预测，经预测，其他行业氮氧化物新增排放7100吨。 

　　表3-8　“十二五”期间其他行业氮氧化物新增排放量　（吨）

| 行业 | 2010其他行业NOx排放量（吨） | 其他行业煤耗 年均增幅(%) | 其他行业NOx排放强度年均增幅(%) | 新增排 放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他行业 | 16225 | 9.57 | 4.63 | 7100 |

e.氮氧化物新增量小计 

　　表3-9　“十二五”期间氮氧化物新增排放量小计　（吨）

| 行业类别 | 电力行业 | 水泥行业 | 交通运输行业 | 其他行业 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增量 | 2250 | 2300 | 3550 | 7100 | 15200 |

④二氧化硫、氮氧化物削减量预测 

　　我市主要采取“强化结构减排、细化工程减排、实化管理减排”等一系列有效措施对二氧化硫、氮氧化物进行减排，可削减二氧化硫64516吨、氮氧化物21039吨（具体项目见表3-11、3-12）。其中，烧结、球团企业，钛白行业酸解、煅烧尾气及规模在35吨以上的燃煤锅炉实施烟气脱硫，综合脱硫效率达到70%以上，可削减二氧化硫9392吨；对现有电厂、烧结、球团企业加强监管，综合脱硫效率达70%以上，可削减二氧化硫48416吨；实施攀枝花钢钒有限公司发电厂等关停项目，可削减二氧化硫6708.7吨；对钢城集团瑞达水泥有限公司等实施烟气脱硝工程建设，可削减氮氧化物900吨；淘汰、关停落后产能企业9家，预计可削减氮氧化物16389吨；淘汰各类机动车1.2万辆（不含摩托车），预计可实现氮氧化物减排3750吨。 

　　　　⑤“十二五”末二氧化硫、氮氧化物排放量预测 

　　从表3-12可知：我市2010年SO2排放113867吨，“十二五”期间预计SO2新增35276吨，采取各种措施可削减SO2排放量64516吨，则到2015年SO2排放量为84627吨，同比2010年的113867吨减少25.6%。故我市在“十二五”期间SO2排放量可以控制在省环保厅下达的总量目标86539吨以内。在这种情况下，全市建成区环境空气中的SO2年日平均浓度可以达标。 

　　我市2010年NOx排放37994吨，“十二五”期间预计NOx新增15200吨，采取各种措施可削减NOx 排放量21039吨，则到2015年NOx排放量为32155吨，同比2010年的37994吨减少15.3%。故我市在“十二五”期间NOx排放量可以控制在省环保厅下达的总量目标32675吨以内。在这种情况下，全市建成区环境空气中的NO2年日平均浓度可以达标。 

　　表3-10　2015年全市SO2、NOX总量控制平衡表　（吨）

| 项 目 |  | 十二五测算 | 省厅下达目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 2010年排放量 | 113867 | / |
|  | 新增量 | 35276 | / |
|  | 削减量 | 64516 | / |
|  | 2015年排放量 | 84627 | 86539 |
|  | 削减比例（%） | 25.6 | 24 |
| NOx | 2010年排放量 | 37994 | / |
|  | 新增量 | 15200 | / |
|  | 削减量 | 21039 | / |
|  | 2015年排放量 | 32155 | 32675 |
|  | 削减比例（%） | 15.3 | 14 |

（5）大气环境规划措施 

　　攀枝花环境空气中首要污染物是SO2，在最近的五年内，攀枝花市的SO2年均浓度是在逐渐增长，SO2污染将可能严重制约攀枝花市中长远目标规划的实施。由于汽车的大量增加，N02年日均浓度在2003年后呈缓慢增长趋势。我市必须进一步加大大气环境的污染治理力度，实行污染物排放总量控制，实现环境空气质量全面达标。 

　　●采用综合措施，以控制工业粉尘、堆料扬尘、道路扬尘和施工扬尘等为重点，全面控制粉尘污染。“十二五”期间对10吨以上锅炉进行废气烟粉尘深度治理，攀钢（集团）公司实施4#高炉烟尘治理；焦化炉进行干熄焦改造，大型锅炉除尘；对攀枝花市恒鼎煤焦化有限公司焦化厂、攀枝花市天阔陶瓷有限公司、钢企白马球团厂、中禾球团厂、垭口火车站货场和云南省金沙江木材水运局等企业进行面源污染治理；规范堆料场，工厂企业的堆料场要实施覆盖和挡风措施，攀枝花钢铁企业、燃煤电力企业和煤炭企业实现密闭矿场和煤场；原材料严格实行密闭运输。应严格控制新建工业企业，增设除尘设施，尤其是应加强重点污染源除尘设施的监管，以逐步降低区域烟尘的排放量。 

　　●推进能源结构持续优化，严格控制新增量。严格执行国家产业政策，全面落实淘汰落后产能要求，遏制高耗能、高污染产业过快发展，严格控制污染物新增量。新建项目必须按照严格的环保要求进行控制，从源头上大幅度降低污染物排放强度，进一步改善能源消费结构，控制煤炭消费增量，促进经济发展的绿色转型。“十二五”期间争取“缅气入攀”，通过天然气利用对煤炭等能源的替代，达到节能减排、改善环境质量的目的，促进产业结构调整，缓解环境承载压力。 

　　●巩固电力行业减排成果，推进二氧化硫全面减排。“十二五”期间，我市在“十一五”电力行业二氧化硫减排取得明显成效的基础上推进全面减排，重点加大冶金、建材、有色等非电力行业以及燃煤锅炉的二氧化硫减排力度。电力和冶金行业强化脱硫设施的升级改造与运行管理，显著提高综合脱硫效率，其他行业加快脱硫设施建设，由“十一五”主要依赖工程减排向工程减排、结构减排和管理减排齐头并进方向转变。 

　　●严格执行国家产业政策，加快落后产能淘汰步伐。加快淘汰电力、钢铁、建材、焦炭等行业落后产能，采取“关、停、并、转”等措施，提前淘汰、关闭一批不符合产业政策的项目。“十二五”期间，结构减排是我市削减氮氧化物的重要措施，攀钢发电厂必须在2014年以前关停，攀枝花市圣达焦化公司和恒鼎煤焦化公司必须按计划淘汰，确保完成我市“十二五”氮氧化物减排目标。 

　　●突出重点行业，加强氮氧化物排放控制。“十二五”期间，水泥行业新型干法窑推行低氮燃烧技术和烟气脱硝工程建设，规模大于2000吨熟料/日的新型干法水泥窑必须安装脱硝设施，综合脱硝效率达到60%。机动车氮氧化物排放近几年一直呈上升趋势，“十二五”期间，进一步完善机动车环境管理制度，加强机动车环保定期检验，积极发展新能源汽车；提高新车和旧车准入门槛，凡转入攀枝花市车辆必须达到国3排放标准，新车逐步执行国4机动车排放标准；加速淘汰“黄标车”（污染物排放达不到国1标准的汽油车和国3标准的柴油车），基本淘汰2005年以前注册运营的“黄标车”。同时要加快车用燃油清洁化进程，强化车用燃油清净剂管理。 

　　　　（6）规划具体项目 

　　表3-11　二氧化硫减排项目表

| 序号 | 企业名称 | 治理项目 | 预计SO2削减量（吨） | 完成时间 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀枝花钢企米易白马球团有限公司 | 球团烟气脱硫 | 4377 | 2012 |
| 2 | 攀枝花钢企荷花池球团厂 |  | 2355 | 2012 |
| 3 | 攀枝花市广川冶金有限责任公司 |  | 1677 | 2012 |
| 4 | 攀钢集团钛业有限责任公司钛白粉厂 | 煅烧尾气治理 | 66 | 2012 |
| 5 | 攀枝花市兴中钛业有限公司 | 酸解、煅烧尾气治理 | 25 | 2012 |
| 6 | 攀枝花大互通钛业有限公司 |  | 131 | 2012 |
| 7 | 攀枝花鼎星钛业有限公司 |  | 87 | 2012 |
| 8 | 攀枝花市钛都化工有限公司 |  | 30 | 2012 |
| 9 | 攀枝花东方钛业有限公司 |  | 210 | 2012 |
| 10 | 攀枝花天伦化工有限公司 |  | 180 | 2012 |
| 11 | 攀枝花市钛海科技有限责任公司 | 锅炉、酸解、煅烧尾气治理 | 229 | 2012 |
| 12 | 四川省卓越钒钛有限公司钛业分公司 |  | 25 | 2012 |
| 13 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 对现有烧结机进行技术改造，加强监管，综合脱硫效率达65%以上 | 33275 | 2013 |
| 14 | 攀煤煤矸石电厂、三维电厂 | 对现有电厂加强监管，综合脱硫效率达70%以上 | 14605 | 2013 |
| 15 | 攀枝花中禾矿业有限公司 | 加强监管，综合脱硫效率达70%以上 | 179 | 2012 |
| 16 | 攀枝花恒弘球团有限公司 |  | 203 | 2012 |
| 17 | 攀枝花市红发水钢有限公司 |  | 154 | 2012 |
| 18 | 攀枝花钢钒有限公司发电厂 | 关停3×100MW机组 | 5443.47 | 2014 |
| 19 | 攀枝花市圣达焦化公司 | 关停2.5m焦炉 | 560 | 2013 |

表3-11　二氧化硫减排项目表（续）

| 序号 | 企业名称 | 治理项目 | 预计SO2削减量（吨） | 完成时间 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 攀枝花市恒鼎煤焦化公司 | 关停2.5m焦炉 | 563 | 2013 |
| 21 | 米易县莲华水泥厂 | 关停 | 14 | 2011 |
| 22 | 成都府河电气集团米易县坪山水泥有限公司 |  | 9.6 | 2011 |
| 23 | 攀枝花市九鼎建材有限公司 |  | 50.78 | 2011 |
| 24 | 攀枝花大地水泥有限公司 (四川金沙水泥股份有限公司) |  | 49.61 | 2011 |
| 25 | 攀枝花市仁和水泥厂 |  | 18.25 | 2011 |

表3-12　氮氧化物减排项目表

| 序号 | 企业名称 | 减排措施 | 预计削减NOx(吨) | 完成 时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 | 关停3#、4#、5#烧结机 | 2520 | 接转项目 |
| 2 | 攀枝花钢钒有限公司发电厂 | 关停3×100MW机组 | 12953 | 2014 |
| 3 | 攀枝花市圣达焦化公司 | 关停2.5m焦炉 | 161 | 2013 |
| 4 | 攀枝花市恒鼎煤焦化公司 | 关停2.5m焦炉 | 140 | 2013 |
| 5 | 攀枝花市仁和区水泥厂 | 关停 | 10.2 | 2011 |
| 6 | 攀枝花大地水泥有限公司(四川金沙水泥股份有限公司) |  | 548.24 | 2011 |
| 7 | 攀枝花九鼎建材有限责任公司 |  | 32.31 | 2011 |
| 8 | 米易县莲华水泥厂 |  | 14.56 | 2011 |
| 9 | 成都府河电气集团米易县坪山水泥有限公司 |  | 9.96 | 2011 |
| 10 | 钢城集团瑞达水泥有限公司 | 烟气脱硝，综合脱硝效率60% | 450 | 2014 |
| 11 | 钢城集团瑞丰水泥有限公司 | 烟气脱硝，综合脱硝效率60% | 450 | 2014 |

3.3.2地表水 

　　　　（1）指导思想。充分利用水环境资源，逐步增大生活污水的处理率，确保地表水水环境质量、城乡饮用水水源水质全面达标。 

　　　　（2）目标。金沙江攀枝花段、雅砻江攀枝花段的水质达到Ⅲ类水域功能标准，城市饮用水水源水质达标率100%（粪大肠菌群除外）。 

　　“十二五”末期，城镇生活污水集中处理率>85%。 

　　　　（3）地表水环境概况 

　　攀枝花市水资源主要为地表水，即流经攀枝花市的金沙江、雅砻江及其支流。它们是全市绝大部分工农业生产用水及城市居民生活饮用水的水源，亦是沿江厂矿的工业废水，企事业单位、居民区、生活污水的纳污水体。境内金沙江流域面积2370.1km2，年平均径流量543.5亿m3，平均流量1716 m3/s。雅砻江流域面积4982 km2（含安宁河流域面积），年平均径流量506.7亿m3，受二滩电站的影响，电站下游平均流量为1600 m3/s。 

　　　　（4）水环境容量及污染物排放情况 

　　金沙江和雅砻江两大水系水环境特征相似：河床比降大，江水流量大、流速快而又多滩、湾、湍流，丰、枯水期水量差异大，均为碳酸盐钙镁型低矿化度软水，pH值较高，具有很强的自净能力及酸碱缓冲能力。这些特征有利于入江废水的稀释扩散，有利于水体复氧和污染物降解。在目前的废水排放条件下，水环境容量较大（攀枝花市各控制单元水环境容量见表3-13）。乌东德水库蓄水后，金沙江攀枝花部分河段水环境容量将有所降低（COD减少5.6%，NH3-N减少8.2%），在相同污染负荷条件下，乌东德水库库尾段近岸水域的污染可能会有所加重，回水涉及的攀枝花市主要取水口污染物浓度将有所升高，与此同时钒钛产业园区附近水域岸边污染带将有所增大，钒钛产业园区所在江段岸边水质将有所下降。若在“十二五”期间建设金沙、银江水电站，由于水流速度的减缓，全市的水环境容量将减小（金沙、银江水电站都建成后，金沙江的COD和NH3-N容量将分别减小15.9%和12.5%），同时，全市现有的排污口、特别是攀钢的排污口将在库区、甚至是在水面之下。 

　　由表3-13和表3-14可见，金沙江攀枝花河段地表水体环境容量非常大，金沙江入攀枝花境内至雅砻江口段水体COD和NH3-N环境容量高达245756 t/a和11742 t/a，这段也正是攀枝花西区、东区工业园所产生废水排放地段。由表3-14可见，无论是COD还是NH3-N，各行政区的现有水环境容量都远大于统计计算的污染物入江总量。 

　　表3-13　攀枝花市各控制单元水环境容量（t/a）

| 流域 | 金沙江上部 | 金沙江下部 | 雅砻江 | 安宁河 | 二滩水库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 245756 | 467698 | 212156 | 26539 | 40515 |
| NH3-N | 11742 | 26158 | 11359 | 1517 | 816 |

注：金沙江上游指雅砻江汇入前的金沙江段，金沙江下部指汇入后的金沙江段表 

　　表3-14　各行政区06、07年水体污染物入河量与环境容量的比较

| 县（区） | 2006年（t/a） |  | 2007年（t/a） |  | 水环境容量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N |
| 东区 | 5398 | 633 | 8168 | 690 | 182260 | 8708 |
| 西区 | 7741 | 380 | 5254 | 305 | 23809 | 1138 |
| 仁和区 | 1378 | 93 | 1563 | 124 | 507386 | 28054 |
| 米易县 | 929 | 71 | 1126 | 72 | 26539 | 1517 |
| 盐边县 | 753 | 70 | 1023 | 73 | 253912 | 12403 |
| 合计 | 16199 | 1247 | 17134 | 1263 | 993906 | 51820 |

（5）“十二五”期间COD、NH3-N排放量预测 

　　　　①预测基数及主要参数 

　　●预测的基准年为2010年，规划目标年为2015年。 

　　●以2010年污染源普查动态更新数据为基数，2010年化学需氧量排放量为18765吨（工业+生活15681吨、农业3084吨）、氨氮排放量2301吨（工业+生活1972吨、农业329吨）。 

　　●2015年城镇常住人口根据2010年全国人口普查数据攀枝花市常住人口121.4万人（城镇常住人口72.96万人）和《攀枝花市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》2015年城镇化率达到68.5%预测，即我市到2015年攀枝花市城镇常住人口达84.41万人。 

　　●根据《攀枝花市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，2015年GDP达1000亿元（2010年可比价），即GDP年均增幅13.8%。 

　　●畜禽养殖规模数预测以2010污染源普查动态更新数据为基数。 

　　　　②工业化学需氧量、氨氮新增量 

　　　　a.工业化学需氧量 

　　工业化学需氧量新增量采用上年度单位工业增加值COD排放强度预测。低化学需氧量排放行业规模以上工业企业的工业增加值占规模以上企业工业增加值总和61.2%，2011年和“十二五”其他年份单位工业增加值化学需氧量排放强度下降系数分别取0.77和0.9，经预测，“十二五”工业化学需氧量新增量为451吨。 

　　表3-15　“十二五”工业COD新增量预测表　（吨）

| 类别 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | “十二五”合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD新增量 | 71 | 88 | 92 | 97 | 103 | 451 |

b.工业氨氮 

　　工业氨氮新增量采用上年度单位工业增加值氨氮排放强度预测。低氨氮排放行业规模以上工业企业的工业增加值占规模以上企业工业增加值总和25.5%，2011年和“十二五”其他年份单位工业增加值氨氮排放强度下降系数分别取1.1和1.66，经预测，“十二五”工业氨氮新增量为99吨。 

　　表3-16　“十二五”工业NH3-N新增量预测表　（吨）

| 类别 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | “十二五”合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N新增量 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 99 |

③城镇生活化学需氧量、氨氮新增量 

　　城镇生活化学需氧量和氨氮新增量预测采用综合产污系数法，攀枝花市人均生活产污系数取：化学需氧量71克/人·日、氨氮8.7克/人·日。经预测，2015年城镇常住人口达到84.41万人，则生活化学需氧量和氨氮新增量为2968吨和364吨。 

　　表3-17　“十二五”生活COD、氨氮新增量　（吨）

| 2010人口 （万人） | 2015人口 （万人） | 新增人口 (万人) | 天数 | COD产污系数（g/p.d） | 氨氮产污系数（g/p.d） | 生活COD增量 | 生活H3-N 增量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.96 | 84.41 | 11.45 | 365 | 71.00 | 8.70 | 2968 | 364 |

④农业源化学需氧量、氨氮产生量 

　　“十二五”期间，农业源水污染物产生量采用猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡等5种畜禽的产污系数分别预测。经预测，2015年畜禽养殖化学需氧量和氨氮产生量分别为23406吨和578吨。 

　　表3-18　“十二五”畜禽养殖情况预测表

| 畜禽 种类 | 养殖规模 （万只头、羽） |  | 适度规模化率 |  | 适度规模养殖 （万只头、羽） |  | 2015年污染物 产生量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 | 2015年 | 2010年 | 2015年 | 2010年 | 2015年 | COD | NH3-N |
| 猪（出栏） | 66.9 | 85 | 19.7% | 24.9% | 13.2 | 21.2 | 7632 | 382 |
| 奶牛（存栏） | 0.063 | 0.09 | 95.2% | 94.4% | 0.06 | 0.085 | 905 | 2 |
| 肉牛（出栏） | 2.72 | 4 | 22.4% | 30.0% | 0.61 | 1.2 | 8544 | 30 |
| 蛋鸡（存栏） | 104.6 | 130 | 82.7% | 84.6% | 86.5 | 110 | 3652 | 110 |
| 肉鸡（出栏） | 258.3 | 300 | 87.8% | 90.0% | 226.95 | 270 | 2673 | 54 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 23406 | 578 |

⑤水污染物新增量、产生量预测小计 

　　表3-19　“十二五”新增COD、NH3-N小计　（吨）

| 类别 | COD |  | NH3-N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新增量 | 产生量 | 新增量 | 产生量 |
| 工业生活 | 3419 | / | 463 | / |
| 畜禽养殖 | / | 23406 | / | 578 |

⑥COD、NH3-N削减量预测 

　　加大工业废水污染源的治理是我市实现化学需氧量、氨氮减排目标的重要举措之一。工业废水治理及深度处理削减量按污水处理能力、运行天数、削减浓度（进水浓度与出水浓度之差）计算。“十二五”期间工业废水治理及深度处理工程、工业废水再生利用工程实施后预计削减化学需氧量393吨、氨氮15吨（具体项目详见表3-21）。“十二五”期间，我市采取新建、扩建城镇污水集中处理设施，完善现有污水收集管网，加大中水回收利用，新建乡镇污水处理厂，预计可削减化学需氧量5892吨，氨氮776吨（具体项目详见表3-22、表3-23）。 

　　“十二五”期间，畜禽养殖业是农业源污染减排的重点，按照总量控制管理体系要求，必须加快规模化养殖场和养殖小区的治理力度，规模化畜禽养殖场和养殖小区全部配套完善固体废物和污水贮存处理设施，全面推进干清粪、生产有机肥和土地消纳污水等污染治理措施，积极推进其他方式的畜禽粪便资源化利用，有效削减农业源污染物排放量。到2015年，我市农业源化学需氧量产生量为23903吨（其中规模化畜禽养殖为23406吨）、氨氮产生量为741吨（其中规模化畜禽养殖为578吨），为确保完成农业源削减目标，规模化畜禽养殖需削减化学需氧量21128吨、氨氮445吨。 

　　　　⑦“十二五”末化学需氧量、氨氮排放量预测 

　　全市2010年COD排放18764吨，“十二五”期间工业生活COD预计排放12814吨，农业源COD排放2775吨，则到2015年COD排放量为15589吨，同比2010年的18764吨减少17%。由此可见，通过采取各种有效措施，我市“十二五”期间能够将COD排放量控制在省环保厅下达的总量目标16194吨以内。 

　　全市2010年NH3-N排放2301吨，“十二五”期间工业生活NH3-N预计排放1644 吨，农业源NH3-N排放296吨，则到2015年NH3-N排放量为1940吨，同比2010年的2301吨减少15.6%。由此可见，通过采取各种有效措施，我市“十二五”期间能够将NH3-N排放量控制在省环保厅下达的总量目标1954吨以内。 

　　表3-20　2015年全市COD、NH3-N总量控制平衡表

| 类别 | 2010年 排放量（吨） |  |  | 2015年 排放量（吨） |  |  | 预测削减率 (%) |  | 省厅下达目标(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业 生活 | 畜禽 养殖 | 总计 | 工业 生活 | 畜禽 养殖 | 总计 | 工业 生活 | 总计 | 工业 生活 | 总计 |
| 化学需氧 量 | 15680 | 3084 | 18764 | 12814 | 2775 | 15589 | 18.2 | 17 | 14.56 | 13.7 |
| 氨 氮 | 1972 | 329 | 2301 | 1644 | 296 | 1940 | 16.6 | 15.6 | 16.08 | 15.1 |

（6）水环境规划措施 

　　由表3-13和表3-14可见，攀枝花各行政区废水污染物排放入江量远小于其水环境容量，按照目前的人口分布和经济社会发展速度，“十二五”期间水环境污染物的排放总量将不会超过水环境容量。 

　　近年来，各类污染源对金沙江水质的影响已得到了有效控制，COD和NH3-N未出现超标现象，但随着人口的聚集和产业的发展，攀枝花市水污染物产生量会呈现增长和聚集的趋势，其中，中心城区以生活污染源为主的的状况将越来越明显，这势必会增大金沙江水环境的压力，尤其是生活污水未经处理直接外排入江所带来的粪大肠菌群超标问题。由预测结果可知，为使“十二五”末我市水污染物排放量控制在总量指标范围内，需加快中心城区的水环境治理基础设施建设和提高工业用水的循环利用率，加大对工业、生活水污染物的减排力度。 

　　规划的具体内容如下。 

　　●金沙江下游水环境容量大，但该流域污染物的排放量相对较小。为了充分利用金沙江下游水环境容量，减轻金沙江上游自身净化的压力，“十二五”期间在城市规划和工业布局时，要逐步减少金沙江上游的污染排放量，充分利用金沙江下游和雅砻江的水环境容量。 

　　●金沙江攀枝花段氨氮容量明显小于化学需氧量的容量。因此在规划调整的过程中，要将氨氮排放量大的项目尽量安排在水容量大而现有排污量小的区域，对于水环境容量小而排污量大的金沙江上游则应加强控制。 

　　●加快推进污水集中处理设施及配套管网建设，进一步提高污水处理率；加强对生活污水处理厂的运行监管，确保污水处理厂稳定运行达标排放。“十二五”期间新建马坎污水处理厂，金江污水处理厂，盐边县城北污水处理厂，渔门镇生活污水处理厂，红格镇岩羊河污水处理厂，扩建清香坪污水处理厂、米易县城市生活污水处理厂并配套相关管网建设。 

　　●认真实施城市总体规划，坚持工业入园、合理布局，严格把住建设项目环保审批关，环保“三同时”关和建设项目竣工环保验收关。“十二五”期间做到国家明令淘汰、禁止建设、不符合产业政策的项目不批；对环境污染严重、产品质量低劣、高耗能、高水耗、污染不能达标排放的项目不批。加强对重点企业的监管，督促企业必须做到达标排放，杜绝禁排企业生产废水的偷排、漏排，逐步开展对各行业排污强度的核算，实行末位淘汰制。通过采取以上措施，实现我市“十二五”期间工业COD的有效削减。 

　　●规模化畜禽养殖场和养殖小区污染物排放量大且相对集中，必须削减这部分农业源的水污染物。养殖废弃物的肥料化以及沼气处理是现有养殖废物处理的主要途径，鼓励建设规模化畜禽养殖场有机肥生产利用工程，继续做好各种实用型沼气工程，积极推进其他方式的畜禽粪便资源化利用，鼓励养殖小区、养殖专业户和散养户进行适度集中，加快建设养殖场沼气工程和畜禽养殖粪便资源化利用工程，对污染物统一收集和处理。确保规模化畜禽养殖场产生的污染物（COD、NH3-N）得到有效处理。 

　　●根据2010年新调整的我市地表水饮用水水源保护区，切实加强饮用水水源保护。健全饮用水水源安全预警制度，制定突发污染事故的应急预案。建立健全影响饮用水水源的风险源名录和危险品的运输管理制度。 

　　●在我市集中式饮用水源地建设水质自动监测站，实现饮用水源地水质的自动监测、评价和预警，确保饮用水源水质的安全。建设市域交界断面水质自动监测站，实现交界断面水环境质量的自动监测、评价和预警，强化对流域水污染的监控和行政区域水质的目标考核。开展地表水有机物监测,加强对饮用水的监控能力。 

　　　　（7）规划具体项目 

　　表3-21　工业废水治理项目

| 序号 | 企 业 | 项目名称 | 预计削减COD（吨） | 预计削减NH3-N（吨） | 完成时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 5#、6#外排口综合治理废水回用 | 100 | 15 | 2011 |
| 2 | 攀枝花市钛海科技有限责任公司 | 钛白粉生产外排废水深度治理 | 40 | / | 2013 |
| 3 | 攀枝花东方钛业有限公司 |  | 50 | / | 2013 |
| 4 | 攀钢集团钛业有限责任公司钛白粉厂 |  | 15 | / | 2013 |
| 5 | 攀枝花鼎星钛业有限公司 |  | 25 | / | 2013 |
| 6 | 四川省卓越钒钛有限公司钛业分公司 |  | 23 | / | 2013 |
| 7 | 攀枝花市兴中钛业有限公司 |  | 40 | / | 2013 |
| 8 | 攀枝花天伦化工有限公司 |  | 30 | / | 2013 |
| 9 | 攀枝花大互通钛业有限公司 |  | 48 | / | 2013 |
| 10 | 攀枝花市钛都化工有限公司 |  | 22 | / | 2013 |
| 11 | 合 计 |  | 393 | 15 |  |

表3-22　“十二五”城镇污水处理厂设施建设

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建成时间（年） | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清香坪污水处理厂 | 扩建1万m3/d | 2011 | 2013年达70%负荷 |
| 2 | 米易县污水处理厂 | 扩建0.5万m3/d | 2012 | 2013年达70%负荷 |
| 3 | 盐边县城北污水处理厂 | 新建0.5万m3/d | 2013 | 2013年达60%负荷 |
| 4 | 红格岩羊河污水处理厂 | 新建1万m3/d | 2013 | 2013年达60%负荷 |
| 5 | 渔门镇污水处理厂 | 新建0.5万m3/d | 2013 | 2013年达60%负荷 |
| 6 | 马坎污水处理厂 | 新建4万m3/d | 2013 | 2014年达60%负荷 |
| 7 | 金江污水处理厂 | 新建1万m3/d | 2012 | 2013年达60%负荷 |
| 8 | 小沙坝污水处理厂 | 新建2万m3/d | 2011 | 2013年达70%负荷 |
| 9 | 米易县污水处理厂 | 2010年接转项目 | 2010 | 2012年达70%负荷 |
| 10 | 大渡口污水处理厂 | 2010年接转项目 | 2010 | 2013年达70%负荷 |

表3-23　新建乡镇污水处理厂

| 序号 | 县（区） | 乡镇 | 建设性质 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区 | 银江镇 | 新建 | 2014年 |
| 2 | 西区 | 格里坪镇 | 新建 | 2014年 |
| 3 | 仁和区 | 平地镇 | 新建 | 2013年 |
| 4 |  | 仁和镇 | 已建 | 2005年 |
| 5 |  | 布德镇 | 新建 | 2014年 |
| 6 |  | 前进镇 | 新建 | 2014年 |
| 7 | 钒钛园区 | 金江镇 | 新建 | 2012年 |
| 8 | 米易县 | 普威镇 | 在建 | 2011年 |
| 9 |  | 白马镇 | 在建 | 2011年 |
| 10 |  | 撒莲镇 | 新建 | 2013年 |
| 11 |  | 丙谷镇 | 新建 | 2013年 |
| 12 |  | 攀莲镇 | 已建 | 2010年 |
| 13 |  | 草场乡 | 新建 | 2013年 |
| 14 |  | 垭口镇 | 已建 | 2011年 |
| 15 | 盐边县 | 红格镇 | 已建 | 2009年 |
| 16 |  | 桐子林镇 | 已建 | 2010年 |
| 17 |  | 渔门镇 | 新建 | 2012年 |
| 18 |  | 益民乡 | 新建 | 2012年 |

3.3.3噪声 

　　　　⑴目标 

　　“十二五”末期，全市各功能区噪声分别达到相应区域标准；区域环境噪声平均值≤58dB（A）；交通干线噪声平均值≤68dB（A）。 

　　　　⑵规划方案 

　　　　①交通干线噪声 

　　随着经济的发展和持续的个人购车热影响，全市汽车保有量将进一步增大，这将导致道路车流量增大，交通干线噪声增加。采取以下措施，确保“十二五”末期交通干线噪声平均值≤68dB（A）。 

　　●根据攀枝花市城市交通道路规划，“十二五”期间贯穿攀枝花市的成昆铁路新线，昭通—丽江铁路，攀丽高速公路将建成通车；改造盐边新县城到市区S310线和米易S214线，完善市县（区）公路网络，从而形成“中心成环，全市成网，环网相连，节点畅通”的市内交通体系。随着交通干线的改造和新建，道路车流量将得到一定的分流，虽然全市汽车保有量将增加，但交通噪声会相应减少。 

　　●进一步贯彻实施“交法”，加强道路运输的“治超”工作，严禁重车、病车违法上路，减少道路的交通噪声。 

　　●制定和实施市内禁止机动车辆鸣笛的环境保护管理办法。全国大量的统计资料表明，车辆鸣笛频繁会显著增加道路的交通噪声。鸣笛主要分布在高声级，使L10约增加9dB（A），使Leq增加3～5dB（A）。制定和实施了市内禁止机动车辆鸣笛的环境保护措施后，交通噪声级将相应减小。 

　　●坚决取缔摩托车出租业，控制市区摩托车拥有量，大力发展城市大型工交车辆。 

　　●在人口稠密区建立配套的停车场，在一些繁华地段建立配套的过街天桥、人行地道、人行道护栏。 

　　●坚决取缔设在人行道上的“烧烤”和“麻、辣、烫”等非法经营的餐饮业，坚决取缔“随街就市”，制止人行道上停车。 

　　●建立完善的城市市政、交通管理办法，提高城市市政、交通的管理水平。 

　　　　②区域环境噪声 

　　城市噪声源与人们的活动有关。国内外的研究表明，城市噪声随着人口密度的增长而增加。城市人口的过度集中将使环境噪声日益严重。根据欧洲国家的统计，人口增长与城市噪声之间有如下关系： 

　　 

　　式中： 为昼间城市环境噪声，dB（A）；      为人口密度（人/km2）。 

　　上式表明人口密度是决定环境噪声级的主要因素，“十二五”期间要严格控制市区人口数量，降低城区人口密度，以减小城市环境噪声。 

　　采取以下措施，确保“十二五”末期全市各功能区环境噪声分别达到相应的区域标准；确保区域环境噪声平均值≤58dB（A）。 

　　●按照攀枝花市城市发展规划，沿攀枝花大道、炳仁线，加快新城区建设，不断扩大城市建成区面积，进一步地分散市区人口，减轻市中心的人口密度，控制市中心的人口数量。 

　　●完善城市功能区域，市中心区域内除集中发展那些体现城市规模的金融、大型科、商、贸公司和国家重要行政、事业单位外，应将文化、体育、娱乐、商业、餐饮业，以及中、小型金融、科、商、贸等公司下放到人口密度相对较少的片区或近郊，使城市发展从畸型向均衡型发展。市中心区域内，应迁出那些大量分布在沿街两侧的专业中、小商家，如建材、电脑、家电、家具、汽车配件及修理、各种设备、工具及配件等，在人口密度相对较少的片区或近郊规划并建设各类大型专业市场，将这类专业中、小商家统一集中，实行规范化管理。 

　　●加强民用建筑用地的规划管理，控制居民区的容积率；拆除市内一切非法的临时民用建筑物，妥善管理流动人员。 

　　●制订地方的生活噪声管理办法，对诸如各类文化娱乐场所、各类商家、各机关、企事单位及居民的噪声源实施有效管理；制订地方的工业噪声和施工噪声管理办法，对工业噪声和施工噪声实施有效管理。 

　　●通过一切媒体，加强宣传《中华人民共和国噪声防治法》和有关的法规，增强市民的环境保护法律意识。 

　　●根据城市环境噪声种类多、涉及的管理部门多、防治难、反复性强的特点，建立政府统一领导下的综合整治专门办事机构，组织专职或兼职的各部门管理人员，负责环境噪声治理的纵、横向协调工作，实施全方位的有效管理。 

　　　　3.3.4固体废弃物 

　　　　⑴工业固废 

　　　　①指导思想。以资源化综合利用为重点，抓好全市煤矸石粉煤灰、矿山尾矿等大宗固体废物综合利用，积极拓展冶金、电力、化工行业废渣（硫酸渣、钢渣、高炉渣、黄磷渣）的生产废弃物管理，推动不同行业通过产业链的延伸实现废弃物的循环利用。 

　　　　②目标。“十二五”末期工业固体废弃物的处置利用率≥80%。 

　　　　③规划备选方案。加强对固体废弃物综合利用的研究，拓展煤矸石、粉煤灰、高炉渣、钢渣的利用途径，减少固体废弃物的产生量、排放量，提高综合利用率。确保各类渣场的安全，按计划对各类矿山、渣场进行复土绿化，减少水土流失量和二次扬尘量。加强监管，严禁固体废弃物沿江倾倒和入江。 

　　●煤矸石利用 

　　●积极开发煤矸石利用的新途径，建设煤矸石发电厂，引进利用煤矸石作原料生产陶瓷纤维的生产线。加快攀钢1×30万千瓦煤矸石发电机组的立项与建设进程，该项目采用循环流化床、原煤和煤矸石混烧技术，可大幅度减少我市固废堆存量。 

　　●高炉渣利用。加快技术攻关和设备调试，确保已建成的攀钢高炉渣生产四氯化钛示范项目正常生产；加快环业冶金渣开发公司在建的年产硅钛铁合金生产线项目，从高钛型高炉渣中提取钛硅铁合金；积极拓展利用高炉渣生产微粉，作为高强水泥的掺合料的项目；鼓励支持科研单位加快利用高炉渣生产富钛精矿的技术研究，为大规模利用高炉渣提供技术支撑。 

　　●采矿剥离围岩利用。建设多个大型的利用剥离围岩选矿项目，依靠科技攻关，进一步降低入选矿石平均品位，同时扩大表外矿选铁精矿、钛精矿的规模，尽可能提高资源的回收率。 

　　●绿矾利用。推动四川金沙纳米公司扩大利用绿矾生产规模，尽快建设二期纳米铁粉、微米铁粉项目；帮助圣地元科技公司加快利用绿矾生产硫酸和氧化铁红的建设项目，实现大规模处理硫酸亚铁、有效回收硫酸亚铁渣中的铁和硫元素；推动利用绿矾生产饲料级硫酸亚铁企业不断开发新产品。 

　　●粉煤灰利用。加大科技攻关，进一步开发综合利用粉煤灰的产业层次。加快建设商品粉煤灰生产线，用于观音岩水电站大坝建设。 

　　　　④规划具体项目 

　　表3-24　“十二五”工业固废综合利用项目

| 项目名称 | 项目内容 | 实施时间 | 投资（亿） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高钛型高炉渣综合利用 | 环业冶金渣开发公司利用高炉渣熔融还原年产1万吨硅钛铁合金、8000吨的特种铝酸盐水泥 | 2011年投产 | 0.3 |
|  | 攀钢公司或钢城集团公司投资，采用高温碳化-低温氯化工艺处理高炉渣11万吨，年产10万吨TiCl4 | 2011-2013 | 8 |
|  | 钢城集团30万吨钢渣微粉生产项目 | 2012-2013 | 0.54 |
| 钒钛磁铁矿剥离围岩综合利用 | 钢城集团瑞地矿业公司用白马的表外矿、风化矿500万吨，产铁精矿100万吨 | 2011 | 4.5 |
|  | 丰源矿业公司用极贫矿表外矿640万吨、排土排尾160万吨，产铁精矿100万吨、钛精矿30万吨 | 2011 | 5.0 |
|  | 钢城集团瑞达工业公司用排土围岩560万吨生产规格矿石140万吨 | 2011 | 0.25 |
|  | 攀钢密地选矿厂工艺流程优化改造，改造后年处理原矿1900万吨，生产TFe54%铁精矿650万吨 | 2010-2012 | 8.03 |
|  | 龙蟒矿冶选厂用300万吨表外矿，产铁精矿88.62万吨，钛精矿26.79万吨，硫钴精矿3.42万吨 | 预计2011年完成 | 3.70 |
|  | 钢城集团瑞达工业公司用攀钢兰尖排土围岩1360万吨，生产规格矿石340万吨和铁精矿100万吨 | 2011-2014 | 5.6 |
| 绿矾综合 利用 | 金沙纳米公司用绿矾5万吨，年产纳米铁粉1000吨，超细铁粉9000吨 | 2012-2014年实施 | 1.2 |
|  | 攀枝花圣地元科技公司利用绿矾约7万吨，产工业硫酸1万吨、1.1万吨氧化铁红 | 2010-2011 | 0.74 |
|  | 天伦化工用绿矾10.8万吨，年产1.2万吨的铁黑及3万吨饲料级一水硫酸亚铁 | 2010-2012年建设 | 0.3 |
| 煤矸石综合利用 | 攀钢钒公司建设300MW煤矸石发电机组，年消化煤矸石60万吨 | 2011-2013 | 16 |
| 粉煤灰综合利用 | 攀煤集团建设一座60万吨水泥粉磨站 | 2012-2013 | 0.48 |
|  | 弘成投资管理公司建设年产50万吨商品粉煤灰生产线，一期30万吨规模，二期20万吨 | 2011-2013 | 0.37 |
| 垃圾污泥 | 新建一座100吨/日的污泥处置中心 | ～2015 | 0.30 |

⑵危险废物 

　　　　①指导思想。坚持可持续、科学和谐发展的思路，建设规模化、市场化运营的危废集中处理处置设施，实现对危险废物、医疗垃圾、电子废弃物、放射性废物的安全收集、贮存、运输、利用和处理处置的全过程控制，保障人民健康和环境安全。 

　　　　②基本原则。实施“减量化、资源化、无害化”的处置原则，推行清洁生产；按照市场化、产业化的原则进行运作；统一规划、服务攀西、责任共担、资源共享。 

　　　　③目标。重点推进攀西危险废物处置中心建设，确保该项目按计划于2011年底前建成投运。建立危险废物监控体系，按国家对危险废物管理的标准和要求，实现对危险废物的有效管理。“十二五”末期，全市危险废物集中处置率达100%。 

　　　　④主要任务。拓展废酸、废矿物油、废碱等危险废物的回收利用、综合利用途径，争取实现零排放。加大废酸浓缩回收技术在钛白粉行业内推广应用。 

　　●运作方式。按市场化的方式进行运作和管理，实现投资主体民营化、运营主体企业化、运行管理市场化；做到统一规划、服务攀西、责任共担、资源共享。 

　　●重点行业 

　　　　重金属冶炼。开展对铅、锌、铬、钡等金属含量较高的废渣、冶炼过程中的除尘灰的综合利用开发研究；淘汰这些金属冶炼的落后生产工艺，提高回收率；按危险废物安全填埋标准，加强对废渣贮存场的监督管理。 

　　　　化工行业。推进结构调整和清洁生产，大力提倡循环经济，淘汰落后生产工艺，严格执行《危险化学品安全管理条例》。 

　　　　轻工行业。实施清洁生产、淘汰落后生产工艺，提高生产能力。禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、厚度小于0.025毫米的塑料购物袋、含磷洗涤产品。 

　　　　医疗行业。对医疗垃圾、废药品试剂进行监督管理、重点控制，实施医疗垃圾的安全无害化处理处置。 

　　　　⑶生活垃圾 

　　　　①指导思想。实行“减量化、资源化、无害化”的处理原则，增大生活垃圾的无害化处理率，减小生活垃圾对环境的污染，保障人民群众的身体健康。 

　　　　②目标。“十二五”期间，建立健全生活垃圾处理政策体系和污染综合治理监管体系，减量化、资源化和无害化水平进一步提高，生活垃圾污染得到有效控制。生活垃圾无害化处理率≥85%。 

　　　　③生活垃圾处理处置现状分析。我市现有生活垃圾无害化处理厂3个，以卫生填埋场为主，分别为二滩垃圾处理中心、仁和垃圾处理场和西区垃圾处理场，累计处理能力达到700吨/日（卫生填埋）。城市生活垃圾基本做到日产日清，但是目前三个垃圾处理场已处于满负荷运行状态，预计到2013年左右将达到使用年限。到2015年我市预计城镇常住人口为84.41万人，根据我市城镇人口人均生活垃圾产生量1.1 kg/d计算，到2015年我市生活垃圾产生量928.5 t/d。“十二五”期间拟新建米易县城市生活垃圾处理场，处理能力达80 t/d，因此，我市在“十二五”期间新建生活垃圾处理场已是迫在眉睫，到2013年我市生活垃圾处理缺口达848.5 t/d。 

　　　　④规划备选方案 

　　●坚持减量化、资源化、无害化原则，按照发展循环经济的理念，加快生活垃圾处理减量、分类、中转运输和处理处置设施建设及现有垃圾处理设施技术升级改造，提高餐厨垃圾集中收集和处理能力，加强运行监管能力和环境监测能力，促进生活垃圾处理和污染综合治理能力迅速提高。建设垃圾中转设施，实现对垃圾的收集和压缩减量。“十二五”期间拟新建米易县城市生活垃圾处理场。 

　　　　3.3.5生态文明建设 

　　　　(1)目标。“十二五”末期，推进生态细胞工程创建，改善农村环境；履行环保职责，加强农村饮用水水源地环境监测监管；加强规模化畜禽养殖环境管理，规模化畜禽养殖场粪便综合利用率≥85%。 

　　　　(2)规划措施 

　　●认真执行国家有关自然生态保护的法律法规，加大对自然保护区、风景名胜区、国家森林公园的监管，确保生态环境不受污染和破坏。 

　　●“十二五”期间，东区、仁和区、米易县和盐边县达到四川省省级生态县（区）考核验收标准，西区完成创建省级相关指标的67%，米易县2015年达到国家级生态县考核验收标准；全市各县（区）开展生态细胞工程建设，完成阶段目标。 

　　●坚持规模开采、合理开采矿山资源的方针，加强矿山生态环境保护的力度，落实矿山开采企业进行矿山迹地植被恢复等各种生态环境保护措施；必须新建渣场和尾矿库，同时引进新工艺提高工业固废的综合利用率，而且需建设统一的尾矿库和渣场，将分散的处置方式变为集中处置，加大各个园区的土地利用率。要做好矿山的土地复垦、水土保持、地下矿井回填等补偿工作，建立矿产资源开发的综合补偿机制，防止生态环境破坏事故和地质灾害的发生。 

　　●继续推进天然林保护工程、退耕还林工程、市区视野区绿化工程和沿江综合整治工程，提高全市的森林覆盖率和人均绿地面积，使全市的生态环境逐步实现良性循环。 

　　●加强农业生态环保工作，按资源化和无害化的原则处理集约化畜禽养殖场废水和固废，提高处理率。继续推进发展农村沼气建设，在适宜修建沼气池的地方，对有意愿修建家用沼气池（6-12m3）的农户加大扶持力度，并进行“一池六改”。所有规模化畜禽养殖场所产生的粪便必须得到处置后综合利用，或者处理达标后外排，禁止不达标随意乱排、乱堆、乱放。这部分工作是“十二五”期间的重点工作之一，必须确保规模化畜禽养殖场产生的污染物（COD、NH3-N）得到有效治理，其废水不得污染饮用水源地，不得直接排放。对全市农村面源污染情况进行详细调查，开展农村面源污染治理。建设和完善乡镇垃圾收集点和中转站，建立农村垃圾收集和处理系统，并纳入集镇发展建设规划。加大农村企业污染监管和治理力度，禁止工业固体废物、危险废物、城镇垃圾及其他污染物向农村转移。 

　　●加强农村饮用水水源安全。规范水源保护区环境管理，设立保护区标识，加强对引用水源的监测和水环境评价；把好源头水质关，大力实施“清水工程”，饮用水源保护区禁止肥水、网箱、围栏养殖和放养家禽、家畜；编制突发饮用水水源污染事故应急预案，确定备用水源，开展应急演练，提高预防和控制突发饮用水水源污染事件的能力和水平，保障农村居民饮水安全。 

　　　　(3)规划具体项目。生态县（区）创建：“十二五”期间实现东区、仁和区、盐边县、米易县达到省级生态县（区）考核指标的要求，其中米易县达到国家级考核指标，西区完成省级生态区建设阶段目标。（见表3-25）。 

　　表3-25　生态县区建设

| 地 区 | 项目名称 | 建设内容 | 投资 万元 | 完成年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 区 | 东区省级生态区建设 | 创建省级 | 1683757 | 2015 |
| 仁和区 | 仁和省级生态区建设 | 创建省级 | 352732 | 2012 |
| 米易县 | 米易省级生态县建设 | 创建省级 | 293140 | 2012 |
| 盐边县 | 盐边省级生态县建设 | 创建省级 | 446308 | 2012 |
| 西 区 | 西区省级生态区建设 | 完成创建省级相关指标的67% | 1149188 | 2015 |
| 合 计 |  |  | 3925125 |  |

生态体系建设：按照《攀枝花生态市建设规划》的要求，我市将以构建生态经济体系、自然资源保障体系、生态环境体系、生态人居体系、生态文化体系、能力保障体系等“六大体系”建设为重点，加强生态文明建设，做好生态环境保护工作。生态体系建设主要通过加快新型工业化进程、发展循环经济、进一步延长产业链、加快特色生态农业建设、加快城市基础设施建设、建设绿色社区等方式实现，建设重点项目见表3-26。 

　　　　3.3.6机动车尾气 

　　　　⑴目标。　“十二五”末期机动车环保定期检测率>85%，削减NOx排放量3750吨。 

　　　　⑵方案及措施 

　　●机动车淘汰措施。“十二五”期间严格执行老旧机动车淘汰制度，除正常淘汰达到使用年限的机动车外，基本淘汰2005年以前注册的营运“黄标车”（污染物排放达不到国1标准的汽油车和国3标准的柴油车）。 

　　●逐步实施国四标准油品供应措施。


　　 

　　表3-26　生态文明建设重点项目

| 项目名称 |  | 建设内容及规模 | 建设 性质 | 实施阶段 | 责任单位 |  | 投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态工业体系建设 | 钛业公司15kt/a海绵钛工程 | 新建一条15kt/a海绵钛生产线及配套设施。 | 新建 | 2009-2011 |  | 钒钛产业园区市科技局 | 25.3 |
|  | 煤矸石发电厂 | 1*30万千瓦机组。 | 新建 | 2010-2015 |  | 攀钢钒公司 | 25.86 |
|  | 煤基直接还原产业化放大工程项目群 | 建设Φ60m转底炉电炉。年产还原铁100万吨，富钛渣25万吨。 | 新建 | 2010-2015 |  | 市经委 市科技局 | 50 |
|  | 千万件载货汽车钒钛制动鼓生产线 | 千万件载货汽车钒钛制动鼓生产线。 | 新建 | 2010-2012 |  | 市经委 | 22 |
|  | 15万吨/年煤焦油深加工及3万吨高端炭黑 | 一期为15万吨/年煤焦油深加工，就近综合循环利用自产高温过热蒸汽及邻近黄磷厂燃烧排放的尾煤气对15万吨煤焦油进行深加工；二期建成3万吨高端炭黑加工湿法生产工艺。 | 新建 | 2009-2012 |  | 钒钛产业园区管委会 | 0.97 |
|  | 纳米铁粉及 硫酸亚铁 综合利用项目 | 以钛白粉副产物硫酸亚铁为原料，生产纳米铁粉300吨/年、超细铁粉2700吨/年，副产品硫酸铵（化肥）。其中一期：100吨/年纳米铁粉、900吨/年超细铁粉；二期200吨/年纳米铁粉、1800吨/年超细铁粉。 | 新建 | 2008-2011 |  | 钒钛产业园区市科技局 | 0.8 |
|  | 7万吨/年富钛料 及3万吨/年 铁粉项目 | 以钛精矿球团作原料，用“固态法”制取高品位富钛料新工艺，隧道窑两次还原，加入新型添加剂，经研磨筛分，磁性和非磁性物质全分离，形成年产富钛料7万吨、铁粉3万吨。 | 新建 | 2009-2011 |  | 科技局 钒钛产业园区 | 0.4 |
|  | 含钒锻铸造件铸件生产线 | 年生产40万吨机械装备制造用锻铸件。 | 新建 | 2010-2012 |  | 钒钛产业园区市科技局 | 3.3 |
|  | 缅气入攀工程 | 建成输气管，引入缅甸天然气，主要供工业用。 | 新建 | 2011-2025 |  | 市发改委 | 90 |

表3-27　生态文明建设重点项目（续）

| 项目名称 |  | 建设内容及规模 | 建设 性质 | 实施阶段 | 责任单位 | 投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态农业体系建设 | 病险水库 除险加固 | 29座病险水库除险加固，渠系配套建设450公里，解决20万亩早春蔬菜基地，30万亩亚热带水果基地，66万亩基本烟田的灌溉问题 | 整治配套 | 2006-2012 | 市水务局 | 0.9 |
|  | 特色农业及优质农产品基地建设 | 新建及改造特色水果（30万亩）、无公害早春蔬菜（15万亩），畜牧基地（猪、牛、羊） | 新改扩建 | 2006-2015 | 市农牧局 | 15.5 |
| 生态环境体系建设 | 主城区金沙江 沿江整治工程 | 绿化、护坡、节点广场 | 改建 | 2010-2012 | 市规划 和建设局 | 1.5 |
| 生态人居体系建设 | 灾害预防及应急处理系统建设 | 城市建设和重点工程（如学校、机关、工厂）的安评工作，紧急避难场所及应急疏散通道建设，应急指挥系统，专业救援队伍及设备；防洪系统规划和山体滑坡地质灾害治理 | 新建 | 2006-2015 | 市政府应急办 | 0.6 |
|  | 绿色社区建设 | 社区环保、节水节能宣传教育培训、信息网络平台、卫生保健服务、家政服务、老年活动中心，社区绿化 | 新建 | 2006-2015 | 各县（区）政府 | 1.1 |
|  | 环城生态 景观林工程 | 治理环城16.91万亩的山地生态环境以及环城4.21万亩的生态景观林建设 | 改建 | 2008-2015 | 市林业局 | 1.2 |

●环保定期检车线建设。十二五期间通过推行环保检测社会化，新建5条环保检测线，东区、西区、仁和区、米易县和盐边县各一条。 

　　●逐步实施国四标准油品供应，未来五年供应国四标准油品的机动车数量达12490辆，其中汽车10730辆、摩托车1620辆，进一步削减NOx排放量。 

　　●“十二五”期间，我市将进一步健全汽车排放标准体系、加强机动车排放控制。重点是参照国家机动车排放中部地区标准提高机动车排放水平，完善新生产机动车环保制度，继续推进汽车以旧换新工作，加速黄标车和低速载货车淘汰进程，积极发展新能源汽车。另外要完善机动车环境管理制度，加强机动车环保定期检验。同时要加快车用燃油清洁化进程，强化车用燃油清净剂管理。 

　　　　3.3.7核与辐射环境管理 

　　　　⑴目标。落实核与辐射安全监督管理工作责任，完善核与辐射日常监督管理，加快推进核与辐射监管和监测能力建设，进一步加强组织领导和宣传培训，防止和妥善处置突发放射性污染事故。 

　　　　⑵规划措施 

　　●认真贯彻《中华人民共和国放射性污染防治法》和《四川省放射性污染防治管理办法》，理顺环保、公安、卫生三个部门在放射性污染防治工作中的职责，建立健全市、县（区）两级放射性污染防治管理机构，各负其责，加强对全市核与辐射的管理工作。 

　　●对全市涉源（放射源）单位的管理人员进行放射性污染防治知识的培训，完善全市放射源购买、贮存、运输、报废的工作程序和制度。制定核安全事故灾难应急预案，加强应急演练。 

　　●建立一厂一册的放射源管理台帐，并实行台帐动态管理。与公安、卫生等部门共同制定放射性污染突发事故处置的预案，防止放射性污染事故和电磁辐射污染事故的发生。 

　　●完成攀枝花核与辐射监测站建设，配备相应的监测设备和仪器，培训监测人员，开展监测和环评工作。初步建立一支核与辐射专业化管理队伍。 

　　　　3.3.8环境管理和监督 

　　　　⑴宣传教育 

　　　　①目的。为建设生态文明和科学发展服务，为执法监管当好参谋，着力提高政策保障、制度保障、服务保障，努力提高全民环保法制意识，着力提高阳光执法、严格执法、人性执法，提高法制建设水平和能力。 

　　　　②规划措施 

　　●根据我市产业结构特点，研究不同行业、不同工艺技术水平对环境的影响程度，制定适合我市实际的环保经济、技术政策；研究促进资源综合利用和环保产业发展的环保政策措施。 

　　●与教育部门配合，进一步完善有攀枝花特色的环境基础教育和专业教育体系，使环境教育成为素质教育的一部分。 

　　●县以上部分院校及各省、市环保培训基地，要把普及环境科学知识和法律知识、提高环境与发展综合决策能力等内容纳入培训计划。继续切实加强企业职工的环境教育培训工作。 

　　●深入开展创建“绿色学校”、“绿色幼儿园”、“绿色社区”活动。 

　　●定期向各级决策层通报全国及本市环境污染和生态破坏的状况和变化趋势信息；定期地在全市范围内开展公众环境意识调查，及时了解公众的环境意识状况及其变化趋势；结合普法宣传，制作环境法律知识宣传片，作为环境法律宣传的直观教材，提高公众的法律意识。 

　　　　⑵建设项目管理 

　　　　①目标。贯彻执行各项环保产业政策、淘汰落后产能，实施城市总体规划和工业布局规划，引导项目选址建设，坚持工业项目合理布局、分类布点，严格把住建设项目环保审批关，环保“三同时”关和建设项目竣工环保验收关。从建设的源头上控制污染。 

　　　　②规划措施 

　　●认真贯彻落实《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中共四川省委四川省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》，严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度、建设项目竣工环境保护验收制度。 

　　●建设项目实行环境容量“一票否决”制。严格按环境容量和总量控制指标安排各县（区）建设项目。 

　　●坚持“四不批”。即国家明令淘汰、禁止建设，不符合产业政策的一律不批；环境污染重，产品质量低，能耗、物耗消耗高，特别是污染物排放不能达标的项目一律不批；环境质量已不能满足环境功能要求、已经没有总量指标的，一律不批；建设选址如果位于自然保护区、核心区、缓冲区，或建设选址不满足规划要求的，一律不批。 

　　●自然保护区、风景名胜区、国家森林公园、其它需特殊保护的地区、城镇居民区、文教区、炳草岗片区不得建设有污染的企业。饮用水水源一、二级保护区内不得新建、扩建对饮用水源有污染的项目。 

　　●弄弄坪片区、西区等大气污染严重，已经没有大气环境容量的地区，“十二五”期间批准的新、改、扩建项目必须通过产业升级、产业置换等方式，确保其满足区域环境容量和总量指标的要求。 

　　●炳草岗水厂取水点的上游地区，不准建设产生水污染的新、扩、改建项目，不准建设不能确保废水中污染物稳定达标的项目。 

　　●探索建立具有攀枝花特色的地方污染物排放标准，建立“容量（SO2、NOX、COD、NH3-N）交易”试点。 

　　●进一步完善城市建设项目的环境影响评价、审批制度。 

　　　　⑶环境管理 

　　　　①目标。“十二五”末期，重点工业污染源稳定达标率保持95%以上 

　　　　②规划措施 

　　●加快产业结构调整步伐，探索和实施适合攀枝花的循环经济模式，逐步淘汰低于国内先进水平的工艺和设备。 

　　●优化能源结构。我市当前的能源结构以煤炭为主，鼓励使用天然气和液化气，加强太阳能和生物能利用，逐步提高清洁能源占能源消费的比例；结合农村沼气工程建设和太阳能等的使用，逐步替代燃煤、薪材的使用；结合“缅气入攀”和居民生活煤改气工程，降低燃煤消耗，减少大气污染物排放。 

　　●加强城市餐饮油烟的整治，严格审批住宅楼内的餐饮业，住宅楼内餐饮业的油烟必须达标排放。 

　　●严格控制高硫煤进入市场，加强对重点用煤企业的煤来源监督，定期上报用煤煤质。 

　　●加强生态保护防治水土流失，结合农田水利基本建设加强农村水环境保护，开展小流域综合治理。 

　　●实施城市河道综合整治，规划整治工业废水和生活污水的排放口，加强饮用水源地的保护，逐步恢复河道生态功能。 

　　　　⑷环境监察 

　　　　①目标。“十二五”期间，全市环境监察机构达到国家新标准化建设要求，市环境监察支队达到新一标（业务用房达到环办〔2009〕144号文件要求），各县、区环境监察大队达新二标（业务用房达到环办〔2009〕144号文件要求），全市污染源监察率100%，案件查处率100%。 

　　　　②规划措施 

　　●强化企业环境行为监管。建成环境监察数字化信息系统，实现对重点污染源的远程监控、对重点地区、重点行业、重点企业的环境信息进行监察采集，并将经过有效性审核的在线监测数据逐步应用于环境执法监管和排污收费。 

　　●强化企业环境应急监管。持续开展环境风险隐患排查整治工作，建立环境风险资源档案，督促企业进一步完善环境安全事故应急预案，适时演练，提升企业环境应急管理的能力与水平，有效预防和妥善处置环境突发事件。全面落实重点企业应急预案、应急管理机构、应急预案演练、应急物资储备、应急处置人员培训。 

　　●强化总量减排项目监管。要进一步加强工业污染源环境监管工作，强化针对工业企业的污染物排放总量控制和排污许可制度执行情况的监督检查，规范企业排污行为，控制和减少污染物排放。探索污染源自动监控系统现场端建设、运行、维护的社会化运营模式。强化总量减排责任落实情况、重点减排项目推进情况和污染治理设施运行情况及污染物是否达标排放的检查，为实现“十二五”总量减排目标打下坚实基础。 

　　●强化重金属污染企业监管。将攀枝花钒钛产业园区列为重金属污染源防治重点防控区域，对园区涉及Pb、Cr、Cd、Hg、As的六家企业（攀枝花市东立化工有限公司、攀枝花市荣昌化工有限公司、攀枝花德铭化工有限公司、攀枝花德铭有色冶金有限公司、攀枝花宏镀工贸有限公司、四川省卓越投资有限公司）实施重点监管。加大对重金属企业的监测频次，对重金属企业生产全过程进行监控，重点检查企业废水排放、废渣收集、贮存及处置和应急处置设施情况；进一步排查清理涉及重金属和类金属砷排放企业，建立监管档案；规范排污口，探索先进的科技化监管手段，在排污口逐步安装特征污染因子在线监测设施。对尾矿库，各种原料、产品、废渣堆场进行认真检查，核查上述区域“防扬散、防流失、防渗漏”措施的可靠性，杜绝重金属造成的土壤、水体、地下水、作物的污染，对人体的伤害。 

　　●严把在线监测验收关，强化在线监测日常监管。对脱硫、除尘及污水处理设施等污染在线监测设施的运转情况实施巡查，全面推广污染源在线监控体系，探索建立监测和监管交流机制，强化对在线监控设施的日常巡检监管，确保在线监测设备的稳定运行。 

　　●深入开展生态环境监察工作，实现生态资源开发全过程的环境监管，开展对自然保护区和旅游区的生态环境监察，实现长效机制的建立和部门整体联动。 

　　●强化环境执法相关制度落实，进一步完善执法程序，建立打击不法排污企业的长效机制。依据国家有关环保法律法规，认真开展“打击不法排污企业，保障群众健康”的环保专项行动，严肃查处违法排污企业，切实贯彻《环境行政处罚办法》及《攀枝花市环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》，进一步规范和完善执法程序，建立企业环境监察执法长效机制。狠抓环境信访回复、排污费稽查和移送案件办理考核办法、“重大案件后督察办法”、“有奖举报办法”的落实、进一步完善“重点污染源监督管理办法”、“钛白粉行业环保审计办法”、“钒制品行业环保审计办法”和“钛白粉钒制品生产企业信用等级管理办法”。建立和健全重点污染源企业环境监督员制度，提高企业环保意识、自主守法意识和社会责任意识。 

　　●熟练应用《排污费征收管理系统》软件，实现污染源排污申报、排污费征收的计算机化。对重点污染源，城市生活污水处理厂，固废（垃圾）处理场，水泥、钢铁、焦化、钛白粉、电解铝等重点产业、行业排污费做到全面足额征收。 

　　●加强环境监察能力建设。强力推进环境监察支队达新一标建设，建立与执法要求相等的队伍，按标准配置执法办公、业务用房及执法设备；加强执法人员岗位培训，制定切实可行培训计划，全面提高执法人员素质；开展执法装备使用的培训，有效发挥现有执法装备作用；有效提升环境执法能力和水平，更好的适应新时期、新阶段环境监察工作需要。 

　　　　⑸环境监测 

　　　　①目标。以环境质量监测、污染源监督性监测、减排和应急监测能力建设为重点，建成一个体制机制科学、技术体系完备、仪器设备先进、人才队伍强大、西部地区一流的地市级环境监测站和国内领先的分析测试中心。 

　　　　②规划措施 

　　　　●加强分析测试能力，不断拓展监测领域 

　　重点加强各环境质量要素监测分析能力，并结合我市特征污染物，逐步加强污染源监测分析能力。积极拓展环境质量监测指标，针对臭氧、PM2.5、有机污染物和有毒有害污染物开展监测，把危害群众身体健康、威胁城乡居民食品安全、影响可持续发展的突出环境问题逐步纳入例行环境监测，探索扩大环境监测领域，逐步开展电磁辐射、环境振动、恶臭、生态、生物、土壤、光、热等监测，逐步形成较为全面的环境监测能力。 

　　在开展水质常规项目监测分析同时，加大新仪器、新技术应用力度，扩展监测分析项目，拓展痕量重金属、多环芳烃、多环硝基化合物、挥发性有机污染物、持久性有机污染物、生物毒理等监测领域，形成全面、先进的实验室分析测试能力。重点要进一步开展钒钛磁铁矿开采、洗选、冶炼过程中产生的废气、废水、废渣的成分分析，确定钒钛磁铁矿中有害重金属在废气、废水、废渣中存在的形态、数量。 

　　●开发环境监测信息系统，建设现代化环境监测信息中心 

　　完善现有基础数据库，建设全市高效畅通的环境监测信息网络，建成数据收集、传输、接收和共享网络的管理系统，进一步提升环境监测信息综合分析、处理评价及信息表征能力，最终建立高效的环境监测信息中心。 

　　　　●提高综合分析水平，建立并完善环境质量综合评价体系 

　　采取集中讨论、案例分析与自学相结合的方式，有计划地组织开展培训，并选派技术人员积极参加各种技术培训。积极学习各种先进分析统计方法，利用文本、图片、多媒体、网络等多种形式，实现对每一个数据的动态变化分析，加强对深层次问题的研究，为环境监管提供可靠准确的数据，做新形势下环境保护不生锈的“标尺”。 

　　　　●加强应急监测系统建设，建设环境应急监测预警中心 

　　加快环境应急监测预警中心建设，切实提高对突发性环境事件的预警和处置能力。需要统筹先进的科研、技术、仪器和设备优势，充分利用全天候、多区域、多门类、多层次的监测手段，依托先进的网络通讯资源，及时调动包括数据采集系统、先进的计算机网络支撑系统、快捷安全的数据传输系统、充足的数据库存储系统、功能完备的业务处理系统和及时的监测信息分发系统，科学预警和报告，实施联动的预警响应对策。 

　　　　●加强科研监测能力，提高监测工作水平 

　　持续开展环境监测基础理论、测试技术、评价方法、指标体系、表针技术研究，以环境质量综合评价、污染源监测、总量核算和应急监测等为重点，推动环境监测科技创新。积极开展环境热点、难点课题的研究，提升环境监测能力，培养环境监测队伍，拓展环境监测领域，为实现环境监测“准确、及时、高效、全面”的总体要求提供技术支持。 

　　立足环境监测技术的应用基础研究，设立实验室研究基金，对具有明确的前沿性、开拓性及广泛应用前景的研究课题提供资助；加强科研合作，积极吸引客座研究人员参与课题研究；开展符合环境管理和经济建设需要的环境科研工作，培养环境监测领域技术骨干和学术带头人。 

　　　　●加强质量管理，建立全流程质量管理体系 

　　以增强环境监测数据准确性为目标，不断完善环境监测全过程质量管理的规范、方法和程序，特别是强化现场监测、自动监测、样品前处理和环境监测信息系统运行环节的质量控制，构建技术可靠、方法科学的环境监测技术方法体系。 

　　　　(6)环保能力建设。“十二五“期间，结合我市经济社会发展总体目标，围绕总量减排目标任务，大力实施环境监测、监察、信息、宣教4大能力建设，“十二五”期间拟投资5271万元，用于环保能力建设。 

　　表3-28　环保能力建设规划（万元）

| 项目名称 | 建 设 内 容 | 投资 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测用房改造 | 实验室废气处理系统、实验室废水处理系统、实验室基础条件建设 | 384 | 2011 |
| 监测站人才 队伍建设 | 各类专业技术人才的引进培养及相关技术培训 | 240 | 2015 |
| 监测分析能力 | 相关监测分析仪器的配置 | 1319 | 2013 |
| 自动化监测 能力建设 | 环境空气质量自动监测、农村环境空气质量监测、工业区环境空气质量监测、饮用水源自动监测、地表水水质自动监测、噪声自动监测 | 1500 | 2013 |
| 核与辐射监测 | 相关仪器的配置 | 400 | 2012 |
| 环境监测信息系统 | 数据管理系统及网站建设 | 220 | 2012 |
| 应急监测能力 | 应急监测车辆及相关设备配置 | 708 | 2013 |
| 信息中心建设 | 基础软件系统平台购买及升级，应用软件系统新建及升级完善，污染源监控中心设备、网络及安全设备、存储设备更新及完善 | 500 | 2015 |
| 合 计 |  | 5271 |  |

3.3.9环保产业 

　　　　(1)指导思想。坚持科学发展观，坚持污染治理与环保服务并重、“大小并举、政策扶持、科技为先、发挥优势、规范市场、优化结构”的方针，以生态工业园区为载体发展循环经济，开展三废资源的综合利用，大力推动传统环保产业的发展，培育环保支柱产业。 

　　　　(2)目标。“十二五”期间环保产业的发展速度继续保持上升，“十二五”末期环保产业的产值进一步增长。在全市范围内所有产业推广循环经济模式，逐步将钒钛产业园、白马工业园区、新九工业园区、四川省攀枝花格里坪工业园区、攀枝花高新技术产业园区和南山循环经济发展区六大园区建成为生态产业园，其中钒钛产业园建成省级生态产业园，促进“工业向园区集中、土地向规模经营集中”，资源消耗的“零增长”。 

　　　　(3)规划措施及备选方案 

　　a.规划措施。以现有工业园区为基础，通过政策引导和技术扶持等手段，提高园区产业关联度，形成产业间的横向耦合、纵向闭和的共生关系。 

　　●在流通领域提倡绿色消费，建立物资循环通道，推动循环社会的建设。通过生态工业园区建设，减少园区的环境影响，显著地改善企业的经济绩效，实现经济与环境的协调发展。 

　　●以法规政策为前提，以改革的手段积聚力量和形成合力为保障，以综合利用三废资源生产高科技产品为重点，实现环保产业的大发展。 

　　b.规划备选方案 

　　　　①建设生态园区 

　　●钒钛磁铁矿、煤等矿产资源的勘查、开采，应当遵循“有序开发、开发与保护并重”的原则，最大限度降低对生态环境的污染和破坏。鼓励集约化开采，企业集团应尽可能实现物质和能源的梯级利用，降低资源和能源消耗，减少污染物、废物数量。 

　　●新建和改建、扩建项目，应当优先选用能提高资源使用效率，无污染或少污染的技术、工艺和设备；优先选用经过生态设计或通过环境标志认证的产品，以及经过清洁生产审核或者通过环境管理体系认证的企业的产品。鼓励建立工业集群，集群内部企业应当建立内部循环机制。 

　　●新建开发区、工业园区必须按照生态园区的要求进行整体规划；原有的开发区、工业园区应当结合产业结构调整，优先安排建设循环经济项目，逐步建设成为生态工业园区。入园企业必须符合生态园区规划。 

　　●结合农业经济结构调整，优先发展无公害产品、绿色产品和有机产品，并建设相应基地，建立农业废物循环利用体系和农村清洁能源供应和保障体系。 

　　●鼓励绿色消费，积极培育绿色市场体系，大力推进绿色采购和社会可持续消费，提倡和促进适度消费。行政机关、事业单位应当优先采购节能、节水、再生利用产品；新建项目、新增城市公共设施，应当使用节能、节水产品。 

　　　　②“三废”综合利用 

　　●高炉渣、钢渣。加大相关企业对高炉渣、钢渣的处置利用力度，提高所生产产品的科技含量。开发冶金渣的铁、钒金属回收，高炉渣提钛技术。开展从各种渣中提取回收稀有、贵重金属的研究，做好生产过程中的相应环保工作。 

　　●磷炉、高钛渣尾气，蒸汽。加大黄磷厂排放炉气的净化、综合利用工作，延伸磷化工产业链。开发利用磷炉尾气作为能源、化工产品原料的生产工艺。加大高钛渣尾气的综合利用工作。充分利用各企业产生的过热蒸气，节约资源和能源。钒钛产业园区以高钛渣和钛精矿为原料，利用黄磷尾气生产低压蒸汽及硫铁矿制酸余热蒸汽作为钛白粉蒸汽热源，建设两条5万吨/年金红石型钛白粉生产线；就近综合循环利用自产高温过热蒸汽及邻近黄磷厂燃烧排放的尾煤气对15万吨煤焦油进行深加工。 

　　●煤气。鼓励攀钢煤化工厂和各炼焦厂充分利用所产生的焦炉煤气，建设焦炉煤气净化系统、煤气发电系统、管道输送系统。 

　　●粉煤灰。加大科技攻关，进一步开发综合利用粉煤灰的产业层次，开发附加值高的新产品，如提取氧化铝，生产白炭黑、氯化铝等。 

　　●工业废水。加快废水治理、深度处理工程和再生利用工程；提高水的重复利用率作为新建企业的门槛和审批标准。 

　　　　③发展环保产业 

　　发展脱硝产业。根据氮氧化物的主要来源，研究产生氮氧化物各种行业的脱硝技术，培育已有的脱硝产业（四川华铁钒钛科技股份有限公司年产5000吨脱硝催化剂载体二氧化钛生产线）。 

　　●研究攀枝花条件下各种堆场、尾矿库的生态恢复、水土保持、减少二次扬尘的技术。 

　　 

　　第四章　实施规划的制约因素 

　　 

　　　　4.1结构性污染问题依然突出，产业结构调整任重道远 

　　受资源秉赋、区位条件及历史背景等因素影响和制约，攀枝花形成了以钒钛、钢铁产业为主的资源型城市。主要从事与钒钛、钢铁有关的工业初级产品生产，多年来逐渐形成以矿石采选、钢铁冶炼、钒钛生产、能源、建材、煤化工、磷化工等为主体的产业。2009年全市国内生产总值中第二产业的比重为70.76%，第一产业比重约为4.79%，第三产业的比重为24.45%，工业在攀枝花市国民经济中占有重要地位，表现出“大工业、小农业”、“大第二产业、小第三产业”的特点。与此同时工业内部结构亦不平衡，已有工业多为冶金、钒钛、能源、建材等高能耗、高污染产业，产品同构化严重，产业链短，属对环境影响较大的二、三类工业。这种产业结构造成了攀枝花环境的结构性污染，概括起来具有以下特征和问题。 

　　（1）虽然钢铁、钒钛、能源和化工等行业内部及行业之间的产业链已逐步形成，但工业产品同构化严重，产业链短，众多企业仍在从事高污染、高能耗、附加值低的产业，而新兴的、低污、低耗、高附加值的产业少，污染治理欠账过多，环境形势严峻。 

　　（2）现有产业结构以钢铁钒钛等重工业为主，它们是资源消耗性产业；与此同时，它们又是能源消耗高的产业。根据预测，本地能源不能支撑我市发展战略规划目标和经济发展规模，未来的能源需求相对紧张，2015年能源缺口量大约为874-1513万吨标煤。若使用外地含硫量高的煤，产生的SO2将带来巨大的环境压力。 

　　（3）全市大气污染主要来源于工业生产，其中钢铁冶金、火力发电、水泥建材、钒钛等产业排放的大气污染物占有很大比例。受钒钛磁铁矿冶炼工艺的制约，钢铁行业对SO2和PM10的排放贡献最大，分别达到了65%和50%；火电行业次之。由此，使全市SO2和烟粉尘排放量大，而且相对集中，严重影响了建成区的环境空气质量。发展钒钛产业的同时也给确保大气环境安全提出了新的挑战。 

　　（4）受产业结构的影响，工业废水的排放集中在钢铁、钒钛等几个主要行业，它们排放量大，加大了水污染负荷。发展钒钛产业给攀枝花废水处理和水环境带来了压力。 

　　（5）资源型工业城市会产生大量的工业固废，而目前我市的资源综合利用水平偏低，清洁生产、循环经济发展不足，随着矿产、钢铁规模的不断扩大，工业固废的产生量也将显著增长。目前，全市工业固体废物产生量达6910万吨/年，我市工业固废面临着巨大的处置压力，同时也面临着二次污染和环境安全隐患。 

　　攀枝花虽然矿产资源丰富，但由于产业结构失衡，本地能源不能支撑发展战略目标和经济发展规模，同时还存在能源消耗高，环境压力大等问题。因此，应加快产业结构调整步伐，逐步建立与区域生态承载力相适应的产业结构，特别是建立与大气环境承载力相适应的产业结构。一是要大力调整第二产业结构。“十二五”期间，要按照立足资源、依靠科技、深度开发、综合利用的总体思路，调整产业结构和优化工业布局，整合工业资源，对环境敏感、能耗高、物耗大、污染排放量大的企业采取技术改造、污染源治理、关、停、搬迁等措施，对火电行业、焦化行业、水泥行业这些高污染重点行业进行污染治理，坚决贯彻执行国家《促进产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整指导目录》、《四川省节能减排综合性工作方案》和攀枝花市《关于进一步加强国家产业政策导向促进攀枝花新型工业化发展的指导意见》，关闭取缔不符合国家产业政策、属国家明令禁止、淘汰及严重污染环境的项目。在建设国家钒钛产业基地、大力发展工业经济的同时，进一步调整产业布局，优化产品结构，延长产业链，提升第二产业发展质量。二是积极发展绿色经济。加大绿色投资的力度，促进钢铁、钒钛、化工等重点产业的绿色生产。通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段，大力发展太阳能、生物质能、新材料、节能环保等绿色产业，积极培育以低碳为特征的绿色经济增长点，大力倡导社会节能和发展低碳循环经济，推动经济社会发展向低耗能、低排放模式转变，实现绿色增长。三是做大做强第三产业。积极发展第三产业，做大做强物流业和服务业。利用打造建设区域中心城市的契机，加快第三产业发展速度，迅速提升第三产业的比例。 

　　　　4.2城市规划和产业布局不尽合理，环境问题极端敏感 

　　受地形条件和历史因素的影响，攀枝花城市主要分布在沿金沙江的东西向轴线和沿仁和沟的南北向轴线上。其市域现状工业布局已形成两条产业带：一条是安宁河工业产业带，从米易白马工矿区开始，沿安宁河、成昆铁路、雅攀高速公路和214省道，由北向南至城区东部的钒钛产业园区；另一条是从格里坪沿金沙江由西向东至金江的金沙江工业产业带。在市建成区的金沙江沿岸和仁和沟两侧均有城镇居民住宅区和大量的企业，两者之间相距较近，没有明确界限和隔离带，给全市经济发展和人居环境带来重大影响。概括起来具有以下特征和问题。 

　　　　（1）居民区无法规避环境污染。受地形（河谷地形呈带状组团）、土地等难以改变的自然因素制约，攀枝花市在工业空间布局上呈现散点分布状态，点多规模小，居住区和工业区混杂、城市和农村毗临，相互之间没有必要的防护距离，再加上攀枝花的大气扩散条件差，使得建成区环境空气污染较为严重，对人群健康影响非常大，现有居民区无法规避环境污染，加剧了环境问题的敏感性。加之全市的主要公路修建在金沙江、雅砻江两岸，贯穿居民区、主要市区和工厂区，运输过程中产生的扬尘、噪音都严重干扰市民的生活、工作。 

　　　　（2）饮用水源水质难以保证。格里坪水厂、徐家渡水厂取水口上游有格里坪工业区、河门口电站、攀煤电厂等企业的废水排放口。大渡口水厂、炳草岗水厂取水口上游有攀钢的众多排放口、灰老沟和仁和沟流出的污染物浓度较高的废水。在发生废水事故排放的情况下，取水口水质难以保证。 

　　　　（3）城市、沿江综合整治的难度大。在目前的城市和工业区布局情况下，深秋、冬季、初春河谷内会被烟雾笼罩。在居民区的视野范围内仍见烟囱林立、烟流滚滚，甚至在迎宾大道（渡金线）两侧仍有排污企业（有烟囱和废水排放口），景观和视觉效果不好,众多排放口排出的废水影响了水体的颜色，排放的污染物同时也影响了水体上方的空气。这种状况增大了城市、沿江综合整治的难度。 

　　　　（4）与区域中心城市的目标相悖。市委、市政府提出要倾力打造区域中心城市。作为区域性中心城市应该具有方便的交通、品种齐全的物流、整洁的街区、宜人的环境……。攀枝花现有的城市、产业布局难以实现宜居环境的目标，与区域中心城市的目标相悖。 

　　　　（5）园区分散、规模小。近年来，虽然加大了园区的建设力度，但园区总体规模小、分散，全市每个区县均有自己的工业园区，而且有的还一园多点；园区的功能定位不清，入驻企业雷同；园区的辅助设施建设滞后，非常不完善；园区的规划选址不够合理，独立选址的企业多，没有从根本上解决工业的无序布局问题。 

　　鉴于攀枝花市新的、较大范围的工业、居民区相间的格局已经形成，为实现攀枝花市经济的持续、快速、健康发展，保障人民身体健康，应做好以下几方面工作：一是工业区和居民区要适度分离。必须严格执行《攀枝花市城市总体规划》。居民区附近污染较重的企业要逐步搬迁，使其远离居民区；若企业搬迁困难，则应搬迁居民区。金沙江各支沟重点污染企业要逐步搬迁，或者至少远离金沙江河谷5km。逐步改善河门口、弄弄坪、其它工业区和居民区犬牙交错的局面，增大“一三类”、“二三类”区之间的缓冲地带；抓好城市环境体系建设、城市沿江视野区建设，有效清除城市视觉污染。二是规范园区。要合理布局全市的工业园区，对历史形成的工业园区和工业集中区要清理整合，对规划选址不当的园区要调整，有计划、按步骤取缔。对各园区的功能要界定，合理布置和发展相应类别的工业项目。建议将化工、钒钛产业纳入目前的钒钛产业园区；建材、焦化产业纳入目前的西区循环经济产业园区的A区；钢铁（含直接还原）、洗选纳入目前的盐边县的安宁工业园区；东区的高梁坪工业集中区应进入无烟气排放、少废水排放、少固废排放的一类、二类工业；高新产业园区应进入高技术、新材料的研究和试验的机构和企业。不符合园区入驻要求的企业要逐步搬迁，并选择适合的园区入驻。三是严格控制独立选址企业。坚持工业项目必须入园的原则。对那些没有入园的独立选址企业，要逐个进行分析，凡没有必要独立选址的企业，要搬迁至合适的园区；确因特殊原因需要独立选址的，必须认真研究论证。 

　　　　4.3环境容量已趋饱和，发展保障的压力十分突出 

　　　　4.3.1水资源承载力 

　　通过近年来市委、市政府对环保工作的高度重视，全市上下的共同努力，特别是环保系统广大干部职工卓有成效的工作，我市各类污染源对金沙江水质的影响已得到了有效控制，COD和NH3-N未出现超标现象。但作为资源型开发利用城市，随着人口的聚集和产业的发展，我市水污染物产生量将呈现增长和聚集的趋势，这势必会增大金沙江水环境的压力。从我市城市工业布局以及特殊的地形和气候条件来看，全市水环境表现出以下特征和问题。 

　　　　（1）水污染负荷大。目前攀枝花市水环境污染控制基础设施匮乏，在现有的10个排水分区中只有渡仁片区、炳草岗片区实现了雨污分流，其他片区仍是雨污合流，城市生活污水大部分未经处理直接排放，从近年的监测结果来看，粪大肠菌群普遍超标，影响了全江段水质达标率。攀枝花作为重工业城市，工业废水排放量大，使得整体水污染负荷较大。同时，城镇化速率的大幅度提升，也使生活水污染物的产生量呈逐年增长趋势，加大了我市水环境压力。 

　　　　（2）饮用水安全存在隐患。受地形条件和城市历史布局的影响，我市废（污）水排放口与取水口沿江交错分布，取水口上、下游均分布有排污口，直接威胁城市饮用水安全。同时金沙江沿岸有尾矿库和堆场，它们的堆存和治理尚有不规范之处；加之“十二五”期间对矿产资源的深度开发，所产生的重金属、有机污染物也将加重地表水和地下水污染，威胁饮用水安全。 

　　　　（3）水环境容量因新建水电站而减小。如果在“十二五”期间建设（建成）金沙、银江水电站，由于金沙江水流速度的减缓，全市的水环境容量将减小（金沙、银江水电站都建成后，金沙江的COD和NH3-N容量将分别减小15.9%和12.5%）。与此同时，全市现有的排污口、特别是攀钢的排污口将在库区、甚至是在水面之下。 

　　乌东德水库蓄水后，金沙江攀枝花部分河段水环境容量将有所降低（COD减少5.6%，NH3-N减少8.2%）。在相同污染负荷条件下，乌东德水库库尾段近岸水域的污染可能会有所加重，回水涉及的攀枝花市主要取水口污染物浓度将有所升高，与此同时钒钛产业园区附近水域岸边污染带将有所增大，钒钛产业园区所在江段岸边水质将有所下降。 

　　从以上分析可以看出，我市水环境保护虽然取得了积极进展，但水环境形势依然严峻，饮用水源水质存在安全隐患，为保障人民群众身体健康和生命安全，要加大水污染防治。一是加快污水处理设施建设。加快小沙坝污水处理厂的建成使用，确保“十二五”期间金江、马坎等污水处理厂的建成；建设完善城市排水管网，逐步建立雨污分流机制，整治金沙江两岸雨污混排状况，提高污水处理率，改善水体水质。二是加强饮用水源保护。要根据2010年新调整的地表水饮用水水源保护区方案，健全饮用水水源安全预警制度，制定突发污染事故的应急预案，切实加强城乡饮用水水源保护，加大财政投入。将浓度高、排放量大、对饮用水源地水质存在安全隐患的排放口移至取水口以下；寻求新的饮用水源地，建设相应的水处理设施及输水管网；用更严的排放标准控制现有排放口污染物的排放浓度；改变目前攀枝花临近取水的水源战略，为避免排污口取水口交错分布造成的水源安全风险，建议考虑所有自来水直接从观音岩水电站坝前取水。三是加大水污染物减排力度。强化源头控制，严格行业准入，限制污水排放量大和污染物产生量大的企业进入产业园区，从源头上控制污染物产生量；对企业实行污染物排放总量控制，通过工业废水治理及废水再生利用工程提高工业用水的重复利用率，减少水污染物排放量。 

　　　　4.3.2大气环境承载力 

　　攀枝花不利的地形和气象条件，使近地面排出的污染物无法扩散。因此，我市建成区环境空气容量较小。在最近的五年内，城区环境空气质量得到大幅度的改善，但仍处于达标率逐年升高，而SO2、PM10年日平均浓度不达标的状态，总体环境质量处于临界达标，进一步改善的空间十分有限。环境空气污染可能成为严重制约我市“十二五”规划目标实现的因素，必须引起重视。 

　　　　（1）建成区内已无SO2、PM10环境容量。近几年来攀枝花市大气二氧化硫的浓度逐年下降后近年呈现上升趋势，并已超过国家空气质量二级标准（0.06 mg/Nm3），2009年SO2排放量为10.35万吨、年日平均浓度达到0.075 mg/Nm3。PM10的年日平均浓度虽呈下降趋势，但一直超过国家空气质量二级标准（0.1 mg/Nm3）。2009年PM10的年日平均浓度为0.101 mg/Nm3，已接近国家空气质量二级标准，各种PM10排放源约为3万吨。显然，攀枝花建成区内S02、PM10已无环境容量。其中河门口的SO2、PM10严重超载，在很大程度上影响了全市大气环境质量指数。 

　　　　（2）“十二五”期间SO2 、PM10排放形势严峻。2010年以后，全市SO2年排放量若能控制在8.4万吨以下，其SO2年日平均浓度有望达标。但是若在建成区内，特别是在金沙江主河谷内建设SO2的低矮排放源，SO2的年日平均浓度仍有超标的可能性。2011年，随着S02排放量的减少，全市PM10年日平均浓度会减少约0.002 mg/Nm3；但随着GDP的增加，工业烟粉尘排放量的增大；全市特别是市区汽车的增加，PM10年日平均浓度估计不会继续减小，会在标准的上下振荡。按照目前的经济结构和“十二五”期间13%的发展速度，预计在“十二五”期间将累计新增SO2排放量32200吨、PM10排放量32160吨。如此，全市的环保形势将承受更大的压力，成为攀枝花市实现经济和环境协调发展、建设宜居城市的重大阻碍。 

　　　　（3）可吸入颗粒物的污染类型转型。PM10的来源解析表明：目前攀枝花的可吸入颗粒物的污染类型已转化成以颗粒物开放源、煤烟以及二次颗粒物污染为主的复合污染类型。各源类对攀枝花市建成区影响程度分别为：煤烟尘对环境空气PM10的贡献值最大，占25%；二次污染物（含硫酸盐粒子、二次有机碳（SOC）、硝酸盐粒子）次之，居于第二位，占23%；扬尘（17%）和机动车尾气（14%）对PM10的贡献分列第三位和第四位。 

　　　　（4）矿产资源开发会加剧环境空气污染。“十二五”期间我市将加快打造高水平战略资源基地，加大矿产资源开发力度。在剥离表土、采矿、矿石运输、选矿过程中，在各种堆场及尾矿库干沉积滩会产生粉尘、粒径极细（<10μm）的飘尘，会加剧环境空气的PM10污染。矸石、各种尾矿进一步综合利用，会使目前堆场格局发生变化，增大废气和尘排放量，给堆场、尾矿库的复土绿化增加新的问题。 

　　　　（5）NO2污染的潜在威胁。由于近几年我市机动车保有量的日益增长，机动车尾气排放成为攀枝花市大气污染的主要来源。2009年污染源普查更新数据显示机动车排放的尾气的NOx占全市NOx总排放量的16.9%。机动车尾气中的NOX能够引发多种大气氧化反应，促进多种大气污染物的生成，包括二次有机气溶胶（SOA）和二次硫酸盐等二次颗粒物。攀枝花市机动车尾气尘对环境PM10的全年平均分担率为13.69%。但这只是机动车直接排放到环境中颗粒物的贡献。另外，大量的机动车会带来严重的道路扬尘污染。 

　　我市要想进一步改善大气环境质量，一是要将SO2和PM10作为“十二五”期间大气环境治理方向，大力实施SO2和NOx减排措施，采用先进工业生产技术，落实缅气入攀工程，降低主要污染物排放强度。二是改变传统观念，加大开放源、二次颗粒物污染源的治理力度，有效地降低可吸入颗粒物的污染，与此同时，不能放松钢铁工业的污染治理力。三是在矿产资源开发过程中要确保污染物达标排放，预防重金属和有机污染，做好大气污染防治预案。四是加大对机动车尾气污染的防治力度，减轻机动车对城市空气质量带来了多重影响，降低氮氧化物排放量。 

　　　　4.3.3能源承载力及对环境的影响 

　　攀枝花市作为重工业城市，煤炭需求量大。2015年全市国民生产总值将达到1000亿元，其煤炭需求剧增，供需矛盾十分突出。攀枝花市大气环境容量有限，在气象条件不利的情况下，这可能导致环境空气中SO2、PM10浓度超标。 

　　　　(1)烟气脱硫负担加重。攀枝花及其周边地区属于酸雨控制区，为了控制二氧化硫的产生量，其电厂用煤含硫量必须小于1%，化工、冶金、建材、有色等污染严重的企业也必须使用低硫煤或者建设脱硫设施。如使用本地低硫煤可以达到国家污染物排放要求，但随着攀枝花工业发展煤炭缺口越来越大，大量的煤炭要从外部调入。攀枝花周边能源富集，开发优势明显，供给能力较强，但普遍存在含硫量较高的缺点，即煤炭含硫量高达3%-5%，是全国煤炭平均含硫量的1.7倍，这将增大全市烟气脱硫的负担，同时加大了大气环境的承载力。如果每年从周边调入含硫量大于3%的高硫煤1000万吨，而不改进煤炭使用前后的脱硫工艺，则仅煤炭燃烧每年将多排放40万吨二氧化硫，这将对攀枝花地区的大气环境产生很大压力。 

　　　　(2)加重了煤烟尘污染治理的难度。防治煤烟尘污染一直是攀枝花市环保部门的工作重点，尤其是在削减固定排放源的煤烟尘污染上下了不少的功夫。虽然经过多年的治理以及除尘设备的改造更新，但PM10源解析结果仍表明，煤烟尘对受体浓度有相当大的贡献。这主要因为近几年全市用煤量在逐年增加。 

　　若不改变目前这种能源消耗方式和结构，给攀枝花带来的不仅是能源供给的困难，也给攀枝花的脱硫和煤烟尘污染治理带来相当大的压力。 

　　我市要想进一步改善环境质量，一是必须改变简单的烟、粉尘污染源末端治理的观念，制定全市煤炭资源开采、外运、燃烧的总量控制指标和措施，各级政府及相关部门要加强协调，增强配合和联动控制全市的煤炭消耗量，继续加强对煤烟尘排放源的管理。二是除了对煤的消耗量进行总量控制以外，还必须对燃料和原料煤的硫含量进行控制，目前市政府给各企业下达了SO2总量控制指标，但没有对企业用煤中的硫、灰分含量进行控制。为了确保环境空气质量达标，非常有必要根据各企业的情况，下达硫、灰分含量用煤控制指标。三是我市今后应尽可能使用清洁可再生能源、减少燃煤量；尽可能采用钒钛磁铁矿的直接还原技术、尽量少用含硫量大的矿石；逐步减少和停止煤初级产品（焦炭）的外运量。 

　　　　4.3.4土地资源的承载力及对环境的影响 

　　根据《攀枝花市战略环评报告书》，目前攀枝花市土地总面积7440.0平方千米，其中全市农用地占土地总面积的85.43%，全市建设用地面积占全市土地总面积的4.26%，全市未利用地面积占全市土地总面积的10.31%。尽管我市有较多的土地资源可利用，但适合城市建设用地的土地很少，仅占0.73%，且零星分布在西区、东区沿金沙江河谷两岸和米易县安宁河河谷两侧。因此，攀枝花城市的拓展，产业的布局和环境承载力很大程度都受制于土地资源的限制。随着攀枝花发展战略的实施和经济发展迅速，土地资源的需求将日趋紧张。若仍采取目前的土地资源利用方式，将进一步加重全市的环境压力。 

　　　　(1)土地节约和集约利用水平有待进一步提高，减少大气环境承载力 

　　攀枝花市产业空间布局呈现散点分布状态，点多规模小，缺乏统一的协调。各点占用土地面积大，但缺乏基础设施；已建的基础设施利用率低，污染处理与防治设施缺乏，环境与效益问题突出。点内污染源的分布密集，其周边就是居民区。我市大气环境承载力超载，其根源与可供利用的土地资源受限有关，但也与土地利用方式不合理有关。因此，在可以预见的未来，环境空气污染将成为攀枝花市的首要环境问题。 

　　　　(2)全市交通用地量偏少，噪声环境质量难以改善 

　　攀枝花属于干热河谷山区，居民出行多以车代步，各类区域过往车辆均较多。四类噪声功能区，即交通干线道路两侧区域的噪声超标问题一直是攀枝花市噪声污染的主要问题。从现有土地利用情况看，全市交通用地量偏少，市域各级道路总量明显不足，公路等级低、质量差，路网结构不合理等造成了区内道路交通拥挤，这是造成攀枝花市交通噪声污染的重要原因之一。 

　　　　(3)居住用地资源不足，居住环境品质下降 

　　弄弄坪、河门口（含格里坪和宝鼎）、金江片区（工业新区所在地）属于工业区，由于用地紧张，片区内的居民在工厂旁居住。攀密片区属于矿石开采和洗选区，区内居民也在厂区周围居住。大渡口和仁和片区属于行政、商业、居住区，但区内也有一些大气污染物排放量不大的企业。目前的用地布局，使各居民区难以规避工业区排放大气污染物的影响，也难以为将来进入中心城区的大量人群提供适合人居的土地和环境。随着城市化率的提高，我市居住地人口更加密集，汽车尾气的排放也成为居住区大气环境污染的一个重要因素。 

　　　　(4)矿山开采侵占大量土地，生态平衡遭到破坏 

　　攀枝花市400多个各类矿山及废石、废土、废渣、尾矿堆放占地总面积近300 km2，接近全市国土资源的5%，采矿排土场占地面积占全矿用地的50%以上。而矿山废石和尾矿露天堆放，其中的有害成分经过风化、雨淋、地表径流的侵蚀渗入土壤，使土壤被有害物质、放射性物质等污染，造成土壤重金属污染，导致土壤结构改变。另外，废石堆放的不稳定易引起岩堆移动和泥石流等灾害，而且尾矿堆放侵占土地，破坏自然景观，尤其是任意排放和坝址的不合理布置，对环境危害极大。“十二五”期间我市矿石产量进一步增加，尾矿和剥离土产生量将随之大幅上升，占用土地面积还将继续扩大，同时也加剧了我市水土流失，生态平衡破坏。 

　　“十二五”期间我市必须科学、合理地规划城市及工业布局，优化土地利用结构，节约集约用地，保障能源交通等基础设施建设用地需要，保障国民经济持续快速健康发展。一是在用地规划中必需增加交通用地的面积，给交通体系的建设预留一定发展空间，促进交通路网的建设，改善现有交通条件，进而在一定程度上降低交通噪声。二是应强化污染治理、减少环境污染，采取“放二进三”（二产、三产）的方法，逐步搬迁与工业用地紧邻的居住用地，这样既获得了土地，又可消除工业区和居民区犬牙交错的局面，同时景观效应又得到了提升。三是仁和区位于攀枝花市南部，地理位置和气象条件较好，其PM10和SO2承载力剩余率分别为0.264、0.209，说明该区域的PM10和SO2单项指标环境承载力还有剩余，在未来规划中尽量考虑将仁和区作为主要的居民区域，如果要建设工业项目，那么也要同时注意保持新建项目的污染物排放情况，并且关注由于其他区域，特别是河门口片区的承载力不足所导致的污染转移，确保空气质量符合群众健康需要。 

　　　　4.4环保能力建设滞后，需进一步加大投入 

　　当前，从国际到国内、从中央到地方，环保工作都受到前所未有的重视，特别是党的十七大提出了建设生态文明，这标志着环保工作已进入国家社会经济建设的主战场和大舞台。伴随着这一历史进程的推进，环保工作的领域不断拓展，全市市民对环保、对生存环境都寄予了极大的希望，环保队伍面临着前所未有的压力和挑战。 

　　　　(1)环保机构能力建设滞后 

　　攀枝花市环保系统特别是区县环保机构独立时间较晚，能力建设滞后，尚不能有效承担相应的工作任务。与此同时，我市社会经济总体发展水平较高、工业企业数量较多，而市级环保部门在机构设置、人员编制、能力建设、资金保障等方面均存在较大的差距，导致工作无法平衡全面有效开展，特别是在统筹发展与保护方面的综合能力，在推动防治与监管方面的专业能力，在强化指导与服务方面的技术水平都与形势和要求不相适应，造成做好本职、服务发展、服务民生的工作水平不高。 

　　　　(2)重金属污染监管能力亟待加强 

　　省委、省政府下发了《四川省关于加强重金属污染防治工作的实施方案》，要求做好我省重金属污染防治规划编制工作，使重金属污染得到有效控制。攀枝花作为资源型开发利用城市，其产业园区被列入省级重金属污染控制区域，加之作为上游城市，其水质既关系攀枝花的用水安全，同时还关系到下游区域人民的用水安全，因此，必须加强重金属污染防治的监测和监控，但目前我市在仪器、设备、队伍能力方面均存在严重的不足。 

　　　　(3)核与辐射监管存在盲点 

　　攀枝花属于资源型重工业城市，核技术应用特别是是放射源的使用较为普遍，放射源、射线装置和电磁设施较多，现有放射源279枚，射线装置198台，非密封性放射源工作场所5个，此外全市还有上千个电磁辐射污染点源。“十二五”期间，我市将按照国家的统一安排，开展核辐射监测和监管工作。这对环保系统是一个全新的领域，专业性强，监管难度较大。目前，我市环保系统没有能开展相应监测的人员、没有相应的仪器设备、没有工作场地，与此同时，也没有开展相应监管的能力。 

　　　　(4)环境科技化监管能力不足 

　　近年来，攀枝花市监测站在市委市政府的高度重视下，环境监测工作得到了较大发展，在各方面取得了长足进步，但也存在诸多问题和不足。监测分析能力仍严重滞后，其中饮用水源地水质中有机污染物全分析能力不具备，对农村的饮用水没有进行大面积的监测和监控，对其中的重金属和有机污染物没有进行监测；监测自动化程度不高，环境监测信息化建设落后；应急监测及预警能力建设落后，缺少车载式的空气和水质快速监测设备、缺少饮用水源水质预警自动监测设备；生态监测力量薄弱；在环境科研、环境工程、环境监测技术、计算机、外语、大型仪器分析、生态监测等方面还缺乏高素质的人才；没有完善和符合标准要求的监测用房。 

　　环保能力建设是推进环保事业不断向前发展的动力和基础，是环境执法监管的重要基础性工作。面对环保管理新形势、新任务和新要求，应不断加强环保能力建设。一是要按国家标准完成监测、监察业务用房建设，实现环保信息中心、环境应急中心和攀西环境监测中心等达标建设，完成办公用房建设。同时，应参照中部地区相应的标准，解决监测、监察系统人员编制，加强软硬件建设，解决县（区）、园区环保部门的机构设置、人员编制及经费渠道，做到机构到位、职能到位、编制到位、人员到位、经费到位、基本工作条件到位。二是加大财政投入，加快攀西环境监测中心建设，按照监测队伍专业化、装备现代化的要求，配备好相关仪器和设配，做好监测人员的引进和培训，实现对重金属污染及核辐射的监测监管工作；完善先进的环境监测预警体系，建设环境突发事故应急监测网络及指挥中心，分别配备水、气环境突发事故应急监测体系及仪器设备，提高环境突发事件的应急处理能力；三是加快环保信息中心建设，让信息中心发挥污染监控功能，积极整合现有的在线监控系统、视频监控系统等资源，提升环保执法监管的科技化信息化水平，降低执法成本，提高管理效果。 

　　　　(5)环保专业高级人才的培养急待加强 

　　环保领域涉及学科多、专业性强；攀枝花作为钒钛钢铁的资源性开发城市，在环保领域内与全省其它城市相比，有其独特的地方；作为山区复杂峡谷地形、风向变化大的城市，在把握污染物对城市敏感点的贡献时，需要一些特殊的知识。所有这些均要求环保部门培养一些具有上述知识的高级人才，要在“十二五”期间切实加以解决。 

　　 

　　第五章　规划目标可达性分析 

　　 

　　　　5.1资金分析 

　　要保证“十二五”末期达到本规划提出的环境质量目标，使攀枝花市的环境质量有持续的改善，需要踏踏实实地完成规划提出的各个项目，“十二五”期间实行政府财政支持、政策扶持和市场机制相结合，建立多元化、多渠道的环保投入机制，切实保证环保投入到位，确保重大工程的完成。 

　　在规划提出的项目中，资金来源分成四个渠道。第一个资金来源渠道是国家，这些项目由申请国家贷款解决；第二个资金来源渠道是市财政；第三个资金来源渠道是所有在攀的排污企业；第四个资金来源渠道是按市场化的方式进行运作和管理，吸引社会资金。 

　　“十二五”期间，将投入54769.5万元用于新建污水处理厂、完善现有污水处理设施及次支管网、加大再生水利用等基础设施建设；投资2100万元建设米易县城市生活垃圾处理场；投资3000万元新建一座100吨/日的污泥处置中心；投资277.59亿元，用于东区、仁和区、米易县、盐边县生态县、区的创建；投资5271万元，用于环保能力建设项目，其中投入4771万元用于攀枝花市环境监测站自身能力建设，投入500万元用于信息中心能力建设。 

　　　　5.2总量减排目标可达性分析 

　　　　“十二五”期间，四川省环保厅下达攀枝花市的总量削减目标为：化学需氧量削减13.70%（其中工业和生活14.56%、农业源10%）、氨氮削减15.10%（其中工业和生活16.08%、农业源10%）；二氧化硫削减24%、氮氧化物削减14%（其中机动车削减2%）。本规划根据现有增量测算方法和减量核算细则，综合考虑了攀枝花市“十二五”经济发展和产业结构发展趋势，尤其是高耗能、高污染行业发展状况，考虑了不利因素的影响，对“十二五”期间总量减排目标完成情况进行了分析，提出了相应的对策措施。在按期完成提出的对策措施的情况下，到2015年攀枝花市城镇人口达84.41万时，化学需氧量、氨氮排放量为15589吨、1940吨，分别比2010年减少17%、15.6%；二氧化硫和氮氧化物排放量84627吨、32155吨，分别比2010年减少25.6%、15.3%，能够完成省政府下达的总量削减目标任务。 

　　必须清醒地认识到：如期建设马坎污水处理厂及管网、金江污水处理厂及管网，确保全市城镇生活污水集中处理率>85%，规模化畜禽养殖场和养殖小区全部配套完善的固体废物和污水贮存处理设施，并保证设施正常运行，才能将COD、NH3-N排放量控制在省下达的指标内；烧结、球团企业综合脱硫效率必须达70%以上，钢城集团瑞达水泥有限公司等综合脱硝效率必须达60%以上，按时间节点关停攀枝花钢钒有限公司发电厂等项目，如期淘汰各类机动车，才能将SO2、NOx排放量控制在省下达的指标内。但是经济社会发展的不确定性，其它不可预见的增量（规划外的新建项目）再增加，污染治理措施（设备和技术）出现重大意外（不按“三同时”要求建设），届时应采取更有力的措施，才能将污染物排放量控制省政府下达的总量削减目标任务在内。 

　　　　5.3固废 

　　　　5.3.1工业固废 

　　目前我市年产生剥离围岩5000万吨左右，全市钒钛磁铁矿围岩综合利用项目可利用4320万吨围岩（其他围岩由于品位过低，不能满足综合利用条件，做堆存处置）；年产生高钛型高炉渣近370万吨，综合利用高炉渣400-450万吨，可实现攀钢高炉渣的零排放；年产生提钒尾渣约20万吨，全市目前已有6家民营企业年利用提钒尾渣21万吨；年产生煤矸石500万吨，现有的企业可处理320万吨，新建1×300MW煤矸石发电机组，年消化煤矸石60万吨，此外还有一部分煤矸石用于煤矿井下填充、煤矿地面塌陷区充填和做铺路材料等；年产绿矾65万吨，已有企业可利用25万吨，新建3家企业利用绿矾约22.8万吨；年粉煤灰和炉渣各约85万吨，新建2家企业可综合利用粉煤灰110万吨。 

　　此外，全市每年还将产生尾矿600余万吨，钢渣60万吨，各类除尘灰和沉降污泥约50万吨，黄磷渣80多万吨，工业石膏近80万吨。这些固废有一些利用措施，但力度不大。十二五期间，应加大对上述工业固废的综合利用，以缓解我市土地、环境资源矛盾。 

　　　　5.3.2生活垃圾 

　　攀枝花市现有生活垃圾无害化处理厂3个，以卫生填埋场为主，累计处理能力达到700吨/日。城市生活垃圾基本做到日产日清，但是目前三个垃圾处理场已处于满负荷运行状态，预计到2013年左右将达到使用年限。经计算到2015年我市生活垃圾产生量928.5吨/日。“十二五”期间拟投资0.21亿元，新建米易县城市生活垃圾处理场，建成后处理能力达80吨/日，但这仍不能解决我市生活垃圾处理矛盾，到2013年我市生活垃圾处理缺口达848.5吨/日，因此，需加快相应垃圾处理设施的建设。 

　　　　5.4重金属污染防治 

　　我市重金属的污染主要来自矿石的开采，表外矿、废石的堆存，选矿作业及尾矿的堆存，各种金属及产品的生产，表外矿、废石、尾矿的进一步综合利用的各个环节。在这些过程中，易使环境空气、地表水、土壤、地下水、农作物及水产品受到污染。十二五期间，将加大对上述各种环节的监控，规划3.3.4节所提综合利用各种固废资源就是减轻和防止重金属污染的有力措施，但必须采取清洁生产、发展循环经济、做好产业布局和规划，以确保综合利用过程中，不发生重金属的二次污染。 

　　　　5.5环境质量 

　　　　5.5.1地表水及饮用水源地水质 

　　“十二五”期间，我市COD、NH3-N排放量不会超过地表水的环境容量，目前除粪大肠菌群外，已监测的地表水和饮用水源地所有项目全部达标。因此，“十二五”期间，采取以下措施可确保我市“十二五”期间地表水和集中式饮用水源水质100%达标。一是根据2010年新调整的地表水饮用水水源保护区方案，切实加强城乡饮用水水源保护；二是健全饮用水水源安全预警制度，制定突发污染事故的应急预案；三是建立健全影响饮用水水源的风险源名录和危险品的运输管理制度；四是做好饮用水源地水质的监测工作；五是用更严的排放标准控制现有排放口污染物的排放浓度。 

　　　　5.5.2环境空气质量 

　　从前文分析可知，2015年全市SO2排放量可控制在84627吨以内，如此可使建成区SO2年日平均浓度不超过环境空气质量二级标准。 

　　通过加大对低矮排放源烟、粉尘的控制，加大对开放源、二次颗粒物污染源的治理力度，使全市各种源PM10年排放量控制在3万吨以下，如此可使建成区环境空气中PM10的年日平均浓度不超过环境空气质量二级标准。 

　　进一步健全汽车排放标准体系，参照国家机动车排放中部地区标准，提高机动车排放的控制水平，加速黄标车和低速载货车淘汰进程，可使建成区环境空气中NOX的年日平均浓度不超过环境空气质量二级标准。 

　　　　5.5.3噪声 

　　规划在目前全市交通干线、区域环境噪声的基础上，认真分析了“十二五”的城市交通道路规划，提出了改造和新建交通干线、加强道路运输的“治超”工作、严禁重车和病车违法上路、坚决取缔“随街就市”等措施，以确保我市实现交通干线噪声平均值≤68dB（A）、区域环境噪声平均值≤58dB（A）。 

　　 

　　第六章　实现规划的保障措施 

　　 

　　　　6.1保障措施 

　　　　(1)加强组织领导 

　　地方各级党委和政府要加强对环境保护工作的领导，把思想统一到科学发展观上来，树立正确的政绩观，充分认识保护环境就是保护生产力，改善环境就是发展生产力，增强环境忧患意识和做好环保工作的责任意识，抓住制约环境保护的难点问题和影响群众健康的重点问题，一抓到底，抓出成效。 

　　地方人民政府主要领导和有关部门主要负责人是本行政区域和本系统环境保护的第一责任人，政府和部门都要有一位领导分管环保工作，确保认识到位、责任到位、措施到位、投入到位。 

　　各级政府和部门要积极探索环境多要素综合管理机制，做好协调工作，解决好环保部门长期以来单打独斗，就环保而环保的问题，逐步建立党委领导、政府组织、各部门分工负责、齐抓共管的管理机制和工作机制。环保部门要切实履行职责,统一环境规划,统一执法监督,统一发布环境信息,加强综合管理；地方人民政府要定期听取汇报，研究部署环保工作，制订并组织实施环保规划，检查落实情况，及时解决问题，确保实现环境目标；各级人民政府要向同级人大、政协报告或通报环保工作，并接受监督；各相关部门要制定有利于环境保护的各项政策；建设、国土、水利、农业、林业等有关部门要依法做好各自领域的环保工作；宣传部门要积极开展环保宣传教育,普及环保知识；环保及监察部门要严肃查处环境保护违法违纪行为。市级政府部门要加强对县（区）环保工作的指导、支持和监督，协调跨区环境保护，督促检查突出的环境问题，强化企业对环境影响和损害应承担的责任。 

　　　　(2)健全工作机制 

　　面对环保管理新形势、新任务和新要求，只有不断健全工作机制，才能适应新形势，处理好经济建设与人口、资源、环境之间的关系。因此，需健全和完善以下几方面工作机制： 

　　　　①目标考核机制。要建立市级部门和县（区）政府环境保护目标责任制、环境保护问责制，各级党委、政府按照属地化管理原则，对本辖区环境质量负责。落实科学发展观和正确的政绩观，探索绿色GDP核算方法，将发展过程中的资源消耗、环境损失和环境效益逐步纳入经济发展的评价体系。把环境质量指标、人文指标、资源消耗指标、主要污染物单位GDP排放强度等指标一起作为对各级党委、政府政绩考核的重要内容。对环境质量不达标或下滑，对污染物排放强度上升的地区要扣减考核分值。 

　　　　②责任追究机制。要明确落实各部门的环境保护职责，有关部门因把关不严，不严格执行国家的产业政策和有关规划，审批项目造成不良环境后果，发生污染事故、造成社会不稳定影响的，必须实行责任倒查追究。落实企业的主体责任，企业必须按照“一控双达标”的要求，积极开展污染治理；按照主要污染物总量减排的要求，采取减排措施，削减污染物的排放量；配合阶段性、区域性环境质量管理，进行限产和减产作业。 

　　　　③部门联动机制。要按照“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”和坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，建立和完善环境保护联席会议制度，各级政府要明确和落实计划、财政、建设、林业、农业、水利、国土资源、工商等部门的环境保护职责和任务，加强组织协调，建立健全部门联动机制，构建完备的环境综合管理体系，有效整合资源，齐抓共管，形成合力。 

　　　　④综合决策机制。要进一步建立并完善生态环境保护与发展综合决策机制，重点加强土地利用规划、区域开发规划、自然资源开发利用规划的环境影响评价。进一步完善和强化环境保护规划和实施体系，开展对重大经济和技术政策法规的环境影响评价和社会经济影响评价，使综合决策作到规范化、制度化，从根本上控制环境问题的产生，保障可持续发展战略的实施。 

　　　　⑤环境监管机制。要按照“建立健全国家监察、地方监管、单位负责的环境监管体制”的要求，强化环境保护行政主管部门的综合监督职能，建立和完善市、县分级管理、部门分工配合，环保统一监管的工作机制。加强对排污申报的核定工作，提高污染源在线监控能力和水平，加大对环境违法行为查处、处罚力度，建立起“企业违法成本高，守法成本低”的环境监管长效机制，为规划目标的实施提供有效的监管保证。 

　　　　⑥社会参与机制。要充分发挥新闻舆论的引导作用，积极加强环保法律、政策宣传，引导全社会牢固树立环保意识。进一步完善社会参与机制，拓展参与渠道和改进参与方式，调动全社会关心、支持和参与环保工作的积极性。 

　　　　(3)实施分类管理 

　　《四川省攀枝花市城市总体规划》（2007～2025）和《攀枝花生态市建设规划》（2006～2020）在空间发展战略中，将全市划分为：优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区四类，并对不同分区提出不同发展原则，实行分类管理。 

　　　　①优化开发区域。坚持环境优先、优化整合、率先发展的原则，优化产业结构和布局，大力发展高新技术，加快传统产业技术升级，实行严格的建设项目环境准入制度，完成排污总量削减任务，做到增产减污，解决一批突出的环境问题，改善环境质量。按照城市规划学的原理，拓展城市空间，完善城市功能，按照“一核两轴四区”的总体思路构建带条组团式城市，并美化生活空间，创造适宜人居环境。 

　　　　②重点开发区域。坚持发挥潜力、快速发展的原则，科学合理利用环境承载力，推进工业化和城镇化，加快环保基础设施建设，严格控制污染物排放总量，做到增产不增污，基本遏制环境恶化趋势。夯实环保、交通、信息等基础设施，改善投资创业环境，调控产业发展方向，增强自主创新能力。加快白马工业园区的建设步伐，促进产业集群发展，壮大经济规模，加快工业化和城镇化，合理处理产业发展与人居环境的关系，保持环境承载能力，做到增产减污，逐步成为支撑攀枝花市经济发展和人口集聚的重要载体。 

　　　　③限制开发区域。坚持保护为主、生态优先、适度开发的原则，合理选择发展方向，发展特色优势产业，加快建设重点生态功能保护区，确保生态功能的恢复与保育，逐步恢复生态平衡。在生态和资源环境可承受的范围内发展现代特色农业和阳光生态旅游业等特色产业，建立起生态补偿机制，适度开发水能和矿产资源，做好矿山生态恢复与重建工作。 

　　　　④禁止开发区域。坚持强制性保护原则，依据法律法规和相关规划严格监管，严禁不符合主体功能定位的开发活动，控制人为因素对自然生态的干扰和破坏。通过生态建设和环境保护，提高生态环境承载能力，逐步成为长江上游或川滇交界部的生态屏障和自然文化保护区域。 

　　　　(4)创新工作举措 

　　为响应国家节能降耗政策，推动企业开展科技攻关和技术创新，推进产业结构优化升级，不断提升资源开发利用水平。我市将对主要工业产业进行分类管理，严格排放强度准入，对每一个产业工业增加值主要污染物排放强度最高的企业无条件实施关闭淘汰，对排放强度第二和第三的企业，实施限期整改，在规定时间内完不成整改要求的实施关闭淘汰。同时，还将加大力度，做好以下几方面的工作。 

　　　　①完善环境信用等级管理。加强对企业的环境监管，建立企业环保信用机制，充分发挥社会舆论监督作用，激励企业持续改进环境行为，促进产业健康发展。通过制定合理的信用评价程序，对企业的信用等级进行划分，进而实行分类监管，对于优良类企业可优先安排环保专项资金，在申请金融机构信贷、企业上市环保核查、环境科技项目立项时享受有关优惠政策，并在新闻媒体公开表彰；对于一般类企业，要强化监管，加大对企业的指导分析，提出整改意见，并督促限期完成；对于差类企业，要依法责令限期治理、或限期整改、或停产整改，将其列入重点环境案件后督察对象，不支持使用环保专项资金补助，及时通报相关部门，作为申办相关业务及企业资信的重要依据，并在新闻媒体公开曝光。 

　　　　②完善社会（群众）参与机制。积极探索环保社会参与机制，鼓励公众参与环境保护监督管理，提高环境执法效率，依法查处环境违法行为，保障群众环境权益，提高环境质量，确保环境安全。要制定合理的有奖举报管理办法，对举报行为实行分级受理、分级负责和分级奖励原则，采取多渠道受理方式，各级环保部门要及时核查举报情况，对于企业环境违法行为成立的，要给予举报人相应的表彰和奖励，对于举报人捏造歪曲事实，诬告陷害他人的，要按照相关规定提交有关部门处理。对举报的受理遵循首问负责制，受理人员应对举报人的信息保密，严肃处理无正当理由不予查处、向举报单位通风报信、泄露举报人信息的工作人员。 

　　　　③完善环境审计。加快建立主要污染企业环保审计制度，进一步完善“钛白粉行业环保审计办法”、“钒制品行业环保审计办法”，更全面地掌握全市各企业的真实环境行为。通过审计，将被动管理改为主动管理，及时发现企业存在的问题，对企业今后开展环保工作提出意见，指明方向，预防企业违规行为对环境的危害。同时，提高企业对环报审计工作的认识，让企业意识到环境行为审计对环保部门和企业双方都具有重要的作用和现实意义，调动企业配合审计的积极性，降低企业自身的环境风险，使企业走上可持续发展的环保之路。 

　　　　(5)强化资金保障 

　　　　①加大环保资金投入力度，拓宽多元化投资渠道。建立和完善有利于可持续发展的资金保障制度，政府、社会、企业、组织和个人按照自身职责和义务共同承担环境保护投入。各级政府要将环保重大建设项目纳入国民经济与社会发展计划。要使政府调控与市场机制相结合，本着“谁污染、谁治理”和“谁投资、谁受益”的原则，拓宽投融资渠道，探索建立自然保护区，流域生态环境补偿机制，重点解决上游对下游，开发区对保护区、受益区对受损区的利益补偿问题。结合产业结构调整和技术改造，积极拓宽资金投入渠道，促使污染企业增加环保投入，广泛吸收各种社会资本进入环保行业和领域，加快建立统一开放、竞争有序的环保公用事业市场体系和多元化的投融资体系，确保环保基础设施建设有稳定的资金来源。 

　　　　②制定和完善有利于环境保护的财政税费政策。要落实环保资金的财政投入，全面贯彻实施《排污费征收使用管理条例》，完善收费机制，提高排污费资金使用效率，确保排污费按法律规定的使用范围和方向用于污染治理和相关项目支出。全面征收城镇污水、垃圾和危险废物（含医疗废物）处理处置费用，以满足城镇环保基础设施建设和运行需要。制定实施有利于环保的价格、税收、信贷、贸易、土地政策，健全水源保护区和其他生态敏感区域的财政补贴和转移支付机制，研究制定主要污染物超量减排的相关鼓励政策，探索环境容量有偿使用、排污权交易以及征收生态环境补偿费。
　　(6)加强能力建设 

　　环保能力建设是推进环保事业不断向前发展的动力和基础，要根据环保工作发展的客观需要，建立健全环境保护机构，加快环境保护队伍建设，提高环境管理的规范化和科学化水平。要强化环保机构编制，重点加强核与辐射监管、环境工程评估、环保宣传教育、农村污染防治等队伍和能力建设；要加快环保监测、监管、行政办公等业务用房建设；要按照“工作高效率、服务高质量、对自己高标准”的三高要求，开展环保队伍的思想、作风、组织、业务和制度建设，提高适应现代化管理和处置复杂环境形势的能力。 

　　　　①加速环保专业人才队伍建设。坚持以科学发展观和科学人才观统领人才工作，坚持党管人才原则，大力实施人才战略，以调整和优化人才结构为主线，以高层次人才、高技能人才队伍建设为重点，以创新人才工作体制机制为动力，大力开发人才资源，努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、充满创新活力的人才队伍，为确保我市环境保护工作继续走在全省前列提供坚强的人才保证和智力支撑。 

　　　　②加快“三中心”建设。要加快环保信息中心、环境应急中心和攀西环境监测中心的建设，促进环保管理科技化、信息化，力求科技化监管上取得突破。通过环保信息中心建设，实现对重点污染源的远程监控、对重点地区的环境信息进行监察采集。通过建设环境应急指挥系统，建立全天候环境监察机制，提高环境突发事件的应急处理能力。通过加快建设攀西环境监测中心和强化县（区）环境监测站建设，完善和提升环境应急监测预警体系和能力，强化环保工作科技支撑。 

　　　　③加强“三大体系”建设。建设科学完善的污染减排统计、监测和考核体系，是“十二五”期间环保能力建设的重点内容之一。通过建设“减排统计体系”，切实改进统计方法，完善统计制度，实现重点污染源排污数据的统一采集、统一核定、统一公布，及时掌握新老污染增减动态变化情况。通过建设“减排监测体系”，提高污染源采样监测专用仪器设备的装备水平，保证环境监测数据准确、可靠、有效，提升环保部门监督性监测和自动在线监测数据传输能力。通过建设“减排考核体系”，强化政府责任，严格数据公布制度和责任追究制度，接受社会和公众的监督。 

　　　　(7)深入宣传教育 

　　　　①增强全社会生态文明意识。重点加强各级领导干部的环境教育和培训，不断增强各级干部和广大群众的环境意识和法制观念。强化环境保护和生态建设专业培训，提高从业人员整体素质。充分发挥农村党、政、工、团、妇等组织的作用，加强农村生态环境保护宣传，提高农民环境意识。支持各类学校开设环境保护课程，普及环境保护科学知识。继续开展创建绿色学校和青少年生态环境教育基地活动，引导、鼓励广大青少年积极参加环境保护和生态建设的社会、科学实践活动。 

　　　　②扩大公众的环境知情权。加强重大环境保护和生态建设事务公示、听证、专家咨询等公众参与的制度建设；规范生态环境信息的发布，各级环保部门要定期发布环境质量、政策法规等环境信息；实行企业环境行为信息公开制度，加强企业环境诚信管理，定期向社会公布企业的环境守信情况。建立环境违法及生态破坏行为有奖举报制度，充分发挥12369环保举报热线的作用，拓宽群众举报投诉渠道，充分发挥社会公众的作用。 

　　　　③加强宣传导向和舆论监督。办好《环保信息》、《环保综合信息》、《攀枝花环境保护杂志》等内部刊物，建好环境宣教平台。同时，利用各种传媒渠道，大力宣传环境保护和生态建设方针政策和法律法规，报道和表扬先进典型，公开曝光环境违法和生态破坏行为。结合公民道德建设和普法活动，开展生态环境警示教育，增强公民的生态环境忧患意识。广泛开展绿色社区、绿色学校等群众性创建活动，推进环境宣传教育社会化、大众化，倡导生态文化，弘扬生态文明，引导全社会树立绿色消费观。 

　　　　6.2相关部门职责 

　　《攀枝花市环境保护“十二五”规划》是《攀枝花市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》的重要组成部分之一。为了确保攀枝花市“十二五”期间的环境保护目标的实现，全市各部门应在市委、市政府的领导下，齐心协力为实现这些目标而努力。为此，各有关部门应履行以下职责： 

　　(1)各级政府：负责制定所辖区域年度实施计划，产业结构和布局调整计划，对辖区环境质量负责，确保大气、水污染物总量削减和“十二五”环境规划目标的全面落实。 

　　(2)市环保局：组织协调《攀枝花市环境保护“十二五”规划》的实施，全面负责攀枝花市环境保护工作，建立科学的指标体系、监测体系和考核体系，提高环境监察力度，强化对污染源的监督管理，抓好规划目标的落实。 

　　(3)市发改委：负责将环境保护工作纳入国民经济和社会发展计划，在新建项目立项审批中，严格执行产业政策和污染物总量控制有关规定，凡是不符合国家产业政策、没有环境容量的地方不得批准项目建设。认真抓好重大环境保护基础设施项目的审批、核准、备案和建设。 

　　(4)市经信委：严格执行国务院关于产业结构调整的有关规定，实施环保准入制度，限制高污染、低产出行业的引入和发展。对所有不合符产业政策的行业和企业采取“关、停、并、转”等措施，减少和取缔高污染、低产出企业。采取措施节能降耗，推广使用清洁能源，减少原煤用量，通过对现有企业的清洁生产改造、循环产业链构建等措施，提高资源综合利用水平、实现清洁生产减排。 

　　(5)市住房和城乡规划建设局：将环境保护目标列入城市发展规划，推进规划环境影响评价工作的开展，进一步优化城市规划和产业空间布局规划，负责环保基础设施建设。 

　　(6)市工商行政管理局：配合环保部门把好新、改、扩建项目（含第三产业）环保审批关，未经环保审批的项目不予登记和注册；配合环保部门对餐饮油烟和噪声娱乐业扰民进行整治；对清理取缔的“十五小”、“新五小”和违反相关产业政策的企业，及时吊销营业执照。 

　　(7)市城管局：按创建环保模范城市的要求，认真抓好市容市貌管理，保障城市环保基础设施的正常运行。加强对城市区域的绿化管理工作，不断提高绿化率，改善人居环境。 

　　(8)市财政局：积极向国家、省争取污染治理和生态保护建设资金，对改善环境、实现环境保护目标的各项任务提供财政支持。 

　　(9)市公安局：处理好群众反映的社会生活噪声扰民问题；配合环保执法专项行动，及时办理移送的环境案件；控制交通噪声，加强喇叭禁鸣管理，降低主要路段交通噪声。 

　　(10)市科技局：在环保产业和环境管理、科研、监测领域中发挥科学技术的引领和推动作用，促进环保工作的科学、快速发展。 

　　(11)市国土资源局：负责编制和实施市级土地利用总体规划及国有建设用地供应计划，同时对县（区）的编制实施工作进行检查指导，并积极配合环境保护行政主管部门做好环境保护“十二五”规划的实施工作。 

　　(12)市林业局：负责全市创建国家森林城市的组织、协调、管理工作，加强对全市的绿化管理工作，不断提高绿化率，改善人居环境；负责自然保护区的规范化建设、退耕还林、湿地保护、生物多样性保护等生态保护建设工作。 

　　(13)市卫生局：加强对全市医院废水排放和医疗垃圾处置的监督管理。 

　　(14)市农牧局：负责指导并实施农村面源污染控制、生态农业建设、无公害绿色食品基地建设等农村环保项目，开展农村面源污染现状调查，对面源污染防治开展科学研究，加强畜禽养殖污染管理，积极推动秸秆的综合利用。 

　　(15)市交通运输局：负责完善交通发展计划，组织实施公交车清洁能源改造，配合控制交通噪声与交通扬尘污染。加强机动车维修企业的监督管理，确保机动车达标排放。 

　　(16)市水务局：负责全市供水、排水、污水处理、再生水利用的管理和行政执法工作。加强对城市、工业、农业与农村节水工作的指导，督促城镇污水处理厂及配套管网建设、运行。制定全市地下水资源保护规划，严格实施地下水开采许可证制度，有效保护地下水资源。 

　　(17)市政府目标办：将环境保护目标列入各级政府的考核内容。 

　　(18)市监察部门：对各类环境保护违法违纪行为要加大监察和处理力度。 

　　(19)市宣传、教育部门：大力宣传环境保护的重要性和必要性，要对全市市民、各级各类学校的学生、特别是各级领导开展实现环境保护“十二五”规划目标的教育。

“4个倾力打造”：倾力打造高水平战略资源开发基地；倾力打造现代特色农业基地；倾力打造阳光生态旅游度假区；倾力打造区域性中心城市。 
　“6+2”产业：“6+2”特色产业主要包括矿业、钢铁、钒钛、能源、化工、机械制造6大传统产业和太阳能、生物工程2大新兴产业。