钱塘江流域水污染防治“十二五”规划

浙江省环境保护厅

前  言

钱塘江是浙江省的母亲河，流域水污染防治事关全流域人民切身利益，事关流域经济发展大局。在各地各部门的共同努力下，钱塘江流域水污染防治“十一五”规划实施情况总体顺利，水环境质量较2005年有所改善，但局部地区水污染形势依然严峻，水污染防治任务依然艰巨。“十二五”期间，有必要编制《浙江省钱塘江流域水污染防治“十二五”规划》，作为该流域开展水污染防治工作的纲领性文件，以切实落实“让江河湖泊休养生息”的思想。

本次规划涉及的河段为钱塘江猪头角断面以上段，包括钱塘江干流和主要支流，钱塘江干流为常山港→衢江→兰江→富春江→钱塘江段；涉及的市（县）包括杭州市除余杭区以外的市（县、区）、金华市全境、衢州市全境、绍兴市的诸暨市和丽水市的遂昌县。

在全面评估钱塘江流域水环境形势、深入分析流域水污染特征的基础上，依据《“811”生态文明建设推进行动方案》、《浙江省环境保护“十二五”规划》、《浙江省清洁水源行动方案》，同时与相关部门和地方的专项规划进行充分衔接，编制本规划。

目  录

1	水环境状况	1

1.1	流域概况	1

1.2	“十一五”规划完成情况	2

1.3	水环境质量状况	4

1.3.1	地表水环境质量状况	4

1.3.2	市、县交接断面	5

1.3.3	县级以上集中式饮用水水源地	6

1.4	水污染物排放情况	6

1.4.1	工业污染源	6

1.4.2	生活污染源	8

1.4.3	农业污染源	10

1.5	流域污染特征分析	11

1.5.1	超标河段水质情况	11

1.5.2	超标河段污染源分析	13

1.5.3	工业污染特征	15

1.5.4	超标河段“十二五”重点治理方向	18

1.6	“十二五”水环境压力分析	19

2	指导思想和规划目标	23

2.1	指导思想	23

2.2	基本原则	23

2.3	规划目标和指标	24

3	重点任务	28

3.1	饮用水水源保护	28

3.1.1	全力创建合格规范饮用水源	28

3.1.2	加强饮用水水源保护区污染整治与生态保护	28

3.1.3	完善水质监测体系	30

3.1.4	加强水源地污染事故防范	30

3.1.5	建立水源安全预警及应急体系	32

3.2	城镇生活污染防治	33

3.2.1	加快建设城镇污水处理厂	33

3.2.2	建设完善污水收集管网	33

3.2.3	推进污泥处置设施建设	34

3.2.4	加强设施运行管理	34

3.2.5	深入推进城镇节水	35

3.3	农业农村污染防治	36

3.3.1	积极发展生态循环农业	36

3.3.2	深化畜禽养殖业污染整治	37

3.3.3	水产养殖业污染防治	38

3.3.4	深入推进化肥农药污染防治	39

3.3.5	农村生活污染治理	40

3.4	工业污染防治	42

3.4.1	优化产业空间布局	42

3.4.2	调整优化产业结构	44

3.4.3	加强重点行业企业污染整治	46

3.4.4	规范企业环境管理	50

3.5	船舶码头污染防治	51

3.5.1	加强码头污染防治	51

3.5.2	加强船舶污染防治	52

3.5.3	船舶码头水域风险防范	53

3.6	生态保护与修复	53

3.6.1	深入推进城乡河道综合整治	53

3.6.2	合理开展湖库水生态修复	55

3.6.3	加大森林生态建设力度	56

3.6.4	加强水土流失防治	57

4	保障措施	60

4.1	加强组织领导，落实政府责任	60

4.2	巩固联防联控，强化协同配合	60

4.3	完善法规条例，加强执法监管	61

4.4	创新环境政策，形成长效机制	61

4.5	注重科技研发，提高治污水平	62

4.6	加大资金投入，拓宽融资渠道	63

4.7	完善应急处置体系，维护环境安全	64

4.8	实施信息公开，加强公众参与	64

4.9	严格规划考核，推进规划实施	65

5	附件：规划重点工程表	66

5.1	饮用水源地安全保障重点工程	66

5.2	城镇污水处理及配套设施建设工程	70

5.2.1	污水处理设施建设及提标改造工程表	70

5.2.2	污水收集管网建设重点工程表	73

5.2.3	污泥处置重点工程表	75

5.3	农业农村污染治理重点工程	78

5.4	工业污染防治重点工程	81

5.5	船舶码头污染防治重点工程	84

5.6	生态保护与修复重点工程	85

5.7	水质监测预警系统重点工程	88

# 水环境状况

## 流域概况

钱塘江流域位于我省西北部，介于东经11737~12152，北纬2810~3048之间，跨越安徽、浙江、江西和福建四省，澉浦以上流域面积49876平方公里，主流长583公里，杭州闸口以上流域面积41945平方公里，其中我省35500平方公里。

钱塘江是我省第一大河，其源头分南、北两源。北源为新安江，南源为兰江，南北两源在建德梅城汇合后经杭州入杭州湾。干流有马金溪、常山港、衢江、兰江、新安江、富春江、钱塘江。兰江主要支流有江山港、乌溪江、灵山港、金华江等。新安江段主要支流有寿昌江。梅城以下主要支流有分水江、壶源江、浦阳江等。

钱塘江流域涉及省内杭州、衢州、金华、绍兴、丽水5个设区市，共22个县（市、区）。2010年，主要市县总人口为1451.01万人，占全省总人口的30.56%。人口最多的是杭州市，为603.02万人，占流域总人口的41.56%，其余依次为金华市、衢州市、绍兴诸暨市和丽水遂昌县。流域内各地区经济发展水平不均衡，杭州市是我省经济最发达的地区之一，绍兴市的诸暨县、金华市的义乌市、东阳市等综合实力位于全省前列，均为全国百强县，衢州市和丽水市遂昌县的经济水平相对落后。2010年流域内主要市县的生产总值为8868.92亿元，占全省GDP总量的31.99%。GDP最高的是杭州市，为5320.34亿元，占全流域的59.99%，其次为金华市，占23.78%，其余依次为衢州市、绍兴诸暨市和丽水遂昌县。

## “十一五”规划完成情况

《钱塘江流域水污染防治“十一五”规划》中，共有饮用水源保护、工业循环经济推广、城镇污水处理厂建设、生活垃圾处置、农业面源污染整治、重点水污染区域整治、环境监管能力建设、生态环境建设和流域环境整治等9大类工程，共195个项目，总投资约243亿元。

至2010年底，已完成项目173个，总完成率为88.72%；其中在建项目12个，占总数的6.15%；实际投资221.94亿元，重点项目实际投入资金占项目规划投入资金的比重为91%。各市重点工程完成情况详见表1.2-1。

表 1.2-1各市重点工程完成情况汇总表

| 完成情况 地区 | 项目总数（个） | 完成项目数（个） | 规划投资额(万元) | 实际投资占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州 | 68 | 57 | 849164 | 95.41% |
| 金华 | 75 | 69 | 838898 | 76.45% |
| 衢州 | 30 | 26 | 470350 | 80.64% |
| 绍兴（诸暨） | 16 | 16 | 238350 | 151.32% |
| 丽水（遂昌） | 6 | 6 | 33300 | 86.01% |
| 总计 | 195 | 173 | 2430062 | 91.33% |

在九大类工程项目中，饮用水源保护工程、环境监管能力建设和生态环境建设工程三大类都已完成；饮用水源保护工程、工业循环经济推广工程、重点水污染区域整治工程和流域环境整治工程均超额完成资金投入，城镇污水处理工程、生活垃圾处置工程和环境监管能力建设工程的资金投入比例最低，均不到70%，各类工程项目完成情况及资金投入详见表1.2-2。

195个重点工程项目中，衢州市城东片区污水处理工程因规划调整未实施；衢州市前林生活垃圾填埋场、滨江垃圾焚烧发电厂扩建工程、千岛镇垃圾焚烧发电厂、滨江垃圾焚烧发电厂、衢州市域垃圾综合利用、东阳市垃圾焚烧发电厂等8个城镇生活垃圾处理工程由于项目更改、资金、选址等问题未实施；婺城区长湖污染治理因资金耗费巨大，目前资金一时难以解决未实施。

表 1.2-2 重点工程项目完成情况汇总表

| 工程类型 | 总项目数 | 项目完成情况 |  | 总投资额（万元） | 资额完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目数 | 比例 |  | 资额（万元） | 比例 |
| 饮用水源保护工程 | 21 | 21 | 100.00% | 185572 | 253935 | 137% |
| 工业循环经济推广 | 13 | 12 | 92.31% | 256810 | 331950 | 129% |
| 城镇污水处理厂建设工程 | 53 | 46 | 86.79% | 855411 | 548054 | 64% |
| 生活垃圾处置工程 | 24 | 15 | 62.50% | 233595 | 157902 | 68% |
| 农业面源污染整治 | 11 | 10 | 90.91% | 46500 | 43904 | 94% |
| 重点水污染区域整治 | 22 | 20 | 90.91% | 220430 | 248937 | 113% |
| 环境监管能力建设 | 10 | 10 | 100.00% | 38000 | 25069 | 66% |
| 生态环境建设工程 | 19 | 19 | 100.00% | 148850 | 133335 | 90% |
| 流域环境整治工程 | 22 | 21 | 90.91% | 444894 | 477020 | 107% |
| 合计 | 195 | 174 | 88.72% | 2430062 | 2220106 | 91% |

“十一五”期间，钱塘江流域的COD总削减率为17.24%，流域内各县市均超额完成了各自的“十一五”总量削减目标。各县市污染物总量削减情况详见下表。

表 1.2-3 钱塘江流域“十一五”污染物总量削减情况表

| 设区市 | 2005年COD排放量 （万吨） | 2010年COD排放量 （万吨） | 削减率 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭州市 | 14.54 | 12.12 | 16.65 |
| 金华市 | 3.02 | 2.45 | 18.87 |
| 衢州市 | 3.56 | 2.99 | 16.01 |
| 绍兴（诸暨） | 0.52 | 0.34 | 34.62 |
| 丽水（遂昌） | 0.58 | 0.49 | 15.52 |
| 合计 | 22.22 | 18.39 | 17.24 |

表 1.2-4各地区目标完成情况及排名

| 项目 地区 | 省控断面水质达标情况 |  | 工业污染源达标情况 |  | 城市污水处理情况 |  | 重点项目投资额完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 达标率 | 排名 | 达标率 | 排名 | 处理率 | 排名 | 投资率 | 排名 |
| 杭州 | 69.23% | 3 | 89% | 2 | 93.76% | 1 | 95.41% | 2 |
| 金华 | 29.41% | 4 | 81.5% | 5 | 75.63% | 3 | 76.45% | 5 |
| 衢州 | 100% | 1 | 90.4% | 1 | 74.86% | 4 | 80.64% | 4 |
| 绍兴诸暨 | 100% | 1 | 88.5% | 3 | 80.51% | 2 | 151.32% | 1 |
| 丽水遂昌 | / | / | 85.1% | 4 | 63.8% | 5 | 86.01% | 3 |

## 水环境质量状况

### 地表水环境质量状况

钱塘江流域有省控断面45个， 2010年Ⅰ～Ⅲ类水质断面33个，占73.3%；Ⅳ类断面8个，占17.8%；劣Ⅴ类断面4个，占8.9%；其中满足功能要求断面29个，占64.4%，主要污染河段为金华江、东阳江、南江、武义江和浦阳江浦江段，主要污染指标为总磷、氨氮和五日生化需氧量。与2005年相比，水质有一定的改善，增加了6个达标的断面，满足功能要求的断面比例提高了22.2%，Ⅰ～Ⅲ类水质断面增加了3个，无Ⅴ类水质断面，劣Ⅴ类水质断面减少了1个，污染主要河段和污染指标变化不大。

“十二五”时期，钱塘江流域的考核断面调整为47个省控断面，2011年有33个达到功能区要求，达标率70%。其中杭州市纳入流域考核的16个省控断面中满足功能要求断面14个，达标率87%；金华市纳入流域考核的16个省控断面中满足功能要求断面4个，达标率25%；衢州市纳入流域考核的11个省控断面水质全部满足功能要求；诸暨市纳入流域考核的4个省控断面水质全部满足功能要求。

### 市、县交接断面

按照《浙江省交接断面水质保护管理考核办法（试行）》等文件要求，目前钱塘江流域设交接断面31个。

“十一五”期间，交接断面Ⅰ～Ⅲ类断面比例为65.5%～72.4%，均值68%；劣Ⅴ类断面比例为9.7%～13.8%，均值11.6%。满足功能要求断面比例为55.2%～61.3%，均值57.8% 。2010年，杭州市8个交接断面中满足功能要求断面6个，达标率75%；金华市13个交接断面中满足功能要求断面4个，达标率30.8%；衢州市5个交接断面均满足功能要求，达标率100%；诸暨市2个交接断面中满足功能要求断面1个，达标率50%，进化断面氨氮超标；遂昌县3个交接断面均满足功能要求，达标率100%。

五年间，钱塘江流域交接断面水质有小幅波动，但总体保持稳定。与“十一五”初相比，“十一五”末Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例上升了2.2个百分点，劣Ⅴ类断面比例下降了4.1个百分点，满足功能要求断面比例上升了6.1个百分点。 “十一五”钱塘江流域交接断面各主要监测指标的浓度总体呈降低趋势，CODMn、氨氮、总磷三项指标总体呈好转趋势。与“十一五”初相比，“十一五”末高锰酸盐指数浓度为3.08mg/L，下降了9.4%；氨氮浓度为0.76mg/L，下降了18.3%；总磷浓度为0.140mg/L，下降了9.9%。

### 县级以上集中式饮用水水源地

钱塘江流域共有县级以上集中式饮用水水源地22个，其中杭州市8个、绍兴市1个、金华市8个、衢州市5个。2010年，钱塘江流域县级以上集中式饮用水水源地水质达标率（按达标水量计、下同）为97.4%，主要超标因子为粪大肠菌群；与2009年相比，水质达标率增加8.9个百分点。各监测指标年均值达标的水源地21个；不达标的1个，为杭州市西区水厂水源地，主要超标因子为粪大肠菌群。

## 水污染物排放情况

### 工业污染源

钱塘江流域纳入污普更新调查的重点企业共有3028家。根据2010年污染源普查数据，钱塘江流域工业废水排放量为70437.99万吨，COD排放量为63413.4吨，氨氮排放量为2932.19吨。总磷排放数据暂缺。

钱塘江流域各县市2010年工业污水及其污染物排放情况见表 1.4-5。工业源水污染物排放量位于前两位的为杭州市的富阳和萧山区，这两地的工业源排放量超过了整个钱塘江流域的1/3，其次为衢州市区、龙游县，排放量最小的为磐安县。

表 1.4-5钱塘江流域2010年工业水污染物排放情况表

| 设区市 | 县区 | 污水排放量 （万吨） | COD （吨） | 氨氮 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市 | 杭州市区 | 4292.79 | 1871.27 | 166.18 |
|  | 萧山区 | 14013.28 | 15028.52 | 464.52 |
|  | 桐庐县 | 1192.46 | 1085.64 | 52.75 |
|  | 淳安县 | 693.29 | 561.4 | 44.56 |
|  | 建德市 | 3885.5 | 2849.82 | 125.31 |
|  | 富阳市 | 17281.92 | 13601.29 | 518.06 |
|  | 临安市 | 1914.76 | 1722.41 | 47.71 |
|  | 小计 | 43274 | 36720.35 | 1419.09 |
| 金华市 | 金华市区 | 2347.61 | 1772.93 | 76.1 |
|  | 武义县 | 774.02 | 948.41 | 24.48 |
|  | 浦江县 | 1405.4 | 1425.67 | 83.72 |
|  | 磐安县 | 100.03 | 92.86 | 6.13 |
|  | 兰溪市 | 1534.99 | 1803.61 | 84.26 |
|  | 义乌市 | 1813.1 | 1808.87 | 77.44 |
|  | 东阳市 | 3055.4 | 1450.96 | 136.08 |
|  | 永康市 | 516.77 | 663.94 | 13.08 |
|  | 小计 | 11547.33 | 9967.25 | 501.29 |
| 衢州市 | 柯城区 | 3438.13 | 4701.36 | 497.83 |
|  | 衢江区 | 847.67 | 1354.16 | 33.32 |
|  | 常山县 | 716.58 | 1292.14 | 23.89 |
|  | 开化县 | 606.5 | 948.86 | 164.33 |
|  | 龙游县 | 2925.23 | 4401.41 | 48.98 |
|  | 江山市 | 609.78 | 1116.04 | 150.27 |
|  | 小计 | 12698.42 | 13813.97 | 918.62 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 1106.11 | 889.99 | 77.56 |
| 丽水 | 遂昌县 | 1812.13 | 2021.84 | 15.63 |
| 合计 |  | 70437.99 | 63413.4 | 2932.19 |

注：工业总磷由于未列入污染源普查而无确切数据，故未计算在内。

### 生活污染源

（1）城镇生活源

根据2010年污染源普查数据，钱塘江流域内城镇生活污水排放总量为73531.02万吨，COD排放总量为102985.36吨，氨氮排放总量为36888.63吨，总磷排放总量为296.39吨。在各县（市、区）中，城镇生活污水排放量排放最大的是杭州市区，最小的是磐安县；COD排放量最大的是义乌市，最小的为临安市；氨氮排放量最大的是杭州市区，最小的是淳安县；总氮排放量最大的为杭州市区，最小的是富阳市。流域生活城镇水污染物排放情况见表 1.4-6。

表 1.4-6钱塘江流域2010年城镇生活源水污染物排放情况

| 设区市 | 县区 | 污水排放量（万吨） | COD （吨） | 氨氮 （吨） | 总氮 （吨） | 总磷 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市 | 杭州市区 | 29512.65 | 8584.8 | 4198.1 | 12471.45 | - |
|  | 萧山区 | 5008.55 | 10804.06 | 1399.68 | 4416.72 | - |
|  | 桐庐县 | 926.19 | 1978.70 | 189.82 | 517.69 | - |
|  | 淳安县 | 620.18 | 1441.95 | 116.64 | 369.66 | - |
|  | 建德市 | 959.53 | 1333.52 | 166.71 | 571.94 | - |
|  | 富阳市 | 2189.64 | 5979.87 | 330.23 | 158.70 | - |
|  | 临安市 | 1842.42 | 768.75 | 732.19 | 795.29 | - |
|  | 小计 | 41059.16 | 30891.64 | 7133.36 | 19301.44 | - |
| 金华市 | 金华市区 | 4005.72 | 8025.83 | 1518.18 | 2156.25 | 159.58 |
|  | 武义县 | 1249.09 | 3179.91 | 426.02 | 672.38 | 49.76 |
|  | 浦江县 | 1688.11 | 2512.07 | 665.52 | 908.70 | 67.25 |
|  | 磐安县 | 493.55 | 1327.27 | 183.27 | 265.67 | 19.66 |
|  | 兰溪市 | 1687.40 | 3863.16 | 742.28 | 908.32 | 67.22 |
|  | 义乌市 | 7214.83 | 16980.55 | 2616.72 | 3883.70 | 287.43 |
|  | 东阳市 | 3098.65 | 5315.87 | 1153.54 | 1667.98 | 123.45 |
|  | 永康市 | 2734.68 | 7226.47 | 957.19 | 1472.06 | 108.95 |
|  | 小计 | 22172.03 | 48431.13 | 8262.71 | 11935.05 | 883.31 |
| 衢州市 | 柯城区 | 2623.51 | 5539.41 | 1006.6 | 1343.63 | 125.95 |
|  | 衢江区 | 571.44 | 1206.56 | 219.26 | 292.69 | 27.43 |
|  | 常山县 | 650.04 | 1372.51 | 249.4 | 332.91 | 31.21 |
|  | 开化县 | 653.58 | 1379.99 | 250.77 | 334.73 | 31.38 |
|  | 龙游县 | 874.50 | 1846.47 | 335.53 | 447.87 | 41.99 |
|  | 江山市 | 1223.59 | 2583.55 | 469.48 | 626.67 | 58.76 |
|  | 小计 | 6596.66 | 13928.49 | 2531.04 | 3378.5 | 316.72 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 3137.18 | 7737.59 | 1088.26 | 1939.79 | 97.02 |
| 丽水 | 遂昌县 | 565.99 | 1996.51 | 248.32 | 333.85 | 28.16 |
| 合计 |  | 73531.02 | 102985.36 | 19263.69 | 36888.63 | 296.39 |

（2）农村生活源

以2007年浙江省杭嘉湖地区农村生活调查结果作为参考，以表 1.4-7所列农村生活源排污系数计算钱塘江流域农村生活源排放量。

表 1.4-7 农村生活源水污染物排放系数表

|  | 污水排放量（吨/人*年） | COD （kg/人*年） | 氨氮 （kg/人*年） | 总氮 （kg/人*年） | 总磷 （kg/人*年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放系数 | 16.52 | 14.48 | 0.62 | 1.27 | 0.14 |

根据估算结果，钱塘江流域内农村生活污水排放总量为15637.67万吨，COD排放总量为137066.2吨，氨氮排放总量为5868.87吨，总氮排放总量为12021.7吨，总磷排放总量为1325.23吨。各县（市、区）农村生活源水污染物排放情况详见表 1.4-8，水污染物排放量最大的是诸暨市，其次是萧山区和东阳市，最小的为杭州市区。

表 1.4-8钱塘江流域2010年农村生活源水污染物排放情况

| 设区市 | 县区 | 农村人口（万人） | 污水排放量（万吨） | COD （吨） | 氨氮 （吨） | 总氮 （吨） | 总磷 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市 | 杭州市区 | 10.93 | 180.56 | 1582.66 | 67.77 | 138.81 | 15.30 |
|  | 萧山区 | 74.33 | 1227.93 | 10762.98 | 460.85 | 943.99 | 104.06 |
|  | 桐庐县 | 28.06 | 463.55 | 4063.09 | 173.97 | 356.36 | 39.28 |
|  | 淳安县 | 37.65 | 621.98 | 5451.72 | 233.43 | 478.16 | 52.71 |
|  | 建德市 | 37.82 | 624.79 | 5476.34 | 234.48 | 480.31 | 52.95 |
|  | 富阳市 | 51.22 | 846.15 | 7416.66 | 317.56 | 650.49 | 71.71 |
|  | 临安市 | 41.57 | 686.74 | 6019.34 | 257.73 | 527.94 | 58.20 |
|  | 小计 | 281.58 | 4651.70 | 40772.78 | 1745.80 | 3576.07 | 394.21 |
| 金华市 | 金华市区 | 61.02 | 1008.05 | 8835.70 | 378.32 | 774.95 | 85.43 |
|  | 武义县 | 28.24 | 466.52 | 4089.15 | 175.09 | 358.65 | 39.54 |
|  | 浦江县 | 31.81 | 525.50 | 4606.09 | 197.22 | 403.99 | 44.53 |
|  | 磐安县 | 17.96 | 296.70 | 2600.61 | 111.35 | 228.09 | 25.14 |
|  | 兰溪市 | 53.31 | 880.68 | 7719.29 | 330.52 | 677.04 | 74.63 |
|  | 义乌市 | 50.40 | 832.61 | 7297.92 | 312.48 | 640.08 | 70.56 |
|  | 东阳市 | 67.11 | 1108.66 | 9717.53 | 416.08 | 852.30 | 93.95 |
|  | 永康市 | 47.39 | 782.88 | 6862.07 | 293.82 | 601.85 | 66.35 |
|  | 小计 | 357.24 | 5901.60 | 51728.35 | 2214.89 | 4536.95 | 500.14 |
| 衢州市 | 柯城区 | 19.1 | 315.53 | 2765.68 | 118.42 | 242.57 | 26.74 |
|  | 衢江区 | 36.02 | 595.05 | 5215.70 | 223.32 | 457.45 | 50.43 |
|  | 常山县 | 28.73 | 474.62 | 4160.10 | 178.13 | 364.87 | 40.22 |
|  | 开化县 | 30.74 | 507.82 | 4451.15 | 190.59 | 390.40 | 43.04 |
|  | 龙游县 | 33.74 | 557.38 | 4885.55 | 209.19 | 428.50 | 47.24 |
|  | 江山市 | 49.76 | 822.04 | 7205.25 | 308.51 | 631.95 | 69.66 |
|  | 小计 | 198.09 | 3272.45 | 28683.43 | 1228.16 | 2515.74 | 277.33 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 90.38 | 1493.08 | 13087.02 | 560.36 | 1147.83 | 126.53 |
| 丽水 | 遂昌县 | 19.30 | 318.84 | 2794.64 | 119.66 | 245.11 | 27.02 |
| 合计 |  |  | 15637.67 | 137066.2 | 5868.87 | 12021.7 | 1325.23 |

注：农村生活污染排放数据为按系数计算所得，未考虑处理去除量和自然消纳能力。

### 农业污染源

本规划农业面源统计主要以种植业、畜禽养殖和水产养殖为主。根据2010年污染源普查数据，整个流域农业面源COD排放量为91771.54吨，氨氮排放量为10952.84吨，总氮排放量为35577.37吨，总磷排放量为4585.08吨。在三类污染源中，畜禽养殖业的污染物排放量最大，其次是种植业，最小是水产养殖业。详见表 1.4-9。

表 1.4-9钱塘江流域2010年农业源水污染物排放情况

|  | COD（吨） | 氨氮（吨） | 总氮（吨） | 总磷（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖 | 85163.16 | 9198.33 | 22955.91 | 3416.02 |
| 种植业 | - | 1585.13 | 11648.03 | 1020.4 |
| 水产养殖 | 6338.38 | 169.39 | 901.44 | 148.65 |
| 总计 | 91771.54 | 10952.84 | 35577.37 | 4585.08 |

2010年，钱塘江流域各县（市、区）农业面源水污染物排放情况见表 1.4-10。其中，COD排放量最大的是杭州萧山区、金华市区、衢州江山市，氨氮排放量最大的是杭州萧山区、金华市区、衢州龙游县、衢州江山市，总氮、总磷排放量最大的为金华市区。

表 1.4-10钱塘江流域各县（市、区）2010年农业源水污染物排放情况

| 设区市 | 县区 | COD（吨） | 氨氮（吨） | 总氮（吨） | 总磷（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市 | 杭州市区 | 1026.8 | 90.13 | 524.3 | 76.06 |
|  | 萧山区 | 13719.88 | 1677.24 | 4712.6 | 631.75 |
|  | 桐庐县 | 1984.85 | 235.44 | 892.05 | 104.63 |
|  | 淳安县 | 834.24 | 189.43 | 877.97 | 95.68 |
|  | 建德市 | 5762.4 | 449.8 | 1629.11 | 305.87 |
|  | 富阳市 | 4068.2 | 477.85 | 1567.43 | 211.17 |
|  | 临安市 | 2070.26 | 315.39 | 1191.61 | 123.66 |
|  | 小计 | 29466.63 | 3435.28 | 11395.07 | 1548.82 |
| 金华市 | 金华市区 | 13151.19 | 1218.38 | 5378.83 | 669.12 |
|  | 武义县 | 1208.21 | 186.01 | 684.1 | 86.86 |
|  | 浦江县 | 1260.11 | 193.2 | 655.52 | 77.58 |
|  | 磐安县 | 124.29 | 31.98 | 215.46 | 21.48 |
|  | 兰溪市 | 4692.79 | 464.41 | 1983.28 | 215.83 |
|  | 义乌市 | 3734.58 | 432.66 | 1535.37 | 180.24 |
|  | 东阳市 | 655.59 | 122.17 | 539.95 | 51.66 |
|  | 永康市 | 685.71 | 122.39 | 545.25 | 61.78 |
|  | 小计 | 25512.45 | 2724.32 | 10482.64 | 1223.73 |
| 衢州市 | 柯城区 | 2720.08 | 304.04 | 1010.11 | 119.25 |
|  | 衢江区 | 8025.91 | 882.19 | 2915.74 | 340.97 |
|  | 常山县 | 2049.04 | 210.63 | 568.44 | 89.98 |
|  | 开化县 | 1157.6 | 102.09 | 382.28 | 52.43 |
|  | 龙游县 | 7077.05 | 1245.02 | 2544.11 | 443.79 |
|  | 江山市 | 10924.24 | 1123.39 | 3198.46 | 508.3 |
|  | 小计 | 32581.72 | 4147.09 | 11399.45 | 1537.34 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 3738.60 | 590.88 | 2157.87 | 254.32 |
| 丽水市 | 遂昌县 | 472.14 | 55.27 | 142.34 | 20.87 |
| 钱塘江流域合计 |  | 91771.54 | 10952.84 | 35577.37 | 4585.08 |

## 流域污染特征分析

### 超标河段水质情况

（1）地表水超标断面

2010年16个超标的省控断面及主要超标因子历年浓度变化见表 1.5-11。根据超标省控断面水质状况分析，主要污染河段为位于金华市区的金华江、位于东阳市的东阳江和南江、位于武义县的武义江、位于浦江县的浦阳江浦江段。

表 1.5-11钱塘江流域各超标断面主要超标因子列年浓度汇总表

| 流域 名称 | 河流 名称 | 断面 名称 | 功能 类别 | 2010年 水质 | 2010年 超标因子 | 超标因子历年浓度（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 钱塘江 | 兰江 | 横山 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷 | 0.168 | 0.189 | 0.148 | 0.155 | 0.202 |
|  | 富春江 | 窄溪 | Ⅱ | Ⅲ | 总磷 | 0.193 | 0.117 | 0.104 | 0.129 | 0.126 |
|  | 干流 | 袁浦 | Ⅱ | Ⅲ | 汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00007 |
|  | 分水江 | 桐君山 | Ⅱ | Ⅲ | 总磷 | 0.22 | 0.162 | 0.151 | 0.137 | 0.114 |
|  | 金华江 | 河盘桥 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷 | 0.166 | 0.146 | 0.174 | 0.226 | 0.276 |
|  |  | 铁路桥 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮 | 1.826 | 2.619 | 1.555 | 1.505 | 1.021 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.211 | 0.161 | 0.191 | 0.264 | 0.289 |
|  |  | 费垅 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮 | 1.819 | 1.698 | 1.198 | 1.024 | 1.314 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.166 | 0.155 | 0.17 | 0.179 | 0.228 |
|  | 东阳江 | 义东桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮 | 3.507 | 3.828 | 2.796 | 3.227 | 2.525 |
|  |  | 塔下洲 活动坝 | Ⅲ | Ⅳ | DO | 4.78 | 3.88 | 4.49 | 4.83 | 4.95 |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 4.83 | 5.74 | 4.99 | 4.59 | 4.88 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.203 | 1.292 | 1.542 | 1.566 | 1.074 |
|  |  | 后金渡 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮 | 4.669 | 6.813 | 4.016 | 3.705 | 2.253 |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 4.91 | 5.95 | 5.75 | 4.74 | 5.08 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.246 | 0.259 | 0.296 | 0.264 | 0.252 |
|  |  | 东关桥 | Ⅲ | Ⅳ | BOD5 | 6.25 | 5.08 | 4.68 | 4.04 | 4.33 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.411 | 4.194 | 2.262 | 2.364 | 1.402 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.181 | 0.199 | 0.169 | 0.19 | 0.244 |
|  | 南江 | 城头 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮 | 3.293 | 4.792 | 3.041 | 3.823 | 2.763 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.139 | 0.192 | 0.256 | 0.374 | 0.458 |
|  | 武义江 | 黄泥店 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮 | 1.893 | 2.289 | 0.978 | 1.759 | 1.154 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 1.68 | 1.206 | 0.257 | 0.335 | 0.208 |
|  |  | 叶长埠 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷 | 0.25 | 0.133 | 0.209 | 0.337 | 0.239 |
|  | 浦阳江 | 上仙屋 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮 | 3.987 | 3.09 | 2.51 | 2.605 | 3.015 |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 7.55 | 4.55 | 5.92 | 5.98 | 6.46 |
|  |  |  |  |  | DO | 4.2 | 3.03 | 4.47 | 5.31 | 3.79 |
|  |  |  |  |  | CODMn | 10.21 | 7.13 | 6.86 | 6.4 | 6.96 |
|  |  |  |  |  | 总磷 |  | 0.173 | 0.233 | 0.2 | 0.238 |
|  |  | 浦阳江出口 | Ⅱ | Ⅲ | DO | 5.36 | 7.07 | 5.76 | 6.7 | 5.77 |
|  |  |  |  |  | CODMn | 4.02 | 3.68 | 3.83 | 4.02 | 4.14 |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 2.01 | 2.79 | 2.78 | 2.33 | 3.26 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.67 | 0.871 | 0.981 | 0.851 | 0.786 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.131 | 0.072 | 0.1 | 0.096 | 0.127 |

（2）超标交接断面

2010年，钱塘江流域有12个超标交接断面，从河段分布情况看，超标断面主要位于富春江的建德—桐庐—富阳段，浦阳江的义乌—浦江—诸暨段，金华江的金华—兰溪段，武义江的永康—武义—金华段，南江的东阳—义乌段，东阳江的东阳—义乌—金华段，主要污染指标为氨氮、总磷和CODMn。详见表 1.5-12。

表 1.5-12  钱塘江流域主要超标断面水质状况

| 断面名称 | 河流 | 交接区域 | 功能要求 | 水质类别 | 超标因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严陵坞 | 富春江 | 建德市～桐庐县 | Ⅱ | Ⅲ | 总磷 |
| 窄溪 | 富春江 | 桐庐县～富阳市 | Ⅱ | Ⅲ | 总磷 |
| 石斛桥 | 浦阳江 | 义乌市～浦江县 | Ⅲ | 劣Ⅴ | CODMn、氨氮、总磷 |
| 龙潭 | 浦阳江 | 义乌市～浦江县 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮、总磷 |
| 上仙屋 | 浦阳江 | 浦江县～诸暨市 | Ⅲ | 劣Ⅴ | CODMn、氨氮、总磷 |
| 进化 | 浦阳江 | 诸暨市～杭州市区 | Ⅲ | Ⅲ～Ⅳ | 氨氮 |
| 沈村 | 金华江 | 金华市～兰溪市 | Ⅲ | Ⅳ～Ⅴ | 氨氮、总磷 |
| 光瑶 | 武义江 | 缙云县～永康市 | Ⅲ | Ⅲ～Ⅳ | 总磷 |
| 桐琴桥 | 武义江 | 永康市～武义县 | Ⅲ | Ⅳ～劣Ⅴ | 氨氮、总磷 |
| 焦岩桥 | 武义江 | 武义县～金华市 | Ⅲ | Ⅲ～Ⅴ | 总磷 |
| 方塘 | 南江 | 东阳市～义乌市 | Ⅲ | Ⅳ～Ⅴ | 氨氮、总磷 |
| 义东桥 | 东阳江 | 东阳市～义乌市 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮、总磷 |
| 低田桥 | 东阳江 | 义乌市～金华市 | Ⅲ | Ⅴ～劣Ⅴ | 氨氮、总磷 |

### 超标河段污染源分析

根据地表水超标断面和超标交界断面，分析超标河段所在地区的污染负荷结构。

金华市区：金华江的超标因子主要是氨氮和总磷。2010年，金华市区的水污染物排放总量COD为31785.65吨、氨氮3190.98吨、总氮8310.03吨、总磷914.13吨。氨氮的主要污染源为农业源和城镇生活源，磷的主要污染源为农业源。重点污染行业主要是造纸及纸制品业、纺织业、农副产品加工业。

东阳市：东阳江的超标因子主要是氨氮、BOD5、总磷，南江的超标因子主要是氨氮和总磷。2010年，东阳市的水污染物排放总量为COD 17139.95吨、氨氮1827.87吨、总氮3060.23吨、总磷269.06吨。水污染物主要来自于城镇生活源和农村生活源。重点污染行业主要是医药制造业、纺织业、化学原料及化学制品制造业和通信设备制造业。

武义县：武义江的超标因子主要是氨氮和总磷。2010年，武义县的水污染物排放总量为COD9425.68吨、氨氮811.6吨、总氮1715.13吨、总磷176.16吨。氨氮的主要污染源为城镇生活源，总磷的主要污染源是农业源。重点污染行业主要是纺织业、造纸及纸制品业、医药制造业、有色金属采选业以及金属制品业。

浦江县：浦阳江的超标因子主要是氨氮、BOD5、CODMn、总磷。2010年，浦江县的水污染物排放总量为COD9803.94吨、氨氮1139.66吨、总氮1968.21吨、总磷189.36吨。COD的主要污染源为农村生活源，氨氮的主要污染源为城镇生活源。总磷排放量最大的是农业源。重点污染行业主要是纺织业和造纸业。

建德市：建德市的超标因子主要是总磷。2010年，建德市的水污染物排放总量为COD15422.08吨、氨氮976.3吨、总氮2681.36吨、总磷358.82吨。总磷的主要污染源为农业源。重点污染行业主要是化学原料及化学制品制造业。

桐庐县：桐庐县的超标因子主要是总磷。2010年，桐庐县的水污染物排放总量为COD9112.28吨、氨氮651.98吨、总氮1766.1吨、总磷143.91吨。总磷的主要污染源为农业源。重点污染行业主要是造纸及纸制品业、纺织业、化学原料及化学制品制造业。

诸暨市：诸暨市的超标因子主要是氨氮。2010年，诸暨市的水污染物排放总量为COD25453.2吨、氨氮2317.06吨、总氮5245.49吨、总磷477.87吨。氨氮的主要污染源为城镇生活源。重点污染行业主要是纺织业。

义乌市：义乌市的超标因子主要是COD、氨氮和总磷。2010年，义乌市的水污染物排放总量COD为29821.92吨、氨氮3439.3吨、总氮6059.15吨、总磷538.23吨。COD、氨氮和总磷的主要污染源均为城镇生活源。重点污染行业主要是纺织业和造纸及纸制品业。

永康市：永康市的超标因子主要是总磷。2010年，永康市的水污染物排放总量为COD15438.19吨、氨氮1386.48吨、总氮2619.16吨、总磷237.08吨。总磷的主要污染源为城镇生活源、金属加工行业。重点污染行业主要是农副食品加工业、金属制造业以及专用设备制造业。

### 工业污染特征

从绝对数量来看，工业污染源的COD、氨氮排放量相对于生活和农业源虽然总量不大，但是由于工业污染存在排放集中、持续时间长等特点，再加上工业企业在排放常规污染物的同时还存在有毒有害有机化学物质、氟化物等非常规污染物的排放，工业污染对于流域水环境质量和生态安全仍然存在较大影响，因此，工业污染尤其是超标河段的重点行业污染仍然是钱塘江流域“十二五”时期水污染控制的重要内容之一。

根据2010年污染源普查动态更新数据，钱塘江流域主要污染行业为化工、造纸、印染，2010年三大行业的工业产值占全流域工业总产值的33%，而三大行业的废水、COD、氨氮排放量分别占到全流域工业污染物排放总量的83%、82%、88%。

表 1.5-13	钱塘江流域三大行业污染物排放量占总量比例

|  | 废水排放量（%） | COD排放量（%） | 氨氮排放量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 19.92 | 18.42 | 38.33 |
| 造纸 | 36.95 | 34.26 | 21.25 |
| 印染 | 26.15 | 29.01 | 27.92 |
| 合计 | 83.02 | 81.70 | 87.50 |

钱塘江流域的污染河段主要位于金华市境内，所有超标河段所在地区均存在重污染行业密集的特点，这些重污染行业产生的工业产值并不高，相比而言污染物排放量却很大，成为当地水环境污染的重要因素之一。尤其是金华市的印染行业，产值仅占全市工业总产值的8.23%，COD、氨氮排放量却分别占全市工业总排放量的32.13%、47.41%，印染行业可以说是金华市环境影响最严重的行业。金华市三大行业产值、污染物排放量占全市比重见图1.5-1。除金华市域以外，富阳市、建德市、龙游县、巨化集团等区域污染物排放强度也远高于全省平均水平。相关地区重污染行业贡献率与污染物排放贡献率对比见表1.5-4，化工、造纸、印染行业污染强度与全省平均水平比较分别见表1.5-5、表1.5-6和表1.5-7。

图 1.5-1	金华市三大污染行业污染物排放与工业产值占全市比重

表1.5-4	部分区域重污染行业产值与污染物排放贡献率对比

| 地区 | 行业 | 产值占工业总产值的比例（%） | 废水量占工业总排放量比例（%） | COD排放量占工业总排放量比例（%）） | 氨氮排放量占工业总排放量比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东阳市 | 化工 | 5.67 | 44.18 | 41.22 | 45.77 |
|  | 印染 | 0.31 | 20.78 | 32.33 | 36.26 |
| 义乌市 | 印染 | 29.42 | 51.35 | 49.30 | 80.57 |
| 浦江县 | 印染 | 21.14 | 53.45 | 43.54 | 63.06 |
|  | 造纸 | 16.48 | 36.06 | 37.23 | 29.23 |
| 兰溪市 | 印染 | 14.19 | 33.13 | 30.40 | 48.32 |
|  | 化工 | 9.74 | 28.48 | 38.70 | 33.88 |
| 金华婺城区 | 印染 | 5.72 | 25.19 | 23.23 | 30.19 |
|  | 造纸 | 6.19 | 44.14 | 30.97 | 32.97 |
| 建德市 | 化工 | 16.98 | 79.13 | 77.95 | 87.68 |
| 龙游县 | 造纸 | 39.48 | 71.61 | 71.35 | - |

表 1.5-5 钱塘江流域重点地区化工行业污染强度表

| 地区 | 万元产值废水排放量（吨/万元） | 万元产值COD排放量（千克/万元） | 万元产值氨氮排放量（千克/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建德市 | 36.82 | 2.63 | 0.132 |
| 兰溪市 | 13.45 | 2.07 | 0.090 |
| 金东区 | 17.14 | 1.99 | 0.145 |
| 东阳市 | 36.88 | 1.55 | 0.166 |
| 富阳市 | 13.12 | 1.40 | 0.299 |
| 巨化集团 | 40.96 | 2.78 | 0.488 |
| 全省平均 | 6.11 | 0.54 | 0.063 |

表 1.5-6钱塘江流域重点地区造纸行业污染强度表

| 地区 | 万元产值废水排放量（吨/万元） | 万元产值COD排放量（千克/万元） | 万元产值氨氮排放量（千克/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 金东区 | 124.52 | 6.88 | 0.188 |
| 浦江县 | 73.07 | 7.29 | 0.358 |
| 婺城区 | 72.91 | 4.22 | 0.213 |
| 富阳市 | 70.76 | 5.40 | 0.210 |
| 东阳市 | 59.68 | 4.78 | 0.264 |
| 全省平均 | 43.87 | 3.84 | 0.170 |

表 1.5-7钱塘江上游重点地区印染行业污染强度表

| 地区 | 万元产值废水排放量（吨/万元） | 万元产值COD排放量（千克/万元） | 万元产值氨氮排放量（千克/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 浦江县 | 84.52 | 6.65 | 0.602 |
| 富阳市 | 83.40 | 8.18 | 0.988 |
| 婺城区 | 45.00 | 3.42 | 0.211 |
| 武义县 | 34.91 | 5.52 | 0.350 |
| 全省平均 | 31.32 | 2.95 | 0.243 |

### 超标河段“十二五”重点治理方向

根据上述分析结果，“十二五”时期，钱塘江流域的优先治理河段为：浦阳江的义乌—浦江段，金华江的金华—兰溪段，武义江的永康—武义—金华段，南江的东阳—义乌段，东阳江的东阳—义乌段。

各超标河段的 “十二五”重点治理方向汇总如下：

表 1.5-8	钱塘江流域超标河段“十二五”重点治理方向

| 区域 | 超标河段 | 超标因子 | 重点治理方向 | 重点治理行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金华市区 | 金华江 | 氨氮 | 农业源、城镇生活源 | 造纸、印染、农副产品加工 |
|  |  | 总磷 | 农业源 |  |
| 东阳 | 东阳江、南江 | 氨氮 | 城镇生活源、农村生活源 | 印染、医药化工、造纸 |
| 武义 | 武义江 | 氨氮 | 城镇生活源 | 印染、造纸、医药化工 |
|  |  | 总磷 | 农业源 |  |
| 浦江 | 浦阳江 | BOD5、CODMn、氨氮 | 城镇生活源、农村生活源 | 印染、造纸、水晶 |
|  |  | 总磷 | 农业源、城镇生活源、农村生活源 |  |
| 建德 | 富春江 | 总磷 | 农业源 | 化工 |
| 桐庐 | 富春江 | 总磷 | 农业源 | 造纸、印染、化工 |
| 诸暨 | 浦阳江 | 氨氮 | 农村生活源 | 印染 |
| 义乌 | 浦阳江、东阳江 | CODMn | 城镇生活源 | 印染 |
|  |  | 氨氮、总磷 | 农村生活源 |  |
| 永康 | 武义江 | 总磷 | 农村生活源 | 农副食品加工、金属制造、专用设备制造 |

## “十二五”水环境压力分析

尽管钱塘江流域在“十一五”期间水环境质量得到了一定程度的改善，但由于环保工作长期性、艰巨性和复杂性的特点，一些突出的矛盾和问题在相当长一段时期里还不可能完全消除，“十二五”期间，水污染形势依然严峻。主要表现在以下几方面：

- 经济社会发展导致水环境压力进一步加大

钱塘江流域水质虽然有了较为明显的改善，但是仍有超过三分之一的断面不能满足功能要求，尚有4个劣Ⅴ类断面，主要污染河段和污染指标变化不大。虽然各级政府采取多方面努力使得污染物排放量大幅度下降，但是污染物减少与环境质量改善并不存在线性的对应关系，水环境质量改善仍是一个长期的过程。依据我省产业发展规划，钱塘江流域的金华、衢州地区将成为新一轮的发展重点，随着工业化、城镇化的快速推进，城市人口将高度集中，经济发展将进入到更高阶段，有限的环境容量和经济持续增长的矛盾在新一轮发展中将更加凸显。根据金华、衢州、杭州三地 “十二五”主要污染物减排规划，三地“十二五”期间的COD新增量分别为1.18万吨、0.55万吨、5.76万吨，氨氮新增量分别为0.12万吨、0.03万吨、0.50万吨，可见“十二五”期间钱塘江流域水污染物减排压力将进一步增大，如果不能有效消化新增量，流域水环境质量不仅得不到改善，还将面临恶化的危险。

- 流域产业结构调整滞缓

目前流域部分县（市 ）的支柱产业仍然是化工、印染、造纸等高能耗、重污染的传统行业，虽然部分地区已经着手调整产业结构，但目前产业升级和优化仍不到位，产业政策对调整产业结构的促进力度不明显。另一方面，结构调整、产业布局和转型升级面临诸多难点，产业结构高端化不足，产业自主创新能力不强，经济转型升级滞缓和环境质量改善要求的矛盾已日益突出。义乌、浦江的印染行业，富阳市、婺城区、金东区、浦江与武义的造纸行业，婺城区与金东区电镀行业，婺城区氟化工行业，浦江的水晶加工行业，萧山、东阳的医药化工等区域性污染依然没有得到根本性解决。衢州市化工、造纸等行业占工业生产值比重仍有40%以上，经济发展对钱塘江上游地区水环境形成潜在性污染问题，水环境质量面临下降风险。

- 环境基础设施重建设轻管理

目前钱塘江流域污水处理厂建设总体进展较快，但仍有部分工业园区、重点镇污水处理厂及配套管网建设工作由于资金、土地等因素制约而进展欠佳；同时与其配套的污水管网普遍滞后，导致建成的污水处理厂发挥不了应有的作用；雨污不分流的问题依然存在，污水厂相关处理设施技术改造也迫在眉睫。部分基础设施重建设轻管理的情况较为明显，存在长效机制、人员配备、技术经验、运维资金、中控系统等多方面的问题，导致污水处理设施运营、维护和管理不够稳定。还有部分基础设施建而不用，未能发挥应有的治污作用。

- 农业农村面源污染问题突出

流域内农业农村面源污染问题仍然比较严重。在种植业方面，农药化肥的施用量仍然较大，利用率偏低。畜禽养殖业方面，小规模的养殖户和散养的畜禽养殖治理有待提高。水产养殖投放的饲料、饵料和药剂等大部分直接进入水体，污染较为严重。农村由于居住、生产经营分散，城镇基础设施等公共资源受益范围相对较小，农村生活污染治理在技术、资金方面投入相对不足，农村基础设施薄弱滞后，农村生活污水处理率、农村生活垃圾无害化处置率都偏小，部分乡镇垃圾填埋还不规范及存在二次污染现象，农村生活垃圾被丢弃于河道和道路两侧的现象仍然存在。

- 环境风险问题日益凸显

一是水源地风险问题。饮用水源安全隐患仍然存在，沿流域存在工业企业，特别是化工、造纸企业，对饮用水源构成很大威胁；湖库型水源地水体富营养化程度提高，存在藻类异常增殖等隐患。水源保护区生态补偿机制尚未建立，影响当地群众对水资源保护的积极性。饮用水源保护还存在污染整治不彻底、保护区配套设施不完善、水源地水质监测监控能力薄弱等问题，对饮用水源水质安全构成威胁。

二是非常规性污染问题。近年来，钱塘江流域船舶运输量及码头等级逐年增加，是导致钱塘江流域石油类超标的主要原因；采砂作业没有任何污染防护措施，导致水体浊度增加，石油类和锰浓度超标。有毒有害有机化学物质污染问题已日显突出，钱塘江流域已经检出67种有机污染物，其中苯并芘、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、四氯化碳、六氯丁二烯等五种有机物浓度在枯水期超过饮用水源地水质标准。

- 金华江生态基流无法保障

金华江是一条季节性河流，丰水期、枯水期特征明显。尤其是其北线支流南江、东阳江、义乌江一线，流经的东阳市、义乌市和金华市区，均为人口高度密集和经济密集发展的区域，每天产生的生产和生活污水量巨大。但是，由于各支流上游林立的大小水库截断了水系仅有的径流量，河道生态基流难以保障，致使南江、东阳江、义乌江在枯水期基本无生态来水，在枯水期排入这些河流的污水量就是其全部的径流量。在此情况下，即使河流沿线的各排污单位全部做到达标排放，所排放的污水中污染物浓度也远高于地表水环境质量要求。以南江横店段为例，每年枯水期流入下游地区的全是工业污水，除常规污染物以外，大量排放的苯酚及芳香烃物质严重威胁着流域生态和饮用水源安全。因此，若不能保证枯水期金华江生态基流，金华江水环境质量达标的目标将很难实现。

- 跨行政区域污染纠纷协调治理机制仍不健全

钱塘江流域范围较广，不少相邻的行政区域之间存在不同程度的跨界污染纠纷问题，虽然近几年大力实施生态财政转移支付机制、排污权交易机制，流域污染防治协调联动机制也进一步得到了健全，但目前跨行政区域纠纷调处还缺乏有效的沟通和保护措施、缺乏地区之间的长效协作机制，相关制度的实施大多还仅局限于单一行政区内部，还有待进一步完善。以浦阳江流域跨界污染问题为例，从上世纪80年代以来，浦江与诸暨的跨界污染纠纷不断，但由于缺乏统一的协调和处理机制，到“十一五”期末，问题仍未得到有效解决。

# 指导思想和规划目标

## 指导思想

以科学发展观为指导，以建设生态文明为统领，贯彻让江河湖泊休养生息思想，落实浙江省清洁水源行动方案，实施钱塘江流域水污染综合防治战略，以减少污染物排放、改善水环境质量、防范环境风险为重点，稳步推进工业污染、城镇生活污染、农业农村污染和河道内源污染防治，全面加强饮用水源保护、污染事故预警应急和湖泊水库水生态修复，持续改善钱塘江流域生态环境质量，全力保障生态环境安全，为流域经济社会健康发展提供有力的水生态环境支撑。

## 基本原则

以人为本、讲求实效。坚持以维护人民群众身体健康、不断提高人民群众生活品质为根本出发点，突出饮用水源保护，全面推进流域污染防治，努力改善水环境质量，切实维护饮用水源安全。

遵循规律、尊重自然。坚持环境优先理念，遵循客观规律，将水环境承载力作为各类经济活动的约束性条件，采取有效措施，维持水生态系统自身平衡，促进系统良性循环，让江河湖库休养生息。

系统管理、综合治理。构建上下游相互协调、各部门密切协作的工作机制，和横向到边、纵向到底的责任管理体系；综合运用工程、技术和生态方法，统筹推进各项水污染防治工作。

标本兼治、协调发展。既突出重点，加强控源截污，促进污染减排，又致力于协调经济发展、社会进步和环境保护的关系，推进产业结构调整和发展方式转变，努力实现经济社会和环境协调可持续发展。

## 规划目标和指标

以各级政府及广大人民群众广泛关注的敏感水域水质改善和解决重大水环境问题为重点，进一步加强钱塘江流域饮用水源保护和污染事故防范，保障城乡居民饮用水安全；深入推进城镇生活和农业农村环境污染整治，继续强化重点行业和企业水污染整治，减少水污染物排放总量；全面开展河道内源污染防治和水生态修复，提高水生态安全保障能力。到2015年，流域水污染物排放总量持续削减，水污染防治能力和水环境保护监测监管能力有效提高，水环境质量明显改善，饮用水源安全得到切实保障，促进流域经济社会的可持续发展。

1.环境质量

流域地表水环境功能区水质达标率达到72%，交接断面水质达标率达到65%，各超标断面氨氮、总磷浓度比2010年下降10%以上或达到功能区要求。其中：杭州市纳入流域考核的16个省控断面水质达标率达到87%以上，交接断面水质达标率达到75%；金华市纳入流域考核的16个省控断面水质达标率达到31%以上，交接断面水质达标率达到38%，上仙屋断面消除劣V类水质；衢州市纳入流域考核的11个省控断面水质达标率达到100%，交接断面水质达标率达到100%；诸暨市纳入流域考核的4个省控断面水质达标率达到100%，交接断面水质达标率达到50%以上；遂昌县交接断面水质达标率达到100%。

重点湖库富营养化加重的趋势得到遏制，氮磷污染物浓度有所下降。

县以上城市集中饮用水源地水质达标率达到95%以上，乡镇集中式饮用水源地水质达标率达到75%以上。

2.污染控制

化学需氧量、氨氮排放总量分别比2010年减少12.8％和13.8％。各地区总量减排要求如下：

杭州：COD排放量比2010年减少12.6%，其中工业和生活源削减14.1%；氨氮排放量比2010年减少13.1%，其中工业和生活污染源削减13.0%。

金华：COD排放量比2010年减少12.2%，其中工业和生活源削减12.9%；氨氮排放量比2010年减少13.9%，其中工业和生活污染源削减14.0%。

衢州：COD排放量比2010年减少10.2%，其中工业和生活源削减9.9%；氨氮排放量比2010年减少13.0%，其中工业和生活污染源削减12.8%。

诸暨：COD排放量比2010年减少12.6%，其中工业和生活源削减13.1%；氨氮排放量比2010年减少17.9%，其中工业和生活污染源削减18.6%。

遂昌：COD排放量比2010年减少10.5%，其中工业和生活源削减10.6%；氨氮排放量比2010年减少12.2%，其中工业和生活污染源削减11.9%。

金华市区、东阳市、武义县、浦江县、义乌市的城镇生活污染，金华市区、武义县、浦江县、建德市、桐庐县的农业污染，东阳市、浦江县、诸暨市、义乌市、永康市的农村生活污染得到有效治理。

主要重金属污染物排放量比2009年削减5%以上，富阳、桐庐、诸暨、武义重点防控区主要重金属污染物排放量比2009年降低20%。

3.基础设施

县以上城市污水处理率达到90%以上；建制镇污水处理率达到45%以上。全部城镇污水处理厂出水执行一级A排放标准。

农村生活污水治理行政村覆盖率达70%以上，农村生活垃圾集中收集行政村覆盖率达到95%以上。

设区市本级的污水处理厂污泥无害化处置率达到95%以上，县（市）的污水处理厂污泥无害化处置率达到90%以上。

4.污染治理

重点工业污染源实现稳定达标排放。

禁养区、限养区政策得到全面执行。50头以上畜禽养殖场全部得到治理。规模化畜禽养殖场排泄物综合利用率达到97%以上。

水产养殖污染治理率达50%以上。

5.生态修复

完成城市河道整治2398公里，完成农村河道整治4257公里。

新增治理水土流失面积1215平方公里。

重要流域源头地区生态保护进一步加强；重要水域水生态得到有效修复，藻类异常增殖和暴发现象基本得到遏制。

6.监管能力

新增建设26个饮用水源水质自动监测系统和8个河流交接断面自动监测站。饮用水源、河流交接断面、重点污染源自动监测监控系统运行基本正常，系统的上传数据准确率达90%以上。

环境污染突发事故预警监测和应急处置能力明显提高。

表2.3-1 “十二五”钱塘江流域水污染防治主要规划指标

| 序号 | 类别 | 指标 | 单位 | 2010现状值 | 2015目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境质量目标 | 水环境功能区达标率 | % | 64.4 | 72 |
|  |  | 流域交接断面水质达标率 | % | 57.8 | 65 |
|  |  | 县级以上城市集中饮用水源地水质达标率 | % | 97.4 | 95 |
| 2 | 污染减排目标 | 化学需氧量削减率 | % | 17.24 | 12.8 |
|  |  | 氨氮削减率 | % | — | 13.8 |
|  |  | 重金属排放削减率 | % | — | 5 |
| 3 | 污染治理目标 | 重点工业污染源排放达标率 | % | 86.8 | 稳定达标排放 |
|  |  | 县以上城市污水处理率 | % | 78 | 90 |
|  |  | 设区市本级的污水处理厂污泥无害化处置率 | % | — | 95 |
|  |  | 农村生活污水处理行政村覆盖率 | % | 45 | 70 |
|  |  | 农村生活垃圾集中收集行政村覆盖率 | % | 72 | 95 |
|  |  | 规模化畜禽养殖场排泄物综合利用率 | % | 90 | 97 |
| 4 | 生态修复目标 | 河道整治长度 | km | 5109 | 2398 |
|  |  | 新增治理水土流失面积 | km2 | 1060 | 1215 |

注：[1]水环境质量目标和污染减排目标中所列均为流域平均目标值，各地区个性目标详见前文说明。

[2]重金属排削减率为5%以上，其中富阳市、桐庐县、诸暨市、武义县削减20%以上。

[3]生态修复目标2015年规划值为“十二五”期间累计完成的目标。

# 重点任务

“十二五”期间，钱塘江流域将实施饮用水源保护、城镇生活污染防治、农业农村污染防治、工业污染防治、船舶码头污染防治、生态保护与修复等六大重点任务，全面推进流域水污染防治工作。

## 饮用水水源保护

### 全力创建合格规范饮用水源

严格执行国家、省级及当地政府有关饮用水水源保护的法律法规和管理条例，依法管理所有集中式饮用水源地。进一步加强集中式饮用水源保护力度，积极创建并巩固饮用水源达标区。推进城乡一体化供水，在《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》的基础上，全面开展县以下乡镇、单村、联村集中供水的集中式饮用水水源保护区的划定工作。2012年前完成所有集中式饮用水源地保护区范围的划定，编制并实施饮用水源地保护规划或方案；2013 年底前全面完成饮用水源保护区范围内的排污口清理，完成保护区标志牌和界桩的设置；2015年底前，全面完成合格规范饮用水源创建工作。

积极推进规划水源地及备用水源地建设，坚持大中小结合、蓄引提并举原则，建设一批城市应急备用水源。2015年前，县级以上城市具备2个以上水源供水能力，有效提高饮用水源安全保障能力。

### 加强饮用水水源保护区污染整治与生态保护

严格执行《中华人民共和国水污染防治法》、《浙江省饮用水水源保护条例》中关于饮用水水源保护的有关规定，贯彻落实饮用水水源地管理措施，制定“一湖一策”、“一库一策”、“一河一策”的管理制度。重点加强对供水水库水源地的保护，以满足区域用水，保障水源安全。进一步加强饮用水水源保护区内的污染源管理。严禁在保护区内设置排污口；饮用水水源一级保护区内禁止在新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；严格控制保护区内的各种生产经营、度假、旅游等可能污染饮用水水体的活动。2015年前，全面完成饮用水源保护区内污染企业的关停和搬迁。

继续推进农村饮水安全提升工程建设，加强县（市）以下乡镇、联村、单村集中式饮用水源能力建设并设立单独的资金保障体系。2013年前，切实改善农村人口饮水安全问题，加强农村供水设施的维护管理以及水源地的治理与保护，进一步提高全省农村饮用水安全保障水平。

积极开展饮用水水源生态安全评估，加强水源地生态保护，加强饮用水源保护区范围内的水源涵养、水土保持和生态修复，引导饮用水源保护区范围内的山区农民下山脱贫或生态移民，全面推进水库型饮用水源集雨区农村生活污水治理。

“十二五”期间，县级以上城市集中式饮用水源地达标率达到95%以上，乡镇集中式饮用水源地水质达标率达到75%以上。

### 完善水质监测体系

完善饮用水水源地环境监测体系，全面加强常规水质指标监测和全指标监测工作。进一步加强水质指标监测能力建设，重点加强致畸、致癌、致突变物质的监测能力建设，全面完成各设区市藻类监测能力建设。

全面推进饮用水源水质自动监测站和地表水交接断面水质自动监测系统建设，推广建设水质安全在线生物预警系统，加快形成全天候实时监测的水环境质量监控体系。到2012年，完成钱塘江流域26个饮用水源水质自动监测系统新建项目，到2013年，完成钱塘江流域8个交接断面水质自动监测站新建项目。加强运维管理，确保系统有效运行并全部与环保部门联网，系统上传数据准确率达90%以上，定期发布饮用水源地水质监测信息。建立农村饮用水水源地水质常规监测制度，逐步实现对农村饮用水取水、制水、供水水质实施全过程监管。进一步加强水质指标特别是三致物、 持久性有机污染物监测能力建设。到2013年，设区市具备开展藻类监测的能力。到 2015 年，所有镇级饮用水源地均开展不少于两个月一次的常规监测，有条件的县级以上饮用水源地开展全指标监测。

### 加强水源地污染事故防范

加强对饮用水水源地生活污染、工业废水污染、农业面源污染、内源污染、水土流失、库区交通运输隐患、重大自然灾害引发的饮用水污染事故等环境隐患的排查和环境风险防范。对区域内水源分布和工业企业、仓储、运输等风险源分布进行全面调查与评价，建立风险源清单，开展水源地易损性评估。强化污染负荷源头控制，加强饮用水水源汇水区域点源、面源和流动源污染控制，加强工业污染源有毒有害物质的管控以及氨氮、总磷和有机物污染物的防治。

按照《危险化学品安全管理条例》，严格对危险化学品运输的监管，在划定、调整危险化学品运输车辆通行区域或者指定剧毒化学品运输车辆线路时，应当避开饮用水水源保护区；确实无法避开的，应当按照相关规定采取相应的安全防护措施。饮用水源附近的高速公路、主要道路要设置隔离设施，防止危险化学品运输事故车辆翻入、事故残液流入饮用水源地。严格饮用水水源地上游工业污染源的监管，进一步加强化学品事故溢流、不可抗因素溢流等风险防范。完善千岛湖、富春江水库、分水江水库等重点湖库的蓝藻“水华”监测与防控体系，出现藻类异常增殖或饮用水源水质超标时，对可能影响饮用水源安全的污染源，采取限产限排等控制措施。

开展饮用水源地隔离保护，2013年前，完成保护区标志牌和界桩设置，实施水岸带湿地保护和恢复工程，对无天然隔离屏障的饮用水源保护区统一设置物理隔离或生物隔离设施，防止人类活动对水源地的干扰，拦截污染物直接进入水源保护区。重点建设水库突发水污染事件防范工程。对于建有穿库桥梁、临库公路的水库水源地，在水库库区建设公路隔离防护工程，阻隔交通事故可能导致的污染物质进入水体；设置截水沟、蓄水池、泵站等工程措施，拦截有毒有害物质和污水进入水库水体，并及时排出，同时结合生态滚水堰、前置库等工程措施，有效防范水库集水区发生突发水污染事件。

### 建立水源安全预警及应急体系

按照要求在杭州市、金华市开展集中式地表饮用水水源地环境应急管理示范点建设工作，完善应急预案体系，加快构建环境应急基础设施，建立健全预警应急体系和环境应急救援体系，搭建环境应急物资信息网络，强化示范点应急管理。建设生物预警系统，健全饮用水源安全预警机制，完善饮用水水源地突发环境污染事件和藻类防控的应急预案，其中，饮用水源集水区范围内所有生产、使用有毒有害化学品的企业必须全部制定应急预案，建设事故池，配备应急物资。应急预案中针对突发污染事件的应对和缓解措施进行详细的规定，使其程序化、规范化。逐步建立高效的组织指挥体系、合理的污染事故预防预警机制、规范的应急响应程序、方法和后期处置工作规程等，切实落实各项环境突发事故各项应急措施，并适时进行演练，有效提高环境污染突发事故预警监测和应急处置能力，提高饮用水水源污染事件应急保障水平，确保饮用水源安全。建立健全应急水资源调配体系，提高水资源应急调配能力。

加强饮用水源突发污染事件应急管理。在“事先”阶段，重点对各类突发污染事件的警兆信号进行分析；在“事发”阶段(时刻)，即突发污染事件发生的第一时间，重点对事件进行快速评估与快速预警，并快速响应；在“事中”阶段，即突发污染扩散、危害的阶段，重点是全面实施应急预案；在“事后”阶段，即消除和控制污染的阶段，重点是对突发事件进行后评估、恢复和重建水源系统，同时进行经济社会赔偿，修正和完善应急管理体系。

## 城镇生活污染防治

### 加快建设城镇污水处理厂

大力推进城镇污水处理设施建设，加快新建、扩建（改建）污水处理厂建设速度。杭州市重点完成11项污水处理设施建设及提标改造工程，金华市重点完成15项污水处理设施建设及提标改造工程，衢州市重点完成7项污水处理设施建设及提标改造工程，诸暨市重点完成4项污水处理设施建设及提标改造工程，遂昌县完成1项污水处理设施建设及提标改造工程（具体工程见附表6.2.1）。

加快流域内集镇污水处理设施建设进度，有条件的集镇加快将生活污水纳入城市污水管网进行处理，离城市较远的集镇因地制宜选择实用、经济、运行管理简单的生活污水处理工艺；工业企业比较集中的建制镇，应积极建设工业废水集中处理厂，统筹处理工业废水和生活污水。

全面实施现有城镇污水处理设施的深度处理和升级改造，提升其氮、磷去除效果，流域内所有城镇污水处理厂出水执行一级A排放标准，切实提高污水处理效率，增强治污设施环境绩效。全面推进污水处理厂再生水回用工程，至2015年，污水厂再生水回用率达到10％以上。

### 建设完善污水收集管网

科学规划区域内污水处理厂截污管网建设任务，全面加强配套管网建设，切实做到城镇截污管网雨污分流，促进提高污水处理厂的负荷率。到2015年，流域内新增管网2875.65公里，其中主管1400.69公里，支管1474.95公里。杭州市累计完成主管建设312.72公里、支管建设155.4公里；诸暨市累计完成主管建设80.53公里；金华市重点加强截污纳管工作，有效推进市区及下辖东阳、武义、浦江、义乌等市（县）城镇生活污染治理，累计完成主管建设701.48公里、支管建设773.08公里；衢州市累计完成主管建设305.96公里、支管建设546.47公里。

至2015年，流域内县以上城市污水处理率达到90%以上，其中，杭州市主城区、萧山区污水处理率达到95%以上，其余县（市）区污水处理率达80%以上。建制镇污水处理率达45%以上。

### 推进污泥处置设施建设

深入推进城市污水厂污泥处置设施建设，所有污水厂污泥均按照《浙江省污水处理设施污泥处置工作实施意见》（浙环发〔2008〕67号）要求进行综合利用。到2015年，全面建设县以上城市污水处理厂污泥处置设施，基本实现县以上城市污水厂污泥无害化处置，杜绝污泥随意堆放造成二次污染。杭州市重点完成8个污泥处置工程，金华市重点完成12个污泥处置工程，衢州市重点完成6个污泥处置工程，诸暨市重点完成1个污泥处置工程（具体工程见附表6.2.3）。到2015年，设区市本级的污水处理厂污泥无害化处置率达到95%以上，县（市）的污水处理厂污泥无害化处置率达到90%以上。

### 加强设施运行管理

加强对污水处理设施进水的监管。加强对进入城镇污水收集系统的主要排放口特别是重点工业排放口水质水量的监测，禁止超标污水进入收集管网。由于排污单位进管污水超标导致城镇污水处理厂出水不能稳定达标的，当地人民政府或环保部门应对超标入网企业实施限期治理，限期治理期间应对其实行限产限排或停产措施，限期治理验收前停止审批、核准该排污单位增加超标水污染物排放的建设项目。严格统一纳管标准，向城镇污水处理设施及配套管网排放污水的排污单位，所排污水必须达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996），其中氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）及我省相关地方标准的要求，严禁酸洗、电镀等特殊行业特征污染物通过污水处理厂稀释排放。

严格按照国家要求，完善污水处理厂中控系统。加强污水处理设施在线监测装置日常维护，强化监管体制创新，逐步推行污水处理厂派驻协管员制度，当地环保部门向污水处理厂派驻协管员，帮助日常运维并监督管理。强化台帐规范化管理，制定相应的内部运营管理制度和突发事故应急预案。完善污水处理厂管理人员、技术人员、操作人员培训、考核、持证上岗制度，全厂管理人员、技术人员和实际操作人员必须经培训后上岗。

### 深入推进城镇节水

推进节约用水，加大生活节水和非常规水源利用的力度，提高水资源循环利用水平，不断提高用水效率。大力发展城镇、城乡集中供水，加强节水器具和节水产品的推广普及工作，建设节水型社区。开展雨水收集回用和中水回用系统建设。理顺水利工程供水价格，逐步实行阶梯式水价制度和超计划超定额用水累进加价制度，综合利用经济、技术、法规和行政等手段，促进节水型社会建设。在义乌建设节水型社会试点的基础上，推进“体系完整、制度完善、设施完备、高效利用、节水自律、监管有效”的节水型市县建设。强化城乡水资源统一管理，鼓励有条件的地方实行水务一体化。在水资源配置中加大对生态用水的配置比重，增加江河湖泊生态用水。

## 农业农村污染防治

### 积极发展生态循环农业

加快建立农牧结合、粮经结合、机艺结合的高效生态循环农业生产经营模式，根据各县市现代农业发展规划、粮食生产功能区和现代农业园区规划，按照生产规模化、产品标准化、经济生态化的要求，积极发展以无公害、绿色、有机农产品为特征的高效生态循环农业，推动农业转型升级。

以农业废弃物资源化利用为纽带，建设一批多业套种、循环种养的现代高效生态循环农业示范园区，开展化肥和农药减量增效、沼气和太阳能利用、节水灌溉、秸秆还田、畜禽粪便资源化利用等循环经济项目，推动现代高效生态农业发展。以提高资源利用效率为核心，以种养结合、地力培育为基础，以节地、节水、节种、节肥、节药、节能和资源循环利用为重点，开展各类农业生态系统内部闭路循环模式的研究，推广和发展资源节约型、环境友好型农业建设，推进农业生产的资源利用方式从粗放型向集约型转变。积极探索生态养殖模式、立体种养模式、种养一体化等各类循环农业模式，培育一批农业循环经济示范工程。金华市以“1255”工程为抓手，力争建成10个以生态循环农业为重点的现代农业综合示范区、20个农业主导产业示范区、50个精品农业示范区和500个现代农业示范基地。衢州地区加快推进“猪—沼—果”等特色的生态循环农业模式，力争建成100个生态循环农业示范项目，生态循环农业示范基地100万亩。诸暨市创建省级生态循环农业示范区1-2个、生态循环农业示范企业2-3个，生态循环农业示范项目6-8个，成为省级生态循环农业示范市。遂昌县重点建设茶叶、竹笋、蔬菜、油茶、畜禽等5个主导产业示范区，以及菊米、烤薯、蘑菇、稻米、杂粮等5个特色产业精品园。

### 深化畜禽养殖业污染整治

调整优化畜牧业区域布局，严格执行畜禽养殖禁养区、限养区制度，对畜禽养殖区域和总量实行双重控制，全面清理禁养区内的畜禽养殖点和饮用水源保护区家禽放养行为，湖库集水区禁养区内各类畜禽养殖场必须关闭或搬迁。金华江、东阳江、武义江、南江、浦阳江、富春江等重点超标断面河段的主干流和支流两岸要全面实施“禁养”，金华市区、武义县、浦江县、建德市、桐庐县要严格控制畜禽养殖规模，积极实施集中式畜禽养殖控制工程，同时加强大中型畜禽场规划管理，控制其发展规模和速度，严格控制区域单位耕地面积畜禽饲养量，同时对新建的畜禽场进行合理选址，限制在环境敏感地带发展畜牧场。加强畜禽养殖环境管理，加快推行规模化养殖场排污申报登记和排污许可证制度；新、改、扩建的规模化畜禽养殖场（区），要严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。

继续强化畜禽养殖污染治理。全面开展存栏猪50头以上规模化养殖场的污染治理，规模化畜禽养殖场应配套建设完善废水和排泄物处理设施，切实加强污染治理设施的运行管理，严格确保污染物COD、氨氮、总磷、总氮等指标的达标排放。到2015年，全面实现生猪存栏50头以上畜禽养殖场排泄物无害化处理与资源化利用，规模化畜禽养殖场粪便综合利用率达到97%以上。大力开展规模以下养殖户的污染整治，因地制宜建设生态畜牧养殖小区，积极引导散养户向养殖小区集中，合理布局散养畜禽，建设畜禽粪便收集处理中心、病死动物及其产品无害化处理中心和商品有机肥加工企业，大力推广农牧结合、沼气化资源循环利用等畜禽养殖污染生态化治理模式。

### 水产养殖业污染防治

严格控制水库、湖泊养殖密度，一级饮用水源保护区内禁止从事人工投饵性鱼类网箱、围网等水产养殖和珍珠养殖，饮用水源水库库区及其钱塘江上游支流水体禁止从事投饵养殖，集水区内严格限制特种水产养殖；根据水生态系统承载力评估，逐步缩减金华江流域围网养殖面积。加强湖泊水库渔业管理，依法严厉打击炸、毒、电鱼等破坏湖库环境的不法行为。

制订实施水产生态养殖规划，积极推行水产生态养殖模式。积极发展保水洁水渔业，推广生态循环渔业模式，鼓励开展稻鱼共生、稻鱼轮作为主的水域生态种养模式试点。诸暨市引导珠农开展鱼蚌生态混养，推广大规格优质珍珠养殖，减少珍珠养殖的水质污染。禁止山塘水库、白塔湖、安华水库库区内和浦阳江干流、各支流沿线100米内所有水产、珍珠养殖，其它水域养殖实施有限养殖，控制投饲数量。大力推进“生态型水产养殖塘标准化建设工程”。积极创建万亩高效生态水产养殖基地、国家、省无公害认定（认证）的渔业基地（产品）。

加强渔业养殖污染治理，建设生态种养结合和水产养殖废水排放生物处理试点。对严重污染水体的水产养殖场所进行全面清理、整顿，实施渔业养殖污染治理，优化养殖饵料投放，提高饵料利用率，减少水产养殖污染排放；切实加强湖库、河塘和滩涂水产养殖生态环境监管，禁止向水库库区及其上游支流水体投放化肥和动物性饲料；推进特种水产养殖尾水处理，推广池塘循环水养殖技术，对鱼塘换水清淤全面实施湿地、农田土地处理措施，构建形成养殖池塘-湿地系统，减轻水产养殖尾水、污泥对水体的污染。开展水产养殖场废水治理示范基地建设，逐步实现废水达标排放。至2015年鱼塘污染治理率达50%以上。

### 深入推进化肥农药污染防治

全面实施“化肥减量增效”工程。深入开展农田地力调查和耕地质量的动态监测，科学划分农田面源污染敏感区和化肥污染重点控制区。积极推广以控制氮、磷流失为主的节肥增效施肥技术和作物专用肥应用。进一步调整优化用肥结构，出台经济激励政策，大力提倡增积增施有机肥，开发利用优质有机肥料，重点推广配方肥、专用肥、掺混肥等，鼓励开发环保型、缓释型肥料，引导农民科学施肥，减少农田化肥氮磷流失。大力测土配方施肥，提高肥料的利用率，降低单位面积化肥施用量。

深入实施“农药减量控害增效”、“肥药双控”工程，围绕农药减量化、有害生物防控无害化目标，从科学合理用药和提高农药利用率两方面入手，建立健全农业有害生物综合治理示范体系和农药施用量监控网络，组建植保专业合作社为基础的技术推广模式，大力推进农药减量控害增效示范区建设。积极推广应用病虫草害综合防治、生物防治和精准施药等技术，积极引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药。

开展农田污染管理措施应用示范和推广。因地制宜地选择生态沟渠、植被过滤带、人工湿地等方式，采用延长径流停留时间、减缓流速、向地下渗透、物理沉淀过滤和生物净化等技术，截留过滤净化农田地表径流中的营养物、沉积物、重金属和农药，有效阻控氮、磷等农田污染物进入水体环境。

至2015年，全流域化肥施用强度比2010年降低5%以上，农药施用强度比2010年降低10%以上。高效、低毒、低残留农药使用面积达80%以上，水稻病虫统防统治覆盖率达到50%。金华市区、武义县、浦江县、建德市、桐庐县的农业源污染物排放量显著下降。

### 农村生活污染治理

以美丽乡村建设为龙头，深入开展农村环境“五整治一提高”，积极推进村庄环境整治扩面提升和生态村创建，加快实施农村环境连片整治，加快推动农村生活污染源的有效控制。到2015年钱塘江流域有70%以上的行政村开展生活污水治理，农村生活垃圾集中收集行政村覆盖率达到95%以上，无害化卫生厕所普及率达到90%以上。东阳市、浦江县、诸暨市、义乌市、永康市的农村生活污染得到有效治理，农村生活污染物排放量显著下降。

优化村庄和人口布局。完善县域村庄布局规划和社区发展规划，加快编制县域美丽乡村建设规划以及中心村建设规划、农村污染治理专项规划，明确各类村庄的功能定位、功能分区和发展方向。以中心村建设为重点，大力推进村庄环境的扩面提升，完善生活污水和垃圾收集处理设施；推进小型村撤并和农户下山搬迁，引导农民通过宅基地置换流转方式到中心村建房居住。

因地制宜采取“纳入城镇管网”、“就地分片处理”和“湿地处理利用”等方式建设农村污水处理设施和配套收集管网，重点推进超标河段主干流两岸、集中式饮用水源保护区和人口聚居区域农村生活污水处理。山区等地区村庄的生活污水，按照环境敏感程度（环境承载力）的要求，采用集中和分散相结合的方式，应用低成本、易管理的适宜技术进行治理。对经济基础较好、位于集中式饮用水源保护区内和区域水环境富营养化比较严重的村庄应考虑采用处理工艺成熟、效果相对较好的污水处理技术。积极探索农村生活污水回田利用模式。大力提倡有条件的农村住户，采用农村改厕与庭院生活污水处理结合的模式。

切实加强对 “农家乐”旅游点生活污水排放监管，严格限制饮用水源保护区、水库库区、钱塘江上游源头一级保护区内“农家乐”、“渔家乐”旅游点的新建和开发，湖库集水区内所有宾馆、旅游度假村以及“农家乐”饭店必须配备污水处理设施，废水经过处理达标后排放，严格控制各种对水体造成污染的行为。到2015年，农家乐餐饮污水治理率达到90%以上。

结合农村污水处理和沼气工程建设，规模推进农村改厕及人、畜（禽）粪便无害化处理。加强对农村建房卫生厕所配置的监管，新建农居应配套建设三格式以上化粪池，农户洗涮用水下水道应与粪便下水道分离，保障化粪池厌氧灭菌、灭虫卵效果，提高粪便无害化处理效果。

大力推行“户集、村收、镇运、县处理”的农村生活垃圾收集处置模式，加强对村庄河道、池塘、沟渠和道路两旁的垃圾清理，建立健全村庄环境卫生长效管理制度，全面实现农村生活垃圾日产日清。

## 工业污染防治

### 优化产业空间布局

实施全省主体功能区规划及生态环境功能区规划，结合区域自然资源禀赋与环境承载力，科学确定优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发的空间布局。严格执行和深化环评制度，推进分区环境管理，实行空间准入、总量准入、项目准入“三位一体”，专家评价和公众评议“两结合”的环境准入制度，实行差别化的空间环境准入和分类管理政策。加强对区块经济的引导，鼓励中小型企业进园区整合发展，推动经济、产业发展空间更加合理，形成与环境资源承载能力相协调的区域开发格局。

建设一批产业竞争能力强、要素利用效率高、创新能力提升快、生态环境建设美的产业集聚区。围绕产业选择方向和发展重点，高标准设定符合发展要求的产业准入门槛，严格执行先进制造业准入指标的要求，做好产业集聚区科学发展的引导和控制。杭州大江东产业集聚区鼓励发展新能源、电子信息、汽车、装备制造及现代服务业；禁止新建印染和染化、制桨造纸等传统产业，现有企业搬迁应实施总量和产能双替代；进一步明确细化新能源、海洋和新材料、生物医药等行业准入门槛，严格控制临江片化工新材料和前进片生物医药产业规模。衢州绿色产业集聚区鼓励发展装备制造、新能源、绿色食品和特色轻工产业，但应控制新能源产业中高能耗上游产品规模，明确准入要求；禁止新建污染严重能耗高的化工项目，现有化工行业尤其是高氮、磷排放项目逐步缩小规模直至淘汰；限制高档特种纸制桨生产。金华新兴产业集聚区鼓励发展装备制造、汽摩配、电子信息和特色精品农业等；适度限制化工、医药等行业发展，大力提高准入门槛。义乌商贸服务业和杭州城西科创产业两个集聚区，以发展服务业为主，鼓励其发展一类工业，限制二类工业，禁止三类工业。

加快推进现有块状经济向产业集群升级，以开发区、工业园区和乡镇工业功能区等为载体，着力形成多层次、梯度式工业发展格局。针对流域内现有块状经济特点，推进块状经济向现代产业集群转型升级示范区建设，着力打造杭州装备制造业产业集群、萧山化纤纺织产业集群、富阳造纸产业集群、建德精细化工产业集群、诸暨大唐袜业产业集群、金华汽车及零部件产业集群、东阳磁性电子材料产业集群、兰溪棉纺织产业集群、永康五金产业集群、义乌饰品产业集群、衢州氟硅产业集群、江山木业加工产业集群、遂昌金属制品产业集群等，推进资源集约利用和污染集中治理。

全面开展区域、行业规划环评。地方政府及有关部门在组织编制工业、农业、畜牧业、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的专项规划及开发区（工业园区）开发利用规划时，需同步编制环境影响报告书；在组织编制湖库、重点流域、产业集聚区等综合性规划和专项规划等指导性规划时，应按规定编写环境影响评价篇章或说明。湖库、重点流域开发利用规划，按规定开展规划水资源论证工作。

### 调整优化产业结构

根据国务院《工业转型升级规划（2011-2015）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）等产业政策，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，按区域产业发展定位和钱塘江流域的水环境功能区目标，结合水环境承载能力，贯彻落实《钱塘江流域产业发展导向政策》并根据实际情况及时开展政策修订工作，编制产业发展控制性指导目录。

大力发展无污染、低耗水、有利于资源综合利用的新兴产业，杭州市重点培育节能环保、新能源、物联网、文化创意、旅游休闲、金融服务、电子商务、信息软件、先进装备制造、生物医药等十大产业，到2015年十大产业的增加值总量占全市整个GDP的50%以上，力争60%。金华市重点培育汽车、装备制造、电子信息、生物医药、新能源和新材料等高新技术产业；衢州市以新材料、新能源、装备制造、电子信息等战略性新兴产业为重点，培育四大千亿产业集群。

淘汰关停落后产能，根据国家产业政策和浙江省产业发展导向，及时修订完善钱塘江流域落后产能淘汰目录。重点推动造纸、印染、医药、化工、制革等传统产业的改造提升，通过土地置换、环境执法、减排考核、财政补助等综合手段，建立和完善落后产能的退出机制。

杭州市：重点加强造纸、印染、化工行业的产业结构调整和转型升级，按年度实施结构调整计划。2015年年底前，造纸行业淘汰以废纸为原料，单条年产4万吨以下的包装纸板生产线；淘汰幅宽2640毫米及以下，车速120米/分钟以下的包装用纸、文化用纸生产线；淘汰幅宽1880毫米及以下，车速120米/分钟以下的生活用纸生产线。到2015年，富阳市造纸企业规模控制在500万吨以内。2015年年底前，印染行业淘汰R531型酸性老式粘胶纺丝机、年产2万吨以下粘胶生产线、湿法及DMF溶剂法氨纶生产工艺、DMF溶剂法腈纶生产工艺、涤纶长丝锭轴长900毫米以下的半自动卷绕设备、间歇法聚酯设备等落后化纤产能，淘汰使用年限超过15年的前处理设备、热风拉幅定形设备；浴比大于1∶8的间歇式染色设备。氮肥制造、有机化学原料、医药和农药制造等化工类重点水污染排放企业 “十二五”期间要坚决淘汰高污染产品，更新装备水平，提高重复用水率，推行绿色化工，加强深度处理，化工企业的重污染工段要淘汰搬迁；到2015年，建德市化工企业控制在15家。

金华市：规范、制定和实施电解、电镀、造纸等行业的产业发展指导意见，完善金华江流域限制、禁止准入产业产品目录等产业发展政策，根据污染物总量控制和水环境功能达标的要求进行产业结构调整，取缔不符合国家环保产业政策的工业企业，限制工艺落后、污染严重企业的发展。

衢州市：持续开展重污染行业结构调整，巨化集团要削减环境经济效益差的的基础化工原料产能，淘汰设备陈旧、工艺落后的部分电石、碳铵、pvc等生产装置，腾出环境容量来发展高附加值的氟化工行业，同时要对污水收集管网、处置装置进行改造，使排放废水中各项污染指标都能达到新的排放标准。严格控制衢江区和龙游县造纸行业发展规模，龙游县的造纸行业规模控制在100万吨以下。

诸暨市：要结合“6大产业发展规划”，制定《诸暨市产业发展导向目录》，促进鼓励类产业发展壮大和集聚集中，引导限制类产业升级改造和有序退出，坚决淘汰禁止类产业。加大对印染、电镀等行业的规范管理，对污染大、难治理的企业和产业加大整顿关闭力度，并严格限制新项目的开工建设。

### 加强重点行业企业污染整治

（1）重污染高耗能行业整治提升

全面实施《浙江省人民政府关于十二五期间重污染高耗能行业深化整治促进提升的指导意见》，进一步深化钱塘江流域重点行业的污染整治，淘汰高消耗高污染落后产能、提升生产工艺和装备技术水平、实施清洁生产改造、完善治污设施、健全内部管理，从根本上解决高污染、高耗能行业的突出环境问题。

杭州市：重点加强富阳造纸、萧山印染化工和建德化工行业的污染整治力度，富阳市的造纸业吨纸排水量要尽快达到行业标准要求，富阳春江造纸工业园区作为全省整治示范区在2012年底前率先通过整治验收，富阳市2013年底前通过整体验收；到2015年，化工行业重点污染防治区萧山临江工业园区和建德市化工工业功能区全面完成整治任务，富阳造纸企业、萧山印染染化企业中水回用率分别达到60%以上，萧山区印染行业COD、氨氮排放量在2010年基础上减少35%以上，废水排放量同步减少60%以上。

金华市：重点加强义乌、浦江印染化工、婺城区、金东区、浦江与武义的造纸行业、婺城区与金东区电镀行业、婺城区氟化工行业、浦江水晶、永康、武义金属表面处理、东阳的医药化工等行业的污染整治；加强针对流域重点污染因子的工业行业治理，其中武义江重点抓好氨氮、总磷、氟化物污染整治，金华江、东阳江重点抓好氨氮、总磷污染整治，浦阳江重点抓好氨氮、化学需氧量的整治力度。到2015年，化工行业重点污染防治区新昌县制药企业集聚区和东阳横店化工园区全面完成整治任务，化工行业保留企业必须淘汰污染严重的工序，污染物排放量比整治前减少50%以上。印染行业保留企业必须通过实施中水回用等方式，废水排放量减少30%以上，污染物排放量比整治前减少50%以上，

衢州市：重点加强常山轴承、化工、钙产品、食品等产业转型升级，加强江山市化工、造纸、酿造、皮革制品业、竹木加工的污染整治；全面推进衢化片区环境安全大整治。2013年底前，龙游县、衢江区等造纸行业整治重点县通过整体验收，到2015年，化工行业重点污染防治区衢州高新区和巨化公司片区全面完成整治任务，巨化公司片区污染物排放量比整治前减少20%以上。

诸暨市：继续深化印染、珍珠加工等重点水污染物排放行业的污染整治，电镀企业逐步向工业园区集中。

遂昌县：以化工、食品加工等行业为重点，严格执行工业企业氨氮排放标准，加大污染治理和技术改造力度。

（2）重点企业污染整治

加大重点企业污染整治力度，采用高新技术和先进适用技术改造传统工艺，淘汰落后设备、工艺和技术。实施氨氮污染治理、磷化工艺环保型替代技术应用、含氟盐酸使用控制、 脱氮技术、造纸行业零排放治理技术等一批先进实用污染防治技术的试点和推广，实现污染物稳定达标排放。对水污染物不能稳定达标、超过许可排放总量、影响集中污水处理厂达标排放的企业，除依法给予处罚外，必须实施限期治理；未按要求实施限期治理或逾期未完成治理任务的企业，依法责令停产、关闭。至2015年，完成对浙江华都纺织印染有限公司、浙江恒昌实业集团有限公司等6家年排放氨氮50吨以上的氨氮排放重点企业的整治，氨氮削减30％以上；完成对浙江嘉华化工有限公司等8家总磷排放重点企业的整治，总磷削减30％以上。衢化片区要通过排查整改、强化监管，督促企业全面提升装备工艺、管理规范、人员素质水平，实现达标排放；加快推进片区环保公共设施建设，确保在线监控、监测系统实现全覆盖。

加强重点环境管理类危险化学品生产和使用企业的清洁生产审核，淘汰技术落后、环境风险高的工艺和产品，鼓励采用无毒或低毒化学原料替代技术。加大有毒有害污染物治理力度，对不符合排放标准的污染治理设施实施改造，进一步加强有毒有害污染物处理技术研究，强化处理工艺的针对性，提升对有毒有害污染物的处理能力，促进有毒有害污染物与常规污染物协同治理。

推进重点企业的废水深度处理，加快推进工业园区污水集中处理工程建设和提标改造，建立和实施对纳管企业的氨氮、总磷和有毒有害污染物的管控制度，积极推动重点污染行业工艺废水的分质处理，确保污染治理设施稳定运行。着力推进工业节水。禁止扩建、新建不符合本地区水资源条件的高耗水、高污染项目；结合技术改造和产品更新换代，推广先进节水技术和工艺，提高工业用水重复利用率；鼓励支持企业开展中水回用，降低单位工业增加值用水量。

（3） 重金属污染防治

规范涉重行业发展，减少重金属排放。规范金华市、杭州市桐庐县等地铜、铅、锌等重金属再生利用产业发展；大力发展循环经济，推动含重金属固废的减量化和循环利用；规范电镀、制革、照明器具制造、不锈钢制造和金属冶炼等行业的危险废物利用处置行为。

全面推进桐庐、富阳、诸暨、武义等重金属重点防控区污染整治。由所在的县（市、区）政府负责组织编制实施重点防控区重金属污染综合防治规划（或实施方案）并报省环保厅备案。加大重点防控区淘汰落后产能及污染治理力度，加快工业污染防治从以末端治理为主向生产全过程控制转变。2015年前，完成重点防控区整治工作并通过省级验收。

加强重金属重点行业污染整治。加大流域内金属表面处理及热处理加工业整治力度，合理建设若干电镀园区，对电镀业实行园区化集中管理；加大流域内涉重的化学原料及化学制品制造业污染整治，对流域内含铅蓄电池企业、金属冶炼企业、皮革及其制品企业进行同类整合；重点抓好行业技术装备更新、工艺创新、产品创新等关键环节，推动产业技术进步，促进深化污染整治。鼓励重点防控行业实施园区管理，集中治理重点防控污染物，园区废水排放达标率达到100%。

深入开展重金属重点防控企业污染综合整治。分年度、有计划地完成流域内72家重金属重点防控企业污染整治工作，大力推进重点防控企业在线监测装置安装工作，进一步加大对重金属排放企业的监管力度。开展重金属行业清洁生产培训，至2012年底前，完成含铅蓄电池、金属表面处理、制革、冶炼、化工等5个重点重金属防控行业的强制性清洁生产审核，重点防控企业每两年完成一轮强制性清洁生产审核。

探索推进重金属污染生态修复工作。2011年底前，完成对可能受重金属污染的水域及场地的排查监测工作。对确定受污染水域，要借鉴国内外先进经验，采用化学法、物理法和生物—生态法等多种技术，实施流域生态修复；针对不同场地污染类型，选取有代表性的典型区域，建设场地污染治理示范工程，开展土壤污染综合防治技术区域适应性研究工作，筛选出关键防治技术；开展重金属排放企业周边地的环境风险评估，确定风险等级。

### 规范企业环境管理

健全企业环保制度。重点行业企业必须按要求建立完善的节能环保组织体系、健全的环保规章制度和规范的环保台账系统，配备专职、专业人员负责日常环境管理。

深入推行清洁生产，充分发挥强制性审核的约束作用，合理制定清洁生产审核年度计划，依法对重点耗能耗水企业和重点污染源监控企业实行强制性清洁生产审核，强化公众监督。按国家要求加快实施钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、电解铝、造船等 7 个产能过剩行业的清洁生产审核。鼓励、引导其他企业依法实施清洁生产，进一步从源头减少资源消耗和环境污染。组织开展清洁生产试点示范，推进工业园区、集聚区清洁生产审核和绿色企业（清洁生产先进企业）创建工作，加快推广应用先进适用的清洁生产工艺、技术。

强化危险化学品管理。加强危险化学品生产、使用和储运的环境风险监管。规范和推进化工企业园区化发展，提高园区环境准入标准。以提升环境风险防范水平为重点，进一步加强对萧绍区域化工和常山化工园区等重点区域的环境监管。加强重点环境管理类危险化学品废弃物和污染场地的管理与处置。

严防突发环境事故。重点行业企业及所在工业园区要编制环保应急预案，配备相应的环境风险防范设施和应急物资，定期开展污染事故应急演练，提高环境事故应急应对能力。

## 船舶码头污染防治

### 加强码头污染防治

统筹航道、港口建设与水生态环境保护的协调发展，加强码头建设（含危险品码头）的环境影响评价，对码头的垃圾接收处理能力、油污水、洗舱水接收处理能力做出评估和要求，在工程新建实施中应按照“三同时”要求予以贯彻落实。实施杭州钱塘江沿岸码头搬迁工程，关停搬迁三江干流沿岸一级饮用水源保护区内 7 个码头、 5 家采沙（砂石）厂。

湖库旅游客运码头、内河货运码头、渡埠、油码头等船舶集中停泊区域，要配置污水、垃圾岸上接收存储设施设备，船舶污水和垃圾要收集上岸运至湖库集水区外处置。加强环保、港航、城建、环卫等部门的沟通协调，加快推进内河船舶含油污水、垃圾清运机制的建立，在船舶密集区的码头或签证站点设立接收站点，做到码头接收的船舶含油污水、垃圾日收日清。

### 加强船舶污染防治

全面取缔营运挂桨机运输船舶，所有进入内河运输的机动船舶要按标准、规范配备防污染设备，并确保所有防污染设备处于正常工作状态；结合船舶标准化建设，研究开发适应浙江内河航道实际的环保型的标准船型。

加强对湖库水上旅游交通船只的管理，严禁向水体中排倒废水、垃圾等行为。逐步淘汰燃油机动船只，现有船只一律安装油水分离器，增设废油回收点，杜绝跑、滴、漏现象。营运游船艇必须建有配套的的环保设施，人粪尿和餐饮污水逐步向入湖“零排放”转变。严格控制水上餐饮业发展，制定出台相应政策和规章制度，确保长效管理。

### 船舶码头水域风险防范

加快推进流域内河船舶污染水域风险防范机制的建立，重点抓好船舶水污染事故防控工作。严格对危险化学品运输的监管，对内河航道和运输码头，要进一步加强危险化学品运输船舶泄漏、运输车辆翻入内河、泄漏残液流入内河等事故的防范工作。从事危险货物装卸作业的码头、泊位，必须符合国家有关安全规范要求。加强危险货物运输船舶的安全监督管理，建立重点水域、主要港区、码头（特别是危险品码头）的监控系统，逐步建成危险品船舶的申报、动态监控网络，实现重点水域监控率达100%，重点危险品港口码头监控率达100%，重点船舶视频监控率100%。建立若干水上搜救指挥中心，同时配备消防艇、撇油器、围油栏等危险品应急救援设备，逐步建立起内河危险品应急救援体系，有效提升船舶水污染事故的应急处置能力。

## 生态保护与修复

### 深入推进城乡河道综合整治

继续推进“万里清水河道”工程，深入实施大规模清水河道建设，坚持建管并重，按照“建设一段，保洁一段”的管理思路，建立完善“政府主导、部门配合、市场运作、群众参与”的保洁管理机制，切实加强河道保洁管理。杭州市以基础设施建设和河道整治为突破口，通过实施河道整治、引水配水、生态修复、科学监管的措施，消除河道黑臭逐年改善内河水质，消除劣Ⅴ类。金华市加强以“治理污染、改善水质”为重点的小流域环境污染整治，以“清淤疏浚、维持水文、水生态修复”为重点的平原河网整治，重点加强梅溪、厚大溪、白沙溪等河流治理，截至2015年，完成杭州市165条城市河道整治，完成河道整治302公里。完成金华市本级安地水库等水库上游河道堤防整治、清淤工程，完成河道整治1036公里。衢州市完成清水河道建设1000公里。诸暨市完成河道整治60公里。

大力推进农村沟河塘综合整治工程，加快实施钱塘江流域农田连片河段清淤疏浚工程。采取集中投入、连片推进的方针，以农村居住区河沟池塘污染整治为重点，做好清淤、河岸绿化，清除河沟池塘漂浮物、沉积物、障碍物等，恢复河沟池塘自然生态功能，提高水体自净能力。积极做好清出淤泥的堆置干化和综合利用。建立河道长效保洁管理制度，加大河道保洁力度，巩固清水河道建设成果。严格执行水域面积“占补平衡”制度，禁止随意填埋水域或改变水域功能。科学调度水资源，修复改善河道生态，提高河流的自净能力。至2015年，流域内农村地区的河沟池塘基本得到整治，其中杭州市完成农村河道综合整治1200公里，金华市完成农村河道综合整治1116公里，衢州市完成农村河道综合整治1891公里。诸暨市完成农村河道综合整治50公里。

做好生态清淤（疏浚）工程规划，采用生态、环保的方式和施工技术开展流域内湖库清淤和河道疏浚工作，提高水体自净能力，预防湖库蓝藻水华事件。做好污染底泥的分布及总量调查，充分考虑底泥污染特性分析，有效控制清淤深度，以清除表层污染严重的游离淤泥为主，防止破坏底泥生态系统；疏浚设备采用环保绞吸式器具，避免大面积水体污染；清除的淤泥应做好合理的堆放和实施资源化利用；余水处理应当符合环保要求，防止次生污染。在生态清淤工程实施过程中，要加强对清淤区域水质和底泥本底状况的监测分析，重点监测分析生态清淤前后的水质变化、底泥污染负荷及释放变化、水生态环境指标变化、水生植物恢复情况等内容。

### 合理开展湖库水生态修复

加强湖库源头水涵养林、湖荡、湖滨带水生态系统的保护，维护和修复水域生态功能。制定实施有针对性的水环境保护和水生态系统修复规划，加强湖库生态环境安全的科学研究。加快完成千岛湖水生态观测站建设。开展对流域内重点湖库生物资源调查和生态安全评估工作，系统了解水生生物群落构成，湖库的生境条件及其发展趋势，制定实施有针对性的水环境保护和水生态系统修复规划，做到“一湖一策”。

加强湖泊水库渔业管理，严厉打击炸、毒、电鱼等破坏渔业资源和湖库环境的不法行为， 严格实行禁渔期、禁渔区制度。根据湖库水质保护要求及鱼类生物资源状况，科学合理确定捕捞规格品种等方法，保护野生鱼类自然繁衍，增殖保护土著水生生物资源，改善水域生物群落组成，促进湖库水生态平衡。流域内主要饮用水源水库和其他重要湖库的入湖库河口要因地制宜进行综合治理，通过全面修复建设前置库或湿地处理系统，有效降低入湖库氮磷总量；湖滨带要全面退田还湖或开展生态修复，并采取生物调控措施，修复水域生态系统，提高水体自身净化调节功能。

开展全流域湿地资源调查与监测，建立健全湿地保护管理机制，编制千岛湖、西湖等重要生态功能区专项保护规划，对生态功能遭到不同程度破坏的滨水带，实施湿地恢复、河湖岸线治理、与重建和科学的植物配置等措施改善生态功能，有效遏制湿地面积萎缩和功能退化趋势。科学开发和保护西溪湿地，本着“自我为主，适度干预”的原则，开展西溪湿地引配水工程，实现湿地内管网全覆盖，建立生态净化系统，恢复乡土植被。实现湿地水体与外界水体适量交换，充分发挥湿地的自净功能，维护湿地水环境功能。加快推进衢州市乌溪江国家湿地公园建设。

### 加大森林生态建设力度

加强钱塘江流域源头地区、自然保护区、饮用水源保护区的森林保护，加快建设构筑功能完备的山地、河流、城市、乡村一体的浙西南绿色生态屏障。加强钱江源、千岛湖等国家和省级森林公园及自然保护区的规范化管理，促进生物多样性保护。加快推进森林扩面提质，加强生态公益林、重点防护林建设，优化生态公益林布局，适当扩大钱塘江流域源头地区生态公益林面积，提高生态公益林建设质量，重点加强中幼林抚育和阔叶化改造，优化林分结构，改善山地丘陵区植被质量，增强森林固土护坡，涵养水源、调节径流等功能。推进平原绿化，扩大平原地区林木覆盖面积，形成平原农区与城镇防护林、山地丘陵防护林相结合的综合防护林体系。加快建成衢州市国家森林城市及一批省级森林城市（城镇）、省级森林村庄。衢州市建设公益林面积达到363万亩。遂昌县重点建设水源涵养林、水土保持林、防护林等各类生态公益林219万亩。

### 加强水土流失防治

积极推进以生态清洁型小流域建设为主要载体的水土流失治理，加强水土流失重点防治区的划定、公告和监督管理，强化开发建设项目水土流失预防监督，构建科学完善的水土流失防治体系。根据流域水土流失特点，综合运用改坡、护岸、植草、退耕还林和建设水保林等工程和生物措施，大力推进小流域水土流失治理。加强饮用水水源湖库上游地区的水土保持工作；面向坡度为20度以上、其他坡度为25度以上的山体实现退耕还林。严格执行河道采砂许可制度，湖库集水区内禁止采砂、采石、挖沙等活动。加强建设项目水土保持方案三同时制度的落实，做好水土流失生态修复试点和水土保持示范项目。重点加强坡耕地和丘陵地区开发过程中的水土流失防治。

加强钱塘江流域水土保持监督管理，在水土流失面积较大的衢州市，构建水土流失面积数据库、开发建设项目水土保持数据库和水土保持综合办公平台，以水文监测站为依托，初步建成水土流失监测卡口站和监测点。金华市开展山涧溪流以“涵养水源、水土保持”为重点的水土流失生态修复，重点开展集中式饮用水源地、海拔高度大于500米，坡度大于25地区的水土流失生态修复。到2015年，杭州市完成42条河道的水土流失综合治理，新增水土流失治理面积330平方公里。金华市完成沙金兰水源地、婺城区莘畈水库、义乌八都水库、巧溪水库、永康三渡溪水源区、洪塘坑水源区、乌溪江小流域等水土流失治理工程，新增水土流失治理面积415平方公里。衢州市以实施小流域水土流失综合治理工程为主体，治理水土流失面积300平方公里。诸暨市新增水土流失治理面积100平方公里。遂昌县新增水土流失治理面积70平方公里。

深入推进“百矿示范、千矿整治”工程，加强矿山生态环境整治，完善矿山自然生态环境治理备用金制度，强化废弃矿山生态环境治理与修复，做好露天开采矿山边坡整治、复绿及景观修复工作。到2015年符合创建条件的生产经营性矿山60%以上要建成绿色矿山。

根据以上重点任务，规划设置了饮用水源地安全保障、城镇污水处理及配套设施建设、农业农村污染防治、工业污染防治、船舶码头污染防治、生态保护与修复、水质监测预警系统建设等七大类重点工程。重点工程项目数量共计194个，投资合计约479亿元。详见重点工程汇总表。

根据初步匡算，“十二五”期间钱塘江流域将新增污水处理能力约267万吨/日，实际处理量约200万吨/日，加上现有污水厂处理负荷的提高，年新增处理污水量在6亿吨以上。此外，通过各地实施规模养殖场和养殖小区工程减排项目，以及在实施规划和推进面上工作时，还将新增部分工程和减排量，结合“十一五”水环境质量改善趋势分析，规划确定的水环境质量目标应该能够实现。通过各类工程的实施，以及污染源清理、污染事故防范、预警应急措施的落实，钱塘江流域水环境安全将得到切实保障。

规划重点工程汇总表

| 工程名称 |  | 项目数量（个） |  |  |  |  |  | 投资估算（万元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杭州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 丽水 | 合计 | 杭州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 丽水 | 合计 |
| 饮用水源地安全保障工程 |  | 9 | 2 | 9 | 6 | - | 26 | 426700 | 5200 | 10253 | 46636 | - | 488789 |
| 城镇污水处理及配套设施建设工程 | 污水处理建设及提标改造工程 | 11 | 4 | 15 | 8 | 1 | 39 | 287575 | 36958 | 131098 | 59516 | 1500 | 516647 |
|  | 污水收集管网建设工程 | 9 | 1 | 10 | 6 | - | 26 | 349730 | 15000 | 138230 | 90854 | - | 593814 |
|  | 污泥处置工程 | 8 | 1 | 12 | 5 | - | 26 | 116600 | 2000 | 25000 | 5400 | - | 149000 |
| 农业农村污染治理工程 |  | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 19 | 647000 | 16550 | 433200 | 312450 | 4900 | 1414100 |
| 工业污染防治工程 |  | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 24 | 9000 | 40100 | - | - | - | 49100 |
| 船舶码头污染防治工程 |  | 2 | - | - | - | - | 2 | 3810 | - | - | - | - | 3810 |
| 生态保护与修复工程 |  | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 24 | 1094000 | 90000 | 150000 | 193975 | 36700 | 1564675 |
| 水质监测预警系统建设工程 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 5500 | 700 | 5000 | 2500 | - | 13700 |
| 合 计 |  | 61 | 19 | 62 | 45 | 7 | 194 | 2939915 | 206508 | 892781 | 712131 | 43100 | 4794435 |

各类工程中具体项目情况详见附录：规划重点工程表。

# 保障措施

## 加强组织领导，落实政府责任

要从落实科学发展观和正确政绩观的高度，切实加强对钱塘江流域水环境保护工作的组织领导。流域内各级政府要把流域水环境保护工作列入重要议事日程，切实加强对钱塘江流域水环境保护工作的领导，进一步落实地方政府责任，坚持政府一把手亲自抓、负总责。建立和完善流域水环境保护目标责任制，强化政府的统一领导，建立政府主要领导负总责、分管领导具体负责、部门分工抓落实的组织领导和工作协调机制，确保认识到位、责任到位、措施到位、投入到位。

## 巩固联防联控，强化协同配合

建立钱塘江流域综合管理机制。强化钱塘江流域水环境保护工作的统一监督管理，全面形成政府负责、部门联动、企业主体、公众参与、环保统一监管的工作氛围和工作机制。继续加强跨行政区、跨部门的合作协作，巩固联防联控，及时协调解决规划实施过程中出现的重大问题。各职能部门应明确分工、各司其职、各负其责，承担相应的任务及责任。发改、环保、水利、农业、林业等部门重点做好分管项目的落实和督促工作，国土部门要及时研究配套落实重点工程所需的土地指标。重点要针对金华江流域生态基流问题，在《东阳市枯水期生态水保障应急办法》基础上，强化有关部门协同配合，改善由于部门条块分割管理导致流域生态、经济、社会效益不能同步的情况。

构建完善区域联动机制，对环境污染问题突出的跨界污染区域优先实行区域环保联动执法，完善污染源协查机制和交接断面的联合监测制度，提高水污染联防联治水平。

## 完善法规条例，加强执法监管

认真贯彻执行国家和省市生态环境保护法律法规和相关规定，制定关于钱塘江流域生态环境保护和水资源保护等内容的法规和条例，将流域水环境保护工作纳入法制化轨道。进一步建立健全政策体系和技术规程，以污染防治、生态保护与建设为主线，以规划、监督、科技、政策和综合协调服务等为支撑，不断完善钱塘江流域的管理体制和运行机制，提高水域的治理效率。积极协调各级各部门，加大政策的整合配套力度，确保用足、用好、用活水环境产业发展的各项政策。

严格执行环境保护一票否决制度和重点行业污染排放标准，建立严格规范的排污总量控制体系和现代化的生态监测信息系统，提高生态环境状况的预警、预报及快速应急能力。政府相关职能部门要强化执法队伍建设，健全监督约束机制，切实加大执法检查和执法监督力度。相关部门要开展联合执法检查，严厉查处各种破坏生态环境、损害生态功能的行为。综合运用行政处罚、媒体曝光、挂牌督办、区域限批、荣誉摘牌等措施， 保持对环境违法行为的高压严管态势。 积极采取交叉检查、专项执法、在线监控、飞行监测等手段，着力提高环境执法监管绩效。

## 创新环境政策，形成长效机制

创新污染防治机制政策。缓解跨界纠纷，增加跨界联防联控工作机制，特别是重大问题的协商与决策机制。推行取水许可证制度，实行入河排污口设置审批制度。逐步探索完善企业环保信用等级评价、上市企业环境信息公开、绿色信贷、排污权交易、生态补偿、绿色保险等环境经济政策，激励各级政府和市场主体有效配置环境资源。在试点示范的基础上，深入推进主要污染物排污权有偿使用和交易，开展面源削减与点源削减的抵扣交易。进一步完善和落实流域生态补偿机制， 加大对湖库、饮用水源上游地区的经济补偿力度，加强补偿资金的监督管理，确保补偿资金合理使用。建立行之有效的农村环境污染防治政策机制。

建立长效工作机制。明确项目实施统计信息、工作报告的采集、报送、共享等办法，实现部门信息共享并及时为决策提供依据。各项规章制度的建立要有机联系和协调一致，并在实施中不断根据新情况新问题及时修订和改进，形成钱塘江流域水污染防治的长效工作机制。

## 注重科技研发，提高治污水平

加强环境保护科技支撑，提高钱塘江流域水污染防治水平。加强环境科研队伍建设，大力引进各专业的环境科技人才，加快培养一批技术水平高、实践能力强的环保专业技术人才，鼓励科技人员开发拥有自己知识产权的环保技术和设备；组织科研院所、大专院校和优势企业开展多种形式的技术合作与攻关，优化整合科技资源，抓紧开展钱塘江流域重大环境问题的理论研究和污染物处理新技术新方法的研究；加强水环境治理与保护科技的国际交流和合作，将引进技术与消化吸收、创新相结合；加强科技信息发布、中介技术咨询和技术推广，拓宽环保科技成果转化渠，加大环保企业的技术引进推广力度，促进环保产品的升级换代；加大环保产业资金投入和财税扶持力度，研究制定扶持和资助生态保护高科技产业的发展的优惠政策。大力推进环保科技创新。进一步完善环保科技创新公共服务平台运作体系，充分发挥平台的整合、共享、服务、创新功能，为钱塘江的污染防治和环境物质创新提供系统有效服务。

## 加大资金投入，拓宽融资渠道

各级政府要加大资金和政策支持力度，共同推进钱塘江流域水污染防治工作。将水污染防治所需经费分别列入各级财政预算，加大对钱塘江流域环境保护和生态建设的投入力度。省财政应安排专项资金，加大对钱塘江流域环保基础设施、监控监测设施和环境保护、生态建设的扶持力度。相关市、县财政也要相应建立生态建设、环境保护专项资金。强化对生态环境保护专项资金使用的监督管理，努力提高财政性环保资金的投资效益。加强对各类专项资金的整合，加大对水污染防治和水环境保护的财政支持力度， 重点加大对饮用水源地建设和保护的投入。

综合运用经济、行政和法律手段，加大生态功能保护区的资金支持力度。建立多元化投融资机制，研究制定有利于流域水环境保护的投融资、税收等优惠政策，创新社会化融资模式，充分发挥市场机制的作用，调动多元投资主体的积极性，吸引社会资金和国际资金，支持流域水环境保护及区内特色优势产业的发展和区域产业结构调整。借鉴浙皖两省合作治理跨界污染的办法，探索在省内设立专项环境保护基金，省及有关市、县都要加大对生活污水治理和农业污染治理的投入。

## 完善应急处置体系，维护环境安全

各级政府要按照有关规定全面负责突发环境事件应急处置工作，根据《浙江省环境污染和生态破坏突发公共事件应急预案》，结合钱塘江流域内实际制订突发环境污染和生态破坏公共事件应急预案，加强日常应急准备。可能发生突发环境污染事件的企业必须制订应急预案，建设应急处理设施。严格执行重大环境污染和生态破坏事件信息报送制度。建立钱塘江流域水质预警应急机制、长效管理机制。建立完善政府主导、部门协同的环境应急启动、协调联动和快速处理机制。一旦发生重大环境污染和生态破坏突发事件以及相关的群体性事件，要迅速启动应急预案，依法、科学、有效地加以处置。加强应急装备和设施建设，有针对性地开展环境污染隐患排查，有计划地组织开展应急演练，提高事故防范和应急处置能力。对存在污染隐患单位要加大执法检查力度，对造成环境危害的单位要依法追究责任。

进一步完善重点污染源自动监控系统，推进重点污染源自动监控系统升级改造，加强对特征污染物的监控，更新达到退役期限的仪器设备。做好在线监测装置的日常维护，定期进行检验和校准，确保在线监测监控装置正常使用，充分发挥设施效用。严格按照国家要求，完善各级联网的污染源监控中心，形成完整的监控和管理网络，建立省、市、区(县、市)三级自动监测系统应急预警监测联运机制。

## 实施信息公开，加强公众参与

建立水环境信息共享与公开制度，有关部门协作，实现水源地、污染源等资料等有关信息的共享，并及时发布信息，让公众了解流域与区域水环境质量。加强环境宣传与教育，调动全社会的积极性，推动规划各项任务的实施。

围绕建设资源节约型、环境友好型社会和提高生态文明水平，广泛开展水污染防治和水环境保护宣传教育。以“世界环境日”、“浙江生态日”等纪念日为契机，组织策划范围广、影响大的环境宣传活动，充分利用广播、电视、报刊等媒体，广泛深入地宣传钱塘江流域水环境保护的重要作用和意义，不断提高全民的生态环境保护意识，对涉及人民群众环境权益的重大决策和开发建设项目，实行公示或听证，扩大公众环境知情权、参与权和监督权，增强公众参与的积极性。通过建设环境优美乡镇、生态村等多种形式，建立良性互动的社区共管机制，提高当地居民参与水环境保护的积极性，使当地的经济发展与环境保护融为一体。