长治市环境保护“十二五”规划

长治市环境保护局

# 前  言

《长治市环境保护“十二五”规划》作为长治市环境保护工作的纲领性文件，不仅对于“十二五”时期环境保护工作的开展具有重要意义，而且为“十二五”时期长治市经济以转型发展为主线实现跨越式发展提供重要保障。科学谋划长治市环境保护“十二五”规划基本思路，对于指导长治市环境保护“十二五”规划的编制和实施尤为重要。根据《山西省环境保护“十二五”规划》和省环保厅《关于进一步做好山西省环境保护“十二五”规划编制工作的通知》（晋环发[2010]194号）对各地市环境保护“十二五”规划的部署和安排，并与《长治市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》相协调，形成了长治市环境保护“十二五”规划基本思路。

目  录

前  言	I

1  “十一五”期间环境保护工作回顾	1

1.1  “十一五”期间环境状况	1

1.2  “十一五”环境保护规划执行情况	12

1.3  “十一五”期间环保工作存在的突出问题	22

2  环境现状分析及面临的形势	24

2.1  环境现状分析	24

2.2 “十二五”期间环保工作面临的形势	57

3 “十二五”规划总则	60

3.1  指导思想	60

3.2  基本原则	60

3.3  规划依据	61

3.4  参考资料	61

3.5  规划范围和期限	62

3.6  目标指标	64

3.7  技术路线图	67

4 “十二五”规划主要任务	68

4.1  大气环境保护主要任务	68

4.2  水环境保护主要任务	75

4.3  固体废物综合利用处置主要任务	80

4.4  重金属污染防治主要任务	83

4.5  农村和生态环境保护主要任务	93

4.6  环境保护能力建设主要任务	99

4.7  环保科技产业与发展主要任务	107

4.8  核与辐射安全管理主要任务	111

5 “十二五”规划重点项目及投资	113

5.1 “十二五”期间大气环境保护重点项目和投资	113

5.2 “十二五”期间水环境保护重点项目及投资	113

5.3 “十二五”期间固体废物污染防治重点工程及投资	114

5.4  “十二五”期间规避重金属污染重点工程及投资	114

5.5  “十二五”期间农村与生态环境建设项目及投资	114

5.6  环境保护能力建设发展重点项目及投资	115

5.7  “十二五”期间环保科技建设重点项目及投资	116

5.8  核与辐射安全管理规划重点项目及投资	117

6  投资及效益分析	119

6.1  投资情况	119

6.2  效益情况	121

6.3  资金来源	121

7  保障措施	123

附表：“十二五”期间重点规划项目表	126

# 1  “十一五”期间环境保护工作回顾

## 1.1  “十一五”期间环境状况

### 1.1.1  “十一五”期间环境质量状况

“十一五”期间，在各级环保部门的正确领导、市委市政府的高度重视和大力支持下，长治市环境保护工作以加速改善环境质量为重心，以城市环境综合整治为龙头，在持续推进企业达标升级、蓝天、碧水、生态、净化五大环保工程的基础上，重点开展了取缔关闭淘汰污染严重企业和落后生产设备、工业污染源治理全面达标、调整燃料结构、控制扬尘污染四项工作，城市环境质量状况得到了很大改善。

1、环境空气质量

“十一五”期间，长治市环境空气中主要污染物浓度总体呈下降趋势。与“十五”末比较，2010年市区空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均值分别为0.027、0.026和0.083mg/m3，分别比2005年的0.069、0.040和0.124mg/m3下降60.87%、35.00%、33.06%，均达到国家二级空气质量标准浓度限值。二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物三项主要污染物年均浓度年际变化情况见表1-1。

市区二级以上天数从2005年的265天增加到2010年的356天，增加了91天,各县（市、区）全年二级以上天数平均达351天，沁县、长子县、沁源县二级以上天数均达到360天以上，空气质量名列全市前三甲。长治市市区空气质量综合污染指数由2005年的2.89降到1.61，在113个重点城市空气质量排名从第89位移至第17位，前移72位。

表1-1  2005-2010年主要污染物年均浓度年际变化情况表

单位：mg/m3

| 种类 | 2005年 |  | 2006年 |  | 2007年 |  | 2008年 |  | 2009年 |  | 2010年 |  | “十一五”规划目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年均 | 超标 | 年均 | 超标 | 年均 | 超标 | 年均 | 超标 | 年均 | 超标 | 年均 | 超标 |  |
| SO2 | 0.069 | 0.15倍 | 0.040 | 0 | 0.030 | 0 | 0.027 | 0 | 0.028 | 0 | 0.027 | 0 | 0.06 |
| NO2 | 0.040 | 0 | 0.034 | 0 | 0.036 | 0 | 0.033 | 0 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0 | 0.08 |
| PM10 | 0.124 | 0.24倍 | 0.125 | 0.27倍 | 0.106 | 0.06倍 | 0.090 | 0 | 0.076 | 0 | 0.083 | 0 | 0.1 |

2、水环境质量

（1）地表水环境质量

A、地表水断面水质类别及功能达标状况

“十一五”期间，长治市地表水体23个常规监测断面中，水质重度污染的断面11个：暴马、北寨、断柳、甘村、黄碾桥、交里、石梁、实会、王桥镇、五阳村、小峤，占断面总数的47.8%；水质中度污染的断面1个：店上断面，占断面总数的4.3%；水质轻度污染的断面4个：孔家坡、司徒桥、屯留桥、西营、有义桥，占断面总数的17.4%；水质优良的断面7个：关河水库、王家庄、漳泽水库、后湾水库、孔家坡、申村水库、屯绛水库，占断面总数的30.5%。

根据《山西省地表水域水环境管理区划方案》（晋环发[2005]208号）进行水质功能评价，“十一五”期间，长治市地表水23个监测断面中，有14个断面符合功能区水质标准要求，占断面总数的60.9%，有9个断面不符合功能区标准要求，占断面总数的39.1%。

“十一五”期间长治市各断面及达标情况具体见表1-2。

表1-2  “十一五”期间长治市地表水监测断面功能区划分表

| 河流名称 | 序号 | 断面名称 | 断面性质 | 行政区域 | 控制级别 | 功能标准 | 水质类别 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浊 漳 南 源 | 1 | 申村水库 | 对照断面 | 长子 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | √ |
|  | 2 | 交里 | 控制断面 | 长子 | 省控 | Ⅳ | 劣Ⅴ | × |
|  | 3 | 店上 | 削减断面 | 郊区 | 省控 | Ⅳ | Ⅴ | × |
|  | 4 | 北寨 | 控制断面 | 郊区 | 省控 | 环监Ⅰ类 | 劣Ⅴ1 | √ |
|  | 5 | 漳泽水库 | 控制断面 | 郊区 | 省控 | Ⅳ | Ⅲ | √ |
|  | 6 | 黄碾 | 控制断面 | 郊区 | 省控 | 环监Ⅲ类 | 劣Ⅴ3 | √ |
|  | 7 | 五阳村 | 削减断面 | 襄垣 | 省控 | 环监Ⅲ类 | 劣Ⅴ2 | √ |
|  | 8 | 王桥镇 | 控制断面 | 襄垣 | 省控 | Ⅴ | 劣Ⅴ | × |
| 浊漳 干流 | 9 | 小交 | 控制断面 | 襄垣 | 省控 | Ⅴ | 劣Ⅴ | × |
|  | 10 | 石梁 | 控制断面 | 潞城 | 省控 | Ⅴ | 劣Ⅴ | × |
|  | 11 | 实会 | 控制断面 | 平顺 | 省控 | Ⅲ | 劣Ⅴ | × |
|  | 12 | 王家庄 | 削减断面 | 平顺 | 国、省控 | Ⅳ | Ⅲ | √ |
| 浊漳 北源 | 13 | 关河水库 | 对照断面 | 武乡 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | √ |
|  | 14 | 西营 | 控制断面 | 襄垣 | 省控 | Ⅴ | Ⅳ | √ |
| 浊漳 西源 | 15 | 段柳 | 控制断面 | 沁县 | 省控 | Ⅴ | 劣Ⅴ | × |
|  | 16 | 后湾水库 | 削减断面 | 襄垣 | 省控 | Ⅴ | Ⅱ | √ |
|  | 17 | 甘村 | 控制断面 | 襄垣 | 省控 | Ⅴ | 劣Ⅴ | × |
| 绛河 | 18 | 屯降水库 | 对照断面 | 屯留 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | √ |
|  | 19 | 屯留桥 | 控制断面 | 屯留 | 省控 | Ⅴ | Ⅳ | √ |
|  | 20 | 司徒桥 | 削减断面 | 屯留 | 省控 | Ⅴ | Ⅳ | √ |
| 石子河 | 21 | 暴马 | 控制断面 | 郊区 | 省控 | 环监Ⅰ类 | 劣Ⅴ3* | × |
| 沁河 | 22 | 孔家坡 | 对照断面 | 沁源 | 省控 | Ⅳ | Ⅱ | √ |
|  | 23 | 有义桥 | 控制断面 | 沁源 | 省控 | Ⅴ | Ⅳ | √ |

注：√表示达标，×表示不达标，是指按《山西省地表水域水环境管理区划方案》中功能区水质目标评价。

B、“十一五”期间地表水环境质量变化状况

在浊漳河和沁河的23个监测断面中，2010年好于Ⅲ类水质的断面11个，占断面总数的47.8%，比2005年增加8个；Ⅳ类水质断面4个，占断面总数的17.4%，比2005年减少5个；Ⅴ类水质断面2个，占断面总数的8.7%，与2005年持平；劣Ⅴ类水质断面6个，占断面总数的26.1%，比2005年减少3个，创历史最好水平。其中，国控断面王家庄水质稳定达到国家Ⅲ类标准，水质达标率为100%，完成规划目标。各年具体对比数据见表1-3。

2010年度地表水综合污染指数为0.63。黄碾桥断面污染最重，综合污染指数为2.23，污染负荷达15.4%；其次是五阳村、王桥镇断面，综合污染指数分别为1.62和1.47，污染负荷分别为11.2%和10.2%；水质最好的断面是申村水库出口，污染综合指数为0.23，污染负荷仅占1.59%。各年具体对比数据见表1-4。

表1-3  2005-2010年全市各断面水质情况一览表

| 河流 | 断面名称 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水质 类别 | 水质 类别 | 水质 类别 | 水质 类别 | 水质 类别 | 水质 类别 |
| 浊漳 南源 | 申村水库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |
|  | 交里 | Ⅳ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ |
|  | 店上 | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 北寨 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |
|  | 漳泽水库 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 黄碾 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |
|  | 五阳 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |
|  | 王桥 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |
| 浊漳 干流 | 小交 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ |
|  | 石梁 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ |
|  | 实会 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅳ |
|  | 王家庄 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 浊漳 北源 | 关河水库 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅴ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ |
|  | 西营 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ |
| 浊漳 西源 | 段柳 | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
|  | 后湾水库 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 甘村 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ | Ⅳ |
| 绛河 | 屯降水库 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 屯留桥 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 司徒桥 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 石子河 | 暴马 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |
| 沁河 | 孔家坡 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 有义桥 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ |

表1-4  2005-2010年全市各断面综合污染指数统计表

| 河流 | 断面 名称 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010与2005年相比变化幅度% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合污染指数 | 综合污染指数 | 综合污染指数 | 综合污染指数 | 综合污染指数 | 综合污染指数 |  |
| 浊漳 南源 | 申村水库 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | -23.3 |
|  | 交里 | 0.38 | 0.36 | 0.48 | 1.36 | 0.43 | 0.67 | 76.32 |
|  | 店上 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.81 | 0.39 | 0.42 | -22.2 |
|  | 北寨 | 1.86 | 1.52 | 1.29 | 1.46 | 0.74 | 0.70 | -62.37 |
|  | 漳泽水库 | 0.48 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.36 | -25 |
|  | 黄碾 | 8.45 | 3.60 | 2.95 | 4.20 | 1.54 | 2.23 | -73.61 |
|  | 五阳 | 2.95 | 4.46 | 2.59 | 3.18 | 1.42 | 1.62 | -45.08 |
|  | 王桥 | 6.30 | 3.62 | 1.49 | 2.51 | 1.25 | 1.47 | -76.67 |
| 浊漳 干流 | 小交 | 0.79 | 1.30 | 0.70 | 1.01 | 0.82 | 0.63 | -20.25 |
|  | 石梁 | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.52 | 0.55 | -20.29 |
|  | 实会 | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.41 | 0.43 | -21.82 |
|  | 王家庄 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | -25.0 |
| 浊漳 北源 | 关河水库 | 0.35 | 0.27 | 0.41 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | -8.57 |
|  | 西营 | 0.70 | 0.44 | 0.45 | 0.56 | 0.37 | 0.38 | -45.71 |
| 浊漳 西源 | 段柳 | 0.75 | 0.83 | 1.14 | 1.26 | 0.59 | 0.64 | -14.67 |
|  | 后湾水库 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | -13.89 |
|  | 甘村 | 0.77 | 0.87 | 0.89 | 0.69 | 0.42 | 0.45 | -41.56 |
| 绛河 | 屯降水库 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.39 | 0.28 | 0.33 | 10.0 |
|  | 屯留桥 | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.55 | 0.34 | 0.37 | -21.28 |
|  | 司徒桥 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.66 | 0.37 | 0.39 | 5.405 |
| 石子河 | 暴马 | 4.00 | 5.40 | 4.34 | 4.04 | 1.03 | 1.07 | -73.25 |
| 沁河 | 孔家坡 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.23 | 0.29 | -25.64 |
|  | 有义桥 | 0.65 | 0.48 | 0.41 | 0.45 | 0.27 | 0.32 | -50.77 |

（2）地下水及饮用水环境质量状况

A、地下水环境质量状况

2010年，长治市13个县（市、区）15个地下水监测点中，好于Ⅲ类水质的点位6个，占40.0%；达到Ⅳ类水质的点位9个，占60.0%，超标率达到60.0%。2005-2010年，长治市测井超标率从2007年开始显著增加，据调查增加的超标测井中超标项目均为总大肠菌群，主要是因为井口卫生防护措施不完善，有些浅层水水源井附近生活污染源诸多等。2005-2010年地下水水质综合评价结果见表1-5、图1-2。

表2-13  2005-2010年长治市地下水质综合评价结果及水质类别统计

| 年度 | 质量级别 | 监测点总数 | 达Ⅲ类水质测井数 | 达Ⅳ类水质测井数 | 达Ⅴ类水质测井数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 良好 | 17 | 14 | 2 | 1 | 17.6 |
| 2006 | 良好 | 17 | 16 | 0 | 1 | 5.9 |
| 2007 | 较好 | 17 | 5 | 11 | 1 | 70.6 |
| 2008 | 良好 | 17 | 5 | 9 | 3 | 70.6 |
| 2009 | 良好 | 16 | 5 | 10 | 1 | 68.75 |
| 2010 | 良好 | 15 | 6 | 9 | 0 | 60 |

图1-2  2005-2010年长治市地下水质综合评价结果及水质类别统计图

a、类别比例评价

“十一五”期间，长治市无Ⅰ类水质监测井。Ⅱ类水质井个数呈上升趋势，2010年较2006年增加4个Ⅱ类水质井，增加比例为26.7%。Ⅲ类水质监测井个数呈下降趋势，2010年较2006年减少14个Ⅲ类水质井，下降比率为85.9%。Ⅳ类水质监测井个数呈上升趋势，2010年较2006年增加9个Ⅲ类水质井，增加比率为60%。Ⅴ类水质监测井个数呈下降趋势，2010年较2006年减少1个水质井，下降比例为5.9%。

b、污染程度评价

计算全市各监测井2006-2010年的算术平均综合评价分值Fa， 2007年Fa＞2.5，水质为较好，其余四年Fa均在0.8-2.5之间，水质为良好。2006-2010年全市监测井算数平均综合评价分值Fa呈下降趋势。

c、水质达标评价

2010年全市地下水超标率为60%，比2006年增加917%。2006-2010年全市监测井超标率呈上升趋势。

B、饮用水环境质量状况

a、城市集中式饮用水源地

长治市的城市集中式饮用水源地为辛安泉水源地，属于地下水，为中奥陶岩溶裂隙水，是长治市、潞城市区几十万人饮用的主要集中水源地。2009、2010年长治市集中饮用水源地地下水全分析监测结果所有项目均达标，符合国家饮用水源地水质要求。2006-2010年长治市辛安泉饮用水源地水质达标率均为100%。达标情况见表1-6。

表1-6  2006-2010年长治市辛安泉饮用水源地水质达标情况

| 年度 | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水量 （万m3） | 总水量 | 达标 水量 | 总水量 | 达标 水量 | 总水量 | 达标 水量 | 总水量 | 达标 水量 | 总水量 | 达标 水量 |
|  | 3555 | 3555 | 4236 | 4236 | 4320 | 4320 | 4440 | 4440 | 4530 | 4530 |
| 达标率（%） | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

b、乡镇集中式饮用水源地

依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），“十一五”期间，长治市10个县饮用水水样所检项目全部合格。其中沁源县水质全部稳定达到了CJ3020-93《生活饮用水水源水质标准》中一级水质标准。

3、声环境质量

（1）长治市主城区交通噪声

“十一五”期间，长治市对市区内14条主要道路，73个路段，51.9公里进行了昼间道路交通噪声监测。具体见表1-7、图1-3。

（2）城市区域环境噪声

“十一五”期间，长治市对市区202个有效网格进行了区域噪声监测。具体见表1-7、图1-3。

表1-7  2005-2009年城区声环境质量年际变化情况表

单位：dB(A)

| 年份 | 区域环境噪声 | 交通噪声 |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 50.8 | 66.64 |
| 2006 | 50.9 | 65.8 |
| 2007 | 50.8 | 67.1 |
| 2008 | 50.8 | 67.2 |
| 2009 | 54.6 | 67.8 |
| 2010 | 52.4 | 67.9 |
| “十一五”目标值 | ≤60dB（A） | ≤70dB（A） |

图1-3  2005-2010年城区声环境质量年际变化情况图

单位：dB(A)

（3）功能区噪声监测

“十一五”期间，长治市全市1-4类噪声功能区符合功能区噪声标准要求情况具体见表1-8。

表1-8  长治市“十一五”功能区噪声检测结果分析表

单位：dB（A）

| 年度 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ld | Ln | Ld | Ln | Ld | Ln | Ld | Ln |
| 2006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007 | 52.6 | 44.5 | 57.6 | 48.2 | 53.2 | 48.1 | 63.9 | 56.3 |
| 2008 | 54.4 | 49.8 | 59.0 | 48.9 | 54.6 | 47.7 | 61.0 | 53.8 |
| 2009 | 54.0 | 45.9 | 60.7 | 52.4 | 54.0 | 47.2 | 64.1 | 57.2 |
| 2010 | 53.2 | 46.0 | 59.3 | 49.9 | 56.3 | 49.9 | 63.6 | 56.9 |
| 标准 | 55 | 45 | 60 | 50 | 65 | 55 | 70 | 55 |

### 1.1.2  主要污染物排放总量状况

“十一五”期间，全市城镇人口迅速增加、经济高速发展。与2005年相比，2010年全市主要污染物排放总量均有不同程度的下降。

1、大气主要污染物排放状况

2010年全市二氧化硫、烟尘、工业粉尘排放总量分别为12.307万吨、7.457万吨、5.427万吨，比2005年分别下降14.3%、22.73%、48.8%。2005-2010年主要大气污染物排放年际变化情况见表1-9。

表1-9  2005-2010年大气主要污染物排放量年际变化情况表

单位：万吨

| 时间 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | “十一五”规划目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 9.65 | 9.58 | 9.37 | 6.24 | 5.95 | 7.457 | 7.72 |
| 工业粉尘 | 10.60 | 10.63 | 11.72 | 11.35 | 10.85 | 5.427 | 8.48 |
| 二氧化硫 | 14.36 | 14.20 | 13.65 | 13.00 | 12.77 | 12.307 | 12.50 |

2、水污染物排放状况

“十一五”期间工业废水及城市生活污水排放情况见表1-10。

从表中可知：长治市全市废水总量由2005年的8635.62万吨增加到2010年的11411.293万吨，增加了32.14%。其中工业废水排放量由2005的2904.62万吨增加到2010年的4592.8万吨，增加了58.12%；生活污水排放量由2005年的5731.00万吨增加到2010年的6818.493万吨，增加了18.98%。

从主要污染物排放情况看：COD排放量从2005年的2.76万吨减少到2010年的2.43万吨，减少了11.96%；氨氮的排放量从2005年的0.22万吨增长到2010年的0.262万吨，增加了19.09%，但较2006-2009年是有所降低的，较2006年的0.38万吨降低了31.05%。

2005-2010年水污染物排放量年际变化情况见表1-11。

表1-10  2005-2010年长治市废水及主要水污染物排放量

| 指标名称 |  | 单位 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市废水排放总量 |  | 万吨 | 8635.62 | 9196.62 | 9833.71 | 9861.84 | 10212.34 | 11411.29 |
| 工业废水 | 工业废水排放总量 | 万吨 | 2904.62 | 3003.5 | 3333.0 | 3318.9 | 3536.5 | 4592.8 |
|  | 工业废水达标排放量 | 万吨 | 2762.10 | 2916.6 | 3257 | 3279 | 3503.5 | 4553.5 |
|  | 工业废水达标率 | % | 95.09 | 97.11 | 98.26 | 98.8 | 99.07 | 99.1 |
| 生活污水 | 城市生活污水排放量 | 万吨 | 5731 | 5792.2 | 6215.1 | 6347.31 | 6529.19 | 6818.49 |
|  | 城市生活污水处理量 | 万吨 | 2738 | 2686 | 3062.33 | 4056.09 | 5309.09 | 5385.82 |
|  | 城市污水处理率 | % | 47.78 | 46.37 | 49.27 | 63.9 | 81.31 | 78.99 |
| 主要污染物 | COD排放总量 | 万吨 | 2.76 | 2.52 | 2.55 | 2.45 | 2.17 | 2.12 |
|  | 工业废水COD排放量 | 万吨 | 1.18 | 0.878 | 0.812 | 0.782 | 0.763 | 0.706 |
|  | 城市生活污水COD排放量 | 万吨 | 1.58 | 1.642 | 1.734 | 1.668 | 1.406 | 1.415 |
|  | 氨氮排放总量 | 万吨 | 0.22 | 0.306 | 0.313 | 0.287 | 0.241 | 0.262 |
|  | 工业废水氨氮排放量 | 万吨 | 0.04 | 0.0465 | 0.0405 | 0.0396 | 0.0393 | 0.0377 |
|  | 城市生活污水氨氮排放量 | 万吨 | 0.19 | 0.259 | 0.272 | 0.247 | 0.202 | 0.224 |

表1-11  2005-2010年水污染物排放量年际变化情况表

| 时间 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD（万吨） | 2.76 | 2.54 | 2.70 | 2.59 | 2.47 | 2.43 |
| 氨氮（万吨） | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.262 |
| 石油类（吨） | 134.31 | 120.92 | 110.83 | 42.48 | 18.42 | 12.94 |
| 挥发酚（吨） | 84.56 | 75.86 | 83.29 | 3.46 | 4.05 | 1.523 |
| 氰化物（吨） | 17.63 | 12.46 | 13.65 | 0.82 | 0.83 | 0.396 |
| 六价铬（吨） | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -- |

3、固体废物排放状况

（1）工业固体废物产生量及处置现状调查

长治市工业固体废物的组成主要是煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、炉渣、其他废物以及危险性废物。固体废弃物的主要来源是采掘业、冶炼业两大工业。“十一五”期间，随着焦化、煤炭、电力、冶炼行业的发展，工业固体废物产生量较“十二五”期间呈上升趋势。“十一五”期间长治市共产生固体废弃物9402.75万吨。2010年工业固体废物产生量为2257.69万吨，较“十五”末的2005年增长2.45倍，较2006年的2148.56万吨增长了5.08%。

“十一五”期间，长治市工业固体废物综合利用率逐年上升，从2005年的53.41%到2010年的70.77%，提高了17.36%。工业固体废物排放量从2005年的84.9万吨到2010年的2.07万吨，减少了97.56%。危险废物和医疗废物也得到了有效治理。“十一五”期间工业固体废物的综合利用处置年际变化见表1-12。

表1-12  2005-2010年工业固体废物综合利用处置年际变化情况表

| 年份 |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业固体废物 （万吨） | 产生量 | 922.17 | 2148.6 | 1810.9 | 1590.4 | 1683.1 | 2257.7 |
|  | 综合利用量 | 492.52 | 1311.1 | 1179.1 | 1014.8 | 1212.9 | 1597.8 |
|  | 综合利用率% | 53.41 | 61.02 | 65.14 | 63.81 | 72.06 | 70.77 |
|  | 处置量 | 262.54 | 590.63 | 487.37 | 418.12 | 420.02 | 550.04 |
|  | 处置率% | 28.47 | 27.49 | 26.91 | 26.29 | 24.96 | 24.36 |
|  | 排放量 | 84.90 | 69.76 | 45.25 | 4.01 | 6.47 | 2.07 |
| 危险废物（吨） | 产生量 | 0 | 54.00 | 382.93 | 287.46 | 933.14 | 1050.3 |
|  | 综合利用量 | 0 | 54.00 | 382.93 | 287.46 | 933.14 | 1050.3 |
|  | 综合利用率% | —— | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 处置量 | 0 | 54.00 | 382.93 | 287.46 | 562.74 | 1050.3 |
|  | 处置率% | —— | 100 | 100 | 100 | 60.31 | 100 |

（2）城市生活垃圾产生量及处置现状

2010年，长治市城市生活垃圾产生量为26.61万吨，比2005年增加7.63万吨，增加40.2%，2005-2010年间城市生活垃圾无害化处理率均为100%。2005-2010城市生活垃圾处置年际变化情况见表1-12。

表1-12  长治市城市生活垃圾处置年际变化情况表

单位：万吨/年

| 项目 | 年份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 产生量 | 18.98 | 20.07 | 20.21 | 20.35 | 20.56 | 26.61 |
| 无害化处理量 | 18.98 | 20.07 | 20.21 | 20.35 | 20.56 | 26.61 |
| 无害化处理率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 卫生填埋量 | 18.98 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | -- |
| 焚烧量 | 0 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 5.20 | -- |
| 堆肥量 | 0 | 17.06 | 17.10 | 17.14 | 11.70 | -- |

（3）城市医疗垃圾产生量及处置现状

2010年，长治市城市医疗垃圾产生量为950吨，比2006年增加391.47吨，增加70.12%。2006-2010年间城市医疗垃圾无害化处理率均为100%。2006-2010年城市医疗垃圾处置情况见表1-13。

表1-13  2006-2010年长治市城市医疗垃圾处置情况

| 项目 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量（吨） | 558.53 | 592.65 | 596.98 | 890.0 | 950.0 |
| 处置量（吨） | 558.53 | 592.65 | 596.98 | 890.0 | 950.0 |
| 其中送往集中处置厂处理量（吨） | 103.86 | 413.78 | 467.52 | 848.72 | -- |
| 无害化处理率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 1.2  “十一五”环境保护规划执行情况

### 1.2.1  “十一五”环境保护规划各指标完成情况

1、环境质量指标

（1）水环境质量指标

“十一五”规划目标：到2010年，水环境污染要得到有效控制，确保饮用水水源安全；劣Ⅴ类水质断面下降10-20%，国控断面水质达标率力争达到100%，浊漳河和沁河Ⅲ类和好于Ⅲ类水质断面增加20%。

“十一五”完成情况：2010年，长治市集中式饮用水水质达标率为100%；劣Ⅴ类水质断面个数由2005年的9个下降到2010年的6个，下降33.3%，完成规划目标；国控断面王家庄功能区水质目标为Ⅳ类，“十一五”期间水质稳定达到Ⅲ类，达标率100%，完成规划目标；浊漳河和沁河Ⅲ类和好于Ⅲ类的断面个数由2005年的3个增加到2010年的11个，增加266.67%，完成规划目标。具体见表1-14。

表1-14  “十一五”水环境质量指标完成情况一览表

| 目标指标 | “十一五”规划目标 | “十一五”目标 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 长治市集中式饮用水水质达标率 | -- | 100% |
| 劣Ⅴ类水质断面比例 | 下降10-20% | 完成（下降33.3%） |
| 国控断面水质达标率 | 100% | 完成（100%） |
| 浊漳河和沁河Ⅲ类和好于Ⅲ类水质断面增加率 | 20% | 完成（增加266.67%） |

（2）空气质量指标

“十一五”规划目标：长治市建成区空气环境质量二级以上天数达到292天以上，其它13个县（市、区）超过240天。

“十一五”完成情况：2010年，长治市区环境空气质量二级以上天数达到356天，完成规划目标；各县城建成区环境空气质量二级以上天数壶关县最少，为341天，长子县、沁县、沁源县最多，为365天，各县平均达到351天，完成规划目标。具体见表1-15。

表1-15  “十一五”空气质量指标完成情况一览表

| 目标指标 | “十一五”规划目标 | “十一五”目标 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 长治市市区环境空气质量二级以上天数 | 292天 | 完成（356天） |
| 各县城建成区环境空气质量二级以上天数 | 240天 | 完成（平均351天） |

（3）声环境指标

“十一五”规划目标：长治市建城区环境噪声满足国家《城市区域环境噪声》二类区标准；交通干线两侧环境噪声满足国家《城市区域环境噪声》四类区标准。

“十一五”完成情况：2010年，长治市建成区昼间环境噪声值为52.4dB（A），达到二类区标准≤60dB（A），完成规划目标；交通干线两侧昼间环境噪声值为67.9dB（A），达到四类区标准≤70dB（A），完成规划目标。具体见表1-16。

表1-16  “十一五”声环境指标完成情况一览表

| 目标指标 | “十一五”规划目标 | “十一五”目标 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 建成区昼间环境噪声值 | ≤60dB（A） | 完成（52.4dB（A）） |
| 交通干线两侧昼间环境噪声值 | ≤70dB（A） | 完成（67.9dB（A）） |

（4）生态建设指标

“十一五”规划目标：矿产资源开发生态破坏的恢复治理率达到25%以上；新建2个国家级生态示范区；新建1个生态农业示范县；创建5个环境优美小城镇；市级自然保护区面积达到国土面积的13%以上。

“十一五”完成情况：“十一五”期间，长治市矿产资源开发生态破坏的恢复治理率达到80%以上，大于25%，完成规划目标（全市水土流失面积治理率达到80%以上，采矿塌陷区修复率达到85%以上）；新建3个国家级生态示范区，大于2个，完成规划目标；新建5个生态农业示范县，大于1个，完成规划目标；创建15个省级环境优美乡镇，大于5个，完成规划目标；市级自然保护区面积达到国土面积的24%（灵空山自然保护区13.34km2、浊漳河源头自然保护区142.00km2、中央山自然保护区326.71km2），完成规划目标。具体见表1-17。

表1-17  “十一五”生态建设指标完成情况一览表

| 目标指标 | “十一五”规划目标 | “十一五”目标 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 矿产资源开发生态破坏的恢复治理率（%） | ≥25% | 完成（80%） |
| 新建国家级生态示范区个数（个） | 2 | 完成（3个） |
| 新建生态农业示范县个数（个） | 1 | 完成（5个） |
| 创建环境优美小城镇个数（个） | 5 | 完成（15个） |
| 市级自然保护区面积达到国土面积的百分率（%） | ≥13% | 完成（24%） |

2、主要污染物排放总量控制指标

“十一五”规划目标：“十一五”期间，全市SO2、烟尘、工业粉尘、COD、NH3-N、固体废弃物与2005年相比要有较大幅度削减。其中烟尘、工业粉尘削减20%左右；SO2、COD、NH3-N削减15%左右；固体废弃物综合利用和处理率达到85%以上；万元GDP污染物排放量按照市发改委要求，五年共下降40%，每年下降10%；各县、市、区和重点企业要按下达的容量总量指标如期完成。

“十一五”完成情况：2010年，长治市烟尘排放量为7.457万吨，比2005年的9.65万吨削减22.73%，完成规划目标；工业粉尘排放量为5.427万吨，比2005年的10.60万吨削减48.8%，完成规划目标值削减20%左右；SO2排放量为12.31万吨，比2005年的14.36万吨削减14.28%，完成规划目标值12.50万吨；COD排放量为2.43万吨，比2005年的2.76万吨削减11.96%，完成规划目标值2.44万吨；NH3-N排放量为0.262万吨，比2005年的0.22万吨增加19.09%，未完成规划目标值削减15%；固体废物综合利用率为88.42%，完成规划目标值85%；固体废物的处理率为24.95%，未完成规划目标值85%；万元GDP（2010年GDP为920.2亿元）烟尘排放量为0.0081吨，完成规划目标值0.015吨；万元GDP粉尘排放量为0.0059吨，完成规划目标值0.014吨；万元GDP二氧化硫排放量为0.01337吨，完成规划目标值0.016吨；万元GDP化学需氧量排放量为0.00264吨，完成规划目标值0.0041吨；万元GDP氨氮排放量为0.00028吨，完成规划目标值0.00036吨。具体见表1-18。

表1-18  “十一五”主要污染物排放总量控制指标完成情况一览表

| 目标指标 | “十一五”规划目标 | “十一五”目标 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| SO2排放总量（万吨） | 削减15%（12.50） | 完成（12.307） |
| 烟尘排放总量（万吨） | 削减20%（7.72） | 完成（7.457削减22.73%） |
| 工业粉尘排放总量（万吨） | 削减20%（8.48） | 完成（5.427削减48.8%） |
| COD排放总量（万吨） | 削减15%（2.44） | 完成（2.427） |
| 氨氮排放总量（万吨） | 削减15%（0.187） | 未完成（0.262增加19.09% |
| 固体废物综合利用率 | 85% | 完成（88.42%） |
| 固体废物集中处理率 | 85% | 未完成（24.95%） |
| 万元GDP SO2排放总量（吨） | 下降40%（0.016） | 完成（0.01337） |
| 万元GDP 粉尘排放总量（吨） | 下降40%（0.014） | 完成（0.0059） |
| 万元GDP 烟尘排放总量（吨） | 下降40%（0.015） | 完成（0.0081） |
| 万元GDP COD排放总量（吨） | 下降40%（0.0041） | 完成（0.00264） |
| 万元GDP 氨氮排放总量（吨） | 下降40%（0.00036） | 完成（0.00028） |

3、污染治理及城镇综合整治指标

“十一五”规划目标：1、工业污染源污染物排放达标率达到100%；2、城市集中供热率达到90%；3、城市气化率达到98%；4、城市生活污水处理率达到80%；5、生活垃圾无害化处理率达到100%；6、工业固废综合利用率达到60%；7、秸秆综合利用率达到90%。

“十一五”完成情况：1、2010年，长治市工业污染源污染物排放达标率为100%，完成规划目标；2、城市集中供热率为78.5%，未完成规划目标值90%；3、城市气化率为92.06%，未完成规划目标值98%；4、城市生活污水处理率为78.99%，未完成规划目标值80%；5、生活垃圾无害化处理率为100%，完成规划目标值100%；6、工业固废综合利用率为70.77%，完成规划目标值60%；7、秸秆综合利用率为90%，完成规划目标值90%。具体见表1-19。

表1-19  “十一五”生态建设指标完成情况一览表

| 目标指标 | “十一五”规划目标 | “十一五”目标 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 工业污染源污染物排放达标率 | 100% | 完成（100%） |
| 城市集中供热率 | 90% | 未完成（78.5%） |
| 城市气化率 | 98% | 未完成（92.06%） |
| 城市生活污水处理率 | 80% | 完成（78.99%） |
| 生活垃圾无害化处理率 | 100% | 完成（100%） |
| 工业固废综合利用率 | 60% | 完成（70.77%） |
| 秸秆综合利用率 | 90% | 完成（90%） |

4、环境保护监管能力建设指标

“十一五”规划目标：1、资源开发建设项目的环境影响评价和“三同时”制度执行率达100%；2、不符合产业政策的企业关停率达100%；3、违法建设项目查处率达100%；4、各县（市、区）环境监察、监测、信息网络达到标准化水平；5、各县建成空气质量自动监测站；6、重点污染源安装自动在线监控系统；7、建立市、县两级环境应急监测响应系统。

“十一五”完成情况：1、2010年，长治市资源开发建设项目的环境影响评价和“三同时”制度执行率为100%，完成规划目标；2、不符合产业政策的企业关停率为100%，完成规划目标；3、违法建设项目查处率为100%，完成规划目标；4、各县（市、区）区环境监察、监测、信息网络水平未完成规划目标；5、各县已全部建成空气质量自动监测站，完成规划目标；6、重点污染源已全部安装自动在线监控系统，完成规划目标；7、市、县两级均已建立环境应急监测响应系统，完成规划目标。具体见表1-20。

表1-20  “十一五”生态建设指标完成情况一览表

| 目标指标 | “十一五”规划目标 | “十一五”目标 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 资源开发建设项目的环境影响评价和“三同时”制度执行率 | 100% | 完成（100％） |
| 不符合产业政策的企业关停率 | 100% | 完成 |
| 违法建设项目查处率 | 100% | 完成 |
| 各县（市、区）环境监察、监测、信息网络达到标准化水平 | 达到 | 未完成 |
| 各县建成空气质量自动监测站 | 建成 | 完成 |
| 重点污染源安装自动在线监控系统 | 建成 | 完成 |
| 建立市、县两级环境应急监测 响应系统 | 建成 | 建成 |

长治市“十一五”环境保护规划指标共40项，实际完成34项，完成率为85%；未完成指标6项，分别为氨氮排放总量，地表水域功能区水质达标率，固体废弃物综合利用和处理率，城市集中供热率，城市气化率和各县（市、区）环境监察、监测、信息网络达到标准化水平。虽然目前全市产业结构正逐步向低能耗、高产出调整，但以煤为基、粗放采掘及附属产品粗加工的格局仍未改变，未能实现产业结构调整的华丽转身，一些指标与规划指标要求还有一定差距。同时由于“十五”末对污染源统计口径与目前有调整、对企业数量摸排不够彻底，导致“十一五”规划主要污染物排放总量控制指标“氨氮排放总量”预测和“十一五”末实际排放情况有所差距，该约束性指标未能满足规划指标要求。

表1-21  长治市环境保护“十一五”规划目标指标完成情况一览表

| 类别 | 序号 | 指标名称 | 2010年 目标 | 2010年完成情况 | 完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要污染物排放总量控制指标 | 1 | COD排放量（万吨） | 2.44 | 2.427 | 完成 |
|  | 2 | 氨氮排放量（万吨） | 0.187 | 0.262 | 未完成 |
|  | 3 | SO2排放量（万吨） | 12.50 | 12.307 | 完成 |
|  | 4 | 烟尘排放量（万吨） | 7.72 | 7.457 | 完成 |
|  | 5 | 工业粉尘排放量（万吨） | 8.48 | 5.427 | 完成 |
|  | 6 | 万元GDP SO2排放总量（吨） | 0.016 | 0.01337 | 完成 |
|  | 7 | 万元GDP 粉尘排放总量（吨） | 0.014 | 0.0059 | 完成 |
|  | 8 | 万元GDP 烟尘排放总量（吨） | 0.015 | 0.0081 | 完成 |
|  | 9 | 万元GDP COD排放总量（吨） | 0.0041 | 0.00264 | 完成 |
|  | 10 | 万元GDP 氨氮排放总量（吨） | 0.00036 | 0.00028 | 完成 |
| 环境质量指标 | 11 | 长治市市区空气质量达二级以上天数 | ≥292 | 356 | 完成 |
|  | 12 | 13个县（市、区）空气环境质量 二级以上天数 | ≥240 | 351 | 完成 |
|  | 13 | 集中式饮用水源地水质达标率 | 100% | 100% | 完成 |
|  | 14 | 地表水水域功能区水质达标率 | 100% | （60.9%） | 未完成 |
|  | 15 | 劣Ⅴ类水质断面比例 | 下降10-20% | 下降13% | 完成 |
|  | 16 | 跨界水域水质达标率 | 100% | 100% | 完成 |
|  | 17 | 市区、各县城区域环境噪声（dB） | ≤60 | 52.4 | 完成 |
|  | 18 | 城市道路交通噪声（dB） | ≤70 | 67.9 | 完成 |
|  | 19 | 全市放射性水平基本保持在 天然本底的涨落范围内 | 100% | 100% | 完成 |
|  | 20 | 电磁辐射环境质量处于 受控和达标状态 | 100% | 100% | 完成 |
| 污染治理及城镇综合整治指标 | 21 | 工业污染源污染物排放达标率 | 100% | 100% | 完成 |
|  | 22 | 固体废弃物综合利用和处理率 | 85% | 70.78% | 未完成 |
|  | 23 | 城市集中供热率 | 90% | 78.5% | 未完成 |
|  | 24 | 城市气化率 | 98% | 83% | 未完成 |
|  | 25 | 城市生活污水处理率 | 80% | 84.19 | 完成 |
|  | 26 | 生活垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 完成 |
|  | 27 | 工业固废综合利用率 | 60% | 70.78% | 完成 |
|  | 28 | 秸秆综合利用率 | 90% |  |  |
| 生态建设指标 | 29 | 矿产资源开发生态破坏的恢 复治理率 | ≥25% | 80% | 完成 |
|  | 30 | 新建2个国家级生态示范区 | 建成 | 建成3 | 完成 |
|  | 31 | 新建1个生态农业示范县 | 建成 | 建成5 | 完成 |
|  | 32 | 创建5个环境优美小城镇 | 建成 | 建成15 | 完成 |
|  | 33 | 市级自然保护区面积达到国土 面积的比例 | ≥13% | 24% | 完成 |
| 环境保护监管能力建设指标 | 34 | 资源开发建设项目的环境影响 评价和“三同时”制度执行率 | 100% | 100% | 完成 |
|  | 35 | 不符合产业政策的企业关停率 | 100% | 100% | 完成 |
|  | 36 | 违法建设项目查处率 | 100% | 100% | 完成 |
|  | 37 | 各县（市、区）环境监察、监测、信息网络达到标准化水平 | 达到 | 未建成 | 未完成 |
|  | 38 | 各县建成空气质量自动监测站 | 建成 | 建成 | 完成 |
|  | 39 | 建立市、县两级环境应急 监测响应系统 | 建成 | 建成 | 完成 |
|  | 40 | 重点污染源安装自动在线 监控系统 | 建成 | 建成 | 完成 |

### 1.2.2 “十一五”期间环境保护工作取得重大进展

“十一五”期间，在长治市委、市政府的领导下，全市坚持以科学发展观为指导，紧密围绕转型跨越发展的总体战略，以创建国家环保模范城市为目标，以污染减排为重点，以蓝天碧水工程为抓手，攻坚克难、真抓实干，有效改善了区域环境质量，促进了全市经济社会和环境资源的协调发展。

主要污染物指标大幅度削减。2010年，长治市主要污染物二氧化硫、化学需氧量排放量分别为12.31万吨和2.43万吨，比2005年分别削减2.05万吨和0.33万吨，削减率分别为14.3%和12.1%，均好于全省平均水平，超额完成了省政府下达的“十一五”主要污染物减排指标。

区域环境质量持续改善。2010年，长治市13个县（市、区）空气环境质量二级天数平均达到330天以上，SO2、NO2和PM10年均浓度均低于国家二级标准浓度限值。长子、沁县、武乡空气质量综合污染指数名列全市前三甲；长治市区空气质量综合污染指数由2005年的2.89降至1.60，在全国113个环保重点城市中空气质量排名由89位移至第17位，前移72位。国控断面—王家庄水质稳定达到Ⅲ类标准，城市集中式饮用水源地—辛安泉水质达标率为100%。在浊漳河和沁河的23个监测断面中，达到Ⅲ类水质的断面11个，占总监测断面的47.8%，比2005年上升34.7%，创历史最好水平。

生态环境建设取得新进展。沁源县生态环境监察工作通过国家环保部验收；长治县、屯留、武乡、沁县、沁源等5个县被国家环保部等6部委授予“全国生态文明先进县”称号；长治县被中国国土经济学会列入“全国低碳国土试验区”；全市创建国家级生态示范区3个、国家级生态示范村2个、省级自然保护区3个、省级环境优美乡镇15个、省级生态文明村65个、省级生态示范矿井12个、省级规模化畜禽养殖污染防治示范工程10个。

“十一五”期间在矿山生态恢复建设方面，长治市政府加大了监管力度，增加了环保投入，使全市矿山水土流失面积治理率达到80%以上，采矿塌陷区修复率达到85%以上。全市共治理采矿区地表沉陷面积105.8平方公里，其中对常村矿、王庄矿、漳村矿等煤矿的9座超过50万吨的大型矸石山进行了生态修复，建成了矿山生态公园。

环境监测、监察标准化建设顺利完成。长治市环境监测中心站基本达到国家二级标准，新增加仪器设备254套，292台（套）主要大型仪器设备配备齐备，有机污染物分析能力得以显著提高。城区、郊区、潞城、沁源、襄垣、屯留、武乡、平顺、长治县等9个县（市、区）具备环境监测能力，并通过计量认证；市环境监察支队达到中部地区国家新一级标准，城区、郊区、沁源、襄垣、屯留、武乡、黎城、长治县等8县（区）监察支队达到中部地区国家新三级标准。

环保执法能力实现新突破。长治市环保局成立了市环境宣传教育中心、市机动车排气污染防治中心、市环境监控中心、市治污减排管理办公室、市辐射环境监督管理站等5个事业单位，新增了农村生态科、总量控制科、编制人事科3个职能科室；长治市13县市区均单独设置环境保护管理机构，潞城市在各乡镇、办事处设立了环境监督管理站；沁源县在各乡镇和重点村派驻环境监督管理员。

环保基础设施硬件建设基本完成。长治市市、县（区）污水处理厂已经全部建成并投入正常运行，市区垃圾处理厂和市医疗废物集中处置厂也已建成并投入运行。多元化的环保投入机制开始建立，环境保护基础设施建设步伐加快，城市环境承载能力得到显著提升，循环经济得到大力推行，长治市环境保护工作已经进入一个新的发展阶段。

环境监管工作不断强化。“十一五”期间，长治市以依法行政为前提，以加强基层环境监察工作为重点，进一步加强环境监管领导，健全环境监理机构，理顺管理体制，建立稽查机制，规范现场执法行为，提高快速反应能力，实现机构名称、执法范围、操作程序、执法文书、行为规范、廉政要求的统一，打造成一支精干、高效、廉洁、文明的执法队伍。

严把项目审批关，从源头上堵塞污染企业。长治市环保局从严把关，对新上项目一律实行容量置换的总量控制办法，对不符合饮用水源地管理办法、涉及城乡饮用水安全、违反国家产业政策不符合环境保护规划、选址在城市上风向和学校附近等环境敏感区以及大多数公众持反对意见的项目坚决拒批。在环评审批过程中有选址不当、对居民会造成环境威胁的项目一律被否决。

## 1.3  “十一五”期间环保工作存在的突出问题

“十一五”期间，尽管长治市在加强环境保护中取得较好的成绩，但按照落实科学发展观、创建资源节约型和环境友好型社会的要求，长治市环保工作仍然存在着差距和不足。

地表水污染仍然严重。“十一五”期间，长治市地表水监测断面23个，其中不满足水域功能的断面9个，占断面总数的39.1%，尤其浊漳河流域污染严重。随着能源化建设的发展，多以化工、冶金、焦化、煤炭和发电等行业为主的工业污染源分布于浊漳河和海河流域两岸。工业企业废水和城市生活污水的大量排放，使长治市有限的水环境容量面临更加严峻的形势，地表水受到严重污染，也将导致工业企业进一步超采地下水，使得地下水位下降。

盆地的地理环境决定了大气扩散能力差。长治市区属于半封闭的盆地，特殊的地理位置加之静风频率高、风速低、降水量较小等气象因素，尤其采暖期受逆温层等不利气象条件影响，使得大气污染物水平输送不畅，垂直扩散受抑。大气污染物的自然净化能力较差，造成大气污染物不易扩散。

能源结构的地区特点，使得结构性污染仍然十分突出。煤炭在能源消费结构中始终占有较大的比重（90%），而水、电、气、油等优质能源所占比重（10%）较低。长期以来，长治市属重型产业结构，以能源、原材料工业为主，部分企业技术装备落后，管理水平低，靠大量消耗资源来推动经济增长，靠资源的成本优势来维持产品的竞争优势，节能意识差，资源利用率低。在全市污染物排放总量中，煤炭、冶金、电力、化工、焦炭、建材等行业仍占绝对比重。高耗能、低产出的能源消费方式和单一的能源结构，直接制约着全市环境质量的改善。

农村环境问题突出。（1）农村环保工作起步晚，问题复杂而艰巨。农村环境保护与建设社会主义新农村之间的矛盾日益突出。长治市大多数农村环境基础设施落后，村容村貌及卫生状况较差，生活垃圾随意堆放造成河道淤积和水体污染，化肥、农药的大量使用造成土壤污染有加剧趋势。（2）农村城市化及城乡一体化进程中环境保护问题。以长治为核心的上党城市群的建立，将加快农村城市化以及城乡一体化的进程。而农村环保基础设施的落后，势必在城乡一体化的进程中带来一系列的问题。

环境监管和执法力度亟需加强。2000年以来，尽管企业逐步实现了污染物达标排放，但仍有企业对环境污染问题重视不够，将环保放在口头上。为了降低成本，在环保实施的运行上和环保部门执法检查“打游击”，存在白天运行、晚上停机和偷排乱放等现象。此外，存在企业环保治理设施陈旧老化，治理效果和处理能力有限等问题。因此环境监管和执法亟待加强，杜绝企业牺牲环境、单纯追求经济利益的行为。

其他环境问题有所凸显。随着长治市工业化和城镇化进程的加快，重金属、持久性有机污染物等长期积累的环境问题开始暴露，灰霾天气等新污染问题有所凸显。城中村污染问题仍未得到根本解决。城乡结合部环境治理难度大，工业固体废物综合利用水平较低。

# 2  环境现状分析及面临的形势

## 2.1  环境现状分析

### 2.1.1  大气环境污染现状

1、环境空气质量现状

按照GB3095-1996《环境空气质量标准》进行评价。

2010年，长治县、郊区、襄垣县、屯留县、平顺县、壶关县、长子县、武乡县、沁县、沁源县、城区、郊区、潞城市12县（市、区）环境空气质量达到国家二级标准，占92.3%；黎城县环境空气质量为三级，占7.7%。环境空气中主要污染物SO2、NO2、可吸入颗粒物（PM10）浓度值监测结果见表2-1。。

表2-1  2010年长治市环境空气质量监测结果统计表

| 监测点 | 二氧化硫（mg/m3） | 二氧化氮（mg/m3） | 可吸入颗粒物（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采暖期 | 0.031 | 0.025 | 0.094 |
| 非采暖期 | 0.023 | 0.026 | 0.075 |
| 全年 | 0.027 | 0.026 | 0.083 |

（1）二氧化硫污染现状

2010年长治市二氧化硫年均浓度为0.027 mg/m3，达到《环境空气质量标准》二级标准。二氧化硫采暖期日均浓度为0.031mg/m3，是非采暖期日均浓度的1.35倍，是年均值的1.15倍。由此可见，长治市采暖季二氧化硫污染较重。

（2）二氧化氮污染现状

2010年长治市二氧化氮日均浓度值为0.026 mg/m3，达到《环境空气质量标准》二级标准。二氧化氮采暖期日均浓度值为0.025 mg/m3，是非采暖期日均浓度值的0.96倍，是全年日均值的0.96倍。由此可见，长治市二氧化氮在采暖季节和非采暖季节浓度值变幅较小。

（3）可吸入颗粒物污染现状

2010年长治市可吸入颗粒物日均浓度值为0.083 mg/m3，达到《环境空气质量标准》二级标准。可吸入颗粒物采暖期日均浓度值为0.094 mg/m3，是非采暖期日均浓度值的1.25倍，是年均值的1.13倍。

由上述分析可知，燃煤型能源结构对长治市环境空气质量产生了较大的影响。

2、大气污染源现状

（1）工业源和生活源

A、能耗情况

长治市的工业能源结构以煤为主。据统计，长治市2010年万元GDP能耗为6.22吨标煤，相比与创建国家环境保护模范城市1.52吨标煤/万元产值的能耗指标，还有较大差距。

2010年全市煤炭消耗量为5725.72万吨。其中，工业耗煤量5521万吨，占全市的96.42%；生活耗煤量204.72万吨，占全市的3.58%。具体见表3-2。

B、主要污染物排放量

长治市工业废气中主要污染物是烟尘、工业粉尘、二氧化硫、氮氧化物。2010年，全市烟尘排放量为7.457万吨，工业粉尘排放量为5.427万吨，二氧化硫排放量为12.31万吨，氮氧化物排放量为5.805万吨。其中，烟尘、二氧化硫、氮氧化物的工业排放量分别占总排放量的87.35%、80.9%、93.5%，生活排放量分别占总排放量的12.65%、19.1%、6.5%。具体见表2-2。

表2-2  2010年长治市主要污染物排放情况表

| 指标 地域 | 煤炭消费量（万吨） |  |  | 烟尘排放量（万吨） |  |  | SO2排放量（万吨） |  |  | NOx排放量（万吨） |  |  | 工业粉尘排放量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业 | 生活 | 合计 | 工业 | 生活 | 合计 | 工业 | 生活 | 合计 | 工业 | 生活 | 合计 |  |
| 全市 | 5521 | 204.72 | 5725.72 | 6.514 | 0.943 | 7.457 | 9.959 | 2.348 | 12.31 | 5.428 | 0.377 | 5.805 | 5.427 |
| 占全市% | 96.42 | 3.58 | 100 | 87.35 | 12.65 | 100 | 80.9 | 19.1 | 100 | 93.5 | 6.5 | 100 | 100 |

C、重点工业企业污染物排放情况

行业：按行业分类，2010年长治市主要污染物总量排放情况见表3-3和图3-1。可以看出，烟尘的排放主要是火力发电行业，占总排放量的23.42%；粉尘的排放主要是水泥制造行业，占总排放量的41.40%；氮氧化物的排放主要是火力发电行业，占总排放量的82.90%；二氧化硫的排放主要是火力发电行业，占总排放量的71.57%。2010年分行业分污染物总量排放见表2-3。

表2-3  2010年分行业分污染物总量排放表

| 行业分类 | 烟尘排放量（t/a） | 粉尘排放量（t/a） | 氮氧化物（t/a） | 二氧化硫（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火力发电 | 17465.53 | -- | 48125.93 | 88099.31 |
| 炼焦 | 9449.787 | 4618.038 | 3683.795 | 4589.835 |
| 炼钢 | 13025.19 | 15592.24 | 673.9431 | 7343.747 |
| 炼铁 | 12549.06 | 8389.989 | 561.6363 | 6552.26 |
| 水泥制造 | 11712.76 | 22468.44 | 462.5008 | 918.8902 |
| 其他 | 10367.68 | 3201.293 | 4542.192 | 15595.96 |
| 合计 | 74570 | 54270 | 58050 | 123100 |

企业：2010年，长治市主要污染物排放量较大的企业如下：

烟尘：2010年，长治市烟尘排放量较大的企业为山西省长治市水泥制造有限责任公司、山西沁新能源集团股份有限公司煤矸石发电厂、长治钢铁集团有限公司炼钢厂（新区）等。具体排放量及所占排放量百分比见表2-4。

表2-4  2010年长治市烟尘排放量较大企业名单

| 序号 | 企业详细名称 | 烟尘排放量(吨) | 占全市工业排放量百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西省长治市水泥制造有限责任公司 | 8143.40 | 11.88% |
| 2 | 山西沁新能源集团股份有限公司煤矸石发电厂 | 8120.08 | 11.85% |
| 3 | 长治钢铁集团有限公司炼钢厂（新区） | 4546.50 | 6.63% |
| 4 | 沁源县沁高铁冶有限公司 | 4356.60 | 6.36% |
| 5 | 长治钢铁集团有限公司炼钢厂 | 4080.00 | 5.95% |
| 6 | 山西漳山发电有限责任公司 | 3615.55 | 5.28% |
| 7 | 沁源县岩鑫冶炼有限公司 | 3328.28 | 4.86% |
| 8 | 黎城县诚信铁业有限公司 | 1992.10 | 2.91% |
| 9 | 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 | 1967.74 | 2.87% |
| 10 | 武乡和信发电有限公司 | 1511.93 | 2.21% |

粉尘：长治市粉尘排放量较大的企业为山西省长治市水泥制造有限责任公司、长治钢铁集团有限公司炼钢厂、山西南耀集团科保水泥有限公司等。具体排放量及所占百分比见表2-5。

表2-5  2010年长治市粉尘排放量较大企业名单

| 序号 | 企业详细名称 | 工业粉尘排放量(吨) | 占全市工业排放量百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西省长治市水泥制造有限责任公司 | 12166.00 | 18.19% |
| 2 | 长治钢铁集团有限公司炼钢厂 | 8377.50 | 12.53% |
| 3 | 山西南耀集团科保水泥有限公司 | 4616.22 | 6.90% |
| 4 | 沁源县沁高铁冶有限公司 | 4186.80 | 6.26% |
| 5 | 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 | 3622.13 | 5.42% |
| 6 | 沁源县岩鑫冶炼有限公司 | 3349.00 | 5.01% |
| 7 | 山西长信工业有限公司(炼钢厂) | 3202.51 | 4.79% |
| 8 | 沁源县荣华水泥有限公司 | 2196.00 | 3.28% |
| 9 | 黎城县诚信铁业有限公司 | 1866.00 | 2.79% |
| 10 | 山西常平炼钢有限公司 | 1816.50 | 2.72% |

二氧化硫：长治市二氧化硫排放量较大的企业为山西漳山发电有限责任公司、武乡和信发电有限公司、山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司等。具体排放量及所占百分比见表2-6。

表2-6  2010年长治市二氧化硫排放量较大企业名单

| 序号 | 企业详细名称 | 二氧化硫排放量(吨) | 占全市工业排放量百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西漳山发电有限责任公司 | 28888.20 | 30.69% |
| 2 | 武乡和信发电有限公司 | 11570.37 | 12.29% |
| 3 | 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 11131.92 | 11.82% |
| 4 | 山西沁新能源集团股份有限公司煤矸石发电厂 | 5094.00 | 5.41% |
| 5 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 4220.00 | 4.48% |
| 6 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 4082.80 | 4.34% |
| 7 | 黎城太行钢铁有限公司 | 3624.20 | 3.85% |
| 8 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 3086.00 | 3.28% |
| 9 | 壶关县常浩炼铁有限公司 | 2981.60 | 3.17% |
| 10 | 长治市霍氏自备电力有限公司 | 1813.38 | 1.93% |
| 11 | 山西省黎城县金元钢铁有限公司 | 1550.65 | 1.65% |

氮氧化物：长治市氮氧化物排放量较大的企业为山西漳山发电有限责任公司、山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司、武乡和信发电有限公司等。具体排放量及所占百分比见表2-7。

表2-7  2010年长治市氮氧化物排放量较大企业名单

| 序号 | 企业详细名称 | 氮氧化物排放量(吨) | 占全市工业排放量百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西漳山发电有限责任公司 | 33592.24 | 29.67% |
| 2 | 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 22231.19 | 19.63% |
| 3 | 武乡和信发电有限公司 | 19672.87 | 17.38% |
| 4 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 6806.35 | 6.01% |
| 5 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 5474.72 | 4.84% |
| 6 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 3999.39 | 3.53% |
| 7 | 山西沁新能源集团股份有限公司煤矸石发电厂 | 3740.08 | 3.30% |
| 8 | 长治市长信焦化余电有限公司 | 1525.60 | 1.35% |
| 9 | 黎城太行钢铁有限公司 | 731.70 | 0.65% |
| 10 | 山西利虎玻璃(集团）有限公司黎城分公司 | 643.14 | 0.57% |

D、现有工业园区及集中供热情况

2010年长治市共有工业园区8个，分别分布于长治市7个县区内，相关信息见表2-8。

2010年长治市各区县集中供热情况见表2-9。

表2-8  2010年现有工业园区及工业集中区统计表

| 县区 | 园区 名称 | 批准 部门 | 批准成立时间 | 主导产业及规模 | 面积 （m2） | 常住 人口数 | 特征 污染物名称 | 集中供热量（兆焦） | 其中电厂供热量（兆焦） | 现有电厂名称 | 其中属热电联供电厂名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潞城市 | 潞宝工业园区 | 长治市人民政府 | 2007 | 200万/吨焦炭 | 500万 | 8632 | SO2 |  |  | 红旗发电厂 | 无 |
| 屯留县 | 屯留县康庄工业园区 | 山西省编制委员会 | 2008 | 制药、机械加工 | 480万 | 14000 |  |  |  | 无 | 无 |
| 襄垣县 | 襄垣县富阳工业园区 | 长治市人民政府 | 2009 | 煤炭、焦化、化工、发电 |  |  | SO2 | 1598520 | 1598520 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 襄垣县诚丰电力有限公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 800000 | 800000 | 潞安容海发电有限公司 | 潞安容海发电有限公司 |
| 壶关县 | 壶关县常平经济区 | 山西省人民政府 | 2006 | 120万吨焦炭、150万吨铁、100万吨钢材、585万吨煤 | 1700万 | 9020 | SO2、（烟）尘 | 300000 | 300000 | 煤气发电厂、庙岭热电厂 | 庙岭热电厂 |
| 黎城县 | 黎城县新材料工业园区 | 市政府 | 2002 | 新型材料 | 1000万 | 5000 | SO2、烟（粉）尘 |  |  | 无 | 无 |
| 武乡县 | 武乡县和信工业区 | 市政府 | 2007 | 发电2×600MV | 73万 | 265 | SO2、烟（粉）尘 |  |  | 和信发电有限公司 |  |
| 武乡县 | 武乡县潘洪循环经济工业区 | 省循环节约领导组 | 2007 | 镁及镁深加工13.4万吨/年 | 1658 | 3260 | 烟（粉）尘 |  |  |  |  |
| 沁源县 | 沁源县李元循环经济工业园区 | 长治市经信局 | 2008 | 煤焦电 | 7580 | 20000 | SO2、烟（粉）尘 |  | 4700000 | 沁新煤矸石发电厂 | 无 |

表2-9  2010年长治市及各县（市、区）县城集中供热情况统计表

| 行政区域 | 全市（县）总人口 | 市（县城）城区人口 | 城区集中供热率（%） | 热电联供（交换站）所供区域面积（万m2） | 蒸汽锅炉所供区域面积（万m2） | 热电联供 电厂名称 | 县城城区居民生活燃料气化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长治市 | 3334564 | 483628 | 78.5 | 595 | 400 | 漳泽发电有限公司 | 92.06 |
| 潞城市 | 220000 | 76000 | 80 |  | 120 |  | 85.6 |
| 长治县 | 330000 | 50000 | 80 |  | 120 |  | 50 |
| 襄垣县 | 256754 | 37655 | 85 | 310 |  | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 85 |
| 长子县 | 350000 | 45000 | 78 |  | 202 |  | 60 |
| 壶关县 | 300000 | 53000 | 80 |  | 90 |  | 60 |
| 武乡县 | 210000 | 40000 | 87 |  | 60 |  | 92 |
| 沁源县 | 162114 | 47905 | 67 | 80 |  | 沁新煤矸石发电厂 |  |
| 沁县 | 178300 | 39000 |  |  |  |  | 68 |