（2）交通污染源

A、机动车保有量

2010年长治市各类机动车辆保有量为385257辆，其中载客汽车152198辆，载货汽车47864辆，摩托车95225辆，其他机动车89970辆，。具体数量见表2-10。

表2-10  2010年机动车保有情况调查表

| 车辆类型 |  |  | 数量/辆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 载客汽车 | 微型 | 出租车 | 100 |
|  |  | 其他 | 13501 |
|  | 小型 | 出租车 | 2752 |
|  |  | 其他 | 132345 |
|  | 中型 | 公交车 | 198 |
|  |  | 其他 | 1370 |
|  | 大型 | 公交车 | 730 |
|  |  | 其他 | 1202 |
| 载货汽车 | 微型 |  | 347 |
|  | 轻型 |  | 28581 |
|  | 中型 |  | 4331 |
|  | 重型 |  | 14605 |
| 摩托车 | 普遍 |  | 90055 |
|  | 轻便 |  | 5170 |
| 其他机动车 | -- |  | 89970 |

B、机动车尾气污染物排放情况

2010年长治市机动车尾气污染物排放量估算为：总颗粒物排放量1729.26吨，氮氧化物排放量15562.62吨，一氧化氮排放量60923.50吨，碳氢化合物排放量8492.6吨。具体数据见表2-11。

表2-11  2010年机动车污染物排放情况汇总表

| 类型 | 总颗粒物排放量（吨） | 氮氧化物排放量（吨） | 一氧化氮排放量（吨） | 碳氢化合物排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1719.26 | 15562.62 | 60923.51 | 8492.6 |
| 一、载客汽车 | 71.84 | 2098.77 | 31066.26 | 3269.00 |
| （1）微型汽车 | 0.00 | 137.37 | 2556.12 | 255.47 |
| （2）小型汽车 | 7.29 | 868.99 | 25239.93 | 2616.71 |
| （3）中型汽车 | 5.43 | 185.60 | 798.41 | 108.02 |
| （4）大型汽车 | 59.12 | 906.81 | 2471.80 | 288.80 |
| 二、载货汽车 | 1456.89 | 10350.5 | 22167.65 | 3231.27 |
| （1）微型汽车 | 0.00 | 6.94 | 112.48 | 10.41 |
| （2）轻型汽车 | 133.45 | 570.55 | 7358.05 | 825.85 |
| （3）中型汽车 | 49.06 | 1036.43 | 2090.85 | 335.62 |
| （4）重型汽车 | 1274.38 | 8736.58 | 12606.27 | 2059.39 |
| 三、三轮及低速汽车 | 190.53 | 3034.48 | 1025.79 | 1152.76 |
| （1）三轮汽车 | 82.94 | 1334.16 | 448.38 | 502.30 |
| （2）低速载货汽车 | 107.59 | 1700.32 | 577.41 | 650.46 |
| 四、摩托车 | 0.00 | 78.87 | 6663.81 | 839.57 |
| （1）普通摩托车 | 0.00 | 75.98 | 6320.70 | 666.77 |
| （2）轻便摩托车 | 0.00 | 2.89 | 343.11 | 172.80 |

C、机动车年检情况

2010年，长治市内环保应受检机动车94350辆，机动车年检数量达79254辆，检测率为84.0%，其中机动车检测达标率为87.2%。

### 2.1.2  水环境污染现状

1、地表水环境污染现状

（1）地表水环境质量现状

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，2010年全市地表水体23个监测断面中，符合Ⅰ～Ⅲ类标准的断面11个：申村水库、漳泽水库、王家庄、关河水库、西营、后湾水库、屯降水库、屯留桥、司徒桥、孔家坡、有义桥，占断面总数的47.8%；符合Ⅳ类水质的断面4个：店上、实会、实梁、甘村，占断面总数的17.4%；符合Ⅴ类水质的断面2个：小峧、段柳，占断面总数的8.7%；劣于Ⅴ类水质标准的断面6个：交里、五阳、北寨、黄碾桥、王桥镇、暴马，占断面总数的26.1%。全市52.2%的断面受到不同程度的污染，其中重度污染的断面达26.1%，中度污染的断面达8.7%，轻度污染的断面达17.4%。水质优良的断面占47.8%。

根据《山西省地表水域水环境管理区划方案》（晋环发[2005]208号）进行水质功能评价：23个监测断面中，满足功能区标准要求断面14个，占断面总数的60.9%；不符合功能区标准要求断面9个，占断面总数的39.1%。具体见表2-16。

（2）地表水污染成因分析

A、产业结构欠合理

浊漳河南源中上游长期以来形成了以重化工为主的工业结构，煤炭等资源开发强度大，利用效率低，污染排放强度高。

B、工业废水大量排放

流域内化工、食品酿造、石油加工、炼焦、造纸等主导产业污染比较严重，这些企业多数设备陈旧、工艺落后、原材料及水资源利用效率低，污染治理设施投入不足。行业污水排放标准低于地表水环境质量标准，也是造成河流水质污染的重要原因。

C、城市污水处理率低

流域内城市污水处理设施建设严重滞后，大量未经处理的城市污水直接排入河流，成为浊漳河中上游流域水污染的重要来源。

D、农业面源污染影响较大

全流域共有耕地1.97亿亩，人均耕地是全国平均水平的1.5倍。农药、化肥施用量大，土壤疏松，水土流失严重，大量氮、磷元素等有机质进入河流，加剧了流域污染。

E、环境监管能力不足

流域内环境监测、预警、应急处置和环境执法能力薄弱，有些地区有法不依、执法不严现象突出，环境违法处罚力度不够，重点工业企业偷排、超标排污、超总量排污的现象不能得到有效遏制。

2、地表水主要污染物排放情况

（1）工业及生活污水排放情况

2010年，长治市全市废水总量为11411.293万吨，其中，工业废水排放量为4592.8万吨，生活污水排放量为6818.493万吨。COD排放量为2.43万吨，氨氮的排放量为0.262万吨。2010年长治市废水及主要水污染物排放量见表2-12。

表2-12  2010年长治市废水及主要水污染物排放量

单位：万吨

| 工业废水 |  |  | 城市生活污水 |  |  | 主要污染物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放量 | 达标排 放量 | 达标排放率（%） | 排放量 | 处理量 | 处理率（%） | COD |  | 氨氮 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工业 | 生活 | 工业 | 生活 |
| 4592.8 | 4553.5 | 99.1 | 6818.49 | 5385.82 | 78.99 | 0.706 | 1.415 | 0.0377 | 0.224 |
| 总计：11411.29 |  |  |  |  |  | 2.12 |  | 0.262 |  |

（2）工业源水污染物排放情况

A、废水排放情况

2010年长治市工业废水排放量为4592.8万吨，排放量占前三位的分别是首钢长治钢铁有限公司轧钢厂、天脊煤化工集团股份有限公司、壶关县裕丰酿造有限公司，其工业废水排放量分别占到全市工业排放量的34.91%、9.61%和3.66%。工业废水排放量前十位企业见表2-13。

表2-13  2010年长治市工业废水排放量主要来源统计表

| 序号 | 企业详细名称 | 工业废水排放量(吨) | 占全市工业排放百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首钢长治钢铁有限公司轧钢厂 | 16280000.00 | 34.91% |
| 2 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 4482619.00 | 9.61% |
| 3 | 壶关县裕丰酿造有限公司 | 1704613.00 | 3.66% |
| 4 | 黎城太行钢铁有限公司 | 1190000.00 | 2.55% |
| 5 | 山西瑞恒化工有限公司 | 1182144.00 | 2.54% |
| 6 | 长治市霍家工业有限公司 | 1152800.00 | 2.47% |
| 7 | 山西省长子县丹峰化工有限公司 | 810000.00 | 1.74% |
| 8 | 山西黎城粉末冶金有限责任公司五分公司 | 702200.00 | 1.51% |
| 9 | 山西长治红山煤业有限公司 | 649811.16 | 1.39% |
| 10 | 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 633877.00 | 1.36% |

B、COD排放情况

2010年长治市工业废水COD排放量为0.706万吨，排放量位于前三的企业分别是长治市金泽生物工程有限公司、山西瑞恒化工有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司，其废水中COD的排放量分别占到全市工业排放量的16.32%、8.19%和6.85%。COD排放量较大的十家企业见表2-14。

表2-14  2010年长治市COD排放量主要来源统计表

| 序号 | 企业详细名称 | COD排放量(千克) | 占全市工业排放百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长治市金泽生物工程有限公司 | 2313.82 | 16.32% |
| 2 | 山西瑞恒化工有限公司 | 1161.02 | 8.19% |
| 3 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 972.00 | 6.85% |
| 4 | 襄垣县东宝薯业有限责任公司 | 575.26 | 4.06% |
| 5 | 长治县辛呈糠醛厂 | 495.00 | 3.49% |
| 6 | 长治市胖妞食品有限公司 | 410.00 | 2.89% |
| 7 | 首钢长治钢铁有限公司轧钢厂 | 389.15 | 2.74% |
| 8 | 长治县鲍村富生糠醛厂 | 385.00 | 2.71% |
| 9 | 长治市太行紫团饮业有限公司 | 325.05 | 2.29% |
| 10 | 山西潞安环能煤焦化工有限公司 | 312.76 | 2.21% |

C、氨氮排放情况

2010年长治市工业废水氨氮的排放量为0.0377万吨，排放量居前三的企业分别是天脊煤化工集团股份有限公司、山西潞安煤基合成油有限公司、长治县犇盛化工有限公司，其废水中氨氮的排放量分别占到工业排放量的13.89%、11.79%和8.38%。废水中氨氮排放量居前十位企业见表2-15。

表2-15  2010年长治市氨氮排放量主要来源统计表

| 序号 | 企业详细名称 | 氨氮排放量(千克) | 占全市工业排放百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 52.24 | 13.89% |
| 2 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 44.35 | 11.79% |
| 3 | 长治县犇盛化工有限公司 | 31.51 | 8.38% |
| 4 | 山西潞安环能煤焦化工有限公司 | 29.51 | 7.84% |
| 5 | 沁源县兴茂煤化有限公司 | 22.98 | 6.11% |
| 6 | 山西金通焦化集团 | 19.99 | 5.32% |
| 7 | 潞城市杉源焦化有限公司 | 17.12 | 4.55% |
| 8 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 14.85 | 3.95% |
| 9 | 山西大川中天煤化工有限公司 | 11.98 | 3.19% |
| 10 | 潞城市隆源焦化有限公司 | 11.58 | 3.08% |

（3）生活污水污染源

A、生活污水及主要污染物排放情况

2010年长治市城市生活污水排放量为6818.493万吨，其中处理量为5385.82万吨。城市生活污水COD排放量为1.415万吨，占到全市COD排放总量的58.23%；生活污水氨氮的排放量为0.224万吨，占到全市氨氮排放总量的85.50%。

B、城市污水处理情况

截至2010年底，长治市已建成的污水处理厂有15座，设计污水处理能力共28.1万吨/天，其中城市生活污水处理量约为15.926万吨/天。具体情况见表2-16。

表2-16  长治市现有污水处理厂情况表

单位：万吨/天

| 序号 | 污水处理厂名称 | 建成时间 | 处理方法 | 设计处理能力 | 其中城市生活污水处理量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长治市供水总公司污水处理厂 | 2004.09 | 氧化沟 | 10 | 0.2964 |
| 2 | 首钢长治钢铁有限公司生活污水处理厂 | 2009.05 | A2/O | 1.5 | 0.05068 |
| 3 | 长治县自来水公司污水处理厂 | 2006.10 | 两段好氧生物处理工艺 | 1.2 | 0.020075 |
| 4 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司后勤中心 | 2008.12 | SBR | 1.0 | 0.022265 |
| 5 | 襄垣煤矿污水处理厂 | 2007.12 | A/O | 0.3 | 0.0073 |
| 6 | 襄垣县永清有限责任公司 | 2008.06 | 奥贝尔氧化沟 | 1.5 | 0.01745 |
| 7 | 屯留县城区污水处理厂 | 2009.11 | 氧化沟 | 2.0 | -- |
| 8 | 平顺县污水处理厂 | 2009.08 | A2/O | 1.0 | 0.016503 |
| 9 | 黎城县污水处理厂 | 2006.06 | SBR | 2.0 | 0.0245 |
| 10 | 壶关洁城污水处理有限公司 | 2008.09 | A2/O | 1.5 | 0.015036 |
| 11 | 长治县给排水公司 | 2009.07 | 氧化沟 | 1.5 | 0.014965 |
| 12 | 武乡和源污水处理有限公司 | 2008.08 | A2/O | 0.8 | 0.01436 |
| 13 | 山西亚太美环境工程有限公司（沁县污水处理厂） | 2009.08 | A2/O | 0.8 | -- |
| 14 | 沁源县净水有限公司 | 2009.09 | -- | 1.0 | -- |
| 15 | 潞城市城市污水处理厂 | 2003.08 | 生物接触氧化法 | 2.0 | 0.0346 |
|  | 合计 |  |  | 28.1 | 0.534 |

3、地下水及饮用水环境质量现状

（1）地下水环境质量现状

2010年，长治市各县（市、区）15个地下水监测点中，达到Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类水质监测井6个，占40.0%，Ⅳ类水质监测井9个，占60.0%，无Ⅴ类水质点位。根据《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93），超标率达60.0%。

（2）饮用水环境质量现状

2010年长治市集中饮用水源地地下水全分析监测结果所有项目均达标，辛安泉饮用水源地水质达标率均为100%，符合饮用水源地水质要求。

### 2.1.3  声环境现状

按照GB3096-2008《声环境质量标准》进行评价。

长治市主城区交通噪声。2010年，长治市对市区内14条主要道路，73个路段，51.9公里进行了昼间道路交通噪声监测，交通噪声等效声级均值为67.9分贝，达到了4a类标准（70dB（A））的要求。

城市区域环境噪声。2010年对市区202个有效网格昼间进行了区域环境噪声监测，区域环境噪声等效声级平均值为52.4分贝，均值达到了Ⅰ类区标准要求。

功能区噪声监测。2010年，全市1-4类噪声功能区中，除1类区和4类区夜间噪声超标外，其余各类区均符合各功能区噪声标准要求。具体见表6。

表6  长治市“十一五”功能区噪声检测结果分析表

单位：dB（A）

| 年度 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ld | Ln | Ld | Ln | Ld | Ln | Ld | Ln |
| 2010 | 53.2 | 46.0 | 59.3 | 49.9 | 56.3 | 49.9 | 63.6 | 56.9 |
| 标准 | 55 | 45 | 60 | 50 | 65 | 55 | 70 | 55 |

### 2.1.4  固体废物处置现状

1、工业固体废物产生和处置现状调查

（1）工业固体废物产生量

2010年长治市工业固体废弃物产生量较大的有煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣和炉渣，产生量分别为1204.65万吨、405.33万吨、216.33万吨、159.50万吨，共计2257.7万吨，分别占工业固体废弃物产生量的53.36%、17.95%、9.58%、7.06%，总的占87.96%。

（2）工业固体废物的综合利用及处置堆存、排放情况

2010年，长治市工业固体废物产生量2257.7万吨，综合利用量1597.8万吨，综合利用率70.78%；处置量550.04万吨，处置率24.36%；排放量2.07万吨，排放率0.092%。

2010年，长治市工业固体废物主要来源为首钢长治钢铁有限公司（瑞宝新区）、山西漳山发电有限责任公司、武乡和信发电有限公司，分别占全市产生总量的11.35%、5.20%和5.15%。工业固体废物的主要来源见表2-17。

表2-17  2010年长治市工业固体废物主要来源统计表

| 序号 | 企业详细名称 | 工业固体废物产生量(万吨) | 所占全市工业固体废物产生量比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首钢长治钢铁有限公司（瑞宝新区） | 256.19 | 11.35 |
| 2 | 山西漳山发电有限责任公司 | 117.42 | 5.20 |
| 3 | 武乡和信发电有限公司 | 116.23 | 5.15 |
| 4 | 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 72.33 | 3.20 |
| 5 | 山西潞安矿业有限责任公司王庄煤矿 | 91.57 | 4.06 |
| 6 | 山西潞安矿业有限责任公司常村煤矿 | 71.67 | 3.17 |
| 7 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 71.36 | 3.16 |

2、城市生活垃圾产生量及处置现状

城市生活垃圾，是指在城市日常生活中或者为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为城市生活垃圾的废物。

（1）城市生活垃圾主要来源

①产生于居民家庭的居民生活垃圾；②来自机关、学校、企事业单位的职工生活垃圾及企业的非生产性废弃物；③与居民生活发生直接关系的商业、饮食服务业产生的垃圾及街道、庭院清扫垃圾。

“十一五”期间，长治市生活垃圾的处理方式由卫生填埋向焚烧和堆肥转换，且以堆肥方式为主。2010年，长治市城市生活垃圾产生量26.61万吨，无害化处理率仍保持100%。

（2）生活垃圾无害化处理设施建设及运营情况

截至2010年底，长治市共建成生活垃圾无害化处理设施8座。具体名称、位置及运营情况见表2-18。

表2-18  长治市环卫基础设施一览表

| 单位 | 位置 | 设施名称 | 数量 | 占地 | 建筑面积 | 建成时间 | 运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西润禾环保工程集团有限公司 | 市郊区堠北庄镇小庄村 | 旋转窑 | 2 | 67亩 | 9500m2 | 2006.05 | 正常 |  |
|  |  | 堆肥 | 1 |  |  |  | 正常 |  |
| 屯留县市容环境卫生管理中心 | 屯留县麟绛镇西街村 | 简易填埋 | 1 | 填埋容量14万m3 |  | 2005.01 | 正常 |  |
| 屯留县润禾垃圾处理有限公司 | 屯留县路村乡前苏村 | 旋转窑 | 1 |  |  | 2009.09 | 正常 |  |
|  |  | 堆肥 | 2 |  |  |  |  |  |
| 平顺县保洁生活垃圾无害化填埋场 | 平顺县青羊镇张井村张家凹 | 无害化填埋 | 1 | 填埋容量51万m3 |  | 2009.10 | 正常 |  |
| 黎城县浩华垃圾处理有限公司 | 黎城县西仵乡东旺村 | 无害化填埋 | 1 | 填埋容量72.8万m3 |  | 2010.07 | 正常 |  |
| 武乡县环境卫生管理处 | 武乡县丰州镇迎宾街153号 | 简易填埋 | 1 | 填埋容量65万m3 |  | 2009.05 | 正常 | 有防渗，无渗滤液收集 |
| 沁县利民垃圾处理中心 | 沁县定昌镇东苑社区居委会 | 简易填埋 | 1 | 填埋容量50万m3 |  | 2008.12 | 正常 |  |
| 潞城市城市生活垃圾处理厂 | 潞城市潞华办事处王山坪村 | 无害化填埋 | 1 | 填埋容量90万m3 |  | 2006.08 | 正常 |  |

3、医疗垃圾

2010年长治市医疗垃圾产生量为950.0吨，无害化处理率仍保持为100%。长治市现有2座医疗废物处置厂，分别为长治市特种垃圾管理中心和山西潞安矿业（集团）有限责任公司总医院，其总投资为423万元，年运行费用为140万元，设计处置能力为3.4吨/日（处置方式为焚烧）。

### 2.1.5  重金属污染现状

1、重金属污染物排放状况评估

（1）各区县重金属污染物排放状况

A、产生情况及其分布

根据《长治市第一次全国污染源普查技术报告》及监察支队对重金属污染物排查数据统计，长治市产生的重金属污染物种类有铬、汞、铅、铜、锌。

长治市共产生总铬531.987千克/年，六价铬526.581千克/年，汞100.327千克/年，铅15.339千克/年，铜13947.11千克/年，锌40142.15千克/年。其中，①总铬产生量最大的区域为城区，产生量为514.701千克/年，占全市总产生量的96.75%；②六价铬产生量最大的区域为城区，产生量为526.581千克/年，占全市总产生量的100%；③汞产生量最大的区域为郊区，产生量为100.163千克/年，占全市总产生量的99.84%；④铅产生量最大的区域为长治县，产生量为13.505千克/年，占全市总产生量的88.04%；⑤铜产生量最大的区域为长治县，产生量为2457.28千克/年，占全市总产生量的17.62%；⑥锌产生量最大的区域为郊区，产生量为7042.98千克/年，占全市总产生量的17.55%。

B、排放情况及其分布

根据《长治市第一次全国污染源普查技术报告》及监察支队对重金属污染物排查数据统计，长治市排放的重金属污染物种类有六价铬、汞、铅、铜、锌。

长治市共排放总铬21.981千克/年，六价铬16.575千克/年，汞39.315千克/年，铅15.249千克/年，铜3983.14千克/年，锌4820.76千克/年。

其中，①总铬排放量最大的区域为襄垣县，排放量为11.84千克/年，占到了全市总铬排放量的53.86%；②六价铬排放量最大的区域为襄垣县，排放量为11.84千克/年，占到了全市排放量的71.43%；③汞排放量最大的区域为郊区，排放量为39.162千克/年，占到了全市排放量的99.61%；④铅排放量最大的区域为长治县，排放量为13.503千克/年，占到了全市排放量的88.55%；⑤铜排放量最大的区域为屯留县，排放量为934.81千克/年，占到了全市排放量的23.47%；⑥锌排放量最大的区域为长治县，排放量为1399.98千克/年，占到了全市排放量的29.04%。

C、主要污染因子分析

总铬排放量和六价铬排放量为襄垣县排放量最大，主要原因是襄垣县镁冶炼产生的六价铬未经适当的处理；汞的排放量为郊区排放量最大，是由郊区的霍家工业有限公司排放引起；铅的排放量为长治县排放量最大，是由长治县电池制造引起；铜的排放量为屯留县排放量最大，是由屯留县畜禽养殖排放引起；锌的排放量为长治县排放量最大，是由长治县畜禽养殖排放引起。

（2）各行业重金属污染物排放状况

A、重金属污染行业概况描述

长治市涉及到的重金属污染行业主要有有色金属矿采选业、专用设备制造、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、通用设备制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业、畜禽养殖业等。具体企业名称为长治液压有限公司、黎城县麦仓废渣处理厂、山西淮海机电有限公司、长治清华机械厂、长治市霍家工业有限公司、潞城市海旭镁业公司、山西省襄垣县盛丰镁业有限公司、山西北方惠丰机电有限公司、长治县博利特电源科技有限公司以及畜禽养殖场等。具体内容见表2-19。

表2-19  长治市涉重金属各行业概况描述

| 行业名称 | 企业数量 | 企业名称 | 企业规模 | 涉重金属生产工艺 | 涉重金属生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 2 | 潞城市海旭镁业公司 | 小型 |  |  |
|  |  | 山西省襄垣县盛丰镁业有限公司 | 小型 |  |  |
| 专用设备制造 | 3 | 山西淮海机电有限公司 | 大型 | 镀铬 | 2平方米/天 |
|  |  | 长治清华机械厂 | 大型 | 电镀 | 保密 |
|  |  | 山西北方惠丰机电有限公司 | 大型 | 电镀 | 保密 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 1 | 长治市霍家工业有限公司 | 中型 | 催化 | 3万吨/年 |
| 电气机械及器材制造业 | 1 | 长治县博利特电源科技有限公司 | 小型 | 整个过程 | 100万只/年 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1 | 黎城县麦仓废渣处理厂 | 已关闭 | 铬渣 | 约60吨 |
| 通用设备制造业 | 1 | 长治液压有限公司 | 中型 | 电镀 |  |
| 畜禽养殖业 | 2633 | 规模化养殖场125个，养殖小区28个，养殖专业户2480户 |  | 粪便、尿液 | 粪便49.61万吨、尿液16.96万吨 |

B、重金属污染结构特征分析

由表2-19可知，长治市涉重金属污染行业集聚于专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业，企业规模均为大型或中型，产生重金属污染物的工艺环节主要为电镀，且以废水形式排放。另外，畜禽养殖业数量较大，但较为分散，排放的重金属主要是铜和锌，可以不作为此次重金属污染防治规划的重点。

C、行业污染产生和排放状况评估

参照《长治市第一次全国污染源普查技术报告》，得出长治市各行业涉重金属污染物的产生量和排放量。

①长治市重金属污染物六价铬的产生主要来源于专用设备制造行业，占全市六价铬产生量的94.04%；其次为通用设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业，分别占到全市产生量的4.08%、2.26%；排放主要来源于有色金属冶炼及压延加工业，占全市排放量的71.46%；其次为专用设备制造行业，占全市排放量的15.77%。②重金属污染物汞的产生主要来源于化学原料及化学制品制造业，占全市汞产生量的99.67%；排放也主要来源于化学原料及化学制品制造业，占全市排放量的99.2%。③含重金属铅的污染物主要来源于电气机械及器材制造业，占全市排放量的88.56%，这些污染物绝大部分贮存。

2、环境质量现状评估

环境质量现状主要包括水环境质量现状、环境空气质量现状、土壤环境质量现状。

（1）水环境质量状况评估

A、地表水环境质量

长治市共有监测断面23个，分别为孔家坡、有义桥、申村水库、交里、店上、北寨、漳泽水库、黄碾桥、五阳村、王桥镇、小娇、石梁、实会、关河水库、西营、断柳、后湾水库、甘村、屯绛水库、屯留桥、司徒桥、暴马、王家庄。其中，王家庄断面为国控，其余均为省控。

根据长治市监测站提供的数据，以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准计算，长治市地表水监测断面部分点位存在超标现象，分别为：①黄碾桥，在全年六次监测中重金属硒两次超标，超标率为33.3%，超标时间分别为2008年3月4日和11月4日，浓度值分别为0.033mg/L和0.014mg/L；②石梁，在全年六次监测中重金属汞一次超标，超标率为16.7%，超标时间为2008年1月3日，浓度值为0.00015mg/L；③暴马，在全年六次监测中重金属汞一次超标，超标率为16.7%，超标时间为2008年1月2日，浓度值为0.00011mg/L。

B、地下水环境质量

长治市地下水环境质量主要通过地下水井水质反映，包括县城水井和乡镇水井。

长治市共有县城水井17座，除潞城公建厂为潜水层外其余水井均为承压水层。根据长治市环境监测站提供的数据，2008年县城水井不存在重金属超标现象。

长治市共有乡镇水井93个，除长子县的南陈乡、碾张乡供水水源为地表蓄水湖库型水源地外，均开采地下水型水源地。根据长治市环境监测站提供的数据，2008年乡镇水井也不存在重金属超标现象。

（2）环境空气状况评估

2008年长治市辖区内废气污染源重金属含量未进行测试，因此含重金属废气排放量情况不详。

（3）土壤环境状况评估

根据长治市提供的《长治市土壤污染调查报告》数据显示，本次普查共设125个普查点位、10个背景点位、188个重点点位，共计323个土壤普查点位，调查重金属指标主要是砷、镉、钴、铬、铜、汞、锰、镍、铅、硒、钒、锌。其中有20个点位超标。

A、土壤污染现状

长治市土壤调查共有20个点位存在超标现象，超标重金属为镉和砷。超标点位主要分布在武乡县、壶关县、长子县、黎城县，超标个数分别为1、1、5、13。

武乡县超标点位于韩北乡，超标重金属为镉，污染面积约15km2，土地利用类型为草地；壶关县超标点位于鹅屋乡，超标重金属为镉，污染面积约33km2，土地利用类型为草地；长子县超标点位于丹朱镇，超标重金属为镉和类金属砷，污染面积约0.148km2，土地利用类型为蔬菜基地；黎城县超标点位于上遥镇、西忤乡，超标重金属为类金属砷，污染面积约52.96km2，土地利用类型为水田。

B、污染物来源分析

长治市土壤重金属超标点数据均来自于土壤污染状况调查。

通过对超标区域的污染源实地调查，发现武乡县和壶关县重金属超标区域内均不曾存在涉重金属行业的企业，也未曾对当地居民的人体健康产生影响，且武乡县和壶关县的土地利用类型均为草地，因此初步分析得出武乡县和壶关县的污染类型为背景，即超标原因为本底值偏高所致；长子县重金属超标区域经调查分析，附近并不存在工业企业，均为蔬菜基地，初步分析得出长子县重金属污染物来源于农药的大量使用；黎城县重金属超标区域经调查分析，附近有华太焦化、长福焦化、金元钢铁公司，初步分析得出重金属污染物可能来源于这些企业的污水灌溉，也可能来源于农药的大量使用。

### 2.1.6  农村与生态环境保护现状

1、农村环境保护现状

（1）农村发展现状

“十一五”期间，长治市“三农”工作得到加强。2010年，长治市用于“三农”的财政投入9.9亿元。粮食总产达到14.25亿公斤，连续三年突破14亿公斤；新上和扩建千万元以上的农业产业化项目59个，农业产业化龙头企业达到289个；培育发展农民专业合作社2468个，居全省第一；建设农村饮水安全工程1641处，投资3.51亿元，解决了全市3334个自然村、82.4万农村人口的饮水安全问题，顺利完成了“十一五”规划任务。

（2）农村环境污染源调查

A、化学制品

2010年，长治市农作物总播种面积256920公顷，化肥使用量按折纯量算47756.76吨，其中氮肥21280.41吨，磷肥11557.67吨，钾肥2048.08吨，复合肥12870.6吨；农药施用种类主要有毒死稗、乙草胺、克百威、吡虫啉、其它有机磷类、其它有机氯类、其它菊酯类、其它氨基甲酸酯类等，施用量共计1454吨，损失量约510吨；地膜使用量3315吨，地膜残留量约350吨。

B、种植业秸秆丢弃及焚烧

2010年长治市秸秆产生量共232.25万吨，丢弃量7.14万吨，田间焚烧量31.99万吨，还田量140.53万吨，堆肥量5.86万吨，用于饲料37.89万吨，燃烧4万吨，用于原料0.23万吨，其它去向量1.44万吨。其中，秸秆丢弃和焚烧不仅造成资源浪费，还会导致固体废弃物堆砌及空气环境污染。

C、畜禽养殖

长治市畜禽养殖分布较广，养殖方式在村内多为分散养殖，占据比例较大，养殖污水和畜禽粪便难集中收集处理；村外多为集中养殖，占据比例较小。2010年底，长治市大牲畜年末存栏数为90243头，猪存栏数为14.645万头，羊存栏数为5.52万头，家禽存栏数为483.76万只，兔存栏数为2.10万只。参照国家环保部在《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》中明确的畜禽污染物排泄系数，计算得出污染物COD、氨氮的排放量，具体见表2-20。

表2-20  2010年长治市各县（市、区）畜禽养殖污染情况表

| 名称 | 猪（头） | 奶牛（头） | 肉牛（头） | 蛋鸡（只） | 肉鸡（只） | 氨氮流失 总量（kg） | COD排放 总量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区 | 14462 | 1238 |  | 152228 |  | 22869 | 443841 |
| 郊区 | 83330 | 1955 | 435 | 913750 |  | 100733 | 1209575 |
| 长治县 | 161831 | 1299 | 361 | 2315900 |  | 261086 | 2426482 |
| 襄垣县 | 52550 | 33 | 829 | 400893 |  | 71539 | 631491 |
| 屯留县 | 117703 | 156 | 570 | 1082092 | 16900 | 158648 | 1688215 |
| 平顺县 | 30810 |  | 357 | 198000 |  | 37050 | 372546 |
| 黎城县 | 41527 | 249 | 286 | 362200 |  | 49279 | 502413 |
| 壶关县 | 94214 | 200 | 218 | 952765 |  | 130185 | 1339612 |
| 长子县 | 117269 | 55 | 580 | 3349190 | 800000 | 223472 | 2825068 |
| 武乡县 | 54710 | 380 | 15430 | 420000 | 2850000 | 100747 | 2755584 |
| 沁县 | 12530 | 186 | 5630 | 161000 |  | 43528 | 970037 |
| 沁源县 | 4420 | 37 | 412 | 143958 | 8000 | 25247 | 187990 |
| 潞城市 | 95200 | 1097 | 230 | 700000 | 700000 | 90483 | 1301330 |
| 合计 | 880556 | 6885 | 25338 | 11151976 | 4374900 | 1314866 | 16654184 |

D、水产养殖

2010年长治市规模化水产养殖场12个，养殖专业户35户（其中：池塘养殖28户、工厂化养殖1户、网箱养殖5户，其他1户）。污染物产排量如下：总氮产生量3.68吨，总氮排放量3.03吨；总磷产生量0.76吨，总磷排放量0.64吨；COD产生量41.58吨，COD排放量34.89吨；铜产生量9.77千克，铜排放量8.2千克。水产养殖业污染物情况见表2-21。

表2-21  2010年长治市水产养殖及其污染物排放汇总表

| 基本情况 | 池塘养殖 | 工厂化养殖 | 网箱养殖 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.规模化水产养殖场总数（个） | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2.养殖专业户总户数（户） | 28 | 1 | 5 | 1 | 35 |
| 3.养殖总面积（亩） | 19294 | 500 | 1.06 | 5 | 19800.06 |
| 4.排入外部水体量（m3） | 23111477 | 0 | - | - | 23111477 |
| 5.排入农田量（m3） | 59900 | 0 | - | - | 59900 |
| 6.循环使用量（m3） | 74000 | 0 | - | - | 74000 |
| 7.亲本及种苗投放量（吨） | 193.8447 | 0.75 | 15 | 0.25 | 209.8447 |
| 8.养殖总产量（吨） | 1224.2 | 4 | 83 | 25 | 1336.2 |
| 9.养殖增产量（吨） | 1030.355 | 3.25 | 68 | 24.75 | 1126.355 |
| 10.饲料总使用量（吨） | 747.559 | 5 | 0.141 | 150 | 902.7 |
| 11.药物总使用量（吨） | 70.12 | 0 | 0.185 | 0.05 | 70.355 |
| 12.肥料总使用量（吨） | 86 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 13.总氮（吨） | 2.70435 | 0 | 0.28049 | 0.04415 | 3.02899 |
| 14.总磷（吨） | 0.54958 | 0 | 0.08656 | 0.00295 | 0.63909 |
| 15.COD（吨） | 29.3004 | 0 | 5.41464 | 0.17436 | 34.88944 |
| 16.铜（千克） | 7.39578 | 0 | 0.2584 | 0.54698 | 8.20116 |

2、生态环境保护现状

（1）林业及绿化情况

2010年，长治市获“全国绿化模范城市”称号，共有森林面积约600万亩，森林覆盖率达26.8%。“十一五”期间共拆违19.5万平方米，复垦土地7000亩，填沟造绿4900亩，全市水土流失治理率达到80%以上，采矿塌陷区修复率达到85%以上，长治市城市绿化率达到46.8%，绿地率达到43.5%，人均公共绿地面积达到12.2m2。

（2）矿山生态修复情况

长治市政府加大监管力度，增加环保投入，对矿山开采引起的生态破坏一律实行“谁破坏、谁修复”，使全市水土流失面积治理率达到80%以上，采矿塌陷区修复率达到85%以上，其中对常村矿、王庄矿、漳村矿等矿的9座超过50万吨的大型矸石山进行了生态修复，建成矿山生态公园，全市共治理采矿区地表沉陷面积105.8平方公里。

### 2.1.7  环境监管能力建设现状

1、监察能力建设

2010年底，长治市环境监察支队达到中部地区国家新一级标准；城区、郊区、襄垣县、武乡县、沁源县、屯留县、黎城县和长治县8县（区）达到中部地区国家新三级标准，其余未达标准。

2、监测能力建设

（1）市级机构及县级机构情况

A、长治市环境监测机构与人员

截至2010年底，长治市环境监测站在职职工总数63人，专业技术人员占总人数的80%以上。其中：高级工程师9人，占技术人员总数的14%；工程师21人，占总数的33.9%；初级工程技术人员20人，占总数的30.7%。技术人员所学专业包括：化学分析、环境监测、仪器仪表、环境生物、有机化学、无机化学、公共卫生、财务、档案、计算机应用、气象等。

B、长治市各县（市、区）环境监测机构

至2010年底，长治市有13个县级监测站，取得实验室资质认定证书的县级监测站9个，未取得监测资格具备一定监测能力的县级监测站1个（黎城县），仅开展空气质量日报的县级监测站3个（长子县、沁县、壶关县）。目前，取得检测资格的监测站能够满足常规环境监测、污染源监测和环境保护建设项目竣工验收监测要求。

（2）市级及县级环境监测机构标准化建设情况

A、人员编制及人员结构

截至2010年，长治市仅有襄垣县和黎城县人员编制及结构达到标准。具体见表2-22。

表2-22  2010年长治市各县（市、区）环境监测能力人员编制及人员结构

| 机构 级别 | 标准 |  |  | 现状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员编制 | 技术人 员比例 | 高、中级专业 技术人员比例 | 人员编制 | 技术人员比例 | 高、中级专业技术人员比例 |
| 市级 | 不少于100人 | 不低于85% | 高级技术人员占技术人员总比例不低20%，中级不低于50% | 63 | 80% | 高级人员14%，中级人员33.9% |
| 城区 | 不少于18人 | 不低于75% | 中级技术人员占技术人员总比例不低于50% | 28 | 80% | 10% |
| 郊区 |  |  |  | 15 | 71% | 20% |
| 沁源县 |  |  |  | 15 | 93.3% | 26.7% |
| 长治县 |  |  |  | 20 | 60% | 23% |
| 平顺县 |  |  |  | 15 | 93.3% | 6.7% |
| 屯留县 |  |  |  | 12 | 100% | 8% |
| 武乡县 |  |  |  | 15 | 50% | 22.2%（中级） |
| 潞城市 |  |  |  | 5 | 60% | 20% |
| 襄垣县 |  |  |  | 20 | 85% | 59% |
| 长子县 |  |  |  | 15 | 53% | 20% |
| 黎城县 |  |  |  | 18 | 75% | 50% |
| 沁县 |  |  |  | 6 | 33% | 0 |
| 壶关县 |  |  |  | 15 | 50% | 20% |

B、监测经费

截至2010年，长治市环境监测经费仅有屯留县达到标准，详见表2-23。

表2-23  2010年长治市各县（市、区）环境监测经费

| 机构 级别 | 标准 |  |  | 现状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业务费（万元/人/年） | 自动监测，信息系统运行费（万元/年） | 仪器设备购置费（万元/年） | 业务费（万元/人/年） | 自动监测，信息系统运行费（万元/年） | 仪器设备购置费（万元/年） |
| 市级 | 不低于5.0 | 每个大气自动监测子站10万元/年；每个水质自动监测子站20万元/年 | 不低于150 | 2.0 | 7.5 | 40 |
| 城区 | 不低于3.0 |  | 不低于10 | 0 | 0 | 20 |
| 郊区 |  |  |  | 2.0 | 19.5（两个大气自动监测站总费用） | 10 |
| 沁源县 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 长治县 |  |  |  | 0 | 20 | 10 |
| 平顺县 |  |  |  | 0.7 | 8 | 3 |
| 屯留县 |  |  |  | 34 | 20 | 50 |
| 武乡县 |  |  |  | 0 | 10 | 10 |
| 潞城市 |  |  |  | 0.6 | 20 | 5 |
| 襄垣县 |  |  |  | 3 | 10 | 10 |
| 长子县 |  |  |  | 0.1 | 5 | 5 |
| 黎城县 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| 沁县 |  |  |  | 0.5 | 10 | 2 |
| 壶关县 |  |  |  | 0.5 | 10 | 5 |

C、监测用房

截至2010年，长治市环境监测用房仅有襄垣县和黎城县达到建设标准，详见表2-24。

表2-24  2010年长治市各县（市、区）环境监测用房

| 机构级别 | 标准 |  | 现状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室用房（m2） | 行政办公用房（m2） | 实验室用房（m2） | 行政办公用房（m2） |
| 市级 | 不低于3000 | 不低于人均15 | 806 | 668 |
| 城区 | 不低于1000 |  | 260 | 25 |
| 郊区 |  |  | 590 | 5（人均） |
| 沁源县 |  |  | 330 | 22（人均） |
| 长治县 |  |  | 700 | 250 |
| 平顺县 |  |  | 1000 | 10 |
| 屯留县 |  |  | 240 | 0 |
| 武乡县 |  |  | 300 | 50 |
| 潞城市 |  |  | 264 | 150 |
| 襄垣县 |  |  | 1000 | 400 |
| 长子县 |  |  | 120（租） | 10 |
| 黎城县 |  |  | 1100 | 270 |
| 沁县 |  |  | 0 | 30 |
| 壶关县 |  |  | 400 | 100 |

D、环境监测仪器设备

2010年，长治市环境监测站主要大型仪器设备配备齐备。目前共有334台（套）各类仪器设备，有机污染物分析能力显著提高，并初步具备了酸雨、降尘监测和应急监测能力。

（2）专项工作所需能力建设现状

A、环境空气日报站现运行4个；

B、生态监测和沙尘暴等监测能力暂无；

C、酸雨监测2个点，投资50万元；

D、长治市环境应急监测机构设在长治市环境监测站办公室，由办公室一名副主任专职负责。应急监测车2辆，应急监测设备20台（套），日常24小时值班；应急监测网络由长治市环境监测站和13个县（市、区）监测站及5个大型企业监测站组成，长治市环境监测站为组长单位。

3、监控能力建设

（1）市级机构及县级机构达标情况

长治市环境监控中心，隶属于长治市环保局，是独立法人全额事业单位，人员编制10人（实际7人），人员学历均为大学本科人员，持证上岗率为100%；办公用房人均不足10m2；交通工具为1辆车；取证和质控设备为摄像机和照相机各1台，无线上网卡、录音设备、林格曼望远镜及便携式监测设备为空白；办公和信息化设备除少数设备外基本满足要求。

目前，各县（市、区）未成立环境监控机构，无基本硬件装备。

（2）应急能力建设方面的情况

长治市环境应急工作由长治市环境监测中心站和环境监察支队负责。目前，已设立环境污染事故、核与辐射事故、环境监测等三个应急响应分队，强化了应急队伍建设，完善了“一案三制”（应急预案和法制、体制、机制），规范了环境应急管理工作。

4、宣传教育建设

当前长治市环境形势严峻，社会发展对环境宣传教育工作提出了更高要求。长治市目前差距主要表现在：一是人民群众环境意识总体有了大幅度提高的同时，不同地区、不同群体的环境意识仍存在着明显差异；二是长治市在经济快速发展、社会事业显著进步、保护和改善环境能力不断增强的同时，一些地方、部门和企事业单位领导的环境意识还比较淡薄，生态环境破坏对生存和发展造成的巨大威胁仍在继续；三是环保宣传教育方面存在宣传教育经费不足、宣传教育能力薄弱、相关业务培训工作开展不够、公众参与机制尚不健全等问题，致使当前环保宣传教育工作远远不能适应当前环保发展新形势；四是长治市“创建绿色学校”工作开展尚不平衡，中小学环境教育的深度不够，开展环境教育的活动及教材相对缺乏。因此，进一步加强环境宣传教育建设，提高全民环境意识，仍是长治市一项十分紧迫的任务。

5、信息中心建设

（1）市级

A、机构建设

按照《全国地方环保系统环境信息机构规范化建设标准》要求，市级机构人员需10-15人，目前长治市信息中心仅有人员7人。

B、设施及设备建设

①按照《全国地方环保系统环境信息机构规范化建设标准》要求，机房需100-200m2，演示室≥100 m2，而长治市中心总面积150 m2，无演示室；②要求专用服务器≥5台，长治市中心只有2台；③存储≥800G，长治市中心无存储设备；④要求有通讯设施，长治市中心目前无移动通讯工具；⑤此外，与《标准》相比，长治市外设设备还差复印机、数字化仪、绘图仪等。

C、网络建设与系统维护

长治市环境信息中心仅与国际互联网连接，还未与省县实现互联，也未建立本辖区内重点污染源动态信息监控网、环境要素质量信息网等各种专业网络。目前只有正版的WINDOWS操作系统软件，尚缺乏必要的开发工具软件、杀毒软件、数据库系统软件等相应工具软件及配套软件。另外，电子政务建设方面还未能有序开展，网站、电子政务、各种信息数据库等亟需建设和维护。

D、常规经费

按照《标准》要求，运行经费≥10万元/年（不含人员经费），设备更新费为硬件投入的20%，软件升级费≥15万元/年，专业人员培训费≥3000元/人·年，而长治市环境信息中心全年所有经费共计10万元，远远低于《标准》要求。

（2）县级

《标准》要求有独立全额财政拨款事业单位或专人，人员编制3-5人，长治市所辖县、市、区均无独立的机构和人员。

### 2.1.8  环境保护科技与产业发展现状

1、环保产业发展现状

长治市加大了对电力、水泥、钢铁、化工、轻工等重污染行业的治理力度，加强了对城镇污水、垃圾和危险废物集中处置等环境保护基础设施的规划建设，有力地拉动了环境保护相关产业的市场需求，产业总体规模迅速扩大，领域不断拓展，结构逐步调整，整体水平有了较大提升，运行质量和效益进一步提高。

2、存在的问题

（1）环保企业数量多、规模小，产品、产业结构不合理

首先，我国环保产业正处于起步阶段，企业市场准入门槛较低，环保产业呈现出数量多但缺少大型骨干企业的现象。长治市90%以上环保企业都是小企业，技术装备落后，专业化水平低，环保企业总数中固定资产少，尚未有超过一千万元的企业。

其次，环保产品结构不合理，差异化程度较低。尽管长治市环保企业较多，但环保产品在性质、结构、功能等方面差别化程度小，低水平重复建设现象严重，常规产品相对过剩，急需的污染治理设备严重短缺。

最后，产业结构不合理。一方面，长治市环保产业往往重产品生产而忽视其他方面发展，环保技术开发、环保咨询信息服务、环保运营服务等方面相对薄弱；此外，环保产业区域发展不均衡，存在部分县区多个环保企业、部分县区无环保企业的产业布局不合理现象。

由此可见，长治市环保企业面临小型、分散、结构不合理的局面，难以形成规模经济。

（2）环保资金投入不足

根据国际经验，当环境污染治理投资占GDP的比例达到1.0%-1.5%时，可以控制环境污染恶化的趋势；当比例达到2.0%-3.0%时，环境质量可有所改善。可见，为控制环境污染、减少生态破坏和改善环境质量，必须有充足的资金投入。

从长治市近年环境状况变化中可看出：污染废气、工业废水等处理率虽有所提高，但其绝对排放量不减反增，环境质量未得到改善，且仍有恶化趋势。要改变这一状况，必须加大环保资金投入。

（3）环保产品国内竞争力不强

长治市环保产品贸易一直处于逆差状态，且无逆转趋势。主要原因为长治市环保产品的质量和技术水平不高，产品缺乏差异性，低水平重复生产现象严重，在国内乃至省内市场上没有竞争力。

（4）研发投入严重不足，研发能力薄弱

目前，长治市环保产业从业人员中，熟练专业人士和技术经营型人才较少，缺乏高科技环保人才，直接导致环保产业研发能力和产品技术含量低下，仅相当于国内其他省份20世纪80年代的水平。

（5）环保产业发展的外部环境需有所改善

长治市环保产业起步较晚，市场、政策和社会环境均不够成熟。市场环境方面，政府对环保建设及设施运行造成过多干涉，经济杠杆没有起到调节作用；政策环境方面，我国相关法律法规有待进一步完善，与国际接轨步伐有待进一步加快，环保机构设置也应更具合理性；社会环境方面，公众的环保意识尚需进一步加强。

### 2.1.9  当前辐射环境形势

“十一五”期间，长治市辐射环境保护圆满完成了“十一五”预期的各项目标，保持了长治市辐射环境的良性运行，促进了核技术、射线装置、电磁设备等科学、合理的利用和发展。

长治市放射源涉及钢铁、选煤、水泥、地质勘探等行业。从现场检查情况及各县、市、区上交的评估报告看，涉源单位目前存在以下问题：

1、未执行核技术应用项目环境评价制度，部分用源单位放射源的安全管理措施不到位，操作人员对放射源及其危害认识不足，企业管理人员法律意识淡薄；

2、未办理环境辐射安全许可证，擅自使用放射源；

3、未设置放射源警告标志，安全防护、防盗措施落实不到位，放射源管理制度有待进一步制定和完善；

4、未建立放射源动态监控体系，对辐射源实时监控还缺乏有效手段；

5、辐射安全监管基础薄弱，安全监管机构不健全。大部分县、市、区至今没有单独设立辐射安全监管机构，没有专业技术人员从事辐射安全管理工作，造成管理职能混乱，影响辐射安全工作业务的开展。

## 2.2  “十二五”期间环保工作面临的形势

### 2.2.1  “十二五”期间环境保护工作面临的挑战

“十一五”期间，尽管长治市在加强环境保护中取得较好的成绩，但按照落实科学发展观、创建资源节约型和环境友好型社会的要求，长治市的环保工作仍然存在着较大的差距和不足。因此，“十二五”期间长治市环境保护形势依然严峻，环境保护工作仍将面临着较大压力。

资源环境的有限性与经济快速发展之间的矛盾。“十二五”期间，长治市将以转型发展为主线，以传统产业转型升级、新兴产业发展壮大、城镇化加快发展为路径，实施赶超战略，实现跨越发展，同时要做到经济宏伟目标的实现、有限资源环境的开发与保护两手抓、两手都要硬。因此，“十二五”期间社会经济发展将给环境保护工作带来巨大的压力。

污染减排空间收窄，新增污染物总量压力增大。“十一五”期间，通过实施结构减排、工程减排、管理减排等措施，长治市污染物总量实现大幅削减，电力行业全部完成烟气脱硫设施建设，重点工业企业基本实现污染物全面达标排放，污染物减排空间日益减小。“十二五”期间预计全市工业和生活源新增化学需氧量1.247万吨、新增二氧化硫3.19万吨。环境污染负荷的加大和主要污染物减排矛盾日益突出，加大了完成“十二五”时期主要污染物减排任务的难度。

环境保护支撑体系尚不健全，优化经济长效机制亟待加强。长治市在能源、化工产业高速发展的同时，环保优化经济发展的环保支撑体系尚未健全，尚未形成优化经济发展的长效机制。环境保护科技和产业发展滞后于经济发展，环保领域人才匮乏、科研机构少、环保科研政府投入不足，环保产业基础弱、底子薄、骨干企业少、技术装备相对落后、投融资机制不通畅，环保市场培育不完善等矛盾日渐突出。也正是由于在环保保障体系方面存在短板，长治市环保优化经济发展的长效机制难以形成，环境保护支撑“十二五”转型跨越式发展的潜力有待挖掘。可见，环境压力向发展动力的转化将是“十二五”期间环境保护工作的重大任务。

### 2.2.2“十二五”期间环境保护工作面临的机遇

“十二五”期间，长治市环境保护工作将挑战与机遇并存，应对挑战的同时，也需抓好以下机遇：

建设生态文明，促进环境保护战略位置的提升。“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，党中央明确提出要建设以资源环境承载力为基础，以自然规律为准则，以可持续发展为目标的资源节约型、环境友好型社会。党中央关于生态文明建设的提出将促进环境保护战略地位的提升，推动有关政策、投资向环境保护工作倾斜，给环境保护带来历史性机遇。

转型跨越发展战略将促使全市环境保护整体水平的提升。发展循环经济和清洁生产将成为长治市实现转型跨越式发展的重要路径。转型跨越发展强调发展模式由粗放、高耗、低效、单一线性发展向集约、低耗、高效、多元循环化发展转变，发展内在动力由资源依赖型向创新驱动型转变。在实现“工业新型化、农业现代化、市域城镇化、城乡生态化”的进程中，必然要求丰富环境保护技术手段，加强环境保护装备，提升环境监督监察力度，从而推动全市环境保护管理水平上一个新台阶。

“十一五”建设的环保基础设施，将在“十二五”期间发挥明显的减排效益。“十一五”是长治市环境基础设施投资力度最大的时期，长治市投资建设了城镇污水处理、城市垃圾无害化、集中供热、城市供气等基础设施项目。至2010年底，全市建成并投入运行污水处理厂15座，各城镇集中供热、燃气条件大为改善，在“十二五”期间对全市污染减排和环境改善的作用将逐步显现。

# 3 “十二五”规划总则

## 3.1  指导思想

紧紧围绕长治市“十二五”期间转型发展、安全发展、和谐发展的目标，全面贯彻落实环保优先、污染防治和生态保护并重的方针，以削减总量、改善质量、防范风险为着力点，以改善人民群众生活环境质量为基本出发点，以生态市建设为主要载体，以推进环境基本公共服务均等化为方向，以创建国家环境保护模范城市工作为目标，以环保体制机制创新为主要动力，积极推进长治市生态文明建设，探索长治市环境保护新道路，为长治市深入实施可持续发展战略、全面实现小康社会奠定环境基础。

## 3.2  基本原则

1、以人为本，切实保障环境安全。

以打造环保模范城市为主线，以促进社会和谐、保障环境安全为根本出发点，落实生态文明、环保新道路、休养生息等战略思想，重点解决长治市环境保护和生态建设中与民生相关的环境问题，防范环境风险，营造优美舒适的人居环境。

2、实事求是，尊重自然发展规律。

要准确把握新形势下长治市宏观经济环境呈现的新态势，深刻认识环境保护工作的历史使命，制定科学合理的环境规划方案，协调经济社会发展与环境保护、源头预防和治理修复、硬件建设和制度建设的关系，创新思路，行循时律。

3、分类指导，逐步改善生态环境。

要因地制宜，根据各县（区、市）经济发展、生态破坏和环境污染特征的差异，分区规划。同时，依据经济发展阶段特征和生态环境保护重点，分阶段解决群众反应强烈的生态环境问题，认真实施浊漳河流域生态环境治理修复与保护工程。

4、强化法治，积极推进综合治理。

坚持依法行政，完善符合长治市实际的环境保护和生态建设机制。坚持源头防治，加强对重点污染源的环境监管，加大现场检查力度和频次，综合运用法律、经济、科技和行政强制措施，构建政府、企业、社会相互合作和共同行动的环境保护新格局。

5、系统部署，建立科学长效机制。

以环境保护规划系统整体目标优化为目标，统筹布局，做好内外结合、上下结合、个性与共性的结合，系统管理环境保护规划的编制、决策、评估和考核，实行政府、专家、公众三方共同参与和专家论证与民意咨询结合的机制，确保规划的长效性和可持续性。

## 3.3  规划依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）

2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月29日）

3、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日）

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）

5、《山西省环境保护条例》（1997年7月30日）

6、《山西省工业固体废弃物污染防治条例》（1997年7月30日）

7、《山西省地表水域水环境管理区域方案》（晋环发[2005]208号）

8、国家、地方有关环境质量标准、污染物排放标准

## 3.4  参考资料

1、《长治市2008年统计年鉴》

2、《长治市2001-2005年环境质量报告书》

3、《长治市2006-2010年环境质量报告书》

4、《长治市2009年环境综合整治定量考核资料汇编》

5、《长治市2010年环境综合整治定量考核资料汇编》

6、《长治市第一次污染源普查技术报告》和2010年污普更新数据

7、《长治市2005-2010年环境统计年度报表》

## 3.5  规划范围和期限

本规划范围为长治市行政辖区，包括10县、2区、1县级市，分别为长治县、长子县、屯留县、壶关县、黎城县、平顺县、襄垣县、武乡县、沁县、沁源县和城区、郊区及潞城市，总面积1.4万平方千米。具体见下图。

规划基准年为2010年（同时收集2005-2009年数据作为比较参考），规划期限为2011年—2015年。

## 3.6  目标指标

1、规划目标

到2015年，长治市范围内主要污染物排放总量控制在省政府下达的减排指标内；工业污染防治水平进一步提升；全市环境空气质量稳定达到国家Ⅱ级标准，国控断面王家庄达到Ⅲ类水质标准，城市集中式饮用水源地辛安泉水质达标率100%，乡镇饮用水源和农村分散式饮用水源水质稳定达标，城乡环境质量趋于好转；重点流域地表水水质改善，重污染断面比例下降；环境监管能力进一步加强，环境安全得到基本保障。到2020年，主要污染物排放得到有效控制，生态环境质量显著改善。

2、规划指标

长治市环境保护“十二五”规划指标体系不仅具备完整的逻辑结构，且指标内部层次分明，包括预期性指标、约束性指标和指导性指标。“十二五”时期要努力实现完成主要指标：

——主要污染物排放总量显著减少。全市化学需氧量、二氧化硫排放量比2010年分别减少7.31%和11.30%，全市氨氮、氮氧化物排放量比2010年分别减少10.08%和14.80%，全市烟尘、工业粉尘排放量比2010年分别减少14.30%和13.20%。

——生态环境质量明显改善。全市地表水劣V类水质断面个数减少2个，地下水饮用水水源地水质达标率达到100%，县级以上城市污水处理厂负荷率达到75%，市、县两级城市污水回用率分别达到40%和20%；长治市和各县（市、区）环境空气质量好于II级标准的天数达到300天，环境空气污染物年均值稳定达到国家二级标准；市区昼间声环境功能区达标率达到90%；长治市建成区集中供热率达到85%；长治市生活垃圾无害化处理率达到100%，县城城市生活垃圾无害化处理率达到80%，建制镇生活垃圾无害化处理率达到20%,工业固废综合利用率达到75%，城市污泥无害化处置率达到100%；农村规模化畜禽养殖场粪便综合利用率达到100%，矿山生态恢复治理率达到85%。

——环境安全得到基本保障。危险废物全部得到有效监管，污染事故发生次数明显减少，电磁辐射污染源全部处于受控状态，全市放射性水平基本保持在天然本底的涨落范围内，废放射源全部得到收贮处置。

——环境监管能力得到显著提升。市环境监测、监察、监控机构全部达到国家相应的标准化建设要求。

表3-1  长治市环境保护“十二五”规划指标

| 目标指标 |  |  | 2010年 现状 | 2015年目标 | 增减情况 | 指标 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |
| SO2排放总量（万吨） |  |  | 15.27 | 13.54 | 削减11.30% | 约束性 |
| 氮氧化物排放总量（万吨） |  |  | 13.57 | 11.56 | 削减14.80% | 约束性 |
| 烟尘排放总量（万吨） |  |  | 15.03 | 12.88 | 削减14.30% | 约束性 |
| 工业粉尘排放总量（万吨） |  |  | 8.58 | 7.45 | 削减13.20% | 约束性 |
| COD排放总量（万吨） |  |  | 4.73 | 4.39 | 削减7.31% | 约束性 |
| 氨氮排放总量（万吨） |  |  | 0.57 | 0.51 | 削减10.08% | 约束性 |
| 二、水环境污染防治指标 |  |  |  |  |  |  |
| 地表水体劣V类监测断面个数 |  |  | 6个 | 4个 | 减少2个 | 预期性 |
| 地下水饮用水水源地 水质达标率（%） |  |  | 100% | 100% | 稳定保持 | 指导性 |
| 县级以上城市污水 处理厂负荷率（%） |  |  | -- | 75% | 新增指标 | 预期性 |
| 城市污水处理回用率（%） |  | 市级 | -- | 40% | 新增指标 | 预期性 |
|  |  | 县级 | -- | 20% |  |  |
| 三、大气与声环境污染防治指标 |  |  |  |  |  |  |
| 长治市区环境空气质量好于II级标准的天数 |  |  | 356天 | 高于300天 | 稳定保持 | 预期性 |
| 长治市区环境空气质量好于I级标准的天数 |  |  | 52天 | 127天 | 增加75天 | 预期性 |
| 各县（市、区）环境空气质量好于II级标准的天数 |  |  | 均高于300天 | 高于300天 | 稳定保持 | 预期性 |
| 长治市区环境空气污染物年均值达到国家二级标准达标率（%） |  |  | 100% | 100% | 稳定保持 | 预期性 |
| 长治市区空气污染指数 |  |  | 1.61 | 低于1.5 | 降低0.11 | 预期性 |
| 长治市区域昼间声环境功能区 达标率（%） |  |  | 100% | 100% | 稳定保持 | 预期性 |
| 城市集中供热率（%） | 市建成区 |  | 78.5% | 85% | 提高6.5个百分点 | 指导性 |
|  | 潞城市建成区 |  | -- | 85% | -- | 指导性 |
|  | “蓝天碧水扩容提质工程”县 |  |  | 70% | -- | 指导性 |
|  | 沁县和平顺县建成区 |  | -- | 50% | -- | 指导性 |
| 城市气化率（%） | 长治市建成区 |  | 83% | 95% | 提高12个百分点 | 指导性 |
|  | “蓝天碧水扩容提质工程”县 |  | -- | 85% | -- | 指导性 |
|  | 沁县和平顺县建成区 |  | -- | 75% | -- | 指导性 |
| 四、固体废弃物污染防治指标 |  |  |  |  |  |  |
| 城镇生活垃圾无害化处理率（%） |  | 城市 | 100% | 100% | 稳定保持 | 预期性 |
|  |  | 县城 | -- | 80% | 新增指标 |  |
|  |  | 建制镇 | -- | 20% | 新增指标 |  |
| 工业固废综合利用率（%） |  |  | 70.78% | 75% | 提高4.22% | 预期性 |
| 城市污泥无害化处置率（%） |  |  | 100% | 100% | 稳定保持 | 指导性 |
| 五、农村和生态环境污染防治指标 |  |  |  |  |  |  |
| 新建省级自然保护区 |  |  | -- | 1个 | 新增指标 | 指导性 |
| 农村规模化畜禽养殖场粪便综合利用率（%） |  |  | 100% | 100% | 稳定保持 | 指导性 |
| 矿山资源开发生态破坏的恢复治理率（%） |  |  | 80% | 85% | 提高5个百分点 | 指导性 |
| 六、环境安全防治指标 |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物有效监管率（%） |  |  | 100% | 100% | 稳定保持 | 指导性 |
| 电磁辐射污染源处于受 控状态（%） |  |  | 100% | 100% | 稳定保持 | 预期性 |
| 全市废放射源收贮处置率（%） |  |  | 100% | 100% | 稳定保持 | 指导性 |
| 七、环境监管能力建设指标 |  |  |  |  |  |  |
| 市、县、区环境监测、监察、监控、辐射、信息、宣教机构达到国家或省相应的标准化建设要求 |  |  | -- | 达到要求 | 提高 | 预期性 |

## 3.7  技术路线图

社会经济现状

及发展趋势

环境现状

环境保护现状、存在

的问题及取得的成绩绩

2020年全面实现

小康社会目标

未来环境发展

趋势

压力分析

识别环境

问题

环境质量

生态与农村环境

环境监管能力建设

“十二五”目标

指标体系的建立

环保科技与产业发展

主要污染物排放

总量控制

环保投资

污染防治与环境

综合整治

源与目标响应

省级规划要求、目标指

标分解；县级实施方案

目标指标体系建立基础

各县（区、市）建立实施方

案项目库，市级规划从中筛

选重点项目，作为市级规划

重点工程的组成部分；同时为省级规划提供依据

市级规划与县级实施方

案相一致，明确主要任

务以及重点控制单元

一般工程

重点工程

实施方案

可达性分析

环境风险评价

保障措施

# 4 “十二五”规划主要任务

## 4.1  大气环境保护主要任务

到2015年，大气复合污染防治及多污染物综合控制的基础工作得到加强，大气环境监管能力大幅度提高，大气环境监管机制进一步完善，主要大气污染物排放量持续下降，城市空气环境质量得到稳步改善，农村地区环境空气质量有所改善。

“十二五”期间，一是要在严格控制排污总量上实现新突破。包括加强火电行业脱硫设施升级改造和运行监管，推进非电行业脱硫设施建设；加强机动车尾气检测与管理；加强火电、钢铁、焦化、建材等工业企业除尘设施建设；开展以火电、水泥行业为重点的脱硝工程建设。二是要在城市环境综合整治上实现新突破。包括加快城市集中供热步伐，拆除集中供热范围内的燃煤锅炉；加快煤气管网配套建设，对餐饮洗浴锅炉实施燃气改造；加大对焦化、水泥、冶金等不符合产业政策的高耗能、高污染落后生产能力的淘汰力度；对工业集中区域进行清理整顿，新建项目全部规划进入园区，促进污染物的集中治理和废物综合利用。具体方案如下：

### 4.1.1  继续加强工业污染治理

工业污染是长治市大气环境的主要污染源，要在“十一五”期间的治理基础上，继续把工业污染防治作为主要任务。

1、工业污染防治的主要内容

一是严格执行国家产业政策。全面落实淘汰落后产能要求，竭力遏制高能耗、高污染产业过快发展，严格控制污染物新增量；新建项目必须按照先进的生产技术和最严格的环保要求进行控制，大幅度降低污染物排放强度。

二是巩固电力行业减排成果，加快其它行业脱硫设施建设。“十二五”期间，二氧化硫减排将进入精细化管理阶段，电力行业要加强脱硫设施升级改造与运行监管，进一步提高综合脱硫效率；其他行业要加快脱硫设施建设，重点加大钢铁行业和燃煤锅炉二氧化硫的减排力度。

三是推动氮氧化物的排放控制，突出重点行业和重点区域减排。电力行业全面推进低氮燃烧技术，新建机组安装高效烟气脱硝设施；机动车加强尾气检测与管理，提高新车准入门槛，加大再用车淘汰力度，重点地区供应国四油品；水泥行业以及燃煤锅炉等推行低氮燃烧技术或者烟气脱硝示范工程建设。

四是加大颗粒物污染防治力度。全面加强工业烟尘、粉尘和城市扬尘的控制，进一步提高治理设备的除尘效率。

2、工业污染防治的重点行业

“十一五”期间长治市烟尘的主要排放行业是焦化行业和电力行业，工业粉尘的主要排放行业是建材行业，氮氧化物和二氧化硫的主要排放行业是电力行业，因此，长治市工业污染防治的重点要围绕电力、建材、冶金等行业进行，要针对电力、钢铁、建材和焦化等行业及工业锅炉提出落后产能淘汰要求，制定辖区淘汰工作方案。

电力行业：①烟气脱硫。“十二五”期间，长治市未安装脱硫设施的燃煤机组必须安装脱硫设施，已投运脱硫设施不能稳定达标排放的或实际燃煤硫分超过设计硫分的燃煤机组必须实施脱硫设施更新改造；已安装脱硫设施但脱硫效率达不到设计要求的（如循环流化床锅炉），应强化管理改造，提高效率，脱硫设施烟气旁路取消，火电机组综合脱硫效率要求达到90%以上。②烟气脱硝。“十二五”期间，长治市重点推进漳泽电力有限公司、漳山电力有限公司、国电长治热电有限公司、王曲电力有限公司、和信电力有限公司、潞安余吾发电有限公司、潞安容海发电有限公司等的脱硝工程，必须在2015年完成脱硝设备的安装，实现氮氧化物的达标排放。③除尘方面。符合产业政策的火电机组，烟尘排放浓度需稳定达到30mg/m3以下，如不能达到则必须根据自身特点进行除尘器改造，全部完成电加袋或电改袋除尘改造。

冶金行业：①结构减排。按照国家产业政策，淘汰土烧结、30平方米及以下烧结机、化铁炼钢、1000立方米及以下炼铁高炉（铸铁高炉除外）、公称容量50吨及以下炼钢转炉和电炉（机械铸造和生产高合金钢电炉除外）等落后工艺技术装备。②SO2治理工程与管理减排。“十二五”期间，长治市重点进行钢铁行业烧结机烟气脱硫工程，有效控制SO2的排放，要求单台烧结面积90m2以上的烧结机及有条件的球团生产设备实施烟气脱硫，综合脱硫效率达到70%以上；已安装脱硫设施但不能稳定达标排放的、实际使用原料硫分超过设计硫分的、部分烟气脱硫的应进行脱硫设施改造。“十一五”末已安装烧结烟气脱硫设施但脱硫效率达不到设计要求的，通过加强管理等措施，提高减排能力。③除尘方面。钢铁联合企业中的焦化工艺必须采用干熄焦；除淘汰的烧结机外，现役烧结（球团）设备全部改造为袋式或静电等高效除尘器；炼钢工序原则上均采用转炉干法除尘技术。

建材行业：①结构减排。按照国家产业政策，淘汰窑径3.0米以下水泥机械化立窑生产线、窑径2.5米以下水泥干法中空窑和水泥湿法窑生产线、直径3.0米以下水泥磨机以及水泥土窑、普通立窑等落后水泥产能，并淘汰年产1000万块以下的砖瓦生产企业和18门以下砖瓦轮窑以及立窑等土窑。②SO2治理工程。对所有煤矸石砖瓦窑进行脱硫，对规模大于70万平米/年且燃料含硫率大于0.5%的建筑陶瓷窑炉安装脱硫设施或改用清洁能源，脱硫设施的综合脱硫效率要达到60%。③NOx治理工程。“十二五”期间，规模大于2000吨熟料/日的新型干法水泥窑为脱硝改造重点，综合脱硝效率要达到70%；粘土砖、一般非新型干法水泥、传统耐火材料等需要规划升级换代或淘汰关停。④除尘方面。按照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004），现有水泥生产线各生产设备的颗粒物排放浓度不得高于50mg/m3，要求符合产业政策但未采用布袋除尘设备的水泥企业全部改造为布袋除尘器，玻璃生产线全部替代清洁能源。

焦化行业、燃煤锅炉及水泥行业：①焦化行业。“十二五”期间，长治市要实现焦炉煤气100%回收利用，所有新上的焦化企业必须实现精脱硫，污染严重的焦化集中区及未完成二氧化硫减排指标的区域要重点开展焦化企业的煤气精脱硫，将硫化氢浓度降到50mg/m3以下。②燃煤锅炉。分散的燃煤供热锅炉要进行集中供热工程改造，且所有集中供热燃煤锅炉实施烟气脱硫，综合脱硫效率达到70%以上。③水泥行业。规模大于2000吨熟料/日的新型干法水泥窑是“十二五”的改造重点，综合脱硝效率应达到70%。

其他行业：其他行业“十二五”期间均全部落实上级产业政策，实现大气污染物的达标排放。

### 4.1.2  强化城市区域综合整治

1、加快集中供热的发展

长治市“十二五”期间，要求2015年全市建成区均有集中供热工程，长治市及潞城市达到85%以上，“蓝天碧水扩容提质工程”县（市）达到70%以上，其余县城（即：沁县和平顺县）建成区达到50%以上。同时加快能源结构的调整，减少城区的环境负载。

积极推进城市集中供热工程建设，可以采取以下措施：①加强城镇供热锅炉并网工作，不断增加城市集中供热面积。②禁止在城市城区以及近郊新建效率低、污染重的燃煤小锅炉。③燃煤锅炉走结构升级技术路线，以集中供热和热电联产替代小型燃煤锅炉。

2、城中村改造及餐饮行业油烟控制

①城中村改造。加大城中村改造力度，到2015年，长治市解决40个城中村小燃煤锅炉面源污染问题。②餐饮行业油烟控制。长治市要加快对餐饮行业油烟无组织排放的控制，到2015年，城市建成区内餐饮服务企业全部完成油烟污染治理达标任务。

3、加强扬尘城市污染控制

①建筑工地扬尘。“十二五”期间，长治市所有施工工地的扬尘要纳入严格管控范畴。要严格执行道路硬化与管理、边界围挡、裸露地覆盖等施工现场环境保护相关标准规定，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水和封闭等控制措施；施工现场的渣土、沙石等要及时清运，施工场地出口应设置车辆清洗平台，保持出场车辆清洁。②城市道路扬尘。市区街道裸露地面应采取硬化措施，街道两侧采取硬化和绿化措施；对市区道路上的积土，要及时清运或采取覆盖措施，防治起尘；加大城市交通主干道的机械化清扫覆盖面和洒水频次，提高城市道路清洁度。

4、加强能力建设

①监测监控系统建设。在工业园区、壶关、襄垣、屯留县、郊区等区域安装空气质量监测监控系统，并保证其日常正常运行；长治市各县（市、区）内重点污染企业安装的监测监控系统要确保日常良好运行，并保证重点污染企业日均值不超标。②污染物管理建设。建立单位产品或工业增加值污染物产生量、排放量评价制度，提高重污染行业环境准入门槛，确保单位产品污染物产生强度降低40%。③重污染企业监管建设。城区禁止新建高污染企业，长治市和潞城市对现有重污染企业实施“退城进园”，且其搬迁建设必须符合节能、环保、清洁生产和循环经济的要求，禁止重污染企业原落后生产工艺及设备的异地转移。

5、其他方面

①建设高污染燃料禁燃区。到2015年，长治市和潞城市城市建成区高污染燃料禁烧区覆盖率达到80%，其余各县覆盖率达到30%。②防止新工业污染源产生。长治市和潞城市市区新建、扩建除“上大压小”和热电联产以外的火电厂。③完善城市空气质量监测网络。“十二五”期间各例行监测因子增加PM2.5、O3等，以完善区域空气质量监测网络体系；对城市空气质量监测点位进行优化，增加长治市城市道路两侧空气质量监测点位，制定监测能力建设方案。

### 4.1.3  加强机动车污染防治

1、提升机动车污染控制水平

2011年起，全市供应国III标准车用燃油，长治市在2015年前全面供应符合国IV标准的油品；2011年全面实施国家第Ⅳ阶段机动车排放标准，全面提升机动车污染控制水平；2013年，全市范围内重型柴油车严格实施国家第Ⅴ阶段机动车评估标准；2015年前全面供应符合国四标准的油品，车用汽油中应添加合格的清净剂，降低机动车排气污染，加快车用燃油清洁化进程。“十二五”期间，禁止机动车国三及以下排放标准汽车的生产、销售和注册登记；加速“黄标车”和低速载货车淘汰进程，年均淘汰率达到3%以上；积极发展新能源汽车，提高机动车排放水平。

2、完善机动车环境管理制度

①完善机动车环境管理制度。加强机动车定期检验，积极开展机动车环保抽检工作，对排放不达标的车辆进行专项整治，到2015年长治市机动车环保检测率达到100%。②建立外省机动车转入环保检测制度。在用机动车转入我市必须出具转入地或者转出地环保检测合格证明，对于环保检测不符合我省执行标准的机动车不予办理转入登记。

### 4.1.4  加强能源清洁利用

1、控制燃煤污染排放，减少煤烟型污染

积极推进低硫、低灰分配煤中心建设，提高煤炭洗选比例。燃煤企业必须配备齐全脱硫、脱硝、除尘设施，建设火电机组烟气脱硫、脱硝、除尘等多污染物协同控制示范工程。

2、大力推广清洁能源

改善城市能源消费结构，加大天然气、液化石油气、煤制气、太阳能等清洁能源的推广力度，积极开展清洁能源示范利用，逐步提高清洁能源的使用比重。到2015年，全市供气管网覆盖率达到100%；长治市城市建成区平均气化率达到95%以上，“蓝天碧水扩容提质工程”县（市、区）平均气化率大于85%，其余县（沁县和平顺县）平均气化率达到75%以上。

### 4.1.5  实施多污染物综合防治

1、VOCS污染防治

①溶剂和涂料使用类行业。未安装VOCS处理设施的工厂必须安装后处理设施，将喷漆车间的废气集中进行污染处理。②精细化工行业。对企业所有无组织排放和有组织排放的有机废气进行彻底治理，着重推广氧化法处理有机废气。③油品运输与储存。新建油库、新登记油罐车、新建加油站必须安装油气回收系统后才能投入使用；2015年，长治市市区要完成储油、加油油气排放控制工作，规定范围的加油站要完成油气回收管线铺设、油气回收性加油枪的采用、加装后处理装置等油气回收工作。所有城市（沁县和平顺县除外）要完成油气污染治理任务，储油库要采取浮顶罐，发油方式要采用下装发油或顶部浸没方式。2012年未达到油气污染治理改造要求的固定式储存罐、储油库要关停；加油站未进行油气污染治理的地下油罐、加油机也应停用或封存；无油气回收功能或经检测未达标准要求的油罐车应停止进行汽油成品油的运输。

2、温室气体排放控制

开展对温室气体的监测，在长治市选一个空气监测点装备温室气体监测设备。

## 4.2  水环境保护主要任务

“十二五”期间，长治市将对浊漳河流域排污企业进行摸底排查，对浊漳河流域污染物排放浓度不稳定达标、排放总量超标的企业实行限期治理，严格控制污染物排放总量。对重点流域重点河段实施清淤疏浚，改善水生态环境质量，继续实施地表水跨界断面水质生态补偿机制，对出入境水质严格考核。完善生活污水处理配套管网设施，促进污水处理厂提标改造工程建设。全面防控农业面源污染的蔓延，源头、过程和末端治理相结合。全面完成乡镇饮用水源地基础环境调查与评估，开展饮用水源地保护区划分，做好乡镇饮用水源保护区划界与立标工作。防范水环境和水生态潜在风险，保障环境安全。具体指标如下：

### 4.2.1  工业污染源水污染治理

“十二五”期间，长治市工业污染治理任务首先要以产业转型与调整为抓手，以推进循环经济与清洁生产为手段，以节水减污为目标。根据国家、山西省的产业政策指导目录关停落后产业、产能企业；符合产业政策的企业要实施清洁生产，提高工业废水治理水平和回用、复用力度，重点做好焦化、煤炭洗选、电力行业的污水资源化，强制实现零排放；化工、食品加工、电镀等行业的废水在达标排放的基础上，实施深度处理力争实现零排放等。强化管控手段，力争增产不增污或少增污。

1、落后产业、产能淘汰关停任务

根据相关产业政策，与时俱进的加快淘汰、关停不符合产业政策的焦化、煤化工、农副食品加工等重污染企业的步伐。煤炭行业淘汰年产90万吨以下矿井或煤炭企业，焦化行业淘汰4.3米以下焦炉、年产量60万吨以下焦化企业。

2、工业企业深度治理任务

煤炭采掘行业的矿井水回用率达到70%以上，外排水 COD浓度＜50mg/L，NH3-N＜2mg/L；保留的炼焦企业实行废水零排放；化工行业相应企业废水回用率达到70%以上；电力行业设备冷却水实现闭路循环；电镀行业相应企业废水回用率达到65%以上；其余行业均稳定达到相应排放标准限值要求，并提高水的回用复用率。

### 4.2.2  农业污染源治理

1、畜禽养殖粪便治理任务

“十二五”期间将以规模化、集约化畜禽养殖场和养殖小区为主要切入点，将农业污染源纳入污染物总量减排体系。“十二五”期间畜禽养殖粪便治理的主要任务包括：①到2015年，全面完成禁养区的分类设立，对禁养区内的养殖场（户）的60-80%进行关停转迁，限养区内散养畜禽存栏削减30%，并全面做到无害化生产。②加快建设养殖沼气工程和畜禽养殖粪便资源化利用工程，建设秸秆、粪便、生活垃圾等有机废物处理设施，推进人畜粪便、生活垃圾等向肥料、饲料、燃料转化，防治畜禽养殖污染。③在优势区域内建设认定环保型标准化养殖小区，对已有的不合环保要求的养殖小区进行改造，使70%的小区达到环保型要求。④到2015年，以2009年污普更新数据畜禽养殖业污染物削减率为基础，要求现有各畜禽养殖场和养殖小区COD、氨氮处理率均大于60%，新建的养殖小区和养殖场必须配备畜禽粪便综合处理设施，COD的去除率达到80%以上，氨氮的去除率达到70%以上。⑤到2015年，力争全市80%以上的规模化畜禽养殖场和养殖小区有配套完善的固体废物和污水贮存处理设施，并保证设施正常运行。

2、科学合理利用农药、化肥

大力推广节约型农业技术，推广测土配方施肥技术，提倡增施有机肥，科学合理使用高效、低毒、低残留农药；以建设无公害、绿色农产品生产基地为契机，通过种植业结构调整提倡农牧结合、科学用肥，大力发展无公害生产技术和有机农业，控制使用低残留、高效、低毒农药；严格控制化肥农药的使用量，不得突破国家规定的化肥农药使用标准限值。

### 4.2.3  城镇生活污水处理厂设施完善

1、新建和改扩建污水处理

2010年底，长治市已基本实现污水处理厂县级全覆盖。“十二五”期间，长治市通过城镇生活污水处理厂的建设、扩容、提标升级改造使COD、NH3-N减排。新建的污水处理厂，出水水质必须达到一级A；现有污水处理厂要加快提标升级改造、设备更新或搬迁重建；全市已有污水处理厂需要增加脱氮除磷设施，降低COD、氨氮等指标的排放浓度，对于城镇生活污水处理厂COD、NH3-N、总磷出水浓度达不到国家标准一级A要求的，在2015年全部达到。同时考虑污水深度处理相应配套设施的建设，切实实现污水处理目标。向劣V类水体排放污水的污水处理厂要特别进行升级改造，并配合城镇化战略的实施，积极推进重点建制镇污水处理设施建设。到2015年，全市城镇污水处理率不低于80%。

2、大力发展再生水回用技术

“十二五”期间，要大力推进城市污水再生水利用，有效提高再生水回用能力。在具备条件的企业、学校、住宅小区新建再生水回用系统，加快建设尾水再生利用系统，鼓励回用于工业生产和市政用水等。建设污水处理厂再生水处理站和加压泵站，争取在2015年实现长治市市级污水处理厂再生水回用率不低于40%，县级不低于20%，达到蓝天碧水要求。

3、完善污水管网系统

“十一五”期间，污水管网具有覆盖率低、管网渗漏等问题，导致部分污水处理厂负荷率、污染物进水浓度低，影响了污水处理设施实际减排效果。“十二五”期间，各地要坚持“厂网并举、管网先行”，在合理确定城市排水制度和污水处理规模的前提下，加强对配套管网的规划和建设，推行雨污分流污水收集管道系统，提高城镇污水管网覆盖率以及城镇污水收集率，完成污水处理厂扩容所需配套管网的建设，保证污水处理的平均负荷率提高到75%；

4、重视城镇污水处理厂污泥处理与处置

为推进城市污水处理设施的持续减排，“十二五”期间污水处理厂应建设污泥处理厂，采用焚烧、填埋、生化处理、污泥农用等方法对产生的污泥进行无害化处理处置，争取2015年全市70%的城镇污水处理厂污泥基本实现稳定化、无害化和资源化的集中有效处置。

### 4.2.4  加强地表水环境综合整治力度

为达到“十二五”期间地表水水质全部达到V类以上的要求，长治市应加大对河流的整治。

长治市主要河流有属海河流域的浊漳河和属黄河流域的沁河支流等。其中，浊漳河干流及其以上的南源、西源和北源三大支流流域面积最大，流径全市除沁源县以外的12个县市区，在长治市区境内总长364公里，流域面积10035平方公里，占全市总面积的72%。其次是沁河，在长治市境内长98公里，流域面积2283平方公里，占全市总面积的16%，其余河流所占的流域面积较小。

1、河道综合整治

“十二五”期间，长治市要集中力量，重点突破，全力改善城市、城镇区劣Ⅴ类河段的水环境质量，将其划分为优先控制单元列入流域污染防治重点。长治市23个监测断面中，91.3%的断面位于浊漳河流域，且低于Ⅴ类的水质均位于浊漳河流域断面，因此，浊漳河污染河段将列为长治市“十二五”期间重点治理对象，主要对浊漳河及其支流实施严格的保护和管控措施，并进行河道整治，比如，可以对河道进行清淤疏浚、堤防护岸、生态绿化、养殖业治理等措施，以完成在2010年的基础上消除30%劣Ⅴ类河段的规划目标，有效促进城市水系景观与出境断面水质明显改善。

2、湿地建设与修复

为彻底改善长治浊漳南源、北源及干流水质，满足其相应水功能要求，“十二五”期间，襄垣、武乡、潞城市、郊区和黎城5县（市、区）预进行区域人工湿地建设和修复工程。湿地的修复主要采取生物修复方式。湿地主要包括襄垣甘村人造湿地、襄垣小峧人造湿地、武乡漳河湿地、潞城湿地、黎城小东河人工湿地、郊区长治湿地等。

### 4.2.5  水污染防治监管能力建设

“十二五”期间，长治市要实施更加严格的环境监管机制，对各县区的地表水加强监管能力的建设，通过实行在线监测和建立自动监测站确保2015年监测断面水质达标。重点任务如下：①建设长治市水环境（断面）自动监测站；②开展重金属污染源的在线监控；③完成长治市城镇生活污水处理厂出入口在线监测建设和污染源与水环境监测数据传输能力建设；④开展长治市环境监测站地表水集中饮用水源109项指标水质全分析能力建设，包括实验室新建或改造，相关仪器设备配置；⑤继续开展各级环境监测站标准化建设，完成省、市、县环境监测站常规监测能力标准化建设；⑥建立长短结合的水污染预警系统，防范污染风险，确保水环境安全。

## 4.3  固体废物综合利用处置主要任务

到2015年，长治市要大力推进循环经济，加大固体废物污染防治力度，从源头减少固体废物的产生量，工业固废综合利用率达70%以上,安全处置率达到100%，危险废物和医疗废物安全处置率达到100%。加大固体废物污染防治与综合利用技术的研发投入，建立健全固体废物收运处产业化、市场化的运营机制，积极推进新生固体废物处置利用等示范工程，使固体废物环境污染得到有效控制。

“十一五”期间，长治市医疗废物处置设施基本建成并投入运行，生活垃圾无害化处置设施基本建成，一批煤矸石和粉煤灰等大宗工业固体废物综合利用项目也建成投产，但固体废物污染防治仍存在许多问题有待逐步解决，“十二五”期间应重点完成以下任务：

### 4.3.1  完善固废管理机构，加强管理队伍建设

自上而下逐步完善省、市、县三级环保部门的固体废物管理机构，并相应充实专业人员，尽快改变当前固体废物污染监管薄弱的状况。长治市环保局应根据固体废物管理职能要求，配备专门的固体废物监管人员，设立专门的固体废物管理技术支撑单位，具体承担全市固体废物污染源统计、固体废物信息交流、固废综合利用和污染防治咨询等工作。县级环保局应有专职固废监管人员且具备相应专业管理能力。各级环保部门应根据固体废物环境管理需要，以市固体废物专门管理机构和技术支撑机构为重点，配备相应的交通、通讯、实验、检测、防护装备和基本办公条件。

### 4.3.2  完善固废基础统计，建立固废信息平台

“十二五”初期，应结合“十一五”期间污染源普查结果，在全市范围内进行一次固体废物产生源基础数据核查。2012年前，应针对尚未纳入环境统计的农村生活垃圾、废弃电器电子产品、城镇污水处理厂污泥、城市餐厨垃圾等逐步开展专项调查工作。“十二五”期间，应组织建立覆盖全市的大宗工业固体废物信息管理平台，汇集全市重点工业固体废物产生源信息，面向社会提供企业固体废物产生处置信息，搭建全市固体废物信息登记和网上交换平台，畅通工业固体废物交换流通渠道，推动我市工业固体废物综合利用产业的发展。

### 4.3.3  加强危险废物处置设施建设和转移、运行监管

要采取有力措施，确保长治市市级医疗废物处置中心项目在2011年内完成竣工验收，并进入正常运行状态，保证全市乡镇卫生院以上的医疗机构产生的医疗废物全部实现集中收集和安全处置。进一步完善危险废物和医疗废物产生源的统计和申报制度，加强危险废物和医疗废物的产生、转移、运行、处置全过程的监管，从源头防范环境风险。加强危险废物处理经营许可企业的监管，现有设施落后、环保标准低的危险废物处理企业要于2011年6月底前完成升级改造。鼓励有条件的单位通过审报，取得危险废物处理经营许可，增强省内危险废物无害化处理能力。2011年底之前，排查淘汰没有环保手续，处理效果不能达标的医疗废物处理设施。

### 4.3.4  进行污泥的无害化处理

长治市焦化、治金、化工等行业废水处理设施和城镇污水处理厂产生大量污泥，部分行业还产生有含油、含重金属和有毒有机物的污泥，可见，污泥已成为一类重要的固体废物来源。“十二五”期间，长治市在开展污水处理设施运营监管的同时，应加强各类污泥产生、转移和处置的监管。属于危险废物的污泥要严格按照危险废物处置要求进行处置，属一般固废的污泥，鼓励综合利用于农田肥料生产，也可根据实际条件进入城市垃圾卫生填埋场，实现无害化处置。

### 4.3.5  提高生活垃圾处理率

2012年底前，要完成所有县级以上城镇生活垃圾无害化处置工程的建设，保证城镇生活垃圾得到安全处置。推进垃圾减量化、资源化进程，在长治市逐步推行垃圾源头分类收集，并研究推广卫生填埋替代工艺技术。同期，要研究制定统筹城乡、覆盖全市的县级生活垃圾清运和处置规划，落实“村收集、乡运输、县处理”的基本方针，保证全市城乡清洁工程深入到每一个村庄。

目前，部分县生活垃圾无害化处置以卫生填埋为主，不仅占用大量土地，且存在较严重的二次污染风险。为此，“十二五”期间，已建和拟建的规范化生活垃圾卫生填埋场要根据国家相关标准要求配套完善垃圾渗滤液处理设施。已建的垃圾卫生填埋场要开展安全评估，重视生活垃圾处理、处置工艺的优化，对简易填埋场实行安全封场，对不符合规范要求的新建填埋场尽快改造完善。各级环保行政部门要重视垃圾的减量化和资源化，加强生活垃圾污染控制的环境监管。

### 4.3.6  加快工业固体废物的无害化处置

工业固体废物产生量大，性质相对稳定，有着巨大的资源化潜力。“十二五”期间，要通过清洁生产技术继续推动固体废物源头减量。力争培育1个省级固体废物综合利用研发中心，通过技术创新培育固体废物资源化利用产业，建立1个以固体废物综合利用为主的静脉产业园区，建立区域性大宗工业固体废物流通信息平台，促进废物交换，大幅提高固体废物综合利用率。

煤矿、火电厂等建设项目须根据环保“三同时”要求，配套建设矸石、粉煤灰处置场；大型矿区、开发区应根据需要，规划建设区域性一般工业固体废物和建筑垃圾无害化处置场，服务于中小型企业固体废物排放和城镇建筑垃圾的排放。

## 4.4  重金属污染防治主要任务

通过分析评估长治市重金属污染防治现状和未来发展趋势，包括主要的重金属污染排放企业、周边环境质量状况与人体健康状况、国家相关技术标准的执行情况、重金属污染的监测监管情况等，有针对性的制定重金属污染防治规划的目标，可分阶段目标提出。

根据重金属污染防治规划的基本思路和总体目标，初步确定四类指标。

（1）环境绩效指标：为加强考核，控制重金属源头排放，提出重点防控行业重金属产排污强度下降率指标。

（2）环境质量指标：主要针对重点规划单元，从水、大气、土壤等方面提出重金属质量控制指标，可包括地表水重金属质量达标率、饮用水源保护地重金属质量达标率、重金属土壤污染修复率等。

（3）污染治理与监管指标：指标可包括淘汰落后产能数量、涉重金属企业稳定达标排放率、重金属污染源自动监测覆盖率、重点防控企业强制性清洁生产审核率等。

（4）环境安全与健康指标：指标可为重金属污染事故发生次数、群众信访事件解决率、高风险人群体检率等。

### 4.4.1  严格分区，加大重点区域防控

针对重点规划单元内的重金属污染防控对策，提出长治市重点防控单元内重金属污染解决方案。

1、提出优化专用设备制造、基础化学原料制造、金属冶炼、电池制造业等重金属污染物排放行业的产业布局和发展规划，加快产业结构和布局调整。科学划定禁止重金属污染物排放的区域，优化工业区布局。在重点规划单元内，提出相关配套政策并严格实施。

2、加强区域规划环评，以环境保护优化经济增长，提高区域发展质量，增强区域发展后劲。严格执行区域环境准入政策，禁止在流域新建外排主要重金属污染物项目；主要重金属污染物企业扩建项目，必须采取“以新带老”、“以大带小”措施，大幅减少排放总量，实现增产减污。

### 4.4.2  加大重点行业防控

长治市涉重金属行业主要是含铅蓄电池业、基础化学原料制造、电镀行业、有色金属冶炼，对其提出防控措施：

1、含铅蓄电池业

含铅蓄电池生产过程中主要产生铅烟、铅尘及含铅废水。其中铅烟主要产生于铸板工段；铅尘主要产生于涂板、制粉和固化干燥等工段；含铅废水主要产生于涂板和化成工段。

长治市含铅蓄电池业主要是长治县博利特电源科技有限公司。

该行业可以采取以下措施：

（1）推行清洁生产

A、开发和推广高容量密封型免维护铅蓄电池。

B、新建及现有含铅蓄电池项目严格按照《清洁生产标准  铅蓄电池工业》（HJ447-2008）和《清洁生产标准  废铅酸蓄电池铅回收业》（HJ510-2009）所确定的生产指标（末端处理前）、废物回收利用指标和环境管理要求等进行建设和生产。

正负极活性物料搅拌（和膏）工段根据实际情况采用自动化控制，推荐使用自动加料，自动控制搅拌速率和温度；涂板工段采用自动化控制系统，改进格板进料方式和铅膏的喂料方式，减少铅膏在滚筒和传送带等设备上的粘附；板栅铸造工段采用重力浇铸式等技术，推荐使用连铸锟式和拉网式板栅等先进技术。

（2）强化污染治理

A、含铅废水的处理：根据该行业废水正常情况下污水量不大，有机物浓度不高、呈酸性的特点，采用碱式中和法、离子交换法、电解法和生物法等方法进行处理；推荐使用碱式中和法处理该行业废水。

B、铅烟（尘）的治理：一是控制熔化铅的温度；二是对铅烟及铅尘进行收集，净化处理。

C、废铅酸蓄电池处理参照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）。推荐采用干法废蓄电池资源化利用技术：在废旧铅蓄电池回收工艺中引入了破碎分选技术，铅膏脱硫技术、短窑密闭燃烧技术和铅基合金深度脱氧技术等。

（3）实行在线监控

对现有含铅蓄电池项目安装重金属污染物在线监控装置并与环保部门联网，确保污染物安全排放，保证群众健康。

2、基础化学原料制造

经调查，长治市基础化学原料制造行业涉重金属污染物排放的企业有一家：长治市霍家工业有限公司。该企业采用电石法生产，涉重金属为汞，废水采用生物处理法进行处理。长治市襄垣县目前预新建一个PVC生产企业。

该行业可以采用以下措施：

（1）新建氯碱生产企业应靠近资源、能源产地，有较好的环保、运输条件，并符合长治市氯碱行业发展和土地利用总体规划；新建、改扩建烧碱生产装置禁止采用普通金属阳极、石墨阳极和水银法电解槽；电石法聚氯乙烯生产装置产生的废汞触媒、废汞活性炭、含汞废酸、含汞废水等必须严格执行国家危险废弃物的管理规定，严格监控。

（2）严格按照《清洁生产标准  氯碱工业（聚氯乙烯）》（HJ476-2009）要求进行建设和生产。

氯碱工业（电石法聚氯乙烯）推荐的清洁生产工艺：低汞触媒生产配套控氧干馏法回收电石法聚氯乙烯中的氧化汞与活性炭新技术、低汞触媒的应用配套高效汞回收技术。

（3）强化污染治理

电石法生产聚氯乙烯推荐的污染防治技术：低汞触媒生产技术、控氧干馏法回收电石法聚氯乙烯废汞触媒中的氧化汞与活性炭新技术、高效汞回收技术、盐酸深度脱吸技术、硫氢化钠处理含汞废水技术。

（4）实行在线监控

对现有基础化学原料制造项目安装重金属污染物在线监控装置并与环保部门联网，确保污染物安全排放，保证群众健康。

3、电镀行业

电镀行业重金属污染物主要以废水形式存在。电镀废水主要来源于电镀前处理除锈除油、电镀、出光及钝化后道水洗环节，各类镀件漂洗废水、地面冲洗废水、镀液过滤和废镀液、冲刷地坪和极板以及由于镀槽渗漏或操作管理不善而引起的“跑、冒、滴、漏”的各种槽液和废水，另外还有化验排放水和废水处理过程中自用水的排放。镀件漂洗废水是电镀废水中的主要来源之一，约占车间废水排放量的80%以上，废水中大部分的污染物质是由镀件表面的附着液在漂洗时带入的。

镀液过滤用水和废镀液是电镀废水的另一个主要来源，约占车间废水的10%左右。镀液过滤产生的废水主要是在镀液过滤过程中滴漏的镀液以及在过滤前后冲洗过滤机、过滤介质、镀槽等的排放水。废镀液包括清理镀槽时排出的残液、老化的废镀液、退镀液和受污染严重的废弃槽液等。这部分废液的浓度很高，如果直接排放，则会造成更为严重的环境污染，因此应尽可能收集起来进行净化回收。

长治市涉及到电镀工艺的行业主要是通用设备制造业和专用设备制造业，采用的废水处理方法主要是铁削内电解、离子交换法、化学还原法。规划期间，可以采取如下措施：

（1）推行清洁生产

电镀企业应从原材料、生产工艺、管理等方面着手提高自身的清洁生产水平，可供参考的部分清洁生产方案见表4-1。

表4-1  可供电镀企业参考的清洁生产方案

| 方案类型 | 方案内容 |
| --- | --- |
| 原材料替代 | 用去离子水配制溶液和清洗，无氰代替氰化电镀，三价铬取代六价铬电镀溶液，改进六价铬电镀其他新工艺、新技术 |
| 生产过程优化 | 镀槽之间增设斜向挡液板，清洗采用空气搅拌，喷淋清洗和压缩空气吹除，安装节流阀，控制清洗水量 |
| 生产操作优化 | 控制工艺溶液，保证溶液不受污染，采用自动控制装置调节溶液温度，延长工作出槽停留时间，保证有足够的清洁时间，及时清除掉入镀槽中的工作，回收废液和清洗水 |
| 加强管理 | 加强清洁生产教育和上岗培训，严格执行有环境目标的岗位考核制度，健全和完善设备检修制度，加强对化工原料运输储存管理，加强工装、挂具完好率检查 |

对于长治市的电镀行业，主要可以在管理环节推行清洁生产。

（2）强化污染治理

电镀废水的处理：电镀废水的处理技术总地来讲可分为4类，即化学法、物理法、物理化学法、生化法。目前推荐以成本比较低、技术比较成熟的化学法为主，同时适当辅以其他的处理方法。

目前，长治市的电镀行业废水处理设施相对合理。

（3）建立对突发事件处置的应急预案

电镀生产中某些意外事故的发生是不可预见的。往往事发突然、猝不及防。电镀企业安全生产管理中应树立科学发展观的理念，做到与时俱进。除日常生产中作好事故防范外，还应制订对突发事件的处置预案，提高对事故的应急处理和施救工作的快速反应能力，定期进行事故现场的模拟演练，确保在意外事故一旦发生时人员和财产得到有效的处置。如人员快速疏散、火灾及时扑救、中毒人员得到迅速救治等。最大限度地减小财产损失和对劳动者的伤害。

4、有色金属冶炼

据2007年《长治市第一次污染源普查技术报告》统计，长治市涉及到重金属污染物排放的企业共有两家，即潞城市海旭镁业公司、山西省襄垣县盛丰镁业有限公司。

据调查，这两家企业涉及到的重金属为六价铬，但还有待查实。均采用皮江法进行镁冶炼，所用的原材料均为白云石。潞城市海旭镁业公司采用中和法处理废水，山西省襄垣县盛丰镁业有限公司采用循环池处理废水。

规划期间，可以采取如下措施：

（1）严格执行国家已颁布的《有色金属产业调整和振兴规划》、《产业结构调整指导目录》、《国家产业技术政策》等产业政策，推进有色金属冶炼业产业结构优化升级，促进产业健康协调发展。

（2）贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》，严格执行《重点企业清洁生产审核程序的规定》（环2005）、《清洁生产审核暂行办法》（发、环2004）等清洁生产政策，指导和推动有色金属冶炼业实行清洁生产，提高资源利用率，减少重金属污染物的产生和排放，减轻重金属污染对人体健康和生态环境的危害。

（3）加大工作力度狠抓污染治理，促进有色金属冶炼及压延加工业企业进行技术改造和采取更为有效的污染治理技术。

5、印刷业和记录媒介的复制

印刷业中存在的无机污染物主要有锰、铅和铬。金属污染物超标可能改变印刷作业人群体内微量元素的分布现状和蓄积状况，影响作业工人的健康，应引起重视。

根据2007年《长治市第一次污染源普查技术报告》，长治市该行业共有10家企业，本次调查没有重金属污染物的相关数据，但作为潜在的污染源，应当予以重视。

长治市现存印刷业存在如下问题：①企业规模小、生产水平低；②市场开发不够，技术水平不高；③员工素质不高，专业技术人才匮乏；④产业链条需要完善。

为此，可以采取如下措施：

首先，宏观调整印刷企业总量，重点发展先进印刷的生产力。根据目前长治市印刷企业总量、结构、布局的总体状况，通过制定长治市印刷企业总量、结构、布局宏观调控指导意见，严格控制其他印刷品和出版物印刷企业的新批，出版物印刷企业重点保证具有先进印刷能力的龙头企业和这类企业相对较少的区县。其他印刷品印刷企业重点保证具有特色的票据、邮件等印刷企业的新批。在宏观上重点保证发展包装装演印刷企业，尤其是重点保证具有先进印刷能力和特色的包装装演印刷品印刷企业的新批。对一般性纸箱和塑模印刷品包装装演企业要严格控制，除老企业升级外，一般不予新批。

其次，积极调整印刷业结构，推进印刷企业向“专、精、特、新”方向发展。以筹建长治市印刷城和规划调整长治市包装装演印刷产业园区为契机，积极引导扶持中小企业向“专、精、特、新”方向发展，使每个企业的个体做到各有专长、工艺精美、体现特色、技术创新，努力形成大中小印刷企业合理分工、有机联系、各显特色、资源共享、优势互补、协调发展的格局。

### 4.4.3  实施严格的重金属污染源监管

1、进一步摸清重金属污染情况

全面排查重金属污染物排放企业及其周边区域环境隐患，深入开展污染状况评估，进一步摸清重金属污染情况，确定重点防控区域、行业、企业和高风险人群，确定重点区域污染综合防治实施方案，加大实施力度。

2、加强对污染源监管，促进企业稳定达标排放

所有重金属产生和排放企业纳入重点污染源管理。在长治县博利特电源科技有限公司、长治市霍家工业有限公司，进行重金属铅、汞自动监控装置试点工作，待条件成熟后逐步实现重点工业污染源全部安装自动监控装置，实行实时监控、动态管理，确保车间口达标。增加污染物排放监督性监测和现场执法检查频次，重点监测和检查含汞、含铅污染物排放和应急处置设施情况。污染源对各类生产和消防安全事故制定环保处置预案、建设环保应急处置设施。

3、规范企业的日常环境管理，提高操作运行水平

涉重企业应建立重金属污染物产生、排放详细台帐，并纳入“厂务公示内容”，实施动态管理；抓好日常监控，完善治污设施，提升污染治理水平；规范物料堆放场、废渣场、排污口的建设；加强企业内部管理，制定完备的环境应急预案；提高高危企业人员的污染隐患意识和环境风险意识，进一步明确责任，减少无组织排放。

4、严格实施排污许可证制度

全面排查重金属企业和尾矿库，严格实施重金属排污许可管理，严格控制含重金属污染物的排放，杜绝含重金属废水、废渣、废气不经治理和处置任意超标排放。新建项目要按照标准建设尾矿库，加强环境安全监管。

### 4.4.4  严格新建项目准入

1、优化产业布局和区域统筹布局

充分利用污染源普查成果，提出优化重金属污染物排放行业的产业布局和发展规划，加快产业结构调整和产业优化升级。科学划定禁止重金属污染物排放的区域，优化工矿区布局和重点产业园区。提出重点防控区域的相关配套政策，鼓励对电镀等表面处理行业实施集中管理；全面加强规划环评，促进重点防控区域在规划层面统筹布局，合理设计产业链。

2、严格产业准入

新建项目要严格执行行业准入条件，大力推进全行业的清洁生产，坚决淘汰落后工艺，实现产业技术升级；实施产业准入公告制度；规范铜、铅、锌等重金属再生利用产业发展，加强再生金属利用建设项目节能环保和资源综合利用准入条件；鼓励发展产污强度低、清洁生产水平先进的生产能力。

3、严格环保准入

制定和完善重点防控行业市场准入条件，进一步提高节能、环保、安全、土地使用和职业健康方面的准入标准；新建项目必须执行环境影响评价和“三同时”制度；严格控制企业建设项目选址，根据自然地理条件，合理确定重金属企业的排放浓度和环境安全防护距离，确保周边人群身体健康。未依法进行环境影响评价的项目，各级审批部门一律不得审批，企业不得开工建设，未批先建项目一律予以关停拆除、恢复土地原状，所需资金全部由企业承担。

4、严格排放限值标准

以保护人体健康和生态环境为着眼点，建立健全水、气、土壤等重金属环境质量评价体系；新建项目必须符合规定的排放限值和环境质量条件，建立新建项目重金属产生量评价体系。

5、严格实施上市环保核查

加大对涉重金属企业的上市的核查力度，首次上市或再融资、资本重组的重金属企业的上市环保核查由环境保护部组织开展；上市企业除达到各项环保核查要求外，还应达到国内同行业清洁生产先进水平。

## 4.5  农村和生态环境保护主要任务

### 4.5.1  农村环境保护主要任务

“十二五”期间，在乡镇饮用水源地保护区划定等工作基本完成的基础上，要继续加大农村环境综合整治力度，并提高生活污水、生活垃圾、人畜粪便等的处理率，进而整体改善农村环境质量。

“十二五”期间，依据《关于加强农村环境保护工作的意见》要求，长治市要在促进城乡协调发展上实现新突破，加强农村环境综合整治，逐步解决农村环境“脏、乱、差”问题。加快农村畜禽养殖业污染集中治理，推广畜禽粪便综合利用示范工程；推进生态示范区、环境优美乡镇、生态文明村的创建，改善农村环境；大力推广农村沼气、煤层气、太阳能等新能源，减少城镇和农村面源污染；完善农村环境保护政策机制，使农村逐步走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。重点做好以下工作：

1、建设生态农业

长治市地处“上党盆地”，中间地势较低，农田面积较多。“十二五”期间，要注重农田的有效合理利用，使其效益最大化。在保证基本粮食作物耕作的情况下，在山区高寒地带种植食用菌、花椒芽、马铃薯、中药材、经济林等作物；平原地区种植绿色蔬菜，建立蔬菜园区，种植花卉苗木等增加经济收入渠道。扩大农业种植面积，实施对农产品质量安全进行标准化管理，使其具有一定规模并成为区域的特色经济，带动相关农产品的深加工产业。

2、保护农村环境

（1）保障农村饮用水安全

在“十一五”城镇饮用水源地保护工程的基础上，继续加强农村饮用水源地安全保护。在全市范围内开展农村饮用水水源环境保护状况调查，科学合理划定农村饮用水源一级保护区和二级保护区范围，根据水源保护相关规定，严格保护区内水源地，治理区域范围内的污染。

（2）加强农村大气污染防治

①提高农村生活用能中清洁能源所占比例。鼓励采用节能炉灶，逐步淘汰传统高污染炉灶，力争“十二五”末，农村清洁能源使用率达到50%以上。②鼓励农作物秸秆综合利用。减少因秸秆燃烧带来的大气环境污染，力争2015年，秸秆资源化利用率达到90%以上。③防止大气污染物向农村转移。提高产业准入门槛，严格控制高耗能、高污染项目进入农村；严格执行国家产业政策，淘汰不符合区域主导功能、污染严重、工艺技术落后的产能；重点加强村子周边区域工业污染源的监控，严禁企业超标排放污染物，切实防控农村地区工矿企业污染，防止工业和城市污染向农村转移。④加强农村地区扬尘的控制。重点做好主要交通道路的硬化，并加强物料堆场的扬尘控制，此外，重视农村裸露地面绿化工作，充分发挥植被的生态功能。

（3）推进城镇农村的生活污水处理

“十二五”期间，长治市产业基础较好的乡镇和移民新村、规模较大的村庄等要建设污水集中处理设施；城镇周边村镇的生活污水要纳入城镇污水收集管网。在长治市境内选取一些有经济条件、人口相对集中、污水产生量较多、水环境相对敏感的典型乡镇、村或区域，采取分散或相对集中、生物或土地处理等多种方式，因地制宜地开展农村生活污水处理，争取在市、县两级财政的支持下，优先建设一批农村生活污水处理示范工程。生活污水处理示范工程的实施要与农村沼气、改水、改厕、改厨、改圈等建设相结合，与新农村生态建设相结合，注重利用湿地、沟塘等自然系统就地处理。

（4）无害化处理农村生活垃圾

因地制宜地开展农村生活垃圾污染治理。以县（市、区）为单位，按照村镇体系规划，采取“户分类、村收集、乡运输、县处理”的方式，建设县（市）垃圾处理场、乡镇垃圾处理场（中转站）、村庄垃圾中转场、垃圾场（站）等农村生活垃圾收集处理设施，提高农村垃圾无害化处理水平。稳步推进县域生活垃圾处理设施的统一规划、统一建设、统一管理。除县城生活垃圾处理设施外，要在县域范围内合理布局若干个镇级生活垃圾转运或处置设施，服务范围要覆盖全市。对塑料袋、农膜、农药瓶、废电池、废日光灯管等有害垃圾，县（市、区）、乡镇要定期收集处理。加大农村生活垃圾清运、处置的财政扶持与市场化相结合的投资，建立完善的运输运营机制，推动农村生活垃圾收、运、处的健康发展。

（5）规范畜禽养殖业管理

进一步规范畜禽养殖工作，控制畜禽污染。鼓励科学育种、科学饲养，倡导改善农产品品质和注重食品安全，鼓励大型规模化养殖，控制庭院分散养殖，划定畜禽禁养区、限养区、适养区，合理布局畜禽养殖。在畜牧业中倡导发展循环工艺，鼓励废物综合利用，实现动物粪尿、沼渣、圈舍废弃物制肥的规模化，提高沼气、沼液的综合利用水平，使全市适宜用户沼气池建池率达到50%以上。积极开发适合不同规模的畜禽养殖污染治理和综合利用技术，力争将污染物最大限度地转化为农肥和能源，做到污染物零排放。

（6）控制农村面源污染

综合采取技术、工程措施，控制农业面源污染。在做好农业污染源普查的基础上，着力提高农业面源污染的监测能力，尽快普及测土配方施肥技术，积极推广病虫草害综合防治、生物防治、物理防治和精准施药等技术，鼓励农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，力争生物农药使用比例达30%以上，高效低毒低残留农药使用比例达到100%，农药有效利用率提高5个百分点。进行种植业结构调整与布局优化，在高污染风险区优先种植需肥量低、环境效益突出的农作物；在部分水环境敏感区或封闭水库区，重视开展农田灌溉尾水污染影响评价，适度减少农药、肥施用量，发展绿色农业。

（7）开展农村环境综合整治

“十二五”期间，长治市选择2-3个有条件的县（市），防控农村地区工矿企业污染，加强村镇生态建设；集中治理4-6个乡镇，开展农村环境综合整治，力争到“十二五”末农村环境综合整治率达到15%以上。

（8）实施农产品质量标准化管理

“十二五”初期，各县（市、区）农林、环保部门要配套建设农药残留速测室，对上市产品进行检测，并将速测结果记录存档，建立农产品质量安全例行监测制度，确保其产品100％符合农产品质量安全标准方可进入市场流通。

3、提高农村群众环保意识

农村范围内实施“以奖代补”的重大决策，对保护环境的突出行为进行奖励。强化法制、监测、科技、宣传教育等工作，夯实农村环境保护基础，深入农村开展经常性的环境教育宣传活动，提高环保意识，动员农村群众共同行动起来保护环境。在农村环境较差的区域成立专业的环卫保洁队伍，带动群众参与环保的积极性。

### 4.5.2  生态环境保护主要任务

“十二五”期间，在“十一五”的基础上继续加大生态环境保护力度和生态环境模范的创建，力争创建国家级“生态模范城市”。

1、努力构建推进生态文明建设的有效载体和平台

（1）以生态市建设统领生态建设示范

实施“以奖促治”，大力推进生态村、生态乡镇、生态县（市）等系列创建工作，由点到面，形成规模和体系，为生态市建设夯实基础。“十二五”期间，至少创建国家级生态县1个，省级生态县2个；各个县（区）中至少创建国家级生态乡镇2个，省级生态乡镇30个；至少创建国家级生态村1个，省级生态村200个。

（2）完善生态功能保护区建设和管理

在现有生态功能保护区建设的基础上，遵循“先急后缓，由点到面”、“分类指导、分区推进”的基本原则，分期分批开展生态功能保护区的建设。“十二五”期间，要在“十一五”的基础上继续做好沁河源头、浊漳河源头、辛安泉域泉源、饮用水源地等重要生态功能保护区的保护工作。

（3）发挥环境功能区划和经济区划的作用

“十一五”期间，长治市大部分区县已经完成《生态功能区划》和《生态经济区划》的编制。“十二五”期间，要按照《生态功能区划》和《生态经济区划》编制内容，依据生态承载能力和环境功能要求，重点保护生态环境敏感区域和生态服务功能典型敏感区域，合理进行产业布局和资源开发，推动经济社会与资源环境协调发展。“十一五”期间尚未完成《生态功能区划》和《生态经济区划》编制工作的区县，“十二五”期间继续完成，并应用于实际。

2、加强对重点流域、区域的生态恢复治理

（1）重点流域的生态恢复治理

“十二五”期间，采取湿地建设、河道清理、植树造林、加固工程等措施，不仅要对长治市境内流域附近的污染源进行治理，还要对流域进行生态恢复治理。已经开始但未完成的项目主要是平顺百里滩流域、沁县亚行贷款河川流域、长治县陶清河等，要在“十一五”已有建设项目的基础上，继续进行生态修复。

（2）重点区域的生态恢复治理

“十二五”期间，要通过对《长治市矿山生态环境恢复与治理方案》的编制与实施，使矿山生态环境恢复与治理得到落实，争取2015年矿山生态恢复和治理率达到60%以上，同时紧密结合项目审批环境影响评价制度和清洁生产制度，努力使矿山生态环境质量得到大幅度提高。

除对矿山区域生态环境恢复与治理外，也要对水土流失严重的区域、饮用水源地保护工作尚未落实的区域、道路两旁防护林带等区域进行生态环境保护，做到以点带线、以线带面、以面覆盖长治整个区域范围，使长治市整体生态环境得到进一步提升。

3、加快自然保护区的建设和修复治理

（1）加强自然资源的开发建设

要有效利用良好的自然环境和自然资源，加强对自然保护区、湿地等重点资源的保护，并进一步加大对生态环境保护的监管力度，建立生态环境保护统一协调机制，做好对水源、土地、森林、生物、矿产和旅游等重点资源的开发，加大生态环境保护的执法力度。按照省环保厅的要求，要继续加强自然保护区建设，力争在“十二五”末，长治市建成1个省级自然保护区，并做好对自然保护区的管理。

（2）对破坏的自然保护区进行生态环境修复

长治市现有灵空山自然保护区、中央山自然保护区、浊漳河源头自然保护区、太行山大峡谷等自然保护区。“十二五”期间，要对受到破坏的自然保护区进行生态修复，对其周围的污染企业进行取缔关停，对区内的垃圾、污水等进行有效处理，加强对区内敏感目标（包括生物、水、生态环境等）的保护。

4、加强土壤环境监管和污染防治

土壤污染直接关系着饮食，因此，“十二五”期间要高度重视土壤环境监管和污染防治工作。具体做到以下几点：①保障农用地土壤环境安全。开展基本农田和重要农产品产地种植适宜性评估，对污染严重且难以修复的耕地提出调整用途的意见；规范有机食品发展，开展基地建设试点示范，列入中央和地方环保专项资金支持范围。②开展污染土地修复工作。大力研究开发污染土壤修复技术，不断提升我市土壤污染防治科技水平。③加强城市建设用地和遗弃污染场地环境监管。④做好农田污染区域、饮用水源地污染区域的治理工程，并做好污染区域水、食物等的应急预案措施。

## 4.6  环境保护能力建设主要任务

到2015年，实现省、市、县三级环境监测网络全覆盖，建成环境信息无障碍共享体系；辐射源监管实现网络化及重点放射源实现在线监控；环保宣教标准化建设全面达标，环保人才队伍水平整体提升；环保科研对环境管理的支撑能力显著增强，应对处置突发重、特大环境事件能力进一步提高；重点污染源数据保证全采集全监控，形成技术先进、适应于环境保护任务需要的环境监管能力。

### 4.6.1  “十二五”期间环境监察能力建设主要任务

长治市各县（市、区）环境监察标准化建设要达到国家规定的相应新标准，全面适应环境保护工作的发展需要，适时、准确、全面的掌握各类环境违法情况，及时查处和消除各类环境违法行为，有效维护环境安全和群众环境权益。全市环境监察机构的综合实力和整体效能明显提升，满足环境监管、执法、应急和全面履行环境监察机构职责的长远需要。

1、环境监察机构标准化建设

按照《全国环境监察标准化建设标准》（环发[2006]185号）、《全国环境监察业务用房标准化建设标准》（环办[2009]144号）全面加强省、市、县环境监察执法标准化建设。力争在“十二五”末，长治市市级环境监察执法机构建设达到《全国环境监察标准化建设标准》一级要求，各县（市、区）级环境监察执法机构建设达到二级标准要求。积极推进县（区）级环境监察机构建设，强化仪器配套、办公及业务用房和车库建设，提高执法基础能力；加强经费保障与队伍建设，落实设备更新机制。

2、12369环境举报热线系统平台（环境监察公众服务与公众参与在线服务平台）建设

对尚未安装开通、使用的县（市、区）配发12369环境举报热线系统，对已安装、开通12369环境举报热线系统的县（市、区）进行改造升级，建立12369环境举报热线系统信息平台，同时与环境保护部 “公众服务与公众参与在线服务平台”联网运行，形成全国性的公共环境政务服务平台，全面满足人民群众环境举报信访要求。

3、移动执法平台建设

长治市完成全市移动执法平台建设，推动环境执法工作的信息化发展，全面提升环境执法效能。建立省、市、县三级环境监察机构排污申报和排污费征收全程信息化管理、数据交换平台，实现排污申报登记和排污收费工作全程信息化管理。

### 4.6.2  “十二五”期间环境监测能力建设主要任务

按照《全国环境监测站建设标准》（环发〔2007〕56号）的要求，长治市市级环境监测站要达到中部地区二级监测站国家标准并通过验收，13个县（市、区）要达到中部地区三级站国家标准并通过验收。

“十二五”期间，长治市的主要任务是建立省、市、县三级环境监测网络全覆盖体系，满足全市环境质量改善需求。具体任务如下：

1、各级监测站标准化建设

长治市市级监测站重点落实人员编制和办公用房，填平补齐标准化设备，改善监测用房和实验室基础条件，加强监测分析能力；县级监测站重点做好常规监测基础仪器设备配套，抓好人员培训及办公、业务用房的建设，提高基层环境监测系统的整体建设水平。

2、环境监测网络体系建设

继续开展和完善长治市环境监测站地表水集中式饮用水源109项指标水质全分析能力建设（包括实验室改造或新建、相关仪器设备配置），推进县城饮用水常规监测能力建设；加强空气质量监测能力建设，鼓励地方配套，全市空气监测自动站设备争取五年内得到全面的更新；建设覆盖长治市的重点公共场所环境监视性监测网络。

3、专项监测能力建设

在长治市开展环境空气PM2.5、O3、CO、试点监测能力建设，并选一个空气监测点装备温室气体监测设备，开展对温室气体试点监测；装备噪声自动监测设备，选择2条交通干线、3~5个不同功能区域开展噪声自动监测能力建设和噪声环境监测；“十二五”初期选取1~2个新农村试点装备农村环境空气质量监测设备，开展农村环境空气质量试点监测，同时开展农村饮用水源地监测；全市开展机动车污染物排放检测网络建设及质量控制。

4、地表水水质实时在线监测建设

装备全市跨省、市界断面水质实时在线监测设备，加强全市跨省、市界断面水质监测能力，并拓展其监测项目；完善国控、省控、市控断面水环境自动监测站建设；全市重点饮用水源地实现在线监测，加强水质的日常监管。

### 4.6.3  “十二五”期间监控能力建设主要任务

按照《全省环境监控机构标准化建设标准（试行）》（晋环发[2010]2号），积极推进环境监控机构标准化建设。长治市要实现对全市全部重点排污企业在线设备的安装监控，保证在线设备的稳定运行和监测数据的真实有效。

按照《全省环境监控机构标准化建设标准（试行）》（晋环发[2010]2号），“十二五”期间，长治市要求配备交通工具、取证和质控设备、办公设备和信息化设备，并落实人员编制及用房；加快建成省、市、县联网的重点污染源自动监控三级中心，并与企业站、行业站形成污染源监控网络体系；充分利用现有COD监控设施的采样装置和数据采集传输装置等，在全市国控、省控企业和污水处理厂安装氨氮在线自动监控设备；利用现有二氧化硫自动监控系统的废气采集、数据采集传输等装置，在全市国控和省控企业及其他主要污染源安装氮氧化物和颗粒物在线自动监控设备；尽快投入资金，不断完善环境监控中心建设，实现全市污染源在线监测数据及视频监控图像的收集、传输、存储、分析、发布、应用和管理，并将其作为排污申报核定、排污许可证核发、总量控制、环境统计、排污费征收和现场环境执法等环境日常监督环境管理的依据。

### 4.6.4  “十二五”期间环境宣传教育主要任务

按照《全国环保系统环境宣传教育机构规范化建设标准》（环发[2006]37号），继续推进省、市、县环保宣教标准化建设。长治市市、县级在健立健全环保宣传教育机构的同时，要保障经费，落实人员配置、用房和符合现代化要求的环境宣教装备，进一步增强市、县环保宣教能力建设。

广泛深入开展环保宣传教育工作，进一步提高公众环保意识，确立环境保护公众参与机制和环境宣传教育社会化机制，弘扬生态文明、遵守环境法律法规、自觉保护环境的社会风尚，使环境宣传教育工作全面达到国家环境保护模范城市考核指标要求。

创建国家环保模范城市作为“十二五”期间长治市的重要目标，创模宣传教育步调要与创模总体规划实施的进程相一致，与全市城市环境综合整治和环境建设相结合，重点对污水处理厂建设、水源水质保护、大气环境污染治理、工业污染源治理等工作进行宣传报道。

1、新闻宣传

（1）在《中国环境报》设立“魅力长治、绿色家园、长治市创建国家环保模范城市”标识，提高宣传层次和广度。

（2）在省级以上媒体发表介绍长治市创模工作的报道。

（3）对工业污染防治、生态文明建设等情况进行跟踪报道，以推动创模工作向纵深发展。

（4）对全市创模重点环境工程分期、分批、分阶段进行深度宣传报道。

（5）长治日报、长治广播电视台每年播放100条环保公益广告和创模标语口号。

（6）适时召开创模新闻发布会或情况通报会。

（7）长治市市委宣传部、市环保局及有关单位联合开展创模好新闻评选。

（8）在《长治日报》开展创模大讨论，发动社会各界人士踊跃参与，建言献策，评选创模优秀论文。

2、社会宣传

（1）召开全市创模工作总动员大会，适时召开阶段性动员大会。

（2）长治市创模领导组在政府网页中设立长治创模网页。

（3）长治市创模领导组创办“创模简报”。

（4）通过社会宣传联动网，广泛开展渗透性的创模社会宣传，力求形式多样、内容丰富、趣味性强、覆盖面广。

（5）及时更新网站创模专栏信息，向市民提供创模动态信息。开展各种咨询活动，对市民要求答复的问题，涉及的部门及时予以答复。

（6）利用“6.5”世界环境日，结合全市创模总体安排，开展全市性大规模社会宣传活动。

（7）在公交站台、公交车车体、出租车车身张贴创模标语口号。

（8）在全市各街道进一步开展创建“绿色社区”活动。

3、教育培训

（1）每一所“绿色学校”组建一个创模兴趣小组，可针对某一环境问题进行课题研究，及时发布创模信息，“绿色学校”之间相互学习交流共同提高。

（2）利用全市环境教育基地深入开展环境宣传教育，扩大和提高公众环保知识和创模意识。

（3）“6.5”世界环境日，组织全市高校和中小学学生上街参与创模宣传活动。

（4）举办“爱我家乡环境美，我为创模学知识”环保夏令营活动，参观垃圾处理场、污水处理厂、生态建设工程等。

（5）举办“我与创模”作文比赛，汇编创模作品集。

4、中小学环境教育计划

（1）加强对环境教育工作的领导，各级教育行政主管部门要充分发挥中小学（幼儿园）环境教育领导小组的协调作用，各地环保和教育部门要密切配合，制定切实可行的计划，并纳入到年度工作考核目标。市日报社、电视台、广播电台要适时对中小学环境教育情况进行宣传和报道。

（2）根据中小学不同特点开展环境教育，使环境教育成为素质教育的一部分。加强中小学各科教材中环保内容的教学研究，提高课堂环保教学质量，使学生切实掌握各科教材所规定的环保内容。同时，结合相关学科和中小学课程改革，开发和编写环境保护教育校本教材。

（3）结合有关学科进行“渗透”教学，以综合实践活动、研究性学习和地方课程为载体，通过第二课堂教学时间和团队活动，组织好环境保护活动。通过夏令营、竞赛和征文等课外活动，结合《中国小公民道德建设计划》的实施和“6.5”世界环境日、植树节、爱鸟周等纪念日进行环境教育。拍摄供中小学环境教育使用的环保电视教学片，使学生受到丰富多彩的环境教育，利用第二课堂吸引中小学生参与环保实践。

（4）定期举办中小学校长、教导主任和教师的环保培训班，更新环保知识，提高环保教学水平。

（5）定期举办环境教育研讨班，大力推广优秀环保教案，定期组织优秀环保课堂观摩。

（6）大力开展环境警示教育，在中小学中巡回组织播放警示教育片和创模内容幻灯片，进一步提高广大中小学生的环保责任感、紧迫感和忧患意识。

（7）深入开展创建“绿色学校”活动，举办相关专题研讨班，并定时召开中小学环境教育表彰大会。

（8）组织全市中、小学及幼儿园进行环保创模文艺汇演。

（9）适时总结创模环境教育经验，举办创模环境教育成果展。

（10）在广大中小学中开展“争当环保小卫士”活动。

### 4.6.5  “十二五”期间环境信息能力建设主要任务

按照《全国地方环保系统环境信息机构规范化建设标准》（环发[2010]87号），长治市“十二五”期间环境信息能力建设要达到市级相关标准。

按照《全国地方环保系统环境信息机构规范化建设标准》（环发〔2010〕87号），“十二五”期间，长治市要积极推动省、市、县三级环境信息标准化能力建设。长治市市级机构重点抓好人员配置、机房、办公用房及基础网络建设；县级重点抓好相应机构建设。要扩大环境统计工作的覆盖面，为省、市、县各级环境统计配备数据采集、存储与应用的软硬件设备。

1、环境信息化基础建设和能力建设

（1）根据省环保厅信息中心能力建设标准完善健全基础设施，高标准建设长治市环境信息中心。

（2）建成涵盖各县区的全市环保专网。

（3）实现市-省厅-环保部的专网互联。

2、环境信息化平台建设

（1）完善我局办公平台建设，在现有基础上继续以环境保护电子政务和业务应用系统建设为重点，提高信息服务质量。

（2）对传统的业务流程进行梳理、规范和再造，从数字环保向智能环保转变，建设支撑科学决策、统一监管、宏观调控、公共服务的信息化平台。

（3）建设长治市环保数据库，保证1数1源，降低数据采集成本，解决数据不能共享的问题。

3、应全面加强使用人员信息化素质的提高。

（1）信息化管理人员要加强业务学习和业务培训。

（2）加强工作人员信息化理念的学习。

（3）信息化管理人员的专业化。

### 4.6.6 “十二五”期间环境应急能力建设主要任务

按照《全国环保部门环境应急能力建设标准》（环发〔2010〕146号），积极推进环境应急能力标准化建设。各级政府逐步加大环境应急管理投入，成立规范统一的应急管理机构，由省级指导、带动市县两级应急机构建设，配备环境应急管理人员，并通过国家级或省级组织的环境应急管理业务培训，实现应急管理人员持证上岗；保障业务用房，完善环境应急硬件、软件装备。具体做到如下：

①建立环境应急管理体制。长治市及所有县要建立相应的环境应急指挥系统。②完善环境应急预案体系。长治市及县环境保护部门和相关单位及企业应制定环境突发事件应急预案，并与相关部门和区域建立联防联控机制和协议，形成纵向和横向结构严谨、层次分明的应急响应体系。③建立环境监测预警体系。长治市建成全市应急环境监测预警网络，强化监测环境突发事件的预警能力、部门监管联运和对突发事件的趋势对策分析，确定科学合理的环境预警域值和预警等级标准。④建立环境应急管理与指挥系统。长治市市级应急部门应完善基础信息库、危险源及污染物排放清单及建立GIS地理信息系统。

## 4.7  环保科技产业与发展主要任务

科学技术是发展环境保护事业的重要基础，也是完成“十二五”规划任务和实现规划目标的基本保障，要把发展环境科技作为“十二五”期间环境保护工作的重要内容来抓，通过提高环境科技水平，促进环境管理、污染减排、环境治理、生态建设等各项工作的开展；通过提高环境科技水平，促进长治市环保产业升级和壮大发展。

### 4.7.1 重视发挥科学技术的作用

1、整合培育环保科研队伍，建设环境科技创新平台

“十二五”前期，完成长治市环保科研机构队伍和人才现状调查，理清长治市环保科研队伍和人才实际状况，科学评估长治市环境科研队伍的建设水平和环境保护工作的有效支撑能力。2012年底前，在评估的基础上，创新环保科研人才队伍建设，引导环境科研领域实现“开放流动、分工协作、资源共享”的科研机制。通过申报、筛选，扶持重点机构在特色环境科技特色研究和学科方向取得较大进展。

以长治市突出生态环境问题为出发点，确定特色环境科研领域，在“开放、协作、创新、发展”原则的指导下，以应用技术开发为主，基础研究与应用技术并举，引进优秀人才，集中优势队伍，建设长治市环境科技创新基地，营造创新环境，尽快形成一批环保科技成果。

2、培育环境科技优势领域，发挥环境科技支撑作用

针对长治市环境科研队伍力量薄弱且无明显优势的实际，立足于解决生态环境突出问题和“十二五”环境保护重点工作，确定重点扶持和培育的环境科技领域。

重点产业清洁生产与污染控制技术：包括绿色煤炭开采技术，煤化工有机尾气回收和处理技术，煤化工工艺废水处理技术，钢铁生产二氧化硫减排技术，低氮燃烧技术和烟气脱硝技术，煤基能源化工产业多种大气污染物（二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物）协同减排技术等。

生态环境治理修复技术：包括缺水地区河流生态修复技术体系、岩溶泉域地下水资源保护技术体系，矿山景观生态修复技术，采煤地表沉陷区治理技术等。

资源能源综合利用技术：包括区域、流域生活、工业尾水优化调度与利用技术，城市污水深度处理再生回用技术，矿井水再生利用技术，煤矸石和粉煤灰等大宗工业固体废物综合利用技术，城市垃圾、污水处理污泥综合利用技术，废旧电子垃圾处理和综合利用技术等。

环境标准与环境监控技术体系：包括煤化工行业环境风险评估与控制技术，重点污染源在线监测装备关键技术，浊漳河、沁河流域水环境功能区划与流域水污染物排放标准研究等。

3、推进战略和规划环评，强化环境保护参与宏观决策作用

积极开展规划环评技术方法研究，研究制定各主要部门与行业规划环评、工业园区规划环评等技术指南、规范，针对部门与行业、工业园区特点，推荐合理的预测和评估方法，建立规划环评信息平台，为规划环评的实施提供及时、准确的信息资源；配套出台相应的规划环评审查要点，规范和引导规划环评的有序开展，切实加强对规划环评工作的组织领导和监督管理。

为充分发挥规划环评的作用，积极参与宏观决策，将区域发展战略、政府重大政策、国民经济和社会发展规划、县级政府规划等纳入规划环评范围，并积极推进长治市煤化工、焦化、火电、冶金、煤炭、装备制造、新型材料、医药、交通、水利等重点行业规划，工业集中区、经济开发区发展规划和长治市城市总体规划的环评，以规划环评为抓手，把资源节约、环境友好以及发展循环经济和建设生态文明的理念和要求落实到各规划中，为政府宏观决策和经济可持续发展提供依据。

完善规划环评作用机制，提高规划环评执行力。为提高规划环评执行力，确保规划环评提出的规划调整建议和减缓不良环境影响的对策措施落到实处，要不断增强规划环评在综合决策中的地位，发挥其在社会经济发展中的矫正器功能；建立责任考核机制，发挥环保部门与其他部门的联动作用，制定规划环评与项目环评联动机制，并实施跟踪评价机制。

### 4.7.2 培育壮大地方特色环保产业

1、培育具有长治特色的污染治理装备产业

利用国内外先进适用的环保技术和长治市研发的先进环保技术，根据环境污染治理的需求，引导和扶持一批具有研发和生产能力的装备制造企业转向环保产业，逐步形成有长治特色的环保装备制造产业，推进环境污染治理产业的发展。

2、研究适合长治的环保产品的生产

利用先进技术，依靠有实力的科研单位研究适合长治的环保产品，用于大气污染物的防治以及水污染物的净化等方面。

3、发展适应形势要求的环保咨询服务业

要下大力气解决长治市环境咨询服务业水平低、对环境管理和科技创新支撑不足的问题。立足于“依靠科技，培养人才，提高质量，加强服务”，加强人才培养、队伍建设、行业约束，全面提升环保咨询服务业水平。重点在环境经济战略研究、环境规划与环境评价、清洁生产审核、低碳与污染减排相关技术服务、环境保护工程可研和设计等领域培育出一批技术实力强、有社会责任感、特色领域优势明显的环保咨询服务队伍。

4、加强具有长治特色的资源综合利用产业

从市场准入、土地使用、税收信贷、财政投入等方面加强和加大对资源综合利用的政策引导和支持力度，重点扶持煤矸石发电、煤矸石和粉煤灰资源化、生活垃圾资源化、焦炉煤气利用等综合利用项目。加强对资源综合利用新技术、新工艺的开发和转化，拓宽综合利用途径，提高综合利用技术水平，形成一批具有自主知识产权的核心技术和主导产品，组织实施一批综合利用产业示范项目，建成一批具有市场竞争力的资源综合利用龙头企业。

5、继续做强节能环保工程

在“十一五”的基础上，对重点企业、工业园区、县城、居住小区等继续发展节能工程，已经有节能措施的重点排污企业要继续进行节能措施的深度研究和改造，将污染物排放率降低到更低的水平层次上，并在城镇、农村推广成功经验。

## 4.8  核与辐射安全管理主要任务

“十二五”期间，长治市要建立健全核与辐射及放射性污染监管体系，逐步实现辐射环境监测“六化”（管理程序化、组织网络化、技术规范化、方法标准化、装备现代化、质量保证系统化），保障核与辐射安全，防治放射性污染。通过国家和省信息化监管平台，基本建成与我市经济社会发展相适应的核与辐射安全监测和监管的省、市、县三级组织体系；建设辐射环境质量连续自动监测站；闲置、废弃放射源和放射性废物全部得到安全贮存和处置，保证废放射源处置率达到100%；放射性水平基本保持在天然本底的涨落范围内，伴生放射性污染源处于受控状态；电磁辐射对环境的影响处于受控和达标状态；辐射环境监控科学化、自动化水平显著提升，培训宣传力度进一步加强。

1、完善组织体系

强化长治市核与辐射安全监管机构建设，建立和完善地市级、县级核与辐射安全监管、监察和监测机构。机构人员组成中须有一定比例的专业技术人员，配备必要的监测和科研仪器、设备和装置。

2、建立辐射环境执法监察体系

建立辐射环境监察体系重点是建设辐射环境监察机构和队伍，强化辐射环境监察执法能力。必须做到以下几点：①实现辐射环境执法“三个转变”。从防范型执法向服务型执法转变，从末端执法向全方位执法转变，从粗放式监察向精细化监察转变。②省市县三级联动。合理设置各级辐射环境执法监督机构的职责，并实现上下级辐射环境执法监督职能的有机结合和互补，上下联动、分工合作，有效提高辐射环境执法效能。③加强辐射执法队伍建设。辐射监察人员一律经过业务培训，考试合格，持证上岗。④提升辐射环境执法装备，提高辐射环境监察信息化水平。

3、完善应急体系

强化长治市核与辐射应急机构应急能力，建立市县级核与辐射安全监管机构应急处置能力，使其初步具备独立处置突发事故能力，部分县级核与辐射安全监管机构形成基本应急能力。

4、加强电磁辐射安全监管

加强电磁辐射监测和监管能力建设；“十二五”期间开展一次全面的电磁辐射环境普查和涉及单位的申报登记工作；开展特高压和环境敏感区域高压线路沿线居民身体健康和有关影响的背景调查和监测；进行电磁辐射环境影响的相关研究。

# 5 “十二五”规划重点项目及投资

## 5.1  “十二五”期间大气环境保护重点项目和投资

根据长治市“十二五”规划目标，结合“十一五”期间成功经验及经济技术的可行性，确定长治市大气环境保护规划重点项目及投资计划具体见附表（一）。

1、工业污染治理项目

主要包括烟尘治理项目、粉尘治理项目、燃煤电厂烟气脱硝工程、烧结机烟气脱硫工程。具体工程建设及投资情况见附表（一）中附表1、附表4和附表7。

2、城市大气环境治理项目

主要包括县城集中供热工程、工业园区集中供热项目、县城锅（茶）炉煤改气工程、生态防护建设。具体工程建设及投资情况见附表（一）中附表2和附表5。

3、大气污染防治能力建设项目

主要包括空气质量监测监控能力建设、重点污染源在线监测监控能力建设、空气质量监测监控能力建设。具体工程建设及投资情况见附表（一）中附表3和附表6。

## 5.2  “十二五”期间水环境保护重点项目及投资

1、城镇生活污水处理厂项目

主要包括新建与升级改造的城镇生活污水处理厂项目。具体工程建设及投资情况见附表（二）中附表1。

2、城镇污水处理厂污泥处理与处置项目

具体工程建设及投资情况见附表（二）中附表2。

3、地表水环境综合整治建设项目

主要包括河道综合整治项目和湿地建设与修复项目。具体工程建设及投资情况见附表（二）中附表3。

4、工业污染源水污染治理项目

主要包括煤炭行业水污染治理项目、焦化行业水污染治理项目和其它行业水污染治理项目。具体工程建设及投资情况见附表（一）中附表4。

5、水污染防治监管能力建设项目

具体工程建设及投资情况见附表（二）中附表5。

6、规模化畜禽养殖场和养殖小区工程治理项目

具体工程建设及投资情况见附表（二）中附表6。

## 5.3  “十二五”期间固体废物污染防治重点工程及投资

具体工程建设及投资情况见附表（三）。

## 5.4  “十二五”期间规避重金属污染重点工程及投资

主要包括修复技术示范类项目和历史遗留类规划项目。具体工程建设及投资情况见附表（四）中附表1和附表2。

## 5.5  “十二五”期间农村与生态环境建设项目及投资

### 5.5.1  农村环境保护建设项目

主要包括农村污水处理厂建设类项目、农村垃圾处理中心建设类项目、农村环境综合整治类项目、农村畜禽养殖业规范管理类项目、农村区域绿化工程类项目、其他农村环境保护工程项目。具体见附表（五）中附表1。

### 5.5.2  生态环境保护建设项目

主要包括生态市县的创建项目、生态乡镇的创建项目、生态村及其他的创建项目、重点流域及区域生态恢复治理项目、拟新建自然保护区及自然保护区的修复项目、土壤污染防治项目。具体见附表（五）中附表2。

## 5.6  环境保护能力建设发展重点项目及投资

### 5.6.1  环境监察能力建设的重点项目及投资

按照国家环保部新制定的标准化建设标准，长治市环境监察支队现有的监察执法办公用房及装备已不能达到要求，“十二五”期间需要投资285.8万元。具体见附表（六）中附表1。

### 5.6.2  环境监测能力建设的重点项目及投资

“十二五”期间，为达到国家标准，长治市环境监测能力建设共需投资6480万元，具体内容如下：

1、空气日报站仪器设备更新及扩建改造项目

项目总投资300万元。具体内容：①更新五个空气日报站自动监测仪器设备共5台（套），需资金200万元；②新增臭氧、一氧化碳项目仪器5台（套），需资金100万元。

2、浊漳河及沁河水质自动监测站建设项目

项目总投资1500万元。具体内容：“十二五”期间建设5个水质自动监测站，主要在跨界断面和饮用水源地，分别是王家庄出省断面（浊漳河）、龙头（原来的有义桥断面）出市断面（沁河）、关河水库（晋中入境及水源地）、北寨（湿地保护区）和石梁（饮用水源地上游），每个自动站预算300万元，共计1500万元。

3、长治市环境监测监察业务大楼项目

项目总投资3500万元。该项目由市环保局组织实施，用于解决市环境监测站业务办公用房不达标问题。

4、长治市生态监测和农村环境质量监测能力建设项目

项目总投资1080万元。具体内容：①“十二五”期间，市监测站要开展生态环境监测能力建设，需资金300万元；②13个县（市）开展农村环境质量监测，每个县（市）2个村（镇），每个村（镇）每年监测经费30万元，共计780万元。

5、长治市沙尘暴监测能力建设项目

项目总投资100万元。“十二五”期间在市区建成一个沙尘监测自动站，预算投资100万元。

### 5.6.3  环境监控能力建设的重点项目及投资

长治市环境监控能力建设需要增添配置的取证和质控仪器设备主要有：林格曼望远镜、便携式COD速测仪、COD消解器、便携式管道流量计和明渠流量计，便携式酸度计、便携式烟气综合分析仪、摄像机、便携式打印机、无线上网卡、录音设备、车载GPS卫星定位仪、传真机、打印机、复印机、执法车辆，共投资85.41万元。具体见附表（六）中附表2。

### 5.6.4  环境宣传教育的重点项目及投资

“十二五”期间长治市规划建设项目共需投资800万元。具体见附表（六）中附表3。

## 5.7  “十二五”期间环保科技建设重点项目及投资

根据环保产业发展趋势及主要任务，确定“十二五”期间重点项目和投资计划。主要包括环保产品生产类项目、环保服务类项目、资源综合利用类项目、节能工程类项目。具体项目及投资情况见附表（七）中附表1、附表2、附表3及附表4。

## 5.8  核与辐射安全管理规划重点项目及投资

“十二五”期间长治市辐射环境保护项目主要有辐射环境监管和监察体系建设项目、放射性监督监测能力建设项目、辐射环境自动监测网络建设项目、重点放射源辐射安全监控系统建设项目和辐射安全应急系统建设项目：

1、辐射环境监管和监察体系

（1）机构和人员编制

根据国家环境保护部文件《关于印发〈全国辐射环境监测与监察机构建设标准〉的通知》（环发[2007]82号），长治市环保局辐射环境监督管理机构编制不少于10人。长治市已成立管理监督监测机构的市级管理机构，“十二五”期间拟增加编制为8人，各县明确5名辐射监督管理人员。

（2）监测仪器仪表配置

为了便于辐射监督、检查和监测，长治市各级辐射监管机构必须配备与监督管理任务相适应的辐射监测仪器、仪表，共需投资724.1万元。具体见附表（八）中附表1。

（3）监管人员培训

辐射监管要求专业技术强，由于市县辐射监管人员基本上没有辐射专业知识，必须对辐射监管人员进行培训。培训方式为委托辐射科研院校进行分期培训。

2、放射性监督监测能力建设

长治市需建立伴生放射性污染监管和监测实验室，辐射环境监督站实验室建筑面积需达1200平方米，人员编制8人，实验人员培训若干人次，总投资80万元。

3、辐射环境自动监测网络建设

长治市“十二五”期间需增加1个基本型辐射自动监测子站，投资87.5万元。具体配置见附表（八）中附表2。

4、重点放射源辐射安全监控系统

建立放射源辐射安全监控网络，安全监控中心设在市环保部门。对重点放射源和移动放射源，要建立安全监控系统。

5、辐射安全应急系统建设

辐射事故应急组织由省、市、县三级应急组织组成。长治市“十二五”期间需配备适应辐射事故应急设备和仪器，并做好辐射事故应急演练。辐射应急能力建设共需投资1452.04万元，市级、县级环保部门配置应急设备详见附表（八）中附表3。

# 6  投资及效益分析

## 6.1  投资情况

完成长治市“十二五”环境保护目标累计共需投资196.20亿元，涉及项目343个。按照治理内容划分情况如下：

1、大气环境质量改善治理项目44项，需投资22.356亿元。其中，工业污染治理项目25项，需投资17.36亿元；城市大气环境治理项目11项，需投资4.408亿元；大气污染防治能力建设项目8项，需投资0.588亿元。

2、水环境质量改善治理项目88项，需投资33.22亿元。其中，新建与升级改造城镇生活污水处理厂项目19项，需投资11.78亿元；城镇污水处理厂污泥处置与处置项目11项，需投资2.94亿元；地表水环境综合政治建设项目18项，需投资13.87亿元；工业污染源水污染治理项目26项，需投资3.453亿元；水污染防治监管能力建设项目12项，需投资7738万元；规模化畜禽养殖场和养殖小区工程治理项目2项，需投资1028万元。

3、固体废物综合利用处置项目2项，需投资3.077亿元。其中，长治市生活垃圾资源化项目1项，需投资2.5亿元；长治餐厨垃圾处置项目1项，需投资0.577亿元。

4、重金属污染防治项目3项，需投资410万元。其中，修复技术示范类项目2项，需投资350万元；历史遗留类规划项目1项，需投资60万元。

5、农村和生态环境保护项目113项，需投资125.628亿元。其中，农村污水处理厂建设类项目34项，需投资18.758亿元；生态创建示范工程项目68项，需投资106.871亿元。

6、环境保护能力建设发展项目需投资7851.21万元。其中，环境监察能力建设需投资285.8万元，环境监测能力建设需投资6480万元，环境监控能力建设需投资85.41万元，环境宣教能力建设需投资800万元，环境信息建设需投资200万元。

7、环保科技产业与发展规划项目14项，需投资10.86亿元。其中，环保产品生产项目3项，需投资2.75亿元；环保服务项目1项，需投资6000万元；资源综合利用项目4项，需投资1.335亿元；节能工程项目6项，需投资6.17亿元。

8、长治市辐射环境保护项目总投资为2343.64万元。其中，辐射环境监管和监察体系建设项目需投资724.1万元；放射性监督监测能力建设项目需投资80万元；辐射环境自动监测网络建设项目需投资87.5万元；辐射安全应急系统建设项目需投资1452.04万元。

“十二五”期间长治市环境保护投资详见表10。

表10  “十二五”期间环境保护投资计划表

| 项目分类 |  | 所需资金 |
| --- | --- | --- |
| 大气治理项目（亿元） | 工业污染治理项目 | 17.36 |
|  | 城市大气环境治理项目 | 4.408 |
|  | 大气污染防治能力建设项目 | 0.588 |
|  | 小计 | 22.356 |
| 水污染治理项目 （亿元） | 新建与升级改造城镇生活污水处理厂项目 | 11.78 |
|  | 城镇污水处理厂污泥处理与处置项目 | 2.94 |
|  | 地表水环境综合整治建设项目 | 13.87 |
|  | 工业污染源水污染治理项目 | 3.453 |
|  | 水污染防治监管能力建设项目 | 0.774 |
|  | 规模化畜禽养殖场和养殖小区工程治理项目 | 0.103 |
|  | 小计 | 33.22 |
| 固体废物综合利用处置项目（亿元） | 长治市生活垃圾资源化项目 | 2.5 |
|  | 长治餐厨垃圾处置项目 | 0.577 |
|  | 小计 | 3.077 |
| 重金属污染防治项目（万元） | 修复技术示范类项目 | 350 |
|  | 历史遗留类规划项目 | 60 |
|  | 小计 | 410 |
| 农村和生态环境保护工程（亿元） | 农村环境保护项目 | 18.758 |
|  | 生态创建示范工程 | 106.871 |
|  | 小计 | 125.628 |
| 环境保护能力建设发展项目（万元） | 环境监察能力建设 | 285.8 |
|  | 环境监测能力建设 | 6480 |
|  | 环境监控能力建设 | 85.41 |
|  | 环境宣教能力建设 | 800 |
|  | 环境信息建设 | 200 |
|  | 小计 | 7851.21 |
| 环保科技产业与发展规划项目（亿元） | 环保产品生产项目 | 2.75 |
|  | 环保服务项目 | 0.6 |
|  | 资源综合利用项目 | 1.335 |
|  | 节能工程项目 | 6.17 |
|  | 小计 | 10.86 |
| 辐射环境保护项目（万元） | 辐射环境监管和监察体系建设项目 | 724.1 |
|  | 放射性监督监测能力建设项目 | 80 |
|  | 辐射环境自动监测网络建设项目 | 87.5 |
|  | 辐射安全应急系统建设项目 | 1452.04 |
|  | 小计 | 2343.64 |
| 合计（亿元） |  | 196.20 |

## 6.2  效益情况

“十二五”期间环境保护重大工程实施后，可有效地改善环境质量。预计到2015年，可以削减二氧化硫2.025万吨，烟尘1.784万吨，粉尘0.907万吨，氮氧化物2.287万吨；削减COD4599.41吨，氨氮766.47吨；工业固废综合利用率达到70%以上；生态环境将继续改善，农村环境质量显著提升；环境监测、监察、监控、宣教、信息、辐射等环境监管能力将得到大幅度提升，环保科技产业的进程将得到加快，实现环境保护的现代化、信息化、数字化和可持续发展，推进环保工作向广度和深度发展。

## 6.3  资金来源

“十二五”期间环保重大工程共需投资196.20亿元，按照“谁污染、谁治理”和“筹资主体多元化”的原则进行资金筹措。其中：

——争取中央国债资金支持25亿元；

——申请中央专项资金支持10亿元；

——申请省专项资金10亿元；

——市政府通过吸纳民间投资、社会融资、银行贷款等形式对城市环境基础设施建设投入达到80亿元；

——企业污染治理投入71.20亿元。

# 7  保障措施

在继续完善、深化已采取的“十一五”环境保护政策保障的同时，“十二五”期间要结合国家环保政策措施与长治市生态文明建设内容，主要创新六大方面的政策措施。

1、完善决策机制，建立环保目标责任制

进一步建立环境与发展综合决策机制，处理好经济建设与人口、资源、环境之间的关系，完善和强化环境保护规划和实施体系，增强环境保护宏观调控职能。理顺环境管理体制，强化环保工作的统一立法、统一规划、统一监管。深化环境保护目标责任制，将环境纳入干部政绩考核体系，建立健全环境保护责任追究制度。

2、坚持依法行政，加强环境执法力度

坚持依法行政，做到“三个到位”，加大执法力度，强化重点污染企业监管。检查到位，采取白天检查与夜间检查相结合、明查与暗查相结合的工作方式，加大对污染企业的执法检查频次，定期或不定期抽样监测，加强对辖区污染源的监督管理；执法到位，对各种环境违法行为做到依法处理，绝不姑息迁就，同时对重点监控的企业实行全天24小时监控，保证在线监控设施稳定运行，有效控制企业污染治理设施不正常或擅自停止运行、偷排偷放、严重超标排放等环境违法行为；宣传到位，部门联合执法、发挥舆论监督，在全市上下营造“非法排污，人人喊打”的氛围，对违法排污企业进行震慑教育。

3、完善环境经济政策措施

积极落实节能环保税收优惠政策，探索开展生态补偿试点，加大对生态补偿的财政投入和转移支付力度，探索多样化的生态补偿方式；加大政府投入，建立多元化投融资体制；统一制定污水处理和固体废弃物处理收费标准，并根据经济发展水平适时调整；制定固体废物综合利用优惠政策，努力形成固体废物综合利用循环体系；全面推行排污许可证制度，开展排污权交易试点工作。

4、建立环保科技支撑体系

建立企业为主体、市场为导向、产学研相结合的生态文明建设技术创新体系。研发和推广先进适用技术，为生态文明建设提供有力支撑。支持技术入股、专利质押贷款，鼓励科研单位和科技工作者创办、领办环保型科技企业，推进生态科技成果产业化。各级政府对在清洁生产、资源节约、能源替代、环保技术推广等领域内贡献突出的单位和个人给予奖励。

5、建立健全公众参与机制

扩大公民对环境保护和生态建设的知情权、参与权和监督权，促进环境保护和生态建设决策的科学化、民主化。对在长治市环境保护和生态建设中做出突出贡献的单位和个人给予精神鼓励和物质奖励，深化社区环境问题居民听证，引导市民从自身做起，参与环境保护和生态建设，支持民间组织开展环保公益活动。

6、提升全社会生态文明意识

牢固树立生态文明理念。运用多种形式和手段，深入开展保护生态、爱护环境、节约资源的宣传教育和知识普及活动；建立生态文明教育体系，将生态文明内容纳入国民教育体系和各级党校、行政学院教学计划，引导党员干部、青少年学生和社会公众树立“保护生态环境就是保护生产力”的观念，不断提高公众的生态价值意识、生态忧患意识、生态责任意识，使资源节约与环境保护成为社会风尚和广大人民群众的自觉行动。

建立生态文明道德规范。从社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德等方面入手，推动实施以“保护生态环境、节约能源资源、简约生活消费、人与自然和谐相处”为内容的生态文明道德规范。积极开展“生态文明道德规范进万家”活动，推动各级机关、学校、企业和个人自觉用生态文明道德规范约束日常行为，自觉养成善待自然、呵护环境、节约资源、尊重生命、厚生爱物的良好习惯和价值取向。

推行低碳文明生活方式。积极倡导适度消费，引导低碳消费，改变过分苛求、物欲无度的消费观念和模式，在消费过程中自觉减少对自然环境的污染和破坏。建立并完善激励购买无公害、绿色和有机产品的政策措施和服务体系，推行绿色采购制度，推进低碳销售，以低碳消费带动低碳生产，以低碳生产促进低碳消费。以节能、节水、节材为重点，提倡低碳出行，减少一次性用品的使用，简化商品包装，形成良好的生活习惯。

广泛开展生态文明创建活动。深入推进“全民环保行动”，积极引导和组织公众参与生态文明建设。各级领导干部和共产党员要率先垂范，身体力行，发挥在生态文明建设中的先锋模范作用。发挥工会、共青团、妇联、各种社会团体和环保志愿者在生态文明建设中的重要作用。在全市各级党政机关、人民团体、企事业单位中积极开展生态文明单位创建活动。全面开展环保模范城市创建和生态乡镇、生态村和“低碳学校”、“低碳家庭”、“低碳社区”等生态文明创建活动，不断扩大创建成果，夯实生态文明建设基础。