浊漳河流域长治段水污染

综合治理规划

长治市环境保护局

目   录

1  总论	1

1.1  任务的由来	1

1.2  指导思想	1

1.3  基本原则	2

1.4  规划时段与范围	4

1.5  规划依据	4

1.6  技术路线	7

2  浊漳河流域长治段基本概况	8

2.1  自然概况	8

2.2  社会经济概况	11

2.3  水文概况	12

2.4  水资源现状	15

3  水环境质量现状分析	18

3.1  水环境质量现状及评价	18

3.2  污染源调查及分析	24

3.3  水环境容量计算及分析	38

3.4  水污染治理存在的主要问题	44

4  流域主要污染物新增量预测	48

4.1  社会经济发展主要参数预测	48

4.2  工业水污染物新增量	49

4.3  城镇生活水污染物新增量	50

4.4  农业源水污染物新增量	51

5  “十二五”水污染治理总体设计	52

5.1  水污染治理的基本思路	52

5.2  分区体系	53

6  规划目标	55

6.1  总体目标	55

6.2  水环境质量目标	55

6.3  污染物总量控制目标	55

6.4  能力建设目标	56

7  主要任务	58

7.1  工业点源污染治理任务	58

7.2  城镇生活污水处理任务	63

7.3  农村面源污染防治任务	65

7.4  流域生态环境治理与恢复任务	66

7.5  水环境监管体系建设任务	67

8  治理工程与投资估算	68

8.1  工业源治理工程	68

8.2  城镇生活污水处理与提标改造工程	69

8.3  农村面源污染防治工程	72

8.4  饮用水源地保护工程	74

8.5  流域生态环境恢复治理工程	74

8.6  水环境监管体系建设工程	76

8.7  总投资规模与资金筹措	76

9  效益及目标可达性分析	79

9.1  浊漳河流域长治段整体分析	79

9.2  各控制区总量控制及水环境功能达标可达性分析	84

10  保障措施	103

10.1  政策措施	103

10.2  组织管理措施	107

10.3  技术措施	109

10.4  职责与分工	112

1  总论

## 1.1  任务的由来

浊漳河属海河流域漳卫南运河水系，是长治市第一大河。浊漳河流域长治段覆盖了长治市72%的地域面积和92%的人口，是长治市重要的生态功能区、粮食主产区和人口密集区，在长治市国民经济和社会发展中占有突出的地位。“十一五”初期，由于经济的快速发展对水、煤炭等资源的过度开发、城镇生活源的未根本控制和农业面源污染的扩散，造成浊漳河南源部分河段水质污染严重、水体距离功能要求差距较大等问题。

“十一五”期间，长治市政府采取控制污染源排放量、关停淘汰污染严重企业及工艺、加强环保基础设施建设等措施，水环境质量得到一定改善，河流水质有所好转，但仍存在部分劣Ⅴ类水质河段。

根据环境保护部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅及水利部办公厅关于印发《重点流域水污染防治“十二五”规划编制工作方案》的通知（环办[2010]30号），国家明确提出“让江河湖泊休养生息”、“三河三湖”仍作为治理重点和环境优化经济的流域发展战略，《山西省“十二五”水污染防治专项规划》也明确提出要建立 “水量－水污染源－水环境目标的输入响应关系”， 着力解决山西各流域突出水环境问题。为积极贯彻山西省经济发展和生态环境保护并重的方针、深入实施《海河流域“十二五”水污染防治规划》和根本改善浊漳河流域长治段水环境质量，特编制《浊漳河流域长治段水污染综合治理规划》。

## 1.2  指导思想

全面贯彻《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）和第七次全国环境保护大会的的重要精神，紧密围绕山西省“十二五”转型、跨越发展战略和长治市“四个率先”、“五个翻番”、再造一个长治的发展目标，以促进浊漳河流域长治段社会经济与水环境保护协调发展、改善水环境质量和维护水生态健康为根本出发点，贯彻水资源、水环境、水生态三位一体的治污理念，按照“削减污染物排放总量—改善水环境质量—防范水环境风险”的总体思路，以水污染治理促进经济结构调整、优化产业布局为方向，以流域骨干水污染治理工程为依托，以水环境政策机制创新为保障，统筹建立流域分区防控、全面控源的总量减排以及点面结合的风险防范三大体系，最终实现浊漳河流域长治段水质改善和流域经济转型发展，再建绿色浊漳、清洁浊漳、健康浊漳。

## 1.3  基本原则

（1）饮用水源优先保护

规划目标和任务要确保浊漳河流域长治段饮用水源和重要源头水的安全，重点保证14个县级以上集中式饮用水源地水质达标，切实把保障人民群众的饮水安全作为首要任务，把维护群众健康放在首要位置，把饮用水源保护作为民心工程、德政工程，切实抓紧抓好。

（2）坚持环境保护与经济协调发展

浊漳河流域长治段水污染治理要与流域“十二五”经济社会发展的目标水平相适应，经济社会发展要以水资源承载能力、水环境容量为前提。以水环境污染综合治理工作为抓手，优化产业结构和布局，加快经济增长方式的转变。

（3）坚持水质、水量与水生态统筹协调

严格执行主要水污染物排放总量控制制度和水资源管理制度，以流域为单元，严格按流域执行主要污染物排放总量控制制度和水资源管理制度；以流域为单元，由“单纯关注水环境质量改善”向“实施水质改善与水资源保护、水生态保护的综合管理”转变，跨部门、跨地区统筹协调生活、生产和生态环境用水，合理配置水资源，维护水体的生态功能，

（4）坚持点源与非点源统一控制

以浊漳河流域长治段污染物排放总量控制和水环境容量控制为抓手，进一步深化点源治理和强化面源控制，完善非点源统计、监测、评估方法。采取工程与非工程措施相结合、污染治理与生态修复相结合、水环境治理与产业结构调整相结合等综合措施，加强源头减量、过程控制和末端治理工作，实现科学治理。

（5）污染控制和风险防范并重

在日常污染控制的基础上，将环境风险纳入工业企业防治的范畴，充分考虑加强日常环境监管及社会经济持续发展的资源基础和水环境承载力，及其对环境监管能力提出的新要求，拓展管理领域，调整管理思路，防范重大污染事故、提高风险管理能力，保障环境安全。

（6）加强协调，注重衔接

《浊漳河流域长治段水污染综合治理规划》要与《海河流域水污染防治“十二五”规划》、《山西省“十二五”水污染防治专项规划》和《长治市“十二五”环境保护规划》相衔接，与《长治市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》相协调，准确确定水质目标和污染物排放总量控制目标，合理划分水污染治理重点单元，突出重点工程，优先安排水质亟需改善的河段。

（7）政府主导，明确责任

浊漳河流域长治市各级人民政府要加强组织协调，加大政策支持力度、资金投入，加快法规和制度建设，综合运用经济、法律和必要的行政手段，推进流域水污染治理工程建设。地方人民政府对辖区内水环境质量负责，是水污染治理的责任主体，同时落实实施的目标责任制、责任追究制和评估考核制。

## 1.4  规划时段与范围

### 1.4.1  规划时段

本规划基准年为2010年，规划期为2011—2015年。

### 1.4.2  规划范围

浊漳河长治段全长364.2km，流域覆盖长治市城区、郊区、长子县、屯留县、襄垣县、沁县、武乡县、潞城市、黎城县、壶关县、平顺县、长治县共12县（市、区），流域总面积约10035km2。

## 1.5  规划依据

### 1.5.1  法律、法规依据

（1）《中华人民共和国水法》（2002.10.1）

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）

（3）《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）

（5）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002.6.29）

（6）《中华人民共和国防洪法》（1998.1.1）

（7）《中华人民共和国河道管理条例》（1988.6.10）

（8）《山西省环境保护条例》（1997.7.30）

### 1.5.2  相关标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（2）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）

（3）《生活饮用水质量标准》（GB5749-2001）

（4）《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）

（5）《渔业水质标准》（GB11607-89）

（6）《景观娱乐用水水质标准》（GB12941-91）

（7）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

（8）《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

（9）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

（10）《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）

（11）《水泥工业清洁生产标准》（HJ467-2009）

（12）《铁矿采选业清洁生产标准》（HJ/T294-2006）

（13）《电镀行业清洁生产标准》（HJ/T314-2002）

（14）《淀粉工业清洁生产标准》（HJ445-2008）

（15）《钢铁行业清洁生产标准》（HJ/T189-2006）

（16）《基本化学原料制造业清洁生产标准》（HJ/T190-2006）

（17）《煤炭采选业清洁生产标准》（HJ446-2008）

### 1.5.3  政策及规定

（1）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）

（2）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）

（3）《关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发[2009]61号）

（4）关于印发《重点流域水污染防治“十二五”规划编制工作方案》的通知（环办[2010]30号）

（5）关于《长治市以浊漳河流域为重点的生态环境综合治理工程总体建设方案》的批复（晋发改农经发[2009]434号）

（6）关于印发《长治市以浊漳河流域为重点的生态环境综合治理工程项目建设实施方案》的通知（长政发[2010]14号）

### 1.5.4  技术依据

（1）《重点流域水污染防治“十二五”规划编制工作方案》

（2）《重点流域水污染防治“十二五”规划编制大纲》

（3）《海河流域水污染防治“十二五”规划》

（4）《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》

（5）《全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划编制工作方案》

（6）《江河流域规划编制规范》（SL 201-97）

（7）《清洁生产标准  制定技术导则》（HJ/T425-2008）

（8）《清洁生产审核指南  制定技术导则》（HJ469-2009）

（9）《山西省“十二五”水污染防治专项规划》

（10）《山西省地表水域水环境管理区域方案》

（11）《长治市“十二五”环境保护规划》

（12）《长治市“十二五”主要污染物总量控制规划》

（13）《长治市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（14）《长治市“十二五”林业发展规划》

（15）《长治市“十二五”产业发展规划》

（16）长治市2006-2010年度环境质量报告书

（17）长治市2006-2010年度环境统计年报

（18）长治市2007-2010年度污染源普查数据

（19）长治市2010年度水资源公报

## 1.6  技术路线

图1-1  技术路线图

2  浊漳河流域长治段基本概况

浊漳河属海河流域，漳卫南运河水系，是长治市第一大河。浊漳河长治段流域面积10035km2，占长治市地域总面积的72%，流域呈扇形分布，覆盖长治市12个县（市、区）。河道全长364.2km，上游分南、西、北三大支流，主干流的流向为自西向东。

## 2.1  自然概况

### 2.1.1  地理位置

浊漳南源流域地处北纬35°52′～36°31′，东经112°26′～113°25′之间，北部、东部与浊漳河西源、浊漳河干流接壤，西、南与黄河流域的沁河、丹河为邻，南与卫河毗邻。该流域交通便利，太焦铁路、地方铁路、208国道、207国道、309国道贯穿其中。

浊漳西源流域地处北纬36°02′～36°54′，东经112°55′～113°44′之间，北部、东部与浊漳河北源接壤，西与黄河流域的沁河为邻，南与浊漳河南源毗连。该流域交通便利，太焦铁路、沁沁铁路、208国道横穿其中。

浊漳北源流域长治段地处北纬36°36′～37°3′，东经112°29′～113°22′之间，北部与黄河流域的汾河接壤，西部与浊漳河西源为邻，东部与清漳河毗连。该流域交通便利，太焦铁路、地方铁路、榆长公路等贯穿其中。

浊漳河干流地处北纬36°02′～36°48′，东经112°54′～113°44′之间，北部与浊漳河北源、清漳河接壤，西部与浊漳河西源、浊漳河南源为邻，南与卫河毗连。该流域交通便利,长邯铁路、长邯高速公路、309国道贯穿其中。

### 2.1.2  地形地貌

浊漳南源流域地形总体为南部高、北部低，东西高，中部河谷低，中部为上党盆地。流域南部与黄河流域沁河流域水系的分水岭在海拔1400m左右；西部与沁河分水岭海拔1300-1500m处，最高为盘秀山海拔1574m；东部与浊漳干流的分水岭海拔1000-1800m，其北段1500-1200m，中段1000-1200m，南段1200-1800m；东南部与卫河的分水岭在海拔1500-1800m间；北部与浊漳河西源的分水岭在海拔1000-1400m处。上党盆地内的高程在940m左右；其最低处为浊漳河西源、南源汇合处的甘村，约850m。浊漳南源流域面积3580km2，其中：石山区面积1250 km2，占35%；土石山区与丘陵区715 km2，占20%；河流阶地面积1615 km2，占45%。

浊漳西源流域地形总体为北部高、南部低，东西两边高，中部河谷低。流域北部与浊漳河北源西汤河分水岭在海拔1400-1500m处；西部与沁河分水岭海拔1400-1700m处，最高处为中段的伏牛山主峰，海拔1754m；南部与浊漳河南源的分水岭海拔1100-1150m；东部与浊漳河北源的分水岭在海拔1050-1200m间。上游漳源村河床高程1000m左右，中游栋村、夏店河谷高程约927m。浊漳河西源流域按地貌形态划分，流域内土山区约400km2、土石山区约570km2、石山区约440km2，河谷平川区占259km2左右。浊漳西源上游属砂页岩地层，产流条件较好。

浊漳河北源流域的地形基本上为北高南低，东西两翼高中部低。该区域内峰峦重叠，丘陵起伏，沟壑纵横，地形复杂。流域东部地区一般在海拔1400m以上，以与清漳河流域的分水岭一线最高（海拔1600m～2000m），最高峰为海拔2020m的全榆洼顶；西部山峰海拔1200m～1300m左右，最高峰海拔1600m左右；流域中部山峰均在海拔1000m～1300m间。浊漳北源干流穿行于丘陵山区。本流域（长治部分）地貌形态大体可分为四类：丘陵与河谷平川区860km2，土石山区793km2，石山区425km2（其中灰岩区120km2）。

浊漳河干流横穿太行山脉，流域地形总体为南北高，东西两边低。流域北部海拔在1140m～1700m之间，西部海拔在900m～1200m，南部海拔在1400m～1800m；东部海拔在1200m～1400m间。小峧河床高程780m左右，吴家庄河谷高程760m，辛安村河床高程610m，马塔村河床高程397m。浊漳干流流域基本属于石灰岩山区。

### 2.1.3  植被概况

浊漳河流域长治段有林地面积236.1万亩，森林覆盖率为14.6%，加之四旁植树万株，林木总覆盖率为17.9%。植被受地形、气候等自然因素影响，随着海拔高度的变化呈现出层次分明、区域集中、类型多样的规律性分布特点。海拔1600～2000m的中山上部，属中山区湿润针叶林草灌植被，土壤类型以棕壤为主，林木郁闭度70～90%；海拨1200～1600m的低中山区，属低中山区半干旱阔叶林草灌植被，土壤以淋溶褐土、石质土、粗骨土为主，树木以阔叶为主；海拨1000～1200m左右的低山区，属山区旱生草本灌木类植被，土壤有石灰岩、砂页岩风化物的石质土、粗骨土及薄层褐土性土，多生长耐旱植物；海拔在800～1000m左右的盆地、黄土丘陵区属旱生草木灌木类植被，以褐土性土、褐土、石灰性褐土为主、多为耕作历史悠久的农田，自然植被系旱生草灌植被。河流一级阶地及河岸两旁为河谷温暖草甸类植被，多为耕地，自然植被仅零星分布于田头、渠边、道旁。

### 2.1.4  气候概况

浊漳河流域位于我国东部季风区暖温带半湿润区。一年内四季分明，冬季寒冷干燥，春季干旱多风，由于受季风影响，降雨分布不均，降雨集中在夏季。

浊漳南源多年平均降水量620mm，实测年平均最大降雨量为913mm（1971年），最小年平均降雨量为356mm（1965年）。该流域全年日照时数在2600小时左右，平均年气温在8.6℃，最热在7月，最冷在1月，最大冻深为70cm，多年平均水面蒸发能力在1700mm。

浊漳西源多年平均降雨量590mm，实测最大801mm（1963年），最小299mm（1965年），丰枯比值为2.68，汛期雨量占全年雨量的70%。该流域全年日照时数在2600小时左右，平均年气温在8.9℃，最热在7月，最冷在1月，最大冻深为72cm，多年平均水面蒸发能1500mm。

浊漳北源流域长治段受东南季风影响，降雨极为不均，多年平均降雨550mm，多集中6～9月份，约占全年降水的65～75%。流域平均蒸发量为1600mm左右。

浊漳干流流域位于我国东部季风区暖温带半湿润区。一年内四季分明，冬季寒冷干燥，春季干旱多风。由于受季风影响，降雨分布不均，降雨集中在夏季。多年平均降雨量580mm，汛期雨量占全年雨量的70%。流域全年日照时数在2600小时左右，平均年气温在9.2℃，最热在7月，最冷在1月，最大冻深为93cm，多年平均水面蒸发能力在1600mm。

## 2.2  社会经济概况

2010年浊漳河流域长治境内总人口约305.12万，辖12县(市、区)，146个乡镇(办事处)，3650个行政村（居民委员会），9872个自然村。

浊漳南源流域辖长治市城区、郊区全部、屯留、长子、长治县、壶关县、潞城市、沁县和襄垣的一部分。南源流域是长治市精华所在，人口约191.79万，耕地面积近153.33千hm2。该流域地势平坦，易于灌溉，城镇密集，工业发达，集中了全市主要工矿企业。市区人口约48万的长治市是山西南部最大的中心城市。流域内上党盆地是长治市农业比较发达的地区，传统农业以种植小麦、玉米、谷子、果菜为主，经济作物为辅。近年注重农业产业结构的调整，逐步向高产优质高效农业方面发展，浊漳南源上游长子、屯留、长治县一带以青椒为主的蔬菜种植面积6.67多千hm2，是闻名全国的青椒基地；屯留县形成了以玉米制种为龙头的玉米产业。浊漳南源流域工业发达，分布有煤炭、电力、冶金、化工、机械等大型能源重工业和一些大型轻工业企业，乡镇企业和第三产业较发达。

浊漳西源流域辖沁县、襄垣、屯留、郊区、潞城五个县（市、区），人口约26.06万。以沁县、襄垣、屯留3县为主，流经17个乡镇，流域面积为1651 km2；郊区、潞城两区（市）流域面积仅18km2。该流域经济以农业为主，工业有采煤、煤炭深加工、机械和食品等。

浊漳北源流域长治段包括武乡县的大部分面积、沁县北部边沿和襄垣县北部，人口约30.22万，耕地面积近40千hm2。流域内工业以采煤、焦化和加工业为主。

浊漳河干流流域包括襄垣、黎城、潞城、平顺四个县市的部分乡镇，人口约47.95万。流域内工业以钢铁、采煤和化工为主。

## 2.3  水文概况

浊漳河长治段属海河流域，漳卫南运河水系。流域呈扇状分布，上游有南、西、北三大支流，俗称南源、西源、北源，主干流流向为自西向东。

### 2.3.1  浊漳南源

浊漳南源发源于长子县西部石哲镇太岳山支脉方山东麓发鸠山以西的圪洞沟。流经长子县、长治县、长治市郊区、潞城市、襄垣县，在襄垣县古韩镇甘村村东与浊漳河西源汇合。浊漳南源河道长104km，流域面积3580km2。主要支流有丹河、淘清河、岚水河、石子河、绛河等。

浊漳南源现设有漳泽水库基本水文站、北张店小河水文站和申村水库、屯绛水库、陶清河水库、西堡水库专用水文站。漳泽水库断面多年平均径流量2.65亿m3。漳泽水库站实测入库年径流量1.75亿m3，历史最大为1962年5.261 m3，最小为1986年2835万m3，最大年份为最小年份的18.6倍，年际变化较大。浊漳河南源的水资源还有连续丰水年后又出现连续枯水年的现象。

浊漳南源流域内河道的冰冻期一般为11月下旬至次年3月上旬，最早结冰期在11月11日，最迟融冰期在3月20日。

### 2.3.2  浊漳西源

浊漳西源发源于沁县漳源镇余岩北村，流经沁县、襄垣，在襄垣县古韩镇甘村与浊漳河南源汇入浊漳河干流。浊漳河西源河长80km，流域面积1689km2。主要支流有迎春河、圪芦河、白玉河、郭河、徐阳河、淤泥河等。河床两岸一级及二级台地是沁县和襄垣县的主要耕地，河床内砂丘密布，河势变化迅速，主流变化频繁迁徙不定，是典型的山区河流。

浊漳西源设有后湾水库基本水文站一处。西源水资源总量为1.863亿m3，其中河川径流量1.531亿m3。河流冰期为3个月左右，一般从“小雪”开始结冰，“惊蛰”解冻。后湾水库设有基本水文站一处，其断面天然年径流均值为1.22m3，保证率为20%、50%、75%、90%的情况下天然年径流量分别为1.76亿m3、1.09亿m3、0.6亿m3 和0.32亿m3。

### 2.3.3  浊漳北源

浊漳北源发源于晋中市榆社县北部的三县垴，经榆社县流入长治市武乡县，在长治市境内流经武乡、沁县、襄垣三县，在襄垣县小峧村南汇入浊漳河干流。流域面积2100.64km2，长治市内河长55.5km2，主要支流有涅河、贾豁河、洪水河、史水河等。

浊漳河北源现设有石栈道基本水文站、关河水库专用水文站，关河水库多年平均径流量1.85亿m3。

### 2.3.4  浊漳干流

浊漳南源、西源合流后始称浊漳干流，在襄垣县小峧村汇入北源。浊漳干流除接纳浊漳河三源外，另有平头河、源庄河、小东河、平顺河、露水河汇入。境内流域面积2665.36km2，河长124.7km。

浊漳干流涉及襄垣、黎城、潞城、平顺、壶关，在平顺县马塔村东出省流入河南省林州市。浊漳干流现设有石梁基本水文站、天桥断基本水文站。干流水力资源丰富，特别是位于潞城市、黎城县、平顺县交界地带的辛安泉泉群，泉口总数约170余处，是山西省的第二大岩溶泉。

浊漳河流域长治段行政区域基本情况见表2-1，主要河流见表2-2。

表2-1  浊漳河流域长治段行政区域基本情况

| 河流 | 市级行政区 | 县级行政区 | 面积(km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊漳河 | 长治市 | 武乡县 | 1487 |
|  |  | 沁县 | 1297 |
|  |  | 屯留县 | 1036 |
|  |  | 长子县 | 956 |
|  |  | 长治县 | 478 |
|  |  | 壶关县 | 516 |
|  |  | 襄垣县 | 1179 |
|  |  | 平顺县 | 1463 |
|  |  | 潞城市 | 630 |
|  |  | 长治市区 | 55 |
|  |  | 长治郊区 | 279 |
|  |  | 黎城县 | 615 |
|  |  | 合计 | 10035 |

表2-2  浊漳河流域长治段主要河流情况

| 河流名 |  |  | 流域面积(km2) | 河道长(km) | 流经县（市、区） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浊漳河 |  |  | 10035 | 364.2 | —— | —— |
| 浊漳南源 |  |  | 3580 | 104 | 城郊、屯留、长子、长治、壶关、潞城、沁县、襄垣 |  |
|  | 丹河 |  | 120 | 18 | 长子县 | 也称小丹河 |
|  | 陶清河 |  | 735.18 | 78.7 | 壶关、长治县、长子县 |  |
|  |  | 荫城河 | 157.3 | 20 | 长治县 |  |
|  | 岚水河 |  | 463.36 | 58.43 | 屯留、长子、郊区 |  |
|  |  | 雍河 | 106 | 28 | 长子县 |  |
|  | 石子河 |  | 385.33 | 46 | 壶关、城区、郊区、长治县 |  |
|  |  | 黑水河 | 108.45 | 15.1 | 长治县、城区 |  |
|  | 绛河 |  | 876.1 | 84.9 | 屯留、沁县、长子 |  |
|  |  | 余吾河 | 100 | 20 | 屯留 |  |
| 浊漳北源 |  |  | 2100.64 | 55.5 | 武乡、沁县、襄垣 |  |
|  | 石盘河 |  | 127 | 16 | 武乡 | 云簇河支流 |
|  | 涅河 |  | 696.7 | 48 | 武乡、沁县 |  |
|  |  | 西汤河 | 120.05 | 17 | 武乡、沁县 |  |
|  |  | 高寨寺河 | 132.1 | 18 | 武乡 |  |
|  |  | 松村河 | 125.24 | 15 | 沁县 |  |
|  |  | 马牧河 | 126.5 | 28 | 武乡 |  |
|  | 贾豁河 |  | 104.3 | 19 | 武乡 |  |
|  | 蟠洪河 |  | 525.61 | 40 | 武乡 |  |
|  |  | 石门河 | 100.6 | 16.7 | 武乡 |  |
|  | 史水河 |  | 190.83 | 27 | 沁县、襄垣 |  |
| 浊漳西源 |  |  | 1689 | 80 | 沁县、襄垣县 |  |
|  | 迎春河 |  | 132.88 | 17.4 | 沁县 |  |
|  | 圪芦河 |  | 151.8 | 26.9 | 沁县 |  |
|  | 白玉河 |  | 280.75 | 32 | 沁县 |  |
|  | 郭河 |  | 285.55 | 33 | 沁县、屯留、襄垣 |  |
|  | 淤泥河 |  | 114.35 | 27 | 屯留、襄垣、郊区、潞城 |  |
| 浊漳干流 |  |  | 2665.36 | 124.7 | 襄垣、黎城、潞城、平顺、壶关、武乡 |  |
|  | 平头河 |  | 104.9 | 21.5 | 武乡、黎城 |  |
|  | 原庄河 |  | 110.1 | 17.5 | 潞城、襄垣、黎城 |  |
|  | 小东河 |  | 20.8 | 215.6 | 黎城 |  |
|  | 平顺河 |  | 667 | 49 | 平顺、壶关、潞城 |  |
|  |  | 南大河 | 293 | 37 | 壶关、平顺、潞城 |  |
|  | 露水河 |  | 471.12 | 16 | 平顺 |  |
|  |  | 苤兰岩河 | 303.22 | 47 | 平顺 |  |

## 2.4  水资源现状

浊漳河长治段是华北地区相对富水区。2010年，浊漳河长治段水资源总量为7.2829亿m3，其中地下水资源总量4.2715亿m3，地表水资源量4.7117亿m3，重复计算量2.0941亿m3，本地水资源量6.8891亿m3。

截止2010年底，浊漳河流域长治段已建成各类水利工程10839处，其中大型水库3座：漳泽水库、后湾水库、关河水库，库容分别为：4亿立方米、1.35亿立方米、1.597亿立方米；中型水库9座，万亩以上自流灌区11处，万亩以上机电灌站8处，中小型机电灌站847处，机电井6702眼，小型水利908处，人畜吃水工程1760处，其它工程591处。已建成的大型引水工程有长治市自来水公司辛安泉引水工程、山西天脊化工集团生产生活用水的辛安泉引水工程和后湾水库灌区提水引水工程等。

### 2.4.1  降水量

2010年，浊漳河流域长治段降雨量49.39亿m3，平均降雨量492mm。降水量年内分配的特点是：⑴汛前1-5月降水量占年降水量的12.1%，3月降水量偏少；⑵汛期6-9月降水量占年降水量的78.8%；⑶汛后10月降水量平均38.5毫米，11-12月降水量偏少。

### 2.4.2  地表水与地下水资源量

2010年，浊漳河流域长治段地表水资源量4.7117亿m3，较2009年增加29.94%；地下水资源量4.2715亿m3，较2009年减少23.03%，直接原因是由于人类活动频繁开矿采煤引起地面沉降、裂缝、塌陷等，使产流系数由27.3%（1956-1984）下降到13.6%。2010年浅层地下水位平均下降0.79m，辛安泉域深层岩溶地下水资源量2.3021亿m3，泉水流量7.30m3/s，较2009年增加8.96%。

大中型水库蓄水：2010年底，11座大中型水库共蓄水1.7970亿m3，较2009年底减少0.65%。其中漳泽水库蓄水0.9782亿m3，后湾水库蓄水0.2782亿m3，关河水库蓄水0.3726亿m3。

### 2.4.3  水资源开发利用现状

（1）取水量

2010年浊漳河流域长治段实际取水量4.0281亿m3，其中地表水源取水量2.0555亿m3，占总取水量的51.03%；地下水源取水量1.9726亿m3，占总取水量的48.97%。

地表水源取水量中，河水取水量1.9938亿m3，占地表水源总取水量的97%；泉水取水量0.0617亿m3，占地表水源总取水量的3%。地下水源中，浅层水和深层水所占比例分别为47.7%和52.3%。

（2）用水量

2010年浊漳河长治段用水总量4.3799亿m3，其中新鲜用水量4.0281亿m3，污水处理回用及矿坑水利用量0.3518亿m3。

新鲜用水量中，城镇生活用水量0.4451亿m3，其中自来水公司取水0.3062亿立方米，占城市生活总取水量的68.8%；自备水源工程取水0.1197亿立方米，占城市生活总取水量的26.9%，水利工程取水0.0191亿立方米，占城市总取水量的4.3%。农村生活用水量0.2735亿m3，占新鲜用水总量的6.79%。第一产业、第二产业、第三产业用水量分别为1.9771、1.1930和0.0969亿m3，占新鲜用水比例分别为49.08%、29.62%和2.41%。生态用水量0.0425亿m3，占新鲜用水总量的1.05%。

2010年污水处理回用及矿坑水利用量0.3518亿m3，以工业用水为主。其中潞城市用水量最大，为0.1357亿m3，占流域污水处理回用及矿坑水利用量的38.57%；其次为郊区，污水处理回用及矿坑水利用量0.0717亿m3，占20.38%。

（3）用水指标

浊漳河流域长治段人均用水量143.55m3，万元工业增加值用水量51.22m3/万元，农田灌溉亩均用水量213.02m3/亩，城镇人均生活用水量94.42L/d，农村人均生活用水量35.62 L/d。

（3）开发利用

浊漳河流域长治段水资源开采量为4.0281亿立方米，开发利用率为38.5%。其中开发利用河川径流量2.0555亿立方米，开发利用地下水资源量1.9726亿立方米。

3  水环境质量现状分析

## 3.1  水环境质量现状及评价

（一）2010年各断面水质

浊漳河流域长治境内地表水共设监测断面21个，根据其性质分控制断面13个，对照断面3 个，削减断面5个，分布在浊漳干流及其上游浊漳南源、西源、北源和汇入南源的支流石子河、绛河（含5座水库的出口断面、海河流域出境处1个控制断面）。分别为申村水库、交里、店上、北寨、漳泽水库、黄碾、五阳村、王桥镇、小峧、石梁、实会、关河水库、西营、段柳、后湾水库、甘村、屯绛水库、屯留桥、司徒桥、暴马、王家庄。其中，王家庄为国控断面，每年监测12次；其余均为省控，每年监测6次。各断面2010年主要污染物例行监测数据见附表1。

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价可得，浊漳河流域长治段21个地表水监测断面中，Ⅱ类水质（水质优）断面1个：申村水库，占断面总数的4.76%；Ⅲ类水质（水质良）断面8个：漳泽水库、王家庄、关河水库、西营、后湾水库、屯绛水库、屯留桥、司徒桥，占断面总数的38.1%；Ⅳ类水质（轻度污染）断面4个：店上、石梁、实会、甘村，占断面总数的19.05%；Ⅴ类水质（中度污染）断面2个：小峧、段柳，占断面总数的9.52%；劣于Ⅴ类水质（重度污染）的断面6个：北寨、黄碾桥、五阳村、王桥镇、小峧、暴马，占断面总数的28.57%。各断面水质类别详见表3-1，不同水质断面数所占比例见图3-1。

表3-1  2010年长治市各断面及监测指标水质类别汇总表

| 河流 名称 | 序号 | 断面名称 | 断面 水质 类别 | PH | 溶 解 氧 | 高锰 酸盐 指数 | BOD5 | 氨 氮 | 石 油 类 | 酚 | 汞 | 铅 | COD | 砷 | 镉 | 六 价 铬 | 氰 化 物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浊漳 南源 | 1 | 申村水库 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 2 | 交里 | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 3 | 店上 | Ⅳ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 4 | 北寨 | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 5 | 漳泽水库 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 6 | 黄碾桥 | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅲ | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ |
|  | 7 | 五阳村 | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
|  | 8 | 王桥镇 | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 浊漳 干流 | 9 | 小峧 | Ⅴ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 10 | 石梁 | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅳ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 11 | 实会 | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 12 | 王家庄 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 浊漳 北源 | 13 | 关河水库 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 14 | 西营 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 浊漳 西源 | 15 | 段柳 | Ⅴ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅴ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 16 | 后湾水库 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 17 | 甘村 | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 绛河 | 18 | 屯降水库 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 19 | 屯留桥 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 20 | 司徒桥 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 石子河 | 21 | 暴马 | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |

（二）2010年浊漳河长治段各断面污染评价

A、主要污染因子确定

根据《地表水环境质量评价有关问题的技术规定（暂行）》中水质类别与现实性评价分级的对应关系进行评价。超标污染因子以其均值超标率大小排序为：氨氮、COD、BOD5、高锰酸钾指数、挥发酚、溶解氧和石油类。断面存在超标现象最多的三项指标为：氨氮11个断面，其中有7个断面为劣Ⅴ类，占断面总数的33.33%；COD 11个断面，其中有5个断面为劣Ⅴ类，占断面总数的23.81%；BOD5 8个断面， 其中有2个断面为劣Ⅴ类，占断面总数的9.5%。因此，浊漳河长治段7个劣Ⅴ类水质断面的主要影响指标是：氨氮、COD和BOD5，详见表3-2。

表3-2  2010年浊漳河长治段各断面及监测指标水质类别统计表

| 水质类别 | 断面数 | 氨氮 | BOD5 | COD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| Ⅱ类 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Ⅲ类 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| Ⅳ类 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Ⅴ类 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 劣Ⅴ类 | 7 | 7 | 2 | 5 |
| Ⅰ～Ⅲ类 | 9 | 10 | 13 | 10 |
| 超Ⅲ类断面数 | 12 | 11 | 8 | 11 |
| 污染断面比例（%） | 57.14 | 52.38 | 38.09 | 52.38 |

B、综合污染指数与污染负荷

按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，采用地表水综合污染指数法确定各断面综合污染指数，并计算断面污染负荷。

计算地表水综合污染指数及污染负荷分担率得：浊漳河长治段黄碾桥断面污染指数为2.23，污染最重，污染负荷占河流总负荷的15.4%，其次是五阳村、王桥镇、暴马，污染负荷分别占全市的11.2%、10.2%、8.05%，水质最好的断面是申村水库、后湾水库，污染负荷仅为1.95%。各断面污染综合评价见表3-3，综合污染指数排序见图3-2，污染负荷排序见图3-3。

表3-3  各断面主要污染物综合评价一览表

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 主要污染物及超标倍数 （超标倍数最大的前三项） | 综合污 染指数 | 断面污 染负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊漳南源 | 申村水库 | —— | 0.23 | 1.59% |
| 2 |  | 交里 | 氨氮0.56、化学需氧量0.08 | 0.67 | 4.62% |
| 3 |  | 店上 | —— | 0.42 | 2.93% |
| 4 |  | 北寨 | 氨氮1.66、生化需氧量0.98、化学需氧量0.6 | 0.70 | 4.85% |
| 5 |  | 漳泽水库 | —— | 0.36 | 2.47% |
| 6 |  | 黄碾桥 | 氨氮7.18、生化需氧量2.35、化学需氧量1.43 | 2.23 | 15.4% |
| 7 |  | 五阳村 | 氨氮8.05、化学需氧量1.40、酚1.20 | 1.62 | 11.2% |
| 8 |  | 王桥镇 | 氨氮5.56、酚1.6、化学需氧量1.36 | 1.47 | 10.2% |
| 9 | 浊漳干流 | 小峧 | 氨氮2.42、化学需氧量1.04、生化需氧量0.63 | 0.63 | 4.38% |
| 10 |  | 石梁 | 氨氮1.04、化学需氧量0.27、生化需氧量0.13 | 0.55 | 3.82% |
| 11 |  | 实会 | 氨氮0.25 | 0.43 | 2.95% |
| 12 |  | 王家庄 | —— | 0.27 | 1.87% |
| 13 | 浊漳北源 | 关河水库 | 化学需氧量0.38 | 0.32 | 2.23% |
| 14 |  | 西营 | —— | 0.38 | 2.65% |
| 15 | 浊漳西源 | 段柳 | 生化需氧量0.55、化学需氧量0.48、氨氮0.40 | 0.64 | 4.44% |
| 16 |  | 后湾水库 | —— | 0.31 | 2.13% |
| 17 |  | 甘村 | 化学需氧量0.17、氨氮0.02 | 0.45 | 3.12% |
| 18 | 绛河 | 屯降水库 | —— | 0.33 | 2.30% |
| 19 |  | 屯留桥 | —— | 0.37 | 2.58% |
| 20 |  | 司徒桥 | —— | 0.39 | 2.70% |
| 21 | 石子河 | 暴马 | 氨氮2.37、生化需氧量2.05、石油类1.2 | 1.07 | 7.39% |

（三） 浊漳河长治段水质变化评价

2010年浊漳河长治段Ⅰ～Ⅲ类水质断面9个，与2009年持平，相比2008年、2007年、2006年、2005年分别增加6个、4个、2个、6个；2010年劣Ⅴ类水质断面6个，相比2009年减少1个，相比2008年、2007年、2006年、2005年分别减少5个、7个、3个、2个。2005-2010年各断面水质类别统计见表3-4，各支流水质变化状况见表3-5。

表3-4  2005-2010年浊漳河长治段各断面水质情况表

| 河流 | 断面名称 | 水 质 类 别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010年 |
| 浊漳 南源 | 申庄水库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |
|  | 交里 | Ⅳ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ |
|  | 店上 | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 北寨 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |
|  | 漳泽水库 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 黄碾 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |
|  | 五阳 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |
|  | 王桥 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |
| 浊漳 干流 | 小峧 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ |
|  | 石梁 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ |
|  | 实会 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅳ |
|  | 王家庄 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 浊漳北源 | 关河水库 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅴ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ |
|  | 西营 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ |
| 浊漳西源 | 段柳 | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
|  | 后湾水库 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 甘村 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ | Ⅳ |
| 绛河 | 屯降水库 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 屯留桥 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 司徒桥 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 石河子河 | 暴马 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |

表3-5  2005-2010年浊漳河长治段各支流水质变化状况表

| 河流 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010年较 2009年水质 变化 | 2010年较 2005年水质变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浊漳南源 | 重度污染 | 重度污染 | 重度污染 | 重度污染 | 重度污染 | 重度污染 | 无明显变化 | 无明显变化 |
| 浊漳干流 | 重度污染 | 重度污染 | 重度污染 | 重度污染 | 重度污染 | 轻度污染 | 显著好转 | 显著好转 |
| 浊漳北源 | 重度污染 | 轻度污染 | 重度污染 | 轻度污染 | 轻度污染 | 轻度污染 | 无明显变化 | 显著好转 |
| 浊漳西源 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 中度污染 | 轻度污染 | 轻度污染 | 无明显变化 | 无明显变化 |
| 绛河 | 轻度污染 | 轻度污染 | 轻度污染 | 轻度污染 | 优 | 优 | 稳定保持 | 显著好转 |
| 石子河 | 重度污染 | 重度污染 | 重度污染 | 重度污染 | 重度污染 | 重度污染 | 无明显变化 | 无明显变化 |

“十一五”期间浊漳河长治段地表水水质变化趋势知，浊漳干流水质显著好转，其余支流均无明显变化。其中浊漳南源北寨、黄碾、五阳、王桥、暴马5个重污染断面水质无明显改善；南源交里断面水质恶化；北源关河水库、南源申村水库、干流小峧和石梁断面水质显著改善。

（4）水环境功能达标评价

根据《山西省地表水域水环境管理区划方案》（晋环发[2005]208号）浊漳河长治段水环境功能区划结果，比较2010年地表水各断面水质，可知浊漳河21个地表水监测断面中，已达功能区水质目标的断面13个，占断面总数的61.9%；未达功能区水质目标断面8个，分别为暴马、交里、王桥镇、实会、黄碾桥、五阳村、北寨和段柳，占断面总数的38.1%（表3-6）。主要污染指标为：NH3-N、COD、BOD5。

表3-6  浊漳河流域长治段2010年水域环境功能要求达标情况

| 河流名称 | 序号 | 断面名称 | 功能区水质目标 | 2010水质类别 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浊漳 南源 | 1 | 申村水库 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 |
|  | 2 | 交里 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 不达标 |
|  | 3 | 店上 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 |
|  | 4 | 北寨 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 不达标 |
|  | 5 | 漳泽水库 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
|  | 6 | 黄碾桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 不达标 |
|  | 7 | 五阳村 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 不达标 |
|  | 8 | 王桥镇 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 不达标 |
| 浊漳 干流 | 9 | 小峧 | Ⅴ | Ⅴ | 达标 |
|  | 10 | 石梁 | Ⅴ | Ⅳ | 达标 |
|  | 11 | 实会 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 |
|  | 12 | 王家庄 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 |
| 浊漳 北源 | 13 | 关河水库 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
|  | 14 | 西营 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
| 浊漳 西源 | 15 | 段柳 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 |
|  | 16 | 后湾水库 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
|  | 17 | 甘村 | Ⅴ | Ⅳ | 达标 |
| 绛河 | 18 | 屯降水库 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
|  | 19 | 屯留桥 | Ⅴ | Ⅲ | 达标 |
|  | 20 | 司徒桥 | Ⅴ | Ⅲ | 达标 |
| 石子河 | 21 | 暴马 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 不达标 |

## 3.2  污染源调查及分析

（1）主要污染物排放概况

2010年浊漳河流域长治段废水排放总量11731.87万吨，其中工业废水排放占总排放量的43.11%，生活污水排放占总排放量的56.89%。主要污染物排放情况：COD总排放量4.40万吨，其中工业COD排放占总排放量的30.79%，生活COD排放占总排放量的31.82%，农业COD排放占总排放量的37.39%；氨氮总排放量0.52万吨，其中工业氨氮排放占总排放量的24.28%，生活氨氮排放占总排放量的51.09%，农业氨氮排放占总排放量的24.63%。详见表3-7。

表3-7  2010年浊漳河流域长治段废水及主要水污染物排放概况

| 指标名称 |  | 单位 | 2010 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放总量 |  | 万吨 | 11731.87 | --- |
| 工业废水 | 工业废水排放总量 | 万吨 | 5057.18 | 43.11 |
|  | 工业废水达标排放量 | 万吨 | 5010.15 |  |
|  | 工业废水达标率 | % | 99.07 |  |
| 生活污水 | 城镇生活污水排放量 | 万吨 | 6674.68 | 56.89 |
|  | 城镇生活污水处理量 | 万吨 | 5427.18 |  |
|  | 城镇污水处理率 | % | 81.31 |  |
| 主要污染物 | COD排放总量 | 吨 | 44039.11 | --- |
|  | 工业废水COD排放量 | 吨 | 13559.91 | 30.79 |
|  | 城市生活污水COD排放量 | 吨 | 14013.01 | 31.82 |
|  | 农业COD排放量 | 吨 | 16466.19 | 37.39 |
|  | 氨氮排放总量 | 吨 | 5236.56 | --- |
|  | 工业废水氨氮排放量 | 吨 | 1271.42 | 24.28 |
|  | 城市生活污水氨氮排放量 | 吨 | 2675.52 | 51.09 |
|  | 农业氨氮排放量 | 吨 | 1289.62 | 24.63 |

（2）排污口及污染源统计

对浊漳河流域长治段污染源调查统计，将主要入河工业点源和城镇生活源与其入河排污口建立起对应关系，共确定能进入河道、对地表水体造成影响的工业废水和生活污水排放源173个，对应的入河排污口58个。详见表3-8。

（3）工业源

A、水污染物排放情况

根据长治市环境监察支队对2010年浊漳河流域长治段重要工业污染源摸底普查，工业污染源159家，工业废水排放量为5057.18万吨，占流域总废水排放量的43.11%；工业源COD排放量为1.36万吨，占流域COD总排放量的30.79%；工业源氨氮排放量为0.13万吨，占流域氨氮总排放量的24.28%。

根据水质评价结果，浊漳河流域长治段污染严重的河段主要分布在浊漳南源的北寨段、黄碾桥段、五阳村段、王桥镇段以及石子河暴马段。污染原因分析如下：

北寨污染段：北寨是反映长治市区水质的断面，主要超标污染物为COD。该河段主要接纳屯留工业园区未经处理的生活污水、石子河及上游店上断面的来水。屯留工业园区污染源主要有清华机械机加工车间、金赛大铸造厂、胖妞食品有限公司、同利彩印有限公司、双鹰药业、市太行药业、市三宝药业、振东开元药业及昂生药业等。

黄碾桥污染段：黄碾桥是反映马厂工业区排污状况的断面，由于马厂是长治市主要工业区，工业企业较多，污染较为严重，主要超标污染物为COD和氨氮。该河段主要接纳长治郊区、潞城、屯留的部分生活污水和工业废水，主要污染源有长北地区的生活污水、长治市高压电瓷有限责任公司、长治市劲牛焦化、山西漳泽电力有限公司漳泽发电分公司储灰场废水、首都长治钢铁有限公司轧钢厂、无缝钢管厂、王庄煤矿及屯留崔蒙排口的工业废水等。

五阳村污染段：五阳村河段主要接纳上游长治郊区亚晋桥段生活污水和工业污水及潞城市污水处理厂排水。主要工业污染源有：天脊潞安化工、潞宝焦化、七四四五机械厂、山西金通焦化、潞城市亚晋焦化、晋牌水泥、新华大铸业和卓越水泥等。

王桥镇污染段：主要接纳浊漳南源上游五阳村断面的劣Ⅴ类污水、浊漳西源的生活污水和工业污水。该区域主要工业污染源有：山西潞安矿业有限责任公司五阳热电厂、山西潞安环能股份有限公司五阳煤矿、山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司、襄垣县远腾选煤有限公司及富阳工业园区内山西瑞恒化工有限公司、襄垣县鸿达煤化有限公司、山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿等。

暴马污染段：主要接纳城区污水处理厂排水、壶关县城生活污水及石子河壶关段部分工业废水。主要工业污染源有：城区污水处理厂、壶关裕沣酿造有限公司、长治市九牛寨乳业有限公司、山西郭氏食品工业有限公司和长治市太行紫团饮业有限公司。

B、工业污染源调查分析

经基础调查可知，浊漳河流域长治境内工业企业以煤炭、电力、化工、冶金、机械行业为主，主要集中于上党盆地腹地，尤其毗邻浊漳南源漳泽水库下游河道的襄垣、潞城以及长治市郊区等地工业企业较多。因邻近河道，企业废水经简单处理后直接排入河道，已造成漳泽水库下游黄碾、五阳等河段劣Ⅴ类重污染水质。

浊漳西源、北源及干流周围工业企业大部分距离河道较远，对河流的污染贡献相对较轻。此外,长治地区境内拥有天脊集团、漳泽电厂、长治钢铁公司、潞安矿务局等大型工业企业，且地处上党盆地腹地，因此对河流水质影响甚大。

（4）城镇生活源

A、污水处理厂建设及污染物排放状况

2010年，浊漳河流域长治段生活污水排放量为6674.68万吨，占流域总废水排放量的56.89%；生活源COD排放量为1.40万吨，占流域COD总排放量的31.82%；生活源氨氮排放量为0.27万吨，占流域氨氮总排放量的51.09%。

至2010年末，浊漳河流域长治段已建成污水处理厂15座，设计处理能力27.1万吨/日，实际可处理污水15.92万吨/日，削减COD49.31吨/日，氨氮4.11吨/日。长治市、潞城市、黎城县、壶关县、襄垣县、沁县6家城镇污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准；长治县城镇污水处理厂出水水质执行二级排放标准；武乡县、长子县、郊区、屯留县城镇污水处理厂出水水质执行一级A排放标准。浊漳河流域长治段各县（市、区）污水处理厂基本情况见表3-9。

B、城镇生活源调查分析

通过调查表明：① 浊漳河流域长治境内总人口305.12万，城镇居住人口130.62万，各县（市、区）大部分位于河道附近，有的更是依河而建，生活污水的排放量占全市总污水排放量的56.89%，是主要污染源。

② 长治市区的城市污水经污水处理厂处理后80%直接排入距漳泽水库入口约3公里的石子河中，而石子河常年断流，因此，石子河完全成为一条污水河，污水直接流入漳泽水库，对水库水质造成一定影响，并直接影响了浊漳南源下游水质。

③ 长治市、潞城市、黎城县、壶关县、襄垣县、沁县6家城镇污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准 , 长治县污水处理厂出水水质执行二级排放标准，均未达到再生水回用标准，中水回用率低。

④ 生活源氨氮排放量占氨氮总排放量的51.09%，是氨氮主要排放源。目前污水处理厂脱氮率较低，仅长治县污水处理厂具备总氮在线监测设备，仅襄垣煤矿污水处理厂具备氨氮在线监测设备。

⑤ 随着“十二五”期间城市人口比重的增加，长治市供水总公司污水处理厂处理能力将不能满足城市化发展水平的要求，应对其进行改扩建扩大处理能力。

因此，“十二五”期间浊漳河流域长治段要重点完善县城污水处理管网系统，提升出水水质至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18912-2002）一级A标准、提高回用水利用率及加快建设雨污分流机制；继续推进乡镇污水处理厂的建设与提标改造工作。

| 水体 | 计算单元 | 入河排污口 |  |  |  | 污染源（含工业、生活） | 行政区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入河排污口名称 | 废水排放量（万吨/年） | COD排放量(吨/年) | 氨氮排放量（吨/年） |  |  |
| 浊漳南源 | 申村水库出口至漳泽水库入口 | 丹河排口 | 65.17 | 109.2 | 4.58 | 长子县福源淀粉有限公司 | 长子县 |
|  |  |  |  |  |  | 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 | 长子县 |
|  |  |  |  |  |  | 山西省长子县太行纺织厂 | 长子县 |
|  |  |  |  |  |  | 长子县鑫玉化工有限公司 | 长子县 |
|  |  | 康宝生物排口 | 15.77 | 14.31 | 0.00 | 山西康宝生物制品股份有限公司长子分公司 | 长子县 |
|  |  | 丹峰化工排口 | 81 | 16.20 | 16.20 | 山西省长子县丹峰化工有限责任公司 | 长子县 |
|  |  | 岚河排口 | 164.70 | 221.80 | 5.49 | 山西岚河药业有限公司 | 长子县 |
|  |  |  |  |  |  | 长子县天源化工有限公司 | 长子县 |
|  |  |  |  |  |  | 长治市瑞强禽业食品有限公司 | 长子县 |
|  |  |  |  |  |  | 长子县晋禾变性淀粉有限公司 | 长子县 |
|  |  |  |  |  |  | 长子县博源糠醛厂 | 长子县 |
|  |  |  |  |  |  | 长子县紫云山建材公司 | 长子县 |
|  |  |  |  |  |  | 长子县生活污水处理厂 | 长子县 |
|  |  | 潞安府制品排口 | 6.93 | 62.52 | 3.41 | 长治市潞安府腊肉制品有限公司 | 城区 |
|  |  | 昂生药业排口 | 1.32 | 4.56 | 0.00 | 山西昂生药业有限责任公司 | 城区 |
|  |  | 牧村乳业排口 | 13.74 | 157.64 | 2.44 | 长治市牧村乳业有限责任公司 | 城区 |
|  |  | 市污水处理厂排口 | 3293.00 | 757.39 | 118.16 | 长治液压有限公司 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 长治市热处理中心站 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 长治清华机械厂 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 长治市长城水泥厂 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 山西达利食品有限公司 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 山西世纪三毛食品有限公司 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 山西佰和园食品有限公司 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 山西世龙食品有限公司 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 长治市潞赛达建材有限公司 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 山西北方汇丰机电有限公司 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 长治市麦迪克科技发展有限公司 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 山西淮海机电有限公司 | 城区 |
|  |  |  |  |  |  | 长治高新区红光精密铸业有限公司 | 城区 |

表3-8  浊漳河流域长治段2010年主要工业和生活源及对应入河排污口排污情况表

29

附表3-8

30

| 水体 | 计算单元 | 入河排污口 |  |  |  |  | 污染源（含工业、生活） | 行政区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入河排污口名称 |  | 废水排放量 （万吨/年） | COD排放量 (吨/年) | 氨氮排放量（吨/年） |  |  |
| 浊漳南源 | 申村水库出口至漳泽水库入口 | 陶清河排口 | 北和排污口 | 537.06 | 832.34 | 0.00 | 长治县西山煤业有限责任公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 长治县西池乡仙泉煤业有限公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山西长治荫城红旗煤业有限公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山西长治县雄山煤炭有限公司（西蛮掌矿） | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山西长治县雄山煤炭有限公司（寨沟矿） | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 长治县南宋乡永丰村永丰煤矿 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山西振义煤业有限责任公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 长治县振兴煤业有限公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山西长治红山煤业有限公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 长治李坊煤业有限责任公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 长治新建煤业有限公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山西长治王庄煤业有限责任公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 长治县红兴煤业有限公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 长治县八义镇沟里村煤矿 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山西长治晋永泰煤业有限公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 长治县西火镇庄子河煤矿 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 长治县羊头岭东掌煤业有限公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山西长治南窑沟煤业有限公司 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 长治县八义镇红旗煤矿 | 长治县 |
|  |  |  |  |  |  |  | 山西省长治经坊煤业有限公司 | 长治县 |
|  |  |  | 富生糠醛厂排口 | 13.30 | 385.00 | 0.00 | 长治县鲍村富生糠醛厂 | 长治县 |
|  |  |  | 荣盛木业排口 | 0.0037 | 0.13 | 0.00 | 长治县荣盛木业有限公司 | 长治县 |
|  |  |  | 犇盛化工排口 | 60.00 | 210.00 | 117.00 | 长治县犇盛化工有限公司 | 长治县 |
|  |  |  | 辛呈糠醛厂排口 | 17.10 | 495.00 | 0.00 | 长治县辛呈糠醛厂 | 长治县 |
|  |  |  | 振东五和排口 | 2.49 | 266.30 | 2.70 | 山西振东五和健康食品股份有限公司 | 长治县 |
|  |  |  | 华南纸业排口 | 32.50 | 59.02 | 0.74 | 长治县华南纸业有限公司 | 长治县 |
|  |  |  | 县城污水厂排口 | 200.75 | 60.22 | 8.43 | 长治县生活污水处理厂 | 长治县 |
|  |  |  | 司马煤业排口 | 34.64 | 8.90 | 0.13 | 山西潞安集团司马煤业有限公司 | 长治县 |
|  |  | 潞安煤基油排口 |  | 552.2 | 201.00 | 164.70 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 屯留县 |

续表3-8

| 水体 | 计算单元 | 入河排污口 |  |  |  |  |  |  |  | 污染源（含工业、生活） |  |  | 行政区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入河排污口名称 |  |  | 废水排放量 （万吨/年） | COD排放量 （吨/年） |  | 氨氮排放量 （吨/年） |  |  |  |  |  |
| 浊漳南源 | 申村水库出口至漳泽水库入口 | 屯留县市泽庄排口 |  |  | 33.20 | 567.61 |  | 6.69 |  | 山西太行药业股份有限公司（康庄工业园区） |  |  | 屯留县 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山西振东开元制药有限公司 |  |  | 屯留县 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长治清华机械厂 |  |  | 屯留县 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长治市胖妞食品有限公司 |  |  | 屯留县 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山西双鹰动物药业有限公司 |  |  | 屯留县 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长治市三宝生化药业有限公司 |  |  | 屯留县 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长治市金赛达制造有限公司 |  |  | 屯留县 |
|  |  | 石子河排口 |  | 壶关污水厂排口 | 327.82 | 376.43 |  | 24.8 |  | 壶关县生活污水 |  |  | 壶关县 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壶关裕沣酿造有限公司 |  |  | 壶关县 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长治市九牛寨乳业有限公司 |  |  | 壶关县 |
|  |  |  |  | 郭氏食品排口 | 4.98 | 44.71 |  | 2.43 |  | 山西郭氏食品工业有限公司 |  |  | 壶关县 |
|  |  |  |  | 太行紫团排口 | 44.87 | 325.05 |  | 11.84 |  | 长治市太行紫团饮业有限公司 |  |  | 壶关县 |
|  | 合 计 |  |  |  | 5502.55 | 5175.33 |  | 489.74 |  |  |  |  |  |
|  | 漳泽水库出口至西南源交汇处 | 长北入河口 |  | 高压电瓷排口 | 0.15 | 0.11 |  | 0.00 |  | 长治市高压电瓷有限责任公司 |  |  | 郊区 |
|  |  |  |  | 天时涂料排口 | 4.93 | 114.71 |  | 11.20 |  | 长治市劲牛焦化有限公司 |  |  | 郊区 |
|  |  |  |  | 潞城排口 | 360.94 | 158.13 |  | 25.89 |  | 潞城市污水处理厂 |  |  | 潞城市 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山西晋牌水泥集团有限公司 |  |  | 潞城市 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潞城市鲨王水泥有限公司 |  |  | 潞城市 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 |  |  | 潞城市 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山西新华大铸业有限公司 |  |  | 潞城市 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潞城市卓越水泥有限公司 |  |  | 潞城市 |
|  |  | 长钢入河口 |  | 首钢排口 | 1683.18 | 439.94 |  | 0.00 |  | 首都长治钢铁有限公司轧钢厂 |  |  | 郊区 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 首都长治钢铁有限公司无缝钢管厂 |  |  | 郊区 |
|  |  |  |  | 屯留崔蒙排口 | 369.07 | 2313.82 |  | 38.60 |  | 长治市金泽生物工程有限公司 |  |  | 屯留县 |
|  |  | 漳电储灰场废水排口 |  |  | 63.39 | 17.25 |  | 0.00 |  | 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 |  |  | 郊区 |
|  |  | 漳村新区排口 |  |  | 10.95 | 218.54 |  | 2.22 31 |  | 漳村生活区污水 |  |  | 郊区 |
| 附表3-8 水体 | 计算单元 |  | 入河排污口 |  |  |  |  |  |  |  | 污染源（含工业、生活） | 行政区 |  |
|  |  |  | 入河排污口名称 |  | 废水排放量 （万吨/年） |  | COD排放量 （吨/年） |  | 氨氮排放量 （吨/年） |  |  |  |  |
| 浊漳南源 | 漳泽水库出口至西南源交汇处 |  | 南村排口 |  | 8.99 |  | 186.32 |  | 19.34 |  | 长治市郊区南村煤化有限公司 | 郊区 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长治市郊区晋源焦化有限公司 | 郊区 |  |
|  |  |  | 七四四五机械厂排口 |  | 0.02 |  | 0.25 |  | 0.00 |  | 山西长治七四四五机械制造厂 | 郊区 |  |
|  |  |  | 晋鑫煤焦排口 |  | 4.18 |  | 73.33 |  | 8.34 |  | 长治市晋鑫煤焦有限公司 | 郊区 |  |
|  |  |  | 天时涂料排口 |  | 0.044 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 山西天时涂料装饰有限公司 | 郊区 |  |
|  |  |  | 中宝制药排口 |  | 2.39 |  | 10.44 |  | 0.00 |  | 长治市中宝制药有限公司 | 郊区 |  |
|  |  |  | 长源焦化排口 |  | 3.87 |  | 90.00 |  | 8.80 |  | 长治市长源焦化有限公司 | 郊区 |  |
|  |  |  | 新浦木糖厂排口 |  | 53.24 |  | 69.34 |  | 5.82 |  | 长治市新浦木糖有限公司 | 郊区 |  |
|  |  |  | 霍家沟工业园区排口 |  | 118.83 |  | 147.73 |  | 0.00 |  | 山西森源化工有限公司 | 郊区 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长治市霍家工业有限公司 | 郊区 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长治市霍氏自备电力有限公司 | 郊区 |  |
|  |  |  | 常庄排口 |  | 29.00 |  | 470.11 |  | 164.71 |  | 山西潞安环能煤焦化工有限公司 | 潞城市 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 潞城市 |  |
|  |  |  | 北村排口 |  | 15.04 |  | 189.90 |  | 66.80 |  | 潞城市隆源焦化有限公司 | 潞城市 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山西西域煤化集团有限公司 | 潞城市 |  |
|  |  |  | 河湃村排口 |  | 2.08 |  | 32.44 |  | 11.37 |  | 河湃村生活区 | 潞城市 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山西华宝焦化集团有限公司 | 潞城市 |  |
|  |  |  | 金通焦化排口 |  | 9.15 |  | 212.08 |  | 74.26 |  | 山西金通焦化集团 | 潞城市 |  |
|  |  |  | 亚晋焦化排口 |  | 3.13 |  | 42.56 |  | 14.91 |  | 潞城市亚晋焦化有限公司 | 潞城市 |  |
|  |  |  | 五阳排口 |  | 14.58 |  | 53.22 |  | 5.20 |  | 山西潞安矿业有限责任公司五阳热电厂 | 襄垣县 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山西潞安环能股份有限公司五阳煤矿 | 襄垣县 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 | 襄垣县 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 2756.67 |  | 4840.27 |  | 457.47 |  |  |  |  |
| 绛河 | 屯降水库出口至绛河入漳泽水库 |  | 兴旺煤化排口 |  | 6.66 |  | 116.79 |  | 24.32 |  | 山西兴旺煤化集团有限责任公司 | 屯留县 |  |
|  |  |  | 东崔排口 |  | 156.95 |  | 34.22 |  | 3.33 |  | 屯留县污水处理厂 | 屯留县 |  |
|  |  |  | 麟源煤业排口 |  | 7.13 |  | 125.00 |  | 14.24 |  | 长治市麟源煤业有限责任公司 | 屯留县 |  |
|  |  |  | 中天煤化工排口 |  | 20.50 |  | 89.04 |  | 44.52 |  | 山西大川中天煤化工有限公司 | 屯留县 |  |
|  |  |  | 长鸣气体排口 |  | 0.0057 |  | 0.09 |  | 0.00 |  | 屯留县长鸣气体有限公司 | 屯留县 |  |
|  |  |  | 新兴食品排口 |  | 13.12 |  | 256.00 |  | 11.00 |  | 屯留县新兴食品有限公司 | 屯留县 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 204.37 |  | 621.14 |  | 97.41 |  |  |  |  |