## 3.3  水环境容量计算及分析

水环境容量是进行河流污染控制、削减污染源与实现水功能目标的重要依据。在充分获取调研资料和实测数据的基础上,对浊漳河长治段进行水环境容量的计算，得出各计算单元的水环境容量，并对水环境容量计算结果进行了分析，提出了对浊漳河长治段水污染治理的初步设想。

### 3.3.1  水环境容量计算及结果分析

（一） 河流水环境容量的计算方法

根据长治地区的实际情况，容量计算公式选取一维不考虑混合区的

公式进行计算。计算公式为：

Wi=31.54×C×eKx86.4×u−Ci×Qi+Qj      （1）

式中：  Wi——第i 个排污口允许排放量，t/a

Ci——河段第i 个节点处的水质本底浓度，mg/L

C——沿程浓度，mg/L

Qi——河道节点后流量，m3/s

Qj——第i 节点处废水入河量，m3/s

u——第i 个河段的设计流速，m/s

x——为计算点到第i 节点的距离，m

K——河流综合降解系数，L/d

K值采用两点实测法求得，即在拟计算的河段(功能区)上，沿水流方向选定两个断面，上游断面为A，下游断面为B，分别采样。在选定实测断面时，要注意两断面间无其他流入口或排出口，A，B 两断面的宽度、深度基本相等，且取样时天气晴朗无风。按照上述方法采，实测断面A和B的COD平均质量浓度，然后将所得数据代入式（2），即可求得K 值：

K=lnC1−lnC2×ul               （2）

式中：C1,C2——河段上、下断面污染物浓度，mg/L

l——上、下断面距离

u——流速，m/s

（二） 河流水环境容量计算结果

参考长治地区10 年的水质监测资料，应用实测资料两点法对COD，氨氮的综合降解系数分别进行推求，计算结果与《山西省长治市浊漳河污染渗漏段水污染影响及综合防治生态技术研究》成果报告中提出的相应河段的综合降解系数相比较，得出河流相应的COD、NH3- N综合降解系数。污染物综合降解系数取值见表3-11，河流水环境容量计算结果见表3-12。

表3-11  河流污染物综合降解系数

| 河流名称 | 浊漳南源（漳泽水库上游） | 浊漳南源（漳泽水库下游） | 浊漳北源 | 浊漳西源 | 浊漳干流（王桥至小峧） | 浊漳干流（小峧至王家庄） | 绛河 | 洪水河 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCOD | 0.25 | 0.22 | 0.41 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| KNH3-N | 0.31 | 0.15 | 1.30 | 0.53 | 0.20 | 0.18 | 0.65 | 0.56 |

表3-12  浊漳河各河段水环境容量计算结果

| 计算单元编号 | 所属河流（段） | 计算单元（河段） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| js01 | 浊漳河南源 | 申村水库出口至漳泽水库入口 | 776.19 | 38.66 |
| js02 | 浊漳河南源 | 漳泽水库出口至西南源交汇 | 423.66 | 189.56 |
| js03 | 绛河 | 屯绛水库出口至绛河入漳泽水库 | 279.22 | 12.60 |
| js04 | 浊漳河西源 | 沁县北至后湾水库入口 | 99.04 | 3.09 |
| js05 | 浊漳河西源 | 后湾水库出口至西南源交汇 | 441.21 | 103.80 |
| js06 | 浊漳河干流 | 西南源交汇至北源汇入 | 289.08 | 10.79 |
| js07 | 洪水河 | 源头至汇入北源处 | 342.71 | 15.10 |
| js08 | 浊漳河北源 | 关河水库出口至小峧 | 201.65 | 8.97 |
| js09 | 浊漳河干流 | 小峧至王曲 | 51.66 | 20.70 |
| js10 | 浊漳河干流 | 王曲至出省境 | 667.98 | 31.59 |
| 合计 | 浊漳河流域 | — | 3572.39 | 434.86 |

由表3-12可知，浊漳河长治段COD、氨氮的容量总数分别为3572.39t/a和434.86t/a，环境容量较大的河段为南源漳泽水库上游、干流王曲下游、西南源交汇至小峧、北源武乡县城下游河段等。

（三） 水库水环境容量的计算方法

水库零维水环境容量的计算，分为不考虑混合区水环境容量和考虑混合区的水环境容量两种情况，本次浊漳河长治段环境容量核定工作中水库水环境容量的计算选用不考虑混合区水环境的计算方法。

当C为湖泊功能区要求浓度标准CS时，则：

Wc=31.54∗QCs+KCcV÷86400         （3）

其中: Wc——水环境容量，t/a

V——湖泊中水的体积，m3

Q——平衡时流入与流出湖泊的流量，m3/s

Cs——水库的功能区划控制标准浓度限值，mg/l

K——一级反应速度率常数，l/d

（四） 水库水环境容量计算结果

水库COD、NH3-N的综合降解系数取值见下表3-13。

由公式（3）计算得出，浊漳河流域长治境内水库COD、氨氮的容量总量分别为8765.74t/a和899.9t/a，详见表3-14。

表3-13  水库污染物综合降解系数表

| 水库名称 | 漳泽水库 | 申村水库 | 后湾水库 | 屯绛水库 | 关河水库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCOD | 0.048 | 0.073 | 0.025 | 0.035 | 0.035 |
| KNH3-N | 0.123 | 0.102 | 0.045 | 0.040 | 0.120 |

表3-14  水库水环境容量计算结果

| 计算单元编号 | 所属河流（段） | 计算单元（河段） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| js11 | 浊漳河南源 | 漳泽水库 | 4208.2 | 489.12 |
| js12 | 浊漳河西源 | 后湾水库 | 2479.1 | 290.96 |
| js13 | 浊漳河南源 | 申村水库 | 677.72 | 29.49 |
| js14 | 绛河 | 屯降水库 | 477.92 | 30.28 |
| js15 | 浊漳河北源 | 关河水库 | 922.81 | 60.05 |
| 水库环境容量合计 |  |  | 8765.74 | 899.9 |

（五） 陆域最大允许排放量计算结果

根据各计算单元的水环境容量计算结果，参照各计算单元工业、生活入河排污口的入河系数，反向折算出污染物最大允许排放量。陆域污染物最大允许排放量计算结果详见表3-15。

表3-15  陆域污染物最大允许排放量

| 所属河流 | 计算单元 | 设计流量 | COD（t/a） |  | 氨氮（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水环境 容量 | 最大允许排放量 | 水环境 容量 | 最大允许排放量 |
| 浊漳河南源 | 申村水库出口至漳泽水库入口 | 0.78 | 776.19 | 862.43 | 38.66 | 42.96 |
| 浊漳河南源 | 漳泽水库出口至西南源交汇 | 0.40 | 423.66 | 470.73 | 189.56 | 210.66 |
| 绛河 | 屯绛水库出口至绛河入漳泽水库 | 0.03 | 279.22 | 310.22 | 12.6 | 14 |
| 浊漳河西源 | 沁县北至后湾水库入口 | 0.40 | 99.04 | 110.04 | 3.09 | 4.29 |
| 浊漳河西源 | 后湾水库出口至西南源交汇 | 0.40 | 441.21 | 490.27 | 103.80 | 120.33 |
| 浊漳河干流 | 西南源交汇至北源汇入 | 1.51 | 289.08 | 321.2 | 10.79 | 11.99 |
| 洪水河 | 源头至汇入北源处 | 0.15 | 342.71 | 380.74 | 15.1 | 16.8 |
| 浊漳河北源 | 关河水库出口至小峧 | 0.75 | 201.65 | 224.06 | 8.97 | 9.97 |
| 浊漳河干流 | 小峧至王曲 | 0.15 | 51.66 | 57.4 | 20.7 | 23 |
| 浊漳河干流 | 王曲至出省境 | 3.16 | 667.98 | 742.2 | 31.59 | 35.1 |
| 合计 |  |  | 3572.39 | 3969.29 | 434.86 | 489.1 |

由表3-15可知，浊漳河流域长治段陆域污染物最大允许排放量为：COD 3969.29t/a、氨氮489.1t/a。地表水体中，容量较大的河段有浊漳南源漳泽水库上游段、下游段、干流王曲至出省界和后湾水库出口至西南源交汇段。

### 3.3.2  污染源减排目标

（一） 排污削减量的确定方法

ΔW=W排污量−W容量                  （4）

式中：    ΔW---需要削减的排污量

W排污量---入河排污口所排入的污染物量

W容量----河流允许排污量

当ΔW＞0时，要削减排污量；当ΔW＜0，则有剩余环境容量。

（二） 河流污染物削减目标

（1）计算河段削减目标

根据公式（4）得出各计算单元排污削减量，详见表3-16。计算可知，浊漳河流域长治段河流污染物削减任务十分繁重，河流COD和氨氮削减量分别为11977.15吨和1074.38吨，削减率分别为79.23%和70.20%。10个计算单元中，浊漳西源后湾水库上游、北源武乡县城下游和干流小峧上游河段存在COD剩余容量，其余河段均有COD削减要求；浊漳西源后湾水库上下游、浊漳北源关河水库出口至小峧段、西南源交汇至北源和洪水河源头至汇入北源段存在氨氮剩余容量，其余河段均有氨氮削减要求。

表3-16  浊漳河流域长治段各河段排污削减量计算结果

| 计算单元编号 | 水体 | 单元名称 | 2010年现状污染物入河量 (t/a) |  | 最大允许排放量(t/a) |  | 削减量(t/a) |  | 削减率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| js01 | 浊漳南源 | 申村水库出口至漳泽水库入口 | 5209.55 | 493.07 | 862.43 | 42.96 | 4347.12 | 450.11 | 83.45 | 91.29 |
| js02 | 浊漳南源 | 漳泽水库出口至西南源交汇 | 4840.27 | 457.47 | 470.73 | 210.66 | 4530.05 | 246.81 | 93.59 | 53.95 |
| js03 | 绛河 | 屯绛水库出口至绛河入漳泽水库 | 586.92 | 94.08 | 310.22 | 14 | 276.7 | 80.08 | 47.14 | 85.12 |
| js04 | 浊漳西源 | 沁县北至后湾水库入口 | 60.49 | 8.59 | 110.04 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| js05 | 浊漳西源 | 后湾水库出口至西南源交汇 | 2403.19 | 96.9 | 490.27 | 120.33 | 2081.99 | 0 | 86.63 | 0 |
| js06 | 浊漳干流 | 西南源交汇至北源汇入 | 51.17 | 9.51 | 321.2 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| js07 | 洪水河 | 洪水河源头至汇入北源处 | 404.83 | 9.66 | 380.74 | 16.8 | 24.09 | 0 | 5.95 | 0 |
| js08 | 浊漳北源 | 关河水库出口至小峧 | 43.62 | 5.63 | 224.06 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| js09 | 浊漳干流 | 小峧至王曲 | 195.34 | 48.67 | 57.4 | 23 | 137.94 | 25.67 | 70.62 | 52.74 |
| js10 | 浊漳干流 | 王曲至出省境 | 1321.46 | 306.81 | 742.2 | 35.1 | 579.26 | 271.71 | 43.83 | 88.56 |

（2）各县（市、区）削减目标

根据河段污染物削减目标和对应的概化排污口的计算方法，以及对每个环境功能区进行排污削减与否的较核，对应到各县（市、区），确定各行政区域削减量，详见表3-17。

表3-17  浊漳河流域长治段各县（市、区）污染物削减量一览表

| 县（市、区） | 2010年排放量（吨） |  | “十二五”削减量（吨/年） |  | 削减率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 城区 | 982.11 | 124.01 | 819.5238 | 113.2053 | 83.45 | 91.29 |
| 郊区 | 1368.01 | 55.73 | 1280.332 | 30.06694 | 93.59 | 53.95 |
| 长子 | 361.51 | 26.27 | 301.6628 | 23.98116 | 83.45 | 91.28 |
| 屯留 | 3703.57 | 307.4 | 3112.147 | 260.4022 | 84.03 | 84.71 |
| 沁县 | 60.49 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 襄垣 | 2512.42 | 111.61 | 2131.799 | 2.805456 | 84.85 | 2.51 |
| 武乡 | 443.61 | 15.29 | 24.09 | 0 | 5.43 | 0 |
| 黎城 | 195.34 | 48.67 | 137.94 | 25.67 | 70.62 | 52.74 |
| 潞城 | 2378.78 | 657.56 | 1592.648 | 458.455 | 66.95 | 69.72 |
| 平顺 | 47.9 | 7.19 | 20.99689 | 6.367442 | 43.83 | 88.56 |
| 壶关 | 746.19 | 39.07 | 622.6598 | 35.66593 | 83.44 | 91.29 |
| 长治县 | 2316.91 | 129 | 1933.35 | 117.7605 | 83.45 | 91.28 |

## 3.4  水污染治理存在的主要问题

主要体现在剩余水环境容量小，水质改善难度较大；排污口相对不规范；重点污染源自动监测设备安装计正常运转不能保障；污水处理厂管网覆盖度、污水收集率低，脱氮处理设施不完善；农业面源治理难度大；城市水环境污染问题渐现。

1、剩余水环境容量低，水质改善难度较大

浊漳河流域是长治市的文化、经济核心。经济增长速度快，污染物排放总量大，而水环境容量（纳污能力）有限，水体生态基流难以保证，即使企业和污水处理厂实现了达标排放，但其入河总量仍远超出河流自身承载能力，河道水质仍然达不到地表水Ⅴ类标准，因此发展过程中需要制定更为严格的控污制度和排放标准。浊漳南源和石子河为重度污染，浊漳西源和干流为轻度污染；主要表现为劣Ⅴ类水质河段氨氮超标最重，其次为COD和BOD5，城市水质距离水体使用功能差别大，城区暴马、北寨2断面污染重。地下水测井中，2007年水井水质恶化，好于Ⅲ类水质水井仅占测井总数的8.33%，2009年后有好转之势，2010年好于Ⅲ类水质水井仅占测井总数的35.71%。因此，地表和地下水质改善步伐较慢。

2、排污口设置不规范，布局欠合理

经调查，浊漳河流域长治段主要入河排污口58个，主要集中在工业发达、人口密集的城市附近，以浊漳南源为多，是排污口治理的重点。多数排污口未按照《污染源排污口规范化设置技术导则》的要求设置，与排水管网不配套，布局不合理，明渠排放的排污口占大多数，而无任何防渗措施，大量污水渗入地下。此外，排污口规范化管理与排污企业的排污监测和监管控制机制有待完善。

3、环保基础设施建设相对滞后，生活源脱氮处理待深化

城镇生活污水和工业废水处理设施不完善，管网覆盖率较低，雨污分流制尚不成熟；重点污染源自动监测设备安装率及正常运转不能保障；7座污水处理厂出水水质未达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，污水处理厂冬季运行状况不稳定；氨氮成为浊漳河流域首要污染物，而脱氮工艺及设备配套不健全，仅长治县污水处理厂具备总氮在线监测；对水的短缺认识不足，对污水的回收再利用及对雨水的利用重视程度较低。

4、区域跨界水污染矛盾待续解决，生态补偿机制不完善

水质好的河段，如浊漳南源源头至申村水库、绛河、关河水库下游等无疑为相邻区县提供了促进工农业及城市经济发展的优质水资源；水质差的河段，如浊漳南源北寨段、石子河暴马段和郊区黄碾桥段等，直接流入下游区县，不仅会制约其经济发展和人民生活用水，而且可能会引发跨界污染事件和纠纷。尤其是在水资源日益减少，污水资源化进程缓慢的条件下，跨界河流环境基流将更加难以保障，跨界断面生态补偿机制需进一步完善。

5、工业化和城市化的快速发展加大污染减排压力

“十二五”时期，水环境主要污染物减排幅度、减排总量比前五年更大更重，减排压力增大。表现为：一是城镇生活污水处理厂均已建成投运，COD减排空间越来越小，“十一五”期间，长治市落后产能得到大面积关停淘汰，重点工业污染源主要污染物防治设施基本建成并已发挥作用，要拓展减排空间，需要从单纯的末端治理向全过程、全方位深化，粗放式生产方式需要向集约化发展方式转变，这是一项长期而艰巨的任务。

二是新增排污量持续增加，到“十一五”末，煤炭、炼焦、冶金、电力、化工五大传统产业占到工业增加值的87%，“十二五”开局之年，能源重化工项目有增无减，新增排污量将大幅增加，减排抵消新增量的压力加大，水污染减排消化增量的任务相当艰巨；GDP的快速增长和城镇人口的增加：2015年GDP较2010年翻一番，城镇人口每年以2.68%速率增加。工业化和城市化的快速发展，使污染物的排放量增加，污染减排工作面临极大的压力。

6、农业面源治理难度大

2010年，浊漳河流域长治段生活污水排放量占流域废水排放量的56.89%，生活源氨氮排放量占氨氮总排放量的51.09%，是污染治理的重要源。浊漳河流域长治范围内每公顷耕地化肥施用量（折纯量）达到320公斤，是全国平均水平的73.68%；畜禽养殖量大，分布区域较广，粪污处理率低；农户生活洗漱用水和生活垃圾难以集中处理与处置。长期以来，对农村面源污染重视不够、投入很少，已成为流域重要的污染来源。

7、城市水环境问题渐现

浊漳河流经的城镇和城区，均是向河流排污的集中区，且污水量大，污染物浓度高，是影响本河段及下游河段水质恶化的主要污染源，不仅造成生态环境的恶化，而且影响着城市的形象。此外，目前多数城镇开展以美化城市河道景观环境为目标的城建园林工程，沿河人为的景观娱乐建设，由于污水资源化进程缓慢，采取污水截流输入下游去污染下游水体。而景观水体所需的大量清洁水和生态用水则是长距离从上游调来，代价极大，严重违背了节约水资源的科学理念。景观河段无稳定的水源补给，仅靠周期性的补水，会造成城市河段景观水体的富营养化问题，可能成为未来潜在的污染因素。

4  流域主要污染物新增量预测

COD和氨氮新增量预测包括工业、城镇生活、农业源三部分，预测口径以环统数据为基础，农业源数据以污普更新后数据做补充（不预测未列入统计口径的污染物新增量）。新增量采用排放强度法和产物系数法两种方法进行预测，其中工业COD和工业氨氮采用排放强度法进行预测，城镇生活COD和氨氮、农业源COD和氨氮采用产污系数法进行预测。

## 4.1  社会经济发展主要参数预测

（1）GDP

根据2010年GDP和“十一五”期间GDP年均增长率，预测2011-2015年各年度GDP，预测公式如下：

GDP2015=GDP2010×1+rGDP5

表4-1  浊漳河流域长治段“十一五”期间GDP增长情况表

| 年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDP（亿元） | 441.89 | 529.61 | 644.39 | 720.68 | 847.78 |
| 较上年增长率（%） | 11.7 | 14.4 | 10.4 | 10.0 | 13.7 |

注：表中数据来自《长治市统计年鉴》

由表4-1可知，浊漳河流域长治段“十一五”期间经济发展保持了较高的增长速度。2006-2010年，该流域GDP的年均增长率为12.11%。根据该流域“十二五”经济发展基本思路，暂不考虑价格波动因素影响，按照现价计算，到2015年，GDP总量将由2010年的847.78增加到1687亿元，年均增长率为14.76%。

（2）工业增加值

“十二五”期间各行业分年度工业增加值预测公式如下：

Vi，行业=V2010，行业×1+r行业i

表4-2  浊漳河流域长治段“十一五”期间工业增加值分布情况表

| 年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业增加值（亿元） | 215.5 | 259.6 | 366.95 | 416.59 | 527.06 |
| 较上年增长率（%） | 14.8 | 20.8 | 13.0 | 12.2 | 19.2 |

由表4-2可知，“十一五”初期浊漳河流域长治段规模以上工业增加值增长迅速，高达15%以上。2008年由于受到金融危机的影响，增速大幅回落到13%左右；2010年经济开始回暖，工业增加值增速接近20%。“十二五”期间，按照长治市“十二五”对全市工业发展水平的要求，参照2006-2010年间工业增加值平均增长率，预计2015年该流域工业增加值达到910.24亿元，年均增长21%。

（3）城镇常住人口预测

根据浊漳河流域长治段2010年常住人口总数和“十一五”期间人口平均增长率，预测2011-2015年各年度城镇人口数，预测公式如下：

P2015人口=P2009人口×1+r人口i

表4-3  浊漳河流域长治段“十二五”期间城镇人口预测

| 年份 | 2010 | 年均增长率（%） | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人口（万） | 130.62 | 2.68 | 134.12 | 137.72 | 141.41 | 145.20 | 149.09 |

由表4-3可知，按照该流域2005-2009年间人口年均增长率2.68%计算，截止到2015年浊漳河流域长治段城镇人口数将达到149.09万，新增城镇人口18.47万。

## 4.2  工业水污染物新增量

工业COD和氨氮新增量为2011-2015年各年度工业COD和氨氮新增量之和。根据《“十二五”总量控制规划审核原则》，COD按照GDP排放强度法测算工业新增量，氨氮按照9个重点行业作为一个整体进行测算。

（1）工业COD新增量

E工业COD=i=15EI,工业COD

Ei，工业COD=Ii−1，COD×GDPi-1×ri，GDP

Ii−1，COD=I2010,COD×1−rCODi−1

ri，GDP=1−2010年COD排放行业工业值增加量2010年GDP增量×当年GDP增长率

rCOD=1−I2009,CODI2007,COD

低COD排放行业包括电力、热力的生产和供应业，黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业，有色金属冶炼及压延加工业，电气机械及器材制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，通讯设备、计算机及其他电子设备制造业，烟草制造业，家具制造业，工艺品及其他制造业等十个行业。工业增加值按照长治市“十二五”国民经济发展规划取值。

rCOD=19.46%,ri,GDP=14.76%;

采用单位GDP排放强度法测算工业COD新增量为6775.18吨，单位GDP工业排放强度递减率为19.46%。

（2）工业氨氮新增量

“十二五”期间，工业氨氮的新增量预测选择化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业、炼焦、农副产品加工业、纺织业、饮料制造业、食品加工业和造纸及纸制品业作为重点行业分别测算氨氮新增量。2010年氨氮重点产生行业工业增加值增长率取各行业平均增长率均值12.5%，根据山西省氨氮排放强度取值，“十一五”重点工业氨氮排放递减率取10%，则浊漳河流域长治段工业氨氮新增量为655.52吨。

## 4.3  城镇生活水污染物新增量

城镇生活污水化学需氧量和氨氮新增量预测采用综合产污系数法，公式如下：    E生活=P2015人口−P2010人口×e综合×D×10−2

2011-2015年浊漳河流域长治段城镇人口预计增加18.47万，采用综合产污系数法进行测算，e综合取COD：71g/（人·日）,氨氮：8.5 g/（人·日），则2011-2015年间浊漳河流域长治段城镇生活COD新增量为4787.29吨，氨氮新增量为573.12吨。

## 4.4  农业源水污染物新增量

根据《“十二五”期间主要污染物总量控制规划编制指南》，农业源水污染物产生量只预测畜禽养殖业部分，采用猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡等五种畜禽的产污系数分别进行预测。其中肉畜禽（猪、肉牛、肉鸡）以出栏量为统计基量，奶、蛋等畜禽（奶牛、蛋鸡）以存栏量为统计基量，其他不再产生量预测范围内。五种畜禽的产污系数见表4-5。

表4-5  猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡污染物产生系数表

| 畜禽养殖类别 | 猪 （千克/头） | 奶牛 （千克/头.年） | 肉牛 （千克/头） | 蛋鸡 （千克/羽.年） | 肉鸡 （千克/羽） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD产生系数 | 36.00 | 2131.00 | 1782.00 | 4.75 | 0.42 |
| 氨氮产生系数 | 1.80 | 2.85 | 7.52 | 0.10 | 0.02 |

E2015农业 =（N2015畜禽×e畜禽i×10−3）

畜禽养殖数量按照全国畜禽养殖多年平均增长率1.5%进行测算，则2015年浊漳河流域长治段农业源COD和氨氮排放量分别为15.35万吨和3171.13吨，根据2010年农业源污染物的去除率，2015年农业源COD和氨氮排放量分别为17470.64吨和1390.95吨。

5  “十二五”水污染治理总体设计

## 5.1  水污染治理的基本思路

通过水环境容量的计算以及对计算结果的分析，加强浊漳河流域长治段水环境的治理进而减轻长治市水环境污染、改善水环境质量，应按以下思路开展工作。

（1）实施分区保护战略，防治流域污染

通过建立流域、控制区、控制单元三级水环境管理体系，划分为水源地水质保障区、水质率先改善区和重点污染防控区，分区提出保护目标和治理措施，以实现从污染源到入河排污口再到水质之间的响应，区分哪些是污染防治的重点，哪些是环境保护的重点，哪些是生态保护的重点，真正体现防治结合的思路，突出水生态保护和水污染防治并重。

（2）加强饮用水源地保护，保障饮水安全

全面开展浊漳河流域长治段内14处城镇集中饮用水源地调查，定期发布水质信息，接收工众监督；严格依法执行违法违规企业排污口关停、垃圾清运处理、水产与畜禽养殖控制等各项环境管理措施，同时制定饮用水源污染应急预案，全面防范饮用水潜在风险，保障饮水安全。

（3）重视城镇污水处理厂升级改造和乡镇污水厂建设

“十二五”期间，在保障长治市区、潞城市、黎城县等14座县城污水处理正常运营的同时，加快重点乡镇污水处理厂建设及提标改造；二是改扩建长治市污水处理厂，增加其纳污量，提高其处理能力；三是做好长治市、潞城市、黎城县、壶关县、襄垣县、沁县和长治县7座城镇污水处理厂的提标改造，列入流域污染治理的重点工程。

（4）分类指导，改变工业污染源治理思路

浊漳河流域长治段工业污染源相对集中，“十二五”期间应调整工业水污染治理思路：一是在污染源相对集中，且水环境容量相对贫乏的浊漳南源、干流所在地区，考虑实施截污改道工程；二是结合节水，对技术经济可行的焦化和煤炭行业要求实施废水“零排放”和废水资源化措施；三是通过排污权交易促进企业实施搬迁。

（5）严格控制新增污染源，预防新增污染物

对于新建企业，严格执行水污染物排放总量控制制度；对于水环境容量匮乏的区域，明确规定不允许新建有废水排放的项目。浊漳南源流域，原则上不应再审批废水排放项目，如确要新增污染源，必须通过对现有污染源实施等量和超量削减，进行容量交易和置换。

对于新增污染物的预防，一是根据工业结构调整相应的产业政策，确定需要鼓励、限制、淘汰的产业，以此来减少污染新增量和产业结构的优化；二是环境准入制度与排放标准相结合；三是实行强制性与鼓励性相结合的清洁生产审计，《清洁生产促进法》是鼓励性质的，但是对浊漳河流域长治段的涉重金属企业实行强制性清洁生产审核，优化电镀、有色金属冶炼等行业的生产工艺，提高企业的生产水平，降低源头的污染负荷。

（6）建立水资源与水环境综合管理新机制

水资源量的变化直接影响到水环境容量的变化，水环境质量的变化直接影响到水资源的分配和可利用性，如劣Ⅴ类水质的水体已丧失了使用功能，在水资源量的评价中，不视其为可用水资源。因此，建立并高度重视水资源和水环境综合管理机制，以改变水资源和水环境分割管理的状况。

## 5.2  分区体系

（1）分区体系

采用自上而下和自下而上相结合的技术方法，按照以问题为导向、流域全覆盖、水陆结合、结合水功能区目标、动态调整等原则，建立浊漳河流域长治段流域、控制区、控制单元三级分区管理体系。形成覆盖全流域的12个控制区、10个控制单元。

（2）优先控制单元

将污染物排放量大、水环境质量差并环境风险高、对社会民生可能造成较大影响等作为筛选优先单元的基本准则，并结合浊漳河地表水环境功能区划，经初步筛选、确定 10 个控制单元，其中优先控制单元4个，分别为申村水库出口至漳泽水库入口、漳泽水库出口至西南源交汇、沁县北至后湾水库入口和王曲至出省境4个单元。申村水库出口至漳泽水库入口和漳泽水库出口至西南源交汇为饮用水安全保障型和城市水环境改善型单元，沁县北至后湾水库入口为水环境改善型单元，王曲至出省境为水环境改善型和跨界水协同治理型单元。详见5-1。

表5-1  浊漳河流域长治段控制单元划分表

| 编号 | 所属流域 | 控制单元 | 控制断面 | 是否优 先单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| js01 | 浊漳河南源 | 申村水库出口至漳泽水库入口 | 申村水库、交里、店上、北寨、暴马 | 是 |
| js02 | 浊漳河南源 | 漳泽水库出口至西南源交汇 | 漳泽水库、黄碾桥、五阳村、王桥镇 | 是 |
| js03 | 绛河 | 屯绛水库出口至绛河入漳泽水库 | 屯降水库、屯留桥、司徒桥 | 否 |
| js04 | 浊漳河西源 | 沁县北至后湾水库入口 | 段柳 | 是 |
| js05 | 浊漳河西源 | 后湾水库出口至西南源交汇 | 后湾水库、甘村 | 否 |
| js06 | 浊漳河干流 | 西南源交汇至北源汇入 | 小峧 | 否 |
| js07 | 洪水河 | 源头至汇入北源处 | —— | 否 |
| js08 | 浊漳河北源 | 关河水库出口至小峧 | 关河水库、西营 | 否 |
| js09 | 浊漳河干流 | 小峧至王曲 | 石梁 | 否 |
| js10 | 浊漳河干流 | 王曲至出省境 | 实会、王家庄 | 是 |

6  规划目标

## 6.1  总体目标

2015年末，浊漳河流域长治段主要水污染物排放得到有效控制，全面完成总量控制目标；饮用水水源地水质稳定达标，重点河段水质持续改善；污染防治水平进一步提升，重点工业企业实现稳定达标排放，城镇污水处理水平显著提高，农业面源污染得以控制；水环境监管及水污染预警和应急处置能力显著增强，全面防范水环境风险，保障水生态安全。最终实现建设“绿色浊漳、清洁浊漳、健康浊漳”的总体目标。

## 6.2  水环境质量目标

2015年末，浊漳河流域长治段6个劣V类水质断面全部达到V类以上；8个未达功能要求断面全部达到相应功能区水质目标；国控、出省境王家庄断面水质稳定达到Ⅲ类水质；已达水质功能要求河段维持水质稳定达标。

表6-1  “十二五”期末退出劣V类及新增达水功能水质目标断面表

| 序号 | 断面名称 | 水质目标类别 | 2010年水质类别 | 2015年水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交里 | Ⅳ | 劣V | V |
| 2 | 北寨 | V | 劣V | V |
| 3 | 黄碾桥 | V | 劣V | V |
| 4 | 五阳村 | V | 劣V | V |
| 5 | 王桥镇 | V | 劣V | V |
| 6 | 暴马 | V | 劣V | V |
| 7 | 实会 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ |
| 8 | 段柳 | Ⅲ | V | Ⅲ |

## 6.3  污染物总量控制目标

根据《海河流域水污染防治“十二五”规划》和《山西省水污染防治“十二五”规划》，并结合《长治市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》，“十二五”期末，浊漳河流域长治段COD总排放量应控制在4.08万吨，氨氮排放量应控制在0.472万吨。

表6-1   浊漳河流域长治段2015年主要污染物总量控制目标

| 主要污染物 | 2010年（吨） | 2015年控制目标（吨） |
| --- | --- | --- |
| COD排放总量 | 44039.11 | 40819.85 |
| 其中工业+生活 | 30479.2 | 27979.91 |
| NH3-N排放总量 | 5236.56 | 4708.71 |
| 其中工业+生活 | 3946.94 | 3563.29 |

## 6.4  能力建设目标

（1）监管能力建设目标和指标：根据山西省水污染防治“十二五”规划和长治市水环境监管现状，至2015年末，浊漳河流域长治段12县（市、区）环境监测和监察能力进一步提升，生态补偿考核机制得以完善，排污监控及信息化建设能力明显提高。

①重点工业排水污染源在线监控装置增加氨氮项目的自动监测，安装率和投用率达100%。

②城镇以上污水处理厂增加氨氮项目的自动监测，在线监控装置安装率和投用率达100%。

③市、县两级环境监测站水环境监测能力均达到国家规范和标准要求。

④积极落实水环境生态补偿机制，整合、优化跨县界和主要支流控制和考核断面，完善跨县界水环境监管协调机制。

（2）环保基础设施建设目标和指标：根据山西省水污染防治“十二五”规划和长治市环保基础设施建设现状，至2015年末，重点城市老城区管网改造得到有效提升，实现全面截污，新区建设管网覆盖率达100%，并基本实现雨污分流。

①县级以上城市和城镇污水处理厂安装脱氮设施，污水处理厂处理水平达一级A，污水处理负荷率达75%以上；中水回用率城市不低于40%，县城不低于20%；

- 城镇污水处理厂污泥全部得到安全处置，70%以上得到集中处置；

- 焦化、洗煤、电力（不含干排灰）工业废水实现零排放；

- 矿井水实施深度处理，全面实现资源化，利用率达到70%以上；

⑤化工废水达标排放，回用率达70%以上；

⑥加强电镀废水中重金属的监管，电镀废水达标排放，回用率达65%以上；

⑥食品、饮料等行业废水达标排放，回用率不得低于40%。

7  主要任务

## 7.1  工业点源污染治理任务

根据污染源总量控制与分配，浊漳河流域长治段各计算单元COD、氨氮削减任务见表7-1，对应到各行政区域COD、氨氮削减任务见表7-2。

规划从工业结构优化调整、重点工业企业废水深度治理两方面着手，实施工业污染源减排方案。

（1）根据相关产业政策，加快淘汰、关停不符合产业政策的焦化、煤化工、农副产品加工等重污染企业；关闭、淘汰落后技能生产线及生产设备。

（2）通过实施清洁生产、提高企业废水治理水平和强化环境管理等方式，重点做好焦化、煤炭、电力行业的污水资源化，强制实行废水零排放，其他行业均稳定达到相应排放标准限值要求，提高水的回用率。

### 7.1.1  产业结构优化及行业发展审批依据

浊漳河流域长治段各行业结构优化建议如下：

A、煤炭行业

根据长治市人民政府关于调结构促转型推动工业经济又好又快发展实施意见的要求，“十二五”时期，新建矿井规模不得低于120万吨/年，兼并重组的改扩建规模达到90万吨/年；逐步淘汰90万吨以下矿井，全市平均单井规模达到90万吨以上。

B、焦化行业

根据长治市人民政府关于调结构促转型推动工业经济又好又快发展实施意见和《长治市“十二五”产业发展规划》的要求，新上或改扩建焦炉炭化室高度必须在6米以上（含5.5米捣固焦炉），鼓励建设国际领先的炭化室高度7.63米大型焦炉；淘汰炭化室高度不足4.3米的机焦炉（不含炭化室高炉3.2米以上的捣固焦炉）。“十二五”期间，严格控制行业准入门槛，炼焦工序能耗达到150千克标准煤以下。

C、化工行业

长治市化工行业中COD和氨氮排放量最大的氮肥行业，“十二五”氮肥行业应进一步调整产业结构，淘汰年产量6万吨以下的落后产能。加快现有企业推广氮肥生产污水零排放技术和氮肥生产超低废水排放技术，对合成氨生产能力实施技术改造。

D、农副产品加工业

长治市农副食品加工业主要包括制糖、淀粉制造、屠宰及肉类加工等行业，其中淀粉制造和屠宰行业化学需氧量和氨氮排放量分别占全行业排放量的80%和60%，要重点抓好这两个行业的污染防治工作。

① 淀粉制造行业

“十二五”期间，限制发展年产10万吨以下规模的淀粉制造企业。

② 屠宰行业

“十二五”期间，淘汰手工、半机械化的落后产能，提高集中屠宰率，淘汰中小型（1千头/天以下）屠宰点。

E、造纸行业

“十二五”期间，造纸行业重点推进产业结构调整，淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装置、年产1.7万吨以下化学制浆生产线，以废纸为原料、年产1万吨以下的造纸生产线。无碱回收的制浆造纸企业，要限期建设碱回收装置，黑液提取率达到90%以上。

F、纺织印染业

“十二五”期间纺织行业应根据国家产业结构调整要求，淘汰74型染整生产线、使用年限超过15年的处理设备、浴比大于1：10的间歇式染色设备，淘汰落后型号的印花机、热熔染色机、热风布铗 拉幅机、定形机，淘汰高能耗、高水耗的落后生产工艺设备；淘汰R531型酸性老式黏胶纺丝机、年产2万吨以下的黏胶生产线、湿法及DMF溶剂法氨纶生产工艺、DMF溶剂法腈纶生产工艺、涤纶长丝锭轴长900毫米以下的半自动卷绕设备，间歇法聚酯设备等落后化纤产能。

G、饮料制造业

饮料制造业包括酒精制造、酒的制造、软饮料制造等行业。其中酒精、啤酒、软饮料是浊漳河流域长治段饮料制造业的主要排污行业。

浊漳河流域长治段饮料制造业化学需氧量排放量为89.20吨，氨氮排放量为2.71吨，“十二五”期间，按照国家产业结构调整要求，淘汰落后酒精生产工艺及年产3万吨以下的酒精生产企业（废糖蜜制酒精除外）；淘汰年产10万吨规模以下的酒精生产企业。

H、医药行业

“十二五”期间，按照国家产业结构调整要求，淘汰制药生产企业塔式重蒸馏水器、无净化设施的热风干燥箱、软木塞烫腊包装药品工艺、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置。

### 7.1.2  工业企业废水深度处理任务

浊漳河流域长治段各行业废水深度处理建议如下：

A、煤炭行业

根据长治市人民政府关于调结构促转型推动工业经济又好又快发展实施意见的要求，“十二五”时期，煤炭行业井水复用率须达到85%，洗煤水必须实现以及闭路循环不外排，严格按照《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）达标排放。

B、焦化行业

根据长治市人民政府关于调结构促转型推动工业经济又好又快发展实施意见和《长治市“十二五”产业发展规划》的要求， “十二五”期间，炼焦工序能耗达到150千克标准煤以下，常规焦炉耗新水低于2.5吨、焦炉煤气实现100%回收利用，熄焦水闭路循环，酚氰废水实现零排放。对符合焦化产业政策的炼焦企业实行污水零排放。

C、化工行业

① 氮肥行业

浊漳河流域长治段化工行业中COD和氨氮排放量最大的氮肥行业，应加快现有企业推广氮肥生产污水零排放技术和氮肥生产超低废水排放技术，对合成氨生产能力实施技术改造。争取使现有大型企业、新建项目、敏感地区企业的废水排放量下降到10立方米/吨氨，其他中小型企业废水排放量下降到20立方米/吨氨。

② 农药行业

要重点开发先进的农药处理技术，如氨氮废水减排及资源化利用关键技术、农药废水高效组合催化氧化处理技术等。

“十二五”期间，化工行业采取低排水工艺，废水排放满足《污水综合排放标准》（COD100mg/L、NH3-N 15 mg/L）、《合成氨工业水污染物排放标准》（COD50mg/L、NH3-N 15 mg/L）、《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（COD100mg/L、NH3-N 15 mg/L）的相关要求。

D、农副产品加工业

① 淀粉制造行业

“十二五”期间，现有小型企业要适度集中，对污染物进行统一治理。淀粉废水可生化性较好，可采用生化为主的处理工艺进行处理。

② 屠宰行业

“十二五”期间，屠宰点要提高血水回收率，减少粪便排放，降低废水污染物浓度，采用厌氧-好氧等成熟处理工艺。

E、造纸行业

“十二五”期间，无碱回收的制浆造纸企业，要限期建设碱回收装置，黑液提取率达到90%以上，完善中段水生化处理工艺，稳定达到《制浆造纸工业水污染排放标准》中相关要求。大中型废纸造纸企业都要完善废水生化处理设施。

F、纺织印染业

“十二五”期间，大力推广高效短流程前期处理、少水无水印染先进技术、在线检测和控制、印染废水回收利用技术、印染工业园区废水其中处理模式、印染废水综合治理技术等节能减排主流技术。

G、饮料制造业

“十二五”期间，提高现有企业废水循环利用率，将再生水回用于设备清洗、水果清洗等生产环节；对高浓度废水，采用成熟额厌氧-好氧生化处理工艺；对低浓度废水，采用物化-活性污泥法进行处理，提高企业污染治理水平。

H、医药行业

“十二五”期间，现有医药生产企业需采用成熟的污染治理技术，发酵类和化学合成类制药生产废水应分类收集处理，高浓度废水经预处理、厌氧处理后，再与低浓度废水混合进行好氧生化后续深度处理；对提取类、中药类和混装制剂类制药生产废水，应采用水解酸化-好氧生化工艺处理。鼓励制药企业进入工业园区，集中治污。

I、其他行业

严格按照其他行业的最新行业排放标准实施减排，没有最新行业排放标准的参考GB8978—1996《污水综合排放标准》。

表7-1  浊漳河流域长治段各控制单元减排分配一览表

| 计算单元 | 水体 | 单元名称 | “十二五”削减量 （吨/年） |  | 削减率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| js01 | 浊漳南源 | 申村水库出口至漳泽水库入口 | 4347.12 | 450.11 | 83.45 | 91.29 |
| js02 | 浊漳南源 | 漳泽水库出口至西南源交汇 | 4530.05 | 246.81 | 93.59 | 53.95 |
| js03 | 绛河 | 屯绛水库出口至绛河入漳泽水库 | 276.7 | 80.08 | 47.14 | 85.12 |
| js04 | 浊漳西源 | 沁县北至后湾水库入口 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| js05 | 浊漳西源 | 后湾水库出口至西南源交汇 | 2081.99 | 0 | 86.63 | 0 |
| js06 | 浊漳干流 | 西南源交汇至北源汇入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| js07 | 洪水河 | 洪水河源头至汇入北源处 | 24.09 | 0 | 5.95 | 0 |
| js08 | 浊漳北源 | 关河水库出口至小峧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| js09 | 浊漳干流 | 小峧至王曲 | 137.94 | 25.67 | 70.62 | 52.74 |
| js10 | 浊漳干流 | 王曲至出省境 | 579.26 | 271.71 | 43.83 | 88.56 |

表7-2  浊漳河流域长治段各控制区污染物削减分配一览表

| 县（市、区） | “十二五”削减量（吨/年） |  | 削减率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 城区 | 819.5238 | 113.2053 | 83.45 | 91.29 |
| 郊区 | 1280.332 | 30.06694 | 93.59 | 53.95 |
| 长子 | 301.6628 | 23.98116 | 83.45 | 91.28 |
| 屯留 | 3112.147 | 260.4022 | 84.03 | 84.71 |
| 沁县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 襄垣 | 2131.799 | 2.805456 | 84.85 | 2.51 |
| 武乡 | 24.09 | 0 | 5.43 | 0 |
| 黎城 | 137.94 | 25.67 | 70.62 | 52.74 |
| 潞城 | 1592.648 | 458.455 | 66.95 | 69.72 |
| 平顺 | 20.99689 | 6.367442 | 43.83 | 88.56 |
| 壶关 | 622.6598 | 35.66593 | 83.44 | 91.29 |
| 长治县 | 1933.35 | 117.7605 | 83.45 | 91.28 |

## 7.2  城镇生活污水处理任务

“十二五”期间，GDP翻番的经济发展目标和城市人口翻番的社会发展目标会导致COD、氨氮等污染物产生总量增加、部分城市污水处理厂处理能力不足、出水水质难以达到再生水回用标准、回用率较低等系列问题。为确保地表水环境质量达标，满足国家环保重点城市生活污水集中处理和回用的要求，要继续推进城市污水处理厂的扩容和重点乡镇污水处理厂的建设及提标改造工作，加快污水收集管网建设，重点做好污水处理厂从建设到运营的转变；大力推行雨污分流污水收集管道系统，提高城镇污水管网覆盖率以及城镇污水收集率，使现有污水处理设施的平均负荷率均大于65%。切实做好城市污泥的处理处置，实现污泥稳定化、无害化和资源化。

大力发展再生水回用技术。采用分散与集中的方式，建设污水处理厂再生水处理站和加压泵站；在具备条件的机关、学校、住宅小区新建再生水回用系统；加快建设尾水再生利用系统，鼓励回用于工业生产和市政用水等。

（1）新建和改扩建污水处理设施

“十一五”期末，浊漳河流域长治段已基本实现污水处理厂县级全覆盖。“十二五”期间重点完善县城污水处理设施，出水水质全部提升至达到一级A标准；改扩建市污水处理厂，并考虑污水深度处理配套设施的建设，切实提高出水水质；配合城镇化战略的实施，积极推进重点建制镇污水处理设施建设。到2015年，浊漳河流域长治段城镇污水处理率不低于80%。

（2）现有污水处理设施的提标改造

加快现有污水处理厂升级改造、设备更新或搬迁重建。 “十二五”期间，现有执行二级和一级B排放标准的7座城镇污水处理厂提升至一级A排放标准。此外，已建污水处理厂须增加脱N、除磷设施，采用高效脱N技术，确保COD、氨氮等指标达到更严格的排放标准。

（3）完善污水管网系统

“十一五”期间，污水管网覆盖率低、管网渗漏等问题，导致部分污水处理厂负荷率、污染物进水浓度低，影响了污水处理设施减排实际效果。“十二五”期间，各地要坚持“厂网并举、管网先行”，合理确定城市排水制度和污水处理规模的前提下，加强对配套管网的规划和建设，推行雨污分流污水收集管道系统，提高城镇污水管网覆盖率以及城镇污水收集率，使现有污水处理设施的平均负荷率达到65%以上。

（4）重视污泥安全处理

为推进城市污水处理设施的持续减排，“十二五”期间污水处理厂应对产生的污泥进行无害化处理处置、因地制宜的采用土地利用、污泥农用、填埋、焚烧以及综合利用等方式。到2015年，全市污泥无害化处理处置率要达到50%。

（5）加大再生水回用力度

“十二五”期间，大力推进城市污水再生水利用，较大幅度提高再生水回用能力。大力发展再生水回用技术；采用分散与集中的方式，建设污水处理厂再生水处理站和加压泵站；在具备条件的机关、学校、住宅小区新建再生水回用系统；加快建设尾水再生利用系统，鼓励回用于工业生产和市政用水等。按照蓝天碧水要求，到2015年，市级污水处理厂再生水回用率达到40%，县级达到20%。

## 7.3  农村面源污染防治任务

农村面源污染防治重点从解决农村生活源和农业面源入手，农业面源主要为种植业污染和畜禽污染。“十二五”期间，农村生活源和畜禽养殖企业污染治理以综合治理、综合利用为重点，农业面源污染以政策引导和源头控制为重点。

农村生活污水主要从建设乡镇生活污水处理厂着手，采取集中处理方式；种植业面源污染防治要减少化肥施用量，降低化肥使用强度。

根据国家环保总局《畜禽养殖污染防治管理办法》和山西省环保厅《关于转发〈畜禽养殖污染防治管理办法〉的通知》的要求，要规范畜禽养殖业的环境管理，鼓励养殖小区、养殖专业户和散养户进行适度集中，对污染物统一收集和处理，鼓励建设规模化畜禽养殖场有机肥生产利用工程，继续做好实用型沼气工程，积极推进畜禽粪便资源化利用。以2010年污染源普查更新数据畜禽养殖业污染物削减率为基础，要求各畜禽养殖场和养殖小区COD、氨氮处理率均大于60%；到2015年，力争80%以上的规模化畜禽养殖场和养殖小区完善污水和固废处理设施并保证正常运行。

## 7.4  流域生态环境治理与恢复任务

### 7.4.1  河道综合整治任务

开展河道综合整治，着重实施浊漳河干支流11条河道疏浚、清淤和防堤建设；实施黑水河、石子河、南护城河和东防洪渠的综合治理。同时搞好长治市污水处理厂至北寨的河道疏通和清淤工作，重点加强黄碾断面及以下河道的治理和沿岸生活污水及工业废水的治理。

### 7.4.2  人工湿地建设与水生态保护任务

为彻底改善长治浊漳南源、北源及干流水质，满足相应水域功能要求，“十二五”期间，规划长治湿地浊漳河南源北寨段、浊漳河襄垣县段小峧人造湿地、黎城县小东河人工湿地、浊漳河南源黄碾段人工湿地、屯留县绛河入浊漳河河段人工湿地工程和浊漳河潞城市店上镇段人造湿地6大湿地建设工程。

### 7.4.3  自然湿地保护与修复任务

长治湿地保护与修复29.2平方公里，主要包括长治湿地环漳泽湖地段护岸林种植、湿地植被恢复、湿地范围内河道生态整治；浊漳河流域长治段建设水源涵养林26.7万亩、河岸防护林12.9万亩等，逐步开展保护区水生态修复、河流生态修复，加强饮用水源地保护区管理、监督、监测和水质维护。

## 7.5  水环境监管体系建设任务

建立整体覆盖、科学布局的市级水环境监管网络，提高监管能力，落实长治市及各县政府水环境目标责任制；完善污染源监控系统，及时掌控企业的排污行为；建立长短结合的水污染预警系统，防范污染风险，确保水环境安全。

充分发挥污染源在线检测系统和水质自动监测系统的作用，以入河排污口为纽带，研究污染物与水体环境质量对应关系的方法和步骤，建立污染源监督管理和水质监测分析之间的动态关联，实现水污染防治工作绩效的科学评价和需求预测。

8  治理工程与投资估算

## 8.1  工业源治理工程

针对筛选出的重点排污行业与企业，各县（市、区）根据其相应的削减任务开展综合整治。工业源综合治理工程包括二大工程，工业结构优化调整与工业废水深度治理工程，65个子项目。

### 8.1.1  工业结构优化调整项目

根据相关产业政策，加快淘汰、关停流域内不符合产业政策的焦化、煤化工、造纸、农副产品加工等重污染企业。“十二五”期间，浊漳河流域长治段工业结构优化调整项目33个，其中淘汰年产量60万吨以下焦炉项目6个，淘汰年产量5万吨以下焦油生产装置项目1个，淘汰4.3米以下焦炉项目2个，淘汰2.5万吨以下粗苯加工装置项目2个，淘汰年产90万吨以下煤炭企业22家，共可削减COD 1198吨，氨氮132.78吨，具体项目见附表。

### 8.1.2  工业企业废水深度治理项目

通过提高工业废水治理水平和强化环境管理等方式，重点做好焦化、煤炭、电力行业的污水资源化，强制实行废水零排放；其他行业均稳定达到相应排放标准限值要求。“十二五”期间，浊漳河流域长治段32家工业企业实施废水深度治理，预计可削减COD 7483.71吨，氨氮502.74吨。具体项目见附表。

### 8.1.3  工业项目投资概算

重点针对规划中提出的主要水污染物工业源减排工程进行投资估算。设计处理规模按照该企业2010年废水产生量（污普）乘以1.2来计算，预计全市工程减排污水治理设施处理能力为6万吨/日。建设投资按照二级处理2000元/吨，深度处理800元/吨，运行费用1元/吨计算，则共计投资2.31亿元。

## 8.2  城镇生活污水处理与提标改造工程

### 8.2.1  污水处理厂工艺方案和规模的选择

污水处理工艺的选择直接关系到污水处理厂的出水水质、工程投资、运行成本及运行安全等方面。由于浊漳河流域企业排放的废水中含有较多的氨氮，城市生活污水中含有较多的磷，而氮、磷也正是微生物生长所需要营养物质，所以两种污水合并进行二级生物处理是可行的。目前对于脱氮效果较好国内外常用的污水处理工艺主要有间歇式活性污泥法(SBR)、厌氧-缺氧-耗氧活性污泥法(A2/O)和曝气生物滤池三种，此外还有生物膜法(生物滤池、生物转盘等)、生物接触氧化法、氧化沟法和生物稳定塘等。A2/O、SBR、曝气生物滤池三种处理工艺各有优点与不足，应根据处理污水的性质、日处理量、投资规模等来选择工艺。

污水处理厂的建设，既不是越集中、处理规模越大越好，也不是越分散、规模越小越好，而是要按照最佳效益规模的原则来确定污水处理厂建设规模。污水处理厂适度的建设规模有如下优点：

（1）污水处理厂适度的建设规模，可以避免一次性资金需求过大，资金不能及时到位，工程建设周期长，有限的资金投入不能尽快发挥作用产生效益的弊端。规模适度可以使有限的资金及时地发挥作用，在现有的投资能力条件下使污水得到及时有效的处理。

（2）适度的建设规模，有利于水资源的再生利用，污水经一定处理后可以就地使用，避免了大规模集中处理后水要经过长距离输送才能利用的问题。

（3）适度的建设规模，在一定的区域内就地处理污水，不需修建长距离的集污管道，可以降低污水处理成本，还可降低施工难度，减少因大量施工对当地大气环境带来的不良影响。

### 8.2.2  污水处理厂新建、扩建、配套管网建设项目

（1）工程简介

“十二五”期间，规划长治市污水处理厂改扩建及管网配套建设工程，设计规模10万t/d，配套管网100公里，可削减COD 9120吨，氨氮728吨；规划长治县、长子县等9家城镇污水处理厂配套管网建设工程，配套管网318.2公里，可削减COD3927吨，氨氮358吨。力争到2015年，现有城镇污水处理设施的平均负荷率提高到65%以上。设计规模详见附表3。

（2）建设项目投资概算

参照《城市污水处理工程项目建设标准》和现有项目的估算、概算指标，同时考虑价格上涨因素，确定新建污水处理厂投资估算为5000万元/（万吨/日）；污水投资参数参照《城市污水处理工程项目建设标准》，同时考虑价格上涨因素，过河穿越道路、破路恢复路面等因素，确定已建、在建污水管网投资为150万元/公里，新建污水处理厂配套管网投资为200万元/公里。

“十二五”期间对长治市等10家城市（镇）污水处理厂改扩建及配套管网建设，扩容后处理能力为23.8万吨/日，投资额8.73亿元。

### 8.2.3  污水处理厂再生水回用工程

（1）工程简介

“十二五”期间，规划潞城市、襄垣县等11家污水处理厂再生水回用建设工程，设计再生水处理能力12.64万吨/日，共配套管网25公里，可削减COD 1604吨，氨氮158吨。力争到2015年末，中水回用率城市不低于40%，县城不低于20%，具体项目见附表。

（2）建设项目投资概算

再生水回用工程建设投资参照《城市污水处理工程项目建设标准》及《城市基础设施配套建设管理的规定》，同时考虑价格上涨、过河穿越道路、破路恢复路面等因素，确定回用设施按投资2500万元/（万吨/日），配套管网按100万元/公里计算，则需投资3.39亿元。

### 8.2.4  现有污水处理设施的提标改造

（1）工程简介

“十二五”期间，规划浊漳河流域长治市、潞城市、黎城县、壶关县、襄垣县、沁县6座城镇污水处理厂改进污水处理工艺，出水水质由一级B排放标准提高到一级A标准，长治县污水处理厂由二级排放标准提高到一级A排放标准，COD 50mg/L，氨氮5mg/L，D取365天。预计可削减COD288.9吨，氨氮29.69吨。具体项目见附表。

（2）建设项目投资概算

污水处理厂提标改造项目投资参照相关工艺处理成本，确定每立方米污水的建设投资为6元，增加运营成本1元。该项目共需投资5.95亿元。

### 8.2.5  污泥处理与处置工程

（1）工程简介

“十二五”期间，采取堆肥、卫生填埋等方式对污水处理厂产生的污泥进行无害化处理。规划浊漳河流域长治段城镇污水处理厂污泥处理与处置工程10个，共计处置污泥规模631.5吨/日。力争到2015年，污泥无害化处理处置率达50%。具体项目见附表。

（2）建设项目投资概算

参照国内污泥处置费用，确定每吨干污泥投资额40万元/吨。该项目共需投资2.9432亿元。

综上，城镇生活污水处理工程共需投资21.02亿元，详见表8-1。

表8-1  污水处理厂投资合计              单位：亿元

| 项目 | 改扩建及管网配套 | 再生水回用 | 提标改造 | 污泥处置 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资额 | 8.7295 | 3.3958 | 5.9500 | 2.9432 | 21.0185 |

## 8.3  农村面源污染防治工程

### 8.3.1  农村生活污水处理工程

（1）工程简介

浊漳河流域长治段大部分农村地区的生活污水，一部分是直接进入旱厕所的生活排泄物，另一部分是直接排放或就地泼洒的其它生活污水。本次规划对农村生活污水采取集中处理方式，建设重点乡镇污水处理厂。“十二五”期间，规划长治市重点乡镇污水处理厂建设项目15个，乡镇乡镇污水处理站项目10个，可削减COD4144吨，氨氮381吨，详见附表6。

（2）建设项目投资概算

污水处理厂建设投资参照《乡镇污水处理工程项目建设标准》，同时考虑价格上涨、过河穿越道路、破路恢复路面等因素，确定新建污水处理厂投资估算为5000万元/（万吨/日），新建污水处理厂配套管网投资为200万元/公里。“十二五”期间新建乡镇污水处理厂15座，污水处理站10座，日处理能力为6.292万吨/日，配套管网192.97公里，总投资额9.0412亿元。

### 8.3.2  种植业污染源控制工程

（1）化肥减施工程及投资概算

通过精准化施肥技术，形成以施用腐熟秸秆和腐熟农家肥等粗有机肥、及施用腐殖质等有机肥料以培肥地力，减轻农业生产对化学品的过度依赖。实施化肥减施工程4333公顷，均为蔬菜种植，总投资约300万元。

表8-2  化肥减施工程

| 蔬菜面积 （公顷） | 建设内容 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4333 | 应用区域养分管理和精准化施肥技术蔬菜作物减少氮肥用量30％，磷用量20％；施用有机肥替代40％的化肥。 | 300 | 根据浊漳河流域长治段连续定位监测结果，氮磷肥用量减少20％～40％，总氮排放量减少22.8％，总磷减少排放9.8％。 |

（2）农药减施工程及投资概算

推广病虫综合防治技术、精准施药技术。通过以低毒、低残留农药替代高毒农药，以生物防治、物理防治部分替代化学防治，在田间统一安置频振式杀虫灯诱杀害虫，控制农作物虫害发生频次，减少化学农药用量。规划安装频振式杀虫灯4988个，总投资约150万元。

表8-3  农药减量示范工程

| 频振式杀虫灯（个） | 项目内容 | 投资(万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4988 | 每50亩安装频振式杀虫灯1个 | 150 | 安装频振式杀虫灯可以减少农药用量30％。杀虫灯单价500元/个，全额补贴。 |

### 8.3.3  畜禽养殖污染治理工程

（1）工程简介

“十二五”期间，鼓励养殖小区、养殖专业户和散养户进行适度集中，统一收集和处理污染物。规划采用全过程综合治理技术，改进养殖方式（生物发酵床、垫草垫料等）、建设治污设施（清粪方式、沼气工程、有机肥生产、污水处理工程等）。本次规划畜禽养殖场和养殖小区污染治理项目6个，可削减COD 1451.93吨，氨氮59.64吨。具体项目见附表。

（2）建设项目投资概算

参照农村畜禽养殖基地/园区污水、粪便处理工艺投资概算，“十二五”期间，该工程共需投资1958万元。

综上，农村面源污染防治工程共需投资9.28亿元，详见表8-4。

表8-4  农村面源污染治理投资合计         单位：亿元

| 项目 | 农村生活污水处理 | 种植业污染源控制 | 畜禽养殖污染治理 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资额 | 9.0412 | 0.045 | 0.1958 | 9.282 |

## 8.4  饮用水源地保护工程

“十二五”期间，规划饮用水源地保护工程22个，总投资约5160万元，详见附表。

## 8.5  流域生态环境恢复治理工程

### 8.5.1  长治湿地生态修复与保护工程

（1）工程简介

“十二五”期间拟建设人工湿地6个，主要建设内容为湿地生态修复工程、河道清淤工程，其中，湿地生态修复工程包括水生植物群落修复、人工强化湿地、底泥修复、防护林带建设、鱼塘拆除、埋设界碑界桩隔离网、以及垃圾处理的实施，治理范围29.2km2。

2011—2015年，湿地生态修复工程完成环城路内侧绿化5000亩，企业占地恢复湿地3000亩，污染企业搬迁，人工强化湿地，水生植物群落恢复3000亩；河道清淤工程完成水系疏通、河道疏浚、植被护岸。具体工程见附表9。

（2）建设项目投资概算

根据人工湿地建设工程相关投资定额，该项目估算总投资1.27亿元。

### 8.5.2  长治市环城水系生态环境综合治理（截污）工程

（1）工程简介

根据主城区现状、城市规模和未来发展预测，规划采取的工程措施为：

石子河：上游段新建钢筋混凝土箱涵，长2.0km；中游段改建为钢筋混凝土箱涵，长4.0km；下游段改建为钢筋混凝土箱涵，长2.0km。分布于河道两侧，总长度为8km。

黑水河：上游段新建钢筋混凝土箱涵，长1.0km；中游段排污能力满足要求，维持不变；下游段改建为钢筋混凝土箱涵，长0.6km，分布于河道两侧,总长度为1.6km。

东防洪渠：新建排污管网，采用钢筋混凝土箱涵，全长5.8km，分布于河道两侧。

南护城河：新建排污管网，采用钢筋混凝土箱涵，全长4.7km，分布于河道两侧。

（2）建设项目投资概算

2011年—2015年，分阶段完成长治市环城水系生态环境综合治理（截污）工程，总投资约3.51亿元。

### 8.5.3  河道整治疏浚工程

（1）工程简介

2011年—2015年，完成浊漳河干流、西源、南源、北源及主要一级支流河道(石子河、陶清河、绛河、岚水河、涅河、蟠洪河、平顺河)整治疏浚工程。

（2）建设项目投资概算

“十二五”期间，河道整治疏浚工程总投资11.33亿元。

### 8.5.4  林业生态与植被建设工程

（1）工程简介

该工程建设涉及长治市12个县（市、区）(除沁源外)，79个乡镇，成规模以上工程点383处，规划造林面积40万亩，封山育林60万亩。种植树木4017.1万株，涉及三个工程，分别是水源涵养林工程、河岸防护林工程、湿地保护工程，其中：水源涵养林工程26.7万亩、河岸防护林工程l2.9万亩、湿地保护工程0.4万亩。

该工程实施期限为2011—2015年，计划每年完成造林面积8.0万亩，封山育林12.0万亩。

（2）建设项目投资概算

林业生态与植被建设项目总投资4.90亿元。

综上，流域生态环境恢复治理工程共需投资21.01亿元，详见表8-5。

表8-5 “十二五”浊漳河流域长治段生态环境恢复治理投资合计    单位：亿元

| 项目 | 湿地生态与修复 | 环城水系生态环境治理 | 河道整治疏浚 | 林业生态与植被建设 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资额 | 1.27 | 3.51 | 11.33 | 4.9 | 21.01 |

## 8.6  水环境监管体系建设工程

### 8.6.1  工程简介

浊漳河流域长治段水环境监管体系建设工程包括11个子项目，主要为各县（市、区）污染源排水出入口在线监测设备124套、水环境（断面）自动监测站12个、污染源与水环境监测数据传输能力建设系统34套。详见附表。

### 8.6.2  建设项目投资概算

浊漳河流域长治段水环境监管体系建设工程共需投资8445万元，具体投资见附表。

## 8.7  总投资规模与资金筹措

### 8.7.1  投资规模

本规划重点工程包括工业源治理、城镇生活源治理、农村面源治理、饮用水源地保护、流域生态恢复治理和环境保护监管能力建设工程六大类，共186个子项目，总投资约54.98亿元，分项投资详见表8-6。规划项目中，已列入《海河流域水污染防治“十二五”规划》的项目78个，投资约23.99亿元。

表8-6  重点工程投资估算              单位：亿元

| 工程 | 工业源 治理 | 城镇生活污水处理 | 农村面源污染防治 | 饮用水源地保护 | 流域生态环境恢复治理 | 环境保护监督管理能力建设 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 | 2.3072 | 21.0185 | 9.282 | 0.516 | 21.01 | 0.8445 | 54.98 |

### 8.7.2  资金筹措

（1）筹资原则

本规划投资合计54.98亿元，工程资金的筹措要采取多元化、多渠道的方式，由政府、企业和社会等各方面共同承担，分类区别对待。

①对因企业污染造成的治理项目投资，按照“水污染、谁治理”的原则，由企业自筹解决；②对其他有经营收入、可通过市场融资的项目，政府帮助创造条件，并进行补助或贴息等优惠政策，积极推动市场运作；③对可列入中央投资范围的项目，长治市及各县要各负其责，积极争取申请国家投资，县（市、区）和项目单位要严格按照山西省相关规定落实配套资金；④对跨县区域实施的重要公益性基础工程，其投资应主要由长治市政府安排、各县政府予以配套；⑤对县属区县内实施的一般公益性、基础性工程，其投资应由各县政府安排，市政府给予适当补助；⑥对无法划定市、县区域的重要公益性、体系服务性项目和骨干工程的投资，全部由山西省人民政府安排；⑦对原有的重点工程项目、应由各类专项资金安排的项目及财政给予补贴投资的项目，按原投资渠道和管理办法落实资金项目。

根据上述原则和项目的具体情况，以市县投资为主、省补助的一般按省与市县3:7比例掌握，其中以市投资为主；县配套的项目一般按市与县7:3比例掌握；以县投资为主、市补助的项目一般按市与县3:7比例掌握。

（2）筹资办法

浊漳河流域长治段污染治理项目各级人民政府的投资资金来源，应包括煤炭可持续发展基金、财政预算内资金以及水资源费、环保专项资金、水利建设基金、土地出让价款、煤炭资源价款等各类政府专项基金。规划总投资54.98亿元，拟申请中央环保专项资金11.94亿元，申请省级煤炭可持续发展基金11.20亿元，市县筹措、企业及社会融资31.84亿元。

9  效益及目标可达性分析

## 9.1  浊漳河流域长治段整体分析

### 9.1.1  重点工程效益分析

（1）环境效益分析

浊漳河流域长治段水污染防治项目的实施，对于实现污染物排放总量控制计划、有效改善浊漳河流域水环境质量、实现流域水环境质量全面稳定达标具有重要意义。主要环境效益从水污染防治、生态环境保护及环境保护能力建设三方面进行分析，详见表9-1。

表9-1  环境效益分析表

| 环境内容 | 工程名称 | 数量 | 日处理污水 /污泥量（万吨） | COD削减量（t/a） | 氨氮削减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染防治 | 新建与升级改造城镇/乡镇污水处理厂工程（个） | 42 | 42.732 | 19083.9 | 1654.69 |
|  | 城镇污水处理厂污泥处理与处置项目（个） | 10 | 631.5（吨） | —— | —— |
|  | 重点工业废水污染源治理项目（个） | 65 | 4.27 | 8681.71 | 742.52 |
|  | 畜禽养殖规范减排项目（个） | 6 | —— | 1451.93 | 59.64 |
| 生态环境保护 | 河道清淤疏浚及生态环境综合整治项目（个） | 18 | 改善流域生态环境、提高生态修复能力 |  |  |
|  | 建设水源涵养林、河岸防护林 （万亩） | 26.7/ 12.9 | 治理水土流失、提高水源涵养能力 |  |  |
|  | 人工湿地建设工程（个） | 6 | —— | 2667.68 | 424.84 |
| 环境保护能力建设 | 污染源排水出入口在线监测设备（套） | 124 | 对流域水环境及生态环境进行有效监控，为流域水环境保护工作提供技术支持；对浊漳河流域水质的长期监测，可以为研究浊漳河水质与水文条件变化关系提供必要的动态监测数据. |  |  |
|  | 水环境（断面）自动监测站 | 12 |  |  |  |
|  | 污染源与水环境监测数据传输能力（套） | 34 |  |  |  |

① 水污染防治方面

浊漳河流域长治段城镇、乡镇污水处理厂新建与升级改造工程40个，设计日处理生活污水42.732万吨，年削减COD约19083.9吨,年削减氨氮约1654.69万吨；城镇污水处理厂污泥处理与处置项目10个，日处理污泥631.5吨；重点工业废水污染源治理项目65个，日处理生活污水4.27万吨，

年削减COD约8681.71吨，年削减氨氮约742.52吨；畜禽养殖规范减排项目6个，年削减COD约1451.93吨，年削减氨氮约59.64吨。项目实施后，污染物入河量可明显减少，可改善浊漳河流域水环境质量，实现浊漳河流域长治段水环境保护目标。

② 生态环境保护方面

浊漳河长治段流域生态环境恢复治理工程实施后，将新增自然保护区面积2260km2、新增森林面积2073.7km2，至2015年浊漳河干流两侧森林覆盖率和支流两侧森林覆盖率将达到40%左右，对减弱自然灾害的发生率和强度、维持生态平衡意义重大；建设水源涵养林26.7万亩、河岸防护林12.9万亩，可治理水土流失面积3200km2，每年可保土693.4万t、保水23000万t，有利于提高涵养水源、蓄洪防旱能力；河道复流和人工湿地的建设，有利于改善浊漳河沿岸的小气候、湿润和净化空气；河流的自然形态、湿地的保护，有利于生物多样性的保护；通过浊漳河流域的强力生态输入，可完成自然生态系统向城镇中心生态亏空区域的生态量输入，极大地改善流域人口密集地区的生态环境质量。

③ 环境保护能力建设方面

浊漳河流域长治段环境保护能力建设工程实施后，可以对流域水环境及生态环境进行有效监控，为流域水环境保护工作提供技术支持，促进科学决策；同时，对浊漳河流域水质的动态监测，可以为研究浊漳河水质与水文条件变化关系提供可靠的数据来源。

（2）资源效益分析

① 对缓解浊漳河流域区域水资源缺乏、有效利用各种水资源、实现经济社会的可持续发展以及人与自然的和谐发展发挥重要作用；

② 通过再生水回用工程，将增加可利用水资源量约7.32万吨/天；限制和规范流域矿产资源的无序开采，可以大大减少对水资源的破坏程度；常年保持浊漳河干流生态输水，减缓或遏制地下水位下降，并逐年返升，可增加长治市战略水源储备；

③ 植被湿地的恢复和水土保持，可以改善水源涵养条件，有利于流域内生态环境的自然恢复和水资源可持续利用。

（3）社会效益分析

① 改善流域居民的生活环境，对维持城镇生态环境稳定，提供生活及休闲场所有重要作用；

② 促进传统生产、生活方式与观念向环境良好、资源高效、系统和谐、社会融洽的绿色健康的生产、生活消费方式转变，生态意识不断增强；

③ 流域生态治理修复和保护可极大提升流经地区的城镇品位，对提高人民群众的物质文化水平和文明程度、建设碧水蓝天、山川秀美的新长治有着积极的示范带动作用。

（4）经济效益分析

① 鼓励流域内高耗能、高污染的企业实施清洁生产，有利于促进流域内经济发展走向绿色转型的道路和经济结构的优化；

② 浊漳河长治段河流面貌得以改善，景观价值大幅提高，可以提升土地价值，吸纳和安置社会富余劳动力，有利于旅游业、休闲娱乐业、房地产业等产业的发展；

③ 浊漳河流域生态环境的有效修复与保护，有利于提升长治城市形象，优化投资环境，有利于吸引科技含量高、污染产出少、对环境质量要求高的高新产业的进入，进而吸引更多的人才、资金和技术，加快区域经济又好又快、持续发展；

④ 同时能够直接推动生态旅游、农牧业等生态产业的发展，提高沿线农民收入，促进流域经济的多元化发展，实现“十二五”期间浊漳河流域长治段经济转型发展、跨越发展。

### 9.1.2  总量控制可达性分析

（1）COD减排目标可达性分析

“十二五”期间，通过严格环保准入门槛遏制新增量，对各行业按照达标排放、清洁生产标准、最佳可行技术及总量控制等不同的管理标准进行要求，同时综合考虑污染源综合治理设施建设、污染物深度处理及加强水环境管理体系建设带来的减排效益，预计工业新增量将小于6775.18吨。COD目标总控制可达性分析见表9-2。

表9-2  COD目标总量控制可达性分析         单位：吨

| 污染源 | 基数 | 新增量 | 减排量 | 2015年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流域总量 | 44039.11 | 16893.06 | 29610.54 | 31321.63 |
| 工业源+生活源 | 27572.92 | 11562.47 | 28158.61 | 10976.78 |

经测算，通过加大淘汰落后产能力度、严格行业准入、促进产业升级、强化现有治理设施等措施，2015年，预测浊漳河流域长治段氨氮排放量3.13万吨，低于COD预期控制目标4.08万吨，可达到海河流域布署浊漳河长治段COD总量控制目标。

（2）氨氮减排目标可达性分析

“十二五”期间，通过城镇污水处理厂升级改造、污水深度处理及污泥综合处理与处置等工程，综合考虑畜禽养殖场及养殖小区污染综合治理、种植业农药化肥的减施，计算氨氮的新增量与减排量。氨氮目标总量控制可达性分析见表9-3。

表9-3  氨氮目标总量控制可达性分析            单位：吨

| 污染源 | 基数 | 新增量 | 减排量 | 2015年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流域总量 | 5236.56 | 1646.372 | 2640.63 | 4242.302 |
| 工业源+生活源 | 3946.94 | 1228.64 | 2580.99 | 2594.59 |

经测算，通过加大淘汰落后产能力度、严格行业准入、促进产业升级、强化现有治理设施等措施。2015年预计浊漳河流域长治段氨氮排放量4242.302吨，低于氨氮预期控制目标4708.71吨，可达到海河流域布署浊漳河长治段氨氮总量控制目标。

### 9.1.3  水质及水环境功能区目标可达性分析

对重点控制区、优先控制单元实施工业源、生活源、农业源及重点河道综合整治工程，预计“十二五”期末浊漳河长治段交里、北寨、黄碾桥、五阳村、王桥镇和暴马6个劣Ⅴ类断面均可达到Ⅴ类水质，亦能达到水功能要求；实会、段柳水质有所改善，可达到水功能要求。详见表9-4。

表9-4  “十二五”末浊漳河长治段地表水断面水质目标可达性分析   单位：mg/L

| 序号 | 断面名称 | 水质目 标类别 | 2010年 |  |  | 2015年 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | NH3-N | 类别 | COD | NH3-N | 类别 |  |
| 1 | 申村水库 | Ⅲ | 13.40 | 0.30 | Ⅱ | 13.40 | 0.30 | Ⅱ |  |
| 2 | 交里 | Ⅳ | 25.38 | 2.90 | 劣Ⅴ | 27.75 | 2.00 | Ⅴ | 新增达功能要求 |
| 3 | 店上 | Ⅳ | 18.30 | 1.40 | Ⅳ | 20.19 | 0.65 | Ⅳ |  |
| 4 | 北寨 | Ⅴ | 28.22 | 2.5 | 劣Ⅴ | 21.87 | 1.56 | Ⅴ | 新增达功能要求 |
| 5 | 漳泽水库 | Ⅲ | 18.76 | 0.5 | Ⅲ | 15.91 | 0.01 | Ⅲ |  |
| 6 | 黄碾桥 | Ⅴ | 41.77 | 8.2 | 劣Ⅴ | 36.35 | 2.00 | Ⅴ | 新增达功能要求 |
| 7 | 五阳村 | Ⅴ | 54.80 | 7.10 | 劣Ⅴ | 34.88 | 2.00 | Ⅴ | 新增达功能要求 |
| 8 | 王桥镇 | Ⅴ | 52.98 | 7.10 | 劣Ⅴ | 31.16 | 2.00 | Ⅴ | 新增达功能要求 |
| 9 | 小峧 | Ⅴ | 39.23 | 1.80 | Ⅴ | 23.49 | 1.96 | Ⅴ |  |
| 10 | 石梁 | Ⅴ | 25.15 | 1.40 | Ⅳ | 15.37 | 1.57 | Ⅴ |  |
| 11 | 实会 | Ⅲ | 20.18 | 0.90 | Ⅳ | 16.63 | 0.98 | Ⅲ | 新增达功能要求 |
| 12 | 王家庄 | Ⅳ | 12.60 | 0.57 | Ⅲ | 10.82 | 0.62 | Ⅲ |  |
| 13 | 关河水库 | Ⅲ | 16.50 | 0.40 | Ⅲ | 14.97 | 0.39 | Ⅱ |  |
| 14 | 西营 | Ⅲ | 16.50 | 0.90 | Ⅲ | 13.18 | 0.75 | Ⅲ |  |
| 15 | 段柳 | Ⅲ | 25.50 | 1.04 | Ⅴ | 17.63 | 0.61 | Ⅲ | 新增达功能要求 |
| 16 | 后湾水库 | Ⅲ | 15.40 | 0.30 | Ⅲ | 15.41 | 0.32 | Ⅲ |  |
| 17 | 甘村 | Ⅴ | 23.37 | 1.10 | Ⅳ | 38.95 | 0.72 | Ⅴ |  |
| 18 | 屯降水库 | Ⅲ | 15.40 | 0.30 | Ⅲ | 15.40 | 0.32 | Ⅲ |  |
| 19 | 屯留桥 | Ⅴ | 18.60 | 0.90 | Ⅲ | 18.60 | 0.89 | Ⅲ |  |
| 20 | 司徒桥 | Ⅴ | 19.20 | 0.70 | Ⅲ | 15.74 | 0.70 | Ⅲ |  |
| 21 | 暴马 | Ⅴ | 48.07 | 2.46 | 劣Ⅴ | 40 | 2 | Ⅴ | 新增达功能要求 |

## 9.2  各控制区总量控制及水环境功能达标可达性分析

浊漳河流域长治段共计12个控制区，“十二五”末期，各控制区内水环境效益及减排目标可达性分析见表9-5。

表9-5   “十二五”末浊漳河流域长治段各控制区总量控制及水功能区达标保证性分析表

| 水体 | 计算单元 | 排污口所属区县 | 现状排污量 （t/a） |  | “十二五”新增量预测（t/a） |  | 实施工程及削减量（t/a） |  |  |  | 最大允许排放量 （t/a） |  | 2015年低于最大允许排放量可达性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | 工程名称 | COD |  | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 浊漳南源 | 申村水库出口至漳泽水库入口 | 长子县 | 361.51 | 26.27 | 155.58 | 4.16 | 长子污水处理厂扩容项目 | 105 |  | 34 | 484.55 | 23.49 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 长子污水处理厂再生水回用项目 | 85 |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 慈林镇污水处理厂建设项目 | 228 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水污染防治监管能力建设项目 | 加强对污染源的自动监控 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城区 | 982.11 | 124.01 | 1208.88 | 35.09 | 长治市污水处理厂（改扩建） | 9120 |  | 728 | 224.69 | 10.89 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市污水处理厂提标改造项目 | 276.49 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石子河城区下游段河道治理工程 | 改善水生态环境 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 长治市城东排洪渠一期治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水污染防治监管能力建设项目 | 提高监管水平 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屯留县 | 567.61 | 6.69 | 55.96 | 0.84 | 三宝药业公司废水深度治理项目 | 611.25 |  | 7.05 | 10.4 | 0.5 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 潞安煤基合成油公司废水深度处理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壶关县 | 746.19 | 39.07 | 68.71 | 2.41 | 壶关诘城污水处理有限公司再生水回用项目 | 110 | 11 |  | 12.77 | 0.62 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 壶关污水处理厂提标改造项目 | 4.82 |  | 3.93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 县城污水厂污泥处理与处置项目 | 处理污泥7t/d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 太行紫团饮业、裕丰酿造公司废水治理项目 | 335.59 |  | 7.74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石子河小流域环境治理项目 | 改善水生态环境 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 陶清河上游治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水污染防治监管能力建设项目 | 提高监管水平 |  |  |  |  |  |  |

续表9-5

| 水体 | 计算单元 | 排污口所属区县 | 现状排污量 （t/a） |  | “十二五”新增量预测（t/a） |  | 实施工程及削减量（t/a） |  |  | 最大允许排放量 （t/a） |  | 2015年低于最大允许排放量可达性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | 工程名称 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 浊漳南源 | 申村水库出口至漳泽水库入口 | 长治县 | 2316.91 | 129 | 125.76 | 8.07 | 雄山煤矿等4家工业企业水污染物减排项目 | 945 | 128 | 43.84 | 2.13 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3个乡镇污水处理厂建设项目 | 578 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 县城污水处理厂升级改造项目 | 0 | 13.58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 县城生活污水厂扩容项目 | 735 | 105 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 县城污水处理厂污泥处理项目 | 处理污泥4t/d |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 洁思规模化养殖场减排工程 | 620.516 | 27.148 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 陶清河河道治理工程 | 改善水生态环境，河道疏浚 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水污染防治监管能力建设项目 | 提高监管水平 |  |  |  |  |  |

续表9-5

| 水体 | 计算单元 | 排污口所属区县 | 现状排污量 （t/a） |  | “十二五”新增量预测（t/a） |  | 实施工程及削减量（t/a） |  |  | 最大允许排放量 （t/a） |  | 可达性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | 工程名称 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 浊漳南源 | 漳泽水库出口至西南源交汇处 | 郊区 | 1368.01 | 55.73 | 5093.21 | 651.02 | 劲牛化工、晋源焦化两家企业淘汰项目 | 331 | 22.51 | 104.6 | 5.07 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3家工业企业水污染物减排项目 | 258 | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 长治市污水处理厂改扩建工程 | 5174 | 728 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2个乡镇污水处理厂 | 456 | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 长北污水厂污泥处置项目 | 处理污泥300t/d |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 浊漳南源黄碾桥人工湿地 | 1600.6 | 118.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水污染防治监管能力建设项目 | 提高监管能力 |  |  |  |  |  |
|  |  | 潞城市 | 1105.22 | 357.94 | 724.52 | 21.27 | 西域煤化淘汰项目 | 68 | 23.79 | 148.83 | 7.21 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 金通焦化等6家企业减排项目 | 370.38 | 129 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 县污水厂扩容项目 | 1824 | 146 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 县污水厂再生水设施建设项目 | 60 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 县污水处理厂提标改造项目 | 7.59 | 1.17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 县城污水厂污泥处理与处置项目 | 处理污泥10t/d |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 翟店、店上乡镇污水处理厂建设项目 | 456 | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 兴弘养殖场粪便治理项目 | 66.17 | 0.27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 浊漳河潞城店上镇人造湿地工程 | 324 | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水污染防治监管能力建设项目 | 提高监管能力 |  |  |  |  |  |

续表9-5

| 水体 | 计算单元 | 排污口所属区县 | 现状排污量 （t/a） |  | “十二五”新增量预测（t/a） |  | 实施工程及削减量（t/a） |  |  | 最大允许排放量 （t/a） |  | 可达性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | 工程名称 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
|  |  | 屯留县 | 2313.82 | 38.6 | 114.92 | 3.54 | 金泽生物废水深度治理项目 | 2300 | 65 | 21.36 | 1.04 | 可达 | 可达 |
|  |  | 襄垣县 | 53.22 | 5.2 | 150.43 | 4.23 | 王桥镇污水处理厂建设项目 | 228 | 18 | 41.28 | 2.0 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水污染防治监管能力建设项目 | 加强污染源在线监控 |  |  |  |  |  |
| 绛河 | 屯降水库出口至绛河入漳泽水库 | 屯留县 | 621.14 | 97.41 | 110.91 | 3.59 | 麟源煤业等3家企业废水深度处理项目 | 242.36 | 38 | 31.22 | 1.4 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 屯留污水厂扩容改建及再生水回用项目 | 230 | 26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 屯留污水厂污泥处置项目 | 处理污泥2t/d |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3个乡镇污水厂建设项目 | 684 | 54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绛河河道治理工程 | 增加自净能力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 屯留县绛河入浊漳河河段人工湿地工程 | 206 | 89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水污染防治监管能力建设项目 | 提高监管能力 |  |  |  |  |  |
| 浊漳西源 | 沁县北至后湾水库入口 | 沁县 | 60.49 | 8.59 | 30.89 | 1.84 | 县城污水处理厂提标改造项目 | 0 | 2.17 | 110.04 | 4.29 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 县城污水处理厂污泥生物处理 | 处理污泥200t/d |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 沁县污水处理厂改扩建及配套管网工程 | 84 | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全华林牧合作社粪便治理项目 | 73.37 | 0.38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 浊漳河西源河道治理 | 提高水自净能力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水污染防治监管能力建设项目 | 提高监管能力 |  |  |  |  |  |

续表9-5

| 水体 | 计算单元 | 排污口所属区县 | 现状排污量 （t/a） |  | “十二五”新增量预测（t/a） |  | 实施工程及削减量（t/a） |  |  | 最大允许排放量 （t/a） |  | 可达性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | 工程名称 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 浊漳西源 | 后湾水库出口至西南源交汇处 | 襄垣县 | 2403.19 | 96.9 | 77.58 | 0.79 | 古韩镇华能焦化淘汰项目 | 94 | 10.48 | 49.27 | 2.33 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 恒祥化工等3家工业企业水污染物减排项目 | 1579 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 潞安集团后勤中心生活污水再生回用 | 73 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 浊漳河襄垣县段甘村水生态修复 | 324 | 108 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 浊漳西源襄垣段河道治理工程 | 整治排污口和入河口 |  |  |  |  |  |
| 浊漳北源 | 关河水库出口至小峧 | 襄垣县 | 4.84 | 0 | 0.7 | 0.016 | ---- | 1 | 0 | 100.49 | 4.47 | 可达 | 可达 |
|  |  | 武乡县 | 38.78 | 5.63 | 8.94 | 1.68 | 县污水处理厂扩容及再生水回用项目 | 279 | 16 | 123.57 | 5.5 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水污染防治监管能力建设项目 | 提高监管能力 |  |  |  |  |  |
| 洪水河 | 源头至汇入北源处 | 武乡县 | 404.83 | 9.66 | 16.39 | 0.44 | 洪水、蟠龙乡镇污水处理厂建设项目 | 456 | 36 | 38.74 | 1.68 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 潘虹园区污泥处理与处置项目 | 处理污泥80t/d |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 晋武生态科技公司提标改造工程 | 176 | 0 |  |  |  |  |
| 浊漳干流 | 西源甘村至干流小峧 | 襄垣县 | 51.17 | 9.51 | 59.3 | 4.21 | 襄垣永清有限公司生活污水再生回用 | 110 | 11 | 321.2 | 11.99 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 襄垣县永清污水处理扩容项目 | 326 | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 襄垣永清污水处理厂提标改造项目 | 0 | 3.85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 浊漳河干流河道治理工程 | 提高水体自净能力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小峧人工湿地 | 164 | 58 |  |  |  |  |

续表9-5

| 水体 | 计算单元 | 排污口所属区县 | 现状排污量 （t/a） |  | “十二五”新增量预测（t/a） |  | 实施工程及削减量（t/a） |  |  | 最大允许排放量 （t/a） |  | 可达性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | 工程名称 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 浊漳干流 | 干流小峧至王曲 | 黎城县 | 195.34 | 48.67 | 140.9 | 4.6 | 县污水厂扩容及再生水回用项目 | 382 | 31 | 57.4 | 2.3 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 县污水处理厂提标改造建设项目 | 0 | 4.99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 县污水处理厂污泥处理与处置项目 | 处理污泥20t/d |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 康宏养殖场粪便资源化项目 | 252.084 | 12.604 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小东河人工湿地 | 213.08 | 19.34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水污染防治监管能力建设项目 | 提高监管能力 |  |  |  |  |  |
|  | 王曲至出省界 | 潞城市 | 1273.56 | 299.62 | 325.66 | 62.06 | 天脊煤化工等4家工业企业水污染物减排项目 | 948 | 276 | 140.05 | 6.62 | 不可达 | 不可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 微子镇污水处理厂建设项目 | 228 | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 浊漳河干流河道治理工程 | 河道疏浚、生态修复、提高水体自净能力 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平顺县 | 47.9 | 7.19 | 59.49 | 1.54 | 县污水厂污泥填埋场建设项目 | 处理污泥5t/d |  | 602.35 | 28.48 | 可达 | 可达 |
|  |  |  |  |  |  |  | 平顺污水处理厂再生水回用工程 | 160 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 浊漳河干流平顺段河道治理工程 | 改善流域水生态环境 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 平顺县虹霓河、井底河流域环境综合整治项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水污染防治监管能力建设项目 | 提高监管能力 |  |  |  |  |  |

（1）申村水库至漳泽水库入口

A、长子境内

浊漳南源发源于长子县发鸠山，南源长子境内主河道长约47.75Km，主要支流为岚水河、小丹河。县境内有4个入河排污口，2010年废水排放量326.64万吨、COD361.51吨、氨氮26.27吨。校核该段水环境容量，目前尚有COD、氨氮剩余容量。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年长子县COD新增量为155.58吨，氨氮新增量为4.16吨。

“十二五”期间，长子县通过提高县城污水处理厂处理设施负荷率，可削减COD 105吨、氨氮34吨；通过污水处理厂再生水回用项目，可削减COD85吨、氨氮17吨；通过建设慈林镇乡镇污水处理厂可削减COD228吨、氨氮18吨；通过对县污水处理厂、赵庄煤矿2家企业废水出入口安装在线监测设备可及时了解排污动态，保证重点排污企业污水达标排放。

通过以上工程，预测浊漳南源长子境内2015年COD、氨氮排放量均低于该区域COD、氨氮最大允许排放量。

B、城区境内

浊漳南源漳泽水库上游城区境内4个入河排污口，主要水体为石子河。2010年废水排放量3314.98万吨、COD 982.11吨、氨氮124.01吨，远高于COD、氨氮最高允许排放量，减排任务繁重，其中COD削减率为83. 5%，氨氮削减率为91.29%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年城区COD新增量为1208.88吨、氨氮新增35.09吨。

“十二五”期间，城区通过实施市污水处理厂（改扩建）、提标改造项目可削减COD 9396.49吨、氨氮728吨；通过综合治理石子河（城区下游段）河道及城东排洪渠一期工程可改善流域生态环境；通过对牧村乳业等5家重点污染源排水出入口安装在线监测设备、建设暴马水环境（断面）自动监测站及加强污染源与水环境监测数据传输能力可及时了解污染源动态，保证重点排污企业污水达标排放，为环境管理提供准确可靠的基础依据。

实施以上工程，预测浊漳南源漳泽水库上游城区境内2015年COD、氨氮排放量均低于该区域COD、氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

C、屯留县境内

浊漳南源漳泽水库上游段屯留境内有2个入河排污口，分别为工业园区市泽庄排口、潞安煤基油排口。2010年废水排放量585.4万吨、COD 567.61吨、氨氮6.69吨，远高于COD、氨氮最高允许排放量，减排任务繁重。其中COD削减率为98.17%，氨氮削减率为92.53%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2010-2015年该河段屯留境内COD新增量为55.96吨，氨氮新增量为0.84吨。

“十二五”期间，屯留县通过实施三宝药业化学合成公司、潞安煤基合成油公司废水深度治理项目项目可减排COD611.25吨、氨氮7.05吨，预测该河段屯留境内2015年COD、氨氮排放量低于该区域COD、氨氮最大允许排放量，能够完成陆域削减任务。

D、长治县境内

浊漳南源漳泽水库上游段长治县境内主河道长约3.78Km，主要支流为陶清河。县境内有陶清河1个入河排污口，2010年废水排放量897.85万吨、COD 2316.91吨、氨氮129吨，高于COD、氨氮最高允许排放量，减排任务繁重。其中COD削减率为83.45%，氨氮削减率为91.27%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年长治县COD新增量为125.76吨，氨氮新增量为8.07吨。

“十二五”期间，长治县通过开展雄山煤业等4家工业企业废水深度治理项目可实现COD减排945吨、氨氮减排128吨；通过提高县城污水处理厂处理设施负荷率、污泥处理与处置、中水回用及提标改造工程可削减COD 735吨、氨氮118.58吨；通过建设荫城、苏店、西火3个乡镇污水处理站，可削减COD 578吨、氨氮60吨；责令洁思养殖企业实施粪便治理及资源化项目，可减排COD 620.516吨、氨氮27.148吨；通过陶清河河道综合治理工程可改善流域生态环境；通过对司马煤业、经坊煤业、西蛮掌煤矿、红兴煤业、西山煤业、王庄煤业、雄山煤业寨沟矿、红山煤业8家工业污染源安装排水出入口在线监测设备，建设北和口水环境（断面）自动监测站及加强县环境监测站水环境监测数据与污染源传输能力建设，可及时了解污染源动态，保证重点排污企业污水达标排放。

通过实施以上工程，预测浊漳南源长治县境内2015年COD、氨氮排放量均可低于该区域COD、氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

E、壶关境内

浊漳南源壶关境内主要水体为石子河、陶清河。境内入河排污口为石子河排口，2010年废水排放量377.68万吨、COD 746.19吨、氨氮39.07吨，远高于污染物最高允许排放量，减排任务繁重。其中COD削减率为83.44%，氨氮削减率为91.28%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段壶关境内COD新增量为68.71吨，氨氮新增量为2.41吨。

“十二五”期间，壶关县通过实施县污水厂提标改造项目、再生水回用项目和污泥处理与处置项目共削减COD 114.82吨、氨氮14.93吨，处理污泥7吨/日；实施太行紫团饮业、裕丰酿造公司废水治理项目可减排COD 335.59吨、氨氮7.74吨；通过石子河小流域环境治理项目、陶清河上游治理项目可改善流域生态环境；通过对常平集团等10家污染源安装排水出入口在线监测设备可及时了解污染源动态，确保重点排污企业污水达标排放。

通过实施以上工程，预计浊漳南源壶关境内2015年COD、氨氮排放量均可低于该区域COD、氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

（2）漳泽水库至西南源交汇处

A、郊区境内

浊漳南源漳泽水库出口至甘村段郊区境内主河道长约8.76Km，有长北、长钢、漳电灰场、漳村新区等12个入河排污口。2010年废水入河量1953.672

万吨、COD 1368.01吨、氨氮55.73吨，远高于污染物最高允许排放量，减排任务繁重。其中COD削减率为92.35%，氨氮削减率为90.9%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，20110-2015年该河段郊区境内COD新增量为5093.21吨，氨氮新增量为651.02吨。

“十二五”期间，郊区通过实施劲牛焦化、晋源焦化2家淘汰项目可实现COD减排331吨、氨氮减排22.51吨；实施首钢长钢等3家工业企业废水深度处理及回用项目可实现COD减排258吨、氨氮减排24吨；通过建设长北污水处理厂及回用二期工程、污泥处理与处置项目及可削减COD 5174吨、氨氮728吨，处理污泥300吨/日；通过建设黄碾镇、老顶山镇2个乡镇污水处理厂，可削减COD 456吨、氨氮36吨；通过建设黄碾桥人工湿地项目可削减COD 338吨、氨氮91吨；通过对长北污水处理厂、西白兔电厂2家污染源安装排水出入口在线监测设备可帮助了解污染源动态，确保重点排污企业污水达标排放。

通过实施以上工程，预计浊漳南源郊区境内2015年COD、氨氮排放量均可低于该区域COD、氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

B、潞城市境内

浊漳南源漳泽水库出口至甘村段潞城境内主河道长约11.61Km，有潞城污水厂、常庄等6个入河排污口。2010年废水入河量416.21万吨、COD 1105.22吨、氨氮357.94吨，远高于污染物最高允许排放量，减排任务繁重。其中COD削减率为86.53%，氨氮削减率为97.9%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段潞城境内COD新增量为724.52吨，氨氮新增21.27吨。

“十二五”期间，潞城市通过实施西域煤化淘汰项目可实现COD减排68吨、氨氮减排23.79吨；通过实施金通焦化等6家工业企业废水深度处理项目可实现COD减排370.38吨、氨氮减排129吨；通过县城污水处理厂扩容建设、提标改造、污泥处理与处置项目可削减COD 1891.59吨、氨氮148.17吨，处理污泥10吨/日；通过建设翟店、店上2个乡镇污水处理厂可削减COD 456吨、氨氮36吨；实施兴弘养殖场粪便治理项目可减排COD 66.17吨、氨氮90吨；通过浊漳河人造湿地工程可削减COD 324吨、氨氮90吨，改善流域生态环境；通过对天脊潞安化工、潞宝焦化2家污染源排水出入口安装在线监测设备，可及时了解污染源动态，保证重点排污企业污水达标排放。

通过以上工程，预计浊漳南源潞城境内2015年COD、氨氮排放量均可低于该区域COD、氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

C、屯留县境内

浊漳南源漳泽水库出口至甘村段屯留境内入河排污口为崔蒙村排口。2010年入河废水369.07万吨、COD 2313.82吨、氨氮38.60吨，远高于污染物最高允许排放量，减排任务繁重。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段屯留境内COD新增量为114.92吨，氨氮新增量为3.54吨。

“十二五”期间，屯留县通过实施金泽生物有限公司废水深度处理项目可实现COD减排2300吨、氨氮减排65吨。实施以上工程，预计漳泽水库出口至甘村段屯留境内2015年COD排放量略高于该区域COD、氨氮最大允许排放量，氨氮排放量低于最大允许排放量。

E、襄垣县境内

浊漳南源漳泽水库出口至甘村段襄垣境内主河道长约3.22Km，县境内有1个入河排污口，为五阳村排口。2010年废水排放量14.58万吨、COD 53.22吨、氨氮5.20吨，略高于污染物最高允许排放量，COD削减率为22.43%，氨氮削减率为52.72%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段襄垣境内COD新增量为150.43吨，氨氮新增量为4.23吨。

“十二五”期间，襄垣县通过建设王桥镇污水处理厂，可减排COD 228吨、氨氮18吨；通过对五阳煤矿、五阳热电厂排水出入口安装在线监测设备，对五阳、王桥镇2个断面建设自动监测站，可及时了解污染源动态，保证重点排污企业污水达标排放，并为环境监测、环境管理提供可靠基础资料。

实施以上工程，预计浊漳南源襄垣境内2015年COD、氨氮排放量均低于该区域COD、氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

（3）屯降水库至绛河入漳泽水库

绛河屯留境内河道长约84.9Km，主要支流有余吾河。屯留境内6个入河排污口，分别为麟源煤业、兴旺煤化、中天煤化工、长鸣气体、新兴食品公司和屯留县污水厂排口。2010年废水入河量204.37万吨、COD 621.14吨、氨氮97.41吨，远高于污染物最高允许排放量，减排任务繁重。其中COD削减率为94.68%，氨氮削减率为91.62%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段屯留境内COD新增量为110.91吨，氨氮新增量为3.59吨。

“十二五”期间，屯留县通过实施麟源煤业等3家企业废水深度处理项目可实现COD减排242.36吨、氨氮减排38吨；通过实施屯留污水处理厂改扩建及再生水回用项目可实现COD减排230吨、氨氮减排26吨；通过建设余吾、上村、渔泽镇污水处理厂可减排COD 684吨、氨氮54吨；通过绛河入浊漳河河段人工湿地工程可削减COD 206吨，氨氮89吨，改善流域生态环境；通过对郭庄煤矿、余吾煤矿、华诚焦化及煤基合成油公司排水出入口安装在线监测设备，可及时了解污染源动态，保证重点排污企业污水达标排放。

通过实施以上工程，预计绛河屯留境内2015年COD、氨氮排放量均低于该区域氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

（4）沁县北至后湾水库入口

浊漳西源发源于浊漳西源发源于沁县漳源镇余岩北村，主河道长约40.06Km，主要支流有迎春河、圪芦河、白玉河、郭河、徐阳河。沁县境内有县城污水厂1个入河排污口，2010年废水排放133.19万吨、COD60.49吨、氨氮8.59吨。校核该段水环境容量，目前，COD尚有剩余容量，无减排任务；氨氮排放量高于最大允许排放量，削减率为49.9%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段沁县境内COD新增量为30.89吨，氨氮新增量为1.84吨。

“十二五”期间，沁县通过县城污水处理厂改扩建、提标改造、污泥生物处理工程可削减COD 84吨、氨氮13.17吨，处置污泥200吨/日；实施全华林牧合作社粪便治理项目可减排COD 73.37吨、氨氮0.38吨；通过浊漳河西源河道治理工程可改善源头水生态环境；通过对县城污水厂、唯思可达天然饮业排水出入口安装在线监测设备，对段柳断面建设自动监测站，可及时了解污染源动态，保证重点排污企业污水达标排放，并为环境监测、环境管理提供可靠基础资料。

实施以上工程，预测浊漳西源沁县境内2015年COD、氨氮排放量均低于该区域氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

（5）后湾水库至西南源交汇处

浊漳西源后湾水库至西南源甘村段襄垣境内主河道长约31.03Km，现有 富阳工业园区等9个入河排污口。2010年废水排放量488.98万吨、COD 2403.19吨、氨氮96.9吨，远高于最大允许排放量，其中COD削减率为97.9%，氨氮削减率为97.5%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段襄垣境内COD新增量为77.58吨，氨氮新增量为0.79吨。

“十二五”期间，襄垣县通过实施古韩镇华能焦化淘汰项目可实现COD减排94吨、氨氮减排10.48吨；通过实施恒祥化工等3家工业企业废水深度处理项目可减排COD 1579吨、氨氮60吨；通过潞安矿业后勤中心生活污水再生回用工程可削减COD 73吨、氨氮7吨；通过浊漳西源（襄垣段）河道治理工程、甘村水生态修复建设工程可削减COD 324吨、氨氮108吨，改善流域生态环境，确保该河段水质达到农业用水区水环境功能要求；通过建设甘村断面自动监测站，可为环境监测、环境管理提供可靠基础资料。

实施以上工程，预测浊漳西源襄垣境内2015年COD排放量略高于该区域COD最大允许排放量，氨氮排放量低于最大允许排放量。

（6）西源甘村至干流小峧

浊漳干流甘村至小峧襄垣境内主河道长约22.94Km，境内入河排污口为襄垣县污水处理厂排口，2010年废水排放量174.67万吨、COD51.17吨、氨氮9.51吨。校核该段水环境容量，目前，COD、氨氮尚有剩余容量。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段襄垣境内COD新增量为59.3吨，氨氮新增量为4.21吨。

“十二五”期间，襄垣县通过提高县城污水处理厂扩容、提标改造、、再生水回用及污泥处理与处置工程可削减COD 436吨、氨氮25.85吨；通过浊漳河干流河道治理、小峧人造湿地工程可削减COD 164吨、氨氮58吨，改善流域生态环境；通过建设小峧断面自动监测站，可为环境监测、环境管理提供可靠基础资料。

实施以上工程，预测浊漳干流甘村至小峧段襄垣境内2015年COD、氨氮排放量均低于该区域氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

（7）洪水河源头至汇入北源处

洪水河武乡境内河道长约34.22Km，现有3个入河排污口。2010年废水排放量50.56万吨、COD 404.83吨、氨氮9.66吨。校核该段水环境容量，目前，COD、氨氮均无剩余容量，COD削减率为90.4%、氨氮削减率为82%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段武乡境内COD新增量为16.39吨，氨氮新增量为0.44吨。

“十二五”期间，武乡县通过洪水、蟠龙2个乡镇污水处理厂项目可实现COD减排456吨、氨氮减排36吨；通过实施晋武生态科技公司提标改造工程，可削减COD 176吨；实施潘虹园区污泥处理与处置项目，可处理污泥80t/d。

实施以上工程，预测洪水河武乡境内2015年COD、氨氮排放量均低于该区域氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

（8）关河水库至小峧

A、武乡境内

浊漳北源武乡境内主河道长约25.7Km，主要支流为马牧河、大有河、涅河，境内入河排污口为县城排口。2010年废水排放量143.64万吨、COD 38.78吨、氨氮5.63吨。校核该段水环境容量，目前，COD尚有剩余容量，无减排任务；氨氮略高于最大允许排放量，削减率为2.3%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段武乡境内COD新增量为8.94吨，氨氮新增量为1.68吨。

“十二五”期间，武乡县通过提高县城污水处理厂扩容及再生水回用项目可削减COD 279吨、氨氮16吨；通过对县污水处理厂排水出入口安装在线监测设备、对关河水库断面建设自动监测站，可及时了解污染源动态，保证重点排污企业污水达标排放，并为环境监测、环境管理提供可靠基础资料。

实施以上工程，预测浊漳北源武乡境内2015年COD、氨氮排放量均低于该区域氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

B、襄垣境内

浊漳北源襄垣境内主河道长约20.36Km，主要支流为史水河。县境内2个入河排污口，分别为史水河和下良园区排口。2010年废水排放量2.402万吨、COD 4.84吨。校核该段水环境容量，目前COD、氨氮均有剩余容量，无减排任务。根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2010-2015年该河段襄垣境内COD新增量为0.7吨，氨氮新增量为0.016吨。“十二五”期间，该河段襄垣县无减排任务，预计2015年COD、氨氮排放量均低于该区域氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

（9）干流小峧至王曲

浊漳干流小峧至王曲段黎城境内主河道长约17.16Km，境内入河排污口为县城污水厂排口和西仵工业园区排口。2010年废水排放量238.8万吨、COD 195.34吨、氨氮48.67吨，高于最大允许排放量，减排任务繁重。其中，COD削减率为70.62%、氨氮削减率为95.2%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段黎城境内COD新增量为140.9吨，氨氮新增量为4.6吨。

“十二五”期间，黎城县通过提高县城污水处理厂扩容、提标改造、再生水回用项目和污泥处理与处置工程可削减COD 382吨、氨氮35.99吨，处置污泥20吨/日；实施康宏养殖场粪便资源化项目可减排COD 252.084吨、氨氮12.604吨；通过浊漳河干流河道治理工程、小东河人工湿地工程可削减COD 213.08吨、氨氮19.34吨，改善流域生态环境。

实施以上工程，预计浊漳干流黎城境内2015年COD、氨氮排放量均低于该区域氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

（10）王曲至出省界

A、潞城境内

浊漳干流王曲至出省界段潞城境内主河道长约7.84Km，入河排污口为潞城山化排口。2010年废水排放量468.31万吨、COD 1273.56吨、氨氮299.62吨，远高于最大允许排放量，减排任务繁重。其中，COD削减率为89%、氨氮削减率为99%。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段潞城境内COD新增量为325.66吨，氨氮新增量为62.06吨。

“十二五”期间，潞城市通过实施天脊煤化工集团等4家废水深度处理项目可实现COD减排948吨、氨氮减排276吨；通过建设微子镇污水处理厂可削减COD228吨、氨氮18吨；通过浊漳河干流河道治理工程可优化排污口，改善流域生态环境；通过建设石梁断面自动监测站，可为环境监测站、环境管理提供可靠基础资料。

实施以上工程，预计浊漳干流潞城境内2015年COD、氨氮排放量均略高于该区域氨氮最大允许排放量。

B、平顺入河排污口

浊漳干流平顺境内主河道长约33.72Km，2个入河排污口，分别为县城和中五井排口。2010年废水排放量176.39万吨、COD 48吨、氨氮7.19吨。校核该段水环境容量，目前，COD、氨氮均有环境剩余容量，无减排任务。

根据单位GDP排放强度法和综合产污系数法测算，2011-2015年该河段平顺境内COD新增量为59.49吨，氨氮新增量为1.54吨。

“十二五”期间，平顺县通过实施县城污水处理厂再生水回用工程可削减COD 160吨、氨氮12吨；通过建设县污水厂污泥填埋场项目，可处置污泥5吨/日；通过实施浊漳河干流平顺段河道治理工程可有效改善流域水生态环境。

通过测算，浊漳干流平顺境内2015年COD、氨氮排放量均低于该区域氨氮最大允许排放量，亦可完成区域污染物总量削减目标。

（11）各区县削减任务可行性分析结论

综上分析，“十二五”期间，浊漳河流域长治段各县（市、区）均能够完成主要污染物COD、氨氮总量削减任务。

10  保障措施

## 10.1  政策措施

（1）全面推行浊漳河流域水环境保护的生态补偿机制

以水质保护与水量控制为核心，针对饮用水源地保护、跨界污染控制、水量分配、流域一体化保护等问题，建立浊漳河流域生态环境补偿机制和补偿政策实施体系。

按照“谁受益，谁补偿”的原则，严格实施饮用水源保护区的管理考核和补偿政策。结合饮用水源保护区规划，在划定饮用水保护区的基础上，严格按照有关规定落实饮用水保护区资源开发与产业发展的环境要求，同时明确饮用水保护区的受益者范围，由受益者给水源保护区提供补偿。

加大实施各县区跨界流域断面考核与补偿政策力度。完善浊漳河流域长治段跨县界水质监测体系，基于流域水环境功能区划和流域跨界政府之间的协商，实施跨界水质监测和考核制度，由流域内政府协商建立专项资金，实施跨界水质达标补偿和不达标赔偿制度。

严格实施并完善水权和排污权交易制度。在执行目前取水许可证、排污权有偿的基础上，进一步完善流域内的水权初始分配，排污权的有偿取得制度，实施并逐步完善水权、排污权的交易机制，优化流域内资源与水环境容量利用，建立生态补偿的市场机制。

实行流域生态补偿的协商与仲裁制度。在上级政府和有关部门的协调组织下，流域上下游政府与有关利益团体，建立流域生态补偿的协商平台，就开展流域生态补偿的各项问题，进行定期或不定期的磋商和对话。对于一些无法取得共同意见的问题，由上级政府或有关部门进行协调与仲裁。

加快流域生态环境补偿法制建设。制定和实施山西省水环境生态补偿条例或办法，以保障和规范流域生态补偿机制的稳定实施。

建立流域环境一体化保护管理制度。在环境保护属地管理原则的基础上，贯彻流域水环境综合管理的思想，逐步建立流域环境一体化保护管理制度，流域内各级政府根据水资源与水环境服务功能的享用份额分担环境保护成本，建立流域环境保护的联席会议制度，统筹流域内重大项目审批。

（2）加强跨界流域水环境统筹管理，落实水环境保护目标责任制

将跨界水污染防治纳入到政府环境保护目标责任制中，从源头防范跨界水污染事件发生的风险，并落实到流域水环境保护目标责任制中。建立市界断面流量和水质达标责任制以及污染物排放总量控制责任制；加强监测和考核，提高对地方政府的水资源和水环境保护问责力度，逐级建立行政边界主要指标统计制度、监测办法、考核办法，加强统计执法检查和巡查；增强各级政府对水环境的监管动力，在一票否决制的基础上增加责任追究制内容，将水污染控制指标完成情况纳入到各县区经济社会发展综合评价体系，作为地方政府领导干部综合考核评价和企业负责人业绩考核的重要内容。

（3）加强环境风险防范，防治重金属污染

严格执行涉重金属废水排放行业环境准入标准，禁止在流域新建外排主要污染物为重金属的项目。加强重金属防治基础工作，建立对重金属排放企业的巡查制度。环保部门要加强对当地重金属排放企业车间、企业排污口水质及厂界无组织排放情况的监管，同时督促企业逐步安装重金属污染物在线监控装置并与环保部门联网，进行实时监控。以长治县博利特电源科技有限公司为重点，配置重金属监测实验室仪器设备。

促进涉重企业稳定达标排放。要求企业通过完善处理设施或升级改造生产工艺的方式减少重金属的排放总量，促进和严格规范重金属回用和综合利用。以山西淮海机电有限公司为重点，淘汰落后工艺和生产线。对存在环境安全隐患的企业，进行限期整改、停产整顿。到2015年完成对全省80%涉重污染源的强制性清洁生产审核。

（4）实施取水和排污“双总量”控制

浊漳河流域及其10个控制单元均实施取水和排污双总量控制制度，核心内容是建立流域取水许可与排污许可联动制度，通过水权许可和排污许可将水量和排污指标具体分配，以优化水量配置和水污染物总量控制。

结合控制分区体系，建立取水总量控制和污染物排放总量控制并行的“双总量”控制机制，将河流水量和水质按断面分配至各控制单元。按照生活和生态基本用水优先保证的原则，经济效率公平分配原则，民主协商原则，兼顾现状用水和宏观决策的原则，在权衡用水效益和治理费用的基础上，有效推进水量的优化配置和水污染物的总量控制，通过水权许可和排污许可将水量指标和排污指标进行具体分配。严格限定各控制单元的污染物排放量和用水量，并逐步得到削减，实现全流域合理配置生活、生态和生产用水，以达到流域经济效益最大化和污染物排放最小化。

（5）完善饮用水源水质预警、应急机制，确保水环境安全

在浊漳河流域长治段地表水各监测断面取水口设置水质自动监测设备，提高监测质量，水质监控范围覆盖一、二级保护区；建设饮用水水源保护区内污染源的监控网络，对直接进入水体的排污口建立水量水质实时监测系统；按照《长治市集中式饮用水源突发安全事件预警和应急预案》的要求，建立预警和应对突发事故应急处理处置机制，建立健全水质监测预警体系。

（6）实施水资源与水环境综合管理

实施水利工程综合调度，保证河流生态基流。开展流域不同流量保障水平分析，逐步引入并建立流域生态基流保障制度，从维护生态基流、保障水质目标的角度，促进水利工程的综合调度，增加流域内基础流量，改善重点城市景观水环境。

建立流域水资源与水环境综合管理体系。综合采取行政、经济、技术、工程等综合措施，有效缓解水资源供需矛盾，减轻流域陆源对相应河段的污染，改善各流域水环境质量。建立流域水利委员会与环保督查部门的协调，联合进行流域水环境功能区和达标评估。

加强流域水资源与水环境监测信息共享。组织开展水量和水质的同步监测，完善并逐步应用知识管理系统（KM），加强各河流水资源与水环境监测站点网络建设，统一规划，优化监测站点，统一监测标准，利用KM系统整合各种信息资源，建立流域水环境质量和水文数据资料交换制度，形成水质监测和水文信息共享平台，统一向各级政府及社会发布流域水环境监测信息。

（6）运用经济政策促进节水减污

运用财税政策扶持再生水产业发展。再生水产业作为污水处理产业的发展和延伸，同时又具有供水行业性质，参照《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》精神，应按照山西省污水产业发展的相关政策，如对再生水费免征水资源费、增值税，对达标排放的基础上进一步深度处理后回用的经营企业免征营业税、所得税等。

利用证券市场支持再生水产业发展。选择已经上市环保企业进入再生水产业。支持环保企业上市融资，通过获得来自证券市场的资金，推动环保企业加大在城市污水厂项目上的投资力度，提升市政环保基础设施建设的水平。

充分运用价格杠杆促进节水减污。在提高污水处理费和排污费征收标准的基础上，提高地下水资源费征收标准和征收范围，价格要高于引黄水价，对取用深层地下水的农业用水征收水资源费；对超用取水指标的单位和个人实行超定额累进加价制度；将自来水、河水、地下水水价上浮部分，作为再生水基金补贴到再生水的水费中，利用价格杠杆鼓励用户使用再生水；鼓励农业降低作物株间土面蒸发和叶面蒸发。将节余水量指标流转到城市和工业用水方向。

## 10.2  组织管理措施

（1）实施总量控制、节水减排必须持续发力

对主要污染物完善以环境容量为基础的总量控制制度，建立较为科学的水质模型，把总量削减的任务分配到每个控制单元上，并将其作为约束性指标，分解落实到各级政府的政绩考核中，并纳入到重点流域、区域和城市的污染控制工作中。这样才能保证整个流域的水质改善；通过改造、扩容、提升生活污水处理和拔高工业废水处理回用水平等关键工程，将是节水减排拓展水环境容量空间提高水环境承载能力的主要途径，必须持续发力强力推进。

（2）继续强化水环境管理  有效发挥环境保护在促进经济发展方式转变中的导向作用

认真实施和落实国家及地方产业政策，对列入淘汰落后产能目录的企业，按照规定坚决关停、取缔、淘汰落后产能、落后工艺装备及生产能力。对产能过剩行业，必须坚持新增产能与淘汰产能“等量置换”或“减量置换”的原则，严格环评审批。提高落后产业、企业和项目使用能源、资源、环境、土地的成本。同时，要通过政策引导和完善政策支持，引导和推动落后产业与产能尽快退出市场，取消排污腾出水环境容量。

（3）完善地方环境标准体系  抬高环境准入门槛

浊漳河流域新兴产业要实施绿色发展规划，以环境承载能力为依托，以水环境容量为目标，加强地方水污染物排放标准的预研究或超前研究，实施既符合长治市实际又益于推进绿色发展的“水环境功能标准及水污染物和主要行业污染物”排放标准体系。依托地方标准抬高环境准入门槛，有效的推进、引导循环经济、清洁生产和绿色产业高效而持续的发展，同时也可有力的推进现有产业的升级改造与节水减排，以此来扩展水环境容量空间和有效的提高浊漳河长治段水环境承载能力。

（4）制定绿色发展规划  完善绿色发展政策

实现“转型发展、跨越发展”，必须规划先行，政策予以保障。科学的制定浊漳河流域长治市绿色发展规划，以规划确立经济社会发展的方向、明确发展目标、点明发展的路径，为地方政府明确区域经济发展的定位，为企业明确产业发展的方向。同时要完善绿色发展政策，通过政策引导，鼓励绿色产业和绿色项目持续的发展壮大。如推进主要污染物排污权有偿使用和交易；实施跨界断面水质考核制度，建立健全流域生态补偿与污染赔偿机制；建立反映水资源环境成本的绿色GDP考核机制；全面落实污水和垃圾处理收费政策；推动环境标志、环境税费、绿色信贷、绿色金融等制度建设，以政策和规划引领经济的可持续发展，推进水环境容量资源的逐渐恢复。

（5）以水环境承载能力为目标  强化流域规划环评

以环境、资源、生态三大基本要素为对象，以水环境承载能力为目标，积极开展流域环境影响评价工作，通过流域规划环评部署流域经济发展方式。环境管理要严格遵循“先规划环评，后项目审批”的原则。通过强化区域、流域规划环评，把节约水资源、环境友好以及生态文明的理念和要求，落实到经济社会发展规划和环评审批中，使浊漳河水环境容量严重超载的局面，通过区域、流域规划环评得到明显的改善。

（6）重视雨水利用  增加河道清水基流

浊漳河流域是山西省相对富水区，但随着地表径流的减少及煤炭开采造成的地下水水位的降低，导致水资源量逐年减少，经济的快速发展一定程度上又决定了水环境压力较大，除要求生活污水、矿井水及其他工业废水深度处理回用后的外排水和重污染河段中河流水体通过河道人工生态湿地处理后返回河流中可改善水质外，还需通过大水网工程跨流域间的水量调配、洪水蓄积工程和合理调度流域内水库下泄水量增加河道的清水基流。①流域年降水量介于400～650mm之间，其特点是地区分布不均，季节分配不匀，夏季降水高度集中，约占全年总雨量的50～65％，因此应正视可贵雨水资源的充分利用，将对雨水的利用提到议程并予以高度重视。②建议“十二五”期间水利部门将雨水蓄积作为河流生态流量的补充列入到水利工程建设的规划中，因地制宜的建设各类不同规模的蓄洪水库。雨期蓄水后在非雨期根据河流段水污染程度，释放蓄积的雨水增加清水流量，稀释河道水体，将会对水环境质量的改善起到四两拨千斤的积极作用。这类工程不仅远远低于水污染治理的成本，而且更有益于水生态环境的改善和修复。

## 10.3  技术措施

（1）加强工业企业深度治理，有效削减排污总量

促进流域工业企业污染深度治理。严格执行国家产业政策，不得新上、转移、生产和采用国家明令禁止的工艺和产品，严格控制限制类工业和产品，禁止转移或引进重污染项目，鼓励发展低污染、无污染、节水和资源综合利用的项目。鼓励工业企业在稳定达标排放的基础上进行深度治理，鼓励企业集中建设污水深度处理设施。

积极推进清洁生产，大力发展循环经济。要按照循环经济理念调整经济发展模式和产业结构。鼓励企业实行清洁生产和工业用水循环利用，发展节水型工业。到2015 年，化工、造纸行业所有企业依法实行强制清洁生产审核，对存在严重污染隐患的企业依法实行强制清洁生产审核。

加强对重点工业污染源监管。“十二五”期间，浊漳河流域长治段121家重点工业企业要分批安装污染源在线监控装置，实行动态管理；增加污染物排放监督性监测和现场执法检查频次，重点监测和检查有毒污染物排放和应急处置设施情况；要求企业对各类生产和消防安全事故制定环保处置预案、建设环保应急处置设施。

（2）加快污水处理设施建设，有效控制城镇污染

重视污水处理厂的提标改造工程。污水处理厂的建设按照“集中和分散”相结合的原则优化布局，根据当地特点合理确定设计标准，选择处理工艺。“十二五”期间，城镇污水处理厂处理后水质均要达到一级A排放标准（GB18918-2002），应选用具有强化除磷脱氮功能的处理工艺。污水处理设施建设要与供水、用水、节水与再生水利用统筹考虑，长治市污水处理厂再生水利用率要达到污水处理量的40％以上。

大力推行雨污分流制。污水处理系统建设的原则是“管网优先”，大力推行雨污分流，加强对现有雨污合流管网系统改造，提高城镇污水收集的能力和效率。高度重视污水处理厂的污泥处理处置，新建污水处理厂和现有污水处理厂改造要统筹考虑配套建设污泥处理处置设施。

提高城市污水再生水利用率。采用分散与集中相结合的方式，建设污水处理厂再生水处理站和加压泵站；在具备条件的机关、学校、住宅小区新建再生水回用系统，大力推广污水处理厂尾水生态处理，加快建设尾水再生利用系统，城镇景观、绿化、道路冲洒等优先利用再生水。

污水处理设施设计要合理选择工艺，严格控制规模与投资。污水处理设施建设要政府引导与市场运作相结合，推行特许经营，加快建设进度。“十一五”期间投产的污水处理厂当年实际处理量不得低于设计能力的60%，投产三年以上的污水处理厂污水处理量不得低于设计能力的75%。城镇污水处理厂进、出水口应全部安装在线监控装置，并与环保、建设等部门联网，实现污水处理厂的动态监督与管理。

（3）实施农业面源减排量化，完善总量控制台帐

A、化肥污染防治措施

① 禁止长期过量使用同一种肥料，掌握好施肥时间、次数和用量，采用分层施肥、深施肥等方法减少化肥散失，提高肥料利用率。

② 进行测土配方施肥，增加磷肥、钾肥和微肥的用量，通过土壤中磷、钾以及各种微量元素的作用，降低农作物中硝酸盐的含量，提高农作物品质。

③ 大力推广专用肥、有机无机复合肥等新型肥料，继续发展绿肥种植；在专用肥的基础上提倡使用有机肥。

④ 推广肥料的精准化技术，包括品种、用量、营养元素和施肥技术的精准化，做到肥料减量、定性、定量化使用。

B、农药污染防治措施

① 推广应用抗病虫品种，推广简便易行的农业防治或避害措施。

② 大力开发生物防治技术，充分利用各种诱杀技术。

③ 对当地主要病虫对主要农药的抗药性进行系统监测，并根据抗药性情况，制定出适合当地的抗药性综合治理方案。

④ 在化学农药使用过程中，坚持交替用药的原则。

⑤ 普及安全用药技术，鼓励生物农药的使用。

⑥ 通过对农业产业结构的调整，进一步降低化肥的使用量，实现农药的低毒化、低残留化、减量化，发展与推广生物农药，以减轻农村面源污染，保证作物供给的环境安全，有计划地发展一批绿色产品、有机产品。

C、畜禽养殖业污染防治措施

① 科学选址，合理布局

② 标准化生产，规范化管理
③ 利用生物技术，改善养殖环境
④ 鼓励发展农牧结合的生态产业链。

（4）开展河道水环境综合整治，提高水体自净能力

严禁沿河排污口排放未经处理的污水，做好污水截流。沿岸的排污口必须要全部截流，同时对其它小的污水渗漏孔也要扯皮治理，决不让未经处理的污水直接进入河道。

开展河道内淤泥清理工程。对于河道有水的清淤方式最好采用水力式；而对于河道内无水的清淤方式则可采用挖掘式。河床中的淤泥要及时清理。每年在夏季来临之前，应对河床中的淤泥进行一次彻底的清理，防止夏季高温作用使淤泥腐败成臭。在确保河道的防洪标准下，可以利用水下射流曝气、护岸工程、人工湿地，并结合河道景观（如喷泉、河岸绿化）对河道进行治理。

生态修复。加强林地和绿地建设，构建“绿色通道”和“生态走廊”。加大重要生态功能区保护力度：在饮用水水源区、重要水源涵养区、重要湿地等区域建立一批重要生态功能保护区。

## 10.4  职责与分工

“十二五”期间，浊漳河流域管理水环境建立河长制，各级政府行政主要负责人任本辖区河流的河长，对辖区水环境质量负全责负总责，领导对辖区水环境质量的改善要亲抓亲管。采取“一河一策”的方法，在具体实施中实行了“三包”政策—领导包推进、地区包总量、部门包责任。同时设立“河长制”管理保证金专户，实施“河长制”管理保证金制度。专户资金用于对“河长制”管理工作的开展、推进及奖惩。根据“河长制”管理最终考核结果，以“水质好转、水质维持现状、水质恶化”等综合指数作为评判标准，水质好转且达到治理要求的，全额返还保证金并按缴纳保证金额度的100％进行奖励；水质不恶化且维持现状的，全额返还保证金；水质恶化的，全额扣除保证金。

（1）环保部门对水污染防治工作实施统一监督管理

环保部门应加大水环境污染监督检查和执法力度，协调相关部门，定期召开协调会议，对水污染防治规划的实施与进展情况及存在的问题进行磋商，并向政府报告。

（2）发改委要围绕市场经济变革+提供政策支持

各级发展改革委应将规划中提出的水污染防治重点工程项目，纳入国民经济和社会发展计划，协助完成立项，并落实国家支持资金；协助政府制定产业发展规划，并对地方及辖区产业发展提出指导性意见；制定城市中水的价格和优惠政策，推动中水回用。为企业实施清洁生产中高费方案提供资金支持，推进节能、降耗、减污和增效。

（3）财政部门要广开资金渠道提供资金支持

各级财政部门应广开资金渠道，安排工程所需专项资金，并纳入财政预算。加强对城市污水和垃圾处理费使用的管理，防止挪用。

（4）科技部门对主要水防治研究提供经费支持

各级科技部门应高度重视水污染防治的课题研究，并给予水防治研究经费的优先支持，确保水污染防治科研课题完成，为水污染防治提供科学依据。

（5）建设部门要加强对城市污水和垃圾处理工程的建设与监管

各级住建部门应加强对城市污水和垃圾处理工程的监管，研究建立城市污水和垃圾处理市场化运行机制，保证污水、垃圾处理厂正常运行。加强对城镇规划的审批管理，合理划分城市功能。加快中水生产及管网工程建设；持续发力推动城市节水工作，并减少城镇饮用水对地下水的开采。

（6）水利部门要加强对水资源的管理  科学调配各河流的生态用水

各级水利部门应配合水污染防治规划的实施，加强对水资源的科学管理，制定水土保持、小流域综合治理和水资源调配计划，建设雨水的综合利用重点示范工程；加强对自备水源特别是地下水的管理，合理调配各类水资源，增加河流的基本生态用水。

（7）林业部门要加强水源涵养的生态建设 保护流域的生态环境

各级林业部门应加强各流域两岸的植树造林及城镇集中式饮用水水源地涵养林保护工作，制定并实施退耕还林、还草工作的具体方案，实现各流域退耕还林、还草工作目标，保护流域的植被和森林资源，改善流域水源涵养的生态环境。

（8）农业部门要组织开发绿色农业生产技术 控制农业面源污染

各级农业部门应制定规范或限制化肥、农药使用的具体办法，推广测土施肥技术、生物病虫害防治技术以及其它绿色农业生产技术和方法，以推进农业科技控制农业面源污染；牧业管理部门要加强畜禽规模化养殖场的环境管理，增加对农村养殖业粪便及相应废弃物资源化的投入。

（9）旅游部门要指导监督旅游区环境管理 完善污染防治设施

各级旅游部门应配合市县政府编制和实施风景名胜区旅游整体规划，加强对旅游区监管和景区生态保护计划的实施。协助各级政府及相关部门完成各景区旅游服务设施的水污染治理，推进和提升景区水环境质量。

（10）国土资源部门要加强对矿业开发的监管 促进矿山生态环境逐渐恢复

各级国土资源部门应对各流域矿山、选冶企业加强监管，积极支持矿山企业开展矿区生态恢复工作；控制人为造成的水土流失和地质灾害，恢复被破坏的矿区生态环境，保证矿区水环境不再遭受破坏。

（11）法制部门要监督实施主要流域水污染防治条例

各级法制部门应依据国家法律法规，结合长治市实际的需要，与时俱进，认真督促执行流域水污染防治条例，并围绕水污染防治规划，加强地方法律、法规的建设；同时应面对水环境污染形势，更进一步推进和提高联合执法的效能，对各级政府及部门执法情况进行定期督察，要对重大水污染事故案件加大审理和曝光力度，以警示社会环境违法行为。

| 序号 | 污水处理厂 名称 | 所属 县区 | 设计日处理能力(万吨/日) | 实际日处理 污水(万吨/日) | 污水回用率(%) | 排入河流 名称 | 污水入河量 （万吨/日） | 污染物排放浓度（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 长治市供水总公司污水处理厂 | 城区 | 10 | 10 | 10.26 | 浊漳南源 | 9.352 | 58.1 | 4.82 |
| 2 | 潞城市生活污水处理厂 | 潞城市 | 2 | 1 | 60 | 浊漳南源 | 0.8 | 52.6 | 5.4 |
| 3 | 黎城县生活污水处理厂 | 黎城县 | 2 | 1 | 0 | 浊漳干流 | 0.9 | 48.6 | 6.52 |
| 4 | 长治县生活污水处理厂 | 长治县 | 1.2 | 0.58 | 0 | 浊漳南源 | 0.58 | 24.1 | 14.3 |
| 5 | 壶关诘城污水处理有限公司 | 壶关县 | 1.5 | 0.4 | 0 | 浊漳南源 | 0.4 | 53.3 | 7.69 |
| 6 | 武乡县生活污水处理厂 | 武乡县 | 0.8 | 0.4 | 25 | 浊漳北源 | 0.4 | 36.58 | 1.1 |
| 7 | 襄垣县永清有限责任公司 | 襄垣县 | 1.5 | 0.45 | 0 | 浊漳干流 | 0.4 | 31.0 | 7.64 |
| 8 | 长子县生活污水处理厂 | 长子县 | 1.5 | 0.41 | 0 | 浊漳南源 | 0.4 | 28.4 | 1.14 |
| 9 | 平顺县污水处理厂 | 平顺县 | 1 | 0.45 | 10 | 浊漳干流 | 0.405 | 45.6 | 4.85 |
| 10 | 屯留县污水处理厂 | 屯留县 | 2 | 0.43 | 0 | 浊漳南源 | 0.43 | 21.8 | 2.12 |
| 11 | 沁县污水处理厂 | 沁县 | 0.8 | 0.441 | 0 | 浊漳西源 | 0.35 | 27.4 | 6.7 |
| 12 | 长北污水处理厂 | 郊区 | 7.5 | --- | 75（设计） | 浊漳南源 | ---- | --- | --- |
| 13 | 首钢长治钢铁有限公司污水处理厂 | 郊区 | 1.5 | 1.4 | 100 | 浊漳南源 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 襄垣煤矿污水处理厂 | 襄垣县 | 0.3 | 0.2 | 100 | 浊漳南源 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司后勤中心 | 襄垣县 | 1.0 | 0.61 | 0 | 浊漳南源 | 0.61 | 11.6 | 9.47 |

（5）农村面源

A、农村生活污水

浊漳河流域长治段目前农村地区生活污水基本不进入污水处理系统，大部分生活排泄物全部排入旱厕所，定期拉走用于农肥，洗漱水就地泼洒蒸发。尽管生活污水基本不会形成径流排放，但从发展的角度出发，随着人们生活水平的提高与当地供水条件的改善，排水量会逐步增加。此外，在经济条件优越的地区及城中村，由于使用水冲厕所及洗浴因素，生活污水排放量较大，其中一部分进入城市污水管网后排入城市污水处理厂，另一部分则直接排入河流。

浊漳河流域长治段农村人口174.50万，参考山西省人均用水量，长治市农村人均用水量按50L/人·天计算，生活污水排放系数为0.8，则生活污水排放量为6.98万 t/d 。

B、农业源排污水质与水量

浊漳河流域长治段农业源污染主要是规模养殖场排放的COD、氨氮。根据《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)，按标准折合每头猪的COD排放系数为17g/头·天，氨氮排放系数为3.6g/头·天。因此按其养殖数量和排放系数，计算规模化畜禽养殖的污染物排放量，计算公式如下：

污染物排放量=规模化畜禽养殖源强系数×养殖量

计算得出，2010年浊漳河流域长治段农业源COD排放量为1.65万吨，占流域COD总排放量的37.39%；农业源氨氮排放量为0.13万吨，占流域氨氮总排放量的24.63%。

C、农村面源调查分析

长治地区农村生活污水，一部分是直接进入旱厕所的生活排泄物，另一部分是直接排放或就地泼洒的其它生活污水，经渗漏或蒸发等自然因素致使污水量小；该流域畜禽养殖量比较大，且多集中于浊漳南源流域，其污水大部分未经处理直接排放。根据实地调查，浊漳河流域长治段畜禽养殖场不能集中排放污水，在进入河道前经渗漏或蒸发等自然因素致使污水入河量很小，因此对河流水质的污染贡献较小