开封市“十二五”主要污染物

总量控制规划

开封市“十二五”主要污染物总量控制规划是开封市“十二五”环境保护规划的重要组成部分，是指导“十二五”污染减排工作的纲领性文件，同时也是“十二五”排污总量指标分配、减排考核评估的重要依据。

为阐明我市“十二五”主要污染物排放总量控制的目标、任务和措施，指导我市“十二五”污染减排工作，根据环境保护部办公厅《关于印发 〈“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南〉的通知》〔2010〕97号的要求，结合我市总量减排工作实际，编制该规划。

一、总则

（一）目的和意义

污染减排是调整经济结构、转变发展方式、改善民生的重要抓手，是改善环境质量、解决区域性环境问题的重要手段。加强污染减排工作对深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式、促进我市跨越式发展具有十分重要的意义。“十一五”期间我市把污染减排作为调整经济结构、转变发展方式、推动科学发展的重要举措,多措并举,扎实推进, 圆满完成了“十一五”污染减排任务,主要污染物化学需氧量和二氧化硫排放量得到有效控制，环境质量有所改善。

“十二五”时期是我市工业化、城镇化和农业现代化快速发展，全面建设小康社会的关键时期，随着我市工业化、城镇化进程加快,能源需求呈刚性增长,资源环境约束日趋强化。同时,我市产业结构不合理的状况还没有得到根本改善,经济增长方式仍然比较粗放,万元生产总值能耗较高,污染物排放量较大,节能减排形势严峻、任务艰巨。污染减排是调整经济结构、转变发展方式的重要突破口,是破解资源环境约束、促进可持续发展的必由之路,是坚持以人为本，构建和谐社会，实现不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价的“三化”协调科学发展的重要举措。

（二）指导思想

全面贯彻落实科学发展观，以改善环境质量为立足点，深入推进主要污染物排放总量控制工作，强化结构减排、细化工程减排、实化监管减排，明确主要污染物总量控制目标要求、重点任务和保障措施，加大投入、完善政策、落实责任，确保实现“十二五”污染减排目标。

（三）编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环境保护部办公厅〔2010〕97号）；

（3）《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》（国发［2011］32号）；

（4）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发［2011］35号）；

（5）《国务院关于印发十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）；

（6）《河南省人民政府关于切实加强“十二五”主要污染物总量减排工作的意见》（豫政〔2011〕74号）；

（7）《河南省人民政府关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕92号）；

（8）《河南省环境保护“十二五”规划》;

（9）《开封市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（10）《开封市环境保护“十二五”规划》;

（11）《开封市统计年鉴》（2005～2010）；

（四）编制原则

（1）全过程系统控制原则：规划编制要服从于国家宏观经济政策、节能减排重大战略、产业布局和结构调整要求，从源头预防、过程控制、末端治理等全过程系统控制角度，对主要污染物总量控制规划进行总体设计。在规划目标与规划方案的制定过程中，要加强统筹协调、上下衔接、部门联动，做到宏观与微观相结合，区域与流域相结合，行业与项目相结合；

（2）同口径比较原则：以2010年污染源普查动态更新调查主要污染物排放量作为排放基数；

（3）强化动态变化原则：总量控制规划重点在于确定各项工程措施，要以能形成连续稳定削减能力的硬件建设为主，将反映污染物排放总量动态削减量的工程因素作为核心、淘汰落后产能形成的减排量为重点和加强监管作为配套措施。强化新增量部分的预测。各项措施的削减量要在最不利情况下保持一定的工程富裕能力；

（4）责任分解落实原则：以实现从上到下的约束性指标为基本要求，通过减排实施规划，将污染减排的目标责任层层分解落实到年度、部门、地区，将减排任务落实到责任单位和企业。各年度计划要有辅助性的监测和支持指标，明确工作重点和方向，便于自查和核查；

（5）可达性原则：充分考虑我市的实际，污染减排责任和任务落实要兼顾需求和实际可能。各项对策措施要具有可操作和可实施性。在综合考虑新增量的基础上，做好增量、存量、减量之间的系统分析，减排目标和计划任务相互吻合，资金供给和需求相互平衡，强化可达性分析。

（五）规划范围、规划基准年与排放基数

规划范围：开封市四县（兰考县除外）五区。

规划基准年为2010年，规划目标年为2015年。

总量控制因子：化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物。

排放基数的确定：以2010年污染源普查动态更新后主要污染物排放量作为排放基数，“十二五”污染物排放基数为：化学需氧量77605.48吨、二氧化硫71739.61吨、氨氮7869.46吨、氮氧化物50568.04吨，详见表1。

- “十一五”主要污染物排放现状和“十二五”排放基数

- 单位：吨

| 项 目 | 2007年排放量 （含兰考县） | 2009年排放量 （含兰考县） | “十二五”排放基数 （不含兰考县） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 131889.5 | 117699 | 77605.48 |
| 工业源 | 23033.1 | 17406.9 | 11833.91 |
| 生活源 | 42213.9 | 44922.7 | 22374.24 |
| 农业源 | 66642.5 | 55369.4 | 43147.27 |
| 氨 氮 | 7666.3 | 8092.4 | 7869.46 |
| 工业源 | 2824 | 1967 | 1462.12 |
| 生活源 | 4842.3 | 5155.5 | 3465.41 |
| 农业源 | 无数据 | 969.9 | 2901.3 |
| 二氧化硫 | 36800 | 38100 | 71739.61 |
| 电力行业 | 13000 | 7400 | 23149 |
| 非电行业 | 23800 | 30700 | 19980.89 |
| （1）建材行业 | 6600 | 7300 | 7684.2 |
| （2）有色金属行业 | 400 | 200 | 283.26 |
| （3）其他 | 16800 | 23200 | 12013.43 |
| 氮氧化物 | 31600 | 42500 | 50568.04 |
| 电力行业 | 9300 | 18100 | 21651.03 |
| 交通运输业 | 11800 | 11300 | 16173.45 |
| 水泥行业 | 9 | 0 | 0 |
| 其他 | 10491 | 13100 | 12743.56 |

（六）总量控制目标和指标

以改善我市环境质量为核心，以降低流域、区域内主要污染物排放量为重点，综合考虑我市经济发展需求、污染物排放强度、现有污染源减排潜力等因素，基于排放基数、新增量测算、减排潜力分析，确定减排目标。

“十二五”我市主要污染物排放总量控制目标：到2015年底，我市化学需氧量排放总量控制在69249.33吨以内，在2010年的基础上削减8363.15吨，减排率10.80%；氨氮排放总量控制在6763.44吨以内，在2010年的基础上削减1106.02吨，减排率14.00%。二氧化硫排放总量控制在65468.61吨以内，在2010年的基础上削减6271吨，减排率8.74%。氮氧化物排放总量控制在45324.04吨以内，在2010年的基础上削减5244吨，减排率10.37%。“十二五”全市主要污染物减排目标详见表2。

- “十二五”全市主要污染物减排目标

| 年 度 | 2010年基数 | 2013年目标 | 2015年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量排放量（吨） | 77605.48 | 74501 | 69249.33 |
| 与2010年相比化学需氧量减排率 （%） | — | 4 | 10.80 |
| 氨氮排放量（吨） | 7869.46 | 7476 | 6763.44 |
| 与2010年相比氨氮减排率 （%） | — | 5 | 14.00 |
| 二氧化硫排放量（吨） | 71739.61 | 66861 | 65468.61 |
| 与2010年相比二氧化硫减排率 （%） | — | 6.8 | 8.74 |
| 氮氧化物排放量（吨） | 50568.04 | 46523 | 45324.04 |
| 与2010年相比氮氧化物减排率 （%） | — | -8 | 10.37 |

根据各县区污染物排放基数，结合各县区环境容量及现有污染源减排潜力，考虑各县区经济发展需求，“十二五”各县区主要污染物减排目标详见表3～7。

- 各县“十二五”化学需氧量排放总量控制计划

| 辖 区 | 2010年 |  | 2015年 |  | “十二五” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放量（吨） | 其中：工业和生活（吨） | 控制量（吨） | 其中：工业和生活（吨） | 减排比例 （%） | 其中：工业和生活（%） |
| 通许县 | 10690 | 4483 | 9611 | 4019 | 10.09 | 10.35 |
| 杞县 | 15563 | 7257 | 13532 | 6032 | 13.05 | 16.88 |
| 尉氏县 | 12628 | 5292 | 11303 | 4520 | 11.86 | 14.58 |
| 开封县 | 11416 | 4187 | 9955 | 3666 | 12.80 | 12.45 |

- 各县“十二五”氨氮排放总量控制计划

| 辖 区 | 2010年 |  | 2015年 |  | “十二五” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放量（吨） | 其中：工业和生活（吨） | 控制量（吨） | 其中：工业和生活（吨） | 减排比例 （%） | 其中：工业和生活（%） |
| 通许县 | 939 | 459 | 779 | 363 | 17.00 | 21.00 |
| 杞县 | 1666 | 802 | 1333 | 609 | 20.00 | 24.00 |
| 尉氏县 | 1008 | 827 | 610 | 476 | 18.00 | 22.00 |
| 开封县 | 1128 | 653 | 914 | 503 | 19.00 | 23.00 |

- 各县“十二五”二氧化硫排放总量控制计划

| 辖 区 | 2010年排放量（吨） | 2015年控制量（吨） | “十二五”减排比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通许县 | 4501 | 4096 | 9 |
| 杞 县 | 6779 | 6101 | 10 |
| 尉氏县 | 4174 | 3809 | 8.74 |
| 开封县 | 7897 | 7029 | 11 |

- 各县“十二五”氮氧化物排放总量控制计划

| 辖 区 | 2010年排放量（吨） | 2015年控制量（吨） | “十二五”减排比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通许县 | 2415 | 2164 | 9 |
| 杞 县 | 3552 | 3129 | 11.9 |
| 尉氏县 | 2596 | 2311 | 11 |
| 开封县 | 4574 | 4007 | 12.4 |

- 各区“十二五”污染减排任务

| 指 标 | 开封新区 | 龙亭区 | 禹王台区 | 顺河区 | 鼓 楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量削减量（吨） | 429.10 | 371.24 | 958.45 | 616.09 | 613.95 |
| 氨氮削减量（吨） | 38.50 | 33.38 | 44.81 | 36.25 | 44.95 |
| 二氧化硫削减量（吨） | 273.14 | 72.43 | 14.21 | 27.42 | 6.03 |
| 氮氧化物削减量（吨） | 156.10 | 42.25 | 3.69 | 5.42 | 2.11 |

（七）规划编制技术路线

1、对“十一五”污染减排工作的执行情况以及“十二五”减排形势进行分析，掌握基础数据；

2、确定基准年污染物排放基数；

3、测算“十二五”期间主要污染物新增量；

4、测算减排潜力并提出相应的总量减排措施方案，落实到重点工程和淘汰落后产能的重点项目；

5、根据经济技术可行性分析结果提出总量控制初步目标，采用二上二下方式协调确定开封市总量控制目标；

6、统筹考虑各项目实施计划安排、流域区域污染防治专项规划等，签订目标责任状；

7、将减排目标任务、项目实施进度要求等进行分解落实，制定实施方案，推进各项政策措施；

8、实施“十二五”总量控制规划以及年度总量减排计划实施方案。

二、“十一五”总量减排工作回顾

（一）“十一五”总量控制目标完成情况

“十一五”省政府下达我市的主要污染物总量减排目标为：到2010年底，化学需氧量排放总量在2005年的基础上削减0.48万吨，削减率16%。二氧化硫排放总量在2005年的基础上削减0.15万吨，削减率5%。

“十一五”期间，我市连续五年完成了省政府下达我市的减排任务以及“十一五”减排目标，截止2010年底，我市化学需氧量排放量比2005年下降22.45%，完成省政府下达我市“十一五”减排任务的140%；二氧化硫排放量比2005年下降6.42%，完成省政府下达我市 “十一五”减排任务的128%，圆满完成了河南省下达的“十一五”减排任务。

我市“十一五”各年度化学需氧量和二氧化硫减排情况详见表8。

- “十一五”化学需氧量和二氧化硫减排量

| 年 度 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 减排 目标 | 减排目标完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与2005年相比累计化学需氧量减排率（%） | ＿ | 0.56 | 7.8 | 11.7 | 19.7 | 22.45 | 16 | 完成 |
| 与2005年相比累计二氧化硫减排率（%） | ＿ | 0.7 | 13.7 | 49.8 | 4.2 | 6.42 | 5 | 完成 |

（二）“十一五”主要减排措施

1、城镇集中污水处理设施

“十一五”期间，我市水污染物减排以城镇污水处理厂为重点，已建成污水处理厂7座，设计处理能力37万吨/日，全年总处理水量5991.4万吨，城镇生活污水集中处理率达到68.8%，化学需氧量减排量为12560吨。

截至2010年，我市生活污水处理情况见表9，生活污水集中处理及减排情况见表10。

- “十一五”生活污水处理情况

| 县（区） | 城镇人口 | 农村人口 | 生活污水产生量（万吨/年） | 生活污水处理量（万吨/年） | 污水集中 处理率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 77.3 | 8.3 | 4570.6 | 3284 | 71.9 |
| 尉氏县 | 28.2 | 59.5 | 1240 | 728 | 59 |
| 开封县 | 18.3 | 50.9 | 913 | 703 | 77 |
| 通许县 | 17.5 | 45.5 | 875 | 715.4 | 82 |
| 杞县 | 31.9 | 74.3 | 1275 | 561 | 44 |
| 合计 | 173.2 | 238.5 | 8873.6 | 5991.4 | 68.8% |

- “十一五”生活污水集中处理及减排情况

| 年度 | 污水处理厂（座） | 设计处理能力 （万吨/日） | 实际年处理水量（万吨/年） | 化学需氧量新增 减排能力（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 1 | 8 | 1131.5 | － |
| 2007 | 4 | 17 | 1934.5 | 2242 |
| 2008 | 7 | 37 | 6129 | 3650 |
| 2009 | 7 | 37 | 8266 | 3936 |
| 2010 | 7 | 37 | 9114 | 2732 |
| 合计 | － | － | － | 12560 |

2、重点水污染行业工程治理和结构调整措施

“十一五”期间，我市完成了河南晋开化工投资控股集团有限责任公司、中平能化集团开封东大化工有限公司等43家重点监控企业废水实施深度治理工程，开展重点排污企业强制性清洁生产审核24家，形成化学需氧量减排量3850.51吨。淘汰小造纸、小酿造等重点污染企业42家，减排化学需氧量3958.4吨，“十一五”重点水污染行业化学需氧量总减量为7711.8吨，详见表11。

- “十一五”重点水污染行业减排情况

| 行业 | 工程治理（包括清洁生产） |  | 结构减排 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数 | 化学需氧量减排量（吨） | 项目数 | 化学需氧量减排量（吨） |
| 化工 | 19 | 986.77 | 3 | 83.2 |
| 制革 | 7 | 121.67 | 1 | 8 |
| 医药 | 6 | 595.63 | － | － |
| 酿造 | 6 | 946.7 | 2 | 548 |
| 造纸 | 3 | 1162 | 35 | 3279.2 |
| 食品 | 2 | 37.74 | 1 | 40 |
| 合计 | 43 | 3850.51 | 42 | 3958.4 |

3、电力行业烟气脱硫和关停小火电措施

“十一五”期间，全市二氧化硫减排以电力行业为重点。中电投开封发电有限责任公司2台（2×600MW）机组均配套建成了石灰石—石膏湿法烟气脱硫设施。关停了开封京华发电有限责任公司2×125MW机组、开封新力发电有限公司1×135M机组、开封光明发电有限公司2×135MW机组。“十一五”电力行业二氧化硫总减排量为10336吨，详见表12。

- “十一五”电力行业二氧化硫减排情况

| 项 目 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力（供热）机组台数 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 装机容量（MW） |  |  |  |  | 1200 | 1200 |
| 十一五期间新建火电机组容量（MW） |  |  | 600 | 600 |  | 1200 |
| 十一五期间关停小火电容量（MW） |  | 250 | 405 |  |  | 655 |
| 关停小火电减排量（吨） |  | 1253 | 6022 | 1178 | 1883 | 10336 |
| 十一五期间脱硫治理机组容量（MW） |  |  | 600 | 600 |  | 1200 |
| 脱硫治理减排量（吨） |  |  | 结转到“十二五” | 结转到“十二五” |  |  |

4、非电行业工程治理和结构调整措施

“十一五”期间，我市共完成非电企业二氧化硫工程减排项目6个，形成二氧化硫减排量329.1吨。淘汰砖瓦及建筑砌块落后产能企业195家，淘汰小造纸落后产能企业33家，淘汰水泥落后产能企业2家，淘汰冶炼等落后产能企业4家，共完成二氧化硫结构减排项目235个，减排二氧化硫287.51吨。“十一五”非电行业二氧化硫总减排量为616.61吨，详见表13。

- “十一五”非电行业二氧化硫减排情况

| 行 业 | 工程治理 |  | 结构减排 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数 | 二氧化硫减排量（吨） | 项目数 | 二氧化硫减排量（吨） |
| 砖 瓦 |  |  | 195 | 138.9 |
| 水 泥 |  |  | 2 | 28 |
| 冶 炼 |  |  | 1 | 1 |
| 耐火材料 |  |  | 2 | 6 |
| 食 品 | 2 | 15.7 | 1 | 18 |
| 造 纸 |  |  | 33 | 69.6 |
| 酿 造 |  |  | 1 | 10 |
| 制 革 |  |  | 1 | 16 |
| 化 肥 | 2 | 135 |  |  |
| 木材加工 | 1 | 22.4 |  |  |
| 其 他 | 1 | 156 |  |  |
| 合 计 | 6 | 329.1 | 235 | 287.5 |

5、减排配套政策制定和落实情况

坚强的组织保证。“十一五”期间，为确保完成污染减排任务，市政府成立了以市长为组长的污染减排工作领导小组，建立了部门联动机制，各部门明确分工，密切配合，协调推进，为污染减排工作提供了组织保证。

强化制度建设。我市出台了《开封市节能减排实施方案》、《开封市主要污染物总量减排考核办法》、《开封市主要污染物总量减排监测办法》、《开封市主要污染物总量减排统计办法》、《主要污染物总量减排实施方案》、《主要污染物排放总量控制计划》等多项规范性文件，为污染减排提供制度保障。

强化责任制。市政府与各县、区人民政府和有关部门签订减排目标责任书，将污染减排任务完成情况作为领导干部综合考核的重要内容，对完不成目标任务的严格问责和实施“一票否决”，通过实行一月一调度制度，督促企业落实污染减排项目，推进减排工程的顺利实施。

狠抓监管减排。完善挂牌督办、黄牌警告、违法企业“黑名单”等监管措施，开展“整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动”和 “大接访”活动，加大对环境违法案件的查处力度。加强对重点污染源的监督管理，全面督查其建设和运营情况。把好建设项目环境影响评价关，严格建设项目环境准入。

提高环境监管能力。进一步加强污染减排指标统计、监测和考核三大体系能力建设，建立起污染减排工作的长效机制。我市先后投资4000余万元，改造和新建了5个水质自动监测站和1个市区饮用水源地自动监测站，改造和新建了9个空气自动站和1个重点区域环境空气自动站，新建了市、县环境自动监控平台。安装了60台废水自动在线监控设施，9台废气自动在线监控设施，与市环境监控平台实现了联网，对7家污水处理厂中控系统进行了升级改造。环境监管能力的提高，为污染减排提供技术支撑。

6、小结

“十一五”期间，我市化学需氧量总减排量为20368吨，城镇污水处理厂的建设是减排重点，污水处理厂、工程治理、结构调整减排化学需氧量比例分别为61.66%、18.9%、19.44%。

“十一五”期间，我市二氧化硫总减排量为10952.6吨，关停燃煤小火电机组是减排重点，关停小火电机组、非电工程治理、结构调整减排二氧化硫的比例分别为94.37%、3%、2.63%。

“十一五”期间，各项措施污染物减排情况见表14～15。

- “十一五”各项措施化学需氧量减排情况

| 项 目 | 城镇污水处理厂 | 工程治理 | 结构调整 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量减排量（吨） | 12560 | 3850 | 3958 | 20368 |
| 占总减排量比例（%） | 61.66 | 18.9 | 19.44 |  |

- “十一五”各项措施二氧化硫减排情况

| 项 目 | 关停火电 | 非电行业 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程治理 | 结构调整 |  |
| 二氧化硫减排量（吨） | 10336 | 329.1 | 287.5 | 10952.6 |
| 占总减排量比例（%） | 94.37 | 3 | 2.63 |  |

（三）“十一五”主要污染物排放情况

1、涉水重点行业污染物排放情况

根据2010年污染源普查动态更新数据，我市2010年化学需氧量排放量为77605.48吨，其中工业为11833.91吨；氨氮排放量为7869.46吨，其中工业为1462.12吨。

我市涉水重点工业行业主要有：化学原料及化学制品制造业、农副食品加工业、造纸及纸制品业、饮料制造业、医药制造业、皮革、毛皮、羽毛及其制品业等，以上6个行业的化学需氧量排放量占整个工业行业的84.56%以上，氨氮排放量占整个工业行业的92.90％，以上6个行业初步确定为“十二五” 涉水行业减排重点。我市涉水重点工业行业污染物排放情况详见表16。“十一五”涉水重点工业行业污染物排放量对比分析详见表17。

- “十一五”涉水重点工业行业污染物排放情况

| 排序 | 化学需氧量排放行业 | 排放量 （吨） | 氨氮排放行业 | 排放量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学原料及化学制品制造业 | 2862.01 | 化学原料及化学制品制造业 | 911.91 |
| 2 | 农副食品加工业 | 2597.5 | 医药制造业 | 171.9 |
| 3 | 造纸及纸制品业 | 2429.9 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品业 | 112.56 |
| 4 | 饮料制造业 | 923.52 | 农副食品加工业 | 64.51 |
| 5 | 医药制造业 | 604.1 | 造纸及纸制品业 | 59.84 |
| 6 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品业 | 589.8 | 饮料制造业 | 37.58 |
| 7 | 纺织业 | 443.57 | 纺织业 | 36.31 |
| 8 | 电力、热力的生产和供应业 | 198.22 | 电力、热力的生产和供应业 | 29.74 |
| 9 | 食品制造业 | 166.89 | 非金属矿物制品业 | 13.63 |
| 10 | 非金属矿物制品业 | 112.24 | 石油加工、炼焦业 | 5.11 |

- “十一五”涉水重点工业行业污染物排放量对比分析

| 项 目 | 各行业污染物排放量占工业源总污染物排放量的比例（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学原料及化学制品制造业 | 农副食品加工业 | 造纸及纸制品业 | 饮料制造业 | 医药制造业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品业 | 总和 |
| 化学需氧量 | 24.18 | 21.95 | 20.53 | 7.80 | 5.10 | 4.98 | 84.56 |
| 氨氮 | 62.37 | 11.76 | 7.70 | 4.41 | 4.09 | 2.57 | 92.90 |

2、涉气重点工业行业污染物排放情况

根据2010年污染源普查动态更新数据，我市二氧化硫排放总量71739.61吨，其中工业二氧化硫排放量53363.17吨；氮氧化物排放总量50568.04吨，其中工业氮氧化物排放量 32396.31吨。

我市涉气重点工业行业主要有：电力、热力生产供应业、非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业、农副食品加工业、造纸及纸制品业，以上5个行业二氧化硫排放量占整个工业行业的82.96％，氮氧化物排放量占整个工业行业的94.22％，减排潜力比较大，初步确定为“十二五” 涉气行业减排重点。我市涉气重点工业行业污染物排放情况详见表18。“十一五”涉气重点工业行业污染物排放量对比分析详见表19。

- “十一五”重点涉气行业污染物排放情况

| 排序 | 二氧化硫排放行业 | 排放量 （吨） | 氮氧化物排放行业 | 排放量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力、热力的生产和供应业 | 23149 | 电力、热力的生产和供应业 | 21651.03 |
| 2 | 非金属矿物制品业 | 9308.63 | 非金属矿物制品业 | 4784.83 |
| 3 | 化学原料及化学制品制造业 | 8012.01 | 化学原料及化学制品制造业 | 3242.42 |
| 4 | 农副食品加工业 | 1911.46 | 农副食品加工业 | 480.02 |
| 5 | 造纸及纸制品业 | 1888.58 | 造纸及纸制品业 | 364.87 |
| 6 | 医药制造业 | 538.09 | 纺织业 | 173.74 |
| 7 | 饮料制造业 | 478.2 | 饮料制造业 | 119.4 |
| 8 | 橡胶制品业 | 329.1 | 医药制造业 | 98.44 |
| 9 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 283.26 | 橡胶制品业 | 82.19 |
| 10 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 110.21 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 20.48 |

- “十一五”重点涉气工业行业污染物排放量对比分析

| 项目 | 各行业污染物排放量占工业源总污染物排放量的比例（%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力、热力的生产和供应业 | 非金属矿物制品业 | 化学原料及化学制品制造业 | 农副食品加工业 | 造纸及纸制品业 | 总和 |
| 二氧化硫 | 43.38 | 17.44 | 15.01 | 3.58 | 3.54 | 82.96 |
| 氮氧化物 | 66.83 | 14.77 | 10.01 | 1.48 | 1.13 | 94.22 |

3、“十一五”主要排污行业中的重点企业污染物排放情况

根据2010年污染源普查动态更新数据，我市涉水重点行业中的重点企业及其工艺装备水平和污染治理水平详见表20～24，涉气重点行业中的重点企业及其工艺装备水平和污染治理水平详见表25～29。

- 造纸及纸制品业化学需氧量排放情况

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 治污设施工艺、规模 | 排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开封金明纸业有限公司 | 中型 | 物化+好氧生物30000吨/日 | 1031.00 |
| 2 | 开封铭意纸业有限公司 | 中型 | 物化+好氧生物35000吨/日 | 799.60 |
| 3 | 开封通富纸业有限公司 | 小型 | 无 | 268.40 |
| 4 | 通许县陈庄纸厂 | 小型 | 无 | 150.54 |
| 5 | 通许县东芦氏纸业有限公司 | 小型 | 无 | 90.18 |
| 6 | 通许县新鑫纸业有限公司 | 小型 | 无 | 90.18 |

- 化学原料及化学制品制造业化学需氧量排放情况

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 治污设施工艺、规模 | 排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 大型 | 活性污泥法、电渗析等12200吨/日 | 503.80 |
| 2 | 开封市顺裕化工有限公司 | 小型 | 无 | 378.08 |
| 3 | 尉氏县康佳香料有限公司 | 小型 | 无 | 285.14 |
| 4 | 尉氏县黃河化工有限公司 | 大型 | 无 | 283.56 |
| 5 | 尉氏县宋塔香料厂 | 中型 | 无 | 228.12 |
| 6 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二分公司 | 大型 | A2/O工艺 14400吨/日 | 199.47 |
| 7 | 河南旭日升香料有限公司 | 小型 | 无 | 189.10 |
| 8 | 开封明阳化工有限责任公司 | 小型 | 无 | 127.60 |
| 9 | 中平能化集团开封东大化工有限公司 | 大型 | 物理+化学 6000吨/日 | 96.86 |
| 10 | 尉氏县鑫兴油脂厂 | 小型 | 无 | 85.10 |
| 11 | 平煤集团开封兴化精细化工厂 | 中型 | 活性污泥1200吨/日 | 74.10 |

- 农副食品加工业化学需氧量排放情况

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 治污设施工艺、规模 | 排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开封金源食品有限公司 | 中型 | 无 | 239.90 |
| 2 | 开封市上都实业有限公司 | 小型 | 无 | 236.41 |
| 3 | 开封上禾集团有限公司 | 中型 | 无 | 109.51 |
| 4 | 开封市鑫福油脂食品有限公司 | 中型 | 无 | 109.51 |
| 5 | 河南省丽星亿源食品有限公司 | 小型 | 无 | 94.85 |

- 饮料制造业化学需氧量排放情况

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 治污设施工艺、规模 | 排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南麦仕达啤酒有限公司 | 中型 | 无 | 400.90 |
| 2 | 开封七步诗酒业有限公司 | 小型 | 无 | 160.59 |
| 3 | 开封花生集团 | 中型 | 物化+生化 | 133.35 |

- 医药制造业化学需氧量排放情况

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 治污设施工艺、规模 | 排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开封制药（集团）有限公司 | 中型 | 物化+组合生物5000吨/日 | 538.47 |
| 2 | 开封市天诚生化电子有限公司 | 小型 | 厌氧生物处理法 500吨/日 | 47.40 |
| 3 | 河南前锋药业科技有限公司 | 中型 | 生物法300吨/日 | 17.65 |
| 4 | 河南依生药业有限公司 | 中型 | 无 | 0.58 |

- 电力、热力生产供应业二氧化硫排放情况

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 治污设施工艺、规模 | 排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中电投河南电力有限公司开封发电分公司 | 大型 | 石灰石石膏法 | 23149 |

- 非金属矿物制品业二氧化硫排放情况

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 治污设施工艺、规模 | 排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南巨力玻璃有限公司 （金明工业园区） | 中型 | 炉内脱硫 | 516.24 |
| 2 | 河南巨力玻璃有限公司 （公园路南段） | 中型 | 无 | 408.00 |
| 3 | 河南巨力玻璃有限公司 （宋城路） | 中型 | 无 | 239.00 |
| 4 | 开封市三鼎建材科技有限公司 | 小型 | 无 | 178.04 |
| 5 | 通许县今鑫新型建材材料厂 | 小型 | 无 | 175.32 |
| 6 | 通许县中科建材厂 | 小型 | 无 | 175.32 |
| 7 | 通许县新政新型建材厂 | 小型 | 无 | 175.32 |

- 化学原料及化学制品制造业二氧化硫排放情况

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 治污设施工艺、规模 | 排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 大型 | 其他烟气脱硫 | 2942.35 |
| 2 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二分公司 | 大型 | 循环流化床锅炉 | 1559.20 |
| 3 | 中平能化集团开封东大化工有限公司 | 大型 | 无 | 838.44 |
| 4 | 开封龙宇化工有限公司 | 大型 | 无 | 539.78 |
| 5 | 平煤集团开封兴化精细化工厂 | 中型 | 无 | 331.46 |
| 6 | 河南省宏大化工有限公司 | 中型 | 无 | 319.25 |
| 7 | 开封永大化工有限公司 | 中型 | 无 | 172.30 |

- 造纸及纸制品业二氧化硫排放情况

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 治污设施工艺、规模 | 排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开封金明纸业有限公司 | 中型 | 无 | 1106.28 |
| 2 | 开封铭意纸业有限公司 | 中型 | 无 | 408.00 |
| 3 | 开封通富纸业有限公司 | 小型 | 无 | 272.30 |
| 4 | 通许县陈庄纸厂 | 小型 | 无 | 61.20 |
| 5 | 通许县东芦氏纸业有限公司 | 小型 | 无 | 20.40 |
| 6 | 通许县新鑫纸业有限公司 | 小型 | 无 | 20.40 |

- 农副食品加工业二氧化硫排放情况

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 治污设施工艺、规模 | 排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光油脂集团开封植物蛋白有限公司 | 中型 | 无 | 455.43 |
| 2 | 开封金源食品有限公司 | 中型 | 无 | 204.00 |
| 3 | 开封市鑫福油脂食品有限公司 | 中型 | 无 | 121.25 |
| 4 | 开封上禾集团有限公司 | 中型 | 无 | 119.00 |
| 5 | 开封龙大植物油有限公司 | 中型 | 其他烟气脱硫 | 102.00 |
| 6 | 开封正大有限公司 | 中型 | 无 | 59.50 |
| 7 | 开封福润肉类食品有限公司 | 中型 | 无 | 59.50 |
| 8 | 开封市上都实业有限公司 | 小型 | 无 | 59.36 |

（四）“十一五”环境质量情况

污染减排工作有力地促进了我市环境质量的改善。2010年，我市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度分别为0.043毫克／立方米、0.034毫克／立方米、0.115毫克／立方米，全年未出现酸雨，全市环境空气质量达到二级或二级以上的天数为307天，达标率为84.1％。与2005年相比，环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物浓度均有不同程度的下降。其中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度分别下降18.87%、20.9%、9.45%。

2010年，我市主要出境河流惠济河省控责任目标断面水质化学需氧量年均浓度由2005年的143毫克/升，下降到50.0毫克/升；氨氮年均浓度由33.4毫克/升下降到11.5毫克/升，分别比2005年下降了65%、65.6%。惠济河出开封市境水质污染程度成下降趋势。在考核标准逐年从严的情况下，我市6条出境河流省控责任目标断面水质化学需氧量、氨氮达标率分别为93.0%和81.4%，达到了河南省下达的水环境质量目标（70％以上）的要求，全市地表水环境质量逐年改善。城市集中式饮用水水源地取水水质达标率连续5年保持100％。市区环境空气质量优良率平均达90％以上。

（五）存在的问题

1、我市结构性污染矛盾仍然突出，资源能源消耗大，产业结构属于重化型，短期内难以得到有效调整，且开封市又处在工业化、城镇化进程和消费结构升级加快的历史阶段，环保投入不足，治污设施、能力建设等欠账较多。因此，污染减排的任务相当艰巨。

2、已建成的污染减排工程不能充分发挥作用。开封市东区污水处理厂及五县污水处理厂虽已建成投运，但因收水管网不配套，雨污不分流等原因，导致不能满负荷运行，污水处理率仍偏低，不能发挥应有的减排效能。“十一五”开封市污水处理厂全年平均日处理污水仅相当于处理能力的75%，加上部分污水处理厂由于未实现雨污分流，进水浓度较低，污染物去除率小，减排效果有限。

3、对污染减排认识不足，一些地方对污染减排存在等待观望思想，工作主动性、积极性不高，污染减排工作力度不大。另外，大部分地方对重点污染源动态变化的情况没有进行实时监控；对新增污染源排放量和现有污染源可削减量等情况分析不够，污染减排工作缺乏针对性。

4、总量减排统计、监测和考核体系建设与运行不够理想。目前我市虽已制定了“三大体系”实施办法，但仍存在工作体系不健全，体系不畅的问题。一是环保部门编制体制不顺，环境监测、监察队伍和能力建设薄弱。二是我市总量减排工作无专项资金支持，一些减排工程受资金所限，进展缓慢。三是我市重点监控企业虽然都已更新安装了自动在线监控设备，但是自动在线监控设备故障率高，数据不稳定，不同程度的影响了减排核查核算工作。

三、“十二五”主要污染物总量控制总体思路

（一）水污染物总量控制总体思路

1.推进重点行业结构优化调整，严格控制新增量。

重点行业的污染物削减仍然是“十二五”总量控制的重点任务，应从源头减少污染物新增量，进一步加大治理力度。一是大幅度加大结构调整力度，优化产业结构，严格行业准入，以技术经济可行为依据，对重点行业的排放标准、清洁生产标准以及落后产能标准进行更新，倒逼造纸、化工、制革等重点行业提升产业技术水平，优化发展方式，减少污染物新增量。二是继续加大工业污染防治力度，提高行业污染治理技术水平，严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度，从根本上促进工业企业全面、稳定达标排放。

2.加快各产业集聚区、专业园区、重点建制镇污水处理设施建设，大力提高治污设施环境绩效。

一是加快各产业集聚区、专业园区及开封新区马家河污水处理厂建设，所有产业集聚区实现废水的全收集、全处理；二是采取适宜工艺推进有条件的重点建制镇建设污水处理设施，大力推进环境基本公共服务均等化。三是提高现有污水处理厂的负荷率和城镇污水管网覆盖率。四是对城镇污水处理设施实施提标改造，提升其除氮效果，实现污染物排放标准中规定的基本控制项目全面达标。五是把城市污水处理厂的污泥处理处置设施建设纳入减排工作的重要内容。六是把再生水利用作为减排的重要途径之一，大力提升城市污水再生水利用能力，明确污水回用方式和途径，减少污水排放量。

3.开展农业和农村污染减排

以解决农村生活环境脏、乱、差和污染突出为重点，实施农村环境连片综合整治工程，积极推进农村污水处理设施建设。加快建立农村生活垃圾“户分类、村收集、乡运输、县处理”运行机制，积极推进农业面源污染治理工程。鼓励使用高效、安全、低毒农药，全面推广测土配方施肥。重点推进规模化畜禽养殖场和养殖小区污染治理设施建设,加强废弃物资源化利用,促进养殖废弃物的肥料化及农村能源沼气化，实现养殖废水零排放。到2015年,60%以上的规模化畜禽养殖场和养殖小区配套建成固体废物和废水贮存处理设施,畜禽粪便资源化率达到95%以上，农业源污染物排放量削减10%以上。

（二）大气污染物总量控制总体思路

1.优化能源消费结构，大力发展集中供热

优化能源消费结构，推进使用清洁能源。依托西气东输二线工程，大力推广天然气等清洁能源，使市区气化率达到88%以上，使县城气化率达到80%以上，相应减少燃煤量。大力发展集中供热，尽快形成以大中型热电和背压型供热机组为主体，多种热源相互补充的全市集中供热体系。强力推进各产业集聚区和工业园区集中供热设施建设。2012年底，开封市金盛热力有限公司热源厂扩建工程建成投运；“十二五”末，所有产业集聚区集中供热设施要建成投运并逐步实现管网全覆盖。同时逐步淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉。

支持市属各县结合当地资源条件，积极发展利用农作物秸杆、牲畜粪便等废弃物生产生物质燃料，不断提高新能源和可再生能源在我市的开发利用水平；充分利用国家大力发展新能源的契机和机遇，支持开封中节能再生能源有限公司尽快建设垃圾发电项目。

2.推进能源结构持续优化，严格控制新增量

严格执行国家产业政策，全面落实淘汰落后产能要求，在单位面积排放强度大的地区要进一步严格产业结构调整要求，遏制高耗能、高污染产业过快发展，严格控制污染物新增量。新建项目必须按照先进的生产技术和最严格的环保要求进行控制，大幅度降低污染物排放强度，机动车实行国Ⅳ排放标准、供应配套油品。

3.巩固电力行业减排成果，推进二氧化硫全面减排

“十二五”期间，二氧化硫减排将步入精细化管理阶段，要在“十一五”电力行业二氧化硫减排取得明显成效的基础上推进全面减排，重点加大建材、化工等非电力行业以及燃煤锅炉的二氧化硫减排力度，由“十一五”主要依赖工程减排向工程减排、结构减排和管理减排齐头并进方向转变。取消燃煤机组脱硫设施烟气旁路,进一步提高综合脱硫效率; 新建燃煤机组必须配套建设高效脱硫脱硝设施,脱硫效率达到95%以上,脱硝效率达到80%以上。推进有色冶炼行业低浓度二氧化硫治理和制酸尾气深度治理等工程建设。燃煤锅炉走结构升级技术路线，以集中供热和热电联产替代小型燃煤锅炉，对大吨位燃煤锅炉因地制宜安装脱硫设施。

4.突出重点行业和重点区域氮氧化物减排

氮氧化物排放控制以电力行业和机动车为重点，强化重点区域减排。全面推进电力行业脱硝工程建设,对未采用低氮燃烧技术或低氮燃烧效率低下的现役燃煤机组进行更新改造,单机容量30万千瓦以上燃煤机组全部加装脱硝设施,脱硝效率必须达到70%以上; 新建燃煤机组必须配套建设高效脱硫脱硝设施,脱硫效率达到95%以上,脱硝效率达到80%以上。

按照国家机动车强制报废制度,逐步淘汰2005年以前注册的尾气排放达不到国Ⅰ标准的运营汽油车和污染物排放达不到国Ⅲ标准的运营柴油车(即黄标车)，到2015年，黄标车基本淘汰完毕；出台并实行“黄标车”区域限行或车牌尾号限行政策；全面推行机动车环保标志管理制度, 机动车环保检验合格标志发放率达到90%以上；开展机动车环保定期检验工作，汽车环保定期检验率达到80%以上;全面提升车用燃油品质,鼓励使用新型清洁燃料,逐步推广供应符合国Ⅳ标准的车用燃油;全面实施第四阶段机动车排放标准,严格二手车转入条件,严格限制达不到国Ⅳ排放标准的机动车进入我市，控制机动车新增污染物排放量。

四、“十二五”主要污染物新增量预测

（一）社会经济发展主要参数预测

1.GDP

2010年全市GDP为803.36亿元，工业增加值为315.70亿元，根据《开封市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，预计“十二五”GDP增长率12.00%，工业增加值增长率15.9%，则“十二五”分年度GDP、工业增加值预测见表30。

- 经济社会发展情况表

| 年份 | 总人口 （万人） | 城镇常住人口（万人） | GDP（万元） | 工业增加值 （万元） | 重点行业工业增加值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 420.72 | 173.34 | 8033600 | 3156991 | 940824 |
| 2011 | / | / | 8997632 | 3658953 | 1081159 |
| 2012 | / | / | 10077348 | 4240726 | 1244240 |
| 2013 | / | / | 11286630 | 4915001 | 1430876 |
| 2014 | / | / | 12641025 | 5696487 | 1645507 |
| 2015 | 438.18 | 219.09 | 14157948 | 6602228 | 1892333 |

2.分行业工业增加值

依据“十一五”期间各行业工业增加值年均增长率和2010年全市各行业工业增加值，推算“十二五”期间各行业分年度工业增加值预测值，详见表31。

- 分行业工业增加值情况表

| 年度 行业 | 增长率% | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学原料及化学制品制造业 | 14.5 | 206469 | 236407 | 270686 | 309935 | 354875 | 406333 |
| 医药制造业 | 6 | 35682 | 37823 | 40092 | 42498 | 45048 | 47751 |
| 石油加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炼焦及核燃料加工业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农副食品加工业 | 20 | 316701 | 380041 | 456049 | 547259 | 655961 | 788053 |
| 食品制造业 | 19 | 62195 | 73928 | 88075 | 104809 | 124580 | 148250 |
| 饮料制造业 | 13 | 46964 | 53069 | 59968 | 67764 | 76574 | 86529 |
| 纺织业 | 18 | 212914 | 251238 | 296461 | 349823 | 412972 | 487095 |
| 皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业 | 16 | 44058 | 51107 | 59284 | 68770 | 79773 | 92537 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 40 | 204422 | 273906 | 383497 | 536895 | 751654 | 1052315 |
| 其他行业 | 16 | 1184602 | 1374138 | 1594000 | 1849040 | 2144886 | 2488068 |
| 合 计 | / | 2316017 | 2733668 | 3250124 | 3878806 | 4648337 | 5598946 |

3.城镇常住人口

根据《开封市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，2010年全市城镇常住人口173.34万人，2015年全市城镇常住人口数为219.09万人，“十二五”全市城镇常住人口新增45.75万人。

4.能源消费量

根据开封市“十二五”能源发展规划，到2015年全市能源消费总量为1231.74万吨标煤，煤炭消费总量为812万吨，其中电力煤炭消费量为470万吨，非电行业煤炭消费量为342万吨，详见表32。

- “十二五”能源消费量测算表

| 年份 | 单位GDP能耗 （吨标煤/万元） | 能源消费总量 （万吨标煤） | 煤炭消费总量 （万吨） | 其中: |  |  | 燃煤机组装机容量（万千瓦） | 发电标准煤耗（克/千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发电煤炭消费量（万吨） | 其中：热电联产机组供热煤炭消费量（万吨） | 非电行业煤炭消费量（万吨） |  |  |
| 2015 | 0.87 | 1231.74 | 812 | 470 | 160 | 342 | 180 | 321 |

（二）工业水污染物新增量预测

- 1、工业化学需氧量新增量预测

（1）单位GDP排放强度法

2010年全市单位GDP工业化学需氧量排放强度为0.0015吨/万元，经测算，2011-2015年各年度扣除十个低化学需氧量排放行业工业增加值增量贡献率后的GDP增长率为12%，则“十二五”期间工业化学需氧量新增量为6612.39吨，详见表33。

- “十二五”单位GDP排放强度法工业化学需氧量新增量测算表

| 年度 | 单位GDP工业化学需氧量排放强度（吨/万元） | 各年度GDP（万元） | 扣除十个低化学需氧量排放行业工业增加值增量贡献率后的GDP增长率（%） | 工业化学需氧量新增量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 0.0015 | 8033600 | / | / |
| 2011 | 0.0013 | 8997632 | 12 | 1446.05 |
| 2012 | 0.0011 | 10077348 | 12 | 1403.63 |
| 2013 | 0.0009 | 11286630 | 12 | 1330.21 |
| 2014 | 0.0008 | 12641025 | 12 | 1218.96 |
| 2015 | / | / | 12 | 1213.54 |
| 合计 |  |  |  | 6612.39 |

（2）分行业单位工业增加值排放强度法

工业化学需氧量新增量为9个重点行业和其他行业2011年至2015年逐年工业化学需氧量新增量之和。9个重点行业采用各行业上年度工业增加值化学需氧量排放强度和该行业当年工业增加值增量分别测算；其他行业采用剩余30个行业的上年度工业增加值化学需氧量平均排放强度和当年工业增加值增量之和进行测算，详见表34。

- “十二五”分行业单位工业增加值排放强度法工业化学需氧量新增量

| 年度 行业 | I2010（吨/万元） | 2011（吨） | 2012（吨） | 2013（吨） | 2014（吨） | 2015（吨） | 合计（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学原料及化学制品制造业 | 0.0097 | 302.97 | 280.86 | 229.35 | 319.05 | 340.05 | 1472.28 |
| 医药制造业 | 0.0162 | 102.13 | 94.68 | 100.92 | 107.55 | 114.62 | 520.40 |
| 农副食品加工业 | 0.0085 | 370.76 | 343.37 | 365.97 | 390.07 | 415.27 | 1885.44 |
| 纺织业 | 0.0026 | 78.85 | 73.14 | 77.95 | 83.08 | 88.58 | 331.60 |
| 皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业 | 0.0069 | 44.81 | 42.08 | 44.84 | 47.80 | 50.94 | 179.53 |
| 饮料制造业 | 0.0213 | 155.38 | 143.90 | 153.36 | 163.49 | 174.24 | 790.37 |
| 食品制造业 | 0.0082 | 71.15 | 65.89 | 70.30 | 74.92 | 79.77 | 362.03 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 0.0008 | 5.65 | 5.24 | 5.58 | 5.95 | 6.34 | 28.76 |
| 其他行业 | 0.0006 | 108.07 | 100.19 | 106.78 | 113.81 | 121.30 | 550.15 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 6120.56 |

- （3）“十二五”期间工业化学需氧量新增量测算结果

- 采用单位GDP排放强度法测算工业化学需氧量新增量为6612.39吨，采用分行业单位工业增加值排放强度法测算工业化学需氧量新增量为6120.56吨，测算结果差异小于20%，按照取大数原则确定新增量，则“十二五”期间工业化学需氧量新增量为6612.39吨。

2.工业氨氮新增量预测

（1）单位工业增加值排放强度法

2010年全市单位工业增加值工业氨氮排放强度为0.00055吨/万元，2011-2015年各年度扣除十个低氨氮排放行业工业增加值增量贡献率后的工业增加值增长率均为14%，则2011-2015年工业氨氮新增量之和为1045.49吨，详见表35。

- 单位GDP排放强度法氨氮测算表

| 年度 | 9个重点行业单位工业增加值氨氮排放强度（吨/万元） | 各年度工业增加值（万元） | 9个重点行业工业增加值增长率（%） | 工业氨氮新增量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 0.00055 | 3156991 | / | / |
| 2011 | 0.00043 | 3658953 | 16 | 250.39 |
| 2012 | 0.00034 | 4240726 | 16 | 225.76 |
| 2013 | 0.00026 | 4915001 | 16 | 211.19 |
| 2014 | 0.00020 | 5696487 | 16 | 188.65 |
| 2015 | / | 6602228 | 16 | 169.50 |
| 合计 |  |  |  | 1045.49 |

（2）分行业单位工业增加值排放强度法

- 分行业单位工业增加值排放强度法测算结果见表36。

- 分行业单位工业增加值排放强度法氨氮测算表

| 年度 行业 | I2010（吨/万元） | 2011（吨） | 2012（吨） | 2013（吨） | 2014（吨） | 2015（吨） | 合计（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学原料及化学制品制造业 | 0.0018 | 56.23 | 52.13 | 51.17 | 59.22 | 63.12 | 281.87 |
| 有色金属冶炼及加工业 | 0.0004 | 8.82 | 8.81 | 9.40 | 10.02 | 10.69 | 47.73 |
| 农副食品加工业 | 0.0013 | 56.70 | 52.50 | 55.96 | 59.57 | 63.56 | 288.29 |
| 纺织业 | 0.0003 | 9.09 | 8.44 | 9.00 | 9.59 | 10.21 | 46.33 |
| 皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业 | 0.0009 | 5.85 | 5.49 | 5.85 | 6.24 | 6.66 | 30.09 |
| 饮料制造业 | 0.0008 | 5.83 | 5.41 | 5.76 | 6.15 | 6.55 | 29.70 |
| 医药制造业 | 0.0038 | 23.96 | 22.21 | 23.68 | 25.23 | 26.89 | 121.97 |
| 食品制造业 | 0.0013 | 11.27 | 10.46 | 11.14 | 11.87 | 12.64 | 47.38 |
| 其他行业 | 0.0001 | 17.28 | 16.03 | 17.09 | 18.21 | 19.41 | 88.02 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  | 981.38 |

- （3）“十二五”期间工业氨氮新增量测算结果

- 采用9个行业单位工业增加值平均排放强度法测算氨氮新增量为1045.49吨，采用分行业单位工业增加值排放强度法测算氨氮新增量为981.38吨，测算结果差异小于20%，按照取大数原则确定新增量，则“十二五”期间氨氮新增量确定为1045.49吨。

3.城镇生活化学需氧量和氨氮新增量预测

城镇生活化学需氧量和氨氮新增量预测采用综合产污系数法，城镇居民生活污染源化学需氧量和氨氮综合产污系数分别取60克/人·日和7.7克/人·日。“十二五”全市城镇常住人口新增45.75万人，则“十二五”期间城镇生活化学需氧量新增量为10018.15吨，城镇生活氨氮新增量为1285.31吨。

4.农业源化学需氧量和氨氮新增量预测

- （1）“十二五”期间农业源化学需氧量和氨氮新增产生量测算结果

- “十二五”期间，农业源水污染物产生量只预测畜禽养殖业部分（污染源普查口径范围），采用猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡等5种畜禽的产污系数分别预测，其中肉畜禽（猪、肉牛、肉鸡）以出栏量为统计基量，奶、蛋等畜禽（奶牛、蛋鸡）以存栏量为统计基量。其他畜禽不在污染源普查统计范围内，不做产生量预测。经测算，“十二五”期间畜禽养殖业化学需氧量新增产生量为53596吨，氨氮新增产生量为976吨，详见表37。

- “十二五”畜禽养殖污染物新增产生量预测表

| 畜禽种类 | 2010年养殖规模（只/头） | “十二五”年均增长率（%） | 2015年养殖规模（只/头） | 2015年新增养殖规模（只/头） | 2015年新增污染物 产生量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 猪 | 2942000 | 2 | 3248205 | 306205 | 11023 | 551 |
| 奶牛 | 48400 | 3 | 56108 | 7708 | 8209 | 22 |
| 肉牛 | 313000 | 2 | 345578 | 32578 | 23195 | 82 |
| 蛋鸡 | 18211983 | 3 | 21112679 | 2900696 | 9630 | 290 |
| 肉鸡 | 18330451 | 5 | 19885594 | 1555143 | 1539 | 31 |
| 合计 | / | / | / |  | 53596 | 976 |

（2）“十二五”期间农业源化学需氧量和氨氮新增排放量测算结果

“十二五”期间，我市畜禽养殖业化学需氧量产生量为53596吨，氨氮产生量为976吨，养殖场和养殖小区采用养殖全过程综合治理技术后，化学需氧量减排量按产生量的80%、氨氮减排量按产生量的70%计算，则化学需氧量减排量42877吨，氨氮减排量683吨，故畜禽养殖业化学需氧量新增排放量为10719吨，氨氮新增排放量为293吨。

- 5. 化学需氧量新增量、氨氮新增量测算结果汇总

“十二五”期间化学需氧量新增量为27349.54吨，氨氮新增量为2623.8吨，详见表38。

- “十二五”化学需氧量新增量、氨氮新增量测算结果

| 项目 | 化学需氧量新增量（吨） | 氨氮新增量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 工业源 | 6612.39 | 1045.49 |
| 城镇生活源 | 10018.15 | 1285.31 |
| 农业源 | 10719 | 293 |
| 合计 | 27349.54 | 2623.8 |

（三）二氧化硫新增量预测

- 1.宏观测算方法

- 根据发展改革部门提供的数据，2010年我市煤炭消费总量为493.67万吨，到2015年我市煤炭消费总量将达到812万吨，煤炭消费新增量318.33万吨，其中电力煤炭新增199万吨，非电煤炭新增119.33万吨。

- （1）电力行业二氧化硫新增量

- 以电力煤炭新增量199万吨计，开封市火电机组燃煤平均硫分为1.1%，则我市电力行业二氧化硫新增量为3721吨，详见表39。

- 电力行业二氧化硫新增量测算

| 电力燃煤增量 | 燃煤硫分 | 脱硫效率 | 电力行业二氧化硫新增量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 199万吨 | 1.10% | 90% | 3721吨 |

- （2）非电力行业

- 到2015年我市非电煤炭消费量增加119.33万吨，非电力行业单位煤炭消费量二氧化硫排放强度为19.0千克/吨，排放强度下降比例为61.2%，非电力行业二氧化硫新增量为8796吨，详见表40。

- 非电力行业二氧化硫新增量测算

| 非电力煤炭消费增量 | 非电力行业单位煤炭消费量的二氧化硫排放强度 | 非电力行业二氧化硫排放强度下降比例 | 淘汰非电力燃煤锅炉由集中供热替代的二氧化硫新增量（吨） | 非电力行业二氧化硫新增量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119.33万吨 | 19.0千克/吨 | 61.2% | － | 8796 |

（3）宏观测算法二氧化硫新增量

电力行业二氧化硫新增量为3721吨，非电力行业二氧化硫新增量为8796吨，采用宏观测算法，“十二五”期间二氧化硫新增量为12517吨。

- 2.分行业测算方法

- （1）电力行业

- 经测算，电力行业二氧化硫新增量为3721吨，详见表41。

- 电力行业二氧化硫新增量测算

| 电力燃煤增量 | 燃煤硫分 | 脱硫效率 | 电力行业二氧化硫新增量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 199万吨 | 1.1% | 90% | 3721吨 |

- （2）建材行业（非金属矿物制品业）

- 我市无水泥、平板玻璃、建筑陶瓷行业，根据砖瓦及建筑砌块行业的产污系数和脱硫效率测算，“十二五”期间二氧化硫新增量为5527吨，详见表42。

- 建材行业二氧化硫新增量测算

| 行业 | 产品增长量 | 单位产品二氧化硫产污系数 | 综合脱硫效率 | 二氧化硫新增量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砖瓦及建筑砌块 | 372401万块 | 14.84千克/万块 | － | 5527吨 |

（3）其他行业

经推算，全市其他行业煤炭消费量为67.73万吨，单位煤炭消费量的二氧化硫排放强度8.10千克/吨煤，“十二五”期间二氧化硫排放强度下降比例62%， 二氧化硫新增量为2084.90吨，详见表43。

- 其他行业二氧化硫新增量测算

| 煤炭消费增量 | 二氧化硫排放强度 | 二氧化硫排放强度下降比例 | 二氧化硫新增量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 67.73万吨 | 8.10千克/吨煤 | 62% | 2084.90吨 |

（4）淘汰落后产能等量替代增量

我市淘汰落后产能行业包括：建材和其他行业。

建材行业：十二五”期间计划淘汰粘土砖产量17000万块，淘汰落后产能替代的二氧化硫增量为247吨。

其他行业：“十二五”期间计划淘汰落后产能的煤炭消费量为36019吨，淘汰落后产能的替代二氧化硫增量347吨。

我市淘汰落后产能等量替代增量合计594吨。

（5）分行业测算法二氧化硫新增量

采用分行业测算法，“十二五”期间二氧化硫新增量为11589.90吨。

- 3. 二氧化硫新增量测算结果

采用宏观测算法，二氧化硫新增量为12517吨；采用分行业测算法，二氧化硫新增量为11589.90吨。宏观测算与分行业测算结果差异小于20%，以宏观测算结果为准，十二五”期间，我市二氧化硫新增量为12517吨。测算结果见表44。

- 二氧化硫新增量测算结果表

| 项目 | 行业 |  |  | 煤炭消费增量（万吨） |  | 二氧化硫新增量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宏观测算 | 电力行业 |  | 199 |  | 3721 |  |  |
|  | 非电行业 |  | 119.33 |  | 8796 |  |  |
|  | 小计 |  | 318.33 |  | 12517 |  |  |
| 分行业测算 | 电力行业 |  | 199 |  | 3721 |  |  |
|  | 冶金行业 |  | － |  | － |  |  |
|  | 建材行业 |  | 51.6 |  | 5527 |  |  |
|  | 有色金属 |  | － |  | － |  |  |
|  | 石化行业 |  | － |  | － |  |  |
|  | 其他行业 |  | 67.73 |  | 2084.90 |  |  |
|  | 淘汰落后产能替代增量 |  | － |  | 594 |  |  |
|  | 小计 |  | 318.33 |  | 11589.90 |  |  |
| 宏观测算与分行业测算结果差异 |  | 小于20% |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫新增量 |  | 12517吨 |  |  |  |  |  |

（四）氮氧化物新增量预测

按照电力行业、交通运输行业、其他行业分别进行测算。

电力行业：氮氧化物新增量采用单位燃料排污系数法进行测算，按照新建燃煤机组全部采用低氮燃烧技术（LNB）并加装选择性催化还原（SCR）或选择性非催化还原（SNCR）脱硝装置测算，氮氧化物排污系数取值为1.72千克/吨煤，则氮氧化物新增量为3423吨。

交通运输行业：依据“十一五”机动车增长率，推算“十二五”各类车辆增加量，经测算交通运输行业氮氧化物新增量2811吨。

其他行业：其他排放源的氮氧化物新增量按照煤炭消费增量和基准年排放强度测算，基准年排放强度测算为5.8千克/吨煤，氮氧化物新增量6921.14吨。

“十二五”期间，我市预计淘汰污染物排放达不到国Ⅰ标准的汽油车和达不到国Ⅲ标准的柴油车，替代氮氧化物增量119吨；其他行业“十二五”期间计划淘汰落后产能的煤炭消费量为36019吨，淘汰落后产能的替代氮氧化物增量43吨。氮氧化物新增量测算结果详见表45。

- 氮氧化物新增量测算结果

| 项目 | 行业 | 消费增量 | 氮氧化物新增量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 分行业测算 | 电力行业 | 煤炭消费增量199万吨 | 3423 |
|  | 交通运输行业 | － | 2811 |
|  | 水泥行业 | － | － |
|  | 其他行业 | 煤炭消费增量119.33万吨 | 6921.14 |
|  | 淘汰老旧机动车替代增量 | 淘汰老旧机动车59500辆 | 119 |
|  | 淘汰落后产能替代增量 | － | 43 |
|  | 小计 |  | 13317.14 |
| 氮氧化物新增量 |  | 13317.14吨 |  |

- 5.氮氧化物新增量测算结果

电力行业氮氧化物新增量3423吨，交通运输行业氮氧化物新增量2811吨，其他行业氮氧化物新增量6921.14吨，淘汰老旧机动车替代增量119吨，淘汰落后产能替代增量43吨。“十二五”期间，氮氧化物新增量为13317.14吨。

五、“十二五”主要污染物减排潜力和减排途径

（一）水污染物减排潜力和减排途径

1、城镇生活污水处理

（1）新建和扩建污水处理设施，完善污水管网系统

我市现有污水处理能力主要集中在市区、县城等地区，产业集聚区和各县中心镇等地区的污水处理能力不足。污水处理厂存在污水管网覆盖率低，未实施雨污分流等问题，导致污水处理负荷率低、污染物进水浓度低，影响了污水处理设施减排效能。因此，新建和扩建污水处理设施，完善污水管网系统仍是我市十二五水污染物减排的重点。

重点推进产业集聚区、重点乡镇污水处理设施建设，到2015年全市城镇污水处理率提高到85%以上，30%以上的重点镇建成污水集中处理设施，所有产业集聚区配套完善污水管网，实现废水的全收集、全处理。

（2）现有污水处理设施的升级改造

我市处于淮河流域，“十二五”期间，现有污水处理厂排放标准要提高到一级A标准，不能达到一级A排放标准的现有污水处理厂要进行升级改造，增加脱氮除磷设施，确保化学需氧量、氨氮等指标达到更严格的排放标准。

（3）加大再生水回用力度

“十二五”期间，要把推进我市污水再生水利用摆上重要议程，提高再生水回用能力，到2015年，力争污水处理厂再生水回用率达到20%以上。

（4）污泥处理处置

为推进我市污水处理设施的持续减排，“十二五”期间 10万吨/日规模以上的污水处理厂应对产生的污泥进行无害化处理处置，因地制宜地采用填埋、焚烧以及综合利用等方式对污泥进行无害化处理。

2、工业企业治理减排潜力和减排途径

我市工业企业化学需氧量排放量约占全市化学需氧量排放总量的16%，氨氮排放量约占全市排放总量的17%，居前5位的行业为化学原料及化学制品制造业、造纸及纸制品业、农副食品加工业、饮料制造业、医药制造业，5个行业化学需氧量排放量占全市工业化学需氧量排放总量的80.49%，氨氮排放量占全市工业氨氮排放总量的83.75%。

（1）化学原料及化学制品制造业

我市现有化学原料及化学制品制造业化学需氧量排放量2888吨，占全市工业化学需氧量排放量的21%，氨氮排放量918吨，占全市工业氨氮排放量的62%，其中，氮肥、香料行业的化学需氧量排放量占全行业的42%，氨氮排放量占全行业氨氮排放量的60%以上，是“十二五”期间化学原料及化学品制造业污染减排的重点。

“十二五”期间，我市氮肥行业减排的重点是结构减排，应进一步调整产业结构，淘汰年产量6万吨以下的落后产能，现有企业要加快推广氮肥生产污水零排放技术和氮肥生产超低废水排放技术。现有新建项目、大型企业的废水排放量下降到10 立方米/吨氨，中小型企业废水排放量下降到20 立方米/吨氨。

现有香料行业企业规模小、数量多，要提高行业准入门槛，采用成熟的污染治理技术，鼓励香料企业进入工业园区，集中治污。

（2）造纸及纸制品业

目前我市造纸及纸制品业化学需氧量排放量约3388吨，占全市工业化学需氧量排放量的25%，氨氮排放量65吨，占全市工业氨氮排放量的4%。

“十二五”期间，我市造纸行业要重点推进产业结构调整，淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装置、年产1.7万吨以下化学制浆生产线，以废纸为原料、年产1万吨以下的造纸生产线。要完善废水生化处理设施，确保污染物稳定达到新的行业排放标准。

（3）农副食品加工业

目前我市农副食品加工业化学需氧量排放量约2779吨，占全市工业化学需氧量排放量的20%，氨氮排放量72吨，占全市工业氨氮排放量的5%。

“十二五”期间，鼓励发展年产10万吨以上规模的淀粉制造企业；现有小型企业要进行技术改造，提高淀粉回收率，降低吨产品水耗。

屠宰行业要淘汰手工、半机械化的落后产能，淘汰小型屠宰点，提高集中屠宰率。提高血水回收率，减少粪便排放，降低废水污染物浓度，采用厌氧-好氧等成熟处理工艺进行废水深度处理。

（4）饮料制造业

目前我市饮料制造业化学需氧量排放量约1406吨，占全市工业化学需氧量排放量的10%，氨氮排放量41吨，占全市工业氨氮排放量的3%。

“十二五”期间，我市饮料制造业减排潜力主要是工程治理减排。现有企业要提高废水循环利用率，将再生水回用于设备清洗等生产环节；对高浓度废水，采用成熟的厌氧-好氧生化处理工艺；对低浓度废水，采用物化-活性污泥法进行处理，提高企业污染治理水平。

（5）皮革制品业

我市制革行业生产集中度较低，布局分散，企业规模小、数量多。

“十二五”期间，要按照国家产业结构调整要求，提高行业准入门槛，严格限制新建年加工10万标张以下的制革项目。要采取废水深度治理及回用等措施，减少废水排放量。鼓励制革企业进入产业定位适当、污水治理条件完备的工业园区。

（6）医药制造业

我市医药制造企业有10家，化学需氧量排放量约642吨，氨氮排放量172吨，减排潜力主要是工程治理减排。

“十二五”期间，要按照国家产业结构调整要求，淘汰制药生产企业落后的生产工艺、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置。现有医药生产企业要采用成熟的污染治理技术，发酵类和化学合成类制药生产废水应分类收集处理，高浓度废水经预处理、厌氧处理后，再与低浓度废水混合进行好氧生化后续深度处理；对提取类、中药类和混装制剂类制药生产废水，应采用水解酸化-好氧生化工艺处理。

3、农业源畜禽养殖项目减排潜力和减排途径

我市农业源污染主要来自于畜禽养殖业和种植业等，其中规模化畜禽养殖场和养殖小区污染物排放量大且相对集中，是农业源水污染物削减的主要来源。

“十二五”期间，按照“农牧结合、科学布局、因地制宜、循环利用、控量减排”的要求，结合开封市畜禽养殖实际，坚持源头控制减少产生，中间科学储存综合利用，后续加强治理减少排放的技术路线。鼓励建设规模化畜禽养殖场有机肥生产利用工程，继续做好各种实用型沼气工程，积极推进其他方式的畜禽粪便资源化利用，鼓励养殖小区、养殖专业户和散养户进行适度集中，对污染物统一收集和治理。规模化养殖场和养殖小区废水实现零排放，对进入贮存设施的粪便，应按规定建立进（产生量）、出量（处理利用量）原始记录档案。按照国家要求，到2015年，力争全市60%以上的规模化畜禽养殖场和养殖小区配套完善固体废物和污水贮存处理设施，并保证设施正常运行。

（二）大气污染物减排潜力和减排途径

1、电力行业

我市现有2台火力发电机组，装机容量2×600MW，配套2台1900吨/时煤粉锅炉，采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺，并预留有脱硝装置的位置。

按照30万千瓦以上燃煤机组均需实施脱硝改造的要求，到2015年，我市现有燃煤机组均要进行低氮燃烧改造和SCR烟气脱硝设施建设，脱硫设施烟气旁路取消或全部铅封，提高减排能力。

- 2、大力发展集中供热

优化能源消费结构，推进使用清洁能源。依托西气东输二线工程，大力推广天然气等清洁能源，使市区气化率达到88%以上，使县城气化率达到80%以上，相应减少燃煤量。大力发展集中供热，强力推进各产业集聚区和工业园区集中供热设施建设。2012年底，开封市金盛热力有限公司热源厂扩建工程要建成投运；“十二五”末，所有产业集聚区集中供热设施要建成投运并逐步实现管网全覆盖。要逐步淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉。

3.非金属矿物制品业

我市非金属矿物制品业二氧化硫排放量9306吨，占工业二氧化硫排放量的17%，氮氧化物排放量4886吨，占工业氮氧化物排放量的15%。现有砖瓦生产企业数量众多、生产规模小，难以大范围推广烟气脱硫。

“十二五”期间，我市非金属矿物制品业减排重点是结构减排。按照国家产业政策，淘汰年产1000万块以下的砖瓦生产企业，18门以下砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑。

4.燃煤锅炉

我市现有燃煤工业锅炉约150台，总容量3053吨蒸汽/小时，燃煤量约510吨/小时，成为我市最主要的大气污染源之一。

“十二五”期间，我市燃煤锅炉废气污染物减排重点是结构减排和工程治理减排。按照国家要求，根据热电联产和集中供热规划，淘汰小型燃煤锅炉。规模在35吨/小时以上、二氧化硫排放超标的燃煤锅炉实施烟气脱硫，综合脱硫效率达到70%。规模在35吨/小时以上的燃煤锅炉建设低氮燃烧示范工程，氮氧化物去除率达到20%。

5.交通运输业

老旧机动车尤其是黄标车（污染物排放达不到国Ⅰ标准的汽油车和达不到国Ⅲ标准的柴油车）的氮氧化物排放量很高，黄标柴油车的氮氧化物排放量占机动车总排放量的50%以上，单车排放强度是轻型车的10－100倍。因此，公交、邮政和环卫车辆，以及城市间的长途客、货运车辆，应为“十二五”淘汰重点。

“十二五”期间，我市机动车氮氧化物排放控制的主要措施包括：严格执行老旧机动车淘汰制度，除正常淘汰达到使用年限的机动车外，还要加速淘汰黄标柴油车。要有计划地逐步提高汽车尾气排放标准，对现有各类机动车加强尾气治理。

（三）监督管理减排措施

- 1、监督管理制度措施

大力加强“三大体系”(统计、监测、考核)建设，重点抓好重点污染源在线监控装置、视频监控设备的安装联网和正常运行，同时加强环境监测、执法监察和环境统计能力的建设。进一步建立健全与污染减排相关的评估考核制度、强化环境监管制度、重点企业总量台账制度等。

- 2、稳定达标排放形成的污染减排措施

我市将加强对国家、省、市重点监控企业污染物排放的监管，提高稳定达标率，杜绝偷排等违法行为。进一步完善重点监控企业稳定达标管理措施，国控重点企业达标排放率稳定在90％以上。

3、提高污染物排放标准或实施严格的地方排放标准减排措施

国家“十二五”期间颁布执行多项污染物排放标准，包括：《无机磷化学工业污染物排放标准》、《平板玻璃工业大气污染物排放标准》、《火电厂大气污染物排放标准》、《硫酸工业污染物排放标准》、《酿造调味品工业水污染物排放标准》、《砖瓦工业大气污染物排放标准》等，本规划所涉及的工业企业深度治理项目即是通过提高污染物排放标准估算主要污染物削减量，在此不再对污染物削减量重复计算。

六、可达性分析

（一）“十二五”减排基数

“十二五”减排基数为：化学需氧量77605.48吨、二氧化硫71739.61吨、氨氮7869.46吨、氮氧化物50568.04吨。

（二）污染物新增量

1、化学需氧量、氨氮新增量

（1）工业化学需氧量、氨氮新增量

经测算，“十二五”期间我市工业化学需氧量新增量为6612.39吨，工业氨氮新增量为1045.49吨。

（2）生活化学需氧量、氨氮新增量

经测算，“十二五”期间我市城镇生活化学需氧量新增量为10018.15吨，氨氮新增量为1285.31吨。

（3）农业源化学需氧量、氨氮新增量

经测算，“十二五”期间，我市畜禽养殖业化学需氧量新增量为10719吨，氨氮新增量为293吨。

（4）化学需氧量、氨氮新增量合计

“十二五”期间，我市化学需氧量新增量合计为27349.54吨，氨氮新增量合计为2623.80吨。

2、二氧化硫和氮氧化物新增量

（1）电力行业二氧化硫和氮氧化物新增量

经测算，“十二五”期间，我市电力行业二氧化硫新增量为3721吨，氮氧化物新增量为3423吨。

（2）非电行业二氧化硫和氮氧化物新增量

经测算，“十二五”期间，我市非电行业二氧化硫新增量为8796吨，氮氧化物新增量为7596.14吨。

（3）二氧化硫和氮氧化物新增量合计

“十二五”期间，我市二氧化硫新增量合计为12517吨，氮氧化物新增量合计为13317.14吨。

（三）污染治理减排项目和减排量

1、化学需氧量、氨氮减排项目和减排量

（1）城镇污水集中处理项目

“十二五”期间，我市城镇污水集中处理可实现化学需氧量减排量为32048吨，氨氮减排量为3463吨，详见表46。

主要减排措施有：①新建污水处理厂9个，扩建污水处理厂1个；②完善污水收集管网；③污水处理厂升级改造项目6个；④污水再生利用工程2个；⑤污泥处理项目1个；⑥“十一五”接转化学需氧量减排量3144吨（其中开封市东区污水处理厂接转2761吨，尉氏县建设污水处理厂接转121吨，开封县玮晖水务有限公司接转262吨），氨氮减排量为372吨（其中开封市东区污水处理厂接转333吨，尉氏县建设污水处理厂接转15吨，开封县玮晖水务有限公司接转24吨）。减排项目清单详见附件一至附件四。

- 城镇污水集中处理减排潜力表

| 减排措施 | 数 量 | 污染物减排量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学需氧量（吨） | 氨氮（吨） |
| 新建污水处理厂 | 9个 | 15589 | 1716 |
| 扩建污水处理厂 | 1个 | 1813 | 199 |
| 完善污水收集管网 | － | 6616 | 728 |
| 升级改造项目 | 6个 | 3150 | 301 |
| 污水再生利用工程 | 2个 | 1613 | 133 |
| 污泥处理 | 1个 | 123 | 14 |
| “十一五”接转 | － | 3144 | 372 |
| 合 计 |  | 32048 | 3463 |

（2）工业结构优化调整和工业企业深度治理项目

“十二五”期间，我市工业结构减排和工程减排可实现化学需氧量减排量为1885.48吨，氨氮减排量为159.51吨。详见表47。

主要减排措施有：①工业结构优化调整，淘汰现有工业企业或其部分生产设施22个；②工程治理减排，工业企业新建、改建污染治理设施，实施清洁生产和再生水利用工程17个。减排项目清单详见附件五、附件六。

- 工业结构减排和工程减排潜力表

| 减排措施 | 数量 | 污染物减排量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学需氧量（吨） | 氨氮（吨） |
| 结构减排 | 22个 | 1244.98 | 106.61 |
| 工程减排 | 17个 | 640.5 | 52.9 |
| 合 计 |  | 1885.48 | 159.51 |

（3）畜禽养殖污染治理项目

“十二五”期间，我市畜禽养殖污染治理项目共34个，可实现化学需氧量减排量为2674.35吨，氨氮减排量为142.33吨。详见表48。

主要减排措施有：①改进养殖方式减排；②建设治污设施减排。减排项目清单详见附件七。

- 畜禽养殖污染治理减排潜力表

| 减排措施 | 数 量 | 污染物减排量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学需氧量（吨） | 氨氮（吨） |
| 畜禽养殖污染治理减排 | 34个 | 2674.35 | 142.33 |

以上合计，“十二五”期间，可实现化学需氧量减排量36607.83吨，氨氮减排量3764.84吨。

2、二氧化硫减排项目和减排量

（1）电厂脱硫工程

“十二五”期间，我市中电投河南电力有限公司开封分公司现有2台燃煤发电机组实施脱硫工程可实现二氧化硫减排量为9362吨。详见表49，减排项目清单详见附件八。

- 电厂脱硫工程减排潜力表

| 减排措施 | 数 量 | 二氧化硫减排量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 现有燃煤机组改造 | 2个 | 9362 |
| 合 计 |  | 9362 |

（2）淘汰落后产能项目

“十二五”期间，我市淘汰落后产能可实现二氧化硫减排量为2167吨。详见表50。

主要减排措施有：①淘汰落后炉窑12个；②淘汰落后的生产工艺21个。减排项目清单详见附件十。

- 淘汰落后产能二氧化硫减排潜力表

| 减排措施 | 数量 | 二氧化硫减排量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 淘汰落后炉窑 | 12个 | 304 |
| 淘汰落后的生产工艺 | 21个 | 1863 |
| 合 计 | 33个 | 2167 |

（3）燃煤锅炉烟气脱硫工程

“十二五”期间，我市燃煤锅炉烟气脱硫工程可实现二氧化硫减排量为7262吨。详见表51。减排项目清单详见附件十一。

- 燃煤锅炉烟气脱硫减排潜力表

| 减排措施 | 数量 | 二氧化硫减排量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉烟气脱硫工程 | 7个 | 7262 |

以上合计，“十二五”期间，可实现二氧化硫减排量18791吨。

3、氮氧化物减排潜力

（1）电力行业低氮燃烧改造及烟气脱硝工程

“十二五”期间，我市中电投河南电力有限公司开封分公司现有2台机组实施低氮燃烧改造及烟气脱硝工程可实现氮氧化物减排量为12744吨。详见表52。减排项目清单详见附件九。

- 电力行业低氮燃烧改造及烟气脱硝减排潜力表

| 减排措施 | 数量 | 氮氧化物减排量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 电力行业低氮燃烧改造及烟气脱硝工程 | 2个 | 12744 |

（2）淘汰落后产能项目

“十二五”期间，我市淘汰落后产能可实现氮氧化物减排量为729吨，详见表53。

主要减排措施有：①淘汰落后炉窑12个；②淘汰落后的生产工艺21个。减排项目清单详见附件十。

- 淘汰落后产能氮氧化物减排潜力表

| 减排措施 | 数量 | 氮氧化物减排量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 淘汰落后炉窑 | 12个 | 136 |
| 淘汰落后的生产工艺 | 21个 | 593 |
| 合 计 | 33个 | 729 |

（3）燃煤锅炉低氮燃烧示范工程

规模在35t以上的燃煤锅炉建设低氮燃烧示范工程， 氮氧化物去除率达到20%，氮氧化物减排量为3153吨，详见表54。减排项目清单详见附件十二。

- 低氮燃烧示范工程氮氧化物减排潜力表

| 减排措施 | 数量 | 氮氧化物减排量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉低氮燃烧 | 3个 | 3153 |

（4）机动车油品替代，淘汰黄标车、加强机动车尾气治理形成的氮氧化物减排量为2380吨。

以上合计，“十二五”期间，可实现氮氧化物减排量19006吨。

（四）投资需求及落实

“十二五”污染物减排重点项目约10项，主要有：新建扩建污水处理厂、现有污水处理设施的升级改造工程、完善污水管网工程、污水再生利用工程、工业企业工程治理、畜禽养殖业治理工程、新建热电联产脱硫设施、燃煤锅炉工程治理、燃煤电厂新增脱氮设施、机动车尾气治理。

水污染物减排项目建设投资20.67亿元，运行维护及其他费用2.42亿元/年；大气污染物减排项目建设投资17.89亿元，运行维护及其他费用2.54亿元/年。以上减排项目总投资39.02亿元，运行维护及其他费用4.96亿元/年，污染减排项目总投资约占全市同期GDP的0.35%。

- 水污染物减排项目投资估算表　　　　　　单位：万元

| 减排项目 | 建设投资 | 运行维护费用及其他费用 |
| --- | --- | --- |
| 新建、扩建污水处理厂及配套管网建设项目 | 112598 | 6482 |
| 污水处理厂深度治理提标改造建设项目 | 32163 | 7358 |
| 污水处理厂再生水设施建设项目 | 1626 | 146 |
| 污水处理厂污泥处理项目 | 8000 | 760 |
| 工业结构调整水污染物减排项目 | － | － |
| 工业治理水污染物减排项目 | 43951 | 4436 |
| 规模化畜禽养殖场和养殖小区工程治理项目 | 8365 | 5000 |
| 合 计 | 206703 | 24182 |

- 大气污染物减排项目投资估算表　　　　　　单位：万元

| 减排项目 | 建设投资 | 运行维护费用及其他费用 |
| --- | --- | --- |
| 电力行业脱硫工程 | 21910 | 4920 |
| 电力行业低氮燃烧改造及脱硝项目 | 20000 | 9760 |
| 淘汰落后产能 | - | - |
| 燃煤锅炉烟气脱硫工程 | 137017 | 10760 |
| 燃煤锅炉低氮燃烧示范工程 | - | - |
| 合 计 | 178927 | 25440 |

（五）污染减排所面临的压力

1、工业结构不合理，工业源二氧化硫、氮氧化物新增量较大的压力。

要完成减排目标，我市必须面对产业结构不合理造成的巨大压力。长期形成的传统发展方式仍对我市经济发展产生着严重影响，调结构、促转型不可能一蹴而就。我市第二产业依然是经济发展主导力量，在第二产业内部，重化工产业比重较大，偏重的产业结构和高消耗、重污染的经济增长方式，给污染减排带来较大压力。

2、城镇化和工业化建设步伐加快带来的压力。

城镇化和工业化有着内在的紧密联系，两者互相推动，对重化工业和能源具有刚性需求。城镇化建设势必大量消耗生产原料，将带动传统的建材、有色金属、化工等重化工业发展，污染物排放量剧增成为城镇化和工业化过程中的突出问题，从而增加污染减排的难度。无论是城镇化建设还是工业化进程，都需要巨大的能源支撑。而我市以煤炭为主导的能源结构短期内难以从根本上改变，造成煤炭使用过程中的环境污染，二氧化硫等大气污染物排放无法得到有效遏制，污染物排放增长的压力难以有效缓解。

3、我市“十二五”后续减排潜力明显不足。

我市“十一五”期间，在污水处理厂建设、工业源污染治理、落后产能淘汰等领域全面推进污染减排，但上述措施的减排量不可重复计入“十二五”，我市“十二五”期间将面临工程减排能力不足、结构减排步伐放缓、监管减排形成的效能有限等诸多困难。

4、农业源、机动车减排亟需加强。

我市农业源、机动车排放量大，分别占全市化学需氧量、氨氮、和氮氧化物排放量的55.6%、34.5%、34.0%，由于农业源、机动车刚被列入“十二五”减排范围，基础工作相对薄弱，缺乏应有的手段和措施。在农业源减排方面，按照上级要求，“十二五”期间，我市需要对60%以上的规模化养殖场、养殖小区配套建成固体废物和废水储存处理设施，涉及1000多家规模化畜禽养殖场和养殖小区，农业源要实现减排目标，还需要有相关政策的大力扶持。在机动车减排方面，机动车污染减排协调机制尚未建立，全市机动车环保标志发放比例较低，限制淘汰“黄标车”的有关配套政策尚不明确。

（六）可达性分析

1、水污染物减排可达性分析

到2015年，我市化学需氧量新增量为27349.54吨，减排量为36607.83吨，化学需氧量预测排放量为68347.19吨，在2010年的基础上削减9258.29吨，减排率为11.93%，可以完成“十二五”化学需氧量减排率10.80%总量控制目标。

到2015年，我市氨氮新增量为2623.8吨，减排量为3764.84吨，氨氮预测排放量为6728.46吨，在2010年的基础上削减1141吨，减排率为14.50%，可以完成“十二五”氨氮减排率14.00%总量控制目标。

水污染物减排可达性分析见表57。

- 水污染物减排情况　　　　　　　　　单位：吨

| 项目 | 2010年 | 新增量 |  |  |  | 减排量 |  |  |  | 2015年预测排放量 | 总减排率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业 | 生活 | 农业 | 合计 | 污水处理厂 | 工业源 | 农业源 | 合计 |  |  |
| 化学需氧量 | 77605.48 | 6612.39 | 10018.15 | 10719 | 27349.54 | 32048 | 1885.48 | 2674.35 | 36607.83 | 68347.19 | 11.93 |
| 氨氮 | 7869.46 | 1045.49 | 1285.31 | 293 | 2623.8 | 3463 | 159.51 | 142.33 | 3764.84 | 6728.46 | 14.50 |

2、大气污染物减排可达性分析

2015年，我市二氧化硫新增量为12517吨，减排量为18791吨，二氧化硫预测排放量为65465.61吨，在2010年的基础上削减6274吨，减排率为8.75%，可以完成“十二五”二氧化硫减排率8.74%总量控制目标。

2015年，我市氮氧化物新增量为13317.14吨，减排量为19006吨，氮氧化物预测排放量为44879.18吨，在2010年的基础上削减5688.86吨，减排率为11.25%，可以完成“十二五”氮氧化物减排率10.37%总量控制目标。

大气污染物减排可达性分析见表58。

- 大气污染物减排情况　　　　　　　　单位：吨

| 项目 | 2010年 | 新增量 |  |  |  | 减排量 |  |  |  | 2015年预测排放量 | 总减排率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电力 | 其他 行业 | 交通运输 | 合计 | 电力 | 其他行业 | 交通运输 | 合计 |  |  |
| 二氧化硫 | 71739.61 | 3721 | 8796 | － | 12517 | 9362 | 9429 | － | 18791 | 65465.61 | 8.75 |
| 氮氧化物 | 50568.04 | 3423 | 6955.14 | 2930 | 13308.14 | 12744 | 3882 | 2380 | 19006 | 44879.18 | 11.25 |

七、保障措施

(一)加强组织领导,严格目标考核

各级政府是污染减排工作的责任主体,主要领导是第一责任人。各级政府要完善污染减排工作领导机构,加强对污染减排工作的指导、协调、督导和考核。各县区政府每年要向市政府报告污染减排目标任务完成情况, 市政府有关部门每年要向市政府报告减排措施落实情况。根据省下达我市“十二五”时期污染减排目标任务,要把目标任务科学地分解到每一年度,明确各县区、各部门和重点排污单位的年度目标任务,加强督促检查和跟踪考核。要将污染减排约束性指标纳入各地经济社会发展综合评价体系和政府绩效管理体系,作为领导干部综合考评的重要依据。对超额完成污染减排目标任务的地方和企业给予奖励;对未完成任务的地方、企业和行政不作为的部门坚决实行问责制和“一票否决”制,追究主要领导的责任。

(二)明确责任分工,实施部门联动

市政府各有关部门要按照职能分工，认真履行职责,制定相关配套的政策措施和具体实施方案,督促和指导各地开展减排工作。市环保局负责污染减排的指导协调、督促检查、计划制定以及核查核算工作;市发展改革委负责将主要污染物减排目标纳入国民经济和社会发展规划及区域、产业发展规划,将污染减排重点工程优先列入市重点建设项目计划,负责制定产业结构调整、清洁能源替代、环保基础设施建设等有关污染减排的产业政策和规划; 市发展改革委牵头,市环保局配合,进一步完善和落实电力行业脱硫、脱硝机组的优先上网制度和脱硫脱硝电价扣减制度; 市科技局负责加强科技攻关，以及节能减排科技创新、先进适用技术的继承与扩散，推进先进污染减排研发与应用，组织开展节能减排科技创新示范企业培育、推荐工作，组织并培育建设“节能减排科技创新示范产业集聚区”; 市工业和信息化局负责淘汰落后产能相关的政策措施制定、督促落实以及推进产业结构战略性调整和优化升级; 市公安局牵头,市商务局、交通运输局、环保局配合,负责落实机动车报废制度,确保全市机动车减排任务完成; 市监察局负责行政效能监察和对污染减排工作完成情况的监督,对不认真履行职责、未能完成污染减排任务的单位及个人进行行政问责; 市财政局负责污染减排的财政资金保障和专项资金落实; 市环保局、公安局、质监局负责研究制定二手车转入标准和机动车环保标志、提升车用燃油品质等有关制度和管理办法;市住房城乡建设局负责县级城镇污水处理厂、污水配套管网、县城污水处理厂脱氮功能改造、中水回用及污泥处置设施的建设运营工作; 市城管局负责市区污水处理厂的建设运营、市区污水配套管网的完善、市区污水处理厂脱氮改造、污水处理厂中水回用及污泥处置设施的建设运营以及全市垃圾处理厂垃圾渗滤液的治理工作; 市水利局负责对依法关闭的企业，吊销取水许可证，停止生产用水供应；市农林局负责沼气工程建设、秸秆综合利用和农业面源的治理；市统计局负责提供污染减排核算所需的有关统计数据;市畜牧局负责畜禽养殖业的污染防治工作;市工商局负责对依法关闭的企业，依据县级以上人民政府关闭企业的有关文件，依法责令其办理限期变更或注销手续，并依法吊销其营业执照；市供电公司对被依法关闭（或拆除）的企业（或生产线）、停产治理企业、未按时完成治理任务的企业，按照县级以上人民政府文件要求停止供应生产用电。其他各部门按照污染减排职责分工,各负其责,共同推进减排工作。

- (三)完善政策制度,建立长效机制

各级政府和有关部门要建立污染减排长效机制,综合采用法律、行政、经济和技术手段,持续推进污染减排工作。要加快污染减排规章制度建立工作,为污染减排提供支撑,使污染减排走上法制化、规范化轨道。要制定完善有利于节能减排的价格、金融和投资政策,依法足额征缴排污费,严格执行高耗能企业差别电价政策,认真落实燃煤发电机组脱硫脱硝电价、城镇污水处理收费标准等有关政策;推行绿色信贷制度,根据企业环境守法情况划分信用等级,实行差别化的信贷政策,促进企业遵守环保法律、法规;推行绿色证券制度,严格上市企业环保核查;推行环境污染责任保险制度,化解环境污染事故风险,维护受害者合法权益。积极探索排污权交易工作,在全市范围内逐步开展排污权交易,建立市级排污权交易平台,实现排污权交易市场化,推动企业减排由强制行为向自觉行为转变,以经济手段削减污染物排放量。

- (四)加大财政投入,拓展融资渠道

- 各级政府要将环保投入列为各级财政支出的重点, 确保环境保护支出随着财政实力的增强而逐步增加。积极争取国家、省补助资金和奖励资金,进一步加大主要污染物减排专项资金投入,支持重点污染减排工程和污染减排统计、监测、考核三大体系建设。鼓励、引导企业和社会资金投入环保基础设施、污染治理设施建设等减排领域,建立政府引导、企业为主和社会参与的污染减排投入机制。

（五）严格环境准入，着力控制污染物排放增量

强化环评在控制污染物排放增量中的把关作用，实行严格的环境准入政策，有效控制污染增量。坚持把污染物排放总量指标作为新建项目环评准入的前置条件，无总量指标的项目要通过排污权交易等经济手段削减污染物排放量，否则不予审批。根据环境承载能力实行不同的环境准入政策，对环境承载能力弱的重点区域和流域，项目的环境准入要尤为严格，新改扩建项目应当做到“等量置换”或“减量置换”，不能增加污染物排放量；对尚具有一定环境承载能力的区域和流域，也要严格控制建设项目污染物排放增量。对高耗能高排放等重点排污行业做到区别对待、有保有限，同时积极支持传统优势产业改造提升，着力优化结构，壮大规模；不予支持不属于优势产业的高耗能高排放项目，严格控制重点排污行业无序发展和重复建设，“十二五”期间，对造纸、制革、酿造等行业新建项目限制审批。通过严格环境准入，着力控制污染物排放增量，将项目建设对环境要素的需求降到最低，减轻污染减排的压力。

（六）以环境容量优化区域产业布局

开展环境容量研究工作，全面掌握我市污染负荷现状及环境承载能力，破解资源环境“瓶颈”制约。将环境容量作为科学发展、转型升级的参照系和标杆，以此优化产业布局、调整产业结构、转变发展方式。充分利用节能减排刚性指标的约束，建立倒逼机制，在强力削减污染物排放存量的同时，有效控制污染物新增排放量，逐步削减排污总量，环境质量满足功能区划要求，从而实现不以牺牲生态和环境为代价的科学发展。在开封市经济社会发展规划实施过程中，充分考虑各县区环境容量现状及环境承载力对产业结构、产业布局的限制因素，制定科学的产业布局指导意见，合理配置环境容量资源，引导和促进产业布局优化。在下达各县区的“十二五”减排指标和减排任务时，依据各地环境容量状况，对容量超载的区域流域，制定高于全市平均水平的主要污染物总量削减指标；对水环境容量超载的惠济河、贾鲁河等流域，严格控制造纸、印染、皮革、农药、氮肥等新上项目；对大气环境容量超载的区域，严格控制火电等产业的发展；对有环境容量的地区，制定适度宽松的污染物削减指标，利用环保政策引导其高效利用环境容量，促进经济发展和产业升级，加快工业化和城镇化进程。

（七）以环境综合整治为手段,大力推进产业结构调整

加快淘汰电力、煤炭、建材、化工、造纸、发酵等高耗能、高排放行业的落后生产能力、工艺和设备,并结合实际,按照国家、省有关规定和淘汰落后产能指导目录,从严执行高耗能、高排放行业落后产能淘汰标准;对电力、造纸、印染等高耗能、高污染行业实行排污总量控制,新建项目总量指标原则上从行业内等量替代解决;对环境质量较差、环境容量超载的重点区域、流域,实行总量指标减量置换,通过总量指标的替代置换,促进相关行业落后产能淘汰,进一步拓展减排空间。
　　继续深化惠济河、贾鲁河、涡河流域和黄河黑岗口地表水饮用水水源地环境综合整治和城市大气污染环境综合整治，重点做好化肥（化工）、橡胶行业和涉重金属行业环境综合整治，着力完善产业集聚区环境基础设施，加快配套的污水处理设施建设和集中供热设施建设，坚定不移实施产业结构调整，坚定不移实施经济增长方式转变，淘汰落后产能，削减工业污染，带动传统产业结构升级和企业技术改造；继续开展农村环境综合整治，针对农村面源污染问题，以畜禽养殖污染、农药化肥污染为重点，全面开展综合治理，确保农村面源污染综合治理取得实效。推进污水处理厂污泥处理处置工作；使重点流域、区域环境质量得到持续改善，主要污染物排放量得到有效削减。

（八）继续强化环境监管

加强监管,强化督导,推进各项减排工程建设,确保减排措施落实到位;要强化对污水处理厂、燃煤电厂脱硫脱硝设施、重点污染源污染防治设施的运行监管,充分发挥减排效能。加快实施流域排放标准和地方行业污染物排放标准,以更加严格的排放标准,促进工业企业全面提升工艺装备水平和污染治理水平。加大对环境违法企业的查处力度,充分利用区域限批、挂牌督办、环保“黑名单”、排污许可证核发等环境管理制度,防止并纠正各类违法排污行为。完善淘汰落后产能公告制度,对未按期完成淘汰任务的地方,暂停对该地污染治理、生态恢复以外建设项目办理核准、审批和备案手续;对未按期淘汰的企业,依法吊销排污许可证、生产许可证和安全生产许可证;对虚假淘汰行为,依法追究企业负责人和当地政府有关人员的责任。督导排污单位强化自身管理,强力推进清洁生产,实施工艺改造和装备更新,逐步提高污染防治设施运行质量和管理水平,减少污染物排放,满足总量控制要求。

- (九)加强宣传引导,营造良好氛围

要通过多种方式和途径,深入开展内容丰富、形式多样的环境保护宣传教育活动,大力倡导健康、节约、环保的生活方式和消费模式,进一步提高全社会对污染减排工作重要性的认识,增强资源节约和环境保护意识,使减少污染物排放、保护生态环境成为企业和群众的自觉行为,积极营造全社会关心、支持污染减排工作的良好氛围。

完善绿色金融政策。积极推行绿色信贷，开展重点企业环境行为信用等级评价工作，将企业环境信息纳入银行征信系统，实行差别化的信贷政策。继续实行绿色证券制度，严格上市企业环境保护核查。