2 环境现状与趋势分析

2.1 污染源排放现状与趋势分析

2.1.1 工业污染源排放现状

2.1.1.1 工业污染源排放总量

镇江市污染源普查的工业企业共543家，其中市区、丹阳市、扬中市和句容市分别占37.8%、37.9%、10.9%和13.4%。区域工业废水排放总量为7532.76万t/a；化学需氧量排放总量为7629.28t/a，市区占58.6%，丹阳市占26.7%，扬中市占4.2%，句容市占10.5%；氨氮排放总量为504.7t/a，市区占81.0%，丹阳市占13.4%，扬中市占0.5%，句容市占5.1%；总磷排放量为15.24t/a；总氮排放量为906.51t/a。具体见表2.1-1。

表2.1-1 2010年镇江市工业污染排放量

| 地市 名称 | 区县 名称 | 企业数 | 废水排放量 （万t/a） | 化学需氧量 （t/a） | 氨氮 （t/a） | 总磷（t/a） | 总氮（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇江市 | 市区 | 205 | 4691.82 | 4468.04 | 408.72 | 8.94 | 735.66 |
|  | 丹阳市 | 206 | 1053.89 | 2034.19 | 67.45 | 4.05 | 120.75 |
|  | 扬中市 | 59 | 293.79 | 319.58 | 2.55 | 0.64 | 4.21 |
|  | 句容市 | 73 | 1493.26 | 807.47 | 25.98 | 1.61 | 45.89 |
| 合计 |  | 543 | 7532.76 | 7629.28 | 504.7 | 15.24 | 906.51 |

2.1.1.2 工业污染的行业特征

化学原料及化学制品制造业、造纸及纸制品业、金属冶炼及压延加工业和金属制品业是规划区内主要污染源。普查的543家企业中，属于化学原料及化学制品制造业的企业有154家，占28.4%，金属制品业140家。化学原料及化学制品制造业其化学需氧量排放量居各行业之首，占化学需氧量排放总量的40.8%。其次是造纸及纸制品业，化学需氧量排放量占排放总量的14.2%。化学原料及化学制品制造业氨氮排放量和总磷排放量都居各行业之首，氨氮排放量占总量的61.7%。各行业废水和污染物产生情况见表2.1-2。

表2.1-2 2010年镇江市主要行业污染物产生量

| 行业名称 | 企业数 | 废水 （万t/a） | 化学需氧量 （t/a） | 氨氮 （t/a） | 总磷（t/a） | 总氮（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学原料及化学制品制造业 | 154 | 2540.48 | 3114.37 | 311.36 | 6.22 | 559.19 |
| 造纸及纸制品业 | 17 | 1961.92 | 1082.76 | 41.63 | 2.15 | 74.77 |
| 金属冶炼及压延加工业 | 12 | 569.50 | 442.22 | 4.26 | 0.09 | 7.65 |
| 金属制品业 | 140 | 409.94 | 481.14 | 17.17 | 0.96 | 29.26 |
| 纺织业 | 38 | 333.20 | 648.55 | 35.87 | 1.29 | 64.42 |
| 食品制造业 | 18 | 247.3 | 408.33 | 45.33 | 0.81 | 81.41 |
| 非金属矿物制品业 | 45 | 221.23 | 223.41 | 4.62 | 0.45 | 8.32 |
| 其它 | 119 | 1249.19 | 1228.50 | 44.47 | 3.26 | 81.49 |
| 合计 | 543 | 7532.76 | 7629.28 | 504.7 | 15.24 | 906.51 |

2.1.2 生活污染源排放现状

城镇生活污水产生量按式2-1计算：

（式2-1）

其中：为城市人口数；为城市生活排污系数。城镇生活污染源排污系数见表2.1-3。

表2.1-3 城镇生活污染源排污系数表

| 地区 |  | 污水量 （升/人·天） | 污染因子（克/人·日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 城镇 | 镇江 | 188 | 69 | 9 | 11.8 | 0.99 |

城镇生活污水污染物的入河量采用下面方法计算：

（式2-2）

其中：为城市生活污染物入河量；为城市生活污染物排放量；为城市生活入河系数；为纳入污水处理厂处理的生活污染物量。

镇江面积3848km2，总人口约379.1万人，人口密度985.2人/km2，其中农村人口186.12万人，城镇人口192.98万人。

镇江市范围内生活污水产生量13242.29万吨/年，主要污染物产生量中化学需氧量达48602.01吨/年，氨氮6339.39吨/年，总氮8311.65吨/年，总磷697.33吨/年。详见表2.1-4。

表2.1-4 规划区内城镇人口及生活污染产生量

| 项目 地区名称 |  | 人口（人） | 污水量 （万吨/年） | 化学需氧量 （吨/年） | 氨氮 （吨/年） | 总氮 （吨/年） | 总磷 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇江 | 市区 | 950600 | 6523.02 | 23940.86 | 3122.72 | 4094.23 | 343.50 |
|  | 丹阳市 | 500500 | 3434.43 | 12605.09 | 1644.14 | 2155.65 | 180.86 |
|  | 扬中市 | 179800 | 1233.79 | 4528.26 | 590.64 | 774.40 | 64.97 |
|  | 句容市 | 298900 | 2051.05 | 7527.80 | 981.89 | 1287.36 | 108.01 |
| 总计 |  | 1929800 | 13242.29 | 48602.01 | 6339.39 | 8311.65 | 697.33 |

镇江市范围内生活污水入河量共11918.06万吨/年，化学需氧量总入河量为33410.64吨/年，氨氮4450.63吨/年，总氮5830.33吨/年，总磷479.35吨/年，详见表2.1-5。

表2.1-5 规划区内生活污染物入河量

| 项目 地区名称 | 污水排放量 （万吨/年） | 化学需氧量 （吨/年） | 氨氮 （吨/年） | 总氮 （吨/年） | 总磷 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 5870.718 | 16457.47 | 2192.34 | 2871.97 | 236.12 |
| 丹阳市 | 3090.987 | 8665.30 | 1154.28 | 1512.11 | 124.32 |
| 扬中市 | 1110.411 | 3112.93 | 414.67 | 543.22 | 44.66 |
| 句容市 | 1845.945 | 5174.94 | 689.34 | 903.04 | 74.25 |
| 合计 | 11918.06 | 33410.64 | 4450.63 | 5830.33 | 479.35 |

2.1.3 农业面源排放现状

2.1.3.1 种植业污染源

区域内种植业污染物计算方法如下：

（式2-3）

其中：为农田污染物入河量；为农田污染物排放量；为农田入河系数（取值为0.1-0.3）；为修正系数，农田化肥亩施用量在25公斤以下，修正系数取0.8-1.0；在25-35之间，修正系数取1.0-1.2；在35公斤以上，修正系数取1.2-1.5。

（式2-4）

其中：为耕地面积；为农田排污系数（见表2.1-6）

表2.1-6 农田排污系数（公斤/亩·年）

| 农田 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污系数 | 10 | 2 | 7 | 0.5 |

镇江市共有耕地281.24万亩，主要入河污染物中化学需氧量有2812.4吨/年，氨氮562.48吨/年，总氮1968.68吨/年，总磷140.63吨/年，详见表2.1-7。

表2.1-7 镇江市种植面积及污染物情况

| 地市 | 区县 | 面积（万亩） | 污染物入河量（吨/年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 镇江市 | 市区 | 63.95 | 639.50 | 127.90 | 447.65 | 31.98 |
|  | 丹阳市 | 106.70 | 1067.00 | 213.40 | 746.90 | 53.35 |
|  | 扬中市 | 21.79 | 217.90 | 43.58 | 152.53 | 10.90 |
|  | 句容市 | 88.80 | 888.00 | 177.60 | 621.60 | 44.40 |
| 总计 |  | 281.24 | 2812.4 | 562.48 | 1968.68 | 140.63 |

2.1.3.2 畜禽养殖业污染源

畜禽养殖业主要污染物包括有机物、氮、磷和病原微生物，这些污染物会降低地表水体的溶解氧含量和导致水体富营养化，此外，畜禽粪便发酵后还会产生大量有害气体。

（1）畜禽养殖排污计算方法

畜禽养殖污染物入河量

（式2-5）

其中：为畜禽养殖污染物入河量；为畜禽养殖污染物排放量；为畜禽养殖入河系数（取值为0.1-0.5）。

（式2-6）

其中：为畜禽个体日产粪量；为饲养期；为饲养数；为畜禽粪中污染物平均含量；为畜禽个体日产尿量；为畜禽尿中污染物平均含量。上述参数取值见表2.1-8和表2.1-9。

表2.1-8 畜禽粪尿排泄系数

| 项目 | 单位 | 牛 | 猪 | 鸡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪 | kg/d | 20.0 | 2.0 | 0.1 |
|  | kg/a | 7300.0 | 300.0 | 6 |
| 尿 | kg/d | 10.0 | 3.3 | — |
|  | kg/a | 3650.0 | 495 | — |
| 饲养周期 | a | 365 | 150 | 60 |

表2.1-9 畜禽粪便中污染物平均含量 单位：（千克/吨）

| 项目 | CODCr | NH3-N | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛粪 | 31.0 | 1.7 | 1.2 | 4.4 |
| 牛尿 | 6.0 | 3.5 | 0.4 | 8.0 |
| 猪粪 | 52.0 | 3.1 | 3.4 | 5.9 |
| 猪尿 | 9.0 | 1.4 | 0.5 | 3.3 |
| 鸡粪 | 45.0 | 4.8 | 5.4 | 9.8 |

（2）规划区畜禽养殖状况

据调查，镇江市内规模养殖情况：生猪存栏量4.1万头，家禽562.15万只，奶牛4433头，详见表2.1-10。

表2.1-10 镇江市规模畜禽养殖情况

| 市区 | 镇名 | 生猪存栏量（只） | 家禽（万只） | 奶牛（头） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇江市 | 市区 | 6223 | 242.95 | 1483 |
|  | 丹阳市 | 27696 | 262.08 | 825 |
|  | 扬中市 | 4542 | 17.55 | 0 |
|  | 句容市 | 2175 | 39.57 | 2125 |
| 合计 |  | 40636 | 562.15 | 4433 |

（3）畜禽养殖排污量测算

镇江市规模化畜禽养殖化学需氧量入河量为713.16吨/年，氨氮87.19吨/年，总氮187.08吨/年，总磷56.25吨/年，见表2.1-11。

表2.1-11 镇江市畜禽养殖污染物入河量　　  （吨/年）

| 地区 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 246.04 | 28.61 | 61.80 | 21.33 |
| 丹阳市 | 341.04 | 38.04 | 78.27 | 27.12 |
| 扬中市 | 33.62 | 3.73 | 7.39 | 2.38 |
| 句容市 | 92.46 | 16.81 | 39.62 | 5.42 |
| 合计 | 713.16 | 87.19 | 187.08 | 56.25 |

2.1.3.3 农村人口生活污染源

农村生活污水产生量按式2-7计算：

（式2-7）

其中：为农村人口数；为农村生活排污系数，见表2.1-12。

表2.1-12 各类污染源排污系数表

| 地区 | 污水量 （升/人.天） | 污染因子（克/人·日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 农村 | 70 | 40 | 4 | 5 | 0.44 |

农村生活污染物入河量

（式2-8）

其中：为农村生活污染物入河量；为农村生活污染物排放量；为农村生活入河系数（取值为0.3）。

镇江市农村生活污水入河量951.08万吨/年，主要污染物入河量化学需氧量5434.82吨/年，氨氮543.48吨/年，总氮679.35吨/年，总磷56.24吨/年。详细排放情况见表2.1-13。

表2.1-13 农村人口及生活污染物入河量

| 地区 | 区县 | 人口 | 污水入河量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （人） | （万吨/年） | （吨/年） | （吨/年） | （吨/年） | （吨/年） |
| 镇江市 | 市区 | 480004 | 245.28 | 1401.61 | 140.16 | 175.20 | 15.42 |
|  | 丹阳市 | 702201 | 358.82 | 2050.43 | 205.04 | 256.30 | 20.88 |
|  | 扬中市 | 262902 | 134.34 | 767.67 | 76.77 | 95.96 | 7.21 |
|  | 句容市 | 416135 | 212.64 | 1215.11 | 121.51 | 151.89 | 12.73 |
| 合计 |  | 1861242 | 951.08 | 5434.82 | 543.48 | 679.35 | 56.24 |

2.1.3.4 农业面源总量

镇江市范围内农业面源产生的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷污染负荷分别为8960.38吨/年、1193.15吨/年、2835.11吨/年和253.12吨/年。具体情况见表2.1-14。

表2.1-14 规划区域内农业面源污染物入河总量（吨/年）

| 项 目 区域名称 |  | 化学需氧量（吨/年） | 氨氮（吨/年） | 总氮（吨/年） | 总磷（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇江市 | 市区 | 2287.15 | 296.67 | 684.65 | 68.73 |
|  | 丹阳市 | 3458.47 | 456.48 | 1081.47 | 101.35 |
|  | 扬中市 | 1019.19 | 124.08 | 255.88 | 20.49 |
|  | 句容市 | 2195.57 | 315.92 | 813.11 | 62.55 |
| 合计 |  | 8960.38 | 1193.15 | 2835.11 | 253.12 |

2.1.4 规划区污染物排放量及构成

镇江市长江流域规划区化学需氧量排放量50000.3吨/年，氨氮、总氮和总磷的排放量分别为6148.48吨/年、9571.95吨/年和 747.71吨/年。规划区主要污染物主要来源于生活源污染，其化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的排放量比重分别为66.8%、72.4%、60.9%和64.1%。其次是农业面源污染，各污染物占总排放量的比重分别为17.9%、19.4%、29.6%和33.9%，工业污染较少，化学需氧量的排放比重为15.3%。具体见表2.1-15。

表2.1-15规划区主要污染物入河量构成

| 污染物 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放量 （吨） | 比重 （%） | 排放量（吨） | 比重（%） | 排放量 （吨） | 比重（%） | 排放量（吨） | 比重（%） |  |
| 工业废水 | 7629.28 | 15.3 | 504.7 | 8.2 | 906.51 | 9.5 | 15.24 | 2.0 |  |
| 生活污水 | 33410.64 | 66.8 | 4450.63 | 72.4 | 5830.33 | 60.9 | 479.35 | 64.1 |  |
| 农业面源 | 8960.38 | 17.9 | 1193.15 | 19.4 | 2835.11 | 29.6 | 253.12 | 33.9 |  |
| 合计 | 50000.3 | - | 6148.48 | - | 9571.95 | - | 747.71 | - |  |

2.2 水环境质量现状与趋势分析

2.2.1 长江流域水质现状

（1）长江（镇江段）

长江（镇江段）分为外江段和内江段两部分。长江外江设有龙门口、焦山尾、青龙山和扬中市二墩港共四个断面，长江内江设置三号码头断面。

2010年长江外江段4个监测断面水质均为Ⅱ类，满足2010年水质目标要求，9项指标均未出现超标现象。

长江内江段三号码头断面水质为Ⅲ类，满足2010年水质目标要求。氨氮有超标现象，超标率为38.9%。由于镇江市北部滨水区综合整治，内江水质得到明显改善， 2010年下半年该断面未出现超标现象。

监测断面水质达标情况见表2.2-1。

表2.2-1 2010年长江（镇江段）水质达标情况

| 水系 | 河流 | 断面 | 水质 类别 | 水质 目标 | 是否 达标 | 超标项目 （超标倍数） | 出现超标的项目 （超标率%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江 | 长江干流 | 龙门口 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | - | - |
|  |  | 焦山尾 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | - | - |
|  |  | 青龙山 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | - | - |
|  |  | 二墩港 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | - | - |
|  | 长江内江 | 三号码头 | III | III | 是 | - | 氨氮（38.9） |

（2）入江支流

镇江市长江流域6条主要河流上共布设21个监测断面。其中京口闸为国控断面。长江流域主要河流的断面水质达标率为90.5%，不达标断面为运粮河的永庆桥、镇扬桥断面，水质为V类（生化需氧量、氨氮超标）。监测断面水质达标情况见表2.2-2。

表2.2-2 2010年镇江市长江流域主要河流水质达标情况

| 水系 | 河流 | 断面 | 水质 类别 | 水质 目标 | 是否 达标 | 超标项目 （超标倍数） | 出现过超标的项目 （超标率%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江 流域 | 古运河 | 京口闸 | III | IV | 是 | - | 氨氮（25.0） |
|  |  | 南水桥 | IV | IV | 是 | - | - |
|  |  | 丹徒镇 | IV | IV | 是 | - | 溶解氧（16.7）、生化需氧量（33.3）、氨氮（50） |
|  | 运粮河 | 永庆桥 | V | IV | 否 | 生化需氧量（0.1）、氨氮（0.1） | 生化需氧量（66.7）、氨氮（66.7） |
|  |  | 镇扬桥 | V | IV | 否 | 生化需氧量（0.04）、氨氮（0.07） | 高锰酸盐指数（50）、生化需氧量（33.3）、氨氮（66.7） |
|  |  | 新河桥 | IV | IV | 是 | - | 高锰酸盐指数（16.7）、生化需氧量（33.3）、氨氮（33.3） |
|  | 团结河 | 葛村桥 | III | III | 是 | - | - |
|  |  | 团结桥 | III | III | 是 | - | - |
|  |  | 姚桥闸 | III | III | 是 | - | - |
|  | 捆山河 | 新港桥 | II | III | 是 | - | - |
|  |  | 捆山河桥 | III | III | 是 | - | - |
|  |  | 华山泵房2# | III | III | 是 | - | - |
|  | 长江 夹江 | 栏杆桥 | II | II | 是 | - | - |
|  |  | 沙家港 | II | II | 是 | - | - |
|  |  | 轮船港 | II | II | 是 | - | - |
|  | 扬中 河渠 | 新坝大港 | III | III | 是 | - | - |
|  |  | 联丰大港 | III | III | 是 | - | - |
|  |  | 二墩港 闸内 | III | III | 是 | - | - |
|  |  | 扬子桥 | III | III | 是 | - | - |
|  |  | 江州大桥 | III | III | 是 | - | - |
|  |  | 沙家港闸内 | III | III | 是 | - | - |

2010年，镇江市长江流域Ⅱ、Ⅲ类水质断面占76.2%，Ⅳ、Ⅴ类占23.8%，总体水质为良好。水质状况表情况见表2.2-3。

表2.2-3 2010年长江流域主要河流水质状况表

| 序号 | 河流 | 断面 个数 | II类 （个） | Ⅲ类 （个） | IV类 （个） | V类 （个） | 劣Ⅴ类 （个） | 水质 状况 | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古运河 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 轻度 污染 | 氨氮、溶解氧、五日生化需氧量 |
| 2 | 运粮河 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 中度 污染 | 氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数 |
| 3 | 团结河 | 3 | - | 3 | - | - | - | 良好 | - |
| 4 | 捆山河 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 良好 | - |
| 5 | 长江夹江 | 3 | 3 | - | - | - | - | 优 | - |
| 6 | 扬中河渠 | 6 | - | 6 | - | - | - | 良好 |  |
| 合计 |  | 21 | 4 | 12 | 3 | 2 | - | 良好 | - |

2.2.2 长江流域水质逐年变化趋势

（1）长江（镇江段）

“十一五”期间，长江（外江）水质基本保持稳定，总体水质类别为II类。从污染指数分担率可以看出，污染负荷居前的是挥发酚、高锰酸盐指数、五日生化需氧量。

“十一五”期间，长江（内江）总体水质类别为III类，综合污染指数范围2.05-4.45，水质无明显变化趋势。2006年综合污染指数为2.05，水质较好，2007年综合污染指数为4.45，升幅达117%，水质下降明显，其余年份波动幅度不大。从污染指数分担率可以看出，氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量是“十一五”中后期的主要污染物，表明水质以有机污染为主。内江是镇江城市主要河流运粮河、虹桥港、古运河等的受纳水体，主要受到城市生活污水的影响。

“十一五”期间，长江（外江）、长江（内江）水质变化情况见表2.2-4，2.2-5。

表2.2-4“十一五”长江（外江）水质变化趋势表

| 年度 | 综合污染指数 | 综合污染指数（均值型） | 水质 类别 | 主要污染项目及分担率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 2.72 | 0.34 | II | 挥发酚25.1% 、高锰酸盐指数20.4%、 汞14.7% |
| 2007 | 2.94 | 0.37 | II | 高锰酸盐指数18.7%、挥发酚17.4%、 氨氮16.7% |
| 2008 | 2.89 | 0.36 | II | 挥发酚21.9%、高锰酸盐指数18.7%、 汞15.2% |
| 2009 | 3.11 | 0.39 | II | 挥发酚18.6% 、高锰酸盐指数17.1%、 氨氮15.1% |
| 2010 | 3.16 | 0.39 | II | 挥发酚19.5% 、生化需氧量17.9%、 高锰酸盐指数17.6% |
| “十一五” | 3.05 | 0.38 | II | 挥发酚（20.7%）、高锰酸盐指数（18.0%）、生化需氧量（13.4%） |

表2.2-5 “十一五”长江（内江）水质变化趋势表

| 年度 | 综合污染指数 | 综合污染指数（均值型） | 水质 类别 | 主要污染项目及分担率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 2.05 | 0.26 | II | 石油类（29.2%）、高锰酸盐指数（20.1%）、挥发酚（19.5%） |
| 2007 | 4.45 | 0.56 | IV | 高锰酸盐指数（25.3%）、氨氮（23.2%）、生化需氧量（20.3%） |
| 2008 | 4.17 | 0.52 | IV | 氨氮（33.6%）、高锰酸盐指数（28.5%） |
| 2009 | 4.17 | 0.52 | IV | 氨氮（28.4%）、高锰酸盐指数（16.7%）、生化需氧量（16.1%）、 |
| 2010 | 3.65 | 0.46 | III | 氨氮（24.1%）、生化需氧量（19.5%）、高锰酸盐指数（16.7%） |
| “十一五” | 3.56 | 0.44 | III | 氨氮（25.3%）、高锰酸盐指数（22.8%）、生化需氧量（16.0%） |

（2）入江支流

“十一五”期间，镇江市长江流域入江支流I-III类断面比例年际变化趋势不明显，2007年劣V类断面比例为9.5%，其余年份均为0。从水质状况年际变化可以看出，2006年水质状况为良好，2007年水质状况为轻度污染，水质下降明显，之后水质逐步改善，到“十一五”末期水质状况为良好。从主要污染指标分析，在“十一五”中期，出现的主要污染指标为氨氮、高锰酸盐指数、石油类、五日生化需氧量、溶解氧。入江支流水质变化情况见表2.2-6。

表2.2-6“十一五”期间镇江市长江流域入江支流水质状况表

| 年度 | Ⅰ-Ⅲ类断面比例（%） | 劣Ⅴ类断面比例（%） | 水质状况 | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006年 | 76.2 | 0 | 良好 | — |
| 2007年 | 52.4 | 9.5 | 轻度污染 | 氨氮、高锰酸盐指数、溶解氧 |
| 2008年 | 61.9 | 0 | 轻度污染 | 氨氮、石油类、高锰酸盐指数 |
| 2009年 | 71.4 | 0 | 轻度污染 | 氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数 |
| 2010年 | 76.2 | 0 | 良好 | — |

2.2.3 饮用水源地水质现状

2010年镇江市区和三个辖市主要供水厂有5个，主要取水水源地有4个，除句容的饮用水取之北山水库外，其他饮用水都取之长江。

表2.2-7 2010年市区和市辖城市饮用水源供水情况

| 所在区域 | 水源地名称 | 主要水厂个数 | 取水量 （万m3） | 达标水量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇江市区 | 长江征润州取水口 | 2 | 12202 | 12202 |
| 丹阳市 | 长江江心洲取水口 | 1 | 2987 | 2987 |
| 扬中市 | 长江二墩港取水口 | 1 | 1610 | 1610 |
| 句容市 | 北山水库取水口 | 1 | 2026 | 2026 |
| 总计 |  | 5 | 18825 | 18825 |

2010年监测结果表明，镇江市4个集中式主要饮用水源地水质25项常规指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，达标率为100%。

监测结果统计见表2.2-8。

表2.2-8 2010年镇江市饮用水源地水质监测结果表

| 取水口名称 统计项目 | 征润州取水口 |  |  | 长江江心洲取水口 |  |  | 长江二墩港取水口 |  |  | 北山水库取水口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 平均值 | 超标率 （%） | 单因子污染指数 | 平均值 | 超标率 （%） | 单因子 污染指数 | 平均值 | 超标率（%） | 单因子 污染指数 | 平均值 | 超标率（%） | 单因子 污染指数 |
| 水温（℃） | 17.4 | 0.0 | — | 20.4 | 0.0 | — | 18.9 | 0.0 | — | 18.5 | 0.0 | — |
| pH值 | 7.97 | 0.0 | — | 7.47 | 0.0 | — | 7.57 | 0.0 | — | 7.52 | 0.0 | — |
| 高锰酸盐指数（mg∕L） | 2.2 | 0.0 | 0.37 | 2.5 | 0.0 | 0.42 | 2.2 | 0.0 | 0.42 | 4.0 | 0.0 | 0.42 |
| 溶解氧（mg∕L） | 7.15 | 0.0 | 0.21 | 6.50 | 0.0 | 0.37 | 8.48 | 0.0 | 0 | 8.47 | 0.0 | 0 |
| 氟化物（mg∕L） | 0.24 | 0.0 | 0.24 | 0.56 | 0.0 | 0.54 | 0.29 | 0.0 | 0.54 | 0.28 | 0.0 | 0.54 |
| 挥发酚（mg∕L） | 0.002 | 0.0 | 0.4 | 0.002 | 0.0 | 0.4 | 0.0008 | 0.0 | 0.4 | 0.002 | 0.0 | 0.4 |
| 石油类（mg∕L） | 0.018 | 0.0 | 0.36 | 0.02 | 0.0 | 0.6 | 0.005 | 0.0 | 0.6 | 0.002 | 0.0 | 0.6 |
| 氨氮（mg∕L） | 0.160 | 0.0 | 0.16 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.350 | 0.0 | 0.5 | 0.287 | 0.0 | 0.5 |
| 五日生化需氧量（mg∕L） | 1.9 | 0.0 | 0.47 | 1.2 | 0.0 | 0.06 | 1 | 0.0 | 0.06 | 2 | 0.0 | 0.06 |
| 铜（mg∕L） | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.025 | 0.0 | 0.02 |
| 锌（mg∕L） | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.025 | 0.0 | 0.02 |
| 硒（mg∕L） | 0.0003 | 0.0 | 0.03 | 0.0004 | 0.0 | 0.04 | 0.0002 | 0.0 | 0.04 | 0.0002 | 0.0 | 0.04 |
| 砷（mg∕L） | 0.0036 | 0.0 | 0.072 | 0.0015 | 0.0 | 0.03 | 0.0015 | 0.0 | 0.03 | 0.0008 | 0.0 | 0.03 |
| 汞（mg∕L） | 0.00002 | 0.0 | 0.2 | 0.00002 | 0.0 | 0.2 | 0.00002 | 0.0 | 0.2 | 0.00004 | 0.0 | 0.2 |
| 镉（mg∕L） | 0.00006 | 0.0 | 0.01 | 0.00006 | 0.0 | 0.012 | 0.00005 | 0.0 | 0.012 | 0.00005 | 0.0 | 0.012 |
| 铬（六价）（mg∕L） | 0.002 | 0.0 | 0.04 | 0.014 | 0.0 | 0.28 | 0.002 | 0.0 | 0.28 | 0.006 | 0.0 | 0.28 |
| 铅（mg∕L） | 0.0015 | 0.0 | 0.03 | 0.0008 | 0.0 | 0.016 | 0.0005 | 0.0 | 0.016 | 0.005 | 0.0 | 0.016 |
| 氰化物（mg∕L） | 0.002 | 0.0 | 0.01 | 0.002 | 0.0 | 0.01 | 0.002 | 0.0 | 0.01 | 0.002 | 0.0 | 0.01 |
| LAS（mg∕L） | 0.08 | 0.0 | 0.4 | 0.12 | 0.0 | 0.6 | 0.025 | 0.0 | 0.6 | 0.02 | 0.0 | 0.6 |
| 硫化物（mg∕L） | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.027 | 0.0 | 0.135 | 0.002 | 0.0 | 0.135 | 0.01 | 0.0 | 0.135 |
| 硫酸盐（mg∕L） | 35.3 | 0.0 | 0.141 | 33.2 | 0.0 | 0.13 | 34.9 | 0.0 | 0.13 | 66.5 | 0.0 | 0.13 |
| 氯化物（mg∕L） | 14.8 | 0.0 | 0.059 | 15.9 | 0.0 | 0.06 | 17.5 | 0.0 | 0.06 | 11.7 | 0.0 | 0.06 |
| 硝酸盐（mg∕L） | 0.27 | 0.0 | 0.027 | 1.46 | 0.0 | 0.15 | 1.39 | 0.0 | 0.15 | 0.11 | 0.0 | 0.15 |
| 铁（mg∕L） | 0.08 | 0.0 | 0.27 | 0.16 | 0.0 | 0.53 | 0.02 | 0.0 | 0.53 | 0.023 | 0.0 | 0.53 |
| 锰（mg∕L） | 0.011 | 0.0 | 0.11 | 0.011 | 0.0 | 0.11 | 0.005 | 0.0 | 0.11 | 0.006 | 0.0 | 0.11 |

2.3 生态环境现状与趋势分析

镇江市地处长江三角州、江苏省西南部长江下游南岸，自然条件优越。全市面积3848平方公里，水域面积526平方公里，城市建成区面积154.6平方公里。全市气候温和，雨量适中，四季分明，具有典型的亚热带湿润季气候特征，与此相适应的是植被具明显的过渡性，植被类型以亚热带常绿落叶阔叶林混交林为主体，还有暖温带落叶阔叶林、针阔混交林和北亚热带落叶阔叶林等自然生态系统分布。

2.3.1 土地资源现状

镇江市土地覆盖现状的总体特点是①地形地貌复杂，土地类型多样。②土地开发利用程度高，但土地利用水平不高。③不同地区间土地利用类型和土地生产力差异显著，特别是农业用地的区域差异最为突出。

2010年全市耕地面积为147.90千公顷，其中水田面积为118.18千公顷，占耕地总面积的80%，主要分布在句容市和丹阳市。

全市林地分布比较集中，主要分布在镇江市区的西部地区，丹阳市的东北部地区以及句容市区，林地的主要类型包括有林地，灌木林地，疏林地和其它林地，其中有林地约占58.31%，灌木林地占5.96%，疏林地占25.9%，其它林地占0.6%。

镇江市草地较为贫乏，主要为分布在长江沿岸的芦苇地，为高覆盖度草地。近年来，镇江市草地面积也有减少的趋势。

2.3.2 动植物资源现状

2007年镇江市长江沿岸地区（高资镇-丹徒镇）以及征润州（包含焦山公园），江心洲，世业洲四个江中岛屿共发现鸟类63种3781只，分别隶属于9目24科。沿江湿地的鸟类主要以麻雀，棕头鸦雀，白头鹎，震旦鸦雀，黑水鸡为优势种。这五种物种占据了观察鸟类总体数量的53.48%，一共为2022只，麻雀占据绝对的优势。镇江湿地鸟类中属于中澳协定保护鸟类6种，中日协定保护鸟类26种，江苏省省级保护鸟类33种，国家二级保护鸟类2种，濒危或者接近濒危鸟种3种，各类保护鸟类一共27种，占发现鸟种的42.86%。濒危灭绝的震旦鸦雀在全国分布极少，但是在镇江湿地的分布情况较好，表明镇江沿江湿地环境的生态结构较好，功能较为完备。

2.3.3 城市水生生态环境

镇江市水生生物资源比较丰富，近年调查资料表明现有浮游植物共有8门141属169种，水生高等植物34科56属74种，浮游动物共有107种，底栖动物种类79种，鱼类主要有13目25科90余种，此外还有白鲟、大鲵、刀鱼、鲥鱼等珍稀保护和经济动物。

2006年镇江市对区域内主要水体长江内江水生生态状况进行了全面调查，共有6个点位，分别为三号码头北、三号码头中、三号码头南、焦南坝、虹桥港北和虹桥港南，还对流经市区的运河底栖动物的生态状况进行了两次调查。

2.3.3.1浮游植物调查与评价

调查结果显示长江镇江段共发现浮游植物7门73属。主要门类为硅藻门、绿藻门和蓝藻门。各点位优势种分别为微囊藻（Microcysis，三号码头）、丝藻（Ulothrix，引航道）、颤藻（Ocsillatoria，焦南坝、甘露寺、虹桥港、春江潮）。

长江各监测点位藻类总密度相对较低，范围在3.64～9.48个/ml之间。浮游植物数量分布以蓝藻门最多，约占总数的46.3%，硅藻门数量约占总数的14.1%，绿藻门数量约占总数的34.7%，其它各门类仅占总数的4.9%。

长江各监测点位浮游植物H’值范围在0.25～1.72之间，D值范围在0.11～0.81之间，J值范围在0.23～0.99之间，D1值范围在0.37～1.33之间，不同点位之间物种生物多样性指数的差异不明显，且各监测点位浮游植物生物多样性、物种均匀度和丰度水平均较高，群落结构较稳定，评价等级为轻污染。

2.3.3.2浮游动物调查与评价

浮游动物共发现浮游动物32个属，其中原生动物4个属、轮虫11个属、枝角类12个属、桡足类5个属。各种属浮游动物在各个点位的分布及频次极不均匀。原生动物中占优势地位的是沙壳虫（Diffiugia sp.），轮虫中占优势地位的是龟甲轮虫（Keratella sp.）和裂足轮虫（Schizocerca diversicornis），枝角类中占优势地位的是象鼻蚤（Bosmina sp.），桡足类中占优势地位的是剑水蚤（Eucyclops sp.）和哲水蚤（Calanoida sp.）。

各点位浮游动物数量变化较大，范围在5.4～40.8个/L之间。其中焦南坝浮游动物数量最高，可能与该点水质营养丰富有关。

长江内江各监测点位H值范围在0.25～1.72之间，D值范围在0.11～0.81之间，J值范围在0.23～0.99之间，D1值范围在0.37～1.33之间，不同点位之间浮游动物四种生物多样性指数变化较大，浮游动物生物多样性、物种均匀度水平较低，群落结构稳定性较差，评价等级为中污染。

2.3.3.3底栖动物调查与评价

“十一五”期间，镇江市底栖动物监测点分别设在长江镇江段青龙山和京杭运河镇江段京口闸。长江镇江段青龙山监测点位除了2007年外，其它年份均未发现底栖动物。上述现象的产生与水流的缓急、泥沙的含量及污染程度等环境因素有密切的关系。长江镇江段流速较快，水体浑浊，对底栖动物的正常生长极为不利。根据每年4月和9月的监测结果，运河发现的底栖动物有霍甫水丝蚓（Limnodrilus hoffmeisteri）、大脐圆扁螺（Hippeutis umbilicalis）、梨形环棱螺（Bellamya purificata）、方格短沟蜷（Semisulcospira cancellata）、铜锈环棱螺（Bellamya aeruginosa）、凸旋螺（Gyraulus convexiusculus）。但主要以霍甫水丝蚓（Limnodrilus hoffmeisteri）为主。

2.3.3.4城市水生生态环境现状总体评价与趋势分析

综合分析长江内江等水生生态系统的浮游植物、浮游动物和底栖动物的监测结果，并结合水生生物群落结构及典型指示物种得出如下结论：

长江内江水生生态系统状况总体较好，基本为轻污染至中污染状态。浮游植物多样性状况较好，浮游动物多样性状况一般，底栖动物多样性状况较差。

2.3.4自然保护区建设现状

到“十一五”期末，镇江市已建和在建的风景名胜区有9个，国家森林公园2个，省级自然保护区2个，总受保护国土面积合计为861.22平方公里，覆盖率为22.42%。

江苏省政府于2003年12月19日批准建立“江苏镇江长江豚类省级自然保护区”（苏政办函〔2003〕121号），同意保护区范围为57.3平方公里，全部位于重新勘界后的镇江市行政区域范围内。保护区位于位于北纬32°18′～32°29′5，东经119°64′～119°72′之间的区域，总计面积约为57.3平方公里，保护区的保护对象为白鳍豚、长江江豚等长江豚类、长江珍稀经济渔业资源及保护区内特定的水生生态环境。其中，核心区面积约10.9平方公里，缓冲区面积约25.7平方公里，实验区面积约20.7平方公里。核心区位于保护区的中部，东到高桥镇西岸；南到和畅洲北岸；东南角到和畅洲东岸江心拆船厂一线；西到新生滩西岸与和畅洲西岸一线；北至镇扬行政区域界线；东北角呈弧形到镇江、扬州两市的交界线为止；缓冲区作为核心区的延续，东到高桥镇新甲圩附近的二道抗洪堤防一线；南到和畅洲二道抗洪堤防一线；东南角到和畅洲南岸与高桥镇南岸连线；西到红旗滩西岸与和畅洲西岸一线；北到长江北岸一道抗洪堤防，包括沈王滩与二圩附近水域；实验区是在保护区内划定的部分水陆区域，用于科学研究和资源开发。

2.4 存在的问题与面临的压力

2.4.1 饮用水水源存在安全隐患，区域供水推进亟待加速

目前镇江市有3个集中式饮用水源地位于镇江市长江岸线上，其中市区征润州取水口和丹阳市江心洲取水口分别位于高资开发区以及镇江新区化工园区的下游，征润洲水源地二级保护区内沿长江现有砂库码头、镇扬汽渡、胜华船厂等单位的生产生活给饮用水源带来安全隐患。另外，长江扬中夹江及主江分布了几个规模较小的取水口，丹阳市和句容市部分乡镇的饮用水源地取水口存在不同程度的保护不规范，水质控制指标超标的现象，水源水质保护难度大。

2.4.2 岸线利用不尽合理，大规模的开发利用带来的较大的生态环境压力

在沿江岸线开发利用中，工业岸线布局分散，开发利用集约程度低，引进项目没有按照功能分区相对集中布局，不同产业混杂交错，尤其是需要设有安全防护带的化工企业没有相对集中。“十二五”期间规划依托扬中和高桥港区打造扬中中石油仓储物流基地和高桥液体化工品仓储物流基地，众多港口、码头的建设使得长江岸线自然形态破坏，水质环境和水流的变化直接影响了生物多样性，湿地面积逐年下降，破坏各种生物适宜的生境。

2.4.3 工业结构性污染仍较为突出

由于历史原因，镇江市产业结构偏重的情况尚未得到根本扭转，沿江的丹徒经济开发区和镇江新区化工集中区、大港开发区以装配制造、化工、冶金建材为主。化学原料及化学制品制造业、造纸及纸制品业、金属冶炼及压延加工业和金属制品业是规划区内主要污染源。四个行业的工业废水、化学需氧量、氨氮排放量分别占全市总排放量的72.77%、67.12%、74.19%，重化工业特征仍较为突出，工业企业高投入、高消耗、低效率的粗放性、外延式扩大再生产方式的改变还任重道远。

2.4.4 生活污染治理水平有待进一步提高

农村环保基础设施建设尚不能满足实际需求。规划区主要污染物主要来源于生活源污染，其化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的排放量比重分别为66.8%、72.4%、60.9%和64.1%。其次是农业面源污染，各污染物占总排放量的比重分别为17.9%、19.4%、29.6%和33.9%。水质监测数据也显示，水质受生活污水和农业面源污染影响较大。

2010年，镇江市区的生活污水处理率为84.76%，丹阳市、扬中市和句容市的生活污水处理率分别为32.84%、23.14%和36.25%。部分城镇污水处理能力尚不能满足需要，乡镇污水处理厂运行负荷率低。城区和港口配套管网建设相对滞后，生活污水收集率较低，工业污水对城镇污水处理设施稳定运行产生不利影响。

农村的环保基础设施建设和环境管理都较为落后，虽然部分农村已有一批污水处理厂和垃圾处理场投入使用，但由于现有的农村污水、垃圾处理项目投资和运行费用高，维持正常运行困难。多数畜禽养殖和水产养殖以一家一户的形式为主，缺乏统一规划，加之布局不合理，部分地区利用河道、水库、湖面进行肥水网箱、网栏养鱼，致使养殖污染对水环境影响较大。

2.4.5流动源污染对水环境形成较大压力

长江镇江段曲折湾汊多，航行船舶种类繁杂，航道内船舶密度大，危险品运输逐年增加，极易发生船舶相撞溢油和危险化学品泄漏事故，加大了水污染事故风险。同时港口基础设施建设薄弱，船舶污染收集设备、岸上污染物处理设施和接收配套设施不健全，造成船舶产生的污染物得不到全面处理；部分航运企业及操作人员环境意识淡薄，船舶污染应急设备不足，专业应急队伍匮乏，有效应对重特大船舶污染事故能力还需进一步加强。

3 规划目标

3.1 指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照胡锦涛总书记“让江河湖泊休养生息”的要求，以建设生态文明为统领，深入贯彻落实科学发展观，坚持环保优先，以防为主，防治结合。重点保障饮用水水源地水质安全，解决突出的流域水环境问题，推动流域经济发展方式向环境友好型转变，有效应对各类突发性环境污染危害，全面改善流域水质。

3.2 基本原则

全面推进，突出重点。按照《长江中下游流域水污染防治规划（2011-2015）》的总体要求，分解和落实重点任务，重点改善长江镇江段水质，保障集中式饮用水水源地安全、加强区域环境基础设施建设，开展入江支流整治，提高区域环境风险防范水平。

分类指导，防治结合。坚持源头和全过程预防，从单纯改善水环境质量向水质改善与水资源保护、水生态保护综合管理转变。既要推进污染源头治理，切实控污减排，减轻对水环境的压力，又要积极实施预防手段，彻底消除环境安全重大隐患，防止造成生态环境破坏或危害群众健康的环境污染群体性事件。

统筹手段，综合治理。全面提高工业污染防治水平，建立严格的淘汰落后和准入条件。在继续增加污水处理厂规模的同时，完善雨污分流管网、升级改造、污泥处置等相关设施建设，大幅提高污水处理能力和效率。实施面源和流动源污染控制，加强水生生物资源养护。

政府引导，明确责任。各市区人民政府要加强组织协调，综合运用经济、法律和必要的行政手段，有效推进长江镇江段水污染防治工程建设。地方人民政府对辖区内水环境质量负责，是规划实施的责任主体，相关企业要切实承担起污染治理的责任，确保稳定达标排放。

3.3 规划目标

工业、生活和农业面源污染得到有效治理，产业结构和布局进一步优化，水污染物排放总量持续削减，水环境管理水平进一步提高，饮用水水源地水质稳定达到环境功能要求，区域水环境质量明显改善，到2015年，全面完成省政府下达的减排任务和国家规划确定的各类工程项目，COD和氨氮分别在2010年基础上削减11.7%、12.9%，国家考核断面长江焦山尾断面稳定达到Ⅱ类水标准，主要入江支流大道河、高资港、便民河、三茅港、新坝大港、联丰港、团结港、穿心港稳定达到Ⅲ类标准，古运河、标准境5水环境管理。区，以农田、牧场济发展方式向环境友好型转变，运粮河达到Ⅳ类标准。

4 重点任务

4.1 加强饮用水水源地保护

划定饮用水水源保护区。2012年底前，全面完成征润州水源地、丹阳市江心洲水源地、扬中市二墩港水源地和句容市北山水库集中式饮用水水源地专项整治，搬迁一级保护区上游砂库码头，拆迁下游外江养鱼塘，拆除饮用水源一级保护区内存在的与供水设施无关的建筑物。做好一、二级保护区的界限标志设置工作。逐步完善取水口上游二级保护区和准保护区内城市雨、污水系统的建设，对在二级保护区内的码头、船厂等企业进行雨、污水系统改造，严格控制码头和船厂污水和雨水直接排入长江。搬迁取水口下游二级保护区和准保护区内沙库码头。在二级保护区和准保护区内本岸背水坡脚外100 m之间陆域范围建设生态保护区，完成设立100 m宽隔离带。2013年年底前，组织开展农村饮用水水源基础环境调查，加强农村饮用水水源的污染防治。

强化饮用水源地环境监管。征润州水源地、丹阳市江心洲水源地、扬中市二墩港水源地和句容市北山水库每年至少进行一次水质全指标监测分析，启动持久性有机污染物、内分泌干扰物监测。加强水源自动监控能力建设，完善饮用水源地水质自动监测系统，区内4个县级以上集中式饮用水源地及1个备用水源地必须全部建成水质自动监测站，并实现与省环境监测中心的联网，密切监控水质变化情况，提高监测与管理水平。建立集中式饮用水水源主要指标达标状况公示制度，及时公布水源水质状况，促进公众参与并接受公众监督。

健全饮用水水质监控和预警应急体系。定期开展饮用水水源污染排查和整治，建立饮用水源风险评估和隐患排查体系，对可能威胁饮用水源安全的风险源进行调查登记，建立档案库。建立健全环境应急预案，确保不发生因饮用水源地水质污染而导致大面积、长时间的停水断水事件。加强集中式水厂深度处理工艺建设。加强句容市二圣水库、句容水库，丹徒凌塘水库，丹阳大吴塘水库等水源涵养区建设。

4.2 合理利用沿江岸线

镇江市269.73公里长江岸线中，规划生产、生活和生态岸线分别为105公里、105公里和60公里左右，占岸线总长的39%、39%和22%。其中生产性岸线中，工业及仓储岸线约70公里，公用港区岸线约35公里。在105公里生产岸线中，约40公里为远期预留岸线，近期重点开发长江南岸的高资、龙门、谏壁、大港和扬中主江部分岸线。岸线开发必须符合岸线功能分区，严格保护取水口、过江通道和生态岸线，防止生活岸线被挤占，生活旅游岸线或生态岸线不准随意转化成生产岸线进行开发，生态岸线也不准随意转化成生活旅游岸线使用，禁止污染严重的企业使用岸线。严格控制丹徒经济开发区化工产业新占用岸线。重点保护好征润州、江心洲和二墩港三个区域集中供水取水口一级和二级保护区，世业洲、江心洲、太平洲等洲头、洲尾岸线，征润州边滩湿地岸线，新民洲和江心洲的豚类保护区岸线，以及扬中夹江弯道回水处岸线等生态岸线。

4.3 提高工业污染防控水平

加大工业结构调整力度。以钢铁、化工、建材、食品等行业为重点，淘汰落后产能和工艺、技术，对严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件的落后生产工艺、技术装备和产品，坚决予以淘汰。实行高耗能产业规模地区总量平衡和产能替代政策，关停、限产“两高一低”企业。合理规划工业布局，长江沿岸严格限制石油加工、化学原料及化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色冶金、纺织、危险化学品仓储等相关建设项目。继续清理整顿规划区内各类化工生产企业，对违法违规设立、不符合安全生产条件、不能稳定达标排放污染物的化工生产企业坚决予以关闭，同时推进化工集中区整治和化工企业入园进区，严格禁止化工园区外新增化工项目。加快实施“新兴产业爆发式增长”战略，构建以新能源、新材料、电子信息、航空制造和海洋工程等五大新兴产业为重点的“5＋X”新兴产业发展体系。

加强工业废水的集中收集与稳定达标。全面提高工业废水集中处理能力，加强污水管网建设，实施雨污分流，工业废水须经预处理达标后方可接入集中污水处理设施。严格执行污水处理厂接管标准，化工企业实施一厂一管接入污水处理厂，电镀企业必须做到车间排污口重金属达标，提高废水处理后的再利用和排水水质的稳定性，保证集中式污水处理厂的稳定运行，沿江直排企业执行最严格的排放标准。

加强企业内部污水收集系统建设和处理设施的运行管理，做到所有生产废水、生活污水和初期雨水全部得到收集和处理。可能对园区废水集中处理设施正常运行产生影响的电镀、化工等企业，要加强企业内部的预处理，建设独立的废水处理设施或预处理设施，实行一厂一管，满足达标排放且不影响集中处理设施运行的要求后才能进入废水集中处理设施，加强污水处理设施运行状态的监测和监控，提高运行管理水平，避免对接管的污水处理厂形成冲击负荷。工业企业要积极推进深度治理，鼓励企业在稳定达标排放的基础上建设污水深度处理设施。

提高工业园区污染管理水平。大力开展工业园区环境整治，严格按照产业定位开发建设，依托丹徒生态科技产业园，尽快形成以机械加工、装备制造（汽车及零部件）、食品加工等为主的先进制造业板块。以丹徒高新技术产业园、京口工业园等为基础，整合空间资源，加快与丁卯科技城互动发展，推动丁卯科技城高新技术成果就地产业化、原有产业就近外迁，打造全市高新技术产业基地。严格限制丹徒经济开发区化工集中区的建设规模。所有开发区、工业园区、工业集中区必须配套建设污水处理厂、集中供热等基础设施，注重区内企业合理布局，合理设置与居民区、商业区等敏感区域的防护距离，逐步解决工业与生活用地混杂的问题。到2015年省级以上工业园区全部创建为生态工业园，镇江新区国际化学工业园、丹徒开发区化工集中区建设循环经济产业园区。

全面推行清洁生产。按照循环经济理念，鼓励企业实施清洁生产审核，推行工业用水循环利用，发展节水型工业。对直排长江干流的化工企业及其他使用有毒有害原料或生产中排放有毒有害物质的企业、污染物超标排放或超总量排放的企业，必须实行强制清洁生产审核。推广应用先进清洁生产工艺技术与设备，建成一批清洁生产先进企业。将实施清洁生产审核并通过评估验收，作为重点企业申请上市（再融资）环保核查和有毒化学品进出口登记的前提条件，作为申请各级环保专项资金支持的重要依据，作为审批进口固体废物、经营危险废物许可证和新化学物质登记的重要参考条件。到2015年沿江重点企业完成第一轮强制清洁生产审核

4.4 加强污水处理设施稳定运营

加强污水处理厂及配套管网建设。加快城镇污水处理厂建设，进一步扩大城镇生活污水处理厂规模，并同步建设截污管网。到2015年，新建东区污水处理厂1座；改扩建征润州、京口、丹徒、谏壁、高资、镇江新区等6座城市污水处理厂；扩建高桥镇、世业洲、江心洲等3座乡镇污水处理厂，新增污水处理能力15.5万吨/日；新建城区污水管道300公里，新建乡镇污水管道建设560公里，实现建制镇生活污水处理设施全覆盖，城市和县城污水集中处理率分别达到90%和85%以上。积极推进污水厂水资源化利用工程建设工作，污水厂尾水深度处理后用于工业、市政工程、绿化等，逐步开展区域用水总量控制和节水技术推广，配套建设污水再生利用设施，完成城区六大系统建设。

实施污水处理厂脱氮除磷提标和工艺改造。现有生活污水处理厂逐步实施提标改造，2013年前，沿江现有污水处理厂完成除磷脱氮技术改造，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类标准，太湖流域污水处理厂全部达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）要求。

积极推进污泥处置设施建设。鼓励因地制宜地选择先进适用的处置技术路线，充分利用当地改造后的工业生产设施协同处置污泥。通过将污泥用于陶粒和新型建材生产、园林绿化肥料等方式，大力推进污泥的综合利用；对于热值低、毒性大的污泥要通过物理、化学等方式达到一定剪切强度后，进入填埋场安全处置。

加强污水处理工程的运营监管。到2015年，建成满三年的城镇污水处理厂处理水量不得低于设计能力的80%。城镇污水处理厂必须安装进出水在线监测装置，实现污水处理厂进出水实时监督与管理。

4.5 强化农业面源污染防治

加快农村生活污水的收集和处理。以农村环境连片整治、新农村建设为契机，大力推进规划区农村生活污水的治理。靠近城区、镇区且符合城镇市政污水管网高程接入要求的村庄，应采用接管的方式，将村庄生活污水纳入城镇生活污水收集处理系统。不具备接管条件的村庄，应按照因地制宜、分类处理、资源综合利用以及适用简便的原则进行生活污水的处理。规模较大、集聚程度较高、经济条件较好、有非农产业基础、处于水源保护区内的村庄，宜采用相对集中的生活污水处理方式，建设生态处理、常规生物处理等工艺形式的无动力或微动力生活污水处理设施。规模较小、居住较为分散、地形地貌复杂以及尾水主要用于施肥灌溉等农业用途的村庄，宜采用分散处理方式，分散收集单户或多户农户生活污水并进行简单处理。优先选用造价低、运行费用少、低能耗或无能耗、运行管理简单、维护方便的生活污水处理工艺，处理水质稳定有效。到2015年农村生活污水处理率达到40%以上。

大力发展绿色农业。大力发展生态农业和循环农业，调整优化种植结构，推广农业清洁生产技术，全面实施测土配方施肥，扩大商品有机肥补贴规模，加强病虫监测预报，推广生物农药和高效低毒低残留农药，开展植保专业化防治，实施化肥减施工程，减少化学氮肥、化学农药施用量。加快采用生态田埂、生态沟渠、旱地系统生态隔离带、生态型湿地处理以及农区自然塘池缓冲与截留等技术，利用现有农田沟渠塘生态化工程改造，建立新型的面源氮磷流失生态拦截系统，拦截吸附氮磷污染物，大幅削减面源污染物对水体直接排放。到2015年，应用区域养分管理和精准化施肥技术，使蔬菜作物减少氮肥用量30％，磷用量20％，施用有机肥替代40％的化肥。水旱轮作减少氮肥用量20％，磷用量10％，施用有机肥替代20％的化肥。

控制畜禽养殖污染。在法律、法规规定的禁养区外科学布局畜禽养殖场，积极推进生态养殖场和养殖小区建设，大力推广节水节能饲养技术。已建规模化养殖场要重点通过建设沼气治理工程、畜禽粪便处理中心、发酵床圈舍改造和畜禽养殖废（尾）水净化处理循环利用等工程有效治理养殖污染。养殖户要修建秸秆、粪便、生活垃圾等固体废弃物发酵池，处理有机废弃物，实现资源循环利用。2015年底前对沿江1公里范围内环保不达标的畜禽养殖厂予以关闭，其他所有的规模养殖场（户）都必须做到干湿分离、雨污分流，有完善的畜禽粪便收集和预处理设施，有固定的粪便利用途径，并建设有独立的养殖废（尾）水净化处理循环利用装置。

开展水产清洁养殖。通过实施池塘循环水养殖技术示范工程，控制区内水产养殖对水体的影响。合理控制水产养殖规模，在扬中市建设一批规模大、设施先进的生态养殖基地。对现有规模养殖池塘进行合理布局，在同一区域内规划为主养区、混养区、湿地净化区和水源区等四个功能区，构建养殖池塘—湿地系统，实现养殖小区内水的循环利用。同时采用多级生物系统修复技术，对养殖池塘环境进行修复。根据水生态状况，有选择投放草食性动物群，种植浮水、挺水、沉水植物，改善池塘生态系统。禁止向养殖区泼洒敌百虫和敌杀死等方式清塘，开展生态方式驱逐非养殖物种，加强监管和水质监测，对继续使用剧毒农药的养殖进行处罚。

4.6 综合整治沿江河道及排污口

实施沿江入江河流和骨干河道综合整治。全面推进运粮河、大道河、高资港、便民河、古运河、三茅港、新坝大港、联丰港、团结港、穿心港等入江河道综合整治，实施截污清淤、引水补水、生态修复等工程，至规划期末，运粮河达到Ⅳ类标准，其它河流稳定达到Ⅲ类。

大力开展城市内河环境综合整治。继续开展周家河、光明河、虹桥港、大港河、玉带河、丁岗团结河、丁卯团结河等城市内河整治，完善长江内江南岸、古运河、运粮河、虹桥港沿线的污水截流系统，强化城市水环境管理，到2015年，市区、丹阳、句容、扬中主要内河两岸全面实施截污治理和排污口整治，城市主要内河基本消除黑臭现象。

开展沿岸排污口整治。加强对河道两岸排污口的核查，进行排污口规范化整治，对非法排污口坚决取缔。积极推进生态治理工程建设。实施河道的生态护坡。在满足防洪、航运等需要的前提下，进行河岸的生态化整治，避免采用石砌护坡，在有条件的河浜入口建设生态湿地，加强亲水漫坡、植被缓坡、林木植物固岸建设，阻滞农田面源污染物进入河流，防止河岸水土流失，促进河道水体自然生态修复。

定期实施河道清淤。加强对入江河道、支浜的底泥深度、污染指标、生物指标的监测，制定清淤实施计划，落实资金，定期实施河道生态清淤，并建设生态岸坡。清淤时应注重对两岸水生植物的保护，不对生态系统造成破坏。对清出的淤泥要进行重金属和有机有毒污染物监测，根据监测结果进行淤泥的综合利用或安全处置。

4.7 控制港口与船舶污染

加强港口码头污染防治。码头装卸作业完成后及时对码头面进行清扫，防止码头面雨水可能形成的污染，各种固体废物均进行收集处理，不得随意抛弃至长江中。在港区建设完备的雨污分流管网，产生的生产废水和生活污水必须进各污水处理厂处理达标排放。

强化船舶流动污染的源头监管。推进内河船舶标准化和升级换代，安装配备船舶污水和垃圾的收集储存设施；逐步淘汰单壳化学品运输船舶；重点强化对危险货物运输船舶和装卸码头的防污监管。到港船舶及其公司应经过安全管理体系（SMS）的认证，取得符合《国际船舶安全营运和防止污染管理规则（ISM规则）》要求的“安全管理证书”，否则不准在本港停靠。待港船舶不得在码头水域排放生活污水和和含油废水，确需排放的应事先到海事部门提出申请，经批准后交由海事部门认可的船舶服务公司接受处理。海事部门对船舶进行船舶舱底油污水的例行检查。

完善船舶污染物接收处理系统。完善高资、龙门、大港、谏壁和扬中港区船舶污染物岸上接收和处理处置设施的建设，将船舶生活污水和船舶垃圾纳入城市市政污水和垃圾统一管理的范畴引导船民主动送交船舶垃圾上岸，按规定处理油废水，确保达标排放（≤15PPM）；加大对长江镇江段危化品船舶的检查力度，对这类船舶实行报港制、申报制和实船签证制，并通过GPS实行跟踪监督。

加强船舶污染事故预控体系和应急能力建设。制定船舶相撞发生溢油和危险化学品泄漏等污染事故应急预案，建立船舶污染事故的监视监测系统与应急反应基地，储备溢油应急装备物资河道内一旦发生风险事故，立即启动应急预案。

4.8 加强沿江生态湿地保护

豚类自然保护建设与保护。核心区实行半封闭管理，禁止捕捞作业和船舶通航。缓冲区以监测、管理为主，禁止捕捞作业，鼓励开展人工增殖放流。限制船舶通行及船速，日通过船舶数量控制在20艘以下，并将通行路线安排在缓冲区边缘。实验区实行控制为主，控制渔船作业，日作业渔船控制在15艘以下，对豚类构成威胁的捕捞方式一律禁止；在沿岸及滩洲种植绿化带，防止水土流失；控制船只过往数量，日通行数量控制在30艘以下，并尽可能安排在实验区边缘通行。

加强沿江防护林建设。设置沿江湿地缓冲隔离带，建设以林地和农田为主的湿地缓冲隔离带，降低产业集聚带来的环境管理风险，隔离带的宽度依据沿江土地开发类型相应变化：生活岸线地区，建设宽度10－50m风景林带；工业岸线地区，建设宽度50－100m景观防护林带；农田及农村居民点地区，以农田或景观防护林带的形式建设总宽度不小于100m缓冲带。

加强生物多样性保护。开展“四大家鱼”、中华绒螯蟹、翘嘴红鲌、鲤、鲫、团头鲂、鳜等重要经济水生动物苗种的增殖放流。健全渔业水域污染事故调查处理制度，建立突发性渔业水域污染事故调查处理快速反应机制，强化污染水域渔业应急监测和水产品质量安全监测。

5 规划项目

5.1 规划项目

根据《长江中下游流域水污染防治规划（2011—2015年）》和《镇江市“十二五”环境保护和生态建设规划》，重点实施城镇污水处理及再生利用项目、工业污染防治和重点区域污染防治3大类工程项目，共61个工程项目，总投资约39.65亿元。其中列入《长江中下游流域水污染防治规划（2011—2015 年）》的重点项目8个，分别是镇江市水业总公司京口、谏壁、高资、丹徒污水处理厂和扬中第二污水处理厂，华东联合制罐有限公司、江苏恒顺醋业有限公司、镇江大东纸业有限公司搬迁项目。

（1）城镇污水处理及再生利用项目。包括城市污水处理厂及管网建设、再生水利用和镇村污水处理等项目，共计实施23个项，其中国家规划项目5项，镇江市“十二五”环保规划项目18项，总投资17.36亿元。

（2）工业污染防治项目。包括开发区（工业园）污水处理厂及管网建设、工业废水治理及改造、工业企业关停并转、重金属污染防治及清洁生产项目，共计16个项，其中国家规划项目3项，镇江市“十二五”环保规划项目12项，新增项目1项。总投资4.91亿元。

（3）重点区域污染防治项目。包括黑臭河流整治、农村河流整治、畜禽养殖污染治理、农村连片整治等项目，共计22项，其中镇江市“十二五”环保规划项目20项，新增项目2项，总投资17.38亿元。

5.2 资金来源

为实现规划目标，筛选出重点工程项目共需投资39.65亿元。各级政府要根据本规划要求和环保工作需要，按照分级承担的原则，实行政府宏观调控和市场机制相结合，建立多元化、多渠道的环保投入机制，广泛动员社会力量增加环保投入，切实保证环保投入到位，确保重点工程的完成。

（1）政府投资。入江河流环境综合整治、农村环境综合整治等主要以地方各级人民政府投入为主，国家和省区别不同情况给予支持。

（2）企业投资。工业污染防治项目按照“污染者付费”原则，由企业负责。其中现有污染源治理投资主要由企业利用自有资金或银行贷款解决，国家和省安排一定比例的引导资金。新扩建项目环保投资，要纳入建设项目投资计划。

（3）社会投资。积极利用市场机制，吸引社会投资，形成多元化的投入格局。建立环境保护引导资金，以补助或者贴息方式，吸引银行特别是政策性银行，积极支持环境保护项目。