目录

1.总论……………………………………………………………………………………1

1.1 指导思想 ………………………………………………………………………1

1.2 编制原则 ………………………………………………………………………1

1.3 编制依据 ………………………………………………………………………5

1.4 规划目标和指标 ………………………………………………………………5

1.5 规划基准年和排放基数 ………………………………………………………6

2.“十二五”水污染物减排途径与潜力分析 …………………………………………6

2.1基准年污染物排放情况分析 …………………………………………………6

2.2目标年污染物新增量预测 ……………………………………………………6

2.2.1社会经济发展主要参数预测 ……………………………………………6

2.2.2工业污染物增量 …………………………………………………………9

2.2.3城镇生活水污染物增量 …………………………………………………12

2.2.4目标年污染物新增量预测 ………………………………………………13

2.3“十二五”水污染物减排途径和潜力分析 …………………………………13

2.3.1工业企业治理 ……………………………………………………………13

2.3.2城镇污水处理厂 …………………………………………………………15

2.3.3“十二五”工业和生活水污染物削减量分析 …………………………15

2.3.4“十二五”农业源污染物减排方案分析 ………………………………16

3.“十二五”大气污染物减排潜力分析 ………………………………………………18

3.1基准年污染物排放情况 ………………………………………………………18

3.2目标年污染物新增量预测……………………………………………………18

3.3“十二五”大气污染物减排潜力分析 ………………………………………18

4.保障措施………………………………………………………………………………19

1.总论

1.1指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以改善环境质量为立足点，深入推进主要污染物排放总量控制工作，强化结构减排、细化工程减排、实化监管减排，明确主要污染物总量控制目标要求、重点任务和保障措施，加大投入、完善政策、落实责任，确保实现“十二五”污染减排目标。

1.2编制原则

1.统筹衔接。编制要服从于国家宏观经济政策、节能减排重大战略、产业布局和结构调整要求，从源头预防、过程控制、末端治理等全过程系统控制角度，对主要污染物总量控制规划进行总体设计。在规划目标与规划方案的制定过程中，要加强统筹协调、上下衔接、部门联动，做到宏观与微观相结合，区域与流域相结合，行业与项目相结合。

2.分类指导。基于分区域、分行业的技术、政策、标准等差异化要求，合理测算减排潜力。总量控制目标与任务应结合当地社会经济发展目标和资源能源消费需求，综合考虑经济发展水平、环境质量状况、污染治理现状、污染密集型行业比重、环境容量等因素，因地制宜地确定。

3.分解落地。按照污染源普查动态更新工作要求，准确掌握本辖区主要污染物排放状况、重点行业治理水平，科学测算总量控制基数、新增量，将减排任务分解落实到各行业、项目，明确工作重点，落实责任、严格考核，通过规划编制切实推动“十二五”污染减排工作。

4.合理可行。总量控制目标确定和任务落实要兼顾需求和实际可能，在综合考虑新增量的基础上，按照技术可达可控、政策措施可行、经济可承受的思路，做好存量、新增量、减排潜力、削减任务之间的系统分析，合理把握工作节奏和步伐，做到总量控制目标、任务和投入、政策相匹配。

1.3编制依据

1.《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办〔2010〕97号）；

2.《浙江省国民经济和社会发展“十二五”规划》；

3.《平阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划》；

4.国家、浙江省、温州市、平阳县相关产业发展政策。

1.4规划目标和指标

1.规划指标。

在“十一五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。“十二五”期间水污染物总量控制还将把污染源普查口径的农业源纳入总量控制范围。

2.规划目标。

以改善当地环境质量为核心，以降低流域内水体中主要污染物环境浓度、区域中酸沉降强度为重点，综合考虑本地区经济发展需求、污染物排放强度、现有源减排潜力等因素，综合考虑地区环境质量状况、环境容量、区域的环境承载力，基于排放基数、新增量测算、减排潜力分析，合理确定减排目标。

根据温州市下达的减排指标，到2015年平阳县主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量比2010年分别减少14.0%（其中工业加生活减少15.8%）、14.6%（其中工业加生活减少15.2%）、15%和10%。

1.5规划基准年和排放基数

规划编制的基准年为2010年，规划目标年为2015年。以污染源普查动态更新后的2010年主要污染物排放量统计数据为基础，作为总量控制规划的排放量基数。

2.“十二五”水污染物减排途径与潜力分析

2.1基准年污染物排放情况分析

根据2010年污普动态更新数据，平阳县工业排入环境的量为COD 2256吨、氨氮560吨；生活COD排放总量（指未经污水处理厂处理的排放量）6243吨，氨氮1164吨；此外，农业污染物排放量分别为COD 2334吨、氨氮213吨。因此，2010年平阳县最终排入环境量为COD 10833吨，氨氮1937吨。

2.2目标年污染物新增量预测

2.2.1社会经济发展主要参数预测

1.GDP预测。

根据基准年GDP和“十二五”GDP增长率，预测2011-2015年分年度GDP：

（式2-1）

式中：GDPi——第i年度的地区国内生产总值，万元；

GDP2010——2010年地区国内生产总值，万元。采用平阳县统计局提供的2011年GDP数据；

i——第i年，i=1～5，分别代表2012～2015年；

rGDP——“十二五”GDP年均增长率，%。采用“十一五”期间平阳县GDP实际年均增长率。

参数选择：采用平阳县统计局提供2011年GDP数据。根据《平阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划》，“十二五”期间GDP年均增长率预计为10%。分年度GDP的预测值参见表2.2-1。

表2.2-1平阳县2012-2015年GDP预测

| 年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDP（万元） | 2324600 | 2557060 | 2812766 | 3094042 | 3403446 |

*注：表中GDP数值均为相对2011年不变价。

2.工业增加值预测。

“十二五”期间各行业分年度工业增加值测算公式如下：

（式2-2）

式中：Vi，行业——第i年该行业工业增加值，万元；

V2011，行业——2010年该行业工业增加值，万元。采用平阳县2010年预期值；

i——第i年，i=1～5，分别代表2011～2015年；

r行业——“十二五”期间该行业工业增加值年均增长率，%。采用“十一五”期间该行业工业增加值年均增长率。

参数选择：目前掌握的平阳县“十一五”期间部分行业各年度数据有增有减，无法预测其变化趋势；“十二五”期间各行业的相关规划也尚未发布。经征求多方意见，“十二五”期间各行业增加值预测采用2011年工业增加值平均增长速率（10.00%），按照各行业工业增加值等比例增长计算。

3.城镇常住人口预测。

（式2-3）

式中：P2015人口——2015年城镇常住人口，万人；

P2010人口——2010年城镇常住人口，万人。采用污染源普查动态更新后的城镇常住人口数据；

r人口——“十二五”城镇常住人口年均增长率，%。优先采用本辖区“十二五”规划数据；没有规划数据的，由于缺少近几年平阳县城镇常住人口统计数据，因此，增长率参照平阳县近几年非农人口增长率（由于城市发展速度逐渐减缓，城镇常住人口增长速率也逐渐降低，为更准确预测十二五期间平阳县城镇常住人口数，参照2007-2010年平阳县非农人口增长率）。

采用“十一五”期间年均增长率，“十一五”期间按非农业人口进行统计的省份采用“十一五”期间非农业人口年均增长率。

参数选择：“十二五”期间城镇常住人口数据以2010年污普软件中城镇常住人口数为基数，按2007～2010年平阳县非农人口增长率测算。

2.2.2工业污染物增量

1.工业化学需氧量新增量。

（1）指南推荐方法计算工业化学需氧量新增量。

①计算公式

工业化学需氧量新增量为2011-2015年各年度工业化学需氧量新增量之和。根据指南，采用单位GDP排放强度法测算：

（式2-4）

（式2-5）

（式2-6）

式中：E工业COD——“十二五”期间工业COD新增量，吨；

Ei，工业COD——第i年工业COD新增量，吨；

i——第i年，i=1～5，分别代表2011～2015年；

Ii-1，COD——第i-1年单位GDP工业COD排放强度，吨/万元。以2010年单位GDP工业COD排放强度为基础，逐年等比例递减；

I2010，COD——2010年单位GDP工业COD排放强度，吨/万元。I2010，COD=2010年工业COD排放量（按2009年下降3％计算）/2010年GDP；

GDPi-1——第i-1年GDP，万元；

ri，GDP——第i年扣除十个低COD排放行业工业增加值增量贡献率后的GDP增长率，%。计算公式如下：

（式2-7）

2010年低COD排放行业工业增加值增量和2010年GDP增量采用本辖区2010年值进行测算。

rCOD——“十二五”期间单位GDP工业COD排放强度年均递减率，%。

低COD排放行业包括电力、热力的生产和供应业，黑色金属冶炼及压延加工业，非金属矿物制品业，有色金属冶炼及压延加工业，电气机械及器材制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，通讯设备、计算机及其他电子设备制造业，烟草制造业，家具制造业，工艺品及其他制造业等十个行业。

②参数选择。

2006-2010年各年GDP，2011-2015年GDP预测和“十二五”期间单位GDP工业COD排放强度均以相对2011年不变价GDP为基础。同时，根据《平阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划》，“十二五”期间GDP年均增长率按10%计算。2010年单位GDP工业COD排放强度预期值按实际统计数据计算。另外，“2010年低COD排放行业工业增加值增量/2010年GDP增量”采用2010年核查值进行测算。

③工业化学需氧量新增量预测结果（指南推荐方法）。

预测结果见表2.2-2。

表2.2-2“十二五”期间工业COD新增排放量预测结果

| 年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增量预测（吨） | 141.7 | 107.7 | 85.0 | 62.2 | 46.9 |
| 合计 | 443.5 |  |  |  |  |

2.工业氨氮新增量。

（1）指南推荐方法计算工业氨氮新增量

①计算公式。

根据指南采用9个行业单位工业增加值平均排放强度法测算。9个排放氨氮的重点行业指：化学原料及化学制品制造业，有色金属冶炼及压延加工业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，农副食品加工业，纺织业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，饮料制造业，食品制造业，造纸及纸制品业。

结合平阳县2007和2009污普调查资料，本报告在计算氨氮排放强度递减率时采用剩余6个行业（作为一个整体）单位工业增加值平均排放强度法，测算公式参照化学需氧量分行业单位工业增加值排放强度法。工业氨氮新增量为2011-2015年分年度氨氮新增量之和。

②参数选择。

目前平阳县“十一五”期间各行业工业增加值数据不完整，无法预测其变化趋势；各行业“十二五”期间的相关规划也尚未发布。经征求多方意见，2010年和“十二五”期间各行业增加值预测暂采用2010年工业增加值平均增长速率（10.00%），按照各行业工业增加值等比例增长计算。

③工业氨氮新增量计算结果（指南推荐方法）。

计算结果见表2.2-3。

表2.2-3“十二五”期间工业氨氮新增排放量预测结果

| 年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增量预测（吨） | 24.9 | 14.9 | 9.6 | 6.9 | 5.9 |
| 合计 | 62.2 |  |  |  |  |

2.2.3城镇生活水污染物增量

1.预测方法。

城镇生活化学需氧量和氨氮新增量预测采用综合产污系数法，公式如下：

E生活=（P2015人口－P2010人口）×e综合×D×10-2

式中：——“十二五”期间城镇生活污染物新增量，吨；

e综合——人均COD和氨氮综合产污系数，克/人·日；

D——按365计。

数据来源说明：“e综合”指城镇居民生活污染源和餐饮、医院、服务业等污染源COD和氨氮综合产污系数，为污染源普查中五区五类系数在各省的综合取值。浙江省的e综合参见表2.2-4。

表2.2-4浙江省COD和氨氮综合产污系数表

| 省份 | e |  |
| --- | --- | --- |
|  | COD（克/人·日） | 氨氮（克/人·日） |
| 浙江 | 80 | 9.4 |

2.预测结果。

参数选择：根据多方征求意见，城镇生活污染物新增量预测时，“十二五”期间城镇人口数据以2010年污普软件中城镇人口数为基数，由于缺少近几年平阳县城镇人口统计数据，因此，递增率参照平阳县近几年非农人口增长率（由于城市发展速度逐渐减缓，城镇人口增长速率也逐渐降低，为更准确预测十二五期间平阳县城镇人口数，参照2007-2010年平阳县非农人口增长率）。

通过计算可得，“十二五”期间平阳县预计城镇生活化学需氧量新增量为776.6吨，氨氮新增量为91.3吨。

2.2.4目标年污染物新增量预测

根据上述预测，到2015年平阳县COD新增量为1220.1吨，其中工业源新增443.5吨，生活源新增776.6吨；氨氮新增量为153.5吨，其中工业源新增62.2吨，生活源新增91.3吨。

2.3“十二五”水污染物减排途径和潜力分析

2.3.1工业企业治理

“十二五”期间平阳县应加强金属制品业、造纸及纸制品业、化学原料及化学品制造业、宠物用品行业、饮料制造业、皮革、皮毛、羽毛（绒）及其制品业等行业结构调整和深度治理。

金属制品业：建设集中电镀基地，电镀企业通过集中的工业污水厂处理后排放。按70%的排放废水通过集中处理达标排放，以集中处理后达标排放浓度80mg/L计算，该行业预期可削减COD 8.2吨。

宠物用品行业：南雁镇平阳县荣华皮件有限公司、温州华亨皮塑有限公司、温州华辉皮件有限公司、温州茂泉宠物用品有限公司四家宠物公司位于南雁风景区的上游，根据整治的要求，四家公司涉水工序异地搬迁到水头集中生产，并对污水进行集中深度处理。2010年污普动态更新数据为日污水水量为1571吨，COD和氨氮年排放量分别为69.31吨和85.15吨，污水经过深度处理后，COD和氨氮均达到一级排放标准，预计可以削减COD量22.06吨，氨氮量73.3吨。宠物用品行业通过治理可削减COD 22.06吨、氨氮73.3吨。

化学原料及化学品制造业：平阳县根据产业结构调整的要求和当地城市、经济发展的规划，关停平阳县平氮化工有限责任公司和温州苏宝明胶厂两家企业。根据2010年污普动态更新数据关停两家企业总计可削减COD85.75吨、氨氮41.15吨。

饮料制造业：根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的要求，“十二五”期间，要按照国家产业结构调整要求，建议淘汰1家年产10万吨规模以下的啤酒企业，关闭淘汰平阳英博双鹿啤酒有限公司，预期可削减COD 35.5吨、氨氮5.33吨。

皮革、皮毛、羽毛（绒）及其制品业：根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的要求和平阳县“十二五”期间制革行业整治的要求。平阳县对制革企业的制革生产线的皮革鞣制加工企业55家进行整合提升改造，该方案预计可削减整合提升改造企业污染物排放量的30%，即COD 334.2吨、氨氮72.6吨。

“十二五”期间平阳县工业企业通过行业结构调整和深度治理，预计可削减COD 493.16吨、氨氮194.5吨。

2.3.2城镇污水处理厂

新建污水处理设施：“十二五”期间通过新建东海污水处理厂、水头污水处理厂、萧江污水处理厂，可削减COD 1773.9吨、NH3-N 325.19吨。

原有污水处理设施提高负荷：“十二五”期间平阳县污水处理厂污水处理负荷提高至85%，可削减COD 868.1吨、NH3-N 119.5吨。

在“十二五”期间，通过新建污水处理厂、原有污水处理厂提高负荷等方式，城镇污水集中处理项目对污染物去除量分别为COD 2642吨、氨氮444.69吨。

2.3.3“十二五”工业和生活水污染物削减量分析

通过2.3.1、2.3.2两条措施，共可削减COD 3135.16吨、NH3-N 639.19吨，相应的减排比例为22.5%、28.2%。

为达到减排目标，“十二五”期间平阳县需严格控制氨氮排放企业的进驻，将“十二五”工业氨氮新增量控制在63吨以内。在采取2.3.1、2.3.2两条措施的基础上，通过上述控制工业氨氮新增量等措施，工业和生活削减比例分别为COD 22.5%、氨氮28.2%。

2.3.4“十二五”农业源污染物减排方案分析

1.基准年污染物排放情况分析。

根据2010年污普动态更新数据，2010年平阳县农业源排放基数为COD 2335吨、氨氮212.9吨。

2.“十二五”畜禽养殖污染物产生量预测。

“十二五”期间，农业源污染物产生量只预测畜禽养殖业部分（污普口径），其他种植业和水产养殖等污染源参照现状。据预测，2015年平阳县畜禽养殖污染物产生量分别为COD 14134.4吨，氨氮368.0吨，其中“十二五”期间畜禽养殖污染物新增产生量分别为COD 1696.4吨，氨氮39.9吨。

3.“十二五”畜禽养殖污染减排目标分析。

在平阳县工业和生活污染物排放达到“十二五”减排目标的前提下，为达到平阳县整个“十二五”减排目标，经推算，到2015年末平阳县畜禽养殖污染物排放量需控制在COD 2125.3吨、氨氮122.6吨。

经计算，到2015年末平阳县畜禽养殖污染物削减量要求分别达到COD 12009.2吨、氨氮245.4吨，其中基准年2010年已削减COD 10138.9吨、氨氮184.7吨，“十二五”期间还需削减COD 1870.3吨、氨氮60.6吨。

4.“十二五”畜禽养殖污染减排潜力分析

（1）鼓励发展规模化养殖。

鉴于规模化畜禽养殖场和养殖小区有利于采用污染物去除率较高的全过程综合治理技术、农牧结合治理方式等，因此，建议“十二五”期间对现有规模以下的散养户进行适度集中，对污染物统一收集和治理。力争到2015年末，平阳县生猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡的规模化养殖率分别达到60%、50%、15%、25%、65%。对于原散养户适度集中而形成的规模化养殖场推荐采用农牧结合治理、全过程综合治理以及生物酶发酵床治理等方式，力争到2015年末，上述类型治理方式的采用率分别达到70%、20%、5%，则可削减COD 387.3吨、氨氮45.4吨。

（2）全面治理“十二五”新建的规模化养殖场。

对“十二五”期间新建的规模化养殖场推荐采用农牧结合治理、全过程综合治理以及生物酶发酵床治理等方式，力争到2015年末，新建的规模化养殖场上述类型治理方式的采用率分别达到70%、20%、5%，则可削减COD 1518.3吨、氨氮35.7吨。

（3）强化现有规模化养殖场的污染物治理工作。

进一步加强现有的规模化养殖场和养殖小区污染物的治理工作，对于采用水冲粪清粪方式、无尿液/污水处理系统的养殖场/养殖小区进行治理，要求全部清粪方式采用干清粪，粪便用于生产沼气或有机肥；对尿液/污水采用厌氧+好氧的处理方式。按照该治理要求，需对现有的2家养殖场/养殖小区进行治理，可削减COD 24.9吨、氨氮1.2吨。

（4）“十二五”畜禽养殖污染物削减量分析。

通过（1）、（2）、（3）条措施，共可削减畜禽养殖污染物COD 1930.5吨、NH3-N 82.3吨，能满足“十二五”期间平阳县畜禽养殖污染的削减要求（COD 1870.3吨、氨氮60.6吨）。

5.“十二五”农业源污染减排目标可达性分析。

由于“十二五”期间，农业源污染物产生量只预测畜禽养殖业部分（污普口径），其他种植业和水产养殖等污染源参照现状。因此，在“十二五”期间畜禽养殖污染实现减排目标的基础上，平阳县农业源污染减排目标也能实现。

3.“十二五”大气污染物减排潜力分析

3.1基准年污染物排放情况

据2010年污普动态更新数据，2010年平阳县SO2和NOX排放基数分别为900.3吨和1024.1吨。

3.2目标年污染物新增量预测

平阳县十二五期间大气污染物主要来自非电行业，据预测，2015年平阳县SO2和NOX新增量分别为53.5吨和377.1吨。

3.3“十二五”大气污染物减排潜力分析

1.严格控制非电煤炭消耗量。

十二五期间严格控制区内非电煤炭消耗量，大力引进和发展清洁能源，不断提高清洁能源比重，从根本上控制煤炭消耗总量过快增长。在LNG气源有保障地区，工业锅炉实施煤改气工程，严格控制重点区域新、扩建除“上大压小”和热电联产以外的煤电厂，严格控制并逐步减少燃煤总量。

2.控制机动车总量，开展机动车NOX减排。

严格执行机动车污染物排放标准，新车注册登记与全国同步执行机动车污染物排放标准。根据环保部要求“十二五”期间开展淘汰“黄标车”。同时，“十二五”全面完成国四油品的普及，预计NOX减排452.0吨。

3.关停企业。

按照国家产业发展要求和城镇发展、经济发展，改善经济结构的精神，关停淘汰平阳英博双鹿啤酒有限公司、平阳县平氮化工有限责任公司和温州苏宝明胶厂3家工业企业。据核算共形成110.91吨的SO2减排量和16.37吨的NOX减排量，详见附件。

通过2、3条措施，共可削减SO2110.91吨，NOX468.37吨，相应的减排比例为6.25%和9.39%。在此基础上，通过第1条措施，严格控制非电煤炭消耗量，使2015年非电煤炭消耗量下降9.2%的前提下，SO2和NOX的减排比例分别为15.1%和10.0%。

4.保障措施

1.落实减排目标责任，加强评估考核。

减排项目的负责人是减排计划的第一责任人，对本减排项目负责。严格签订年度减排项目建设目标责任书，严格考核，严格奖惩。把减排计划执行情况，列为重要的考核内容。实行减排一票否决制。将减排计划目标分解为具体的年度目标，列入各部门、各级镇（乡）政府及其主要领导人员的任期责任制，实行年度考核。将减排纳入生态乡镇建设目标任务书一票否决的指标，也分解到各镇（乡），落实到重点排污单位。

实行并强化以环境保护行政主管部门为主，各相关部门相互配合、相互支持，各行业协会积极参与、自律管理的综合管理和统一管理方式。环境保护行政主管部门做好减排计划实施的组织和监督，并当好地方政府环境工作决策的参谋。发改部门协助做好产业调整、立项工作，力求体现经济和社会双发展的精神。经贸部门要推行企业清洁生产、降低能源消耗，城管办要加快城镇污水处理厂和排污管网的建设步伐，监察机关要及时追究违反环境保护法律法规有关人员的行政责任。加强部门协调，完善联合执法机制。

为落实“十二五”期间减排目标和年度分解任务，切实加强污染控制，推动产业优化升级，由县长和各镇（乡）长、减排项目主要负责人签订减排目标责任书，层层分解到各镇（乡）和减排项目中去，在全县范围内实施主要污染物排放总量削减。下一步将针对化学需氧量和二氧化硫排放实际情况，根据区域环境容量、地区环境状况及经济发展情况的差异和行业特性，结合社会、经济、人口发展带来的COD、二氧化硫自然增长，在进行污染物排放总量指标分配时，考虑地区、行业差别，突出重点、区别对待。

2.完善减排经济政策，激励企业减排。

建立重点污染企业环境行为数据库，加强环保、税收、银行系统信息交流，将节能减排和环境行为作为政策优惠、贷款发放的重要前提条件；推进绿色信贷、绿色保险、绿色证券等金融政策；对超额完成减排任务、环境信用行为良好的企业，给予适当形式的奖励；对未完成减排任务、违法排污的企业，取消优惠税收政策、减少补贴；进一步推行排污权有偿使用和交易政策，完善和实施排污权交易配套政策法规。

3.建立环境准入制度，推动结构调整。

抓住国家实施产业调整和振兴规划的机遇，加快培育新兴产业，加快“两高一资”传统产业升级，大力发展低能耗，少污染、高附加值产业。完善化工、造纸、印染、食品酿造、制革行业的环境准入政策，严格控制“两高一资”行业增长。对未完成减排目标任务的地区和行业，严格实行区域限批和行业限批。制定排污权有偿使用和交易工作、总量替代平衡相关细则。

4.加大减排投入，保证资金落实。

平阳县人民政府将减排计划的工程措施列入本级财政支出的重点内容，保证环境保护与建设的资金投入逐年增加，调整财政投入结构和投入方式，充分发挥公共财政在环境保护方面的引导作用，形成合理的政府、企业、社会多元化投入体系。为鼓励企业积极发展循环经济、清洁生产和低耗高效产业，财政建立专项资金，主要作为补助资金，重点用于扶持由企业投资为主体的社会性和公益性比较强的低耗高效产业。

5.加大减排监督力度，确保减排效率。

深入开展打击违法排污各类专项执法行动，加大对超标排放等环境违法行为的处罚力度，提高企业达标排放水平；建立健全行政执法监督检查和稽查制度，规范环境行政处罚自由裁量权；完善在线监控系统建设与运维制度，加强在线设备准入，严格在线监测设备的运行监管，确保治污设施稳定运行；实施重点污染企业环境行为和污染减排情况定期巡视报告制度。

6.加强减排宣传教育，引导全社会参与。

加强面向不同社会群体的污染减排宣传教育和培训，营造全社会污染减排氛围；大力倡导绿色生活方式，推进节能减排型产品的生产和消费。推进信息公开法制化，落实和完善环境质量公报、污染物减排结果发布和企业环境行为公告等制度，切实保障公众知情权、参与权和监督权。实行公众参与程序化，通过实行环保听政、社会公示、环境信访和有奖举报等，鼓励社会各界依法有序监督污染减排工作。